建设项目环境影响报告表

项目名称： 新乡市东跃数控设备有限公司年产110台数控设备项目

建设单位：（盖章）  新乡市东跃数控设备有限公司

编制日期：2020年7月

建设项目基本情况

| 项目名称 | 新乡市东跃数控设备有限公司年产110台数控设备项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 | 新乡市东跃数控设备有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法人代表 | 苗晋杰 |  |  |  | 联系人 |  | 苗晋杰 |  |  |
| 法人身份证号 | 41071119861106301X |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 通讯地址 | 新乡经济技术开发区支一路北段新乡市富邦科技有限公司西车间 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 联系电话 | 13782590082 |  | 传真 |  | / |  | 邮政编码 | 453000 |  |
| 建设地点 | 新乡经济技术开发区支一路北段新乡市富邦科技有限公司西车间 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 立项审批 部门 | 新乡经济技术开发区管理委员会经济发展局 |  |  | 项目代码 |  | 2020-410772-34-03-040733 |  |  |  |
| 建设性质 | ■新建□改扩建□技改 |  |  | 行业类别 及代码 |  | C3421 金属切削机床制造 |  |  |  |
| 占地面积 (平方米) | 663 |  |  | 绿化面积 (平方米) |  | / |  |  |  |
| 总投资 (万元) | 130 | 其中：环保投资(万元) |  | 7.1 |  | 环保投资占总投资比例（%） |  |  | 5.46 |
| 评价经费 (万元) | / | 预期投产日期 |  | 2020年9月 |  |  |  |  |  |
| 一、项目由来 新乡市东跃数控设备有限公司是一家专业生产数控设备的企业，为满足市场需求，企业拟投资130万元在新乡经济技术开发区支一路北段新乡市富邦科技有限公司西车间建设年产110台数控设备项目。 该项目已于2020年5月通过新乡经济技术开发区管理委员会经济发展局备案，项目代码为2020-410772-34-03-040733，详见附件2。根据《产业结构调整指导目录（2019年本）》，本项目属于鼓励类第十四项第1条：高档数控机床及配套数控系统：五轴及以上联动数控机床，数控系统，高精密、高性能的切削刀具、量具量仪和磨料磨具，故本项目符合国家产业政策要求。 经查阅《建设项目环境影响评价分类管理名录》（环境保护部部令44号，2018.4.28生态环境部部令第1号修正），本项目年加工机械零部件1000件项目属于二十三通用设备制造业中的第69条：通用设备制造及维修。名录规定：有电镀或喷漆工艺且年用油性漆量（含稀释剂）10吨及以上的应编制环境影响报告书，其他（仅组装的除外）应编制环境影响报告表，仅组装的编制登记表。本项目工艺中不涉及电镀及喷漆工艺，有机械加工工序，按要求应编制环境影响评价报告表。根据《河南省生态环境厅办公室关于深化环评“放管服”改革及实施环评审批正面清单的通知》（豫环办[2020]22号），本项目属于环评告知承诺制审批适用范围中第1项（18：通用设备制造及维修），因此本项目按环评告知承诺制进行审批。 受建设单位委托，我单位承担了本项目的环境影响评价工作。接受委托后，我单位组织有关技术人员，在现场调查和收集有关资料的基础上，本着“科学、公正、客观”的态度，按照环境影响评价技术导则要求编制完成了本项目的环境影响评价报告表。 二、产业政策和备案相符性分析 1、产业政策相符性分析 项目与《产业结构调整指导目录（2019年本）》对比分析见表1。 项目与产业政策一致性分析 类 别; 条 款; 内 容; 本项目情况; 相符性. 鼓励类; 第十四项“机械”; 1条“高档数控机床及配套数控系统：五轴及以上联动数控机床，数控系统，高精密、高性能的切削刀具、量具量仪和磨料磨具”; 本项目产品为数控机械设备; 相符. 限制类; /; 查无相关对应条款; /; /. 淘汰类 （落后生产工艺装备）; /; 查无相关对应条款; /; /. 淘汰类（落后产品）; /; 查无相关对应条款; /; /. 经对比分析，本项目属于鼓励类，项目不含限制类或淘汰类的生产设备、生产工艺和产品，故项目相符国家产业政策。 2、与备案相符性分析 本项目与备案一致性分析见表2。 项目备案一致性分析 名称; 项目情况; 备案情况; 相符性. 项目名称; 年产110台数控设备项目; 年产110台数控设备项目; 一致. 建设地点; 新乡经济技术开发区支一路北段新乡市富邦科技有限公司西车间; 新乡经济技术开发区支一路北段新乡市富邦科技有限公司西车间; 一致. 建设性质; 新建; 新建; 一致. 投资; 130万; 130万; 一致. 主要 建设 内容; 主要生产设备; 台式钻床、手电钻、数控龙门铣床、线切割等; 台式钻床、手电钻、数控龙门铣床、线切割等; 一致. 主要生产工艺; 钻孔-机械配件装配-电气系统装配-外防护装配-调试-成品; 钻孔-机械配件装配-电气系统装配-外防护装配-调试-成品; 一致. 经对比，本项目实际情况与备案基本一致。 三、规划相符性分析 项目位于新乡经济技术开发区支一路北段新乡市富邦科技有限公司西车间，根据新乡市红旗区小店镇总体规划用地规划图（2018-2035）（附图1），本项目厂址所在地用地规划为一类工业用地，因此项目建设符合产业集聚区用地规划。 - 厂址及周边环境概况 经现场勘查，本项目东、西、北三侧均邻新乡市富邦科技有限公司厂房；南侧紧邻新乡市俱进塑胶有限公司。距本项目较近的环境敏感点为北侧270m处河南师范大学新联学院和西侧590m处的格林小镇，距项目最近的地表水体为北侧的大沙河，最近处距本项目750m。 项目地理位置见附图1，项目周边环境示意图见附图2，项目周边环境及现状图见附图5。 - 工程内容及规模 1、项目基本情况 本项目基本情况见表3，项目建设内容见表4，项目组成见表5。 项目基本情况一览表 项 目; 概 况; 备 注. 项目名称; 新乡市东跃数控设备有限公司年产110台数控设备项目; /. 建设单位; 新乡市东跃数控设备有限公司; /. 建设性质; 新建; /. 建设地点; 新乡经济技术开发区支一路北段新乡市富邦科技有限公司西车间; /. 占地面积; 663m2; 租赁现有厂房. 建筑面积; 663m2. 总投资; 130万元; 企业自筹. 劳动定员; 5人; 不提供食宿. 工作制度; 年工作时间300d，每天8h; /. 项目建设内容一览表 建（构）筑物名称; 层数; 结构; 功能用途; 建筑面积（m2）; 备注. 生产车间; 1; 钢结构; 生产、仓储; 663; 利用现有. 项目组成一览表 工程组成; 建筑名称; 建设内容. 主体工程; 生产车间; 建筑面积663m2，建设数控设备生产线. 公用工程; 供水; 市政供水. 供电; 市政供电. 环保工程; 废水; 生活污水; 办公生活污水依托新乡市富邦科技有限公司化粪池处理后通过管网排入小店污水处理厂二期。. 固废; 生活垃圾; 垃圾桶. 一般固废; 一般固废暂存区（不小于5m2）. 危险废物暂存间; 危险废物暂存间（不小于5m2）. 噪声; 厂房隔声、距离衰减. 2、项目产品方案 本项目产品方案具体见表6。 产品方案 序号; 名称; 年产能; 备注. 1; 数控设备; 110台; 数控钻攻机等. 3、主要原辅材料及能源消耗 本项目主要原辅材料及能源消耗量见表7。 主要原辅材料及能源消耗量 类别; 名称; 规格; 单位; 消耗量. 原辅材料; 设备光机; 来料件; 套/a; 110. 机械配件; /; 套/a; 110. 控制系统; /; 套/a; 110. 外防护; /; 套/a; 110. 电缆、电线、电器开关; /; 套/a; 110. 切削液; /; t/a; 0.1. 能源消耗; 水; /; m3/a; 60. 电; /; 万kW·h/a; 3. 4、主要生产设备 本项目主要设备见表8。 主要设备一览表 序号; 设备名称; 型号; 数量（台）; 功能用途. 1; 台式钻床; /; 1; 钻孔. 2; 手电钻; /; 3. 3; 摇臂钻床; /; 1. 4; 数控龙门铣床; /; 1; 数控加工. 5; 线切割; /; 1. 6; 车床; /; 1. 7; 龙门式行吊车; 3t; 1; 设备转运. 5、公用工程 （1）给排水 ★给水 项目生产过程不用水，用水类型仅生活用水，由集聚区供水管网提供。 项目劳动定员5人，均不在厂区食宿，根据《工业与城镇生活用水定额》（DB41/T385-2014）办公生活用水量以30L/d·人计，则营运期职工办公生活用水量为0.15m3/d（45m3/a）。 ★排水 项目外排废水仅生活污水，生活污水经化粪池处理后通过市政管网排入小店污水处理厂（二期）。生活污水产污系数以80%计，则办公生活污水产生量0.12m3/d（36m3/a）。 项目水平衡图见图1。 图1 本项目用水平衡图（m3/d） （2）供电 项目用电量约为3万kWh/a。由市政供电提供。 6、工作制度和劳动定员 项目劳动定员5人，工作制度为年工作300天，每天8小时。 7、建设进度 根据现场踏勘，本项目利用现有厂房建设，生产设备尚未安装，不属于未批先建。 六、相关政策及产业集聚区规划相符性分析 1、与《新乡市环境保护局关于印发深化建设项目环境影响评价审批制度改革实施细则的通知》（新环[2015]342号）的对照分析 与《新乡市环境保护局关于印发深化建设项目环境影响评价审批制度改革实施细则的通知》（新环[2015]342号）（以下简称《通知》）对照分析见表9。 与《通知》对比分析一览表 项目; 与本项目相关条文; 本项目情况; 对比结果. 新乡市主体功能区分; 工业准入优先区：我市范围内的省级产业集聚区、市级人民政府规范设立的专业园区。; 项目厂址位于新乡经济技术开发区; 属于. 城市人居功能区：新乡市市区（含平原城乡一体示范区）、县城建成区，以及规划区中以居住、商贸、文教科研为主的区域。; 不属于. 农产品主产区：辉县市、获嘉县、原阳县、延津县、封丘县。（不含产业集聚区、专业园区和县城建成区以及规划区中以居住、商贸、文教科研为主的区域）; 不属于. 禁止开发区; 国家、省级自然保护区，世界文化自然遗产，国家、省级风景名胜区，国家，省级森林公园，国家级、省级地质公园，国家、省级湿地公园，国家级、省级水产种植资源保护区; 不属于. 集中水源地保护区; 延津县榆林乡榆林水厂（共1眼井）地下水饮用水源地一级保护区; 一级保护区：以现有水厂厂界为边界，东、南、西、北方向分别向外径向25m、46m、46m、44m所围成的区域。; 项目距保护区边界约8.8km; 不在保护区范围内. 污染防治（控）重点单元; 水污染; 卫河流域：新乡市区、新乡县、卫辉市、辉县市、获嘉县; 项目厂址位于新乡经济技术开发区; 属于. 大气污染; 新乡市域全部; 属于. 重金属 污染; 新乡县、凤泉区 （铅镉污染控制区）; 不属于. 工业项目 分类; 一类工业项目：机械电子（不含电镀、喷涂工艺的机械制造；不含分割、焊接、 有机溶剂清洗工艺的电子元件、集成电路等生产）。; 本项目属于机械行业，不含电镀、喷漆，属一类工业。; 属于一类工业项目. 由表9可知，本项目厂址位于工业准入优先区，与工业准入优先区环境准入政策要求相符性分析见表10。 与工业准入优先区环境准入政策要求相符性分析 类别; 内容; 本项目情况; 对比结果. 工业准入优先区境准入政 策; 1.简化部分审批程序。依据环保部《建设项目环境影响评价分类管理名录》规定，对填报环境影响登记表的项目，环评文件由审批制改为备案制，即报即受理，2个工作日内办结；对编制环境影响报告表的项目，简化审批程序，即报即受理。 2.下放部分审批权限。对属于市环保局审批的《工业项目分类清单》中的一类工业项目，其环评文件的审批权限，下放至具有审批权限的各县（市）、区环保部门。 3.放宽部分审批条件。对规划环评已经过审查的产业集聚区或专业园区，符合主导产业的入驻建设项目的环评文件可适当简化；对污水集中处理设施完善的产业集聚区或专业园区，入驻建设项目的污水排放标准可执行间接排放标准，无间接排放标准的以环评审批的排放要求为准。 4.严控部分区域重污染项目。在《水污染防治重点单元》内的我市市区、新乡县、卫辉市、辉县市、获嘉县等区域内，不予审批煤化工、化学合成药以及生物发酵制药、制浆造纸、制革及毛皮鞣制、印染等行业单纯新建和单纯扩大产能的项目；在《大气污染防治重点单元》内的我市全部区域，严格燃煤火电项目审批，不予审批煤化工、冶金、钢铁、铁合金等行业单纯新建和单纯扩大产能的项目；在《重金属污染防控单元》内的新乡县、凤泉区铅镉污染防控区区域内，涉及铅、铬、镉、汞、砷等重金属污染物排放的相关项目以“减量替代”为原则，不予审批新增重金属污染物排放的相应项目。（符合省、市重大产业布局的项目除外）; 1.本项目应编制环境影响报告表，不属于登记表项目； 2.本项目属于一类工业项目； 3.本项目位于新乡经济技术开发区。项目生活污水经管网进入小店污水处理厂进行进一步处理。 4.本项目在《水污染防治重点单元》内，但不属于煤化工、化学合成药等行业，在《大气污染防治重点单元》内，但不属于燃煤火电、煤化工、冶金、钢铁、铁合金等行业；本项目不在《重金属污染防控单元》内。; 符合 审批 条件. 由表10可知，本项目不属于《通知》中所列不予审批的项目，符合审批条件。 2、与《河南省工业大气污染防治6个专项方案》的相符性分析 本项目与《河南省工业大气污染防治6个专项方案》对照分析见下表。 与《6个专项》对比分析一览表 专项名称; 《通知》中有关要求; 企业建设情况; 对比结论. 河南省2019年工业企业无组织排放治理方案; - 其它行业无组织排放治理标准 - 料场密闭治理、 - 所有物料（包括原辅料、半成品、成品）进库存放，厂界内无露天堆放物料。料场安装喷干雾抑尘设施。 - 密闭料场必须覆盖所有堆场料区（堆放区、工作区和主通道区）。 - 车间、料库四面密闭，通道口安装卷帘门，推拉门等封闭性良好且便于开关的硬质门，在无车辆出入时将门关闭，保证空气合理流动不产生湍流。 - 所有地面完成硬化，并保证除物料堆放区域外没有明显积尘。 - 每个下料口设置独立集气罩，配套的除尘设施不与其他工序混用。 - 厂房车间各生产工序须功能区化，各功能区安装固定的喷干雾抑尘装置。7、厂区出口应安装车辆冲洗装置，保证出场车辆车轮车身干净、运行不起尘。 - 物料输送环节治理 1、散状物料采用封闭式输送方式，皮带输送机受料点、卸料点应设置密闭罩， 并配备除尘设施。 2、皮带输送机或物料提升机需在密闭廊道内运行，并在所有落料位置设置集 尘装置及配备除尘系统。 3、运输车辆装载高度最高点不得超过车辆槽帮上沿 40 厘米，两侧边缘应当低 于槽帮上缘 10 厘米，车斗应采用苫布覆盖，苫布边缘至少要遮住槽帮上沿 以下 15 厘米，禁止厂内露天转运散状物料。 4、除尘器卸灰不直接卸落到地面，卸灰区封闭。除尘灰采用气力输送、罐车 等密闭方式运输；采用非密闭方式运输的，车辆应苫盖，装卸车时应采取 加湿等措施抑尘。 （三）生产环节治理： 1、物料上料、破碎、筛分、混料等生产过程中的产尘点应在封闭的厂房内进行二次封闭，并安装集气设施和除尘设施。 2、在生产过程中的产生VOCS的工序应在封闭的厂房内进行二次封闭，并安装集气设施和VOCS处理设施。 3、其他方面：禁止生产车间内散放原料，需采用全封闭式地下料仓，并配备完备的废气收集和处理系统，生产环节必须在密闭良好的车间内运行。 （四）厂区、车辆治理 1、厂区道路硬化，平整无破损，无积尘，厂区无裸露空地，闲置裸露空地绿化。 2、对厂区道路定期洒水清扫。 3、企业出厂口处配备高压清洗装置对所有车辆车轮、底盘进行冲洗，严禁带 泥上路。洗车平台四周应设置洗车废水收集防治设施。 （五）建设完善监测系统 1、因企制宜安装视频、空气微站、降尘缸、TSP（总悬浮颗粒物）等监控设施。 2、安装在线监测、监控和空气质量监测等综合监控信息平台，主要排放数据 等应在企业显眼位置随时公开。; 本项目不涉及散状物料，厂区地面已做硬化，并定期清扫。项目不涉及VOCs。; 符合. 3、与《新乡市环境污染攻坚战三年行动实施方案》（2018-2020）对照分析 与《新乡市环境污染攻坚战三年行动实施方案》（2018-2020）（以下简称《方案》）对照分析见下表。 本项目与《方案》相符性分析 项目; 《新乡市环境污染攻坚战三年行动实施方案》中有关要求; 企业建设情况; 对比结论. （二）产业结构优化工程; 9.严格环境准入门槛。禁止火电、焦化铸造、传统煤业化工（甲醇、合成氨）、电解铝、水泥和平板玻璃等行业新建、扩建单纯新增产能（搬迁升级改造项目除外）以及耐火材料、陶瓷等行业新建、扩建以煤炭为燃烧的项目和企业，积极推行区域、规划环境影响评价，对搬迁升级改造石化、化工、建材、有色等项目的环境影响评价，应满足区域、规划环评要求。对水泥行业不再实施省内产能置换。对本地过剩产能重点行业搬迁、改建项目，实行污染物排放倍量削减替代，其他行业搬迁项目污染物排放量削减比例不低于1.5:1，并将替代方案落实到企业排污许可证中，纳入环境执法管理。禁止建设生产和使用高VOCs含量的溶剂型涂料、油墨、胶黏剂项目。其他新、改、扩建排放VOCs的项目，应从源头加强控制，使用低（无）VOCs含量的原辅材料，配套安装高效收集。治理设施，其中新建涉VOCs排放的工业企业要入园区，实行区域内VOCs排放总量倍量消减替代。新、改、扩建涉及大宗物料运输的建设项目，原则上不得采用公路运输。严格控制新增燃煤项目建设。除背压热点联产外，全市不再核准“十三五”期间新开工建设的燃煤发电项目。; 本项目属于C3421金属切削机床制造，生产环节不涉VOCs，不属于禁止建设行业。本项目位于新乡经济技术开发区。; 本项目符合《新乡市环境污染攻坚战三年行动实施方案》中的相关要求. 由上表可知，本项目不属于《方案》中禁止建设的项目，符合《方案》相关要求。 4、与《新乡市2020年大气、水、土壤污染防治攻坚战实施方案》（新环攻坚办[2020]10号）相符性分析 与新环攻坚办（2019）74号文的对照分析 序号; 有关要求; 企业建设情况; 对比结论. 5.严格新建项目准入管理; 加强区域、流域规划环评管理，强化对项目环评的指导和约束，逐步构建起“三线一单”为空间管控基础、项目环评为环境准入把关、排污许可为企业运行守法依据的管理新框架，从源头预防环境污染和生态破坏。全市原则上禁止新增钢铁、电解铝、水泥、玻璃、传统煤化工（甲醇、合成氨）、焦化、铸造、铝用炭素、砖瓦窑、耐火材料等行业产能，原则上禁止新建燃料类煤气发生炉和35蒸吨/时及以下燃煤锅炉。对水泥、玻璃等行业严格落实国家、省、市有关产能置换规定，新建涉工业炉窑的建设项目，应进入园区，配套建设高效环保治理设施。; 本项目不属于钢铁、电解铝、水泥、玻璃、传统煤化工（甲醇、合成氨）、焦化、铸造、铝用炭素、砖瓦窑、耐火材料，无锅炉和工业炉窑。; 不涉及. 6.加快排污许可管理; 深入实施固定污染源排污许可清理整顿工作，全面摸清2017-2019年排污许可证核发的重点行业排污单位情况，核准固定污染源底数，清理无证排污单位，实行登记管理，做到应发尽发。2020年底前，所有固定污染源全部纳入排污许可管理。严格依证监管，规范排污行为，加大执法处罚力度，对无证排污单位，依法严厉查处。; 本项目属于新建项目，将根据要求及时办理排污许可证。; 符合. 由上表可知，本项目符合《新乡市2020年大气、水、土壤污染防治攻坚战实施方案》（新环攻坚办[2020]10号）的相关规定。 5、与《新乡市生态环境局关于部署安装工业企业用电量监控系统的通知》新环[2019]154号文的对照分析 与新环[2019]154号文的对照分析 主要任务; 与本项目相关条文; 本项目情况; 相符性. 安装范围; 所有排污企业的总用电控制位置、主要生产设施和污染治理设施必须安装用电量监控系统终端。; 本项目严格按照要求安装用电量监控系统终端。; 满足. 由上表可知，本项目满足《新乡市生态环境局关于部署安装工业企业用电量监控系统的通知》新环[2019]154号文的相关要求。 6、本项目与《新乡市环境污染防治攻坚指挥部办公室关于加快推进秋冬季期间运输管控工作的通知》（以下简称《通知》）的对比分析 与《通知》的对比分析一览表 《通知》中与本项目有关的内容; 本项目情况; 是否符 合要求. 三、逐步扩大门禁监控系统安装范围; 各县（市、区）结合实际，在《新乡市重点用车企业清单》基础上，对其他日进出车辆10辆次以上的大宗物料运输类企业，特别是仓储运输、化学原料制造、矿山（含煤矿）、洗煤厂、城市物流配送企业、邮政等单位，或者其所属车辆需要长时间在城市建成区内频繁行驶的重点行业企业进行认真梳理排查，确定需要补充安装监控门禁系统企业，2019年12月10日前，完成上述行业企业筛查并补充完善《新乡市重点用车企业清单》，2019年12月30日前，完成筛查补充企业门禁系统安装任务。; 本项目不属于仓储运输、化学原料制造、矿山（含煤矿）、洗煤厂、城市物流配送企业、邮政等单位，日进出车辆小于10辆次，不需要安装企业门禁系统; 不属于安装范围. 由上表可知，本项目不属于《通知》中所列出的需要安装企业门禁系统的企业。 7、与新乡市生态环境局关于贯彻落实《河南省生态环境厅办公室关于深化环评“放管服”改革及实施环评审批正面清单的通知》的意见（新环 [2020]37号文）的对照分析 本项目与新环 [2020]37号文的相关内容对比分析见下表： 与新环 [2020]37号文的对照分析 主要任务; 与本项目相关条文; 本项目情况; 相符性. 一、严格落实环评告知承诺制审批的适用范围; 严格按照生态环境部豁免管理试点范围和环评告知承诺制审批改革试点范围中确定的项目类别清单，禁止环评豁免管理和环评告知承诺审批清单以外的项目。; 本项目属于C3421金属切削机床制造，属通用设备制造业，在环评告知承诺制审批改革试点范围中确定的项目类别清单中。; 符合. 二、简化建设项目总量管理; 对不新增重点污染物(化学需氧量、氨氮、二氧化硫、氮氧化物、挥发性有机物，重金属铅、铬、砷、镉、汞10类)排放量的项目，不再进行总量审核，环评告知承诺制审批的项目增加重点污染物排放量的，需在环评文件中明确污染物排放总量指标及区域替代削减措施，建设单位作出承诺获批后，须在项目投产前取得主要污染物总量审核意见主要污染物质总量审核原则、程序和格式以省市下发文件为准。; 本项目涉及化学需氧量、氨氮，需要进行总量审核。; 符合. 由上表可知，本项目满足《河南省生态环境厅办公室关于深化环评“放管服”改革及实施环评审批正面清单的通知》新环 [2020]37号文的相关要求。 8、新乡经济技术开发区产业集聚区规划 新乡经济技术开发区创建于2003年元月，2006年4月经河南省政府批准正式确立为省级开发区，2009年经省政府核准为“新乡工业产业集聚区”，2012年7月，中华人民共和国国务院办公厅以国办函【2012】117号文《国务院办公厅关于河南新乡工业园区升级为国家级经济技术开发区的复函》批准同意新乡经济技术开发区的成立。 （1）产业集聚区发展定位及产业布局 集聚区发展定位：豫北地区先进制造业基地；职业技术培训和人力资源输出基地；以发展化纤纺织、汽车及零部件和装备制造产业为主的工业新区。 产业选择：集聚区以化纤纺织、汽车及零部件、装备制造为主导产业，同时积极培育与三大主导产业相关的其它产业。 产业布局：集聚区规划结合现有产业基础和各类工业企业布局状况，形成化纤纺织产业集中区、汽车及零部件产业集中区、装备制造业集中区、化工医药产业集中区以及与三大主导产业相关的其它中小企业集中区的产业布局。 （2）规划范围 新乡经济技术开发区位于新乡市中心城区东部，北至纬九路（与市区平原路连接），南至新延路，西北至经一路和东三干渠，东至延津县界，总面积2280公顷。 （3）空间结构 “一心”：在新长北线与经三路两条发展轴交汇的节点处，规划为本产业集聚区的中央商务区，也是本产业集聚区的行政中心。 “三轴”：即以纬九路（与中心城区平原路对接）、经三路（与新乡县古固寨镇对接）、新长北线（与中心城区金穗大道对接）为产业集聚区的三条发展轴线，布置集聚区各类建设项目。 “三带”：即大沙河、东三干渠和济东高速三条景观带。 “三区”：以大沙河、新长北线为界，将集聚区划分为三个功能区。其中，大沙河以东为工业项目集聚区，大沙河以西、新长北线以南为职业教育院校集聚区，大沙河以西、新长北线以北为商务办公居住等集聚区。 （4）产业布局 集聚区规划结合现有产业基础和各类工业企业布局状况，形成化纤纺织产业集中区、汽车及零部件产业集中区、装备制造业集中区、化工医药产业集中区以及与三大主导产业相关的其它中小企业集中区的产业布局。 （5）基础设施建设情况 ①供水 集聚区规划日最高用水量为13.43万m3/d，由新乡市水厂联网供水，供水管网呈环状布置，在规划区主次干道上敷设DN400-DN800的供水管道，其余道路下敷设管径为DN200-DN300的配水管。 ②排水 规划区采取雨、污分流制。雨水通过雨水管道排入大沙河。生活和工业废水经新乡市小店污水处理厂处理后排入东孟姜女河。预测集聚区污水量远期约10.74万m3/d。 ③供热 规划集聚区热源为新奥集团供热厂和白鹭化纤集团的22 MW热电厂。新奥集团供热厂位于集聚区东南部；白鹭化纤集团的22 MW热电厂位于集聚区中南部，供热规模2×75吨/小时热蒸气。规划预测集聚区热负荷为：455.81MW。 ④供气 依据新乡市燃气专项规划，采用“西气东输”天然气作为管道气气源，气源接自焦作到安阳的“豫北支线”。总用气规模将达到1080万m3/a。 ⑤供电 集聚区现状有两处变电站，即110KV彩虹变和110KV化纤厂变，电源接自220KV古固寨变。 （6）建设项目环境保护准入条件 本项目与新乡经济技术开发区的准入条件对比见表17、与环境准入负面清单见表18。 本项目与开发区项目准入条件对比分析情况一览表 序号; 环境保护准入条件; 项目情况; 对照结果. 1; （1）园区入区建设项目在环境保护方面应做到高起点、高标准、严要求，禁止新建国家《产业结构调整指导目录（2019年本）》中限制、淘汰类的建设项目； （2）鼓励建设省级以上（含省级）认定的高新技术类项目入区； （3）鼓励具有先进的、符合集聚区功能定位的轻污染项目优先入区； （4）鼓励园区主导产业的产业链向高附加值端延伸，实现园区产业升级。; 经查阅我国《产业结构调整指导目录（2019年本）》，该项目属鼓励类建设项目。; 符合. 2; （1）化纤纺织区：鼓励现有企业进行技术升级，减少污染物排放； （2）汽车及零部件区：鼓励多轴大型专用车辆生产；鼓励自动变速箱、重型汽车变速箱等汽车关键零部件生产；鼓励使用高固体分、水性涂料等低（无）VOCs 含量的原辅材料，鼓励使用“三涂一烘”、“两涂一烘”或免中涂等紧凑型涂装工艺；鼓励静电喷涂等高效涂装工艺，鼓励采用自动化、智能化喷涂设备替代人工喷涂；鼓励对喷漆废气建设吸附燃烧等高效治理设施。 （3）装备制造区：鼓励超特高压交流开关设备及关键部件、直流输电设备、换流阀控制与保护器、直流场成套设备、超特高压电力电缆、变压器、智能电表以及高附加值关键配套件等符合《国务院装备制造业调整振兴规划》和《河南省装备制造业调整振兴规划》发展方向的项目入区；鼓励使用高固体分、水性涂料等低（无）VOCs 含量的原辅材料，鼓励使用“三涂一烘”、“两涂一烘”或免中涂等紧凑型涂装工艺；鼓励静电喷涂等高效涂装工艺，鼓励采用自动化、智能化喷涂设备替代人工喷涂；鼓励对喷漆废气建设吸附燃烧等高效治理设施。 （4）化工医药区：鼓励现有企业进行技术升级改造，减少污染物排放。; 本项目属于通用设备制造业，属于鼓励类项目，位于装备制造区，不使用高VOCs含量的溶剂型涂料、油墨、胶黏剂。; 符合. 3; （1）投资强度满足河南省国土资源厅《关于调整河南省工业建设项目建设用地控制指标的通知》； （2）入驻企业生产规模符合国家产业政策的最小经济规模要求。; 本项目租赁现有厂房生产，本项目所属行业没有最小经济规模要求。; 符合. 4; （1）在生产工艺技术水平上，要求入驻项目达到国内同行业领先水平、或具备国际先进水平； （2）建设规模应符合国家相关行业准入条件中的经济、产品规模和生产工艺要求； （3）环保搬迁入驻企业应进行产品和生产技术的升级改造，达到国家相关规定要求。; 本项目所属行业没有制定行业准入条件。; 不涉及. 5; （1）应选择使用原料和产品为环境友好型的项目；采用国际、国内先进水平的清洁生产工艺和技术； （2）按照循环经济发展之路，评价建议与能够形成良好循环经济链条的项目可优先入区。 （3）入区项目在单位产品水耗、能耗、污染物排放量等清洁生产指标应达到国内同类行业的先进水平。; 本项目所用原辅材料和产品不涉及有毒有害物料，在单位产品水耗、能耗、污染物排放量等清洁生产指标应达到国内同类行业的先进水平。; 符合. 6; 新建项目的VOCs排放指标必须在区域内现有工业污染负荷削减量中调剂。; 本项目不涉及VOCs排放; 不涉及. 7; 入区项目用地必须符合园区土地利用规划要求。; 本项目所在地为一类工业用地; 符合. 本项目产品为数控自动化设备，为装备制造，属于产业集聚区主导产业，符合产业集聚区发展定位。根据新乡工业产集聚区总体规划（20009-2020）用地规划图（附图1），本项目厂址所在地用地规划为一类工业用地，因此项目建设符合产业集聚区用地规划。由表17准入政策分析可知，项目符合园区准入条件要求。 本项目与环境准入负面清单对比分析情况一览表 类别; 环境保护准入条件; 项目情况; 对照结果. 限制类; 1、化工医药区：限制现有企业扩大再生产（现有企业改扩建项目，增产减污的除外）； #### 2、严格限制清洁生产水平低，同质化、重复性，产品档次低的印染项目入驻。; 本项目属于通用设备制造业。; 不属于限制类. 禁止类; #### 1、汽车零部件区：禁止建设生产和使用高VOCs含量的溶剂型涂料、油墨、胶黏剂项目。 #### 2、装备制造区：禁止建设生产和使用高VOCs含量的溶剂型涂料、油墨、胶黏剂项目。 #### 3、中开企业城禁止食品制造业、农副食品加工业项目入驻。 #### 4、化工医药区：禁止新建和单纯扩大产能的化工项目入驻（单纯混合和分装项目除外）。 #### 5、禁止发展环境污染严重、无污染治理技术或治理技术在技术经济上根本不可行的项目。 6、禁止高毒、高污染的工业企业入园。 #### 7、禁止新建、扩建危废集中处置项目。 8、禁止与主导产业汽车及零部件、装备制造产业无关的电镀项目入驻；允许与园区主导产业汽车及零部件、装备制造产业配套服务的集中电镀项目入驻。 9、禁止与主导产业无关的塑料制品项目入驻（重点项目除外）。 10、禁止新建国家《产业结构调整指导目录（2019年本）》中限制、淘汰类的建设项目。 11、其它区：禁止重污染项目入区。; 本项目属于通用设备制造业，属于鼓励类项目，位于装备制造区，不使用高VOCs含量的溶剂型涂料、油墨、胶黏剂。; 不属于禁止类. 由上表可知，本项目不属于环境准入负面清单中的限制类和禁止类，可以入驻。 |
| 与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题： 本项目为新建项目，利用现有厂房建设，根据现场踏勘，项目生产设备尚未安装，不存在相关环境问题。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

建设项目所在地自然环境概况

自然环境简况（地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等）： 1、地理位置 新乡市位于河南省北部，市区地理坐标为东经113°48′至113°57′，北纬35°15′至35°26′，市区面积为187km2。新乡市地处中原腹地，南临黄河，与郑州、开封隔河相望；北依太行，与鹤壁、安阳二市为邻；西连煤城焦作，和山西陵川搭界；东接濮阳，并经长（垣）东（明）铁路直通鲁西。南距省会郑州80km。 新乡经济技术开发区（原新乡工业产业集聚区）位于新乡市市区东部，距市区行政中心8km，地理坐标东经114°01´，北纬35°06´。 项目位于新乡经济技术开发区支一路北段新乡市富邦科技有限公司西车间，项目地理位置详见附图1。 2、地形地貌 新乡市属于华北板块，地处黄河、海河两大流域，地势北高南低，北部主要是太行山山地和丘陵岗地，南部为黄河冲积扇平原，平原占全市土地总面积的78%。新乡市除西北隅太行山区至山前倾斜平原一带地势从晋豫边界向东南呈台阶式下降外，广大黄河冲积扇平原地势西南高而东北低，总体自辖区西南隅向东北倾斜，有中山、低山、丘陵、山间盆地和平原等多种地貌类型，土壤的分布与之密切相关。各类地貌的展布格局和延伸方向，除南部临黄河一带受秦岭系东西向活动构造的控制外，其余地区大多受新华夏系北北东—北东向构造格局的控制。以北北东—北东向太行山前活动断裂为界，新生代以来，除西北隅地壳持续抬升隆起成山之外，其余地区持续下降成为黄河冲积扇平原。 拟建工程所在的新乡经济技术开发区地处黄河故道的中心部位，属黄河冲积平原地貌类型，地形较平坦，总趋势西南高东北低，地面平均坡度1/3000左右。地面海拔高程，中部及南部一般为72 m左右，砂丘最高点为86.2 m，西部及北部沿大沙河两岸最低点高程也在68 m以上。 3、地质构造 新乡市地质构造比较简单，区域地层大部分为第四系地层覆盖。评价区域属黄河冲积平原，浅层属新生代第四系全新冲积物。该区0-8m为粘土，中间有淤泥亚粘土，属新近沉积物粘土；8-12m为粉砂、细粉砂；12-80m为细砂，均为全新河流冲积粉层。 新乡经济技术开发区位于东西向构造带北缘与新华夏系第二沉降带浚县凸起 南缘的复合部位，构造形迹为隐状断裂构造。开发区工程地质类型为河流冲积平原型，工程地质岩组为第四系粉土、粉土质亚粘土、粘士、粉 细砂和中细砂松散工程地质岩组。地基承载力标准值偏低，工程地质条件中等。根据《中国地震烈度区划图》，新乡经济技术开发区地震烈度为八度,属新乡潜在震源区，工程中应按有关规定进行抗震设计。 4、气候、气象 新乡市地处中纬度地带，气候属暖温带大陆性季风气候，季节变化明显，春季干燥少雨；夏季炎热高温，降雨集中；秋季天高气爽，气候宜人；冬季寒冷，较少雨雪。多年统计气象参数见下表。 新乡市多年统计气象参数一览表 项目; 参数名称; 统计数字. 气温; 历年平均气温; 14℃. 历年最高气温; 42.7℃（1951年6月20日）. 历年最低气温; -21.3℃（1951年1月13日）. 降水; 历年平均降水; 617.8mm. 历年最大降水; 1168.4mm（1963年）. 历年最小降水; 337.2mm（1978年）. 最大年积雪厚度; 199mm. 风; 历年盛行风向; 东北风频率15%. 西南风频率7%. 南风频率6%. 年平均风速; 2.6m/s. 最大年风速; 32m/s. 最大年风力; 8级. 其 它; 历年均日照; 2382h. 历年均无霜期; 221d. 最大年冻土深度; 280mm. 历年平均湿度; 68%. 5、水文 （1）地表水 区域地表水主要有大沙河、东孟姜女河和东三干渠，其中大沙河属黄河流域，东孟姜女河属海河流域，东三干渠是两大水系的分水岭。 大沙河：大沙河属黄河水系，发源于新乡县古固寨镇庄岩附近砂丘间，呈南西-北东向展布，从西南刑庄村进入经开区，于小杨庄北流出。大沙河规划功能为IV类。 东孟姜女河：东孟姜女河是卫河的支流，属海河流域，全长50.5km，流经新乡县、新乡市、卫辉市，是沿途主要的纳污河流，由于接纳了大量生产、生活废水，已超过地面水V类标准，主要污染物为COD、氨氮。东孟姜女河规划功能为V类。 东三干渠：东三干渠为农灌渠，引黄河水作水源，于1958年建成引水渠，全长37.8km，顶宽20m左右，底宽8-11m，深2.7-3.3m，引水流量15-31m3/s，两岸水泥衬彻，边坡 1：2，年引水8-12次，平均引水天数144天。 （2）地下水 该地区属黄河故道，地下水资源丰富。经探测表明：该地区浅层水顶板埋深4-8m，底板埋深71-87m，以中砂为主；中层水顶板埋深为73-97m，底板埋深124-137m，以中细砂为主，地下水流向由西南至东北。 6、土壤与动植物 新乡市地处华北平原，为燕山运动以后下沉的地区。土壤母质系新生界第四系，为太行山前冲洪积物与黄河、沁河冲积物沉积而成。形成县境内砂质、壤质、粘质三级土壤，组成6个母质机械类型。境内黄河故道为沉砂组成，系砂土和砂壤土。黄河故道以北系黄河滩地，土质为褐土化小两合、褐土化两合土，并间有不同的其他类型。古阳堤以北地势低洼，地下水渗入形成潮化，土壤为小两合、两合土，间有不同的其他类型。共产主义渠以南、卫河两岸，多为潮化土壤。依据全国土壤分类暂行规定，新乡市可分为4个土类、7个亚类、13个土属、35个土种。 全市植被分为自然植被和栽培植被。前者呈自然或半自然状态，包括常绿针叶林、落叶阔叶林、灌木丛等，主要分布在丘陵地区、公路两侧、园陵、荒滩、路边等地。后者均系栽培植被，包括大田作物，蔬菜作物，果园等，主要分布在市郊耕作区。

环境质量状况

建设项目所在区域环境质量现状及主要环境问题（环境空气、地面水、地下水、声环境、生态环境等） 1、环境空气质量现状 项目所在地属于环境空气二类功能区，环境空气质量应执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。根据新乡市生态环境局发布的《新乡市2019年环境质量年报》，2019年，新乡市颗粒物 PM10平均浓度101微克/立方米，同比下降4微克/立方米，降幅3.8%；PM2.5平均浓度56微克/立方米，同比下降5微克/立方米，降幅8.2%。气态污染物 SO2平均浓度16微克/立方米，同比下降3微克/立方米，降幅15.8%；NO2平均浓度44微克/立方米，同比下降5微克/立方米，降幅10.2%；O3第90百分位浓度为178微克/立方米，同比下降24微克/立方米，降幅11.9%，CO第95百分位浓度2.08毫克/立方米，同比下降0.22毫克/立方米，降幅9.6%。2019年，新乡市环境空气优、良天数204天，优、良天数比例55.9%；去年同期，优、良天数177天，优、良天数比例51.8%；同比优、良天数增加27天，上升4.1个百分点。区域空气质量现状数据如下表所示。 区域空气质量现状评价表 污染物; 年评价指标; 现状浓度（μg/m3）; 标准值/（μg/m3）; 占标率%; 达标情况. PM10; 年平均质量浓度; 101; 70; 144.3; 超标. PM2.5; 年平均质量浓度; 56; 35; 160; 超标. SO2; 年平均质量浓度; 16; 60; 26.7; 达标. NO2; 年平均质量浓度; 44; 40; 110; 超标. CO; 第95百分位浓度; 2.08mg/m3; 4mg/m3; 52; 达标. O3; 第90百分位浓度; 178; 160; 111.3; 超标. 由上表可知，其中PM10、PM2.5、NO2、O3均不能够满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准要求。根据《环境影响评价技术导则 大气环境》(HJ2.2-2018)，本项目所在区域属于未达标区。 目前，新乡市正在实施《新乡市蓝天工程行动计划》、《新乡市2018年大气污染防治攻坚战实施方案》、《“十三五”挥发性有机物污染防治工作方案》、《新乡市环境污染防治攻坚战三年行动实施方案（2018-2020年）》、《关于印发新乡市2020年大气、水、土壤污染防治攻坚战实施方案的通知》（新环攻坚办〔2020〕10号）等一系列措施，将不断改善区域大气环境质量。预计2020年可以达到《新乡市环境污染防治攻坚战三年行动实施方案（2018-2020年）》中：“全市PM2.5年均浓度达到55微克/立方米以下，PM10年均浓度达到101微克/立方米以下，全年优良天数比例达到66%以上”的目标要求。 2、地表水环境质量现状 本项目产生的污水经化粪池处理后，排入小店污水处理厂（二期）工程进一步处理。小店污水处理厂（二期）的排水去向为大沙河，大沙河规划为IV类水体，评价引用新乡市环境监测站对水花堡桥2020年4月的监测数据，数据见下表。 水花堡桥断面监测数据（2020年4月） 单位（mg/L） 监测因子; COD; NH3-N; TP. 监测数据; 23.1; 0.57; 0.09. 执行标准; 30; 1.5; 0.3. 达标情况; 达标; 达标; 达标. 由上表可知，2020年4月份水花堡桥监测断面数据COD、NH3-N、TP均达标。目目前新乡市正在推进实施《新乡市人民政府关于打赢水污染防治攻坚战的意见》（新政文[2017]28号）、《新乡市卫河流域水污染防治攻坚战实施方案等11个专项方案》（新环攻坚办（2017）20号）和《新乡市污水处理厂及配套管网建设与城市黑臭水体整治实施方案》（新环攻坚办（2017）13号），新乡市人民政府办公室关于印发新乡市2018年持续打好打赢水污染防治攻坚战工作方案的通知（新政办（2018）28号）、新乡市环境污染防治攻坚战三年行动实施方案（2018—2020年），将继续改善新乡市水环境质量。 3、声环境质量现状 根据国家新乡经济技术开发区环境噪声功能区划图（1~3类）（2011~2020）（见附图3），项目属于3类功能区。声环境应执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类标准的要求。 根据现场实测，项目所在区域昼间噪声为52~54dB(A)、夜间41~43dB(A)，现状值均满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类标准昼间65dB(A)、夜间55dB(A)要求，区域声环境质量较好。 4、生态环境质量现状 项目所在地周围主要为工业企业等，生态系统以农业生态系统为主，地表植被主要为当地农作物，无重点保护的野生动植物。

主要环境保护目标（列出名单及保护级别）： 本项目位于新乡经济技术开发区支一路北段新乡市富邦科技有限公司西车间，评价范围内没有依法设立的自然保护区、风景名胜区、文化遗产保护区、世界文化自然遗产和森林公园、地质公园、湿地公园等保护地以及饮用水水源保护区。主要环境保护目标见表21。 主要环境保护目标及保护级别 环境要素; 保护目标; 与厂址的相对位置; 保护级别. 名称; 方位; 距离（m）. 环境空气; 河南师范大学新联学院; 北; 270; 《环境空气质量标准》(GB3095-2012)二级标准及其2018修改单. 北张兴庄; 东北; 600. 格林小镇; 西; 590. 声环境; 厂界四周; 《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类区标准. 地表水; 大沙河; 北; 750; 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅳ类标准. 地下水; 延津县榆林乡榆林水厂（共1眼井）地下水饮用水源地一级保护区; 东南; 8800; 《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准. 土壤; 河南师范大学新联学院; 北; 270; 《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准》（GB36600-2018）（试行）. 北张兴庄; 东北; 600.

评价适用标准

| 环境质量标准 | 1、环境空气 本项目所在区域执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其2018年修改单的二级标准，相关标准值见下表。 环境空气质量标准 单位：μg/m3（CO、非甲烷总烃为mg/m3） 标准名称及类别; 污染物名称; 取值时间; 浓度限值. 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其2018年修改单二级标准; PM10; 年平均; 70. 日平均; 150. PM2.5; 年平均; 35. 日平均; 75. SO2; 年平均; 60. 日平均; 150. 1h平均; 500. NO2; 年平均; 40. 日平均; 80. 1h平均; 200. CO; 日平均; 4. 1h平均; 10. O3; 8 h平均; 160. 1h平均; 200. 2、声环境 本项目所在区域执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类标准。相关标准限值见下表。 声环境质量标准 单位：dB（A） 标准名称及类别; 昼间; 夜间. 《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类; 65; 55. 3、地下水环境 地下水执行《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准。具体标准限值见下表。 地下水环境质量标准 单位：mg/L 项目; 浓度限值; 标准来源. pH（无量纲）; 6.5～8.5; 《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准. 耗氧量（CODMn法，以O2计）; 3.0. NH3-N; 0.5. 总大肠菌群（MPNb/100mL）; 3.0. 4、地表水环境 根据《新乡市环境污染防治攻坚战三年行动实施方案（2018-2020年）》（新政[2018]11号），大沙河水花堡断面执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅳ类标准。相关标准限值见下表。 地表水环境质量标准 单位：mg/L 标准名称及类别; pH; COD; NH3-N; TP. 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅳ类; 6-9; 30; 1.5; 0.3. |
| --- | --- |
| 污染物排放标准 | 1、废水 项目运营期生活污水经化粪池，处理后通过管网排入小店污水处理厂二期，外排废水执行标准见下表。 废水排放执行标准 单位：mg/L 标准名称及级别; 污染因子; 标准限值. 小店污水处理厂（二期）收水标准; TP; ≤3.0mg/L. COD; ≤350mg/L. NH3-N; ≤30mg/L. SS; ≤280mg/L. TN; ≤40mg/L. 2、噪声 项目厂界噪声执行标准见下表。 工业企业厂界环境噪声排放标准 单位：dB（A） 标准来源及级别; 标准限值; 备注. 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3 类标准; 昼间; 65; 项目仅昼间生产. 3、固废 一般固体废物贮存、处置执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及2013年修改单中的有关规定；危险废物贮存、处置执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及2013年修改单中的有关规定。 |
| 总量控制指标 | 根据《新乡市生态环境局关于贯彻落实<河南省生态环境厅办公室关于深化环评“放管服”改革及实施环评审批正面清单的通知>的意见》新环【2020】37号，对不新增重点污染物（化学需氧量、氨氮、二氧化硫、氮氧化物、挥发性有机物，重金属铅、铬、镉、汞、砷10类），不再进行总量审核。环评告知承诺制审批的项目增加重点污染物排放量的，需在环评文件中明确污染物排放总量指标及区域替代削减措施。本项目属于新建项目，本项目污染物排放量为COD0.0022t/a，NH3-N0.0001t/a，SO20t/a，NOX0t/a，VOCs0t/a0，铅0t/a，铬0t/a，镉0t/a，汞0t/a，砷0t/a，所需替代量为COD0.0044t/a，NH3-N0.0005t/a，从河南新投环保科技股份有限公司(新乡市小店污水处理厂二期）减排量COD 784.0646t、氨氮83.635906t中进行替代。 |

建设项目工程分析

一、工艺流程分析 本项目产品为数控自动化设备，主要由设备光机和配件组装而成。具体工艺流程如下： 图2 数控自动化设备生产工艺流程图 生产工艺简述： （1）钻孔、数控加工、机械配件装配 外购的机械配件使用线切割机、铣床、车床、台钻按规定尺寸进行数控加工；将设备光机放置于装配区，使用手电钻、台钻在设备光机上钻孔，然后将加工好的机械配件安装至设备光机中。 （2）电气系统装配 将外购的电缆、电线、电器开关在电器装配区进行装配，得到电气柜。待机械配件装配完成后将装配好的电气柜安装至设备光机上。电气柜安装完成后将控制系统安装至设备上并和电气柜各个电器开关功能链接。 （3）外防护装配 将外协加工的设备外防护（冷板钣金件）安装至设备上。 （4）调试、入库 将装配好的数控设备通电，调试参数、测量性能、使各项指标满足设备需求。设备调试完成后入库，待发货。

二、主要污染工序 项目营运期污染工序详见下表： 项目营运期产污环节一览表 污染因素; 产污环节; 污染因子; 治理措施. 废水; 生活污水; COD、SS NH3-N、TP、TN; 经化粪池处理后进小店污水处理厂二期. 噪声; 钻床、铣床、车床等高噪声设备; 噪声; 厂房隔声、距离衰减等. 固废; 数控加工、钻孔; 废边角料; 一般固废暂存区暂存，外售物资回收部门. 职工生活; 生活垃圾; 环卫部门定期清运. 铣床、车床、线切割等; 废切削液; 危废暂存间暂存，定期交有资质单位回收处理.

项目主要污染物产生及预计排放情况

| 内容 类型 | 排放源 （编号） | 污染物 名称 | 处理前产生 浓度及产生量 | 排放浓度 及排放量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气污染物 | / | / | / | / |
| 水污 染物 | 生活污水 36t/a | COD | 300mg/L，0.0108t/a | 40mg/L，0.0014t/a |
|  |  | SS | 200mg/L，0.0072t/a | 10mg/L，0.0004t/a |
|  |  | NH3-N | 25mg/L，0.0009t/a | 2.0mg/L，0.00007t/a |
|  |  | 总氮 | 4mg/L，0.0011t/a | 15mg/L，0.0005t/a |
|  |  | 总磷 | 50mg/L，0.00009t/a | 0.4mg/L，0.00001t/a |
| 固体 废物 | 生活垃圾 | 生活垃圾 | 0.75t/a | 由城乡环卫部门统一收集处理 |
|  | 一般固废 | 废边角料 | 0.11t/a | 外售物资回收部门 |
|  | 危险废物 | 废切削液 | 0.05t/a | 暂存危废暂存间，交由有处置资质单位处理 |
| 噪声 | 项目主要噪声源为设备运行产生的机械噪声。据类比调查，本项目噪声设备源强在70～80dB（A）。 |  |  |  |
| 主要生态影响（不够时可附另页）： 项目评价范围内无野生动物及国家保护的动植物种类，因此，评价认为本项目的建设对周围生态影响较小。 |  |  |  |  |

环境影响分析

施工期环境影响简要分析： 经现场勘察，本项目利用现有工程厂房进行建设，后续不再进行土建等施工工程，仅进行设备的安装，基本在车间内进行，设备安装阶段主要噪声源有：运输车辆噪声和设备安装噪声，声级在75-85dB(A)之间。其对周围环境的不利影响将随施工期的结束而终止，且设备安装均在车间内进行，因此对周边环境影响不大。

运营期环境影响分析： 1、水环境影响分析 （1）水污染因素及源强分析 项目运营期仅生活污水外排，生活污水包括办公生活污水。 本项目新增劳动定员5人，均不在厂区食宿，根据《工业与城镇生活用水定额》（DB41/T385-2014）办公生活用水量以30L/d·人计，则营运期职工办公生活用水量为0.15m3/d（45m3/a），产污系数取80%，则生活污水产生量36m3/a，废水水质为COD300mg/L，SS200mg/L，NH3-N25mg/L，TN30mg/L，TP2.5mg/L，则污染物产生量为COD0.0108t/a，SS0.0072t/a，NH3-N0.0009t/a，TN0.0011t/a，TP0.00009t/a。本项目办公生活污水依托新乡市富邦科技有限公司化粪池处理后通过市政管网排入小店污水处理厂二期工程。 本次废水产排情况见表28。 本项目生活污水产排情况一览表 产排量 污染因子; 生活污水排放量36m3/a. 产生浓度、产生量; 经化粪池处理后排放浓 度、排放量; 污水处理厂处理后排放浓 度、排放量. COD; 300mg/L，0.0108t/a; 250mg/L，0.009t/a; 40mg/L，0.0014t/a. SS; 200mg/L，0.0072t/a; 150mg/L，0.0054t/a; 10mg/L，0.0004t/a. NH3-N; 25mg/L，0.0009t/a; 25mg/L，0.0009t/a; 2.0mg/L，0.00007t/a. TP; 2.5mg/L，0.00009t/a; 2.5mg/L，0.00009t/a; 0.4mg/L，0.00001t/a. TN; 30mg/L，0.0011t/a; 30mg/L，0.0011t/a; 15mg/L，0.0005t/a. 由上表可知，项目废水总排口各污染物浓度分别为：COD250mg/L，SS150mg/L，NH3-N25mg/L，TN15mg/L，TP2.5mg/L，满足小店污水处理厂二期工程收水标准（COD≤350mg/L，SS≤280mg/L，NH3-N≤30mg/L，TP≤3mg/L，TN≤40mg/L）。 （2）评价工作等级判定 A、评价工作等级判定 根据《环境影响评价技术导则（地表水环境）》（HJ/T2.3-2018），水污染影响型建设项目评价等级判定判据见表29。 水污染影响型建设项目评价等级判定依据一览表 评价等级; 判定依据. 排放方式; 废水排放量Q/（m3/d）；水污染物当量数W/（无量纲）. 一级; 直接排放; Q≥20000 或 W≥600000. 二级; 直接排放; 其他. 三级A; 直接排放; Q＜200 且 W＜6000. 三级B; 间接排放; -. 本项目生活污水经处理后通过市政管网排入小店污水处理厂，根据判定依据，项目地表水环境影响评价等级为三级B。 B、依托污水处理设施的环境可行性分析 项目运营期产生的生活废水经化粪池处理后排入小店污水处理厂二期进一步处理，小店污水处理厂二期工程设计污水处理能力5万m3/d，目前运行正常，项目位于新乡经济技术开发区支一路北段新乡市富邦科技有限公司西车间，在小店污水处理厂（二期）收水范围内，项目废水排放总量为0.12m3/d。 本项目从污水水量、污水水质和处理后尾水达标排放三方面论述废水接管具有可行性。 ①污水水量接管可行 小店污水处理厂二期工程设计污水处理能力5万m3/d，目前运行正常，项目位于新乡经济技术开发区支一路北段新乡市富邦科技有限公司西车间，在小店污水处理厂（二期）收水范围内，项目废水排放总量为0.12m3/d，约占小店污水处理厂（二期）工程接管量的0.00024%，从水量接管量上讲，小店污水处理厂（二期）有能力接纳建设项目的废水。 ②污水水质接管可行 本项目生活污水经化粪池处理后水质为COD250mg/L、SS150mg/L、NH3-N25mg/L、TP2.5mg/L、TN30mg/L。可以满足小店污水处理厂（二期）的接管COD350mg/L、SS280mg/L、NH3-N30mg/L、TP3mg/L、TN40mg/L水质要求，生活污水接管排入小店污水处理厂（二期）处理，从水质上分析也是可行的。 ③处理后尾水达标排放 目前，小店污水处理厂（二期）已在原有处理工艺上增加了MBR处理单元，提高了废水处理效率。COD、氨氮、总磷出水浓度能达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅴ类标准（COD40mg/L、NH3-N2mg/L、TP0.4mg/L），其他因子能够达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中一级标准的A标准的要求。经调查自运行以来小店污水处理厂（二期）出水水质均可实现稳定达标排放。 综上，项目污水从进水水量、水质要求等方面分析，项目废水产生量较小，对小店污水处理厂（二期）不会产生冲击负荷，废水经处理后可达标排放。因此，本项目废水接管进入小店污水处理厂（二期）是可行的，经处理后尾水可以实现稳定达标排放，地表水环境影响可接受。 本项目废水类别、污染物及污染治理设施情况见下表。 废水类别、污染物及污染治理设施信息表 序号; 废水类别; 污染物种类; 排放 规律; 污染治理设施; 排放口编号; 排放口设施是否符合要求; 排放口类型. 污染治理设施编号; 污染治理设施名称; 污染治理设施工艺. 1; 生活污水; COD、SS NH3-N、TP、TN; 连续排放流量不稳定; TW001; 化粪池; 经化粪池处理后排入小店污水处理厂（二期）; DW001; 是; ■企业总排 口雨水排放 口清静下水排放 口温排水排放 口车间或车间处理设施排放口. 本项目废水间接排放口基本情况见表31。 废水间接排放口基本情况表 序号; 排放口编号; 排放口地理坐标; 废水排放量（万t/a）; 排放去向; 排放规律; 间歇排放时段; 收纳污水处理厂信息. 经度; 纬度. 名称; 污染物种类; 国家或地方污染物排放标准限值（mg/L）. 1; 1#; 114.061941; 35.294150; 0.0036; 小店污水处理厂（二期）; 连续排放流量不稳定; /; 小店污水处理厂（二期）; COD; 40. NH3-N; 2. TP; 0.4. SS; 10. TN; 15. 本项目废水污染物排放执行标准见表32。 废水污染物排放执行标准表 序号; 排放口编号; 污染物种类; 国家或地方污染物排放标准及其他按规定商定的排放协议. 名称; 浓度限值（mg/L）. 1; DW001; COD; 小店污水处理厂（二期）收水标准; 350. 2; SS; 280. 3; NH3-N; 30. 4; TP; 3. 5; TN; 40. 6; pH; 6-9. （3）水污染物排放量核算 本项目废水污染物排放信息见表33。 废水污染物排放信息表（新建项目） 序号; 排放口编号; 污染物种类; 排放浓度（mg/L）（经污水厂处理后）; 日排放量/（kg/d）; 年排放量/（t/a）. 1; DW001; COD; 40; 4.8×10-6; 0.0014. 2; SS; 10; 1.2×10-6; 0.0004. 3; NH3-N; 2.0; 2.4×10-7; 0.00007. 4; TP; 0.4; 4.8×10-8; 0.00001. 5; TN; 15; 1.8×10-6; 0.0005. 全厂排放口合计; COD; 0.0014. SS; 0.0004. NH3-N; 0.00007. TP; 0.00001. TN; 0.0005. 2、声环境影响分析 （1）项目噪声污染及防治措施 项目主要噪声源为钻床、铣床、车床等机械设施运行时产生的机械噪声。据类比调查，本项目噪声设备源强在70～80dB（A）。本项目采用厂房隔声、距离衰减等方式治理噪声污染，本项目各噪声源排放情况见表34。 各噪声源排放情况一览表 单位：dB（A） 序号; 声源名称; 数量（台）; 措施; 产生源强; 排放源强. 1; 台式钻床; 1; 厂房隔声、距离衰减; 80; 55. 2; 手电钻; 3; 80; 55. 3; 数控龙门铣床; 1; 75; 50. 4; 线切割; 1; 75; 50. 5; 车床; 1; 75; 50. 6; 摇臂钻床; 1; 80; 55. 7; 龙门式行吊车; 1; 70; 45. （2）项目噪声达标情况分析 根据《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ 2.4-2009）的技术要求，本次评价采取导则上推荐模式。 ①声级计算 建设项目声源在预测点产生的等效声级贡献值(Leq g)计算公式： 式中： Leqg—建设项目声源在预测点的等效声级贡献值，dB(A)； LAi — i声源在预测点产生的A 声级，dB(A)； T — 预测计算的时间段，s； ti — i 声源在T 时段内的运行时间，s。 ②预测点的预测等效声级(L eq )计算公式 式中： L eq g —建设项目声源在预测点的等效声级贡献值，dB(A)； L eqb — 预测点的背景值，dB(A) ③户外声传播衰减计算 户外声传播衰减包括几何发散（Adiv）、大气吸收（Aatm）、地面效应（Agr）、屏障屏蔽（Abar）、其他多方面效应（Amisc）引起的衰减。 距声源点r处的A声级按下式计算： 在预测中考虑反射引起的修正、屏障引起的衰减、双绕射、室内声源等效室外声源等影响和计算方法。 根据《环境影响评价技术导则--声环境》（HJ/T2.4-2009）规定，本项目为新建项目，预测厂界噪声时直接以工程噪声贡献值为评价量，不再叠加现状噪声背景值。经预测后，本项目各厂界处的噪声贡献值（项目仅昼间生产）预测结果见下表。 厂界噪声贡献值预测结果 单位：dB(A) 预测点位; 贡献值; 标准值. 昼间; 昼间. 1#; 东厂界; 53.6; 65. 2#; 南厂界; 52.4. 3#; 西厂界; 53.9. 4#; 北厂界; 54.7. 由上表可知，本项目运营期间昼间厂界噪声贡献值均能达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准的要求。 3、土壤环境影响分析 根据《环境影响评价技术导则——土壤环境（试行）》（HJ964-2018）（以下简称“土壤导则”），本项目土壤环境影响属于污染影响类建设项目。经对照土壤导则附录A（规范性附录）土壤环境影响评价项目类别表A.1土壤环境影响评价项目分类，本项目属于“制造业”中“设备制造、金属制品、汽车制造及其他用品制造”的“其他”，项目类别属于“Ⅲ类”。 根据土壤导则，污染影响型建设项目敏感程度分级表见表36、土壤环境影响评价工作等级划分表详见表37。 污染影响型敏感程度分级表 敏感程度; 判别依据. 敏感; 建设项目周边存在耕地、园地、牧草地、饮用水水源地或居民区、学校、医院、疗养院、养老院等土壤环境敏感目标的. 较敏感; 建设项目周边存在其他土壤环境敏感目标的. 不敏感; 其他情况. 污染影响型评价工作等级划分表 占地规模 评价工作等级 敏感程度; Ⅰ类; Ⅱ类; Ⅲ类. 大; 中; 小; 大; 中; 小; 大; 中; 小. 敏感; 一级; 一级; 一级; 二级; 二级; 二级; 三级; 三级; 三级. 较敏感; 一级; 一级; 二级; 二级; 二级; 三级; 三级; 三级; -. 不敏感; 一级; 二级; 二级; 二级; 三级; 三级; 三级; -; -. 注：“-”表示可不开展土壤环境影响评价工作. 本项目占地663m2（0.0663hm2），＜5hm2，占地规模属于“小型”，本项目周边主要为工业企业，属于“其他情况”，敏感程度为不敏感，根据污染影响型评价工作等级划分表，本项目可不开展土壤环境影响评价工作。 4、固废环境影响分析 （1）固体废物产排情况 ①一般工业固体废物 废边角料：产生于钻孔、数控加工过程，根据建设单位生产设计，废边角料产生量约为1kg/套数控设备产品。项目数控设备年产量为110台，则废边角料产生量约为0.11t/a。 ②危险废物 项目营运期危险废物包括车床、钻床、线切割等设备运行过程产生的废切削液。切削液年用量为0.1t/a，切削液在使用中会产生损耗，损耗量为50%，因此废切削液产生量为0.05t/a。 ③职工生活垃圾 项目劳动定员5人，以每人每天产生生活垃圾0.5kg计，则生活产生量为0.75t/a。 项目危险废物产生量及其特性一览表见下表。 危废产生量及其特征一览表 序号; 危险废物名称; 危险废物类别; 危险废物代码; 产生量; 产生工序装置; 形态; 主要成分; 有害成分; 产废 周期; 危险特性; 污染防治措施. 1; 废切削液; HW09油/ 水、烃/ 水混合物 或乳化液; 900-006-09; 0.05t/a; 铣床、线切割等; 液态; 油水混合物; 有机污染物; 6个月; T; 危废暂存间. （2）固体废物污染防治措施 评价建议项目设置1座不小于5m2的一般固废暂存区和1座不小于5m2的危险废物暂存间。一般固废暂存区应满足《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及2013年修改单的要求，危险废物暂存间建设需满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其2013年修改单要求。项目产生的废边角料和不合格品等一般固体废物集中收集后分类暂存于一般固废暂存区内，定期外售物资回收部门；废切削液暂存于危险废物暂存间，定期交由有资质单位安全处理处置。生活垃圾经垃圾桶收集后，定期由环卫部门处置。 根据《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其2013年修改单，危险废物暂存选址的相符性分析具体如下： a、地质结构稳定，地震烈度不超过7度的区域内。 b、设施底部必须高于地下水最高水位。 c、应避免建在溶洞区或易遭受严重自然灾害如洪水、滑坡、泥石流、潮汐等影响的区域。 d、应建在易燃易爆等危险品仓库、高压输电线路防护区域以外。 e、应位于居民中心区常年最大风频的下风向。 本项目所在区域高于地下水最高水位，未建设在溶洞区或易遭受严重自然灾害的区域，项目选址不在易燃易爆等危险品仓库、高压输电线路防护区域之内，满足要求。 危废暂存间基本情况见下表。 危废暂存间基本情况一览表 序号; 贮存场所（设施） 名称; 危险废物名称; 危险废物类别; 危险废物代码; 位置; 占地面积; 贮存方式; 贮存 能力; 贮存 周期. 1; 危废暂存间; 废切削液; HW09油/ 水、烃/ 水混合物 或乳化液; 900-006-09; 生产车间; 不小于5m2; 桶装; 1t; ≤1年. 同时，根据《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单（公告2013年第36号），评价对本工程危险废物贮存设施、转移管理提出如下要求： ①贮存设施（危废暂存库）的设计要求 a地面与裙脚要用用坚固、防渗的材料建造，建筑材料必须与危险废物相容； b不同废物分区堆放，并进行标示； c设施内要有安全照明设施和观察窗口； d贮存场设置明显的贮存危险废物种类标志和警示标志。 ②危险废物管理要求 a对危险废物分类进行收集包装、登记和设有专人管理； b危险废物的收集运输采用专用密闭容器、车辆，危废由专业危废处置单位处置，且在运输过程中需防止散落和流洒。 ③危险废物转移要求 a按照《危险废物转移联单管理办法》，危险废物产生单位在转移危险废物前，须按照国家有关规定报批危险废物转移计划；经批准后，产生单位应当向移出地环境保护行政主管部门申请领取联单。 b产生单位应当在危险废物转移前三日内报告移出地环境保护行政主管部门，并同时将预期到达时间报告接受地环境保护行政主管部门。 c危险废物产生单位每转移一车同类危险废物，应当填写一份联单。每车有多类危险废物的，应当按每一类危险废物填写一份联单。 本项目废物产生量及处理处置去向见下表。 固体废物产生及去向统计表 类型; 废物名称; 产生工段; 产生量; 类别; 处理处置方式及去向. 生活垃圾; 生活垃圾; 员工办公; 0.75t/a; /; 集中收集交由环卫部门处理处置. 一般固废; 废边角料; 钻孔、数控加工; 0.11t/a; /; 在一般固废暂存区暂存，定期外售物资回收部门. 危险废物; 废切削液; 车床、钻床等设备; 0.05t/a; HW09油/ 水、烃/ 水混合物 或乳化液; 在危险废物暂存间暂存后，定期委托有资质的单位处置. 5、地下水 本项目为通用设备制造及维修，根据《环境影响评价技术导则-地下水环境（HJ 610-2016）》附录A，本项目地下水环境影响评价项目类别为Ⅳ类；根据《环境影响评价技术导则-地下水环境（HJ 610-2016）》4.1一般性原则：Ⅰ类、Ⅱ类、Ⅲ类建设项目的地下水环境影响评价应执行本标准，Ⅳ类建设项目不开展地下水环境影响评价。本项目地下水环境影响评价项目类别为Ⅳ类，因此按要求可不开展地下水环境影响评价。 6、选址可行性分析 项目厂址位于新乡经济技术开发区支一路北段新乡市富邦科技有限公司西车间，利用现有厂房进行建设。项目产品为数控自动化设备，属于装备制造，属于新乡经济技术开发区主导产业，符合园区发展定位。根据新乡工业产业集聚区土地利用规划图（2009-2020），本项目厂址所在地用地规划为二类工业用地，因此项目建设符合产业集聚区用地规划。 距本项目较近的环境敏感点为北侧270m处河南师范大学新联学院和西侧590m处的格林小镇，距项目最近的地表水体为北侧的大沙河，最近处距本项目750m。项目运营期间产生的废水、噪声和固体废物等方面的环境影响，在采取相应的污染防治措施后，对周围环境影响较小。厂址周围1km范围内无自然保护区、风景名胜地、生态环境敏感点等敏感目标。 综上所述，项目选址可行。 7、总量控制指标 根据《新乡市生态环境局关于贯彻落实<河南省生态环境厅办公室关于深化环评“放管服”改革及实施环评审批正面清单的通知>的意见》新环【2020】37号，对不新增重点污染物（化学需氧量、氨氮、二氧化硫、氮氧化物、挥发性有机物，重金属铅、铬、镉、汞、砷10类），不再进行总量审核。环评告知承诺制审批的项目增加重点污染物排放量的，需在环评文件中明确污染物排放总量指标及区域替代削减措施。本项目属于新建项目，本项目污染物排放量为COD0.0022t/a，NH3-N0.0001t/a，SO20t/a，NOX0t/a，VOCs0t/a0，铅0t/a，铬0t/a，镉0t/a，汞0t/a，砷0t/a，所需替代量为COD0.0044t/a，NH3-N0.0005t/a，从河南新投环保科技股份有限公司(新乡市小店污水处理厂二期）减排量COD 784.0646t、氨氮83.635906t中进行替代。 8、排污许可证申领 根据《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（国环规环评[2017]4号）第十四条要求：纳入排污许可管理的建设项目，排污单位应当在项目产生实际污染物排放之前，按照国家排污许可有关管理规定要求，申请排污许可证，不得无证排污或不按证排污。同时根据《排污许可管理办法（试行）》（环境保护部部令第48号）第二十四条规定：在名录规定的时限后建成的排污单位，应当在启动生产设施或者在实际排污之前申请排污许可证。根据《固定污染源排污许可分类管理名录》第四条：新建排污单位应当在启动生产设施或者发生实际排污之前申请取得排污许可证或者填报排污登记表。 根据《固定污染源排污许可分类管理名录（2019年版）》（生态环境部令第11号），企业应在建成后、启动生产设施或者在实际排污之前办理排污许可手续。 9、环境管理与监测计划 为了执行国家有关环境保护的法律、法规，做好本工程区域的环境保护工作，业主单位应设置环保管理部门，配合相关工作人员，负责组织、协调和监督工程区的环境保护工作，加强与环保部门的联系。 本工程环境管理部门应做好以下工作： （1）加强对员工环保意识的教育和环保宣传，尽量提高人们的环保意识。 （2）加强环境卫生管理，及时清运厂区内的固体废物和生活垃圾，杜绝破坏周边环境及对环境有不良后果的行为发生。 （3）环保负责人员应加强工程范围内的绿化管理工作和环保工作。定期对环保设施进行检查和维护，保证高效、正常运行。安排专人对各项环保措施进行设施及各污染物的处置情况进行监督管理。 监测计划一览表 监测点位; 监测项目; 监测频次. 废水总排口; 流量、水温、化学需氧量、氨氮、总磷、总氮、悬浮物; 1次/年. 噪声; 厂界四周; Leq(A); 每年1次，每次2天，每天昼间1次. 10、环保投资估算 本项目总投资为130万元，环保投资为7.1万元，环保投资占项目总投资的5.46%。环保措施及投资见表42。 环保投资估算一览表 单位：万元 类别; 污染源名称; 污染物名称; 拟采取的治理措施; 环保投资. 废水; 生活污水; COD、NH3-N、SS、总磷、总氮; 依托新乡市富邦科技有限公司现有化粪池; /. 噪声; 产噪设备; 噪声; 厂房隔声、距离衰减; 2. 固废; 一般固体废物; 废边角料; 不小于5m2一般固废暂存区; 1. 危险废物; 废切削液; 不小于5m2危险废物暂存间; 1. 职工; 生活垃圾; 移动式垃圾箱若干; 0.1. 管理措施; 按照管理部门要求安装视频监控系统、用电量监控系统，并与环保部门联网; 3. 合计; 7.1. 本项目环保“三同时”验收内容见表43。 环保“三同时”验收内容一览表 类别; 污染工序; 污染物; 环保措施; 验收内容; 验收标准. 废水; 生活污水; COD、SS NH3-N、TP、TN; 化粪池; 化粪池，依托新乡市富邦科技有限公司; 满足小店污水处理厂（二期）收水标准. 噪声; 高噪声设备; 厂房隔声、距离衰减; /; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中“3类标准”要求. 固体废物; 生活垃圾; 垃圾箱; 若干; 由环卫部门处置. 一般固废; 废边角料; 一般固体废物区; 生产车间内，不小于5m2; 《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及2013年修改单有关规定. 危险废物; 废切削液; 危险废物暂存间; 生产车间内，不小于5m2; 《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及2013年修改单有关规定. 管理措施; 按照管理部门要求安装视频监控系统、用电量监控系统，并与环保部门联网.

项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内容 类型 | 排放源 （编号） | 污染物名称 | 防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 废水 | 生活污水 | COD、NH3-N、SS、总磷、总氮 | 经化粪池处理后最终排入小店污水处理厂 | 满足小店污水处理厂（二期）收水标准 |
| 固体废物 | 员工办公 | 办公生活垃圾 | 统一收集后由环卫部门定期清运 | 由环卫部门处置 |
|  | 生产车间 | 废边角料 | 一般固废暂存区暂存，外售物资回收部门 | 满足《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及其2013 年修改单中的有关规定 |
|  | 生产车间 | 废切削液 | 危废暂存间暂存，定期交由资质单位处置 | 满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2001）及其2013年修改单有关规定 |
| 噪声 | 项目主要噪声源为设备运行设施运行时产生的机械噪声。据类比调查，本项目噪声设备源强在70～80dB（A）。经过厂房隔声、距离衰减后，项目到各厂界的噪声贡献值均可满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准的要求。 |  |  |  |
| 生态保护措施及预期效果： 本项目利用现有厂房建设，且项目评价范围内无野生动物以及国家保护的动植物种类。项目运营过程中，建设单位应加强场地范围内的植被的绿化来减少对生态环境的影响。对周边环境的生态影响较小。 |  |  |  |  |

评价结论与建议

1、评价结论 1.1 产业政策相符性 根据《产业结构调整指导目录（2019年本）》，本项目属于鼓励类第十四项第1条：高档数控机床及配套数控系统：五轴及以上联动数控机床，数控系统，高精密、高性能的切削刀具、量具量仪和磨料磨具，故本项目符合国家产业政策要求。本项目已通过新乡经济技术开发区管理委员会经济发展局经济发展局备案，项目代码为2020-410772-34-03-040733。对照《新乡市环境保护局关于印发深化建设项目环境影响评价审批制度改革实施细则的通知》（新环[2015]342号）、《新乡市环境污染防治攻坚战三年行动实施方案》（2018-2020）等文件可知，本项目建设符合以上文件相关要求。 1.2 选址合理性 项目厂址位于新乡经济技术开发区支一路北段新乡市富邦科技有限公司西车间，利用现有厂房进行建设。项目产品为数控自动化设备，属于装备制造，属于新乡经济技术开发区主导产业，符合园区发展定位。根据新乡工业产业集聚区土地利用规划图（2009-2020），本项目厂址所在地用地规划为二类工业用地，因此项目建设符合产业集聚区用地规划。 距本项目较近的环境敏感点为北侧270m处河南师范大学新联学院和西侧590m处的格林小镇，距项目最近的地表水体为北侧的大沙河，最近处距本项目750m。项目运营期间产生的废水、噪声和固体废物等方面的环境影响，在采取相应的污染防治措施后，对周围环境影响较小。厂址周围1km范围内无自然保护区、风景名胜地、生态环境敏感点等敏感目标。 综上所述，项目选址可行。 1.3 环境影响分析 （1）废水 本项目运营期废水为生活污水，生活污水经化粪池处理后最终进入小店污水处理厂（二期）进一步处理，厂区总排口出水满足小店污水处理厂（二期）收水标准。 因此，本项目废水对周围环境影响较小。 - 噪声 本项目噪声源主要为钻床、铣床、车床等高噪声设备，噪声源强在70~80dB（A）。经过厂房隔声和距离衰减后，预计厂界噪声贡献值均可满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准的要求。 - 固体废物 本项目产生的固体废物为生活垃圾、一般工业固体废物和危险废物。 生活垃圾收集后定期由环卫部门清运；一般工业固体废物主要为钻孔、数控加工过程产生的废边角料，在一般固废暂存区暂存后定期外售物资回收部门；危险废物包括车床、钻床等设备运行过程产生的废切削液，在危险废物暂存间暂存后定期委托有资质的单位安全处理处置。 1.4环保投资 本项目环保投资7.1万元，占总投资的5.46%。 1.5总量控制 根据《新乡市生态环境局关于贯彻落实<河南省生态环境厅办公室关于深化环评“放管服”改革及实施环评审批正面清单的通知>的意见》新环【2020】37号，对不新增重点污染物（化学需氧量、氨氮、二氧化硫、氮氧化物、挥发性有机物，重金属铅、铬、镉、汞、砷10类），不再进行总量审核。环评告知承诺制审批的项目增加重点污染物排放量的，需在环评文件中明确污染物排放总量指标及区域替代削减措施。本项目属于新建项目，本项目污染物排放量为COD0.0022t/a，NH3-N0.0001t/a，SO20t/a，NOX0t/a，VOCs0t/a0，铅0t/a，铬0t/a，镉0t/a，汞0t/a，砷0t/a，所需替代量为COD0.0044t/a，NH3-N0.0005t/a，从河南新投环保科技股份有限公司(新乡市小店污水处理厂二期）减排量COD 784.0646t、氨氮83.635906t中进行替代。 2、对策建议 （1）定期检修高噪声设备，保证设备正常运行，降低对周围环境声噪声的影响； （2）严格落实环保投资，保证及时足额到位，专款专用； （3）严格落实评价提出的污染物治理措施，将项目污染物对周围环境的影响降至最低。 3、环评总结论 综上所述， 新乡市东跃数控设备有限公司年产110台数控设备项目符合国家有关产业政策，厂址选择合理。项目运营期间产生的各项污染物经治理后均能够达标排放，处置措施可行。评价认为，从环保角度分析，该项目可行。 河南环科环保技术有限公司 2020年6月

预审意见： 公 章 经办人： 年 月 日 审批意见： 公 章 经办人： 年 月 日 注 释 一、本报告表应附以下附图、附件： 附图1 项目规划位置图 附图2 项目周边环境示意图 附图3 国家新乡经济技术开发区环境噪声功能区划图（1~3类）（2011~2020） 附图4 项目平面布置图 附图5 项目周边环境及现状图 附件1 委托书 附件2 项目备案 附件3 土地证 附件4 营业执照 附件5 法人身份证 二、如果本报告表不能说明项目产生的污染及对环境造成的影响，应进行专项评价。根据建设项目的特点和当地环境特征，应选下列1～2项进行专项评价。 1、大气环境影响专项评价 2、水环境影响专项评价（包括地表水和地下水） 3、生态影响专项评价 4、声环境专项评价 5、土壤影响专项评价 6、固定废物影响专项评价 以上专项评价未包括的可另列专项，专项评价按照《环境影响评价技术导则》中的要求进行。

附件2

附件3

附件1

附件2

附件2

附件3

附件3

附件4

附图2  项目周边环境示意图

附图3 国家新乡经济技术开发区环境噪声功能区划图（1~3类）（2011~2020）

附图4 项目平面布置图