建设项目基本情况

| 项目名称 | 新乡立白实业有限公司年产39.5万吨液洗类、3万吨洗衣皂和15万吨洗衣粉改建项目 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 | 新乡立白实业有限公司 |  |  |  |  |  |  |
| 法人代表 | 陈XX 445281XXXXXXXX |  |  | 联系人 | 王明富 |  |  |
| 通讯地址 | 新乡工业产业集聚区（含新乡经济技术开发区）新长北线8号 |  |  |  |  |  |  |
| 联系电话 | 136539XXXXX | 传真 | / |  | 邮政编码 | 453000 |  |
| 建设地点 | 新乡工业产业集聚区（含新乡经济技术开发区）新长北线8号 |  |  |  |  |  |  |
| 备案部门 | 新乡经济技术开发区管理委员会经济发展和统计局 |  | 项目代码 |  | 2020-410772-26-03-110853 |  |  |
| 建设性质 | 新建 改扩建√ 迁建 |  | 行业类别及代码 |  | C2681 肥皂及洗涤剂制造 |  |  |
| 占地面积 （平方米） | 10000 |  | 绿化面积（平方米） |  | / |  |  |
| 总投资 （万元） | 1000（税收：100） | 环保投资 （万元） | 50 |  | 环保投资占总投资比例 |  | 5% |
| 评价经费 （万元） | / | 预期投产日期 | 2021年3月 |  |  |  |  |
| 一、项目由来 新乡立白实业有限公司是广州立白集团在中原建设的大型生产基地，成立于2006年，厂址位于新乡工业产业集聚区（含新乡经济技术开发区）新长北线8号，公司生产产品包括洗衣粉、洗洁精、洗衣皂、洗衣液等8大品类、400余种规格。目前新乡立白实业有限公司现有项目环评批复及验收情况见下表。 表1 现有项目环评批复及验收情况一览表 序号; 现有项目; 环评审批情况; 验收情况; 备注. 1; 新乡立白实业有限公司年产10万吨洗衣粉、5万吨洗洁精、3万吨洗衣皂项目; 已批复，2006年4月18日，新环监（2006）136号; 一期工程（年产10万吨洗衣粉、5万吨洗洁精）已验收，2009年9月22日，新环验（2009）103号; 正常运行. 二期工程（年产3万吨洗衣皂）未验收. 2; 新乡立白实业有限公司年产39.5万吨液洗类、3万吨洗衣皂和10万吨扩产15万吨洗衣粉项目; 已备案，2016年11月25日，新环清改备第03号. 由于市场需求的变化，液洗类产品的品类及规格均增多，对液洗类产品及合洗类产品的生产工艺要求的清洁度及精度也有所提高，同时为了更好的顺应环保形势的发展，新乡立白实业有限公司拟投资1000万元在现有年产39.5万吨液洗类、3万吨洗衣皂和15万吨洗衣粉项目的基础上进行改建。本次改建项目在现有厂区的现有车间内进行，不新增用地及厂房，不新增产能，具体改建内容如下：1、将现有液洗厂各生产线之间的部分设备进行调换，淘汰部分现有包装设备，根据新的产品规格要求新增部分生产及包装设备；2、现有合洗厂增加部分辅助设备及原料储罐；3、合洗厂现有的喷粉干燥塔尾气处理设施增加电除尘器；4、现有的燃煤热风炉改为天燃气热风炉；5、现有的备用重油热风炉燃料改为轻质柴油。本次改建项目新增的生产设备均不增加产能，改建项目完成后全厂生产规模仍为年产39.5万吨液洗类、3万吨洗衣皂和15万吨洗衣粉。 经查阅《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2017.9.1）及2018年修改单，本项目属于十五、“化学原料和化学制品制造业”：第39条“日用化学品制造”，名录规定：“除单纯混合和分装外的应编制环境影响评价报告书，单纯混合或分装的应编制环境影响评价报告表”。本次改建项目涉及的生产工艺仅为单纯混合及分装，按要求应编制环境影响评价报告表。 二、项目与产业政策及备案相符性分析 对比《产业结构调整指导目录（2019年本）》，本项目生产规模、生产设备、生产工艺均不属于“鼓励类”、“限制类”或“淘汰类”，为“允许类”，符合国家产业政策要求。本项目已通过新乡经济技术开发区管理委员会经济发展和统计局备案，项目代码：2020-410772-26-03-110853（详见附件）。 本项目情况与产业政策一致性分析见表2。 表2 项目与产业政策一致性分析 类 别; 条 款; 内 容; 本项目情况; 相符性. 鼓励类; 十一、石油化工; 查阅无相关对应条款; 本项目为年产39.5万吨液洗类、3万吨洗衣皂和15万吨洗衣粉改建项目; 不属于. 限制类; 四、石化化工; 查阅无相关对应条款; 本项目为年产39.5万吨液洗类、3万吨洗衣皂和15万吨洗衣粉改建项目; 不属于. 淘汰类（落后生产工艺装备; 十、机械; 查阅无相关对应条款; 本项目为年产39.5万吨液洗类、3万吨洗衣皂和15万吨洗衣粉改建项目; 不属于. 淘汰类（落后产品）; 一、石化化工; 查阅无相关对应条款; 本项目产品为液洗类、洗衣皂和洗衣粉; 不属于. 本项目与备案一致性分析见表2。 表3 项目备案一致性分析 名称; 备案内容; 本项目情况; 备注. 建设 地点; 新乡工业产业集聚区（含新乡经济技术开发区）新长北线8号; 新乡工业产业集聚区（含新乡经济技术开发区）新长北线8号; 一致. 产品; 液洗类（洗衣液、洗洁精、漂渍液洁厕精、厨房清洁剂、柔顺剂）、洗衣皂、洗衣粉; 液洗类（洗衣液、洗洁精、漂渍液洁厕精、厨房清洁剂、柔顺剂）、洗衣皂、洗衣粉; 一致. 建设 性质; 改建; 改建; 一致. 总投资; 1000万元; 1000万元; 一致. 建设 内容; 1、将现有液洗厂各生产线之间的部分设备进行调换，淘汰部分现有包装设备，根据新的产品规格要求新增部分生产及包装设备；2、现有合洗厂淘汰部分现有包装设备，增加部分辅助设备及原料储罐；3、合洗厂现有的喷粉干燥塔尾气处理设施增加电除尘器；4、现有的燃煤热风炉改为天然气热风炉；5、现有的备用重油热风炉燃料改为轻质柴油。; 1、将现有液洗厂各生产线之间的部分设备进行调换，淘汰部分现有包装设备，根据新的产品规格要求新增部分生产及包装设备；2、现有合洗厂淘汰部分现有包装设备，增加部分辅助设备及原料储罐；3、合洗厂现有的喷粉干燥塔尾气处理设施增加电除尘器；4、现有的燃煤热风炉改为天然气热风炉；5、现有的备用重油热风炉燃料改为轻质柴油。; 一致. 三、项目建设与当地规划相符性 本项目位于新乡工业产业集聚区（含新乡经济技术开发区）新长北线8号，利用厂区内现有厂房进行生产，根据《新乡工业产业集聚区空间发展规划》（2012~2020），项目所占用地为工业用地（详见附图），符合集聚区规划要求。 四、厂区四周环境及环境保护目标 本项目位于新乡工业产业集聚区（含新乡经济技术开发区）新长北线8号，利用厂区内现有厂房进行生产。项目四周环境为：东临经七路，路东为河南省荣星精密机械有限公司、门面房、新乡市公安局纬五路分局和新乡市立宝包装材料有限公司；西临经六路，路西为空地；南临新长大道，路南为陆港跨境产业园和新乡润洋化纤有限公司；北临纬六路，路北为育华驾校科目三练习场地、小店供电所、迈克纳机械、明洁塑料、河南欧朗彩涂板有限公司和河南信谊纸塑包装股份有新公司。项目四周环境图详见图1，项目厂区周边环境保护目标情况见图2和表4。 图1 项目厂区四周环境图 图2 项目厂区四周环境保护目标图 表4 环境保护目标一览表 编号; 保护目标; 相对方位; 距离（m）. 1; 新乡市公安局纬五路分局; 东; 40. 2; 公租房; 西北; 190. 3; 格林小镇; 北; 230. 4; 新乡市经济技术开发区税务局; 西南; 350. 5; 冯堤社区; 西南; 420. 6; 张; 庄村 西南; 440. 7; 樊李社区; 西北; 480. 8; 河南师范大学新联学院; 东北; 500. 9; 孟电观澜壹号小区; 西北; 510. 10; 张兴庄社区; 西南; 590. 11; 润华美丽谷小区; 西北; 730. 12; 河南检察官学院新乡分院; 西北; 800. 13; 建业春天里小区; 西北; 910. 14; 北张兴庄村; 东北; 980. 五、工程内容及规模 1、项目概况 本项目的基本概况见表5。 表5 项目概况一览表 序号; 项目; 内容. 1; 项目名称; 新乡立白实业有限公司年产39.5万吨液洗类、3万吨洗衣皂和15万吨洗衣粉改建项目. 2; 总投资; 1000万元. 3; 产品方案; 液洗类39.5万吨/年、洗衣皂3万吨/年和洗衣粉15万吨/年. 4; 建设单位; 新乡立白实业有限公司. 5; 项目选址; 新乡工业产业集聚区（含新乡经济技术开发区）新长北线8号. 6; 占地面积; 10000m2. 7; 劳动定员与制度; 本项目需要员工20人，均从现有工程内调剂，双班制（每班8小时），年工作300天. 2、项目组成情况 该项目主要组成及建设情况见表6。 表6 项目组成一览表 序号; 项目; 建设内容; 数量、规模或要求; 备注. 1; 主体工程; 合成洗衣粉大楼; 框架结构，7层，建筑面积10147m2; 依托现有. 液洗楼; 框架结构，3层，建筑面积23730m2; 依托现有. 2; 辅助工程; 热风炉车间; 1层钢结构，建筑面积1019m2; 依托现有. 3; 贮运工程; 合洗厂罐区; 框架结构，建筑面积640m2; 依托现有. 液洗厂罐区; 框架结构，建筑面积192m2; 依托现有. 4; 环保工程; 热风炉燃烧废气; 一级旋风除尘器+脱硫塔+电除尘器（新建）+34m排气筒; 依托现有. 5; 公用工程; 给水; 市政集中供水; /. 供电; 变配电站一座; /. 天然气; 天然气管道供气; /. 3、主要生产设备 由于市场需求的变化，液洗类产品及洗衣皂的香型、包装规格和形式的种类增多，且生产不同香型的产品用到的生产及包装设备不能交叉使用，因此本次改建项目增加各产品生产线需要的配料、灌装及包装设备，用于满足不同香型、包装规格和形式的产品的生产需要，同时根据生产需求，淘汰部分现有的设备，将各产品生产线之间的部分设备进行调换，以实现各生产设备的有效利用，避免造成资源浪费，设备的变动不影响产能，仅为产品品类及规格发生变化。 液洗厂新增设备和淘汰设备情况见表5，本次改建项目完成后液洗厂生产设备分布情况见表6。 表5 液洗厂新增设备、淘汰设备一览表 序号; 设备名称; 数量; 规格（型号）. 新增设备. 1; 自立袋灌装机; 6; TSGD6. 2; 凝珠包装机; 3; NZC1380M. 3; 洗衣液纸箱成型机; 3; CF-30T-F. 4; 分道运输机; 1; /. 5; 洗衣液装箱机; 3; /. 6; 机械手码垛机; 3; /. 7; 空瓶整列机; 1; YB-BUO-PC7000. 8; 空瓶转向机; PC7000. 9; 锁盖机; 3; YXG160—F2. 1; /. 10; 自动膜收缩机; 1; /. 11; 半自动灌装机; 1; Fv-01-100. 12; 套袋机; 1; /. 13; 热缩膜机; 1; /. 14; 单口灌装机; 1; /. 15; 封口机; 1; /. 16; 打包机; 1; /. 17; 精制机; 4; 2000S—DR. 18; 三辊研磨机; 2; SM405-1000. 19; 皮带输送机（斜）; 1; 2000S-400. 20; 双联精制机; 4; 2000S—DR. 21; 精制出条机; 2; 2000S-DRVP. 22; 单刀切块机; 3; 2000S. 23QKI; 联体皂包装机; 3; /. 24; 封箱机; 2; MH-FJ-1AW. 25; 软水制备器; 1; 50t/h. 26; 纯水制备器; 1; 6t/h. 27; 软水储罐; 1; 20m3. 28; 软水储罐; 1; 10m3. 29; 高位槽; 4; 1 m3. 5; 2 m3. 30; 配料锅; 3; 12 m3. 4; 3 m3. 31; 溶解罐; 1; 5 m3. 4; 2 m3. 32; 预溶锅; 2; 0.6 m3. 33; 打料泵; 15; /. 34; 液洗类半成品储罐; 13; 20 m3. 10; 10 m3. 淘. 1设备; 洗衣液压内盖机; 6; YG-8E. 2; 上内盖机; 1; SG-B. 3; 跌落式装箱机; 1; CX-35T. 4; 自立袋喷码机; 2; /. 5; 自立袋封箱机; 2; MH-FJ-1AW. 6; 自立袋打包机; 2; MH-102A. 7; 自动给袋式灌装封口机; 6; TSGD6-200. 8; 研合机; 1; 2000S-540Z. 9; 软水制备器; 2; 10t/h，20t/h. 10; 配料锅; 3; 8m3. 11; 液洗类半成品储罐; 2; 8m3. 表5 本次改建项目完成后液洗厂设备一览表 序号; 设备名称; 数量（; /套） 规格/型号; 位置; 备注. 洗衣液包装设备. 1; 自立袋灌装机; 6; TSGD6; 液洗厂二楼. 2; 导流口灌装机; 3; DXD-GX型. 3; 凝珠包装机; 3; NZC1380M. 4; 洗衣液灌装机; 6; YZH-ZH10; 液洗厂一楼. 5; 洗衣液旋盖机; 1; XG-8E. 6; 上盖机/锁盖机; 6; CPR5C8LC. 7; 洗衣液喷码机; 6; 海利科8300. 8; 洗衣液纸箱成型机; 5; CF-30T-F. 9; 分道运输机; 5; /. 10; 洗衣液装箱机; 5; /. 11; 封箱机; MH-FJ-1AW. 12; 捆扎机; 4; MH-102B. 13; 机械手码垛机; 3; /. 14; 打包机; 2; MH-102A. 洗洁精包装设备. 1; 空瓶整列机; 4; YB-BUO-PC7000; 液洗厂一楼. 2; 空瓶转向机; 3; PC7000. 3; 洗洁精灌装机; 9; FLR111V5AD. 4; 泵头理盖机; 3; /. 5; 自动锁盖机; 10; CPR5C6LC. 6; 喷码机; 2; KGK3000L. 2; C34S. 3; 海利科8300. 3; 伟迪捷; 510. 7; 分道运输机; 4; /. 8; 封箱机; 8; MH-FJ-1AW. 9; 打包机; 7; MH-102A. 10; 纸箱成型机; 4; CF-30T-F. 11; 捆扎机; 2; MH-102B. 12; 机械手码垛机; 4; /. 13; 装箱机; 4; /. 漂渍液洁厕精包装设备. 1; 漂渍液灌装机; 1; FLR111T7AG; 液洗厂一楼. 2; 洁厕精灌装机; 2; LCFT12G12UC0B. 3; 1#喷码机; 3; 海立科8300. 4; 锁盖机; 4; YXG160—F2. 5; 封箱机; 3; MH-FJ; 3A. 6; 捆扎机; 2; MH-102B. 7; 打包机; 2; MH-102A. 8; 自动膜收缩机; 1; /. 厨房清洁剂包装设备. 1; 半自动灌装机; 1; FV-01-100; 液洗厂三楼. 2; 锁盖机; 1; /. 3; 套袋机; 1; /. 4; 热缩膜机; 3; /. 5; 单口灌装机; 4; /. 6; 封口机; 1; /. 7; 打包机; 1; /. 柔顺剂包装设备. 1; 导流口灌装机; 1; DXD-GX型; 液洗厂三楼. 2; 十头灌装机; 1; /. 3; 灌装机; 1; YZH-ZH1. 4; 喷码机; 3; 伟迪捷1510. 3; 海立科8300. 5; 上盖机/锁盖机; 1; CPR5C8LC. 6; 输送机; 3; Gs50-650. 7; 封箱机; 8; MH-FJ-1AW. 8; 打包机; 6; MH-102A. 洗衣皂生产设备. 1; 研合机; 5; 2000S-540Z; 液洗厂二楼. 2; 精制机; 5; 2000S—DR. 3; 三辊研磨机; 5; SM405-1000. 4; 皮带输送机（斜）; 5; 2000S-400. 5; 双联精制机; 5; 2000S—DR. 6; 精制出条机; 5; 200; S-DRVP. 7; 单刀切块机; 6; 2000S-QKI. 8; 枕式全自动包装机; 3; SV450. 9; 联体皂包装机; 9; /. 10; 皂盒包装机; 1; SWM30-IN. 11; 封箱机; 6; MH-FJ-1AW. 水处理工序. 1; 软水制备器; 2; 30t/h，50t/h; 液洗厂二楼. 2; 纯水制备器; 1; 6t/h. 3; 软水储罐; 4; 20m3. 1; 10m3. 4; 纯水储罐; 1; 8m3. 配料工序. 1; 高位槽; 12; 6m3; 液洗厂三楼. 2; 4; 1m3. 5; 2m3. 4; 配料锅; 4; 8m3; 液洗厂二楼; 洗洁精. 3; 12m3; 洗衣液. 1; 3m3; 柔顺剂. 3; 3m3; 液洗厂三楼; 漂渍液/厨房清洁剂/漂渍液回收. 5; 溶解罐; 5; 5m3; 液洗厂二楼. 4; 2 m3. 6; 预溶锅; 2; 0.6m3. 7; 打料泵; 16; /. 8; 液洗类半成品储罐; 9; 10m3; 液洗厂三楼. 27; 20m3. 10; 20m3; 液洗厂一楼. 4; 10m3. 原料储罐. 1; AES储罐; 3; 100 m3; 液洗储罐区. 2; AM-45储罐; 1; 100 m3. 3; NS-23储罐; 1; 100 m3. 4; AS-17储罐; 1; 100 m3. 5; AE-09储罐; 1; 100 m3. 6; TH-17储罐; 1; 100 m3. 7; 液碱储罐; 1; 100 m3. 8; NS-16储罐; 1; 100 m3. 9; 磺酸储罐; 1; 300 m3. 10; AOS储罐; 1; 300 m3. 11; 盐酸A储罐; 2; 40 m3. 12; 漂水储罐; 1; 40 m3. 13; BM-90储罐; 1; 60m3. 14; 空压机; 1; GA110-7.5. 15; 冷干机; 1; ND-200AC. 16; 干燥器; 1; ND-200RD. 17; 压缩空气储罐; 1; 10 m3. 表5 合洗厂新增设备、淘汰设备一览表 序号; 设备名称; 位置; 数量（台/套）; 规格/型号. 新增设备. 1; 原料发送罐; 风送室内; 2; 碳钢，1.5m³. 2; 散装纯碱仓; 2; 容量180m³，直径5000mm. 3; AS-18高位槽; 洗衣粉车间五楼; 1; V=4m3. 4; 液洗工艺水管; 1; V=1.5m3. 5; 不可回掺料罐; 洗衣粉车间四楼; 1; V=3.5m3. 6; 回掺料计量罐; 1; 容量0.3m³. 7; AES计量秤; 1; V=1.5m3. 8; AS-18聚合物计量罐; 1; V=0.75m3. 9; 喷淋洗涤器; 洗衣粉车间三楼; 1; Ф600×1200. 10; 洗涤抽风机; 1; Q=2664M3 /h P=1578Pa n=2900r/min 3kw. 11; 工艺水泵; 洗衣粉车间一楼脱硫池区域; 2; 功率5.5kw，扬程35米. 12; 工艺水储罐; 一楼西回收水池区域; 1; V=4m3. 13; 卷扬机; 洗衣粉车间二楼三区; 1; 牵引力：4吨，绳速1.6m/min，容绳量：33米. 14; 尾气细粉回气提风机; 1; Q==7417M3/h H=7273Pa. 15; 冲洗水泵; 洗衣粉车间四楼三区; 2; 功率7.5kw扬程35米，流量40m³/h,转速2900r/min，碳钢. 16; 脱硫循环泵; 洗衣粉车间一楼脱硫池区域; 2; 功率45kw，扬程50米，流量180m³/h，. 17; 脱硫循环泵; 1; 功率22kw，流量100m³/h. 18; 虹吸罐; 1; 0.2m³. 19; 液碱罐; 1; 1m³. 20; 过渡粉仓; 洗衣粉车间五至二楼; 1; V=50m3. 21; 粉头破碎机; 洗衣粉车间五楼; 1; 功率22kw,粉碎能力2吨/时. 22; 片状MES破碎机; 1; 功率7.5kw,粉碎能力2.4吨/时. 23; 片状MES仓/螺旋给料机; 洗衣粉车间六至五楼; 1; 功率：3kw，输送能力：3t/h,. 24; 沸石仓/螺旋给料机; 1; 功率1.5kw输送能力：1t/h. 25; 基粉皮带秤; 洗衣粉车间四楼; 1; 30t/h. 26; 斜皮带; 1; 30t/h. 27; 汇集皮带; 30t/h. 28; 后配多功能B仓/C仓（计量秤）; 洗衣粉车间六至四楼; 2; V=7.5m3. 29; 后配MES仓（计量秤）; 1; V=15m3. 30; 后配AOS粉仓（计量秤）; 1; V=2m3. 31; 四楼后配回掺秤（出料皮带、下粉筛）; 洗衣粉车间四楼; 1; V=4m3。回掺能力：2t/h,. 32; 香精罐1#---7#; 洗衣粉车间三楼; 7; V=0.5m3. 33; 非离子泵; 2; 流量Q=0.3-1.5立方米每小时，. 34; 香精泵; 3; Q=0.6M3/h. 35; 香精打料泵; 7; QBK-25气压2-7kg/c㎡流量0-2.4m³/h. 36; 吨袋粉体定量包装机; 洗衣粉车间二楼; 1; JKC-1000C. 37; 浓粉吨包接粉装置; 1; DCS-1T双工位接粉，. 38; 非离子储罐; 2; 储罐约0.38m³，直径0.7m,高1m,. 39; 成品固定皮带机; 1; SSD1200 L=40000. 40; 成品活动皮带机; 1; YDS1200 L=27700. 41; 检重称（风险称）; 一楼浓粉老车间; 1; 梅特勒.托利多（台面750mm±30mm），称重范围5-30kg,精度±30g,称重皮带宽500mm，长680mm,. 42; 浓缩粉汇集皮带机; 1; 电机型号：WP-90L-4功率1.5kw变频调节5-50hz，材质304，可压盖，做桶装产品. 43; 浓缩粉喷码皮带机; 1; 宽40cm，长8米，功率0.37kw，材质304. 44; 液压升降作业平台; 1; 起升高度3m，提升质量450kg，整机质量1800kg. 45; 平面贴标机; 1; 贴标产量 20~200个/min总功率 1.3KW电源. 46; 螺杆称粉机; 5; DGS-2包装规格200g-4000g,整机功率500w,. 47; 静态称重机; 1; GPZ-50. 48; 小袋装洗衣粉自动包装机; 1; JSZ-160. 49; 链板封包输送皮带; 洗衣粉车间一楼（包装车间）; 7; /. 50; 分选秤前斜向输送机; 7; XL—SS—XQ1. 51; 检重秤; 8; EXL系列/CJB30KG. 淘汰设备. 1; 燃煤热风炉; 热风炉车间; 1; MBL-2000. 2; 成品包装机; 包装车间（洗衣粉车间一楼）; 24; DGS-2（双）. 3; 自动包装机; 3; JW-600/900. 4; 封口机; 27; DBF-900W. 5; 热封机; 15; DBF-900D. 6; 皮带机; 4; /. 7; 皮带输送机; 17; /. 8; 自动封箱机; 5; GPC-50. 9; 喷码机; 4; 9020. 10; 热封机; 19; DBF-900D. 11; 螺杆称粉机; 7; DGS-2. 12; 热合机; 11; DBF-900D. 13; 热收缩膜机; 5; HCP-300. 14; 捆扎机; 4; MH-102A. 表5 本次改建项目完成后合洗厂设备一览表 序号; 设备名称; 位置; 数量（台/套）; 规格/型号; 备注. 一、粉料输送工序. 1; 原料投料仓; 1号仓库风送室; 2; 6m3; 依托原有. 2; 原料发送罐; 2; φ1300×2750; 依托原有. 3; 贮气罐; 风送室内; 1; 20m3; 依托原有. 5; 原料发送罐; 2; 碳钢，1.5m³; 新增. 6; 散装纯碱仓; 2; 容量180m³，碳钢，直段高8000mm，直径5000mm，直段距地面高3574mm; 新增. 二、固体前配工序. 1; 纯碱料仓; 洗衣粉车间六楼; 1; V=34m3; 依托原有. 2; 4A沸石料仓; 1; V=54m3; 依托原有. 3; 芒硝料仓; 1; V=54m3; 依托原有. 4; 五钠料仓; 1; V=54m3; 依托原有. 5; 小料料仓; 1; V=11m3; 依托原有. 6; 小料预混器; 洗衣粉车间五楼; 1; V=1.73m3; 依托原有. 7; 纯碱出料螺旋; 洗衣粉车间四楼; 1; 输送量30m3/h; 依托原有. 8; 小料出料螺旋; 1; 输送量10m3/h; 依托原有. 9; 五钠、沸石、芒硝出料螺旋; 1; 输送量72m3/h; 依托原有. 10; 纯碱、五钠、沸石称量罐; 1; V=4m3; 依托原有. 11; 芒硝、小料称量罐; 1; V=4m3; 依托原有. 12; 纯碱、五钠、沸石出料螺旋; 洗衣粉车间三楼; 1; 输送量72m3/h; 依托原有. 13; 芒硝、小料出料螺旋; 1; 输送量72m3/h; 依托原有. 三、液体前配工序. 1; 泡花碱高位槽; 洗衣粉车间五楼; 1; V=7m3; 依托原有. 2; 液碱高位槽; 1; V=4m3; 依托原有. 3; 工艺水高位槽; 1; V=4m3; 依托原有. 4; AOS高位槽; 1; V=7m3; 依托原有. 5; 磺酸高位槽; 1; V=7m3; 依托原有. 6; AS-18高位槽; 1; V=4m3; 依托原有. 7; 聚合物高位槽; 1; V=4m3; 依托原有. 7; 液洗工艺水管; 1; V=1.5m3; 新增. 8; 不可回掺料罐; 洗衣粉车间四楼; 1; V=3.5m3; 新增. 9; 回掺料计量罐; 1; 材质304不锈钢，容量0.3m³; 新增. 10; AES计量秤; 1; V=1.5m3; 新增. 11; 水碱计量罐; 1; V=2m3; 依托原有. 12; 磺酸计量罐; 1; V=1.5m3; 依托原有. 13; AOS计量罐; 1; V=1.5m3; 依托原有. 14; AS-18聚合物计量罐; 1; V=0.75m3; 依托原有. 四、制浆工序. 1; 配料锅; 洗衣粉车间三楼; 1; V=9m3; 依托原有. 2; 块粉溶解罐; 1; V=3m3; 依托原有. 3; 喷淋洗涤器; 1; Ф600×1200; 依托原有. 4; 洗涤抽风机; 1; Q=2664M3 /h P=1578Pa n=2; 0 r/min 3kw 依托原有. 5; 回融料过滤器; 洗衣粉车间二楼; 1; /; 依托原有. 6; 老化锅; 1; V=19m3; 依托原有. 7; 自清洗过滤器; 洗衣粉车间一楼; 2; 筛孔直径Ф2.6mm; 依托原有. 8; 磁性过滤器; 1; /; 依托原有. 9; 料浆凸轮泵; 2; 流量：Q=60m3/h; 依托原有. 10; 料浆高压泵; 2; 流量：Q=40m3/h; 依托原有. 11; 缓冲罐; 1; V=0.1m3; 依托原有. 12; 回收水泵; 2; 流量：Q=20m3/h; 依托原有. 13; 工艺水泵; 洗衣粉车间一楼脱硫池区域; 2; 功率5.5kw,扬程35米; 新增. 14; 工艺水储罐; 一楼西回收水池区域; 1; V=4m3; 新增. 五、粉体成形工序. 1; 燃气热风炉; 热风炉车间; 1; MBQ-1000，供热量1000万Kcal/h; 新增. 2; 柴油热风炉一套（油炉和风机）; 一楼油炉区; 1; MBQ-1000，供热量1000万Kcal/h; 依托原有. 柴油储罐; 1; 50m3; 依托原有. 3; 喷粉塔; 洗衣粉车间八至一楼; 1; Ф8000×23000，塔高：39.5m; 依托原有. 附：扫塔器; 3; /; 依托原有. 4; 卷扬机; 洗衣粉车间二楼三区; 1; 牵引力：4吨 绳速1.6m/min 容绳量：33米; 依托原有. 5; 尾气细粉回气提风机; 1; Q==7417M3/h H=7273Pa; 依托原有. 7; 尾气风机; 洗衣粉车间四楼三区; 1; Q=176800m3/h; 依托原有. 8; 冲洗水泵; 2; 功率7.5kw扬程35米，流量40m³/h,转速2900r/min; 新增. 9; 脱硫循环泵; 洗衣粉车间一楼脱硫池区域; 2; 功率45kw，扬程50米，流量180m³/h; 新增. 10; 脱硫循环泵; 1; 功率22kw，流量100m³/h; 新增. 11; 虹吸罐; 1; 0.2m³; 新增. 12; 液碱罐; 1; 1m³; 新增. 13; 气提风机; 洗衣粉车间七楼外平台; 1; Q=63000m3/h; 依托原有. 14; 沉降分离器; 洗衣粉车间八楼; 1; Ф5600×6500; 依托原有. 15; 振动筛; 洗衣粉车间七楼/一楼; 2; 15t/h，16t/h; 依托原有. 16; 塔底皮带机; 1; 25t/h; 依托原有. 六、后配包装工序. 1; 基粉仓; 洗衣粉车间六楼; 1; V=50m3; 依托原有. 2; 过渡粉仓; 洗衣粉车间五至二楼; 1; V=50m3; 依托原有. 3; 粉头破碎机; 洗衣粉车间五楼; 1; 功率22kw,粉碎能力2吨/时; 新增. 4; 片状MES破碎机; 1; 功率7.5kw,粉碎能力2.4吨/时; 新增. 5; 片状MES仓/螺旋给料机; 洗衣粉车间六至五楼; 1; 功率：3kw，输送能力：3t/h,; 新增. 6; 沸石仓/螺旋给料机; 1; 功率1.5kw输送能力：1t/h; 新增. 7; 基粉皮带秤; 洗衣粉车间四楼; 1; 30t/h; 依托原有. 8; 斜皮带; 1; 30t/h; 依托原有. 9; 汇集皮带; 30t/h; 依托原有. 10; 后配多功能B仓/C仓（计量秤）; 洗衣粉车间六至四楼; 2; V=7.5m3; 依托原有. 11; 后配纯碱仓（计量秤）; 1; V=15m3; 依托原有. 12; 后配MES仓（计量秤）; 1; V=15m3; 依托原有. 13; 后配沸石仓（计量秤）; 1; V=15m3; 依托原有. 14; 后配AOS粉仓（计量秤）; 1; V=2m3; 新增. 15; 酶制剂仓（计量秤）; 3; V=2m3; 依托原有. 16; 蓝点料仓（计量秤）; 1; V=3m3; 依托原有. 17; 四楼后配回掺秤（出料皮带、下粉筛）; 洗衣粉车间四楼; 1; V=4m3。回掺能力：2t/h,; 新增. 18; 香精罐1#---7#; 洗衣粉车间三楼; 7; V=0.5m3; 新增. 19; 非离子罐; 1; V=1m3; 依托原有. 20; 非离子泵; 2; 流量Q=0.3-1.5立方米每小时，; 依托原有. 21; 香精泵; 3; Q=0.6M3/h; 依托原有. 22; 香精打料泵; 7; QBK-25气压2-7kg/c㎡流量0-2.4m³/h; 新增. 23; 后配混合器; 1; 30t/h; 依托原有. 24; 吨袋粉体定量包装机; 洗衣粉车间二楼; 1; JKC-1000C; 新增. 25; 浓粉吨包接粉装置; 1; DCS-1T双工位接粉，; 新增. 26; 双螺旋混合机; 2; DSH—3.0; 依托原有. 27; 旋振筛; 2; 2.5t/h; 依托原有. 28; 非离子储罐; 2; 储罐约0.38m³，直径0.7m,高1m,; 依托原有. 29; 成品固定皮带机; 1; SSD1200 L=40000; 依托原有. 30; 成品活动皮带机; 1; YDS1200 L=27700; 依托原有. 31; 成品包装粉仓; 18; V=10m3; 依托原有. 32; 检重称（风险称）; 一楼浓粉老车间; 1; 称重范围5-30kg，精度±30g，称重皮带宽500mm，长680mm; 依托原有. 33; 浓缩粉汇集皮带机; 1; 电机型号：WP-90L-4，功率1.5kw; 依托原有. 34; 浓缩粉喷码皮带机; 1; 功率0.37kw; 依托原有. 35; 液压升降作业平台; 1; 起升高度3m，提升质量450kg; 依托原有. 36; 平面贴标机; 1; 总功率1.3KW; 依托原有. 37; 螺杆称粉机; 5; DGS-2; 依托原有. 38; 静态称重机; 1; GPZ-50; 依托原有. 39; 小袋装洗衣粉自动包装机; 1; JSZ-160; 新增. 40; 成品包装机; 洗衣粉车间一楼包装车间; 10; DGS-2（双）; 新增. 41; 自动包装机; 17; JW-600/900/950; 新增. 42; 封口机; 6; DBF-900W; 新增. 43; 热封机; 4; FR-900L; 新增. 44; 皮条机; 17; /; 新增. 45; 皮带输送机; 12; /; 新增. 46; 链板封包输送皮带; 7; /; 新增. 47; 分选秤前斜向输送机; 7; XL—SS—XQ1; 新增. 48; 自动封箱机; 7; GPC-50; 新增. 49; 缝包机; 8; GK95-1; 新增. 50; 喷码机; 9; 9410/8300/KGK; 新增. 51; 检重秤; 8; EXL系列/CJB30KG; 新增. 七、原料储罐. 1; 脂肪酸A储罐; 合洗原料罐区; 1; Ф7900×6350 v=300m3；F=15m2; 依托原有. 2; 脂肪酸B储罐; 1; Ф7900×6350 v=300m3；F=15m2; 依托原有. 3; AOS储罐; 1; Ф7900×6350 v=300m3；F=20m2; 依托原有. 4; 液碱储罐; 1; Ф7900×6350 v=300m3；F=20m2; 依托原有. 5; 泡花碱储罐; 1; Ф8000×10000 v=500m3；F=30m2; 依托原有. 6; 磺酸储罐; 1; Ф8000×10000 v=500m3；F=30m2; 依托原有. 7; AES储罐; 1; Ф4500×6000 v=80m3; 依托原有. 8; 非离子储罐; 1; Ф5000×5200 v=100m3；F=10.7m2; 依托原有. 9; 液洗工艺水储罐; 1; Ф5000×5200 v=100m3；F=15m2; 依托原有. 10; 液洗工艺水罐1#; 1; 20 m3; 依托原有. 11; 聚合物储罐; 1; 100 m3; 依托原有. 12; 磺酸卸料泵; 1; Q=40M3/h P=0.6MPa n=219r/min; 依托原有. 13; 聚合物卸料泵; 1; Q=40M3/h P=0.6MPa n=254r/min; 依托原有. 14; 非离子卸料泵; 1; Q=40M3/h P=0.6MPa n=254r/min; 依托原有. 15; AOS卸料泵; 1; Q=40M3/h P=0.6MPa n=254r/min; 依托原有. 16; 泡花碱卸料泵; 1; Q=40M3/h P=0.6MPa n=219r/min; 依托原有. 17; 液碱卸料泵; 1; Q=30M3/h H=30米 n=2900r/min; 依托原有. 18; 磺酸供料泵; 1; Q=15M3/h P=0.6MPa n=181r/min; 依托原有. 19; 聚合物供料泵; 1; Q=15M3/h P=0.6MPa n=181r/min; 依托原有. 20; 非离子供料泵; 1; Q=15M3/h P=0.6MPa n=181r/min; 依托原有. 21; AOS供料泵; 1; Q=15M3/h P=0.6MPa n=181r/min; 依托原有. 22; 泡花碱供料泵; 1; Q=15M3/h P=0.6MPa n=206r/min,功率7.5kw; 依托原有. 23; 液碱供料泵; 1; Q=12.5M3/h H=50米 n=2900r/min; 依托原有. 24; 脂肪酸打料泵; 1; 流量30m3/h，扬程50m，功率7.5kw; 依托原有. 25; AES卸料泵; 1; Q=40M3/h P=0.6MPa n=254r/min; 依托原有. 26; AES供料泵; 1; Q=20M3/h P=0.8MPa n=226r/min，功率11kw; 依托原有. 27; 离心式水泵; 1; H=50m n=2900r/min Q=50M3/h; 依托原有. 28; 热水泵; 1; Q=100M3/h P=0.35-0.5MPa n=1480r/min; 依托原有. 29; 热水制备罐; 1; Ф1800×2500 V=6m3 F=10m2; 依托原有. 30; 余热回收水泵; 1; 流量32.5m³/h，扬程45.5m，功率7.5kw; 依托原有. 31; 液洗工艺水泵; 1; 流量25m³/h，扬程40m，功率7.5kw; 依托原有. 32; 1#空气压缩机; 1; 2779cm×1886cm×2010cm，功率132Kw; 依托原有. 33; 2#空气压缩机; 1; 2779cm×1886cm×2010cm，电机功率132Kw; 依托原有. 34; 1#冷冻空气干燥机; 1; 处理风量：Q=27m3/h P=0.4-1.0MPa; 依托原有. 35; 无热再生干燥机; 1; 处理量Q=26m3/h 过滤精度3μm; 依托原有. 36; 工艺压缩空气储罐; 1; Ф2224×5892，V=20m3，设计压力0.88MPa，工作压力0.8MPa; 依托原有. 37; 仪表压缩空气储罐; 1; Ф1416×4506，V=6m3，设计压力0.84MPa，工作压力0.8MPa; 依托原有. 38; 3#空气压缩机; 1; 2290cm×1080 cm×1960cm，电机功率90Kw; 依托原有. 39; 2#冷冻空气干燥机; 1; Q=23Nm3/min，额定功率4kw; 依托原有. 4、原辅材料及资源能源消耗量 本次改建项目不新增产能，不涉及液洗类产品、洗衣皂、洗衣粉产品所用原辅材料用量的变化，本次改建内容为将燃煤热风炉改为燃气热风炉，备用重油热风炉燃料改为轻质柴油，故热风炉所用燃料用量及种类发生变化，具体消耗量见下表： 表6 本次改建项目能源消耗一览表 序号; 名称; 年使用量; 备注. 改建前; 改建后. 1; 煤; 1.5万吨/年; 0; /. 2; 重油; 270吨/年; 0; /. 3; 天然气; /; 985万m3/年; 新奥燃气提供. 4; 轻质柴油; 375吨/年; 外购，储罐储存. 六、政策相符性分析 1、与新环[2015]342号文的对照分析 与《新乡市环境保护局关于印发深化建设项目环境影响评价审批制度改革实施细则的通知》新环[2015]342号（以下简称《通知》）对照分析见表7。 表7 与《通知》对比分析一览表 项目; 与本项目相关条文; 本项目情况; 对比结果. 新乡市主体功能分区; 工业准入优先区：我市范围内的省级产业集聚区、市级人民政府规范设立的专业园区。; 本项目位于新乡工业产业集聚区（含新乡经济技术开发区）新长北线8号。; 属于. 城市人居功能区：新乡市市区（含平原城乡一体示范区）、县城建成区，以及规划区中以居住、商贸、文教科研为主的区域。; 不属于. 农产品主产区：辉县市、获嘉县、原阳县、延津县、封丘县。（不含产业集聚区、专业园区和县城建成区以及规划区中以居住、商贸、文教科研为主的区域）。; 不属于. 特殊环境敏感区; 禁止开发区; 河南新乡黄河湿地鸟类国家级自然保护区、沙河特有鱼类国家级水产种质资源保护区、黄河故道森林公园; 不属于. 新乡市集水源地保护区; 新乡县古固寨镇水源保护区; 其一级保护区范围为凤泉水厂井群以东、西两院的院墙为界，向外径向距离10m所围成的区域；二级保护区为东以团结路为界，其它三面以院墙为界，; 外径向距离100m所围成的区域。 本项目距其二级保护区边界距离最近为6700m。; 不属于. 污染防治（控）重点单元; 水污染; 卫河流域：新乡市区、新乡县、卫辉市、辉县市、获嘉县; 本项目位于新乡工业产业集聚区（含新乡经济技术开发区）新长北线8号。; 属于. 大气污染; 新乡市域全部; 属于. 重金属污染; 新乡县、凤泉区（铅镉污染控制区）; 不属于. 工业项目分类; 二类工业项目：石化化工（基本化学原料制造，肥料; 造， 药制造，涂料、燃料、颜料、油墨及其类似产品制造，合成材料制造，专用化学品制造，炸药、火工及焰火产品制造，食品及饲料添加剂等制造（无化学反应过程）；无化学反应过程的日用化学品制造）； 本项目产品为液洗类产品、洗衣皂、洗衣粉，属于无化学反应过程的日用化学品制造。; 属于二类工业项目. 由上表可知，本项目厂址位于新乡工业产业集聚区（含新乡经济技术开发区）新长北线8号，属于《通知》内划定的工业准入优先区，本项目与工业准入优先区环境准入政策要求相符性分析见下表。 表8 与工业准入优先区环境准入政策要求相符性分析 类别; 内容; 本项目情况; 对比结果. 简化部分审批程序; 依据环保部《建设项目环境影响评价分类管理名录》规定，对填报环境影响登记表的项目，环评文件由审批制改为备案制，即报即受理，2个工作日内办结；对编制环境影响报告表的项目，简化审批程序，即报即受理。; 本项目应编制报告表。; 属于简化审批类项目. 下放部分审批权限; 对属于市环保局审批的《工业项目分类清单》中的一类工业项目，其环评文件的审批权限，下放至具有审批权限的各县（市）、区环保部门。; 本项目产品为液洗类产品、洗衣皂、洗衣粉，属于无化学反应过程的日用化学品制造，属于二类工业项目。; 本项目由新乡经济技术开发区管理委员会应急和生态环境管理局审批. 放宽部分审批条件; 对规划环评已经通过审查的产业集聚区或专业园区，符合主导产业的入驻建设项目的环评文件可适当简化；对污水处理设施完善的产业集聚区或专业园区，入驻建设项目的污水排放标准可执行间接排放标准，无间接排放的以环评审批的排放要求为准。; 本项目位于新乡工业产业集聚区（含新乡经济技术开发区）内，该园区规划环评已经批复；园区设有独立的污水处理厂，本项目不新增外排废水。; 本项目在放宽条件内. 严; 部分区 重污染项目 在《水污染防治重点单元》内的我市市区、新乡县、卫辉市、辉县市、获嘉县等区域内，不予审批煤化工、化学合成药以及生物发酵制药、制浆造纸、制革及毛皮鞣制、印染等行业单纯新建和单纯扩大产能的项目。; 本项目位于《水污染防治重点单元》区域内，但不属于煤化工、化学合成药以及生物发酵制药、制浆造纸、制革及毛皮鞣制、印染等不予审批的行业。; 不属于严控重污染项目. 在《大气污染防治重点单元》内的我市全部区域，严格燃煤火电项目审批，不予审批燃煤、化工、冶金、钢铁、铁合金等行业单纯新建和单纯扩大产能的项目。; 本项目位于新乡市，属于《大气污染防治重点单元》，不属于燃煤、火电、煤化工、冶金、钢铁、铁合金等行业。. 在《重金属污染防控单元》内的新乡县、凤泉区铅镉污染防控区区域内，涉及铅、铬、镉; 汞、砷等重金属污染物排放的相关项目以“减量替代”为原则，不予审批新增重金属污染物排放的相应项目。（符合省、市重大产业布局的项目除外）。 本项目位于新乡工业产业集聚区（含新乡经济技术开发区）新长北线8号，不在《重金属污染防控单元》区域内，且不涉及铅、铬、镉、汞、砷等重金属污染物排放，不属于不予审批的项目。. 由上表可知，本项目不属于《通知》中所列不予审批的项目，符合审批条件。 2、与新乡经济技术开发区内准入条件对照分析 本项目位于新乡市新乡工业产业集聚区（含新乡经济技术开发区）河南省新乡市经济开发区经七路纬五路，项目与新乡经济技术开发区准入条件对照分析如下。 表10 与新乡经济技术开发区准入条件对照分析一览表 准入条件; 本项目情况; 相符性. 产业政策; 园区入区建设项目在环境保护方面应做到高起点、高标准、严要求，禁止新建国家《产业结构调整指导目录（2019年本）》中限制、淘汰类的建设项目；鼓励建设省级以; （含 级）认定的高新技术类项目入区；鼓励具有先进的、符合集聚区功能定位的轻污染项目优先入区；鼓励园区主导产业的产业链向高附加值端延伸，实现园区产业升级。 本项目不属于《产业结构调整指导目录（2019年本）》中“鼓励类”、“限制类”或“淘汰类”，为“允许类”，项目符合国家产业政策，不属于园区禁止发展项目。; 符合. 空间布局; 化纤纺织区：鼓励现有企业进行技术升级，减少污染物排放；; 本项目位于装备制造区。; /. 汽车及零部件区：鼓励多轴大型专用车辆生产；鼓励自动变速箱、重型汽车变速箱等汽车关键零部件生产；鼓励; 用高 体分、水性涂料等低（无）VOCs 含量的原辅材料，鼓励使用“三涂一烘”、“两涂一烘”或免中涂等紧凑型涂装工艺；鼓励静电喷涂等高效涂装工艺，鼓励采用自动化、智能化喷涂设备替代人工喷涂；鼓励对喷漆废气建设吸附燃烧等高效治理设施。 本项目位于装备制造区。; /. 装备制造区：鼓励超特高压交流开关设备及关键部件、直流输电设备、换流阀控制与保护器、直流场成套设备、超特高压电力电缆、变压器、智能电表以及高附加值关键配套件等符合《国务院装备制造业调整振兴规划》和《河南省装备制造业调整振兴规划》发展方向的项目入区；; 励使 高固体分、水性涂料等低（无）VOCs 含量的原辅材料，鼓励使用“三涂一烘”、“两涂一烘”或免中涂等紧凑型涂装工艺；鼓励静电喷涂等高效涂装工艺，鼓励采用自动化、智能化喷涂设备替代人工喷涂；鼓励对喷漆废气建设吸附燃烧等高效治理设施。 根据《新乡工业产业集聚区总体规划（2009-2020年）》，本项目位于装备制造区，产品为液洗类产品、洗衣皂、洗衣粉，生产过程中无喷漆、喷涂工艺。; 符合. 化工医药区：鼓励现有企业进行技术升级改造，减少污染物排放；; 本项目位于装备制造区。; /. 经济指标; ①投资强度满足河南省国土资源厅《关于调整河南省工业建设项目建设用地控制指标的通知》； ②入驻企业生产规模符合国家产业政策的最小经济规模要求。; 本项目投资强度满足河南省国土资源厅《关于调整河南省工业建设项目建设用地控制指标的通知》，本项目生产规模符合国家产业政策的最小经济规模要求。; 符合. 生产规模和工艺装备水平; ①在生产工艺技术水平上，要求入驻项目达到国内同行业领先水平、或具备国际先进水平； ②建设规模应符合国家相关行业准入条件中的经济、产品规模和生产工艺要求； ③环保搬迁入驻企业应进行产品和生产技术的升级改造，达到国家相关; 定要 。 本项目为改建项目，生产工艺达到国内同行领先水平，建设规模符合国家相应行业准入条件中经济、产品规模和生产工艺的要求。; 符合. 清洁生产水平; ①应选择使用原料和产品为环境友好型的项目；采用国际、国内先进水平的清洁生产工艺和技术； ②按照循环经济发展之路，评价建议与能够形成良好循环经济链条的项目可优先入区。 ③入区项目在单位产品水耗、能耗、污染物排放量等清洁生产指标应达到国内同类行业的先进水平。; 本项目所用原料和产品均为环境友好型，生产过程中无外排生产废水，生产过程中产生的废气经处理后达标排放，能达到国内同行业的先进水平。; 符合. 污染物排放总量控制; 新建项目的VOCs排放指标必须在区域内现有工业污染负荷削减量中调剂。; 本项目为改建项目，生产过程中不产生VOCs。; 符合. 土地利用; 入区项目用地必须符合园区土地利用规划要求。; 根据《新乡工业产业集聚区空间发展规划》（2012~2020），项目所占用地为工业用地。; 符合. 由表10可知，本项目符合新乡经济技术开发区产业规划要求，能够满足准入条件。本项目与环境准入负面清单对比分析如下： 表11 新乡经济技术开发区环境准入负面清单一览表 类别; 行业、工艺及产品; 本项目情况. 限制类; 化工医药区：限制现有企业扩大再生产（现有企业改扩建项目，增产减污的除外）；; 本项目位于装备制造区。. 严格限制清洁生产水平低，同质化、重复性，产品档次低的印染项目入驻。; 本项目不属于印染项目。. 禁止类; ①汽车零部件区：禁止建设生产和使用高VOCs含量的溶剂型涂料、油墨、胶黏剂项目。; 本项目位于装备制造区。. ②装备制造区：禁止建设生产和使用高VOCs含量的溶剂型涂料、油墨、胶黏剂项目。; 据《新乡工业产业集聚区总体规划（2009-2020年）》，本项目位于装备制造区，不建设生产和使用高VOCs含量的溶剂型涂料、油墨、胶黏剂。. ③中开企业城禁止食品制造业、农副食品加工业项目入驻。; 本项目位于装备制造区。. ④化工医药区：禁止新建和单纯扩大产能的化工项目入驻（单纯混合和分装项目除外）；; 本项目位于装备制造区。. ⑤禁止发展环境污染严重、无污染治理技术或治理技术在技术经济上根本不可行的项目。; 本项目生产过程中无外排废水，生产过程中产生的废气经收集处理后达标排放。. ⑥禁止高毒、高污染的工业企业入园；; 本项目不属于高毒、高污染项目。. ⑦禁止新建、; 建危废 中处置项目； 本项目不属于危废集中处置项目。. ⑧禁止与主导产业汽车及零部件、装备制造产业无关的电镀项目入驻；允许与园区主导产业汽车及零部件、装备制造产业配套服务的集中电镀项目入驻。; 本项目生产过程中不涉及电镀工艺。. ⑨禁止与主导产业无关的塑料制品项目入驻（重点项目除外）；; 本项目不属于塑料制品项目。. ⑩禁止新建国家《产业结构调整指导目录（2019年本）》中限制、淘汰类的建设项目。; 本项目为改建项目，不属于《产业结构调整指导目录（2019年本）》中限制、淘汰类的建设项目，不属于重污染项目。. ⑾其它区：禁止重污染项目入区。. 由上表可知，本项目不属于新乡经济技术开发区环境准入负面清单中的项目。 3、本项目与《河南省2020-2021年秋冬季大气污染综合治理攻坚行动方案》（豫环攻坚办〔2020〕46号）（以下简称《攻坚行动方案》）的对比分析 表10 与《攻坚行动方案》对比分析一览表 与本项目相关条文; 本项目情况; 对比结果. 全面实施绩效分级差异化减排; 各地严格按照生态环境部办公厅《关于印发〈重污染天气重点行业应急减排措施制定技术指南（2020年修订版）〉的函》（环办大气函〔2020〕340号）、河南省生态环境厅《关于做好2020年重点行业绩效分级和重污染天气应急减排清单修订工作的通知》（豫环文〔2020〕86号）有关要求，全面实施绩效分级差异化减排，评为A级企业、引领性企业和符合绩效先进性指标企业，重污染天气应急响应期间可自主采取减排措施；评为B级及以下企业、非引领性企业和不符合绩效先进性指标企业，应严格落实不同预警级别各绩效等级对应的减排措施要求。2020年12月10日前，各地可根据实际执行情况和企业环保绩效水平，开展一次绩效分级动态调整，并将有关企业绩效分级调整清单及申报材料，通过“河南省重污染天气应急应对信息管理系统”上报省生态环境厅。对各类污染物不能稳定达标排放或未达到排污许可管理要求的企业，不纳入绩效分级管理范畴（但应纳入应急减排清单），在重污染天气应急响应期间采取停产或最严级别限产措施，以生产线计。; 本项目建成后按照要求进行绩效定级，并按照应急减排要求进行生产。; 符合. 严格行业准入; 全面落实生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和生态环境准入清单“三线一单”要求，对国家和我省明确要求淘汰的产业、装备和工艺，坚决避免出现边淘汰边建设的现象，巩固落后产能淘汰工作成效，推进高质量发展。全省原则上禁止新增钢铁、电解铝、水泥、平板玻璃、传统煤化工（甲醇、合成氨）、焦化、铸造、铝用炭素、砖瓦窑、耐火材料等行业产能，原则上禁止新建燃料类煤气发生炉和35蒸吨/时及以下燃煤锅炉。; 本项目为改建项目，不新建燃料类煤气发生炉和35蒸吨/时及以下燃煤锅炉。; 符合. 深入开展锅炉、炉窑综合整治; 依法依规加大燃煤锅炉（含茶水炉、经营性炉灶、储粮烘干设备等燃煤设施）淘汰整治力度。2020年10月底前，全省35-65蒸吨/时燃煤锅炉、生物质锅炉（含生物质电厂）全部实施超低排放改造；2020年年底前，35蒸吨/时及以下的燃煤锅炉基本淘汰（详见附件14）；全省燃油（含醇基燃料）锅炉、燃气锅炉及燃气直燃机基本完成低氮改造；在保证热源供应前提下，30万千瓦及以上热电联产机组供热半径15公里范围内的燃煤锅炉和落后燃煤小热电完成关停整合（详见附件15）。; 本项目采用的热风炉热源为天然气和轻质柴油。; 符合. 由上表可知，本项目符合《攻坚行动方案》中相关要求。 4、与《新乡市环境污染防治攻坚战三年行动实施方案（2018-2020年）》（以下简称《实施方案》）的对比分析 表11 与《实施方案》对比分析一览表 《实施方案》中与本项目有关的内容; 本项目情况; 是否符合. 开展全市工业燃煤设施拆改，到2020年底前，新乡市全面取缔燃煤热风炉，淘汰热电联产供热管网覆盖范围内的燃煤加热、烘干炉（窑）。; 本项目生产过程中使用的热风炉热源为天然气和轻质柴油， 不使用煤燃料。; 符合. 有行业污染物排放标准的工业窑炉，严格执行行业排放标准相关规定；铸造行业烧结工序污染排放控制，按钢铁行业相关标准执行；暂未制订行业排放限值的，按照颗粒物、二氧化硫、氮氧化物排放限值分别不高于30毫克/立方米、200毫克/立方米、300毫克/立方米执行，自2019年1月1日起达不到相关要求的，实施停产整治。; 本项目热风炉燃烧天然气、轻质柴油产生的废气污染物排放浓度满足颗粒物、二氧化硫、氮氧化物排放限值分别不高于 30、200、300毫克/立方米的限值要求。; 符合. 由上表可知，本项目符合《实施方案》中相关要求。 5、本项目与《新乡市环境污染防治攻坚指挥部办公室关于印发新乡市2020年大气、水、土壤污染防治攻坚战实施方案的通知》（新环攻坚办〔2020〕10号）（以下简称《实施方案》）的对比分析 表12 本项目与《实施方案》对比分析一览表 《实施方案》中与本项目有关的内容; 本项目情况; 是否符 合要求. 《新乡市2020年大气污染防治攻坚战实施方案》. 1.着力调整产业布局; 加快调整不符合生态环境功能定位的产业布局、产业规模和产业结构，按照《产业结构调整指导目录（2019年本）》和《河南省部分工业行业淘汰落后生产工艺装备和产品目录》，明确禁止和限制发展的行业、生产工艺和产业目录，2020年4月底前排查建立淘汰类工业产能和装备清单台账，年底前关停淘汰完毕。对于限制类工业产能和; 备，因地 宜采取资金奖补、产能置换等政策措施，鼓励提前淘汰。 本项目为C2681肥皂及洗涤剂制造，不使用淘汰落后的生产工艺和装备。; 符合. 5.严格新建项目准入管理; 全省原则上禁止新增钢铁、电解铝、水泥、平板玻璃、传统煤化工（甲醇、合成氨）、焦化、铸造、铝用炭素、砖瓦窑、耐火材料等行业产能，原则上禁止新建燃料类煤气发生炉和35蒸吨/时及以下燃煤锅炉。对钢铁、水泥、电解铝、玻璃等行业严格落实国家、省有关产能置换规定，新建涉工业炉窑的建设项目，应进入园区，配套建设高效环保治理设施。; 本项目为改建项目，不新建燃料类煤气发生炉和35蒸吨/时及以下燃煤锅炉。; 符合. 28.提升工业炉窑废气污染综合治理水平; 加大无组织排放管理。严格控制工业炉窑生产工艺过程及相关物料储存、输送等无组织排放，在保障生产安全的前提下，采取密闭、封闭等有效措施，有效提高废气收集率，产尘点及车间不得有可见烟粉尘外逸。物料采用密闭皮带、封闭通廊、管状带式输送机或密闭车厢、真空罐车、气力输送等方式输送，原料库及车间外禁止采用铲车、推土机等设备进行物料转运。散状物料应采用原料库、料仓等方式进行储存，采用密闭或封闭等方式输送。; 本项目不涉及粉状、粒状物料及燃料，天然气炉燃料为天然气，不存在散装物料的输送情况。; 符合. 36.加强废气收集和处理; 推进治污设施升级改造，通过采用全密闭、连续化、自动化等生产技术，以及高效工艺与设备等，减少工艺过程无组织排放。提高废气收集率，遵循“应收尽收、分质收集”的原则，科学设计废气收集系统，将无组织排放转变为有组织排放进行控制，采用密闭空间作业的，除行业有特殊要求外，应保持微负压状态，并根据相关规范合理设置通风量。; 本项目热风炉燃烧废气经一级旋风除尘器+脱硫塔+电除尘器处理后经34m排气筒排放; 符合. 54.完善工业企业监; 监控体系 全面筛查排气筒高度超过45米的高架源和石化、化工、包装印刷、工业涂装等挥发性有机物排放重点源以及冲天炉、玻璃熔窑、以煤和煤矸石为燃料的砖瓦烧结窑、耐火材料焙烧窑（电窑除外）、炭素焙（煅）烧炉（窑）、石灰窑、铬盐焙烧窑、磷化工焙烧窑、铁合金矿热炉和精炼炉等工业炉窑工业企业，纳入2020年各市重点排污单位名录。2020年9月底前，重点排污单位及其他符合河南省污染源自动监控设施建设联网要求的排污单位，安装完成污染源在线监控设施并与生态环境部门联网。; 本项目属于化学原料和化学制品制造业，生产过程中不涉及挥发性有机物排放，排气筒高度为34米，不属于应纳入2020年各市重点排污单位名录的企业，评价提出按照环保要求安装自动监控设施。; 符合. 55.开展涉气排污单位污染治理设施用电监管; 继续推进应急管控清单中排污单位用电监管设备安装和联网，管控清单内不能安装自动监控的排污单位要实现用电监管全覆盖、全联网，排污许可证、环评报告、应急管控清单的涉气的生产设施和污染治理设施均应独立安装用电监管设备。; 企业已在总用电处安装用电监控设施，本项目建成后需要在生产设施处和废气处理设施处安装用电监控设施。; 符合. 《新乡市2020年水污染防治攻坚战实施方案》. 确保饮用水源地水质达标; 加强饮用水水源地环境保护。开展县级以上地表水型饮用水水源地环境问题整治“回头看”，发现一处、整治一处，实施动态“清零”，严防死灰复燃；开展“千吨万人”饮用水水源地排查整治，完善水源地基本信息、问题清单和整治方案；推进57个“千吨万人”饮用水水源地保护区界标警示标志的安装工作，对没有井房的取水井因地制宜建设隔离防护设施；组织开展市级、县级和乡镇级及以下“千吨万人”地下水型饮用水水源保护区内的环境问题整治工作，2020年底初见成效；2020年年底，长垣; 基本完成 用水源或应急水源建设任务。 本项目距水源地较远，不在其保护区范围内，不会对其产生影响。; 符合. 《新乡市2020年土壤污染防治攻坚战实施方案》. 5.加强在产企业土壤污染预防; 根据排污许可证申请与核发的统一部署，市生态环境局将土壤污染防治相关责任和义务纳入土壤污染重点监管单位排污许可证中，要求企业建立土壤污染隐患排查制度，企业形成污染隐患排查报告，报所在地县级生态环境主管部门备案。按照生态环境部的规定，并根据企业有毒有害物质排放等情况，市生态环境局持续更新土壤污染重点监管单位名录。; 本项目建成; 将严格按排 许可证的规定进行隐患排查。 符合. 由上表可知，本项目符合《实施方案》中相关要求。 6、本项目与《河南省工业大气污染防治6个专项方案的通知》（豫环文[2019]84号）（以下简称《通知》）的对比分析 本项目使用的热风炉热源为天然气和轻质柴油，应符合《河南省2019年工业炉窑污染治理方案》，则本项目情况与其相关内容的对比情况如下： 表13 与河南省2019年工业炉窑污染治理方案对比分析 与本项目相关条文; 本项目情况; 对比结果. 二、主要任务; （二）加大工业炉窑淘汰力度 2019年10月底前，淘汰全省范围内所有炉膛直径3米以下燃料类煤气发生炉；基本取缔燃煤热风炉、钢铁行业燃煤供热锅炉；有色行业基本淘汰燃煤干燥窑、燃煤反射炉、以煤为燃料的熔铅锅和电铅锅；基本淘汰热电联产供热管网覆盖范围内的燃煤加热、烘干炉（窑）；加快淘汰一批化肥行业固定床间歇式煤气化炉；高炉煤气、焦炉煤气实施精脱硫改造，煤气中硫化氢浓度小于20毫克/立方米。; 本项目所用热风炉热源为天然气和轻质柴油，不属于淘汰炉窑之列。; 满足要求. （三）实施工业炉窑深度治理 暂未制订行业排放要求的其他工业炉窑，按照颗粒物、二氧化硫、氮氧化物排放限值分别不高于30、200、300毫克/立方米执行，自 2019年11月1日起达不到相关要求的，实施停产整治。全面淘汰环保工艺简易、治污效果差的单一重力沉降室、旋风除尘器、多管除尘器、水膜除尘器、生物降尘等除尘设施，水洗法、简易碱法、简易氨法、生物脱硫等脱硫设施。; 本项目热风炉燃烧天然气、轻质柴油产生的废气污染物排放浓度满足颗粒物、二氧化硫、氮氧化物排放限值分别不高于 30、200、300毫克/立方米的限值要求。; 满足要求. 7、本项目与《工业炉窑大气污染综合治理方案》（环大气[2019]56号）的对比分析 本项目情况与其相关内容的对比情况如下： 表14 与工业炉窑大气污染综合治理方案对比分析 与本项目相关条文; 本项目情况; 对比结果. 三、重点任务; （一）加大产业结构调整力度。严格建设项目环境准入。新建涉工业炉窑的建设项目，原则上要入园区，配套建设高效环保治理设施。重点区域严格控制涉工业炉窑建设项目，严禁新增钢铁、焦化、电解铝、铸造、水泥和平板玻璃等产能；严格执行钢铁、水泥、平板玻璃等行业产能置换实施办法；原则上禁止新建燃料类煤气发生炉（园区现有企业统一建设的清洁煤制气中心除外）。; 本项目位于新乡工业产业集聚区（含新乡经济技术开发区）新长北线8号，为改建项目，不新建燃料类煤气发生炉。; 满足要求. （三）暂未制订行业排放标准的工业炉窑，包括铸造，日用玻璃，玻璃纤维、耐火材料、石灰、矿物棉等建材行业，钨、工业硅、金属冶炼废渣（灰）二次提取等有色金属行业，氮肥、电石、无机磷、活性炭等化工行业，应参照相关行业已出台的标准，全面加大污染治理力度（见附件4），铸造行业烧结、高炉工序污染排放控制按照钢铁行业相关标准要求执行；重点区域原则上按照颗粒物、二氧化硫、氮氧化物排放限值; 别不高于30 200、300毫克/立方米实施改造，其中，日用玻璃、玻璃棉氮氧化物排放限值不高于400毫克/立方米；已制定更严格地方排放标准的地区，执行地方排放标准。 本项目天然气炉燃烧废气污染物排放浓度能满足重点区域颗粒物、二氧化硫、氮氧化物排放限值分别不高于30、200、300毫克/立方米的限值要求。; 满足要求. 8、与《新乡市生态环境局关于部署安装工业企业用电量监控系统的通知》（新环[2019]154号文）的对照分析 本项目与新环[2019]154号文的相关内容对比分析见下表： 表16 与新环[2019]154号文的对照分析 主要任务; 与本项目相关条文; 本项目情况; 相符性. 安装范围; 第一批安装部署用电量监控系统的企业为新乡市辖区内国控、省控、市控重点监控企业、涉及VOCs污染排放的企业、铸造行业、建材行业，然后逐步扩展至新乡市辖区内所有排污企业。; 本项目产过程中会产生颗粒物、二氧化硫、氮氧化物，因此该企业属于排污企业，属于安装用电量监控系统范围内的企业。; 属于. 所有排污企业的总用电控制位置、主要生产设施和污染治理设施必须安装用电量监控系统终端。; 企业已在总用电处安装用电监控设施，本项目建成后需要在生产设施处和废气处理设施处安装用电监控设施。; 满足. 由上表可知，本项目满足《新乡市生态环境局关于部署安装工业企业用电量监控系统的通知》新环[2019]154号文的相关要求。 9、与《新乡市生态环境局关于部署安装工业企业视频监控系统的通知》的对照分析 本项目与《新乡市生态环境局关于部署安装工业企业视频监控系统的通知》的相关内容对比分析见下表： 表17 与《新乡市生态环境局关于部署安装工业企业视频监控系统的通知》的对照分析 与本项目相关条文; 本项目情况; 相符性. 2020年10月底前，新乡市辖区内工业企业要完成主要污染物排放口、监测取样处等重点部位视频监控设施建设，并与市局联网共享，视频监控数据保存三个月。; 本项目建成后需要在厂区内的废气污染物排放口、监测取样处安装视频监控，并与市局联网共享，视频监控数据保存三个月。; 符合. 由上表可知，本项目满足《新乡市生态环境局关于部署安装工业企业视频监控系统的通知》的相关要求。 |
| 与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题： 新乡立白实业有限公司现有项目环评批复及验收情况见下表。 表1 现有项目环评批复及验收情况一览表 序号; 现有项目; 环评审批情况; 验收情况; 备注. 1; 新乡立白实业有限公司年产10万吨洗衣粉、5万吨洗洁精、3万吨洗衣皂项目; 已批复，2006年4月18日，新环监（2006）136号; 一期工程（年产10万吨洗衣粉、5万吨洗洁精）已验收，2009年9月22日，新环验（2009）103号; 正常运行. 二期工程（年产3万吨洗衣皂）未验收. 2; 新乡立白实业有限公司年产39.5万吨液洗类、3万吨洗衣皂和10万吨扩产15万吨洗衣粉项目; 已备案，2016年11月25日，新环清改备第03号. 根据现有项目环评报告、验收报告、现状环境影响评估报告、排污许可证及现场勘察情况，现有项目主要污染物、产污环节及防治措施见下表： 表40 现有项目产污环节一览表 污染 因素; 产污环节; 污染物; 防治措施. 废气; 有组织; 合洗厂; 原料低位料仓投料工序; 颗粒物; 袋式除尘器Q1+15m排气筒P1. 燃煤热风炉燃烧废气; 颗粒物、SO2、NOX; 一级旋风除尘器+脱硫塔+除尘塔+34m排气筒P2. 喷雾干燥塔; 颗粒物. 气提风管尾气; 颗粒物; 袋式除尘器Q2+33m排气筒P3. 后配工序; 颗粒物; 袋式除尘器（Q3、Q4、Q5）处理后+34m排气筒（P4、P5、P6）. 包装工序; 颗粒物; 袋式除尘器（Q6、Q7、Q8）+15m排气筒（P7、P8、P9）. 浓缩粉后配工序; 颗粒物; 袋式除尘器Q9+ 34m高排气筒P10. 液洗厂; 洗衣皂研磨工序; 颗粒物; 袋式除尘器Q10+19m高排气筒P11. 漂渍液洁厕精生产线灌装工序; 氯化氢; 碱喷淋塔+19m高排气筒P12. 无组织; 合洗厂; 前配高位料仓; 颗粒物; 袋式除尘器（Q11、Q12、Q13、Q14）. 废水理后车间外无组织排放; 合洗厂; 配料锅、老化锅清洗废水; pH、COD、SS、NH3-N、TP、TN、LAS; 用于合洗厂洗衣粉配料. 蒸汽冷凝水; pH、COD、SS. 脱硫塔喷淋废水; pH、COD、SS、NH3-N、TP、TN. 车间地面清洗废水; COD、SS、NH3-N、TP、TN; 排入污水处理站（（设计处理规模：600 m3/d，处理工艺：集水井+调节池+混凝反应池+曝气氧化池+深锥浓缩器+接触氧化池+斜管沉淀池+过滤器）处理后经管网排入小店污水处理厂进一步处理. 生活污水; COD、SS、NH3-N、TP、TN. 液洗厂; 软水制备废水; COD、SS. 纯水制备废水; COD、SS. 车间地面清洗废水; COD、SS、NH3-N、TP、TN. 蒸汽冷凝水; COD、SS. 设备管道冲洗废水; pH、COD、SS、NH3-N、TP、TN、LAS; 用于合洗厂洗衣粉配料. 碱喷淋废水; pH、COD、SS、NH3-N、TP、TN. 噪声; 输送泵、研磨机、真空泵、包装机、输送机等; 噪声; 减振、密闭隔声等. 固废; 软水制备; 废离子交换树脂; 厂家回收. 燃煤热风炉; 炉渣; 一般固废暂存间存放，定期外售. 原料包装; 废包装袋、废包装桶. 污水处理站; 污泥; 一般固废暂存间存放，定期送至垃圾填埋场填埋. 设备维护; 废机油; 暂存于危废暂存间，定期委托有相应类别危废处理资质单位安全处置. 化验检验; 化验废液. 包装; 废油墨桶. 根据企业提供的最新的检测报告，现有项目废水、废气污染物排放情况如下： 1、废水 生产废水和生活污水一起排入厂区污水处理站（设计处理规模：600 m3/d，处理工艺：集水井+调节池+混凝反应池+曝气氧化池+深锥浓缩器+接触氧化池+斜管沉淀池+过滤器）处理后排入小店污水处理厂进一步处理。 根据洛阳嘉清检测技术有限公司2020年8月17日对厂区废水总排口的水质检测数据可知，厂区总排口废水排放浓度分别为pH7.57~7.61、COD36~43mg/L、BOD59.6~10.5mg/L、NH3-N9.04~8.86mg/L、SS未检出mg/L、阴离子表面活性剂（LAS）0.155~0.167mg/L、TP0.05~0.08mg/L，废水排放满足小店污水处理厂进水标准（COD350mg/L、SS280mg/L、NH3-N30mg/L、TN40mg/L、TP3mg/L），同时各项指标均能够满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4二级标准的要求。 2、废气 表40 现有项目废气污染物最新检测数据 检测时间; 污染工序; 设施名称; 检测点位; 检测因子; 排放浓度（mg/m3）; 排放速率（kg/h）; 风机风量（m3/h）. 2020.8.11; 合洗厂; 原料低位料仓投料工序废气; 袋式除尘器Q1+15m排气筒P1; 排气筒P1出口; 颗粒物; 6.5~7.2; 0.256~0.284; 3940~3960. 喷粉干燥塔废气、 燃煤热风炉燃烧废气; 一级旋风除尘器+脱硫; +除尘塔+34m排气筒P2 排气筒P2出口; 颗粒物; 13.7~16.6; 0.873~0.985; 70900~71400（氧含量为18.3~18.5%）. SO2; 未检出; /. NOX; 50~64; 3.2~3.78. 气提风管尾气; 袋式除尘器Q2+33m排气筒P3; 排气筒P3出口; 颗粒物; 6.5~7.2; 0.256~0.284; 3940~3960. 后配工序废气; 袋式除尘器（Q3、Q4、Q5）处理后+34m排气筒（P4、P5、P6）; 排气筒P4出口; 颗; 物 5.7~6.5; 0.019~0.021; 3280~3310. 排气筒P5出口; 颗粒物; 7.0~8.2; 0.019~0.022; 2670~2710. 排气筒P6出口; 颗粒物; 4.3~5.0; 0.034~0.039; 7860~7900. 包装工序废气; 袋式除尘器（Q6、Q7、Q8）+15m排气筒（P7、P8、P9）; 排气筒P7出口; 颗粒物; 6.1~7.3; 0.028~0.033; 4500~4550. 排气筒P8出口; 颗粒物; 4.2~5.6; 0.027~0.036; 6500~6540. 排气筒P9出口; 颗粒物; 4.2~5.6; 0.019~0.025; 4410~4440. 2018.10.13; 浓缩粉后配工序废气; 袋式除尘器Q9+ 34m高排气筒P10; 排气筒P10出口; 颗粒物; 14.8~16.4; 0.113~0.128; 7620~7790. 2020.08.11; 液洗厂; 洗衣皂研磨工序废气; 袋式除尘器Q10+19m高排气筒P11; 排气筒P11出口; 颗粒物; 3.8~4.5; 0.00589~0.00711; 1550~1580. 漂渍液洁厕精生产线灌装工序废气; 碱喷淋塔+19m高排气筒P12; 排气筒P12出口; 氯化氢; 未检出; /; 4910~5160. 2020.08.11; 无组织废气; 上、下风向; 颗粒物; 0.215~0.290; /; /. 根据上表检测数据可知，合洗厂原料低位投料仓投料工序、气提风管尾气、后配工序、包装工序、液洗厂洗衣皂研磨工序产生的颗粒物的排放浓度均能满足《新乡市生态环境局关于进一步规范工业企业颗粒物排放限值的通知》中其他涉气工业企业颗粒物有组织排放口10mg/m3的限值要求，排放速率能够满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）二级（15m高排气筒）颗粒物排放速率3.5kg/h的限值要求；合洗厂喷粉干燥塔及燃煤热风炉燃烧废气的颗粒物排放浓度不满足《新乡市生态环境局关于进一步规范工业企业颗粒物排放限值的通知》中其他涉气工业企业颗粒物有组织排放口10mg/m3的限值要求，排放速率能够满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）二级（15m高排气筒）颗粒物排放速率3.5kg/h的限值要求，SO2、NOX排放浓度能够满足河南省地方标准《工业炉窑大气污染物排放标准》（DB41/1066-2020）表1其他炉窑-常规大气污染物排放浓度-颗粒物30mg/m3、二氧化硫200mg/m3、氮氧化物300mg/m3的限值要求，满足排污许可证颗粒物30mg/m3、二氧化硫50mg/m3、氮氧化物100mg/m3的排放限值要求；浓缩粉后配工序废气产生的颗粒物的排放浓度不满足《新乡市生态环境局关于进一步规范工业企业颗粒物排放限值的通知》中其他涉气工业企业颗粒物有组织排放口10mg/m3的限值要求。 无组织颗粒物废气排放浓度可以满足《新乡市生态环境局关于进一步规范工业企业颗粒物排放限值的通知》无组织0.5mg/m3的限值要求。 3、噪声 现有项目主要高噪声设备为输送泵、研磨机、真空泵、包装机、输送机等，采取设备减振、厂房隔声等措施后能够达标排放。根据洛阳嘉清检测技术有限公司2020年8月11日对厂界四周噪声检测结果可知，检测期间，东、西、南、北各厂界昼间噪声值为：57.2~58.5dB（A），夜间噪声值为42.4~45.5dB（A），可以满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准，即昼间65dB（A）、夜间55dB（A）的要求。 4、固废 现有项目产生的一般固废：废离子交换树脂由厂家回收处理，炉渣、废包装袋、废包装桶经收集后定期外售，污泥经干化处理后定期定期送至垃圾填埋场填埋；危险废物：废机油、化验废液、废油墨桶收集暂存于危废暂存间，定期交由有危废处理资质单位安全处置。 5、现有工程污染物总量控制指标 表29 总量排放控制指标 单位：t/a 类别; 污染物; 允许排放量; 实际排放量. 废水; 水量（万吨/a）; 6.81; 6.81. COD; 26.32; 26.32. NH3-N; 4.387; 4.387. TP; 0.1775; 0.1775. TN; 1.0215; 1.0215. 废气; 颗粒物; 59.35; 7.092. SO2; 64.2; 0.7711. NOX; 33.2; 27.216. 6、现有工程存在的问题 （1）前配工序高位料仓粉尘经袋式除尘器处理后在车间外无组织排放，不满足环保要求。 （2）喷粉干燥塔及燃煤热风炉产生的颗粒物、浓缩粉后配工序产生的颗粒物经处理后排放浓度不满足《新乡市生态环境局关于进一步规范工业企业颗粒物排放限值的通知》中其他涉气工业企业颗粒物有组织排放口10mg/m3的限值要求。 （3）喷雾干燥塔使用燃煤热风炉提供热量，煤不属于清洁能源。 （4）喷雾干燥塔备用的重油热风炉所用燃料为重油，不属于清洁能源。 7、整改措施 （1）评价要求在前配工序高位料仓袋式除尘器后加装排气筒，使该部分废气由无组织排放变为有组织排放。 （2）加强喷粉干燥塔及浓缩粉后配工序尾气治理设施管理，提高处理效率。 （3）喷雾干燥塔使用的燃煤热风炉改为燃气热风炉，以清洁能源天然气为燃料。 （4）喷雾干燥塔备用的重油热风炉所用燃料由重油改为轻质柴油 |

建设项目所在地自然环境简况

自然环境简况（地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等）： 1、地理位置 新乡经济技术开发区位于新乡市区东部8公里，西临京珠高速和国道107，东连省道226，南接新荷铁路，北依济东高速，省道308横贯东西，交通区位优势明显。园区地处城郊接合部的黄河故道区，经国家批准的首期开发建设面积14.6平方公里，区内80%的土地属待开发的国有未利用地和低产沙荒地。 本项目位于新乡市新乡工业产业集聚区（含新乡经济技术开发区）新长北线8号，具体地理位置详见附图一。 2、地形地貌 新乡经济技术开发区地处黄河故道的中心部位，属黄河冲积平原地貌类型，地形较平坦，总趋势西南高东北低，地面平均坡度1/3000左右。地面海拔高程，中部及南部一般为72m左右，砂丘最高点为86.2m，西部及北部沿大沙河两岸最低点高程在68m以上。 3、气候、气象 项目区域气候类型属暖温带大陆性季风气候，春季干旱多风沙，夏季炎热雨量大，秋季凉爽时令短，冬季寒冷少雨雪，气温的四季变化具有典型的大陆性气候特征，冬冷夏热。年平均气温为14℃，历年最高气温42℃（1992年），最低气温-19.2℃（1971年）。年均日照时数为2504小时，年均日照率57%。多年年均降水量为607.8毫米，年际最大降水量为1127.3毫米（2000年），最小降雨量为319毫米（1987年），且年降水量季节分布很不均匀，大雨高度集中于夏季，全年平均降水日为74天。多年平均相对湿度为68%，平均冻结期为30天，无霜期为216天，全年主导风向为东北风，年平均风速2.08m/s。 4、地表水环境 新乡经济技术开发区地表水主要有大沙河、东孟姜女河和东三干渠，其中大沙河属黄河流域，东孟姜女河属海河流域，东三干渠是海河流域和黄河流域的分水岭。大沙河属黄河水系，发源于新乡县古固寨镇，从西南刑庄村进入园区，于小杨庄北流出。东孟姜女河为卫河支流，全长50.5km，流经新乡县、新乡市、卫辉市，是沿途主要纳污河流，由于接纳了大量生产、生活废水，已超过地面水V类标准，主要污染物为COD和氨氮。东三干渠为农灌渠，引黄河水作水源，于1958年建成引水渠，全长37.8km，顶宽20m左右，底宽8~11m，深2.7~3.3m，引水流量15~31 m3/s，两岸水泥衬彻，边坡1:2，年引水8~12次，平均引水天数144天。 5、地下水环境 该地区属黄河故道，地下水资源丰富。经探测表明：该地区浅层水顶板埋深4~8m，底板埋深71~87m，以中砂为主。中层水顶板埋深73~97m，底板埋深124~137m，以中细砂为主，地下水矿化度小于0.7g/L。地下水流向从西南至东北。 6、地质构造 （1）水文地质：根据区域水文地质情况及勘查资料，新乡经济技术开发区被第四系松散沉积物所覆盖，因此，第四系松散岩类孔隙含水层是评估区的主要开采层，同时也是与拟建建筑物关系最为密切的含水层。园区地下水水位埋深4.5m左右，富水岩性以粉细砂、中砂为主，主要接受大气降水的垂直入渗补给及卫河水的侧向径流补给，排泄方式为人工开采和径流排泄。地下水动态变化主要受季节性控制和开采影响，水文年变幅2~3m。 （2）工程地质特征：根据区域岩土工程勘查报告，园区所揭露的低层均为第四纪黄河冲积物，土体类型主要为粘性土组。土质均匀，层位稳定，层面坡角平缓，属中软场地土，建筑场地类型为Ⅱ类。根据饱和砂土的液化判别结果，不存在地震液化土层，地震作用下不会发生震陷。 （3）土壤植被：园区内土壤属潮土向褐土过渡的湿潮土、砂土，以荒草地、沙地、沙荒地为主。 7、动植物概况 园区内地表植被主要是林草及农作物，主要树种有国槐、刺槐、泡桐、柳树等，主要果树有苹果、桃树、梨树、杏等，主要灌木有白蜡条、胡枝子等，主要草类有白草、黄背草、蒿类，主要农作物有小麦、玉米、红薯、花生以及小杂粮等。区域可见到小型野生动物青蛙、田鼠、爬行类等，鸟类有麻雀、喜鹊、灰喜鹊等，人工饲养的有牛、羊、猪、狗、兔等。

环境质量状况

建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题（环境空气、地面水、地下水、声环境、生态环境等）： 根据现有环境监测资料，建设项目所在地环境质量状况如下： - 环境空气质量现状 根据大气功能区划分原则，建设项目所在地为二类功能区，环境空气质量应执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。根据新乡市生态环境局发布的《新乡市2019年环境质量年报》，区域空气质量现状数据如下表所示。 表20 区域空气质量现状评价表 污染物; 年评价指标; 现状浓度/（μg/m3）; 标准值/（μg/m3）; 占标率/%; 达标情况. PM10; 年平均质量浓度; 101; 70; 144; 超标. PM2.5; 年平均质量浓度; 56; 35; 160; 超标. SO2; 年平均质量浓度; 16; 60; 26.7; 达标. NO2; 年平均质量浓度; 44; 40; 110; 超标. CO; 第95百分位浓度; 2.08mg/m3; 4mg/m3; 52; 达标. O3; 第90百分位浓度; 178; 160; 111; 超标. 由上表可知，其中PM10、PM2.5、NO2和O3均不能够满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准要求。根据《环境影响评价技术导则 大气环境》(HJ2.2-2018)，本项目所在区域属于未达标区。空气质量现状超标原因主要为：①冬季供暖锅炉以及部分企业燃煤锅炉启动，且冬季大气自净能力下降，污染扩散气象条件差；②区域内汽车的等交通源增加，污染物排放量增大；③天气干燥，尘土较多。因此超标现象属于区域性污染问题。 2019年，新乡市PM10平均浓度101微克/立方米，同比下降4微克/立方米，降幅3.8%；PM2.5平均浓度56微克/立方米，同比下降5微克/立方米，降幅8.2%；SO2平均浓度16微克/立方米，同比下降3微克/立方米，降幅15.8%；NO2平均浓度44微克/立方米，同比下降5微克/立方米，降幅10.2%；O3第90百分位浓度为178微克/立方米，同比下降24微克/立方米，降幅11.9%，CO第95百分位浓度2.08毫克/立方米，同比下降0.22毫克/立方米，降幅9.6%。 目前，新乡市正在实施《“十三五”挥发性有机物污染防治工作方案》、《新乡市环境污染防治攻坚战三年行动实施方案（2018-2020年）》、《新乡市2020年大气、水、土壤污染防治攻坚战实施方案》的通知（新环攻坚办〔2020〕10号）等一系列措施，将不断改善区域大气环境质量。预计2020年可以达到《新乡市环境污染防治攻坚战三年行动实施方案（2018-2020年）》中：“全市PM2.5年均浓度达到55微克/立方米以下，PM10年均浓度达到101微克/立方米以下，全年优良天数比例达到66%以上”的目标要求。 - 地表水环境质量现状 本项目所在所在区域纳污水体为大沙河。根据《新乡市环境污染防治攻坚战三年行动实施方案（2018-2020年）》，根据《新乡市环境污染防治攻坚战三年行动实施方案（2018-2020年）》，大沙河2020年水体功能类别为Ⅳ类标准。根据新乡市环境监测站对大沙河水花堡责任断面的监测2020年10月份周报数据见下表。 表21 大沙河水花堡断面监测数据 单位：mg/L 监测因子; COD; NH3-N; TP. 监测数据; 15.79~24.52; 0.22~0.63; 0.164~0.239. 断面标准; 30; 1.5; 0.3. 达标情况; 达标; 达标; 达标. 由上表可知，COD、NH3-N、TP浓度均达标。目前新乡市正在推进实施《新乡市2020年大气、水、土壤污染防治攻坚战实施方案》的通知（新环攻坚办〔2020〕10号）、《新乡市环境污染防治攻坚战三年行动实施方案（2018-2020年）》等一系列措施，将进一步改善新乡市水环境质量。 3、地下水环境质量现状 本项目厂址位于新乡工业产业集聚区（含新乡经济技术开发区）新长北线8号，距离新乡化纤股份有限公司约120米，距离中纺院绿色纤维股份公司约1.7km，距离较近，因此地下水环境质量现状基本因子引用“中纺院绿色纤维股份公司年产15000吨Lyocell纤维项目”（绿纤二期工程）委托洛阳嘉清检测技术有限公司于2018年1月25日~27日连续三天（每天采样一次）的监测报告，水位引用“新乡化纤股份有限公司年产六千吨再生氨纶纤维项目”委托郑州德析检测技术有限公司2019年12月8日~10日进行的监测。 表28 地下水水质监测结果 单位：mg/L 采样地点; 采样因子; 测值范围; 标准限值; 标准指数; 超标率; 达标分析. 新乡化纤股份有限公司; pH; 7.64~7.71; 6.5~8.5; /; 0; 达标. 氨氮; 0.091~0.116; 0.2; 0.455~0.58; 0; 达标. 总硬度; 419~436; 450; 0.931~0.969; 0; 达标. 溶解性总固体; 777~792; 1000; 0.777~0.792; 0; 达标. 耗氧量; 1.34~1.38; 3.0; 0.447~0.46; 0; 达标. K+; 3.18~3.27; /; /; /; /. Na+; 60.4~64.8; /; /; /; /. Ca2+; 51.8~55.6; /; /; /; /. Mg2+; 67.1~73.5; /; /; /; /. CO32-; 未检出; /; /; /; /. HCO3-; 283~290; /; /; /; /. Cl-; 119~133; 250; 0.476~0.532; 0; 达标. SO42-; 183~200; 250; 0.732~0.8; 0; 达标. 夏庄村; pH; 7.57~7.62; 6.5~8.5; /; 0; 达标. 氨氮; 0.118~0.140; 0.2; 0.59~0.7; 0; 达标. 总硬度; 430~441; 450; 0.956~0.98; 0; 达标. 溶解性总固体; 794~804; 1000; 0.794~0.804; 0; 达标. 耗氧量; 1.20~1.27; 3.0; 0.4~0.423; 0; 达标. K+; 3.35~3.5; /; /; /; /. Na+; 60.5~62.7; /; /; /; /. Ca2+; 52.6~57.1; /; /; /; /. Mg2+; 68.1~74.2; /; /; /; /. CO32-; 未检出; /; /; /; /. HCO3-; 281~287; /; /; /; /. Cl-; 122~129; 250; 0.488~0.516; 0; 达标. SO42-; 157~162; 250; 0.628~0.648; 0; 达标. 十八里庄; pH; 7.61~7.64; 6.5~8.5; /; 0; 达标. 氨氮; 0.157~0.171; 0.2; 0.785~0.855; 0; 达标. 总硬度; 430~448; 450; 0.956~0.996; 0; 达标. 溶解性总固体; 592~615; 1000; 0.592~0.615; 0; 达标. 耗氧量; 2.09~2.14; 3.0; 0.697~0.713; 0; 达标. K+; 3.17~3.21; /; /; /; /. Na+; 29.8~37.1; /; /; /; /. Ca2+; 80.3~88.0; /; /; /; /. Mg2+; 53.2~55.3; /; /; /; /. CO32-; 未检出; /; /; /; /. HCO3-; 264~271; /; /; /; /. Cl-; 85.2~87.1; 250; 0.341~0.348; 0; 达标. SO42-; 39.1~41.2; 250; 0.156~0.165; 0; 达标. 大杨庄村; pH; 7.53~7.61; 6.5~8.5; /; 0; 达标. 氨氮; 0.172~0.191; 0.2; 0.86~0.955; 0; 达标. 总硬度; 432~440; 450; 0.96~0.978; 0; 达标. 溶解性总固体; 582~603; 1000; 0.582~0.603; 0; 达标. 耗氧量; 2.11~2.15; 3.0; 0.703~0.712; 0; 达标. K+; 3.28~3.45; /; /; /; /. Na+; 31.6~34.5; /; /; /; /. Ca2+; 84.6~86.4; /; /; /; /. Mg2+; 52.0~54.7; /; /; /; /. CO32-; 未检出; /; /; /; /. HCO3-; 273~283; /; /; /; /. Cl-; 85.8~87.5; 250; 0.343~0.35; 0; 达标. SO42-; 23.7~25.2; 250; 0.095~0.101; 0; 达标. 北张兴庄; pH; 7.48~7.56; 6.5~8.5; /; 0; 达标. 氨氮; 0.159~0.178; 0.2; 0.795~0.89; 0; 达标. 总硬度; 429~442; 450; 0.953~0.982; 0; 达标. 溶解性总固体; 591~606; 1000; 0.591~0.606; 0; 达标. 耗氧量; 1.89~2.01; 3.0; 0.63~0.67; 0; 达标. K+; 3.08~3.29; /; /; /; /. Na+; 29.5~31.6; /; /; /; /. Ca2+; 85.1~88.0; /; /; /; /. Mg2+; 51.2~53.7; /; /; /; /. CO32-; 未检出; /; /; /; /. HCO3-; 278~283; /; /; /; /. Cl-; 87.1~88.2; 250; 0.348~0.353; 0; 达标. SO42-; 30.8~35.0; 250; 0.123~0.14; 0; 达标. 新乡化纤股份有限公司; 井深; 70m; /; /; /; /. 水位; 43m; /; /; /; /. 夏庄村; 井深; 100m; /; /; /; /. 水位; 46m; /; /; /; /. 十八里庄; 井深; 100m; /; /; /; /. 水位; 40m; /; /; /; /. 大杨庄村; 井深; 83m; /; /; /; /. 水位; 42m; /; /; /; /. 北张兴庄; 井深; 43m; /; /; /; /. 水位; 43m; /; /; /; /. 由统计结果可得，各监测点位均未出现超标情况。监测数据表明，区域地下水环境状况良好，可以满足《地下水质量标准》（GB/T4848-2017）Ⅲ类标准。 4、声环境质量现状 根据《国家新乡经济技术开发区环境噪声功能区划图（1~3类）》（2011~2020），本项目所在地处于3类声环境功能区（见附图）。根据现场实测，项目所在区域昼间噪声为51~58dB(A)、夜间42~48dB(A)，现状值均满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类标准昼间65dB(A)、夜间55dB(A)要求，区域声环境质量较好。 5、土壤环境质量现状 本项目为C2681肥皂及洗涤剂制造，根据《环境影响评价技术导则-土壤环境（试行）（HJ 964-2018）》附录A，单纯混合和分装土壤环境影响评价项目类别为Ⅳ类；根据《环境影响评价技术导则-土壤环境（试行）（HJ 964-2018）》4.2.2，Ⅳ类建设项目可不开展土壤环境影响评价。本项目土壤环境影响评价项目类别为Ⅳ类，因此按要求可不开展土壤环境影响评价。 6、生态环境现状 评价区域内生态环境主要以农业生态系统为主，项目所在地主要种植小麦、玉米等，生态环境较好。评价区域内无重点保护的野生动植物、风景名胜区、自然保护区及文化遗产等特殊保护目标。

主要环境保护目标（列出名单及保护级别）： 本项目周围环境保护目标和保护级别见表29。 表30 环境保护目标概况 保护类别; 敏感点名称; 相对坐标; 保护对象; 保护内容; 方向; 距离(m); 保护级别. X; Y. 声环境、大气环境; 新乡市公安局纬五路分局; 313; -170; 新乡市公安局纬五路分局; 办公人员; 东; 40; 《声环境质量标准》(GB3096-2008）1类标准 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级. 公租房; -423; 356; 公租房; 居民; 西北; 190. 格林小镇; -126; 407; 格林小镇; 居民; 北; 230. 新乡市经济技术开发区税务局; -775; -24; 新乡市经济技术开发区税务局; 办公人员; 西南; 350. 冯堤社区; -775; -269; 冯堤社区; 居民; 西南; 420. 樊李社区; -542; 574; 樊李社区; 居民; 西北; 480. 河南师范大学新联学院; -253; 605; 河南师范大学新联学院; 学生及教职工; 东北; 500. 孟电观澜壹号小区; -441; 617; 孟电观澜壹号小区; 居民; 西北; 510. 张兴庄社区; -977; -285; 张兴庄社区; 居民; 西南; 590. 润华美丽谷小区; -866; 633; 润华美丽谷小区; 居民; 西北; 730. 河南检察官学院新乡分院; -1179; 225; 河南检察官学院新乡分院; 学生及教职工; 西北; 800. 建业春天里小区; -1092; 625; 建业春天里小区; 居民; 西北; 910. 张兴庄村; -823; -190; 张兴庄村; 居民; 西南; 440; 《声环境质量标准》(GB3096-2008）2类标准 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级. 北张兴庄村; 1025; 609; 北张兴庄村; 居民; 东北; 980. 饮用水水源地; 新乡县古固寨镇水源保护区; 西南; 6700; 乡镇地下水饮用水源保护区一级保护区. 地表水; 大沙河; 西北; 420; 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅳ类标准.

评价适用标准

| 环 境 质 量 标 准 | 表31 环境质量标准 环境要素; 标准名称及级(类)别; 项 目; 标 准 限 值. 地表水; 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅳ类; pH; 6-9. CODCr; 30mg/L. BOD5; 6mg/L. NH3-N; 1.5mg/L. TP; 0.3mg/L. TN; 1.5mg/L. 地下水; 《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）III类; 总硬度; 450mg/L. 耗氧量; 3mg/L. 氨氮; 0.5mg/L. 环境空气; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级; PM2.5; 75μg/m3（24小时平均）. 35μg/m3（24小时平均）. PM10; 150μg/m3（24小时平均）. 70μg/m3（年平均）. SO2; 500μg/m3（1小时平均）. 150μg/m3（24小时平均）. 60μg/m3（年平均）. NO2; 200μg/m3（1小时平均）. 80μg/m3（24小时平均）. 40μg/m3（年平均）. CO; 10mg/m3（1小时平均）. 4mg/m3（24小时平均）. O3; 200μg/m3（1小时平均）. 160μg/m3（日最大8小时平均）. 声环境; 《声环境质量标准》 （GB3096－2008）2类; 噪声; 昼; 60dB(A). 夜; 50dB(A). 土壤环境; 《土壤环境质量-建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）表1基本项目-第二类用地筛选值; 砷; 60mg/kg. 镉; 65mg/kg. 铬（六价）; 5.7mg/kg. 铜; 18000mg/kg. 铅; 800mg/kg. 汞; 38mg/kg. 镍; 900mg/kg. 四氯化碳; 2.8mg/kg. 氯仿; 0.9mg/kg. 三氯甲烷; 37mg/kg. 1，1-二氯乙烷; 9mg/kg. 1，2-二氯乙烷; 5mg/kg. 1，1-二氯乙烯; 66mg/kg. 顺1，2-二氯乙烯; 596mg/kg. 反1，2-二氯乙烯; 54mg/kg. 二氯甲烷; 616mg/kg. 1，2-二氯丙烷; 5mg/kg. 1,1,1,2-四氯乙烷; 10mg/kg. 1,1,2,2-四氯乙烷; 6.8mg/kg. 四氯乙烯; 53mg/kg. 1,1,1-三氯乙烷; 840mg/kg. 1,1,2-三氯乙烷; 2.8mg/kg. 三氯乙烯; 2.8mg/kg. 1,2,3-三氯丙烷; 0.5mg/kg. 氯乙烯; 0.43mg/kg. 苯; 4mg/kg. 氯苯; 270mg/kg. 1,2-二氯苯; 560mg/kg. 1,4-二氯苯; 20mg/kg. 乙苯; 28mg/kg. 苯乙烯; 1290mg/kg. 甲苯; 1200mg/kg. 间二甲苯+对二甲苯; 570mg/kg. 邻二甲苯; 640mg/kg. 硝基苯; 76mg/kg. 苯胺; 260mg/kg. 2-氯酚; 2256mg/kg. 苯并[a]蒽; 15mg/kg. 苯并[a]芘; 1.5mg/kg. 苯并[b]荧蒽; 15mg/kg. 苯并[k]荧蒽; 151mg/kg. 崫; 1293mg/kg. 二苯并[a,h]蒽; 1.5mg/kg. 茚并[1,2,3-cd]芘; 15mg/kg. 萘; 70mg/kg. 《土壤环境质量-建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）表2其他项目-第二类用地筛选值; 石油烃; 4500mg/kg. |
| --- | --- |
| 污 染 物 排 放 标 准 | 表32 污染物排放标准 污染物; 标准名称及级(类)别; 污染因子; 标准限值. 废气; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准; 颗粒物; 有组织; 3.5kg/h（15m高排气筒）. 《新乡市生态环境局关于进一步规范工业企业颗粒物排放限值的通知》; 颗粒物 （其他涉气工业企业）; 有组织排放口; 10 mg/m3. 无组织; 0.5 mg/m3. 《工业炉窑大气污染物排放标准》（DB41/1066-2020）表1常规大气污染物-其他炉窑; 颗粒物; 30mg/m3. SO2; 200mg/m3. NOX; 300mg/m3. 噪声; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类; 噪声; 昼间65dB(A)、夜间55dB(A). |
| 总 量 控 制 标 准 | 根据新乡市生态环境局关于转发《河南省生态环境厅关于印发建设项目主要污染物排放总量指标管理工作内部规程的通知》的通知和《新乡市建设项目新增总量指标替代管理指导意见（试行）》的要求，对新增重点污染物（化学需氧量、氨氮、二氧化硫、氮氧化物、挥发性有机物，重金属铅、铬、镉、汞、砷10类）排放量的项目，需要进行总量审核。本项目涉及到的污染物排放为COD、NH3-N、颗粒物、二氧化硫、氮氧化物。 本项目污染物排放量为颗粒物0.1438t/a、SO21.8171t/a、NOX16.5426t/a，以新带老削减量为颗粒物3.6135t/a、SO264.2t/a、NOX33.2t/a，全厂新增污染物排放量为颗粒物-3.4697t/a、SO262.3829t/a、NOX16.6574t/a，本项目完成后全厂污染物排放量为COD26.32t/a、NH3-N4.387t/a、颗粒物55.8803t/a、SO21.8171t/a、NOX16.5426t/a、VOCs0t/a。 |

建设项目工程分析

工艺流程简述（图示）： （一）液洗类产品（洗衣液、洗洁精、柔顺剂、漂渍液洁厕精、厨房清洁剂）生产工艺流程图： 图5 液洗类产品工艺流程图 由于市场需求的变化，液洗类产品及洗衣皂的香型、包装规格和形式的种类增多，且生产不同香型的产品用到的生产及包装设备不能交叉使用，因此本次改建项目增加各产品生产线需要的配料、灌装及包装设备，用于满足不同香型、包装规格和形式的产品的生产需要，同时根据生产需求，淘汰部分现有的设备，将各产品生产线之间的部分设备进行调换，以实现各生产设备的有效利用，避免造成资源浪费，设备的变动不影响产能，不改变整体的生产工艺，仅为产品品类及规格发生变化。 液洗类产品生产工艺详细说明如下： 1）软水、纯水制备工序 洗衣液、洗洁精、漂渍液洁厕精、厨房清洁剂配料工序使用的为软水，软水为自来水经软水制备器（多介质过滤+两级离子交换树脂）制得，柔顺剂配料工序使用的为纯水，纯水为软水经纯水制备器（一级反渗透装置）制得。软水、纯水制备工序会产生废水和噪声。 2）配料工序 配料需要的部分固体小料先在预溶锅溶解后再通入溶解罐内继续溶解，液体原料经原料储罐输送至高位槽内，然后液体原料、纯水、软水经计量后输送至配料罐内进行搅拌达到工艺要求的物相后再加入其他小料，在充分搅拌均匀后就得到半成品液，然后经化验室检验，各项指标合格后出配料罐输送至半成品罐。 3）灌装工序 液洗类半成品在储罐内静置一段时间后，物相基本稳定，经化验室检验后，各项指标达到工艺要求，即可认定为成品，等待灌装。成品罐设置在高位，物料在重力的作用下自流到各产品的灌装机料斗。灌装机有自动灌装线和手动灌装线，可满足不同包装规格和形式的灌装要求。灌装好的物料在输送带上传送至打包工位，经装箱后送入成品仓库。 （二）洗衣皂生产工艺流程图： 图6 洗衣皂工艺流程图 生产工艺详细说明如下： （1）拌料：皂粒、香精、颜料、软水及其他辅料投入到拌合机内搅拌形成均匀原料。 （2）精制：搅拌好的颜料放入精制机中挤压精制形成晶相均匀的原料。 （3）研磨：精制均匀的原料放入三辊研磨机中研磨形成晶相更加均匀的原料。 （4）出条、切块、晾皂：将研磨好的原料放入出条机内挤压出条形所需要的的皂条，再由切块机将皂条滚印切块生产所需要的的皂块，之后移至半成品暂存区进行自然晾干。 （5）包装、装箱、封箱：按照不同的包装规格及形式要求使用不同的包装机进行包装、装箱，最后封箱入库。 （三）洗衣粉生产工艺流程图： 电除尘器 脱硫塔 图6 洗衣粉工艺流程图 洗衣粉生产为连续生产，有8个工序：粉体原料输送工序、液体原料输送工序、固体前配工序、液体前配工序、制浆工序、粉体成型工序(高塔喷粉)、后配工序、包装工序。 1）原料输送工序 粉体原料纯碱、芒硝采用槽罐车运输进厂，直接以气流输送的方式打入固体原料输送工序配备的两个料仓，之后再采用气流输送的方式送入洗衣粉车间的高位料仓；4A沸石吨袋进厂后，通过电动葫芦提升、移动，在原料库内由人工拆包后，通过低位发送仓由压缩气将原料分批次送入洗衣粉车间内的沸石高位料仓中。沸石人工拆包，在投入低位发送罐时产生粉尘，粉尘经集气罩收集，通过布袋除尘器净化后由原料库车间一根15m高排气筒排入大气。除下的粉尘重新进入低位发送罐作为原料。 2）液体原料输送工序 液体原料如液碱、泡花碱、AOS、AES等由槽罐车进厂后，通过过滤器、卸料泵打入各自的储罐中，随后通过各自的输送泵将原料由储罐送至车间内的高位罐中。 3）粉体前配工序 由气力输送过来的纯碱、芒硝、4A沸石等原料进入高位料仓产生粉尘，各高位料仓共设置一套脉冲仓顶布袋除尘器，粉尘经袋式除尘器处理后经排气筒有组织排放，袋式除尘器除下的粉尘经灰斗收集后重新进入料仓作为原料使用。 4）液体前配工序 泡花碱及工艺水高位罐设置有蒸汽加热，其余高位罐均设置有热水伴热加热，用以提高配料升温速度。且各高位罐设高低位报警，自动控制输送泵的启停，以使高位罐一直处于有料状态。液料由高位罐自流至各计量罐，可提高计量精度，考虑物料特性，水/液碱/泡花碱共用一个计量罐，AES、AOS均设单独计量罐，AES与聚合物共用一个计量罐，各计量罐的容积选取与配料罐有关。计量罐设称重装置，各信号接入DCS系统，可在电脑上输入各配方的重量，通过自动控制计量罐前后的气动阀，使各液料按一定的配比、顺序进入配料罐。 5）制浆工序 各物料在配料罐中混合加热搅拌均匀后，进入老化罐，同时一些不合格粉经溶解罐加水溶解，溶解罐设称重装置并由DCS控制，将粗粉溶解后的料浆也以一定的比例连续掺入老化罐中主要化学反应为十二烷基苯磺酸和烧碱的中和反应，其他均为物理变化，料浆在老化罐中经过一段时间（30-40分钟）的中和反应后，经磁过滤器、自清洗过滤器过滤后，由低压泵将料浆以一定的压力输送给高压泵，最后进入干燥塔顶部喷枪雾化。主要工艺参数：料浆浓度：63-70%；料浆温度：60-75℃。 配料罐和块粉溶解罐由蒸汽直接通入物料加热，为防止蒸汽进入粉料入口设计采取风机抽风使得罐内保持微负压，产生的水蒸气和少量的粉料在风机作用下与空气混合降温后进入水喷淋洗涤器，粉尘被喷淋的水雾捕获后在离心力作用下除去。产生含有物料成分的喷淋洗涤器废水，进入回收水收集池后泵入配料罐用于配料。 6）粉体成型工序（高塔喷粉） 粉体成型工序热源由一台燃煤热风炉提供。料浆从喷粉塔中部和顶部通过各组喷嘴向下喷雾，同时300-350℃左右热风，从塔底向上，气液逆流在塔内进行传质传热，干燥物料后产生喷粉塔干燥尾气，主要污染物为粉尘、SO2、NOx。喷粉塔干燥尾气经旋风除尘器）+湿式除尘器的两极干湿联合除尘器处理后由一根34m高排气筒排入大气。其中被湿式除尘器喷淋下来的粉尘溶解于喷淋循环水中，为防止喷头堵塞，设计采取定量溢流的方式更新湿式风除尘器循环水箱中的喷淋循环水，溢流出来的除尘废水W3-2，排入回收水池用于配料不外排。 料浆经过干燥成型后落入塔底形成干燥成型的基粉，基粉由封闭式皮带机送入气提给料斗，经气提老化后，洗衣粉温度从65℃〜70℃迅速冷却到30℃〜50℃，使部分游离水形成稳定的结晶水，同时通过气提使粉料满足自上而下的流程需要。冷却后的基粉从沉降分离器底部经密闭分筛机筛分后进入基粉仓作缓冲贮存。成型洗衣粉经气提给料斗进入沉降分离器，沉降后还会产生含尘气体即气提风送尾气，经气提布袋除尘器净化后由位于洗衣粉大楼7楼的排气筒排入大气。 7）后配工序 洗衣粉中的一些组份如酶制剂、非离子表面活性剂、香精等不宜经受高温，因此在后配料工序中加入，为节省能耗和达到浓缩化的要求，粉体原料如芒硝、纯碱等也按一定的比例在后配料工序中加入。成型后的基粉进入基粉仓储存。基粉仓设置称重装置连入DCS控制系统。基粉仓下设置2个出口，其中一路基粉进入静态混合器与计量后的香精混合，进入下一段工序，另一路基粉、纯碱、酶、色粒、等按配方比例经过计量器计量，通过汇集皮带机汇集后进入后配混合器，同时非离子、香精等液体料按配方比例经过计量器计量后进入喷嘴雾化，被固体料吸收、混合后配料出来的粉进入下一段工序。 基粉从振动筛依靠重力进入基粉仓基粉仓内腾起粉尘，后配料经高位料仓依靠重力进入后配料仓内腾起粉尘。布袋除尘器除下的粉尘重新进入料仓作为原料。 8）包装工序 由后配混合器下来的洗衣粉进入成品粉暂存仓，通过成品粉车站送入小粉车中，静置约1-2个小时，粉尘沉降、人工抽查检测合格后进入成品仓，由半自动包装机，自动称量，称量规格可根据需要设定，人工放袋感应放料，检测电子台称复检重量，热合封口，检测封口质量，装箱、打包、码朵；或由全自动包装机包装后，再用小推车送至成品仓库。 主要污染工序 本项目营运期主要污染物、产污环节及防治措施详见下表。 表33 项目营运期产污环节一览表 污染因素; 产污环节; 污染物; 防治措施. 废气; 热风炉燃烧废气; 颗粒物、SO2、NOX; 一级旋风除尘器+脱硫塔+电除尘器+34m排气筒. 噪声; 输送泵、研磨机、真空泵、包装机、输送机等; 噪声; 基础减振、厂房隔声.

项目主要污染物产生及预计排放情况

| 内容 类型 | 排放源 （编号） | 污染物 名 称 | 处理前产生浓度及产生量（单位） | 排放浓度及排放量 （单位） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | 热风炉燃烧 | SO2 | 38.39mg/m3，0.02t/a | 1.8mg/m3，0.02t/a |
|  |  | NOX | 179.7mg/m3，0.0936t/a | 5.8mg/m3，0.0655t/a |
|  |  | 烟尘 | 23.03mg/m3，0.012t/a | 7.5mg/m3，0.0606t/a |
| 水 污 染 物 | / | / | / | / |
| 固 体 废 弃 物 | / | / | / | / |
| 噪 声 | 本项目噪声主要是输送泵、研磨机、真空泵、包装机、输送机等运行时产生的噪声，源强为70-85dB(A)，经基础减振、厂房隔声措施后，各个厂界处的噪声值可以满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准昼间65dB（A）、夜间55dB（A）的要求。 |  |  |  |
| 其 他 | 无 |  |  |  |
| 主要生态影响（不够时可附另页）： / |  |  |  |  |

环境影响分析

施工期环境影响分析: 本项目利用现有厂房生产，不存在施工期影响。

营运期环境影响分析： 本项目对环境的影响主要是在生产过程中产生的废气、噪声。现将该项目营运过程中对环境的影响分析如下： - 废气 本项目废气为热风炉天然气燃烧和轻质柴油燃烧废气，其主要污染物为SO2、NOX和烟尘。 1、天然气燃烧废气 本项目将燃煤热风炉改为燃气热风炉，以天然气为燃料，产生的热风直接导入喷粉干燥塔内与洗衣粉浆料直接接触使其迅速雾化干燥，天然气燃烧废气污染物为烟尘、SO2、NOX。本项目天然气使用量为1158万m3/年，天然气燃烧时间为24h/d、300d/a。参照《排污许可证申请与核发技术规范-锅炉行业》表5基准烟气量取值表，燃气锅炉烟气量产生系数计算公式如下： 其中，Qnet为低位发热量（MJ/m3），参照中石油气质分析报告取35.361MJ/m3； 经计算，烟气量产生系数为10.42万m3/万m3-原料，则本项目燃气热风炉烟气产生量为9982万m3/a（13864m3/h）。 根据《煤、天然气燃烧的污染物产生系数》一文中指出，每万m3天然气燃烧产生烟尘约为2.4kg；SO2、NOX产生量参照《第一次全国污染源普查工业污染源产排污系数手册第十分册》4430 工业锅炉（热力生产和供应行业）产排污系数表-常压工业锅炉排污系数，则天然气燃烧排污系数见下表。 表39 燃气热风炉排污系数（天然气） 燃气名称; 污染物指标; 单位; 产污系数. 天然气; 二氧化硫; kg/万m3-气; 0.02S. 氮氧化物; kg/万m3-气; 18.71. 烟尘; kg/万m3-气; 2.4. 注：二氧化硫的产排污系数是以含硫量（S）的形式表示的，是指燃气收到基硫分含量，单位为毫克/立方米，以质量百分数的形式表示。本项目S取200。. 现有项目燃煤热风炉使用的混煤燃烧产生的燃烧废气与喷粉干燥塔粉尘一起引入至一级旋风除尘器+脱硫塔+除尘塔处理后经过34m高排气筒排放。混煤燃烧产生的烟尘与喷粉干燥塔粉尘经处理后一起经排气筒排出，无法根据现有的检测数据计算出喷粉干燥塔粉尘的单独排放量。根据洛阳嘉清检测技术有限公司2020年8月17日对喷粉干燥塔排气筒出口的检测数据可知，烟气流量为70900~71400m3/h，颗粒物的排放浓度和排放速率为13.7~16.6mg/m3、0.873~0.985kg/h，年工作时间为24h/d、300d/a，故喷粉干燥塔颗粒物的实际排放量为7.092t/a。根据《第一次全国污染源普查工业污染源产排污系数手册第十分册》4430 工业锅炉（热力生产和供应行业）产排污系数表-常压工业锅炉，混煤的烟尘量产生系数为1.25Akg/吨原料（A为灰分，根据煤质分析报告，煤灰分为19.43%），现有项目混煤用量为1.5万吨/年，则烟尘产生量为300t/a，燃煤热风炉产生的热风经热风炉沉降室沉降掉约90%的烟尘后再引入喷粉干燥塔内使用，一级旋风除尘器+脱硫塔+除尘塔对颗粒物的处理效率约为90%，故无烟煤烟尘排放量为3.6465t/a，喷粉干燥塔粉尘排放量为3.4445t/a，产生量约为34.445t/a，产生速率为4.784kg/h。 本次改建项目将燃煤热风炉改为燃气热风炉后保留原有的风机和一级旋风除尘器、脱硫塔，将除尘塔更换为电除尘器，同时燃气热风炉配备低氮燃烧器，故本项目燃气热风炉经低氮燃烧器燃烧产生的天然气燃烧废气与喷粉干燥塔粉尘一起引入至一级旋风除尘器+脱硫塔+电除尘器处理后经过34m高排气筒排放。本次评价取风机风量为70000 m3/h进行计算，低氮燃烧技术可降低NOX产生量约30%，一级旋风除尘器+脱硫塔+电除尘器对颗粒物的处理效率约为95%，则本次改建项目喷粉干燥塔废气产排情况如下： 表40 本项目喷粉干燥塔废气污染物产排情况一览表 排放源; 污染因子; 产生情况; 处理措施; 排放情况. 产生量 （t/a）; 速率（kg/h）; 烟气量; 浓度（mg/m3）; 排放量 （t/a）; 速率（kg/h）; 风量; 浓度（mg/m3）. 喷粉干燥塔; 粉尘; 70000 m3/h. 燃气热风炉天然气燃烧; 烟尘; 13864 m3/h. SO2. NOX. 由上表可知，颗粒物排放浓度可以满足《新乡市生态环境局关于进一步规范工业企业颗粒物排放限值的通知》中其他涉气工业企业颗粒物有组织排放口10mg/m3的限值要求，排放速率能够满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）二级（15m高排气筒）颗粒物排放速率3.5kg/h的限值要求，SO2、NOX排放浓度能够满足河南省地方标准《工业炉窑大气污染物排放标准》（DB41/1066-2020）表1常规大气污染物排放浓度-二氧化硫200mg/m3、氮氧化物300mg/m3的限值要求。 2、轻质柴油燃烧废气 现有项目设置有1台备用的重油热风炉，若燃煤热风炉出现故障或重污染天气条件下需要进行管控时使用重油热风炉为喷粉干燥塔提供热风，本次改建项目拟将重油热风炉的燃料改为轻质柴油，轻质柴油燃烧产生废气，主要污染物为烟尘、SO2、NOX。本项轻质柴油使用量为375t/a，燃烧时间为500h/a，参照《第一次全国污染源普查工业污染源产排污系数手册第十分册》4430 工业锅炉（热力生产和供应行业）产排污系数表-燃油工业锅炉，则轻质柴油燃烧排污系数见下表。 表39 柴油热风炉排污系数 燃料名称; 污染物指标; 单位; 产污系数. 轻质柴油; 烟气量; Nm3/吨-原料; 17804.03. 二氧化硫; kg/吨-原料; 19S. 氮氧化物; kg/吨-原料; 3.67. 烟尘; kg/吨-原料; 0.26. 注：二氧化硫的产排污系数是以含硫量（S%）的形式表示的，是指燃油收到基硫分含量，以质量百分数的形式表示。本项目S取200。. 备用的轻质柴油热风炉使用的轻质柴油燃烧产生的燃烧废气与喷粉干燥塔粉尘一起引入至一级旋风除尘器+脱硫塔+电除尘器处理后经过34m高排气筒排放。本次评价取风机风量为70000 m3/h进行计算，一级旋风除尘器+脱硫塔+电除尘器对颗粒物的处理效率约为95%，则采用备用的轻质柴油热风炉时喷粉干燥塔废气产排情况如下： 表40 采用备用的轻质柴油热风炉时喷粉干燥塔废气污染物产排情况一览表 排放源; 污染因子; 产生情况; 处理措施; 排放情况. 产生量 （t/a）; 速率（kg/h）; 烟气量; 浓度（mg/m3）; 排放量 （t/a）; 速率（kg/h）; 风量; 浓度（mg/m3）. 喷粉干燥塔; 粉尘; 70000 m3/h. 轻质 柴油燃烧; 烟尘; m3/h. SO2. NOX. 3、以新带老削减量 前配料高位料仓产生的颗粒物经袋式除尘器处理后在车间外无组织排放，评价要求在袋式除尘器后加装排气筒，使该部分废气由无组织排放变为有组织排放。 4、废气污染物排放量核算 4.1有组织排放量核算 表41 大气污染物有组织排放量核算表 序号; 排放口编号; 污染物; 核算排放浓度/ （mg/m3）; 核算排放速率/ （kg/h）; 核算年排放量/ （t/a）. 1; 喷粉干燥塔废气排气筒（燃气热风炉）; 颗粒物; 0.28; 0.0193; 0.1389. 2; SO2; 2.76; 0.193; 1.3896. 3; NOX; 30.1; 2.1064; 15.1663. 4; 喷粉干燥塔废气排气筒（轻质柴油热风炉）; 颗粒物; 0.14; 0.0098; 0.0049. 5; SO2; 12.2; 0.855; 0.4275. 6; NOX; 39.3; 2.7525; 1.3763. 4.2项目大气污染物年排放量核算 表42 大气污染物年排放量核算表 序号; 污染物; 年排放量/（t/a）. 1; 颗粒物; 0.1438. 2; SO2; 1.8171. 3; NOX; 16.5426. 5、大气环境影响预测 a、气象资料 （1）资料来源 地面气象资料采用新乡气象观测站的观测结果，新乡气象观测站（53986）为国家基本站，位于新乡市郊区东牧村，地理坐标为北纬35°19′0.12″，东经113°52′59.88″，海拔高度73.2m。新乡气象观测站位于本项目的西北方向距离约12.8km，两地地理特征相近，根据导则的要求使用该气象站的资料是可行的。 （2）气象特征 区域气候类型属暖温带大陆性季风气候，春季干旱多风沙，夏季炎热雨量大，秋季凉爽时令短，冬季寒冷少雨雪，气温的四季变化具有典型的大陆性气候特征，即冬冷夏热。总的来说，区域气候主要受北半球大气环流制约，重要的气候特征是一年四季分明。 （3）多年气象要素统计结果 根据新乡市气象观测站1998～2017近20年地面观测资料，经统计分析得出以下结果。 新乡气象站气象资料整编表如下表所示： 表43 新乡气象站常规气象项目统计（1998-2017） 统计项目; 统计值; 极值出现时间; 极值. 多年平均气温（℃）; 15.2; /; /. 累年极端最高气温（℃）; 38.3; 2009-06-25; 40.9. 累年极端最低气温（℃）; -9.4; 2016-01-24; -13.1. 多年平均气压（hPa）; 1008.0; /; /. 多年平均水汽压（hPa）; 13.0; /; /. 多年平均相对湿度(%); 63.9; /; /. 多年平均降雨量(mm); 575.7; 2016-07-09; 414.0. 灾害天气 统计; 多年平均沙暴日数(d); 0.3; /; /. 多年平均雷暴日数(d); 21.6; /; /. 多年平均冰雹日数(d); 0.3; /; /. 多年平均大风日数(d); 3.9; /; /. 多年实测极大风速（m/s）、相应风向; 8.1; 2002-06-01; 23.8N. 多年平均风速（m/s）; 2.1; /; /. 多年主导风向、风向频率(%); ENE17.0; /; /. 多年静风频率(风速<0.2m/s)(%); 11.8; /; /. b、预测因子 - 据工程分析内容，本项目排放废气污染物为颗粒物、SO2、NOX，确定本次环境空气影响预测因子为PM10、SO2、NO2。 c、评价标准 表44 评价因子和评价标准表 评价因子; 标准值; 标准来源. PM10; 0.45mg/m3（24小时平均值的3倍）; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）表1. SO2; 0.5mg/m3（1小时平均值）. NO2; 0.2mg/m3（1小时平均值）. d、污染源排放参数 本项目燃气热风炉和轻质柴油热风炉不同时使用，评价仅以使用燃气热风炉时的污染物排放情况进行预测。 表45 点源污染源参数表 点源 名称; 污染物; X 坐标; Y 坐标; 排气筒底部海拔高度; 排气筒高度; 排气筒内径; 烟气出口速度; 烟气出口温度; 年排放小时数; 源强. 单位; /; m; m; m; m; m; m/s; k; h; kg/h. 喷粉干燥塔废气排气筒; PM10; -55; -28; 79; 34; 1.2; 14.7; 303; 7200; 0.0193. SO2; -55; -28; 79; 34; 1.2; 14.7; 303; 7200; 0.193. NO2; -55; -28; 79; 34; 1.2; 14.7; 303; 7200; 2.1064. e、评价方法 采用《环境影响评价技术导则大气环境》(HJ2.2-2018)推荐的估算模式AERSCREEN计算工程主要污染源污染物的最大落地浓度及其出现距离，估算模型参数见下表。 表46 估算模型参数表 参数; 取值. 城市/农村选项; 城市/农村; 农村. 人口数（城市选项时）; /. 最高环境温度/℃; 40.9. 最低环境温度/℃; -13.1. 土地利用类型; 农作地. 区域湿度条件; 中等湿度. 是否考虑地形; 考虑地形; 否. 是否考虑岸线熏烟; 考虑岸线熏烟; 否. 岸线距离/km; /. 岸线方向/ º; /. f、预测模式 采用估算模式计算污染物的最大地面浓度及其占标率Pi。计算公式采用： Pi＝Ci/Coi×100％ 式中： Pi－第i个污染物的最大地面浓度占标率，％； Ci－估算模式计算出的第i个污染物的最大地面浓度，mg/m3； Coi－第i个污染物的环境空气质量标准，mg/m3； g、预测结果 表47 估算结果表（污染物i） 点源名称; 污染物; 距源中心下风向距离（m）; 最大地面浓度（mg/m3）; 最大落地浓度占标率（％）; 标准 （mg/m3）. 喷粉干燥塔废气排气筒; PM10; 184; 0.06626; 0.39; 0.45. SO2; 184; 0.016; 1.32; 0.50. NO2; 184; 0.0823; 9.61; 0.20. 根据上表可知，本项目有组织废气排放中污染因子最大地面浓度占标率Pmax=9.61%，1%＜Pmax=9.61%＜10%，根据《环境影响评价技术导则 大气环境》HJ2.2-2018第5.3.2条规定，确定本项目的大气环境评价等级为二级。 - 根据《环境影响评价技术导则 大气环境》HJ2.2-2018第5.4.2条规定，本次评价的大气环境影响评价范围为边长取5km。 8、大气环境防护距离 根据《环境影响评价技术导则 大气环境》HJ2.2-2018第8.1.2和8.1.3条规定，二级、三级评价项目不进行进一步预测与评价，不需要设置大气环境防护距离。 二、废水 本项目需要员工20人，不新增，全部从现有工程内调剂，不新增生活污水排放量，现有工程生活污水和生产废水一起引入污水处理站处理后经市政管网排入小店污水处理厂进一步处理。 三、噪声 本项目高噪声设备主要为输送泵、研磨机、真空泵、包装机、输送机等，噪声源强约为70-85dB（A），经基础减振、厂房隔声后，本项目主要噪声源的设备源强及治理情况见下表。 表49 项目主要噪声源强及治理效果一览表 序号; 设备名称; 设备源强dB(A); 治理措施; 治理后源强dB(A); 数量 （台）; 设备源强叠加值dB(A). 液洗厂. 1; 自立袋灌装机; 75; 基础减振、厂房隔声; 50; 6; 57.8. 2; 凝珠包装机; 76; 51; 3; 55.8. 3; 洗衣液纸箱成型机; 72; 47; 3; 51.8. 4; 洗衣液装箱机; 74; 49; 3; 53.8. 5; 锁盖机; 70; 45; 4; 51. 6; 自动膜收缩机; 70; 45; 1; 45. 7; 半自动灌装机; 75; 50; 2; 53. 8; 套袋机; 76; 51; 1; 51. 9; 热缩膜机; 70; 45; 1; 45. 10; 单口灌装机; 75; 50; 1; 50. 11; 封口机; 77; 52; 1; 52. 12; 打包机; 79; 54; 1; 54. 13; 精制机; 74; 49; 4; 55. 14; 三辊研磨机; 73; 48; 2; 51. 15; 皮带输送机（斜）; 80; 55; 1; 55. 16; 精制出条机; 78; 53; 2; 56. 17; 单刀切块机; 82; 57; 3; 61.8. 18; 联体皂包装机; 83; 58; 3; 62.8. 19; 封箱机; 72; 47; 2; 50. 20; 打料泵; 85; 60; 15; 71.8. 合洗厂. 21; 洗涤抽风机; 75; 基础减振、厂房隔声; 50; 1; 50. 22; 工艺水泵; 82; 57; 2; 60. 23; 卷扬机; 72; 47; 1; 47. 24; 尾气细粉回气提风机; 76; 51; 1; 51. 25; 冲洗水泵; 83; 58; 2; 61. 26; 脱硫循环泵; 85; 60; 4; 66. 27; 粉头破碎机; 80; 55; 1; 55. 28; 片状MES破碎机; 78; 53; 3; 57.8. 29; 非离子泵; 81; 56; 7; 64.5. 30; 香精打料泵; 84; 59; 1; 59. 31; 吨袋粉体定量包装机; 76; 51; 1; 51. 32; 小袋装洗衣粉自动包装机; 77; 52; 1; 52. 因本项目同类设备分布较为集中且尺寸相对设备距厂界距离较小，因此本次评价预测时将本项目同类设备近似作为一个点声源进行预测。在声源传播过程中，噪声受到厂房的吸收和屏蔽，经过距离衰减和空气吸收后，到达受声点。其预测模式如下： LA(r)=LA(r0)-20×Lg(r/r0) 式中：LA(r)—预测点声压级，dB(A)； LA(r0)—噪声源声压级，dB(A)； r—预测点离噪声源的距离，m； 在同一受声点接受来自多个点声源的声能，可通过叠加得出该受声点的声压级。噪声叠加公式如下： 式中：L—总声压级，dB(A)； n—噪声源数。 根据本工程噪声源的分布，对项目四周厂界噪声排放量进行叠加计算，厂界噪声的贡献值计算结果见下表。 表22 噪声预测结果一览表 预测点; 东厂界; 南厂界; 西厂界; 北厂界; 标准值dB(A). 预测点距厂界距离（m）; 50; 80; 15; 100; 昼间65dB(A)、夜间55 dB（A）. 贡献值dB(A); 52.6; 53.1; 58.8; 42.1. 现状值; 昼间; 53.4; 50.5; 52.5; 52.7. 预测值; 昼间; 53.5.; 55.2; 60.1; 52.8. 项目生产期间高噪声设备经减振、隔音和距离衰减并与现状值叠加后，项目厂区四周噪声预测值满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类昼间65dB（A）、夜间55 dB（A）的标准，对四周环境影响较小。 四、固废 本项目不新增固废种类及排放量。 五、环境风险 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018），环境风险评价应以突发性事故导致的危险物质环境急性损害防控为目标，对建设项目的环境风险进行分析、预测和评估，提出环境风险预防、控制、减缓措施，明确环境风险监控及应急建议要求，为建设项目环境风险防控提供科学依据。 5.1评价依据 5.1.1风险调查 根据项目工程分析，项目原辅材料中的风险物质主要为轻质柴油。项目风险物质年用量和最大库存量见下表。 表54 风险物质年用量和最大库存量 序号; 物质名称; 项目总用量（t/a）; 盛装方式; 厂区最大储存量（t）. 1; 轻质柴油; 375; 储罐，50m3; 50. 5.1.2风险潜势初判 经查阅《企业突发环境事件风险分级方法》（HJ 941-2018）附录A，风险物质临界量详见下表： 表55 项目涉及危险化学品物质及临界量标准 序号; 危险物质名称; CAS号; 最大存在总量qn（t）; 临界量Qn（t）; 该种危险物质Q值. 1; 轻质柴油; /; 50; 2500; 0.02. 3; 合计; 0.02. 根据上表数据及《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录C计算得出，本项目物质总量与临界量比值：Q=0.02<1，因此本项目环境风险潜势为Ⅰ。 5.1.3评判等级 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018），风险评价工作级别划分见下表。 表56 评价级别划分一览表 环境风险潜势; Ⅳ、Ⅳ+; Ⅲ; Ⅱ; Ⅰ. 评价工作等级; 一; 二; 三; 简单分析. 本项目环境风险潜势为Ⅰ，按照要求开展简单分析即可。 5.2环境保护目标概况 表30 环境保护目标概况 保护类别; 敏感点名称; 相对坐标; 保护对象; 保护内容; 方向; 距离(m); 保护级别. X; Y. 声环境、大气环境; 新乡市公安局纬五路分局; 313; -170; 新乡市公安局纬五路分局; 办公人员; 东; 40; 《声环境质量标准》(GB3096-2008）1类标准 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级. 公租房; -423; 356; 公租房; 居民; 西北; 190. 格林小镇; -126; 407; 格林小镇; 居民; 北; 230. 新乡市经济技术开发区税务局; -775; -24; 新乡市经济技术开发区税务局; 办公人员; 西南; 350. 冯堤社区; -775; -269; 冯堤社区; 居民; 西南; 420. 樊李社区; -542; 574; 樊李社区; 居民; 西北; 480. 河南师范大学新联学院; -253; 605; 河南师范大学新联学院; 学生及教职工; 东北; 500. 孟电观澜壹号小区; -441; 617; 孟电观澜壹号小区; 居民; 西北; 510. 张兴庄社区; -977; -285; 张兴庄社区; 居民; 西南; 590. 润华美丽谷小区; -866; 633; 润华美丽谷小区; 居民; 西北; 730. 河南检察官学院新乡分院; -1179; 225; 河南检察官学院新乡分院; 学生及教职工; 西北; 800. 建业春天里小区; -1092; 625; 建业春天里小区; 居民; 西北; 910. 张兴庄村; -823; -190; 张兴庄村; 居民; 西南; 440; 《声环境质量标准》(GB3096-2008）2类标准 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级. 北张兴庄村; 1025; 609; 北张兴庄村; 居民; 东北; 980. 饮用水水源地; 新乡县古固寨镇水源保护区; 西南; 6700; 乡镇地下水饮用水源保护区一级保护区. 地表水; 大沙河; 西北; 420; 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅳ类标准. 5.3环境风险识别 5.3.1物质危险性识别 项目原辅材料物化性质、毒性及危险特性见下表。 表58 主要理化性质及毒理性质表 序号; 名称; 理化性质; 毒性; 危险特性. 1. 5.3.2可能影响环境的途径 经查阅相关资料，本项目可能影响环境的途径为： 轻质柴油在使用、储存、运输过程中的排放和泄露会遇明火等激发能源发生意外燃烧从而引发火灾事故，导致引起伴生/次生大气污染物排放，可能引起短时超过大气环境质量超标的状况，造成区域大气环境污染。 5.4环境风险分析 本项目主要事故类型为轻质柴油在使用、储存、运输过程中的排放和泄露会遇明火等激发能源发生意外燃烧从而引发火灾事故。轻质柴油燃烧时会释放出大量的一氧化碳和二氧化碳，气体物质随气流向四周扩散，可能引起短时超过大气环境质量超标的状况，对人员及周边环境造成影响。 5.5环境风险防范措施及应急要求 5.5.1风险防范措施 ①加强防范意识，严格遵守操作规章制度； ②原料入库时应检查是否有泄漏现象，在贮存期定期检查，发现泄漏，及时处理； ③严格按照防火规范布置平面图，天然气储罐区内的电器设备按防爆等级选用，同时罐区内所有设备、管线应做防雷、防静电接地措施； ④配备消防器材及防护装备，应满足消防规范的要求。 5.5.2火灾事故应急措施 ①泄漏后采取防火措施，禁止一切明火靠近； ②各建构筑物均按火灾危险等级要求进行设计，部分钢结构作防火处理； ③在天然气储罐、乙炔钢瓶存放区配置水喷雾灭火系统及干粉灭火器，用于扑灭初期火灾及小型火灾。 5.5.3泄露应急处理措施 泄露应急处理：迅速撤离泄漏污染区人员至上风处，并进行隔离，严格限制出入。切断火源。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿消防防护服。尽可能切断泄漏源。合理通风，加速扩散。喷雾状水稀释、溶解。构筑围堤或挖坑收容产生的大量废水。如有可能，将漏出气用排风机送至空旷地方或装设适当喷头烧掉。漏气容器要妥善处理，修复、检验后再用。 5.6风险评估结论 本项目所用轻质柴油发生泄漏遇明火等激发能源会发生火灾爆炸事故，通过有效的防范、应急措施，本项目能有效的防止火灾等事故的发生。一旦发生事故，依靠各项风险防范措施和事故应急预案可及时控制事故，防止事故的蔓延。 综上，建设单位在认真落实环境风险评价提出的各项风险防范措施及应急预案的基础上，本项目的环境风险可防控。 5.7建设项目环境风险简单分析内容表 表59 项目环境风险简单分析内容表 建设项目名称; 新乡立白实业有限公司年产39.5万吨液洗类、3万吨洗衣皂和15万吨洗衣粉改建项目. 建设地点; （河南）省; 新乡（市）; （/）区; （/）县; 新乡工业产业集聚区（含新乡经济技术开发区）新长北线8号. 地理坐标; 经度; 114.064629; 纬度; 35.288367. 主要危险物质及分布; 项目原辅材料中的风险物质主要为轻质柴油，存放于油炉区的柴油储罐。. 环境影响途径及危害后果; 本项目轻质柴油在使用、储存、运输过程中的排放和泄露会遇明火等激发能源发生意外燃烧从而引发火灾事故，导致引起伴生/次生大气污染物排放，可能引起短时超过大气环境质量超标的状况，造成区域大气环境污染。. 风险防范措施要求; 配备自给正压式呼吸器、防毒面具、防护眼镜、防护服、防护手套、灭火器、消防沙等个人防护装备、消防器材，天然气罐车区及乙炔钢瓶储存区设置可燃气体检测、检漏和报警装置，按照有关规范进行消防设计。. 填表说明（列出项目相关信息及评价说明）： 新乡立白实业有限公司年产39.5万吨液洗类、3万吨洗衣皂和15万吨洗衣粉改建项目环境风险主要为轻质柴油在使用、储存、运输过程中的排放和泄露会遇明火等激发能源发生意外燃烧从而引发火灾事故，导致引起伴生/次生大气污染物排放，可能引起短时超过大气环境质量超标的状况，造成区域大气环境污染。本次评价根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018）的相关要求，对本项目进行了风险评价，企业在采取合理的风险防范措施后，风险可防控。. 六、土壤 本项目为C2681肥皂及洗涤剂制造，根据《环境影响评价技术导则-土壤环境（试行）（HJ 964-2018）》附录A，单纯混合和分装土壤环境影响评价项目类别为Ⅳ类；根据《环境影响评价技术导则-土壤环境（试行）（HJ 964-2018）》4.2.2，Ⅳ类建设项目可不开展土壤环境影响评价。本项目土壤环境影响评价项目类别为Ⅳ类，因此按要求可不开展土壤环境影响评价。 七、地下水 本项目属于化学原料和化学制品制造业，根据《环境影响评价技术导则-地下水环境（HJ 610-2016）》附录A，本项目属于L石油、化工-86日用化学品制造，地下水环境影响评价项目类别均为Ⅳ类；根据《环境影响评价技术导则-地下水环境（HJ 610-2016）》4.1一般性原则：Ⅳ类建设项目不开展地下水环境影响评价。本项目地下水环境影响评价项目类别为Ⅳ类，因此按要求可不开展地下水环境影响评价。 八、自动监控要求 根据《新乡市生态环境局关于安装工业企业视频监控系统的通知》，2020年10月底前，新乡市辖区内工业企业要完成主要污染物排放口、监测取样处等重点部位视频监控设施建设，并与市局联网共享，视频监控数据保存三个月，评价提出本项目建成后需要在废气排气筒排放口处及监测取样处安装视频监控并与市局联网共享。 根据《新乡市生态环境局关于部署安装工业企业用电量监控系统的通知》（新环[2019]154号）要求，在项目的总用电控制位置、主要生产设施和污染治理设施必须安装用电量监控系统终端，企业已在总用电处安装用电监控设施，因此评价提出本项目生产设施和废气处理设施处安装用电监控设施，并与环保部门联网。 九、环境管理及监测计划 （1）环境管理 为做好环境管理工作，公司应建立环境管理体系，将环境管理工作自上而下的贯穿到公司的生产管理中，现就建立环境管理体系提出如下建议： a、公司的环境管理工作实行公司主要负责人负责制，以便在制定环保方针、制度、规划，协调人力、物力和财力等方面，将环境管理和生产管理结合起来。 b、建立环境管理机构，配备环保管理人员1名，具体制定环境管理方案并实施运行；负责与政府环保主管部门的联系与协调工作。 c、建立环保档案，有利于上级环保部门及公司管理层了解公司环保情况，给出相应建议。 d、建立危废台账管理制度和环境信息公开制度。 （2）环境管理工作计划 a、严格执行各项生产及环境管理制度，保证生产的正常进行； b、设立环保设施运行卡，对环保设施定期进行检查、维护，做到勤查、勤记、勤养护； c、按照监测计划定期委托第三方机构对污染源进行监测，对不达标环保设施立即进行寻找原因及时处理； d、不断加强技术培训，组织企业内部之间技术交流，提高业务水平，保持企业内部职工素质稳定； e、重视群众监督作用，提高企业职工环境意识，鼓励职工及外部人员对生产状况提出意见，并通过积极吸收宝贵意见，提高企业环境管理水平； f、积极配合环保部门的检查。 （3）自行监测计划 a、监测方案 根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ 819-2017）的规定，评价提出项目在生产运行阶段的污染源监测计划，具体监测计划见下表。 表61 污染源监测计划表 监控类别; 监测指标; 监测点位; 监测频次; 执行排放标准. 废气; 颗粒物、SO2、NOX浓度、速率、废气量; 排气筒P1; 1次/半年; 《新乡市生态环境局关于进一步规范工业企业颗粒物排放限值的通知》颗粒物10mg/m3、《工业炉窑大气污染物排放标准》（DB41/1066-2020）表1常规大气污染物-其他炉窑SO2200mg/m3、NOX300mg/m3. 噪声; 等效A声级; 四周厂界外1m处; 每季1次，每次2天，昼夜各检测1次; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类昼间65dB(A)、夜间55dB（A）. b、监测点位管理 ①排污单位应建立监测点位档案，包括监测点位的管理记录，包括对标志牌的标志是否清晰完成，监测平台，监测孔等是否正常使用，排气筒有无漏风、破损现象等方面的检查记录。 ②监测点位的有关建筑物及相关设施属环境保护设施的组成部分，排污单位应制定相应的管理办法和规章制度，选派人员对监测点位进行管理，并保存相关管理记录，配合监测人员开展监测工作。 ③监测点位信息变化时，排污单位应及时更换标志牌相应内容。 （4）排污口规范化设置 各污染源排放口设置专项图标，执行《环境图形标准排污口（源）》（GB15563.1-1995）、《环境保护图形标志—固体废物贮存（处置）场》（GB15562.2-1995）的相关要求。根据规定要求各排污口（源）提示标志形状采用正方形边框，背景颜色采用绿色，图形颜色采用白色。标志牌应设在与之功能相应的醒目处，并保持清晰、完整。具体标志牌示意详见下图。 图7 环境保护图形 十、总量替代说明 根据新乡市生态环境局关于转发《河南省生态环境厅关于印发建设项目主要污染物排放总量指标管理工作内部规程的通知》的通知和《新乡市建设项目新增总量指标替代管理指导意见（试行）》的要求，对新增重点污染物（化学需氧量、氨氮、二氧化硫、氮氧化物、挥发性有机物，重金属铅、铬、镉、汞、砷10类）排放量的项目，需要进行总量审核。本项目涉及到的污染物排放为COD、NH3-N、颗粒物、二氧化硫、氮氧化物。 本项目污染物排放量为颗粒物0.1438t/a、SO21.8171t/a、NOX16.5426t/a，以新带老削减量为颗粒物3.6135t/a、SO264.2t/a、NOX33.2t/a，全厂新增污染物排放量为颗粒物-3.4697t/a、SO262.3829t/a、NOX16.6574t/a，本项目完成后全厂污染物排放量为COD26.32t/a、NH3-N4.387t/a、颗粒物55.8803t/a、SO21.8171t/a、NOX16.5426t/a、VOCs0t/a。 十一、全厂污染物排放情况 项目建成后全厂污染物排放情况见下表。 表87 全厂污染物排放情况一览表 单位：t/a 污染物; 现有工程; 本工程; 总体工程. 允许排放量; 实际排放量; 预测排放量; 以新带老削减量; 预测排放总量; 全厂排放增减量. 废水; 水量 (万吨/a); 6.81; 6.81; 0; 6.81; 0. COD; 26.32; 26.32; 0; 26.32; 0. NH3-N; 4.387; 4.387; 0; 4.387; 0. TP; 0.1775; 0.1775; 0; 0.1775; 0. TN; 1.0215; 1.0215; 0; 1.0215; 0. 废气; 颗粒物; 59.35; 7.092; 0.1438; 3.6135; 55.8803; -3.4697. SO2; 64.2; 0.7711; 1.8171; 64.2; 1.8171; -62.3829. NOX; 33.2; 27.216; 16.5426; 33.2; 16.5426; -16.6574. 十二、选址合理性分析 1、符合规划性 本项目位于新乡工业产业集聚区（含新乡经济技术开发区）新长北线8号，利用厂区内现有厂房进行生产，根据《新乡工业产业集聚区空间发展规划》（2012~2020），项目所占用地为工业用地（详见附图），符合集聚区规划要求。 2、本项目不在饮用水源保护区范围内 经现场勘查，距离本项目建设所在地的最近的地下水源地为新乡县古固寨镇水源保护区，经过现场勘察，本项目均不在其保护区范围内，不会对其产生影响。 3、污染物排放达标，处置措施可行 本项目废水和噪声污染物在采取评价要求和建议的防治措施后，各污染物均能实现达标排放或综合利用，对区域环境影响可以接受。 综上所述，本项目选址可行。 十三、环保治理措施及环保投资 本项目总投资为1000万元，环保投资为50万元，环保投资占总投资的5%。环保投资详见下表。 表62 项目环保设施投资一览表 序号; 污染 因素; 产污环节; 污染物; 污染治理措施; 投资估算 （万元）. 1; 废气; 热风炉燃烧; SO2、NOX、烟尘; 一级旋风除尘器+脱硫塔+电除尘器（新建）+34m排气筒; 25. 2; 噪声; 输送泵、研磨机、真空泵、包装机、输送机等; 噪声; 设备减振、厂房隔声; 10. 3; 风险; 个人防护装备、消防器材若干、可燃气体报警仪; 10. 4; 管理; 生产区、废气处理设施处和厂区大门口安装视频监控; 5. 总用电处、生产设施和废气处理设施处安装用电监控设施. 5; 合计; 50. 表63 本项目环保设施竣工验收一览表 序号; 污染 因素; 产污环节; 污染物; 污染治理措施; 执行标准. 1; 废气; 热风炉燃烧; SO2、NOX、烟尘; 一级旋风除尘器（依托现有，1套，4台）+脱硫塔（依托现有，1套）+电除尘器（新建，1套）+34m排气筒（依托现有，1根）; 《新乡市生态环境局关于进一步规范工业企业颗粒物排放限值的通知》、《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级、《工业炉窑大气污染物排放标准》（DB41/1066-2020）表1常规大气污染物-其他炉窑. 2; 噪声; 输送泵、研磨机、真空泵、包装机、输送机等; 噪声; 设备减振、厂房隔声; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类. 3; 风险; 个人防护装备、消防器材若干、可燃气体报警仪; /. 4; 管理; 用电监控（总用电控制位置、主要生产设施和废气治理设施处）（各1套）; 《新乡市生态环境局关于部署安装工业企业用电量监控系统的通知》（新环[2019]154号）. 按照要求在废气排气筒排放口、监测取样处安装视频监控（各1套）; 《新乡市生态环境局关于安装工业企业视频监控系统的通知》.

建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内容 类型 | 排放源 （编号） | 污染物 名称 | 防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | 热风炉燃烧废气 | 颗粒物、SO2、NOX | 一级旋风除尘器+脱硫塔+电除尘器+34m排气筒 | 达标 |
| 水 污 染 物 | / | / | / | / |
| 固 体 废 物 | / | / | / | / |
| 噪 声 | 项目高噪声设备主要为输送泵、研磨机、真空泵、包装机、输送机等，源强约为70~85dB（A），经基础减振、厂房隔声后，项目厂界噪声值均满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类昼间65dB(A)、夜间55dB（A）的要求 |  |  |  |
| 其 他 | 无 |  |  |  |
| 生态保护措施及预期效果： / |  |  |  |  |

结论与建议

| 一、结论： 1、项目符合国家产业政策要求 对比《产业结构调整指导目录（2019年本）》，本项目生产规模、生产设备、生产工艺均不属于“鼓励类”、“限制类”或“淘汰类”，为“允许类”，符合国家产业政策要求。本项目已通过新乡经济技术开发区管理委员会经济发展和统计局备案，项目代码：2020-410772-26-03-110853（详见附件）。 2、工程选址可行 本项目位于新乡工业产业集聚区（含新乡经济技术开发区）新长北线8号，利用厂区内现有厂房进行生产，根据《新乡工业产业集聚区空间发展规划》（2012~2020），项目所占用地为工业用地（详见附图），符合集聚区规划要求。 3、该项目营运过程中各项污染物经治理后能够达标排放，不会对周围环境产生大的影响 1）废气 本项目废气为燃气热风炉天然气燃烧产生的废气和柴油热风炉轻质柴油燃烧产生的废气，与喷粉干燥塔粉尘一起引入至一级旋风除尘器+脱硫塔+电除尘器处理后经过34m高排气筒排放，颗粒物排放浓度可以满足《新乡市生态环境局关于进一步规范工业企业颗粒物排放限值的通知》中其他涉气工业企业颗粒物有组织排放口10mg/m3的限值要求，排放速率能够满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）二级（15m高排气筒）颗粒物排放速率3.5kg/h的限值要求，SO2、NOX排放浓度能够满足河南省地方标准《工业炉窑大气污染物排放标准》（DB41/1066-2020）表1常规大气污染物排放浓度-二氧化硫200mg/m3、氮氧化物300mg/m3的限值要求。 2）废水 本项目不新增外排废水，现有项目生活污水和生产废水一起引入污水处理站处理后经市政管网排入小店污水处理厂进一步处理。 3）噪声 本项目噪声主要为输送泵、研磨机、真空泵、包装机、输送机等产生的设备噪声，源强约为70~85dB（A），经基础减振、厂房隔声后，项目厂界噪声能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类昼间65dB(A)、夜间55dB（A）标准的排放要求。 4、总量控制指标 根据新乡市生态环境局关于转发《河南省生态环境厅关于印发建设项目主要污染物排放总量指标管理工作内部规程的通知》的通知和《新乡市建设项目新增总量指标替代管理指导意见（试行）》的要求，对新增重点污染物（化学需氧量、氨氮、二氧化硫、氮氧化物、挥发性有机物，重金属铅、铬、镉、汞、砷10类）排放量的项目，需要进行总量审核。本项目涉及到的污染物排放为颗粒物、二氧化硫、氮氧化物。 本项目污染物排放量为颗粒物0.1438t/a、SO21.8171t/a、NOX16.5426t/a，以新带老削减量为颗粒物3.6135t/a、SO264.2t/a、NOX33.2t/a，全厂新增污染物排放量为颗粒物-3.4697t/a、SO262.3829t/a、NOX16.6574t/a，本项目完成后全厂污染物排放量为COD26.32t/a、NH3-N4.387t/a、颗粒物55.8803t/a、SO21.8171t/a、NOX16.5426t/a、VOCs0t/a。 5、自动监控要求 根据《新乡市生态环境局关于安装工业企业视频监控系统的通知》，2020年10月底前，新乡市辖区内工业企业要完成主要污染物排放口、监测取样处等重点部位视频监控设施建设，并与市局联网共享，视频监控数据保存三个月，评价提出本项目建成后需要在废气排气筒排放口处及监测取样处安装视频监控并与市局联网共享。 根据《新乡市生态环境局关于部署安装工业企业用电量监控系统的通知》（新环[2019]154号）要求，在项目的总用电控制位置、主要生产设施和污染治理设施必须安装用电量监控系统终端，企业已在总用电处安装用电监控设施，因此评价提出本项目生产设施和废气处理设施处安装用电监控设施，并与环保部门联网。 6、环保投资 本项目总投资为1000万元，其中环保投资50万元，占总投资的5%。 二、建议 1、建设单位应严格执行“三同时制度”，并确保环保资金落实到位； 2、本次环评提出的污染治理措施，建设单位应严格执行，确保污染物达标排放； 3、加强对各种污染防治设施的运行管理，定期维护检修，确保其正常稳定运行。 三、总结论 新乡立白实业有限公司年产39.5万吨液洗类、3万吨洗衣皂和15万吨洗衣粉改建项目符合国家的产业政策，选址符合当地规划，项目产生的各项污染因素经过治理后能够达标排放、固废处置措施可行，从环保角度看，该项目可行。 新乡市蓝天环境技术有限公司 2020年12月 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 预审意见： 公 章 经办人： 年 月 日 |  |  |
| 下一级环境保护行政主管部门审查意见： 公 章 经办人： 年 月 日 |  |  |
| 审批意见： 公 章 经办人： 年 月 日 |  |  |
| 注 释 - 本报告表应附以下附件、附图： 附图1 项目地理位置图 附图2 新乡市凤泉区产业集聚区产业布局规划图 附图3 项目平面布置图 附件1 委托书 附件2 备案证明 附件3 现有项目批复 - 如果本报告表不能说明项目产生的污染及对环境造成的影响，应进行专项评价。根据建设项目的特点和当地环境特征，应选下列1—2项进行专项评价。 - 大气环境影响专项评价 - 水环境影响专项评价（包括地表水和地下水） - 生态影响专项评价 - 声环境专项评价 - 土壤影响专项评价 - 固体废弃物影响专项评价 以上专项评价未包括的可另列专项，专项评价按照《环境影响评价技术导则》中的要求进行。 |  |  |