- 建设项目基本情况

| 项目名称 | 河南强鑫精密机械有限公司年产4000吨设备关键核心零部件改建项目 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 | 河南强鑫精密机械有限公司 |  |  |  |  |
| 法人代表 | 宋玉强4107261XXXXXX |  | 联系人 | 宋玉强 |  |
| 通讯地址 | 新乡市新乡工业产业集聚区（含新乡经济技术开发区）向阳路与新长大道交叉口向南900m路东 |  |  |  |  |
| 联系电话 | 189037XXXX | 传 真 | / | 邮政编码 | 453000 |
| 建设地点 | 新乡市新乡工业产业集聚区（含新乡经济技术开发区）向阳路与新长大道交叉口向南900m路东 |  |  |  |  |
| 立项审批 部门 | 新乡经济技术开发区管理委员会经济发展局 |  | 批准文号 | 2020-410772-35-03-097254 |  |
| 建设性质 | 新建£改扩建R技改□ |  | 行业类别 | C3484机械零部件加工 |  |
| 占地面积 （平方米） | 1300 |  | 绿化面积 （平方米） | / |  |
| 总投资 （万元） | 50 | 其中：环保投资（万元） | 10 | 环保投资占总投资比例% | 20 |
| 评价经费 （万元） | / | 预期投产日期 |  | 2022年3月 |  |
| 一、项目由来 河南强鑫精密机械有限公司成立于2016年8月9日，位于新乡市新乡工业产业集聚区（含新乡经济技术开发区）向阳路与新长大道交叉口向南900m路东，主要生产设备关键核心零部件。目前公司现有项目为年产4000吨设备关键核心零部件项目，该项目环境影响评价报告表于2020年7月由河南环科环保技术有限公司编制完成，于2020年8月5日经新乡经济技术开发区管理委员会应急和生态环境管理局批复，批复文号：新经环表审（2020）30号，该项目正在建设中，尚未建成，尚未办理排污许可手续，尚未开展环保验收。 为进一步完善生产工艺，河南强鑫精密机械有限公司拟投资50万元对现有工程“年产4000吨设备关键核心零部件项目”进行改建，增加焊接和打磨工序，不改变现有工程产品及产能，现有工程分两期建设，本项目亦分别对两期现有工程进行改建。现有工程租赁新乡市宇翔化纤线业有限公司闲置厂房进行生产（见附件4），本项目依托现有工程厂房，不新增占地，不办理土地手续。根据《新乡工业产业集聚区总体规划图（2009-2020）》，本项目用地性质为二类工业用地（见附图1），符合新乡工业产业集聚区总体发展规划。经现场查勘，该项目设备尚未安装，不属于未批先建。 依据《建设项目环境影响评价分类管理名录》及2018年修改单规定（生态环境部第1号令），本项目属于二十三、通用设备制造业中第69类、通用设备制造及维修，名录规定：有电镀或喷漆工艺且年用油性漆量（含稀释剂）10吨及以上的，应编制环境影响报告书；其他（仅组装的除外）应编制环境影响评价报告表，仅组装的填报登记表。本项目属于其他类，应编写环境影响报告表。根据《河南省生态环境厅办公室关于深化环评“放管服”改革及实施环评审批正面清单的通知》（豫环办[2020]22号），本项目属于环评告知承诺制审批适用范围中第1项（18：通用设备制造业），因此本项目按环评告知承诺制进行审批。 受建设单位委托，本项目环境影响评价工作由我单位承担，根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》的有关规定，在现场调查和收集相关资料的基础上，按照“达标排放、清洁生产”的原则，本着“科学、公正、客观、严谨”的态度，编制了本项目的环境影响报告表。 二、工程内容及规模 1、项目地理位置及周围概况 本项目位于新乡市新乡工业产业集聚区（含新乡经济技术开发区）向阳路与新长大道交叉口向南900m路东，租赁新乡市宇翔化纤线业有限公司现有厂房，新乡市宇翔化纤线业有限公司厂院东侧为白鹭化纤集团闲置空地；南侧为新乡华源电力设备有限公司；西侧为向阳路，隔向阳路为河南省电力公司豫北中心库；北侧为河南白天鹅洗涤有限公司。 项目周围主要环境敏感点为：西南723m夏庄村；西1520m的新乡职业技术学院；西北1180m张兴庄村；东1310m魏堤村；南1050m姚庄村。最近的河流为西北1520m的大沙河，项目周围环境概况见图1。 图1 项目周围环境图 2、项目概况 项目的基本情况见下表1： 表1 本项目基本情况一览表 项目; 建设内容. 项目名称; 年产4000吨设备关键核心零部件改建项目. 建设性质; 改建. 建设单位; 河南强鑫精密机械有限公司. 建设地点; 新乡市新乡工业产业集聚区（含新乡经济技术开发区）向阳路与新长大道交叉口向南900m路东. 工程投资; 50万元. 占地面积; 1300m2. 用地性质; 工业用地. 劳动定员及工作制度; 劳动定员20人，其中一期10人；二期10人，两班生产，每班8小时，年工作300天。. 建设周期; 一期3个月，二期1年. 3、项目组成及建设情况 本项目在现有工程厂房内进行改建，不新增占地。经过现场勘查，本项目增加焊接和打磨工序，项目生产设备尚未安装，不具备生产能力，现场照片如图2。 图2 项目现状图 建设内容见表2。 表2 项目工程组成一览表 序号; 项目; 工程名称; 规模（m2）; 备注. 1; 主体工程; 生产车间; 一期600；二期600; 依托现有工程. 2; 辅助工程; 办公室; 100; 依托现有工程. 2; 公用工程; 供电; 园区电网供给. 供水; 园区统一供应. 3; 环保工程; 废气治理; 设置专门的焊接区域，固定焊接工位，工位上方设置侧吸式集气罩；设置专门的打磨区域，固定打磨工位，工位上方设置侧吸式集气罩，通过排风系统将焊接、打磨废气引至袋式除尘器进行处理，尾气经1根15m高排气筒（P1）排放。. 废水治理; 依托厂区化粪池进行处理，经市政管网排入小店污水处理厂（二期）进一步处理。. 噪声治理; 厂房密闭隔音等措施. 固废治理; 依托厂区现有一般固废暂存间（10m2）1座. 4、项目产品方案 本项目为改建项目，现有工程为年产4000吨设备关键核心零部件项目，产品方案不发生变化，如表3所示。 表3 项目产品方案一览表 序号; 名称; 年产量（吨）. 一期; 二期. 1; 机械零部件; 炼钢设备零部件; 1000; 1000. 传动设备零部件; 500; 500. 泵阀零部件; 500; 500. 5、主要原辅材料消耗量 表4 本项目原辅材料及动力消耗情况一览表 序号; 原材料名称; 年用量; 备注. 一期; 二期. 原、辅材料; 焊条; 2吨; 2吨; 外购. 焊丝; 1吨; 1吨; 外购. 能耗; 水; 180m3/a; 园区统一供应. 电; 1万kW·h/a; 园区电网供给. 6、主要生产设备 本项目为年产4000吨设备关键核心零部件改建项目，分两期建设，每期建设2000吨，本项目主要设备见表5。 表5 本项目主要生产设备一览表 序号; 设备名称; 规格/型号; 数量（台/套）; 备注. 一期; 二期. 1; 氩弧焊机; WSME-315E; 1; 1; 焊接、打磨. 2; 二氧化碳保护焊接机; YD-500RD1; 2; 2. 3; 手弧逆变焊机; ZX7-630; 2; 2. 4; 直流焊机; ZX7-400; 3; 3. 5; 角磨机; GWS8-100; 4; 4. 7、政策相符性分析 本项目年产4000吨设备关键核心零部件改建项目，对比《产业结构调整指导目录（2019年本）》（发改委令（2019）第29号），本项目的产业政策相符性分析见下表6。 表6 产业政策相符性分析 类别; 内容; 本项目情况; 相符性. 鼓励类; /; 本项目使用焊机主要为氩弧焊机、二氧化碳保护焊接机、手弧逆变焊机、直流焊机等不属于限制，淘汰类设备，其它生产设备不在淘汰类、限制类之列，符合国家产业政策。原材料、设备、工艺均不涉及限制类、淘汰类，为允许类项目。; 符合国家产业政策. 限制类; 十一机械 6、40 平方米及以下筛分机制造项目 49、动圈式和抽头式手工焊条弧焊机. 淘汰类; 十机械 - 动圈式和抽头式硅整流弧焊机。. 经以上对比分析，本项目不属于鼓励类、限制类、淘汰类项目，为允许类项目，原辅材料、设备、生产工艺等均不在限制类、淘汰类之列，符合国家产业政策。本项目已在新乡经济技术开发区管理委员会经济发展局（见附件2），项目代码：2020-410772-35-03-097254。 8、项目建设内容与备案相符性分析 项目建设与备案相符性分析见下表7。 表7 备案相符性分析 序号; 内容; 备案; 拟建设情况; 相符性. 1; 建设地点; 新乡市新乡工业产业集聚区（含新乡经济技术开发区）向阳路与新长大道交叉口向南900m路东; 新乡市新乡工业产业集聚区（含新乡经济技术开发区）向阳路与新长大道交叉口向南900m路东; 符合. 2; 投资; 50万元; 50万元; 符合. 3; 建设规模; 年产4000吨设备关键核心零部件改建项目（分两期建设）; 年产4000吨设备关键核心零部件改建项目（分两期建设）; 符合. 4; 建设内容; 租赁现有厂房1300平方米; 租赁现有厂房1300平方米; 符合. 5; 生产设备; 氩弧焊机2台、二氧化碳保护焊机4台、手弧逆变焊机4台、直流焊机6台、角磨机8台等; 氩弧焊机2台、二氧化碳保护焊机4台、手弧逆变焊机4台、直流焊机6台、角磨机8台等; 符合. 6; 工艺流程; 在现有生产工艺基础上，增加焊接和打磨工艺。; 在现有生产工艺基础上，增加焊接和打磨工艺。; 符合. 9、与新环[2015]342号文的对照分析 本项目与《新乡市环境保护局关于印发深化建设项目环境影响评价审批制度改革实施细则的通知》新环［2015］342号（以下简称《通知》）对照分析见表8。 表8 项目与《通知》对照分析一览表 项目; 与本项目相关条文; 本项目情况; 对比结果. 工业准入优先区; 新乡市工业准入优先区名录; 新乡经济技术开发区; 项目位于新乡市新乡工业产业集聚区（含新乡经济技术开发区）向阳路与新长大道交叉口向南900m路东; 属于. 新乡县集中水源地保护区; 新乡县古固寨镇水厂; 新乡县古固寨镇水厂地下水水源地（共2眼井）一级保护区范围:水厂厂区及外围东15米、西45米、南35米、北10米的区域(1号取水井)，2号取水井外围50米的区域。; 项目距新乡县古固寨镇水厂6.04公里; 项目不在集中水源地保护区范围内. 延津县集中式饮用水水源保护区; 延津县水厂地下水井群(共8眼井); 取水井外围50米及取水井至水厂的输水管线两侧5米的区域。一级保护区外,1～6号、8号取水井外围550米外公切线所包含的区域，7号取水井外围500米的区域。; 项目距延津县水厂地下水井群17.35公里; 项目不在延津县水厂地下水井群地保护区范围内. 污染防治（控）重点单元; 水污染; 卫河流域：新乡市区、新乡县、卫辉市、辉县市、获嘉县; 项目位于新乡市新乡工业产业集聚区（含新乡经济技术开发区）向阳路与新长大道交叉口向南900m路东; 不属于. 大气污染; 新乡市域全部; 属于. 重金属 污染; 新乡县、凤泉区 （铅镉污染控制区）; 不属于. 工业项目分类; 一类工业项目：机械电子（无电镀、喷涂工艺的机械制造）; 本项目属于通用设备制造业，无电镀、喷涂工艺; 属于一类工业项目; 工业项目分类. 由上表可知，本项目位于新乡市新乡工业产业集聚区（含新乡经济技术开发区）向阳路与新长大道交叉口向南900m路东，本项目属于《通知》内划定的工业准入优先区，应按照工业准入优先区的环境准入政策执行，对比分析内容见下表。 表9 与工业准入优先区的准入条件内容相符性分析 类别; 内容; 本项目情况; 对比结果. 简化部分审批程序; 依据环保部《建设项目环境影响评价分类管理名录》规定，对填报环境影响登记表的项目，环评文件由审批制改为备案制，即报即受理，2个工作日内办结；对编制环境影响报告表的项目，简化审批程序，即报即受理。; 本项目应编制报告表。属于简化审批程序类的建设项目。; 符合环境准入条件. 放宽部分审批条件; 对规划环评已经过审查的产业集聚区或专业园区，符合主导产业的入驻建设项目的环评文件可适当简化；对污水集中处理设施完善的产业集聚区或专业园区，入驻建设项目的污水排放标准可执行间接排放标准，无间接排放标准的以环评审批的排放要求为准。; 新乡经济技术开发区发展规划（2009-2020）环境影响跟踪评价报告书已通过河南省生态环境厅审批。. 严控部分区域重污染项目; 在《水污染防治重点单元》内的我市市区、新乡县、卫辉市、辉县市、获嘉县等区域内，不予审批煤化工、化学合成药以及生物发酵制药、制浆造纸、制革及毛皮鞣制、印染等行业单纯新建和单纯扩大产能的项目；在《大气污染防治重点单元》内的我市全部区域，严格燃煤火电项目审批，不予审批煤化工、冶金、钢铁、铁合金等行业单纯新建和单纯扩大产能的项目；在《重金属污染防控单元》内的新乡县、凤泉区铅镉污染防控区区域内，涉及铅、铬、镉、汞、砷等重金属污染物排放的相关项目以“减量替代”为原则，不予审批新增重金属污染物排放的相应项目。（符合省、市重大产业布局的项目除外）。; 本项目不在《水污染防治重点单元》内，不属于煤化工、化学合成药以及生物发酵制药、制浆造纸、制革及毛皮鞣制、印染等行业单纯新建和单纯扩大产能的项目；在《大气污染防治重点单元》内，不属于煤化工、冶金、钢铁、铁合金等行业单纯新建和单纯扩大产能的项目；本项目不在《重金属污染防控单元》内。. 由表9可知，本项目不属于《通知》中所列不予审批的项目，符合审批条件。 10、 与新乡经济技术开发区环境准入负面清单的对照分析 类别; 行业、工艺及产品; 本项目情况; 对比结果. 限制类; 化工医药区：限制现有企业扩大再生产（现有企业改扩建项目，增产减污的除外）；; 本项目属于C3484机械零部件加工，不属于化工医药和印染。; 不属于. 严格限制清洁生产水平低，同质化、重复性，产品档次低的印染项目入驻。. 禁止类; ①汽车零部件区：禁止建设生产和使用高 VOCs 含量的溶剂型涂料、油墨、胶黏剂项目。 ②装备制造区：禁止建设生产和使用高 VOCs 含量的溶剂型涂料、油墨、胶黏剂项目。 ③中开企业城禁止食品制造业、农副食品加工业项目入驻。 ④化工医药区：禁止新建和单纯扩大产能的化工项目入驻（单纯混合和分装项目除外）； ⑤禁止发展环境污染严重、无污染治理技术或治理技术在技术经济上根本不可行的项目。 ⑥禁止高毒、高污染的工业企业入园； ⑦禁止新建、扩建危废集中处置项目； ⑧禁止与主导产业汽车及零部件、装备制造产业无关的电镀项目入驻；允许与园区主导产业汽车及零部件、装备制造产业配套服务的集中电镀项目入驻。 ⑨禁止与主导产业无关的塑料制品项目入驻（重点项目除外）； ⑩禁止新建国家《产业结构调整指导目录（2019年本）》中限制、淘汰类的建设项目。 ⑾其它区：禁止重污染项目入区。; 本项目属于C3484机械零部件加工，不属于禁止类。; 不属于. 11、与园区环境准入条件的对照分析 本项目与新乡经济技术开发区发展规划（2009-2020）环境影响跟踪评价园区环境准入条件相符性分析见下表： 表11 项目与新乡工业产业集聚区发展规划园区环境准入条件相符性分析 类别; 规划内容; 本项目; 相符性. 园区空间结构; 化纤纺织区：鼓励现有企业进行技术升级，减少污染物排放；汽车及零部件区：鼓励多轴大型专用车辆生产；鼓励自动变速箱、重型汽车变速箱等汽车关键零部件生产；鼓励使用高固体分、水性涂料等低（无）VOCs 含量的原辅材料，鼓励使用“三涂一烘”、“两涂一烘”或免中涂等紧凑型涂装工艺；鼓励静电喷涂等高效涂装工艺，鼓励采用自动化、智能化喷涂设备替代人工喷涂；鼓励对喷漆废气建设吸附燃烧等高效治理设施。装备制造区：鼓励超特高压交流开关设备及关键部件、直流输电设备、换流阀控制与保护器、直流场成套设备、超特高压电力电缆、变压器、智能电表以及高附加值关键配套件等符合《国务院装备制造业调整振兴规划》和《河南省装备制造业调整振兴规划》发展方向的项目入区；鼓励使用高固体分、水性涂料等低（无）VOCs 含量的原辅材料，鼓励使用“三涂一烘”、“两涂一烘”或免中涂等紧凑型涂装工艺；鼓励静电喷涂等高效涂装工艺，鼓励采用自动化、智能化喷涂设备替代人工喷涂；鼓励对喷漆废气建设吸附燃烧等高效治理设施。化工医药区：鼓励现有企业进行技术升级改造，减少污染物排放；; 本项目属于C3484机械零部件加工; 位于规划范围内. 产业政策; 园区入区建设项目在环境保护方面应做到高起点、高标准、严要求，禁止新建国家《产业结构调整指导目录（2019年本）》中限制、淘汰类的建设项目。鼓励建设省级以上（含省级）认定的高新技术类项目入区； 鼓励具有先进的、符合集聚区功能定位的轻污染项目优先入区； 鼓励园区主导产业的产业链向高附加值端延伸，实现园区产业升级。; 本项目属于C3484机械零部件加工，不属于限制、淘汰类的建设项目。; 符合. 经济指标; ①投资强度满足河南省国土资源厅《关于调整河南省工业建设项目建设用地控制指标的通知》；②入驻企业生产规模符合国家产业政策的最小经济规模要求。; 本项目为改建项目，总投资50万元，满足要求。; 符合. 生产规模和工艺装备水平; ①在生产工艺技术水平上，要求入驻项目达到国内同行业领先水平、或具备国际先进水平；②建设规模应符合国家相关行业准入条件中的经济、产品规模和生产工艺要求；③环保搬迁入驻企业应进行产品和生产技术的升级改造，达到国家相关规定要求。; 本项目生产工艺技术水平达到国内同行业领先水平，建设规模符合国家相关行业准入条件中的经济、产品规模和生产工艺要求。; 符合. 清洁生产水平; ①应选择使用原料和产品为环境友好型的项目；采用国际、国内先进水平的清洁生产工艺和技术；②按照循环经济发展之路，评价建议与能够形成良好循环经济链条的项目可优先入区。③入区项目在单位产品水耗、能耗、污染物排放量等清洁生产指标应达到国内同类行业的先进水平。; 本项目采用国内先进水平的清洁生产工艺和技术，单品能耗、污染物排放量等清洁生产指标应达到国内同类行业的先进水平。; 符合. 污染物排放总量控制; 新建项目的VOCs排放指标必须在区域内现有工业污染负荷削减量中调剂。; 不涉及; 不涉及. 土地利用; 入区项目用地必须符合园区土地利用规划要求。; 本项目用地性质为二类工业用地，符合园区土地利用规划要求。; 符合. 由上表可知，本项目符合新乡工业产业集聚区的发展规划。 12、与新乡市环境污染防治攻坚战三年行动实施方案（2018—2020年）的对照分析 本项目建设与《新乡市环境污染防治攻坚战三年行动实施方案（2018-2020年）》（以下简称《三年行动计划》）对照分析见下表。 表12 与新乡市环境污染防治攻坚战三年行动实施方案对照分析一览表 类别; 综合治理要求; 项目情况; 符合性. 严格环境准入门槛; 禁止火电、焦化、铸造、传统煤化工（甲醇、合成氨）、电解铝、水泥和平板玻璃等行业新建、扩建单纯新增产能（搬迁升级改造项目除外）以及耐火材料、陶瓷等行业新建、扩建以煤炭为燃料的项目和企业，积极推行区域、规划环境影响评价，对搬迁升级改造石化、化工、建材、有色等项目的环境影响评价，应满足区域、规划环评要求。禁止建设生产和使用高 VOCs 含量的溶剂型涂料、油墨、胶黏剂项目。其他新、改、扩建排放 VOCs 的项目，应从源头加强控制，使用低（无）VOCs 含量的原辅材料，配套安装高效收集、治理设施，其中新建涉 VOCs 排放的工业企业要入园区，实行区域内 VOCs 排放总量倍量消减替代。; 本项目属于改建项目，属于通用设备制造业，位于新乡市新乡工业产业集聚区（含新乡经济技术开发区）向阳路与新长大道交叉口向南900m路东，不属于禁止行业，不涉及燃煤锅炉，不涉及生产和使用高VOCs含量的溶剂涂料、油墨、胶黏剂。; 不涉及. 加快化解过剩产能; 加大落后产能淘汰和过剩产能压减力度。全面贯彻落实国家、省更新的《产业结构调整指导目录》和过剩产能淘汰标准，严格执行质量、环保、能耗、安全等法规标准，全面淘汰不达标的落后、过剩产能和企业，以水泥、砖瓦、耐火材料、化工、炭素等行业为重点加大落后产能淘汰和过剩产能压减力度。严防“地条钢”等已完成淘汰的行业企业死灰复燃。; 本项目属于通用设备制造业，不属于不达标的落后、过剩产能和企业，符合国家产业政策。; 不涉及. 推进重点行业提标治理; 2018 年 10 月底前，鼓励炭素、水泥熟料企业试点开展超低排放改造。2019 年底前，全市钢铁、铝用炭素、水泥完成超低排放改造。重点行业二氧化硫、氮氧化物、颗粒物、挥发性有机物（VOCs）全面执行大气污染物特别排放限值。对易产生粉尘的粉状、粒状物料及燃料实现密闭储存，开展有色金属冶炼及再生铅、铅酸蓄电池等行业企业含重金属无组织废气排放污染治理，确保废气中重金属污染物持续、稳定达标排放。; 本项目属于通用设备制造业，不属于钢铁、炭素、水泥、有色金属冶炼及再生铅、铅酸蓄电池等重点行业。; 不涉及. 强化工业料堆场扬尘整治; 加大各工业企业料场堆场监督检查力度，督促企业严格落实各项抑尘措施。火电、钢铁、建材、有色等行业和锅炉等企业料堆场无组织实现规范管理，按照“场地硬化、流体进库、密闭传输、湿法装卸、车辆冲洗”的标准，对煤炭、煤矸石、煤渣、煤灰、水泥、石灰、石膏、砂土、废渣等易产生粉尘的粉状、粒状物料及燃料实现密闭储存，实现“空中防扬散、地面防流失、地下防渗漏”。; 本项目属于通用设备制造业，不涉及扬尘的料堆场。; 不涉及. 加大工业涂装 VOCs 治理力度; 工程机械制造行业。推广使用高固体分、粉末涂料，到2020年底前，使用比例达到 50%以上；试点推行水性涂料。积极采用自动喷涂、静电喷涂等先进涂装技术。加强有机废气收集与治理，有机废气收集率不低于 80%，建设吸附燃烧高效治理设施，实现稳定达标排放。; 本项目属于通用设备制造业，不涉及工业表面涂装，不涉及生产和使用高VOCs含量的溶剂涂料、油墨、胶黏剂。; 不涉及. 由上表可知，本项目建设符合《新乡市环境污染防治攻坚战三年行动实施方案（2018-2020年）》（以下简称《三年行动计划》）的相关内容。 13、本项目与《新乡市2020年大气污染防治攻坚战实施方案》（新环攻坚办〔2020〕10号）的对照分析 本项目建设与《新乡市2020年大气污染防治攻坚战实施方案》（新环攻坚办〔2020〕10号）的相关内容对比情况见下表： 表13 与新环攻坚办〔2020〕10号文的对照分析 《通知》中与本项目有关的内容; 本项目情况; 相符性. （一）持续调整优化产业结构; 5．严格新建项目准入管理 加强区域、流域规划环评管理，强化对项目环评的指导和约束，逐步构建起“三线一单”为空间管控基础、项目环评为环境准入把关、排污许可为企业运行守法依据的管理新框架，从源头预防环境污染和生态破坏。全省原则上禁止新增钢铁、电解铝、水泥、平板玻璃、传统煤化工（甲醇、合成氨）、焦化、铸造、铝用炭素、砖瓦窑、耐火材料等行业产能，原则上禁止新建燃料类煤气发生炉和35蒸吨/时及以下燃煤锅炉。对钢铁、水泥、电解铝、玻璃等行业严格落实国家、省有关产能置换规定，新建涉工业炉窑的建设项目，应进入园区，配套建设高效环保治理设施。; 本项目属于通用设备制造业，主要产品为机械零部件，不属于禁止新增企业，不设锅炉、炉窑，不属于钢铁、水泥、电解铝、玻璃等行业。; # 符合. - 加快排污许可管理 深入实施固定污染源排污许可清理整顿工作，全面摸清2017-2019年排污许可证核发的重点行业排污单位情况，核准固定污染源底数，清理无证排污单位，实行登记管理，做到应发尽发。2020年底前，所有固定污染源全部纳入排污许可管理。严格依证监管，规范排污行为，加大执法处罚力度，对无证排污单位，依法严厉查处。（市生态环境局负责）; 经查《固定污染源排污许可分类管理名录（2019年版）》（生态环境部令第11号），本项目属于二十九、通用设备制造业，83款中“通用零部件制造348”，本项目不涉及通用工序，属于其他，为登记管理项目，应在建成后、启动生产设施或者在实际排污之前申请办理排污许可手续。; # 符合. 由上表可知，本项目符合《新乡市2020年大气污染防治攻坚战实施方案》（新环攻坚办〔2020〕10号）的相关规定。 14、本项目与《河南省生态环境厅关于印发河南省工业大气污染防治6个专项方案的通知》（豫环文[2019]84号）（以下简称《通知》）的对比分析 本项目为通用设备制造业，本项目生产过程中包含焊接磨等工序，本项目应符合“河南省2019年工业企业无组织排放治理方案”中其他行业无组织排放治理标准的相关内容，具体对比分析如下： 表14 本项目与《通知》对比分析一览表 《治理方案》中与本项目有关的内容; 本项目情况; 是否符合. （一）料场密闭治理; 1、所有物料（包括原辅料、半成品、成品）进库存放，厂界内无露天堆放物料。料场安装喷干雾抑尘设施。 2、密闭料场必须覆盖所有堆场料区（堆放区、工作区和主通道区）。 3、车间、料库四面密闭，通道口安装卷帘门、推拉门等封闭性良好且便于开关的硬质门，在无车辆出入时将门关闭，保证空气合理流动不产生湍流。 4、所有地面完成硬化，并保证除物料堆放区域外没有明显积尘。 5、每个下料口设置独立集气罩，配套的除尘设施不与其他工序混用。 6、厂房车间各生产工序须功能区化，各功能区安装固定的喷干雾抑尘设置。 7、厂区出口应安装车辆冲洗装置，保证出场车辆车轮、车身干净、运行不起尘。; 本项目无产尘物料。 本项目所有物料均在厂房内存放，厂界内无露天堆放物料。 本项目车间四面密闭，通道口安装卷帘门、推拉门等封闭性良好且便于开关的硬质门，在无车辆出入时将门关闭，保证空气合理流动不产生湍流。 本项目所有地面已完成硬化，并保证除物料堆放区域外没有明显积尘。本项目生产车间工序功能化。厂区出口安装车辆冲洗装置，保证出场车辆车轮、车身干净、运行不起尘。; 符合. （二）物料输送环节治理; 1、散状物料采用封闭式输送方式，皮带输送机受料点、卸料点应设置密闭罩，并配备除尘设施。 2、皮带输送机或物料提升机需要在密闭廊道内运行，并在所有落料位置设置积尘装置及配备除尘系统。 3、运输车辆装载高度最高点不得超过车辆槽帮上沿40厘米，两侧边缘应当低于槽帮上缘10厘米，车斗应采用毡布覆盖，毡布边缘至少要遮住槽帮上沿以下15厘米，禁止厂内露天转运散状物料。 4、除尘器卸灰不直接卸落到地面，卸灰区封闭。除尘灰采用气力输送、罐车等密闭方式运输；采用非密闭方式运输的，车辆应毡盖，装卸车时应采取加湿等措施抑尘。; 本项目无散装物料，不会产生积尘。除尘器卸灰不直接卸落到地面，卸灰区封闭。; 符合. （三）生产环节; 1、物料上料、破碎、筛分、混料等生产过程中的产尘点应在封闭的厂房内进行二次封闭，并安装集气设施和除尘设施。 2、在生产过程中产生的VOCs的工序应在封闭的厂房内进行二次封闭，并安装集气设施和VOCs处理措施。 3、其他方面：禁止生产车间内散放原料，需采用全封闭式/地下料仓，并配备完备的废气收集和处理系统，生产环节必须在密闭良好的车间内运行。; 本项目不含上料、破碎、筛分、混料等工序，焊接、打磨工序废气设集气设施和除尘设施。本项目不涉及VOCs。本项目无散放原料，无粉状、粒装物料或燃料，物料存放不产生颗粒物。; 符合. （四）厂区、车辆治理; 1、厂区道路硬化，平整无破损，无积尘，厂区无裸露空地，闲置裸露空地绿化。 2、对厂区道路定期洒水清扫。 3、企业出厂口处配备高压清洗装置对所有车辆车轮、底盘进行冲洗，严禁带泥上路。洗车平台四周应设置洗车废水收集防治设施。; 厂区道路已硬化，平整无破损，无积尘，厂区无裸露空地，闲置裸露空地绿化，并对厂区道路定期洒水清扫。; 符合. （五）建设完善监测系统; 1、因企制宜安装视频、空气微站、降尘缸、TSP（总悬浮颗粒物）等监控设施。 2、安装在线监测、监控和空气质量监测等综合监控信息平台，主要排放数据等应在企业显眼位置随时公开。; 项目建成后根据环保要求安装监控设施。; 符合. 由上表可知，本项目符合《通知》中相关要求。 15、本项目与《河南省2020-2021年秋冬季大气污染综合治理攻坚行动方案》对照分析 本项目建设与《河南省2020-2021年秋冬季大气污染综合治理攻坚行动方案》的相关内容对比情况见下表： 表15 与河南省2020-2021年秋冬季大气污染综合治理攻坚行动方案的对照分析 主要任务; 与本项目相关条文; 本项目情况; 相符性. 三、全面完成打赢蓝天保卫战重点任务 （一）坚决淘汰落后产能; 4. 严格行业准入。全面落实生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和生态环境准入清单“三线一单”要求，对国家和我省明确要求淘汰的产业、装备和工艺，坚决避免出现边淘汰边建设的现象，巩固落后产能淘汰工作成效，推进高质量发展。全省原则上禁止新增钢铁、电解铝、水泥、平板玻璃、传统煤化工（甲醇、合成氨）、焦化、铸造、铝用炭素、砖瓦窑、耐火材料等行业产能，原则上禁止新建燃料类煤气发生炉和35蒸吨/时及以下燃煤锅炉。; 本项目属于通用设备制造业，不属于禁止新增企业，不设锅炉，不属于钢铁、水泥、电解铝、玻璃等行业。; 相符. 三、全面完成打赢蓝天保卫战重点任务 （八）深入开展锅炉、炉窑综合整治。; 依法依规加大燃煤锅炉（含茶水炉、经营性炉灶、储粮烘干设备等燃煤设施）淘汰整治力度。2020年10月底前，全省35-65蒸吨/时燃煤锅炉、生物质锅炉（含生物质电厂）全部实施超低排放改造；2020年年底前，35蒸吨/时及以下的燃煤锅炉基本淘汰；全省燃油（含醇基燃料）锅炉、燃气锅炉及燃气直燃机基本完成低氮改造；在保证热源供应前提下，30万千瓦及以上热电联产机组供热半径15公里范围内的燃煤锅炉和落后燃煤小热电完成关停整合。 按照《工业炉窑大气污染综合治理方案》（环大气〔2019〕56号）《河南省工业炉窑大气污染物排放标准》（DB 41/1066-2015）要求，实施工业炉窑大气污染综合治理。加快淘汰落后产能和不达标工业炉窑，实施燃料清洁低碳化替代。依法取缔燃煤热风炉，基本淘汰热电联产供热管网覆盖范围内的燃煤加热、烘干炉（窑），依法全面淘汰砖瓦轮窑、化肥行业固定床间歇式煤气发生炉、炉膛直径3米以下燃料类煤气发生炉等落后产能。全面加强建材、有色、焦化、铸造等重点行业无组织排放治理，2020年年底前，各地开展一轮无组织排放排查整治，严格控制工业炉窑生产工艺过程及相关物料储存、输送等无组织排放，在保障生产安全的前提下，生产工艺产尘点（装置）采取密闭、封闭或设置集气罩等措施，粉状物料等采用密闭、封闭等方式储存和输送。; 本项目不涉锅炉，导热油炉为电加热，不涉及污染物的排放。; 符合. 由上表可知，本项目符合《河南省2020-2021年秋冬季大气污染综合治理攻坚行动方案》的相关规定。 16、本项目与《京津冀及周边地区、汾渭平原2020-2021年秋冬季大气污染综合治理攻坚行动方案》（环大气〔2020〕61号）的对比分析 本项目与环大气〔2020〕61号文对比分析见下表。 表16 与环大气〔2020〕61号文的对照分析 主要任务; 与本项目相关条文; 本项目情况; 相符性. 实施范围; 京津冀及周边地区包含北京市，天津市，河北省石家庄、唐山、邯郸、邢台、保定、沧州、廊坊、衡水市以及雄安新区，山西省太原、阳泉、长治、晋城市，山东省济南、淄博、济宁、德州、聊城、滨州、菏泽市，河南省郑州、开封、安阳、鹤壁、新乡、焦作、濮阳市（含河北省定州、辛集市，河南省济源市）。汾渭平原包含山西省晋中、运城、临汾、吕梁市，河南省洛阳、三门峡市，陕西省西安（含西咸新区）、铜川、宝鸡、咸阳、渭南市（含韩城市）以及杨凌示范区。; 本项目位于新乡市。; 属于. 深入开展锅炉、炉窑综合整治; 依法依规加大燃煤锅炉（含茶水炉、经营性炉灶、储粮烘干设备等燃煤设施）淘汰整治力度。2020年12月底前，每小时35蒸吨以下的燃煤锅炉基本淘汰，每小时65蒸吨及以上燃煤锅炉完成节能和超低排放改造；燃气锅炉基本完成低氮改造；在保证电力、热力供应前提下，30万千瓦及以上热电联产机组供热半径15公里范围内的燃煤锅炉和落后燃煤小热电完成关停整合。 落实《工业炉窑大气污染综合治理方案》要求，实施工业炉窑大气污染综合治理。加快淘汰落后产能，依法关停不达标工业炉窑，实施燃料清洁低碳化替代。依法取缔燃煤热风炉；基本淘汰热电联产供热管网覆盖范围内的燃煤加热、烘干炉（窑）；加快推动铸造行业5吨/小时以下短炉龄冲天炉改为电炉，鼓励铸造行业10吨/小时及以下冲天炉改为电炉；加快推动岩棉等行业冲天炉改为电炉；依法全面淘汰砖瓦轮窑等落后产能；依法淘汰一批化肥行业固定床间歇式煤气发生炉；淘汰炉膛直径3米以下燃料类煤气发生炉。全面加强钢铁、建材、有色、焦化、铸造等重点行业无组织排放治理，生产工艺产尘点（装置）采取密闭、封闭或设置集气罩等措施，粉状物料等采用密闭、封闭等方式储存和输送，2020年12月底前，各省（市）完成一轮无组织排放排查整治。; 本项目不使用锅炉、炉窑。; 不涉及. 持续推进挥发性有机物（VOCs）治理攻坚; 落实《2020年挥发性有机物治理攻坚方案》，持续推进VOCs治理攻坚各项任务措施，完成重点治理工程建设，做到“夏病冬治”。2020年12月底前，各地对夏季臭氧污染防治监督帮扶工作中发现存在突出问题的企业，指导企业制定整改方案；培育树立一批VOCs源头治理的标杆企业，加大宣传力度，形成带动效应；组织完成石化、化工、工业涂装、包装印刷等企业废气排放系统旁路摸底排查，石化、化工行业火炬排放情况排查，原油、成品油、有机化学品等挥发性有机液体储罐排查，港口码头油气回收设施建设、使用情况排查，建立管理清单。2021年3月底前，督促企业取消非必要的旁路，因安全生产等原因必须保留的，通过铅封、安装自动监控设施、流量计等方式加强监管；在确保安全的情况下，督促石化、化工企业通过安装火炬系统温度监控、视频监控及热值检测仪、废气流量计、助燃气体流量计等加强火炬系统排放监管。; 本项目属于通用设备制造业，不使用含VOCs物料，不涉及VOCs排放。; 不涉及. 17、与新乡市生态环境局《关于印发新乡市2019年工业企业无组织排放治理方案的通知》（2019.3.12）的对照分析 表17 本项目情况与新乡市2019年工业企业无组织排放治理方案对照一览表 文件名称; 与本项目相关条文; 本项目情况; 相符性. 五、整治标准; 5.1无组织排放污染物控制措施要求 煤炭、煤矸石、煤渣、煤灰、水泥、石灰、石膏、砂土等易产生扬尘的粉状、粒状物料及燃料应当密闭储存，运输采用密闭皮带、封闭通廊、管状带式输送机或密闭车厢、真空罐车、气力输送等密闭输送方式；块状物料采用入棚入仓或建设防风抑尘网等方式进行存储，并设有洒水、喷淋、苫盖等综合措施进行抑尘。生产工艺产尘点（装置）应加盖封闭，设置集气罩并配备除尘设施。生产工艺产尘点（装置）应加盖封闭，设置集气罩并配备除尘设施，车间不能有可见烟尘外逸；汽车、火车、皮带输送机等卸料点设置集气罩或密闭罩，并配备除尘设施；料场路面应实施硬化，出口处配备车轮和车身清洗装置。; 本项目焊接工序设置专门的焊接区域，固定焊接工位，工位上方设置侧吸式集气罩，通过排风系统引至袋式除尘器进行处理，尾气经15m高排气筒排放。; 相符. 六、各类无组织排放污染物控制措施; 6.1.6材料表面打磨粉尘防治 金属、石材和其它各类材质制品的构件，表面打磨必须固定工位，不得在车间或露天随意选取位置进行表面打磨。固定工位要安装顶吸法或侧吸法集气罩，位于密封房间内必须保持车间负压，含粉尘气体经袋式除尘器进行净化处理。; 本项目设置打磨区域，固定打磨工位，工位上方设置侧吸式集气罩，粉尘经集气罩收集后采用袋式除尘器处理，尾气通过15m高排气筒排放。; 相符. 七、无组织废气收集排气筒高度要求; 除天燃气锅炉烟囱为8米高度的要求处，其它所有排气筒在无特殊情况下不得低15米，环评中有规定的，按照环评要求建设。; 本项目排气筒高度15米。; 相符. 由上表可知，本项目符合新乡市生态环境局《关于印发新乡市2019年工业企业无组织排放治理方案的通知》（2019.3.12）的相关要求。 18、《新乡市生态环境局关于部署安装工业企业用电量监控系统的通知》（新环[2019]154号）对比分析 表18 与新环 [2019]154号文的对照分析 主要任务; 与本项目相关条文; 本项目情况; 相符性. 安装范围; 所有排污企业的总用电控制位置、主要生产设施和污染治理设施必须安装用电量监控系统终端。; 本项目严格按照要求安装用电量监控系统终端。; 满足. 由上表可知，本项目满足《新乡市生态环境局关于部署安装工业企业用电量监控系统的通知》新环 [2019]154号文的相关要求。 |
| 与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题： 河南强鑫精密机械有限公司位于新乡市新乡工业产业集聚区（含新乡经济技术开发区）向阳路与新长大道交叉口向南900m路东现有项目为年产4000吨设备关键核心零部件项目，该项目环境影响评价报告表于2020年7月由河南环科环保技术有限公司编制完成，于2020年8月5日经新乡经济技术开发区管理委员会应急和生态环境管理局，批复文号：新经环表审（2020）30号，该项目正在建设中，尚未建成，尚未办理排污许可手续，尚未开展环保验收。依据现有工程环评及批复，现有工程情况分析如下。 一、现有工程情况 （1）现有工程生产设备 本项目现有工程设备见表18。 表18 现有项目主要设备一览表 序号; 设备名称; 规格/型号; 数量（台/套）; 备注. 一期; 二期. 1; 普车; CA6150A; 2; 2; 机械加工. CF611000; 2; 2. 2; 镗床; TA125; 1; 1. TA6113; 1; 1. 3; 龙门铣床; B1016A; 2; 2. 4; 线切割; DK7753; 3; 3. 5; 钻床; Z3050X16; 3; 3. 6; 立车; C5523A; 1; 1. C5116A; 1; 1. 7; 加工中心; 850; 3; 3. 8; 数控车床; CA6150; 1; 1. CF611000; 1; 1. 9; 插床; B5050; 1; 1. （2）现有工程原辅材料用量 现有工程原辅材料消耗详见表20。 表20 现有项目原辅材料用量一览表 序号; 原材料名称; 年用量; 备注. 一期; 二期. 原、辅材料; 铸件; 1000t/a; 1000t/a; 外购型材. 锻件; 800t/a; 800t/a; 外购型材. 钢材; 200t/a; 200t/a; 外购型材. 切削液; 0.5t/a; 0.5t/a; 外购. 能耗; 水; 180m3/a; 园区统一供应. 电; 12万kW·h/a; 园区电网供给. （3）现有工程生产工艺 现有工程产品为设备关键核心零部件，分两期建设，每期建设2000吨；一期建设主要包括炼钢设备关键核心零部件1000吨/年，传动设备关键核心零部件500吨/年、泵阀关键核心零部件500吨/年、二期建设与一期生产工艺相同，不再重复简述。 设备关键核心零部件生产流程图 N N、S 外购钢材、 成品锻件 和铸件 机加工 成品 组装 注： N：噪声；S：固废； 图3 生产工艺流程及产污环节图 工艺流程简述： 本项目外购按设计要求切割完成的钢材、成品锻件和铸件，主要在厂内完成零部件的机械加工部分。 机加工：采用普通车床、立床对钢材、成品锻件和铸件进行粗加工，对不规则构件采用镗床和龙门铣床进行加工，采用线切割、加工中心和数控车床进行精加工。 组装：将加工好的零部件按设计要求进行组装，组装后为成品。 整个生产过程有噪声产生；机械加工过程有边角料产生，不涉及喷漆，铣床、线切割、加工中心运行过程需要使用切削液，定期清理产生的废切削液。 （4）企业现有工程污染物情况 企业现有工程污染物主要有：废气、废水、噪声和固废，根据环评批复和竣工验收报告，评价对现有污染物进行分析如表21。 表21 现有项目污染物处理情况一览表 项目名称; 批复及现状; 废气; 废水; 噪声; 固废. 设备关键核心零部件; 环评批复阶段、处于建设期，尚未建成; /; 生活污水经厂区化粪池处理后，通过市政管网，进入小店污水处理厂（二期）进一步治理; 生产车间密闭隔音。; 金属边角料收集后出售。. （5）企业现有工程污染物的产排情况 现有工程污染物的产排情况具体见下表： 表22 现有工程污染物产排情况一览表 污染工序; 污染物; 污染物产生量（t/a）; 污染物排放量（t/a）; 污染防治措施; 总量控制指标(t/a). 生活污水; COD; 0.0432t/a; 0.0058t/a; 0; 0. NH3-N; 0.0036t/a; 0.0003t/a; 0; 0. TP; 0.000288t/a; 0.00006t/a; 0; 0. TN; 0.00504t/a; 0.0022t/a; 0; 0. 固废; 一般固废; 边角料; 8t/a; 分类收集后外售; 0; 0. 危险废物; 废切削液; 0.2吨; 委托有资质单位处理处置; 0; 0. 二、现有工程存在的问题及整改措施： 本项目现有工程处于建设期，尚未建成，不存在环保问题。 |

- 建设项目所在地自然环境简况

自然环境简况（地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等）： 1、地理位置 新乡市地处河南省北部，市区地理坐标为东经113°48′38″~113°57′29″，北纬35°15′03″~35°26′38″，总面积为8169km2 。新乡市南临黄河，与省会郑州、古都开封隔河相望；北依太行，与鹤壁、安阳毗邻；西连煤城焦作，与晋东南接壤；东接油城濮阳，与鲁西相连，是豫北的经济和交通中心，是中原城市群重要城市之一。 2、地形地貌 新乡市地层情况比较简单，市区绝大部分为第四系地层所覆盖。根据第四系各时期岩层的宏观鉴定标志和组合特征以及部分测试资料，可把第四系分为下更新统、中更新统、上更新统、全新统四层。 新乡市境西北部地势自晋豫边界向东南呈台阶式下降，占全市面积的14.4%。一般海拔500m左右，最高海拔1732m。广大黄河冲击平原地势西、南高而东、北低，总体自西南向东北倾斜，平均海拔在72m左右。地貌有山地、丘陵、平原和山间盆地等。 3、气候气象 新乡市气候类型属暖温带大陆性季风气候，春季干旱多风沙，夏季炎热雨量大，秋季凉爽时令短，冬季寒冷少雨雪，气温的四季变化具有典型的大陆性气候特征，即冬冷夏热。年平均气温为14℃，历年最高气温42℃（1992年），最低气温-19.2℃（1971年）。年均日照时数为2504小时，年均日照率57%。多年年均降水量为607.8毫米，年际最大降水量为 1127.3毫米（2000年），最小降雨量为319毫米（1987年），且年降水量季节分布很不均匀，大雨高度集中于夏季，全年平均降水日为74天。多年平均相对湿度为 68%，平均冻结期为30天，无霜期为216天，全年主导风向为东北风，近年平均风速2.4m/s。 4、地表水环境 流经新乡市的地表水有卫河、共产主义渠、东孟姜女河、西孟姜女河、天然文岩渠、大沙河等主要河流，除大沙河、天然文岩渠属黄河流域金堤河水系外，其它均为海河流域南运河水系。 5、地下水环境 新乡市地下水资源丰富。经探测表明：该地区浅层水顶板埋深4~8m，底板埋深71~87m，以中砂为主。中层水顶板埋深 73~97m，底板埋深 124~137m，以中细砂为主，地下水矿化度小于0.7g/L。地下水流向从西南至东北。 6、矿产资源 新乡市的矿产资源可分为4大类28种：能源矿产有：煤、石油、天然气、煤层气、地热；金属矿产有：铁、铜、铅、锌、金矿；非金属矿产有：水泥用灰岩、水泥配料用粘土、化工灰岩、白云岩、重晶石、泥炭、磷、耐火粘土、石英岩、饰面花岗岩、饰面大理岩、建筑石料、建筑用砂、砖瓦用粘土、水晶、冰洲石；水汽矿产有：地下水、矿泉水。 新乡市矿产地总数为104处，其中地质工作程度达到普查的15处，勘探22处。矿产规模达到大型矿床的10处，中型矿床13处，小型矿床30处，矿点及矿化点51处。水泥用灰岩、煤炭、建筑石料用灰岩、地热、矿泉水等矿产是新乡的优势矿产资源。 7、土壤、动植物资源 新乡市土壤分两大类：潮土和褐土。卫河两岸属潮土类，北部丘陵属褐土类。泻洪区属潮土向褐土过度的湿潮土。由于成土母质、地形及熟化条件的差异，潮土类中有二合土、淤土、青砂土和盐碱土。褐土类中有粗骨土、红粘土、红垆土等。新乡市自南向北，土壤类型由简单到复杂，土壤表层质地由轻变重。 据调查新乡市市域内野生动植物资源品种繁多，但是数量比较少。据统计，有动物607种，其中鸟类122种，兽类40种，昆虫306种，鱼类44种，其他动物100多种。国家一级保护动物13种，二级保护动物31种。野生动物集中区在：原阳黄河湿地自然保护区、辉县太行山猕猴国家级自然保护区、豫北黄河故道湿地鸟类国家级自然保护区。 新乡市有植物520种，其中低等植物6门87种，高等植物65科212属，苔藓植物9科12属10种；裸子植物50科195属405种；被子植物139科686属1585种、7亚种、134变种及4栽培变种。属于国家和省重点保护的植物有银杏、红豆杉、红椿、天麻、核桃楸、华榛、青檀、猥实等10多种。经现场调查，项目周边无珍稀动植物。 8、文物古迹及自然遗迹 # 新乡市以牧野大战为代表的历史遗存遍布全市，其中国家级文保单位20处，省级文保单位43处，国家级森林公园1处，国家级湿地鸟类自然保护区1处，省级名胜风景区1处，省级历史文化名城1处，省级历史文化名镇1处，开发出万仙山、八里沟、京华园、比干庙、潞王陵等19家各具特色的山水景区和人文景区。2016年，共有A级旅游景区21个，其中，4A级以上景区9处。经现场调查，项目评价区域内无重要历史文物古迹。

- 环境质量状况

建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题（环境空气、地面水、地下水、声环境、生态环境等） 1、环境空气质量现状 根据新乡市环保局发布的《新乡市2019年环境质量年报》，2019年，新乡市颗粒物 PM10平均浓度101微克/立方米，同比下降4微克/立方米，降幅3.8%；PM2.5平均浓度56微克/立方米，同比下降5微克/立方米，降幅8.2%。气态污染物 SO2平均浓度16微克/立方米，同比下降3微克/立方米，降幅15.8%；NO2平均浓度44微克/立方米，同比下降5微克/立方米，降幅10.2%；O3第90百分位浓度为178微克/立方米，同比下降24微克/立方米，降幅11.9%，CO第95百分位浓度2.08毫克/立方米，同比下降0.22毫克/立方米，降幅9.6%。2019年，新乡市环境空气优、良天数204天，优、良天数比例55.9%；去年同期，优、良天数177天，优、良天数比例51.8%；同比优、良天数增加27天，上升4.1个百分点。区域空气质量现状数据如下表所示。 表23 环境质量调查数据统计结果 污染物; 年评价指标; 现状浓度/（μg/m3）; 标准值/（μg/m3）; 占标率 %; 达标情况. PM10; 年平均质量浓度; 101; 70; 144.3; 超标. PM2.5; 年平均质量浓度; 56; 35; 160; 超标. SO2; 年平均质量浓度; 16; 60; 26.7; 达标. NO2; 年平均质量浓度; 44; 40; 110; 超标. CO; 第95百分位浓度; 2.08mg/m3; 4mg/m3; 52; 达标. O3; 第90百分位浓度; 178; 160; 111.3; 超标. 由上表可知，其中PM10、PM2.5、NO2、O3均不能够满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准要求。根据《环境影响评价技术导则 大气环境》(HJ2.2-2018)，本项目所在区域属于未达标区。 目前，新乡市正在实施《新乡市蓝天工程行动计划》、《新乡市2018年大气污染防治攻坚战实施方案》、《“十三五”挥发性有机物污染防治工作方案》、《新乡市环境污染防治攻坚战三年行动实施方案（2018-2020年）》等一系列措施，将不断改善区域大气环境质量。预计2020年可以达到《新乡市环境污染防治攻坚战三年行动实施方案（2018-2020年）》中：“全市PM2.5年均浓度达到55微克/立方米以下，PM10年均浓度达到101微克/立方米以下，全年优良天数比例达到66%以上”的目标要求。 2、地表水环境质量现状 本项目废水经厂区化粪池处理后排入小店污水处理厂（二期）进一步处理，经污水处理厂处理后最终排入大沙河。大沙河执行标准为地表水IV类。本评价引用新乡市环境监测站对水花堡桥2020年10月的监测数据，数据见表24。 表24 水花堡桥断面监测数据（2020年10月） 单位（mg/L） 监测因子; COD; NH3-N; TP. 监测数据; 20.79; 0.44; 0.234. 执行标准; 30; 1.5; 0.3. 达标情况; 达标; 达标; 达标. 由表24可知，10月份水花堡桥监测断面数据COD、NH3-N、TP均达标。目前新乡市正在推进实施《新乡市人民政府关于打赢水污染防治攻坚战的意见》（新政文[2017]28号）、《新乡市卫河流域水污染防治攻坚战实施方案等11个专项方案》（新环攻坚办（2017）20号）、河南省2018年持续打好打赢水污染防治攻坚战工作方案（豫政办（2018）15号）和《新乡市环境污染防治攻坚战三年行动实施方案》（2018-2020），将继续改善新乡市水环境质量。 本项目不产生生产废水；生活污水经厂区化粪池处理后排入小店污水处理厂（二期）进一步处理，不影响新乡市地表水质量目标的实现。 3、声环境质量现状 项目所在区域应执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类标准（昼间≤65dB（A）、夜间≤55dB（A））。本项目声环境质量现状监测结果见下表25。 表25 声环境现状监测结果一览表 方位; 昼间dB（A）. 测量值; 标准值. 昼间; 夜间. 东厂界; 55.7; 46.7; 昼间≤65dB（A）、夜间≤55dB（A）. 南厂界; 53.5; 48.6. 西厂界; 57.5; 49.5. 北厂界; 56.4; 47.8. 从上表25实测结果表明，项目各厂界噪声值均满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类标准要求，评价区域内声环境质量较好。 4、生态环境 本项目区域主要为人工植被，生物量较小，以农村生态系统为主。项目周围500m范围内无重点保护的野生动植物、风景名胜区、自然保护区及文化遗产等特殊保护目标。

主要环境保护目标（列出名单及保护级别）： 表26 区域主要环境保护目标 保护类别; 环境保护目标; 方位; 距离; 保护级别. 大气环境; 夏庄村; 西南; 723m; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准及2018年修改单. 张兴庄村; 西北; 1180m. 姚庄村; 南; 1050m. 新乡职业技术学院; 西; 1520m. 地表水环境; 大沙河; 西北; 1520m; 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）IV类. 地下水环境; 新乡县古固寨镇水厂; 西南; 6.04km; 地下水水源保护区一级保护区. 延津县水厂地下水井群; 东南; 17.35km.

- 评价适用标准

| 环 境 质 量 标 准 | 1、环境空气 本项目大气环境质量执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及2018年修改单二级，相关标准值见下表。 表27 环境空气质量标准 单位：μg /m3 污染物名称; 取值时间; 浓度限值; 标准来源. SO2; 年平均; 60; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及2018年修改单二级标准. 日平均; 150. 1h平均; 500. NO2; 年平均; 40. 日平均; 80. 1h平均; 200. TSP; 年平均; 200. 日平均; 300. PM2.5; 年平均; 35. 日平均; 75. PM10; 年平均; 70. 日平均; 150. 2、声环境 本项目各厂界环境噪声执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类标准的要求，相关标准限值见下表。 表28 声环境质量标准 单位：dB（A） 类别; 昼间; 夜间. 3类; 65; 55. 3、地表水环境 地表水执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）IV类标准，相关标准限值见下表。 表29 地表水环境质量标准 单位：mg/L 项目; pH; COD; NH3-N; TP. 标准值; 6-9; 30; 1.5; 0.3. 4、地下水环境 地下水执行《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准，相关标准限值见下表。 表30 地下水环境质量标准 单位：mg/L 项目; 浓度限值; 标准来源. pH（无量纲）; 6.5～8.5; 《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准. 耗氧量; 3.0. NH3-N; 0.5. 总大肠菌群; 3.0/(CFUc/100mL). 5、土壤环境 本项目所在区域为建设用地，执行《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）筛选值第二类用地标准，其标准限值见下表。 表31 《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准》 单位：mg/kg 序号; 污染物; 筛选值第二类用地标准限值. 1; pH; /. 2; 砷; 60. 3; 镉; 65. 4; 六价铬; 5.7. 5; 铜; 18000. 6; 铅; 800. 7; 汞; 38. 8; 镍; 900. 9; 四氯化碳; 2.8. 10; 氯仿; 0.9. 11; 氯甲烷; 37. 12; 1，1-二氯乙烷; 9. 13; 1，2-二氯乙烷; 5. 14; 1，1-二氯乙烯; 66. 15; 顺-1，2-二氯乙烯; 596. 16; 反-1，2-二氯乙烯; 54. 17; 二氯甲烷; 616. 18; 1，2-二氯丙烷; 5. 19; 1，1，1，2-四氯乙烷; 10. 20; 1，1，2，2-四氯乙烷; 6.8. 21; 四氯乙烯; 53. 22; 1，1，1-三氯乙烷; 840. 23; 1，1，2-三氯乙烷; 2.8. 24; 三氯乙烯; 2.8. 25; 1，2，3-三氯丙烷; 0.5. 26; 氯乙烯; 0.43. 27; 苯; 4. 28; 氯苯; 270. 29; 1，2-二氯苯; 560. 30; 1，4-二氯苯; 20. 31; 乙苯; 28. 32; 苯乙烯; 1290. 33; 甲苯; 1200. 34; 间二甲苯+对二甲苯; 570. 35; 邻二甲苯; 640. 36; 硝基苯; 76. 37; 苯胺; 260. 38; 2-氯酚; 2256. 39; 苯并［a］蒽; 15. 40; 苯并［a］芘; 1.5. 41; 苯并［b］荧蒽; 15. 42; 苯并［k］荧蒽; 151. 43; 䓛; 1293. 44; 二苯并［a，h］蒽; 1.5. 45; 茚并［1，2，3-cd］芘; 15. 46; 萘; 70. 47; 石油烃; 4500. |
| --- | --- |
| 污 染 物 排 放 标 准 | 1、废水 废水执行小店污水处理厂（二期）收水水质标准，具体值见下表。 表32 小店污水处理厂（二期）收水水质标准 单位：mg/L 污染物名称; CODcr; SS; NH3-N; TP; TN. 收水标准; 350; 280; 30; 3.0; 40. 2、废气 废气执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级及《新乡市生态环境局关于进一步规范工业企业颗粒物排放限值的通知》，具体值见下表。 表33 废气执行标准 单位：mg/L 污染物; 标准名称; 污染因子; 标准限值. 废气; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级; 颗粒物; 无组织; 厂界监控浓度限值1.0mg/m3. 有组织; 浓度120mg/m³， 排放速率3.5kg/h （15m高排气筒）. 《新乡市生态环境局关于进一步规范工业企业颗粒物排放限值的通知》; 颗粒物; 无组织; 厂界监控浓度限值0.5mg/m3. 有组织; 浓度10mg/m³. 3、噪声 表34 工业企业厂界环境噪声排放标准 单位：dB（A） 项目; 类别; 昼间; 夜间. 各厂界; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类; 65; 55. 4、固废 一般固体废物执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及其2013修改单要求进行。 |
| 总 量 控 制 指 标 | 本项目为改建项目，现有工程主要污染物总量控制指标为COD0.0058t/a，NH3-N0.0003t/a，TP0.00006t/a，TN0.0022t/a，SO20t/a，NOX0t/a，颗粒物0t/a，VOCs0t/a（其中一期污染物排放量为COD0.0029t/a，NH3-N0.00015t/a，TP0.00003t/a，TN0.0011t/a，SO20t/a，NOX0t/a，颗粒物0t/a，VOCs0t/a；二期污染物排放量为COD0.0029t/a，NH3-N0.00015t/a，TP0.00003t/a，TN0.0011t/a，SO20t/a，NOX0t/a，颗粒物0t/a，VOCs0t/a）。 本项目污染物排放量为COD0.0058t/a，NH3-N0.0003t/a，TP0.00006t/a，TN0.0022t/a，SO20t/a，NOX0t/a，颗粒物0.3891t/a，VOCs0t/a（其中一期污染物排放量为COD0.0029t/a，NH3-N0.00015t/a，TP0.00003t/a，TN0.0011t/a，SO20t/a，NOX0t/a，颗粒物0.1946t/a，VOCs0t/a；二期污染物排放量为COD0.0029t/a，NH3-N0.00015t/a，TP0.00003t/a，TN0.0011t/a，SO20t/a，NOX0t/a，颗粒物0.1946t/a，VOCs0t/a）。 本项目完成后全厂主要污染物总量控制指标为COD0.0116t/a，NH3-N0.0006t/a，TP0.00012t/a，TN0.0044t/a，SO20t/a，NOX0t/a，颗粒物0.3891t/a，VOCs0t/a（其中一期污染物排放量为COD0.0058t/a，NH3-N0.0003t/a，TP0.00006t/a，TN0.0022t/a，SO20t/a，NOX0t/a，颗粒物0.1946t/a，VOCs0t/a；二期污染物排放量为COD0.0058t/a，NH3-N0.0003t/a，TP0.00006t/a，TN0.0022t/a，SO20t/a，NOX0t/a，颗粒物0.1946t/a，VOCs0t/a）。 颗粒物新增总量为0.3891t/a，COD新增总量为0.0058t/a，NH3-N新增总量为0.0003t/a，TP新增总量为0.00006t/a，TN新增总量为0.0022t/a， 根据《新乡市生态环境局关于贯彻落实<河南省生态环境厅办公室关于深化环评“放管服”改革及实施环评审批正面清单的通知>的意见》新环【2020】37号，对不新增重点污染物（化学需氧量、氨氮、二氧化硫、氮氧化物、挥发性有机物，重金属铅、铬、镉、汞、砷10类），不再进行总量审核。环评告知承诺制审批的项目增加重点污染物排放量的，需在环评文件中明确污染物排放总量指标及区域替代削减措施。 本项目属于改建项目，本项目污染物排放量为COD0.0058t/a，NH3-N0.0003t/a，TP0.00006t/a，TN0.0022t/a，SO20t/a，NOX0t/a，颗粒物0.3891t/a，VOCs0t/a（其中一期污染物排放量为COD0.0029t/a，NH3-N0.00015t/a，TP0.00003t/a，TN0.0011t/a，SO20t/a，NOX0t/a，颗粒物0.1946t/a，VOCs0t/a；二期污染物排放量为COD0.0029t/a，NH3-N0.00015t/a，TP0.00003t/a，TN0.0011t/a，SO20t/a，NOX0t/a，颗粒物0.1946t/a，VOCs0t/a）。所需替代量COD0.0116t/a，NH3-N0.0006t/a，从河南新投环保科技股份有限公司(新乡市小店污水处理厂二期）减排量COD784.0646t、氨氮83.635906t中进行替代。 |

- 建设项目工程分析

运营期工艺流程简述(图示)： 本项目对现有年产4000吨设备关键核心零部件项目进行改建，增加焊接和打磨工序，不改变现有工程产品及产能，现有工程分两期建设，每期建设2000吨；一期建设主要包括炼钢设备关键核心零部件1000吨/年，传动设备关键核心零部件500吨/年、泵阀关键核心零部件500吨/年，二期建设与一期生产工艺、产品及规模相同，本项目亦分两期对现有工程进行改建。 设备关键核心零部件生产流程图 N N、S G、N、S G、N、S 外购钢材、 成品锻件 和铸件 机加工 组装 成品 焊接 打磨 本项目改建内容 注：G、废气； N：噪声；S：固废； 图3 生产工艺流程及产污环节图 工艺流程简述： 现有工程完成机械加工和组装部分，本项目对现有项目进行改建，增加焊接和打磨工序。 焊接：主要由氩弧焊机、二氧化碳保护焊接机、手弧逆变焊机、直流焊机等焊机，依据不同设计要求，采用合适的焊机类型，完成焊接工作，通过焊接将设计规格的构件焊接成型，组装在一起，此工序会产生设备噪声、焊渣和焊接烟尘产生。 打磨：本项目打磨使用角磨机进行打磨，此工序会产生设备噪声、粉尘。 本项目为改建工程，增加焊接和打磨工序，焊接工序有噪声、焊渣和焊接烟尘产生；打磨工序产生噪声、粉尘。

主要污染工序： 通过工艺流程分析，可以看出该项目营运期产污环节见下表。 表35 产污环节一览表 污染因素; 产污环节; 污染物; 防治措施. 废气; 焊接、打磨工序; 粉尘; 焊接工序设置专门的焊接区域，固定焊接工位，工位上方设置侧吸式集气罩，设置打磨区域，固定打磨工位，工位上方设置侧吸式集气罩，通过排风系统引至袋式除尘器进行处理，尾气经1根15m高排气筒（P1）排放。. 噪 声; 焊机、角磨机等; 噪声; 密闭隔声、厂距衰减等. 固废; 焊接工序; 焊渣; 暂存于一般固废暂存间，定期外售. 生产过程; 废弃包装物. 废气治理; 粉尘.

项目主要污染物产生及预计排放情况

| 内容 类型 | 排放源 （编号） | 污染物 名称 |  | 产生浓度及产生量 |  | 排放浓度及排放量 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 浓度 | 产生量 | 浓度 | 排放量 |
| 大 气 污 染 物 | 焊接、打磨 工序 | 有组织 | 粉尘 | 38.4mg/m3 | 1.8432t/a | 3.84mg/m3 | 0.0768t/a |
|  |  | 无组织 | 粉尘 | / | 0.2048t/a | / | 0.2048t/a |
| 水 污 染 物 | 生活污水 （144t/a） | COD SS NH3-N TP TN |  | 300mg/L，0.0432t/a 250mg/L，0.036/a 25mg/L，0.0036t/a 2mg/L，0.000288t/a 35mg/L，0.00504t/a |  | 250mg/L，0.036t/a 150mg/L，0.0216t/a 25mg/L，0.0036t/a 2mg/L，0.000288t/a 35mg/L，0.00504t/a |  |
| 固 体 废 物 | 焊接工序 | 焊渣 |  | 0.3t/a |  | 0t/a（收集后出售） |  |
|  | 生产过程 | 废弃包装物 |  | 0.04t/a |  |  |  |
|  | 废气治理 | 粉尘 |  | 1.7664t/a |  |  |  |
| 噪 声 | 本项目噪声主要来焊机和角磨机运行时产生的噪声，噪声源强在60~75dB(A)之间。经采取隔声降噪措施后，厂界噪声能达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348 -2008）3类标准要求，对周围声环境影响较小。 |  |  |  |  |  |  |
| 其 他 | 无 |  |  |  |  |  |  |
| 主要生态影响： 本项目运营期各污染物得到有效处理，不会对生态造成明显的影响，项目实施后，随着绿化措施的实施，区域生物量损失将得到一定补偿，起到美化环境、降尘、降噪的作用。 |  |  |  |  |  |  |  |

- 环境影响分析

施工期环境影响分析： 本项目利用现有的厂房，不涉及到建筑物的施工建设，只需要安装设备，故本评价不对施工期环境影响进行分析。

营运期环境影响分析： 本项目营运期对环境的影响主要是生产过程中产生的废气、废水、噪声、固废。全厂运营后的环境影响分析如下： 一、大气环境影响分析 本项目建成后有组织废气主要有焊接、打磨废气。评价提出：焊接工序设置专门的焊接区域，固定焊接工位，工位上方设置侧吸式集气罩；打磨工序设置专门的打磨区域，固定打磨工位，工位上方设置侧吸式集气罩，焊接、打磨工序产生的粉尘经集气罩收集后采用袋式除尘器处理，尾气通过1根15m高排气筒（P1）排放。 （1）废气产生源强分析 a、焊接烟尘 根据《焊接车间环境污染及控制技术进展》可知，二保焊5-8g/kg，手工电弧焊6-8g/kg，埋弧焊0.1-0.3g/kg，氩弧焊2-5g/kg。本项目焊材使用量为6t/a，其中一期焊材使用量为3t/a，二期焊材使用量为3t/a。本项目焊接方式为多种形式，按最不利原则进行评价，产物系数按8g/kg算，项目焊接工序平均日运行8h，则本项目完成后，全厂焊接烟尘产生量为0.048t/a（0.2kg/h）。 表36 全厂焊接工序烟尘产生情况一览表 项目; 产尘单元; 原料用量（t/a）; 焊接烟尘产生量（t/a）. 本项目一期; 焊接工序; 3; 0.024. 本项目二期; 3; 0.024. 本项目完成后全厂; 6; 0.048. b、打磨废气 初步加工后零部件的需要进行打磨，打磨过程中会产生粉尘。本项目使用角磨机进行打磨。类比《新乡市威远机械有限公司年产1500吨各种振动设备及配件技改项目环境影响评价报告表》打磨工序废气产生情况，废气产生量约占原材料的0.1%左右，根据企业提供资料，现有工程需要打磨的钢板、铸件和锻件年用量为2000t，本项目不新增钢板、铸件和锻件用量，其中一期年用钢板、铸件和锻件1000t/a，二期年用钢板、铸件和锻件1000t/a。全厂用于打磨的钢板、铸件和锻件用量为2000t/a，打磨废气产生量为2t/a，打磨工序年工作时间为300d/a，打磨工序平均日运行8h，则本项目完成后全厂打磨粉尘产生量为2t/a（0.83kg/h）。 表37 全厂打磨工序烟尘产生情况一览表 项目; 产尘单元; 原料用量（t/a）; 粉尘产生量（t/a）. 本项目一期; 打磨工序; 1000; 1.0. 本项目二期; 1000; 1.0. 本项目完成后全厂; 2000; 2.0. （2）废气防治措施 a、焊接、打磨废气 本项目新增焊机16台、角磨机8台，焊机主要为氩弧焊机、二氧化碳保护焊机、手弧逆变焊机、直流焊机，依据生产需要采用不同的焊接方式，评价提出：将全厂16台焊机，设置专门的焊接区域，设置固定焊接工位8个（2台焊机共用一个固定工位），工位上方设置侧吸式集气罩（8个）；设置专门的打磨区域，设置固定打磨工位4个（2台角磨机共用一个固定工位），工位上方设置侧吸式集气罩（4个），通过排风系统将焊接、打磨废气引至袋式除尘器进行处理，尾气经1根15m高排气筒（P1）排放。排放总风机风量设定约为20000 m3/h。集气罩收集效率可达到90%以上，本次评价取90%，袋式除尘器处理效率可达到90%以上，本次评价取90%。 表38 本项目完成后全厂焊接、打磨工序烟尘产排情况一览表 产尘单元; 产生情况; 排放情况. 产生量 （t/a）; 风机风量（m3/h）; 产生浓度（mg/m3 ）; 排放量（t/a）; 排放速率 （kg/h）; 排放浓度（mg/m3 ）. 有组织粉尘排放情况. 焊接、打磨工序; 1.8432; 20000; 38.4; 0.1843; 0.0768; 3.84. 无组织粉尘排放情况. 焊接、打磨工序; 0.2048; /; 0.2048; 0.085; /. - 经计算，本项目完成后全厂焊接、打磨工序烟尘有组织排放量为0.1843t/a（0.0768kg/h），排放浓度3.84mg/m3，颗粒物排放能够满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）二级（15m高排气筒）颗粒物排放浓度120mg/m3，排放速率3.5kg/h的限值要求，同时满足《新乡市生态环境局关于进一步规范工业企业颗粒物排放限值的通知》有组织颗粒物排放浓度10mg/m3的标准限值，对周围大气环境影响较小。 2、环境空气影响预测及评价 （1）预测因子和评价标准 本次评价使用《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ/2.2-2018）中推荐的估算模型AERSCREEN，判定运营期大气环境影响评价等级。 根据工程分析，本项目涉及排放的废气主要有：颗粒物，确定本次环境空气影响预测因子为PM10。评价因子和评价标准见下表。 表39 评价因子和评价标准表 评价因子; 平均时段; 标准值（μg/m3）; 标准来源. PM10; 1小时; 450; 根据《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准中PM10的24h平均质量浓度的3倍折算为1h平均质量浓度限值. （2）估算模型参数 本次大气预测根据《环境影响评价技术导则大气环境》HJ2.2-2018中的规定，利用导则推荐的估算模式AERSCREEN计算工程主要污染源污染物的最大落地浓度及其出现距离，估算模型参数见下表。 表40 估算模型参数表 参数; 取值. 城市/农村选项; 城市/农村; 农村. 人口数（城市选项时）; /. 最高环境温度/℃; 42.1. 最低环境温度/℃; -21.3. 土地利用类型; 农田. 区域湿度条件; 中等湿度. 是否考虑地形; 考虑地形; 否. 地形数据分辨率/m; /. 是否考虑海岸线熏烟; 考虑岸线熏烟; 否. 岸线距离/m; 否. 岸线方向/°; 否. （3）污染源调查 本项目完成后全厂车间废气处理装置共设1个15m高排气筒；焊接、打磨车间位于生产车间，因此把整个生产车间生产区域作为一个面源。项目污染源参数见表41、表42。 表41 点源估算模式参数表 编号; 排气筒名称; 排气筒底部海拔高度/m; 排气筒高度/m; 排气筒出口内径/m; 烟气流速/（m/s）; 烟气温度/℃; 年排放小时数/h; 排放工况; 污染物排放速率（kg/h）. 颗粒物. 1; P1; 76; 15; 0.7; 15.76; 20; 2400; 正常; 0.0768. 表42 矩形面源参数表 名称; 面源长度/m; 面源宽度/m; 与正北夹角/°; 面源有效排放高度/m; 年排放小时数/h; 排放工况; 污染物排放速率（kg/h）. 颗粒物. 生产车间（生产区域）; 68; 18; 0; 10; 2400; 正常; 0.085. （4）预测结果分析 采用《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ/2.2-2018）中推荐的估算模型AERSCREEN预测全厂废气排放对周围大气环境的影响，预测结果见下表。 表43 AERSCREEN估算模型计算结果一览表 排放方式; 污染源; 污染物; 下风向质量浓度Ci（μg/m3）; 占标率Pi（%）; 最大落地浓度出现距离（m）; 标准值Coi*（μg/m3）. 点源; 排气筒P1; 颗粒物; 2.124; 0.47; 871; 450. 面源; 车间; 颗粒物; 28.44; 6.32; 108; 450. 各源最大值; 颗粒物; 28.44; 6.32; 389; 450. 由上表结果看出：本项目完成后全厂无组织粉尘厂界最大落地浓度为28.44mg/m3，能够满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中颗粒物无组织排放浓度限值1.0mg/m3的要求，同时能够满足《新乡市生态环境局关于进一步规范工业企业颗粒物排放限值的通知》中颗粒物无组织排放浓度限值0.5mg/m3的要求，对周围环境影响不大。 （5）评价等级判定 由上表结果看出：本项目大气污染源排放的污染物经估算模式预测，本项目污染源最大值为车间颗粒物最大落地浓度值以及占标率分别为28.44μg/m3和6.32%；根据《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ/2.2-2018）的大气评价工作分级依据，分级依据见下表。 表44 大气评价工作分级判据 评价工作等级; 评价工作分级依据. 一级; Pmax≥10%. 二级; 1%≤Pmax＜10%. 三级; Pmax＜1%. 结合估算结果可知，本项目大气评价等级为二级，根据《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018）的要求：“二级评价不进行进一步预测与评价，只对污染物排放量进行核算”。评价范围确定为自厂界外延2.5km的矩形区域。 3、污染物排放量核算 根据工程分析，对本项目排放污染物进行核算，具体的核算排放浓度、排放速率及污染物年排放量见下表。 表45 本项目完成后全厂大气污染物有组织排放量核算表 排放口编号; 污染物; 核算排放浓度（mg/m3）; 核算排放速率（kg/h）; 核算年排放量（t/a）. P1排气筒焊接、打磨工序; 颗粒物; 3.84; 0.0768; 0.1843. 全厂有组织排放总计; 颗粒物; 0.1843. 表46 本项目完成后全厂大气污染物无组织排放量核算表 序号; 产污环节; 污染物; 主要防治措施; 国家或地方污染物排放标准; 年排放量（t/a）. 标准名称; 浓度（mg/m3）. 1; 切割、打磨工序; 颗粒物; 车间密闭; 《新乡市生态环境局关于进一步规范工业企业颗粒物排放限值的通知》; 0.5; 0.2048. 全厂无组织排放合计; 颗粒物; 0.2048. 表47 大气污染物年排放量核算表 序号; 污染物; 年排放量（t/a）. 1; 颗粒物; 0.3891. 项目大气环境自查表见附件6。 # 4、防护距离 ①大气环境防护距离 由表43可知，本项目大气污染源排放的污染物经估算模式预测，本项目完成后全厂无组织排放粉尘最大落地浓度值以及占标率分别为28.44μg/m3和6.32%。粉尘最大落地浓度远小于《环境空气质量标准》（GB3095-2012）限值要求（450µg/m3），因此无需设置大气环境防护距离。 ②卫生防护距离 依据《制定地方大气污染物排放标准的技术方法》(GB/T 13201-91)的规定，无组织排放源所在的生产单元与居住区之间应设置卫生防护距离，其计算公式为： QcCm=1A(BLC+0.25r2)0.50LD 式中： Cm—标准浓度限值，mg/m3； L—工业企业所需卫生防护距离，m； r—有害气体无组织排放源所在生产单元的等效半径，m。根据该生产单元占地面积S(m2)计算，r=(S/π)0.5； A，B，C，D—卫生防护距离计算系数，无因次，根据工业企业所在地区近五年平均风速及工业企业大气污染源构成类别确定； Qc—工业企业有害气体无组织排放量可以达到的控制水平，kg/h。 无组织排放卫生防护距离计算结果见下表。 表48 卫生防护距离计算参数及结果 排放源; 污染 因子; 计算系数; S (m2); Qc （kg/h）; Cm （mg/m3）; 计算卫生防护距离(m); 确定卫生防护距离(m). A; B; C; D. 车间; 颗粒物; 470; 0.021; 1.85; 0.84; 1200; 0.085; 0.45; 13.458; 50. 由上表可知，根据《制定地方大气污染物排放标准的技术方法》(GB/T13201-91)的规定：本项目车间的卫生防护距离计算结果为50m。根据项目平面布置及周围环境可知，项目各厂界外的设防距离分别为：东厂界：0m，南厂界：0m，西厂界：100m，北厂界：0m，项目卫生防护距离内无敏感点分布，符合卫生防护距离要求（卫生防护距离包络图见附图7）。同时评价要求，在卫生防护距离范围内不得新建居民住宅、学校、医院、机关、科研单位等环境敏感点。 综上所述，项目生产过程中产生的废气在采取相应的防治措施后均可以达标排放，对周边环境影响较小。 二、水环境影响分析 1、地表水环境影响分析 （1）生活废水 本项目新增员工20人，一期10人、二期10人，均不在厂区内食宿，按人均用水量30L/人每天计算，新鲜水消耗量约为0.6m3/d（180m3/a）（其中一期0.3m3/d（90m3/a）、二期一期0.3m3/d（90m3/a），排污系数取0.8，则生活废水产生量约为0.48m3/d（144m3/a）（其中一期0.24m3/d（72m3/a）、二期0.24m3/d（72m3/a））。类比生活废水水质为：COD300mg/L、SS250mg/L、NH3-N25mg/L、TP2mg/L、TN35mg/L，污染物产生量分别为COD0.0432t/a、SS 0.036t/a、NH3-N0.0036t/a、TP0.000288t/a、TN0.00504t/a。生活废水依托园区现有化粪池处理后排入小店污水处理厂（二期）处理，经化粪池处理后生活废水水质为COD250mg/L，SS150mg/L，NH3-N25mg/L，TP2mg/L、TN35mg/L，能够满足小店污水处理厂（二期）收水水质COD350mg/L、SS280mg/L、NH3-N30mg/L、TP3mg/L、TN40mg/L、pH6-9水质要求，小店污水处理厂（二期）排水水质为COD40mg/L，NH3-N2mg/L，TP0.4mg/L、TN15mg/L。 经小店污水处理厂（二期）处理后，本项目废水污染物的排放量为：COD0.0058t/a，SS 0.0014t/a，NH3-N0.0003t/a，TP0.00006t/a，TN0.0022t/a（一期COD0.003t/a，SS 0.0072t/a，NH3-N0.00015t/a，TP0.00003t/a，TN0.0011t/a；二期COD0.003t/a，SS 0.0072t/a，NH3-N0.00015t/a，TP0.00003t/a，TN0.0011t/a）。 （2）评价等级判定 本项目为水污染影响型项目，项目全部建成后，废水水量为144t/a，经过管网排入小店污水处理厂（二期），为间接排放，根据《环境影响评价技术导则-地表水环境》（HJ2.3-2018）水污染影响型建设项目评价等级判定（见下表），本项目评价等级为三级B，根据三级B评价要求，需分析依托污染处理设施(即小店污水处理厂（二期））环境可行性分析的要求及涉及地表水环境风险的，应覆盖环境风险影响范围所及的水环境保护目标水域。本项目废水仅为生活废水，不涉及到地表水环境风险，本次评价主要对小店污水处理厂（二期）接管可行性进行分析。 表49 水污染型建设项目评价等级判定地表水等级判定 评价等级; 判定依据. 排放方式; 废水排放量Q/m3/d；水污染物当量数W/无量纲. 一级; 直接排放; Q≥20000或W≥600000. 二级; 直接排放; 其他. 三级A; 直接排放; Q＜200且W＜6000. 三级B; 间接排放; -. （3）小店污水处理厂（二期）可行性分析 项目运营期产生的生活废水经化粪池处理后，经过管网排入小店污水处理厂（二期）。 本项目从废水水量、废水水质和处理后尾水达标排放三方面论述废水接管可行性。 ①废水水量接管可行 小店污水处理厂（二期）工程处理能力5万m3/d，目前运行正常，项目位于新乡市新乡工业产业集聚区（含新乡经济技术开发区）向阳路与新长大道交叉口向南900m路东，在小店污水处理厂（二期）收水范围内，项目废水排放总量为0.48m3/d（接管量），约占小店污水处理厂（二期）工程接管量的0.00096%，从水量接管量上讲，小店污水处理厂（二期）有能力接纳建设项目的废水。 ②废水水质接管可行 本项目生活废水经化粪池处理后水质为：COD250mg/L，SS150mg/L，NH3-N25mg/L，TP2mg/L、TN35mg/L。可以满足小店污水处理厂（二期）的收水要求，生活废水接管排入小店污水处理厂（二期）处理，从水质上分析也是可行的。 ③处理后尾水达标排放 目前，小店污水处理厂（二期）已在原有处理工艺上增加了MBR处理单元，提高了废水处理效率。COD、氨氮、总磷出水浓度能达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅴ类标准（COD40mg/L、NH3-N2mg/L、TP0.4mg/L），其他因子能够达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中一级标准的A标准的要求。经调查自运行以来小店污水处理厂（二期）出水水质均可实现稳定达标排放。 综上，项目污水从进水水量、水质要求等方面分析，项目废水产生量较小，对小店污水处理厂（二期）不会产生冲击负荷，废水经处理后可达标排放。因此，本项目废水接管进入小店污水处理厂（二期）是可行的，经处理后尾水可以实现稳定达标排放，地表水环境影响可接受。 本项目废水类别、污染物及污染治理设施情况见下表。 表50 废水类别、污染物及污染治理设施信息表 序号; 废水类别; 污染物种类; 排放 规律; 污染治理设施; 排放口编号; 排放口设施是否符合要求; 排放口类型. 污染治理设施编号; 污染治理设施名称; 污染治理设施工艺. 1; 生活污水; COD SS NH3-N TP TN; 连续排放流量不稳定; TW001; 化粪池; 经化粪池处理后排入小店污水处理厂（二期）; DW001; 是; ■企业总排 口雨水排放 口清静下水排放 口温排水排放 口车间或车间处理设施排放口. 本项目废水间接排放口基本情况见下表。 表51 废水间接排放口基本情况表 序号; 排放口编号; 排放口地理坐标; 废水排放量（万t/a）; 排放去向; 排放规律; 间歇排放时段; 收纳污水处理厂信息. 经度; 纬度. 名称; 污染物种类; 国家或地方污染物排放标准限值（mg/L）. 1; DW001; 114.06326; 35.27766; 0.0144; 小店污水处理厂（二期）; 连续排放流量不稳定; /; 小店污水处理厂（二期）; COD; 40. SS; 10. NH3-N; 2. TP; 0.4. TN; 15. 本项目废水污染物排放执行标准见下表。 表52 废水污染物排放执行标准表 序号; 排放口编号; 污染物种类; 国家或地方污染物排放标准及其他按规定商定的排放协议. 名称; 浓度限值（mg/L）. 1; DW001; COD; 小店污水处理厂（二期）收水标准; 350. 2; SS; 280. 3; NH3-N; 30. 4; TP; 3. 5; TN; 40. （4）水污染物排放量核算 本项目废水污染物排放信息见下表。 表53 废水污染物排放信息表（改建项目） 序号; 排放口编号; 污染物种类; 排放浓度（mg/L）; 新增日排放量/（t/d）; 全厂日排放量/（t/d）; 新增年排放量/（t/a）; 全厂年排放量/（t/a）. 一期; 二期; 一期; 二期; 一期; 二期; 一期; 二期. 1; DW001; COD; 250; 0.6×10-4; 0.6×10-4; 1.2×10-4; 1.2×10-4; 0.018; 0.018; 0.036; 0.036. 2; SS; 150; 3.6×10-5; 3.6×10-5; 7.2×10-5; 7.2×10-5; 0.0108; 0.0108; 0.0216; 0.0216. 3; NH3-N; 25; 0.6×10-5; 0.6×10-5; 1.2×10-5; 1.2×10-5; 0.0018; 0.0018; 0.0036; 0.0036. 4; TP; 2; 4.8×10-7; 4.8×10-7; 9.6×10-7; 9.6×10-7; 0.000144; 0.000144; 0.000288; 0.000288. 5; TN; 35; 0.84×10-5; 0.84×10-5; 1.68×10-5; 1.68×10-5; 0.00252; 0.00252; 0.00504; 0.00504. 全厂排放口合计; COD; 0.036; 0.072. SS; 0.0216; 0.0432. NH3-N; 0.0036; 0.0072. TP; 0.000288; 0.000576. TN; 0.00504; 0.01008. 2、地下水环境影响分析 本项目属于通用、专用设备制造及维修项目。根据《环境影响评价技术导则——地下水环境》（HJ610-2016），本项目属于IV类建设项目，因此不再对地下水环境影响进行分析。 三、噪声环境影响分析 1、源强分析 项目噪声源主要为氩弧焊机、二氧化碳保护焊机、手弧逆变焊机、直流焊机、角磨机运行时产生的机械噪声，源强在60-75dB（A）之间，设备仅在昼间工作。评价建议选用低噪声设备、厂房隔音等降噪措施后，其噪声源强在40-55dB(A)之间。 项目噪声污染源源强见表54。 表54 项目噪声污染源源强一览表 序号; 设备名称; 台数; 源强; 治理措施; 治理后源强. 1; 氩弧焊机; 2; 75; 合理布局、厂房隔音; 55. 2; 二氧化碳保护焊接机; 4; 65; 45. 3; 手弧逆变焊机; 4; 70; 50. 4; 直流焊机; 6; 75; 55. 5; 角磨机; 8; 75; 55. 2、 预测模式 点声源影响预测公式： L(r)=L(r0)20lg(r/r0)-ΔL 多源叠加公式： L=10lg(100.1Li) 式中：L(r)——距离噪声源r处的等效A声级值，dB(A)； L(r0)——距离噪声源r0处的等效A声级值，dB(A)； r ——预测点距噪声源距离，m； r0——源强外1m处； L——总等效A声级值，dB(A)； Li——第i个声源的等效A声压级值，dB(A)； △L——其它各种因素引起的附加衰减量（包括遮挡物、空气吸收、地面效应等引起的衰减量），dB(A)； n——声源数量。 3、预测结果 项目建成后，项目主要噪声源对各厂界预测结果见表55。 表55 噪声预测结果表 单位：dB(A) 项目预测点; 距厂界的距离; 贡献值dB(A); 背景值dB(A); 预测值dB(A); 执行标准; 达标情况. 昼间; 夜间; 昼间; 夜间. 东厂界; 6; 44.78; 55.7; 46.7; 56.04; 48.86; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准：（昼间≤65dB(A)、夜间≤55dB(A)）; 达标. 南厂界; 16; 32.26; 53.5; 48.6; 53.53; 48.7; 达标. 西厂界; 7; 43.44; 57.5; 49.5; 57.67; 50.46; 达标. 北厂界; 14; 37.42; 56.4; 47.8; 56.45; 48.18; 达标. 由上表可知，通过合理布局及厂房隔音后，项目建设各厂界噪声预测值能满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准［昼间≤65dB(A)、夜间≤55dB(A)]要求。 四、固体废物环境影响分析 项目产生的一般固体废物主要为生产过程产生废弃包装物、焊接工序产生的焊渣、除尘器收集的粉尘。 1、一般固废 焊渣：焊渣产生量以焊材用量的5%计，本项目焊材用量为6t/a，则焊渣产生量为0.3t/a，其中一期产生0.15t/a，二期产生0.15t/a。 废弃包装物：依据企业提供资料，生产过程中废弃包装物的产生量为0.04t/a，其中一期产生0.02t/a，二期产生0.02t/a。 # 除尘器收集粉尘： 焊接、打磨工序产生的粉尘量为1.7664t/a，其中一期0.8832t/a，二期0.8832t/a，集中收集后出售。 本项目产生一般固废依托现有工程一般固废间，现有工程设有一般固废暂存场所（建筑面积10m2）1处，其按照《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及其修改单的相关要求进行建设：储存区的地面防渗，储存区防风、防晒、防雨等。 综上所述，本项目对各种固体废弃物通过分类、妥善处理后，可以综合利用，不会产生二次污染。 评价认为，建设项目固体废物全部妥善处置，能够避免固体废物排放对环境的二次污染，不会对当地的景观环境和生态环境产生不利影响。 五、土壤环境影响分析 根据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018）评价等级划分依据，建设项目评价等级由项目类别、环境敏感程度和占地规模共同判定： - 土壤环境影响评价项目类别：根据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018）附录A“土壤环境影响评价项目类别”，本项目属于“制造业”中“设备制造”的不涉电镀、喷漆等表面处理和热处理，亦不涉及化学处理工艺，属于“其他类”，因此本项目土壤环境影响评价项目类别为Ⅲ类。 （2）建设项目土壤环境影响类型：根据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018），建设项目土壤环境影响类型为污染影响性。 （3）建设项目占地规模分为大型（≥50hm2）、中型（5~50hm2）、小型（≤5hm2），本项目占地面积为1300平方米，根据项目占地规模分类，本项目属于小型规模。 （4）建设项目所在地周边的土壤环境敏感程度：经调查，本项目位于新乡市 新乡工业产业集聚区（含新乡经济技术开发区）向阳路与新长大道交叉口向南900m路东。 项目位于新乡市宇翔化纤线业有限公司厂院内，新乡市宇翔化纤线业有限公司厂院东侧为白鹭化纤集团闲置空地；南侧为新乡华源电力设备有限公司；西侧为向阳路，隔向阳路为河南省电力公司豫北中心库；北侧为河南白天鹅洗涤有限公司。本用地性质为工业用地，不存在耕地、园地、牧草地、饮用水水源地以及居民区、学校、医院、疗养院、养老院等土壤环境敏感目标。经对比“污染影响型敏感程度分级表”，本项目敏感程度为不敏感。具体指标判断见下表。 表56 污染影响型评价工作等级划分表 占地规模 评价等级 敏感程度; Ⅰ类; Ⅱ类; Ⅲ类. 大; 中; 小; 大; 中; 小; 大; 中; 小. 敏感; 一级; 一级; 一级; 二级; 二级; 二级; 三级; 三级; 三级. 较敏感; 一级; 一级; 二级; 二级; 二级; 三级; 三级; 三级; —. 不敏感; 一级; 二级; 二级; 二级; 三级; 三级; 三级; —; —. 注：“—”表示可不开展土壤环境影响评价工作。. 本项目的项目类别为Ⅲ类、占地规模为小型规模、周边土壤环境敏感程度为不敏感，由上表可知，本项目可不开展土壤环境影响评价工作。 六、总量控制指标 本项目为改建项目，现有工程主要污染物总量控制指标为COD0.0058t/a，NH3-N0.0003t/a，TP0.00006t/a，TN0.0022t/a，SO20t/a，NOX0t/a，颗粒物0t/a，VOCs0t/a（其中一期污染物排放量为COD0.0029t/a，NH3-N0.00015t/a，TP0.00003t/a，TN0.0011t/a，SO20t/a，NOX0t/a，颗粒物0t/a，VOCs0t/a；二期污染物排放量为COD0.0029t/a，NH3-N0.00015t/a，TP0.00003t/a，TN0.0011t/a，SO20t/a，NOX0t/a，颗粒物0t/a，VOCs0t/a）。 本项目污染物排放量为COD0.0058t/a，NH3-N0.0003t/a，TP0.00006t/a，TN0.0022t/a，SO20t/a，NOX0t/a，颗粒物0.3891t/a，VOCs0t/a（其中一期污染物排放量为COD0.0029t/a，NH3-N0.00015t/a，TP0.00003t/a，TN0.0011t/a，SO20t/a，NOX0t/a，颗粒物0.1946t/a，VOCs0t/a；二期污染物排放量为COD0.0029t/a，NH3-N0.00015t/a，TP0.00003t/a，TN0.0011t/a，SO20t/a，NOX0t/a，颗粒物0.1946t/a，VOCs0t/a）。 本项目完成后全厂主要污染物总量控制指标为COD0.0116t/a，NH3-N0.0006t/a，TP0.00012t/a，TN0.0044t/a，SO20t/a，NOX0t/a，颗粒物0.3891t/a，VOCs0t/a（其中一期污染物排放量为COD0.0058t/a，NH3-N0.0003t/a，TP0.00006t/a，TN0.0022t/a，SO20t/a，NOX0t/a，颗粒物0.1946t/a，VOCs0t/a；二期污染物排放量为COD0.0058t/a，NH3-N0.0003t/a，TP0.00006t/a，TN0.0022t/a，SO20t/a，NOX0t/a，颗粒物0.1946t/a，VOCs0t/a）。 颗粒物新增总量为0.3891t/a，COD新增总量为0.0058t/a，NH3-N新增总量为0.0003t/a，TP新增总量为0.00006t/a，TN新增总量为0.0022t/a， 根据《新乡市生态环境局关于贯彻落实<河南省生态环境厅办公室关于深化环评“放管服”改革及实施环评审批正面清单的通知>的意见》新环【2020】37号，对不新增重点污染物（化学需氧量、氨氮、二氧化硫、氮氧化物、挥发性有机物，重金属铅、铬、镉、汞、砷10类），不再进行总量审核。环评告知承诺制审批的项目增加重点污染物排放量的，需在环评文件中明确污染物排放总量指标及区域替代削减措施。 本项目属于改建项目，本项目污染物排放量为COD0.0058t/a，NH3-N0.0003t/a，TP0.00006t/a，TN0.0022t/a，SO20t/a，NOX0t/a，颗粒物0.3891t/a，VOCs0t/a（其中一期污染物排放量为COD0.0029t/a，NH3-N0.00015t/a，TP0.00003t/a，TN0.0011t/a，SO20t/a，NOX0t/a，颗粒物0.1946t/a，VOCs0t/a；二期污染物排放量为COD0.0029t/a，NH3-N0.00015t/a，TP0.00003t/a，TN0.0011t/a，SO20t/a，NOX0t/a，颗粒物0.1946t/a，VOCs0t/a）。所需替代量COD0.0116t/a，NH3-N0.0006t/a，从河南新投环保科技股份有限公司(新乡市小店污水处理厂二期）减排量COD 784.0646t、氨氮83.635906t中进行替代。 七、选址可行性分析 河南强鑫精密机械有限公司位于新乡市新乡工业产业集聚区（含新乡经济技术开发区）向阳路与新长大道交叉口向南900m路东，现有工程租赁新乡市宇翔化纤线业有限公司闲置厂房进行生产（见附件4），本项目依托现有工程厂房，不新增占地，不办理土地手续。根据新乡工业产业集聚区总体规划（2009-2020年）图显示，该项目位于二类工业用地，符合新乡工业产业集聚区用地规划，项目周围供水、供电系统完善，能够满足项目生产需要。 项目废气、废水、噪声、固废等污染物在采取评价要求和建议的防治措施后，各污染物均能实现综合利用或合理处置。 综上所述，评价认为本项目选址可行。 八、三本帐一览表 本项目扩建完成后，主要污染物三本帐一览表见表57。 表57 总量控制一览表 单位：t/a 污染污; 现有工程排放量; 本工程排放量; 以新带老削减量; 技改完成后全厂排放量; 排放增减量. 废水; 废水量; 144t/a; 144t/a; 0; 288t/a; 144t/a. COD; 0.0058t/a; 0.0058t/a; 0; 0.0116t/a; 0.0058t/a. NH3-N; 0.0003t/a; 0.0003t/a; 0; 0.0006t/a; 0.0003t/a. TP; 0.00006t/a; 0.00006t/a; 0; 0.00012t/a; 0.00006t/a. TN; 0.0022t/a; 0.0022t/a; 0; 0.0044t/a; 0.0022t/a. 废气; 颗粒物; 0; 0.3891t/a; 0; 0.3891t/a; 0.3891t/a. 九、排污许可证申领 根据《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（国环规环评[2017]4号）第十四条要求：纳入排污许可管理的建设项目，排污单位应当在项目产生实际污染物排放之前，按照国家排污许可有关管理规定要求，申请排污许可证，不得无证排污或不按证排污。同时根据《排污许可管理办法（试行）》（环境保护部部令第48号）第二十四条规定：在名录规定的时限后建成的排污单位，应当在启动生产设施或者在实际排污之前申请排污许可证。根据《固定污染源排污许可分类管理名录》第四条：新建排污单位应当在启动生产设施或者发生实际排污之前申请取得排污许可证或者填报排污登记表。 经查《固定污染源排污许可分类管理名录（2019年版）》（生态环境部令第11号），本项目属于二十九、通用设备制造业，83款中“通用零部件制造348”，本项目不涉及通用工序，属于其他，为登记管理项目，应在建成后、启动生产设施或者在实际排污之前申请办理排污许可证手续。 十、环保投资估算 本项目总投资为50万元，一期建设投资25万元、二期建设投资25万元，其中环保投资为10万元，占总投资的20%。环保投资估算表见表58。 表58 本项目环保投资估算一览表 类别; 污染源; 治理措施; 投资（万元）. 一期. 废气; 焊接、打磨工序; 设置专门的焊接区域，固定焊接工位4个（2台焊机共用一个固定工位），工位上方设置侧吸式集气罩（4个）；设置专门的打磨区域，固定打磨工位2个（2台角磨机共用一个固定工位），工位上方设置侧吸式集气罩（2个），通过排风系统将焊接、打磨废气引至袋式除尘器进行处理，尾气经1根15m高排气筒（P1）排放。; 4.5. 废水; 生活污水; 依托厂区化粪池进行处理，经市政管网排入小店污水处理厂（二期）进一步处理。; /. 噪声; 生产设备; 生产车间密闭隔音。; /. 固体废物; 焊渣; 依托厂区现有一般固废暂存间1座共10m2。; /. 废弃包装物. 除尘器收集粉尘. 根据环境管理要求，安装用电量监控系统。; 0.5. 二期. 废气; 焊接、打磨工序; 设置专门的焊接区域，固定焊接工位4个（2台焊机共用一个固定工位），工位上方设置侧吸式集气罩（4个）；设置专门的打磨区域，固定打磨工位2个（2台角磨机共用一个固定工位），工位上方设置侧吸式集气罩（2个），通过排风系统将焊接、打磨废气引至袋式除尘器进行处理，尾气经1根15m高排气筒（P1）排放。; 4.5. 废水; 生活污水; 依托厂区化粪池进行处理，经市政管网排入小店污水处理厂（二期）进一步处理。; /. 噪声; 生产设备; 生产车间密闭隔音; /. 固体废物; 焊渣; 依托厂区现有一般固废暂存间1座共10m2; /. 废弃包装物. 除尘器收集粉尘. 根据环境管理要求，安装用电量监控系统; 0.5. 合 计; 10. 十一、环保验收 本项目环保验收内容见表59。 表59 环保验收“三同时”一览表 序号; 污染类别; 治理内容; 环保设施; 验收内容; 执行标准. 一期; 二期. 1; 废气; 焊接、打磨工序（有组织）; 设置专门的焊接区域，固定焊接工位8个（2台焊机共用一个固定工位），工位上方设置侧吸式集气罩（8个）；设置专门的打磨区域，固定打磨工位4个（2台角磨机共用一个固定工位），工位上方设置侧吸式集气罩（4个），通过排风系统将焊接、打磨废气引至袋式除尘器进行处理，尾气经1根15m高排气筒（P1）排放。; 设置专门的焊接区域，固定焊接工位4个（2台焊机共用一个固定工位），工位上方设置侧吸式集气罩（4个）；设置专门的打磨区域，固定打磨工位2个（2台角磨机共用一个固定工位），工位上方设置侧吸式集气罩（2个），通过排风系统将焊接、打磨废气引至袋式除尘器进行处理，尾气经1根15m高排气筒（P1）排放。; 设置专门的焊接区域，固定焊接工位4个（2台焊机共用一个固定工位），工位上方设置侧吸式集气罩（4个）；设置专门的打磨区域，固定打磨工位2个（2台角磨机共用一个固定工位），工位上方设置侧吸式集气罩（2个），通过排风系统将焊接、打磨废气引至袋式除尘器进行处理，尾气经1根15m高排气筒（P1）排放。; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297 -1996）表2二级、《新乡市生态环境局关于进一步规范工业企业颗粒物排放限值的通知》. 粉尘（无组织）; 原料均在封闭的车间内暂存，无露天存放物料；厂区道路应进行硬化，裸露土地全部绿化。; 原料均在封闭的车间内暂存，无露天存放物料；厂区道路应进行硬化，裸露土地全部绿化。; 原料均在封闭的车间内暂存，无露天存放物料；厂区道路应进行硬化，裸露土地全部绿化。. 2; 废水; 生活污水; 依托园区化粪池进行处理，经市政管网排入小店污水处理厂（二期）进一步处理。; 依托园区化粪池进行处理，经市政管网排入小店污水处理厂（二期）进一步处理; 依托园区化粪池进行处理，经市政管网排入小店污水处理厂（二期）进一步处理; COD350mg/L、SS280mg/L、 NH3-N30mg/L、TP3mg/L、TN40mg/L. 3; 噪声; 机械运行噪声; 生产车间密闭隔音; 生产车间密闭隔音; 生产车间密闭隔音; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准. 4; 固废; 焊渣; 依托厂区现有一般固废暂存间1座共10m2; 依托厂区现有一般固废暂存间1座共10m2; 依托厂区现有一般固废暂存间1座共10m2; 《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB 18599-2001）及2013年修改单. 废弃包装物. 除尘器收集粉尘. 5; 其他; 其他; 用电量监控系统; 用电量监控系统; 用电量监控系统; 《新乡市生态环境局关于部署安装工业企业用电量监控系统化的通知》新环【2019】154号文要求进行.

- 建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内容 类型 | 排放源 （编号） | 污染物名称 | 防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | 焊接、打磨工序（有组织） | 粉尘 | 设置专门的焊接区域，固定焊接工位8个（2台焊机共用一个固定工位），工位上方设置侧吸式集气罩8个；设置专门的打磨区域，固定打磨工位4个（2台角磨机共用一个固定工位），工位上方设置侧吸式集气罩4个，通过排风系统将焊接、打磨废气引至袋式除尘器进行处理，尾气经1根15m高排气筒（P1）排放。 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297 -1996）表2二级、《新乡市生态环境局关于进一步规范工业企业颗粒物排放限值的通知》 |
|  | 无组织 | 粉尘 | 原料均在封闭的车间内暂存，无露天存放物料；厂区道路应进行硬化，裸露土地全部绿化。 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297 -1996）表2二级、《新乡市生态环境局关于进一步规范工业企业颗粒物排放限值的通知》 中颗粒物无组织排放监控点浓度限值0.5mg/m3。 |
| 水 污 染 物 | 生活污水 | COD、SS、NH3-N、TP、TN | 依托厂区化粪池进行处理，经市政管网排入小店污水处理厂（二期）进一步处理 | 小店污水处理厂（二期）的收水标准 |
| 固 体 废 物 | 生产环节 | 焊渣 | 经收集后，暂存于一般固废暂存间，定期外售 | 《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB 18599-2001）及2013年修改单 |
|  |  | 废弃包装物 |  |  |
|  |  | 除尘器收集粉尘 |  |  |
| 噪 声 | 本项目噪声设备主要为焊机和角磨机，噪声源强为60-75dB（A），经采取厂房隔音措施后，满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准的要求。 |  |  |  |
| 其 他 | 无 |  |  |  |
| 生态保护措施及预期效果 本项目建成后将采取一定的绿化措施，应采取灌木与乔木相结合的方式，生态环境将得到一定程度的恢复。 |  |  |  |  |

- 结论与建议

一、结论 1、项目符合国家产业政策要求 河南强鑫精密机械有限公司年产4000吨设备关键核心零部件改建项目。经查阅《产业结构调整指导目录（2019年本）》（发改委令（2019）第29号），本项目生产规模、设备工艺和产品等均不在“限制类”和“淘汰类”之列，为“允许类”，符合国家产业政策。本项目已在新乡经济技术开发区管理委员会经济发展局（备案见附件2），项目代码：2020-410772-35-03-097254。 2、项目选址可行性结论 河南强鑫精密机械有限公司位于新乡市新乡工业产业集聚区（含新乡经济技术开发区）向阳路与新长大道交叉口向南900m路东，现有工程租赁新乡市宇翔化纤线业有限公司闲置厂房进行生产（见附件4），本项目依托现有工程厂房，不新增占地，不办理土地手续。根据新乡工业产业集聚区总体规划（2009-2020年）图显示，该项目位于二类工业用地，符合新乡工业产业集聚区用地规划，项目周围供水、供电系统完善，能够满足项目生产需要。 项目废气、废水、噪声、固废等污染物在采取评价要求和建议的防治措施后，各污染物均能实现综合利用或合理处置。 综上所述，评价认为本项目选址可行。 3、项目营运过程中产生的各项污染物均采取了有效的处置措施，可以满足相应的排放标准要求 （1）废气 - 本项目焊接工序设置专门的焊接区域，固定焊接工位，工位上方设置侧吸式集气罩；打磨工序设置专门的打磨区域，固定打磨工位，工位上方设置侧吸式集气罩，通过排风系统将焊接、打磨废气引至袋式除尘器进行处理，尾气经1根15m高排气筒（P1）排放。项目焊接、打磨工序烟尘排放速率0.0768kg/h，排放浓度3.84mg/m3，颗粒物排放能够满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）二级（15m高排气筒）颗粒物排放浓度120mg/m3，排放速率3.5kg/h的限值要求，同时满足《新乡市生态环境局关于进一步规范工业企业颗粒物排放限值的通知》有组织颗粒物排放浓度10mg/m3的标准限值，对周围大气环境影响较小。 经预测，全厂颗粒物排放在各个厂界的浓度贡献值均不超标，能够满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中颗粒物周界外浓度最高点1.0mg/m3的要求，同时满足《新乡市生态环境局关于进一步规范工业企业颗粒物排放限值的通知》无组织颗粒物排放浓度0.5mg/m3的标准限值。 （2）废水 本项目不产生工艺废水；生活废水，产生量144m3/a（一期72m3/a；二期72m3/a），依托厂区化粪池进行处理，经化粪池处理后处理后废水水质为COD250mg/L，SS150mg/L，NH3-N25mg/L，TP2mg/L、TN35mg/L，能够满足小店污水处理厂（二期）收水水质要求（COD350mg/L、SS280mg/L、NH3-N30mg/L、TP3mg/L、TN40mg/L）。小店污水处理厂（二期）出水水质为（COD40mg/L、SS10mg/L、NH3-N2mg/L、TP0.4mg/L、TN15mg/L）。 （3）声环境影响分析结论 本项目噪声主要为机械设备作业噪声，在采取距离衰减、隔声等相应的降噪措施和经距离衰减后，项目厂界噪声预测值满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准要求，不会对周围环境造成影响。 （4）固废影响分析结论 本项目一般固废为焊接工序产生的焊渣、生产过程产生废弃包装物和除尘器收集的粉尘，集中收集后暂存于一般固废暂存间（建筑面积10m2），定期出售，满足《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB 18599-2001）及2013年修改单要求，对周围环境不会产生固体污染。 （5）土壤影响分析结论 本项目属于污染影响性项目，类别为III类、占地规模为小型规模、敏感程度为较敏感，对照《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018）污染影响型评价工作等级划分表可知，本项目可不开展土壤环境影响评价工作。 （6）环保投资 本项目总投资为50万元，其中环保投资为10万元，约占总投资的20%。建设单位应落实环保资金投资到位，确保做到各项污染物达标排放。 4、总量控制指标 本项目为改建项目，现有工程主要污染物总量控制指标为COD0.0058t/a，NH3-N0.0003t/a，TP0.00006t/a，TN0.0022t/a，SO20t/a，NOX0t/a，颗粒物0t/a，VOCs0t/a（其中一期污染物排放量为COD0.0029t/a，NH3-N0.00015t/a，TP0.00003t/a，TN0.0011t/a，SO20t/a，NOX0t/a，颗粒物0t/a，VOCs0t/a；二期污染物排放量为COD0.0029t/a，NH3-N0.00015t/a，TP0.00003t/a，TN0.0011t/a，SO20t/a，NOX0t/a，颗粒物0t/a，VOCs0t/a）。 本项目污染物排放量为COD0.0058t/a，NH3-N0.0003t/a，TP0.00006t/a，TN0.0022t/a，SO20t/a，NOX0t/a，颗粒物0.3891t/a，VOCs0t/a（其中一期污染物排放量为COD0.0029t/a，NH3-N0.00015t/a，TP0.00003t/a，TN0.0011t/a，SO20t/a，NOX0t/a，颗粒物0.1946t/a，VOCs0t/a；二期污染物排放量为COD0.0029t/a，NH3-N0.00015t/a，TP0.00003t/a，TN0.0011t/a，SO20t/a，NOX0t/a，颗粒物0.1946t/a，VOCs0t/a）。 本项目完成后全厂主要污染物总量控制指标为COD0.0116t/a，NH3-N0.0006t/a，TP0.00012t/a，TN0.0044t/a，SO20t/a，NOX0t/a，颗粒物0.3891t/a，VOCs0t/a（其中一期污染物排放量为COD0.0058t/a，NH3-N0.0003t/a，TP0.00006t/a，TN0.0022t/a，SO20t/a，NOX0t/a，颗粒物0.1946t/a，VOCs0t/a；二期污染物排放量为COD0.0058t/a，NH3-N0.0003t/a，TP0.00006t/a，TN0.0022t/a，SO20t/a，NOX0t/a，颗粒物0.1946t/a，VOCs0t/a）。 颗粒物新增总量为0.3891t/a，COD新增总量为0.0058t/a，NH3-N新增总量为0.0003t/a，TP新增总量为0.00006t/a，TN新增总量为0.0022t/a。 根据《新乡市生态环境局关于贯彻落实<河南省生态环境厅办公室关于深化环评“放管服”改革及实施环评审批正面清单的通知>的意见》新环【2020】37号，对不新增重点污染物（化学需氧量、氨氮、二氧化硫、氮氧化物、挥发性有机物，重金属铅、铬、镉、汞、砷10类），不再进行总量审核。环评告知承诺制审批的项目增加重点污染物排放量的，需在环评文件中明确污染物排放总量指标及区域替代削减措施。 本项目属于改建项目，本项目污染物排放量为COD0.0058t/a，NH3-N0.0003t/a，TP0.00006t/a，TN0.0022t/a，SO20t/a，NOX0t/a，颗粒物0.3891t/a，VOCs0t/a（其中一期污染物排放量为COD0.0029t/a，NH3-N0.00015t/a，TP0.00003t/a，TN0.0011t/a，SO20t/a，NOX0t/a，颗粒物0.1946t/a，VOCs0t/a；二期污染物排放量为COD0.0029t/a，NH3-N0.00015t/a，TP0.00003t/a，TN0.0011t/a，SO20t/a，NOX0t/a，颗粒物0.1946t/a，VOCs0t/a）。所需替代量COD0.0116t/a，NH3-N0.0006t/a，从河南新投环保科技股份有限公司(新乡市小店污水处理厂二期）减排量COD 784.0646t、氨氮83.635906t中进行替代。 5、卫生防护距离 本项目卫生防护距离取50m。设防距离内无居民住宅、医院、机关等环境敏感点分布，满足卫生防护距离要求。 二、建议 （1）加强环境管理，保证各种环保设施正常运行。 （2）建筑设计时安全系数要按规定，保证施工质量，不能有安全隐患。 （3）尽快完善厂区建设，并做好厂区绿化工作。加强环境意识教育，制定环保设施操作管理规程，建立健全各项环保岗位责任制，确保环保设施正常、稳定运行。 （4）加强职工操作培训，提高职工技术水平和环保意识。 （5）严格执行环保“三同时”制度，项目建成后及时向环境保护主管部门申请环保验收。 三、环评总结论 本项目为河南强鑫精密机械有限公司“年产4000吨设备关键核心零部件改建项目”，位于新乡市新乡工业产业集聚区（含新乡经济技术开发区）向阳路与新长大道交叉口向南900m路东，项目符合国家产业政策，选址符合新乡工业产业集聚区总体发展规划。项目产生的污染物经采用合理的环保措施治理后，均可做到妥善治理和处置，对周围环境影响小，可以实现其经济效益、社会效益和环境效益的协调 发展。因此，从环保角度分析，项目建设可行。 河南环科环保技术有限公司 2020年11月

预审意见： 公 章 经办人： 年 月 日

下一级环境保护行政主管部门审查意见： 公 章 经办人： 年 月 日

审批意见： 公 章 经办人： 年 月 日 注 释 一、本报告表应附以下附件、附图： 附件1 委托书 附件2 发改委备案 附件3 租赁协议 附件4 环评批复 附件5 地表水环境影响评价自查表 附件6 大气环境影响评价自查表 附图1 新乡工业产业集聚区总体规划图 附图2 国家新乡经济技术开发区环境噪声功能区划图（1~3类）（2011~2020） 附图3 项目周边环境及敏感点分布图 附图4 项目厂区平面图 附图5 项目现状照片 二、如果本报告表不能说明项目产生的污染及对环境造成的影响，应进行专项评价。根据建设项目的特点和当地环境特征，应选下列1～2项进行专项评价。 1、大气环境影响专项评价 2、水环境影响专项评价（包括地表水和地下水） 3、生态影响专项评价 4、声环境专项评价 5、土壤影响专项评价 6、固定废物影响专项评价 以上专项评价未包括的可另列专项，专项评价按照《环境影响评价技术导则》中的要求进行。