- 建设项目基本情况

| 项目名称 | 新乡市光明电器有限公司年产35万套电器盒项目 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 | 新乡市光明电器有限公司 |  |  |  |  |
| 法人代表 | 胡广举4107111967xxxxx |  | 联系人 | 王德亮 |  |
| 通讯地址 | 新乡市新乡工业产业集聚区（含新乡经济技术开发区）新乡市经开区丰收路12号 |  |  |  |  |
| 联系电话 | 1856852xxxx | 传真 | / | 邮政编码 | 453000 |
| 建设地点 | 新乡市新乡工业产业集聚区（含新乡经济技术开发区）新乡市经开区丰收路12号 |  |  |  |  |
| 立项审批部门 | 新乡经济技术开发区管理委员会经济发展局 |  | 项目代码 | 2020-410772-36-03-054687 |  |
| 建设性质 | 新建 改扩建√ 技改 |  | 行业类别及代码 | C3670汽车零部件及配件制造 |  |
| 占地面积 (平方米) | 7800 |  | 绿化面积 (平方米) | / |  |
| 总投资 （万元） | 900 | 其中：环保投资（万元） | 35 | 环保投资占总投资比例 | 3.9% |
| 评价经费 （万元） | / | 预期投产日期 | 2022年5月 |  |  |
| - 项目由来 新乡市光明电器有限公司位于新乡市新乡工业产业集聚区（含新乡经济技术开发区）新乡市经开区丰收路12号，公司拟投资900万元建设年产35万套电器盒项目，主要产品为有触点系列控制盒、汽车仪表总线系统（CAN）、EDC（无触点系列控制盒）、报警系统（含：易燃易爆气体、烟雾、温度等）。该项目分三期建设，一期年产10万套电器盒，二期年产15万套电器盒，三期年产10万套电器盒。厂房为新乡市光明电器有限公司现有，占地面积为7800m2，不新增占地，不需办理土地手续，厂房土地手续见附件3。根据《新乡工业产业集聚区总体规划图（2009-2020）》，本项目用地性质为二类工业用地（见附图1），符合新乡工业产业集聚区总体规划发展。经现场勘查，本项目依据现有厂房，目前设备未到位，不具备生产条件，不属于未批先建。 依据《建设项目环境影响评价分类管理名录》（环境保护部部令44号及2018.4.28生态环境部部令第1号修正），本项目属于名录中二十五、汽车制造业第71款汽车制造，71款规定：机车、车辆、动车组制造；发动机生产；有电镀或喷漆工艺且年用油性漆量（含稀释剂）10吨及以上的需要编制环评报告书；其他需要编制环境影响报告表。本项目产品主要为汽车零部件及配件，不含电镀和喷漆工艺，属于其他应编制环境影响报告表，因此按要求本项目应编制环境影响报告表。根据《河南省生态环境厅办公室关于深化环评“放管服”改革及实施环评审批正面清单的通知》（豫环办[2020]22号），本项目属于环评告知承诺制审批适用范围中第1项（20：汽车制造业），因此本项目按环评告知承诺制进行审批。 受新乡市光明电器有限公司委托，我公司承担了本项目的环境影响评价工作，通过现场勘察和资料收集，依据《环境影响评价技术导则》的要求，结合工程规模和生产工艺，在收集和查阅相关资料基础上，本着“科学、公正、客观”的态度，编制完成了本项目的环境影响报告表。 二、项目建设地点及周围环境 新乡市光明电器有限公司位于新乡市新乡工业产业集聚区（含新乡经济技术开发区）新乡市经开区丰收路12号，项目四周环境如下：本项目西边为新乡海鼎饲料有限公司，东边为益曼生物技术有限公司，项目北为新乡市隆盛家具有限公司，项目南隔丰收路为河南省博鹭科技发展有限公司。 项目周围主要环境敏感点为：北375m的河南师范大学新联学院，东北方向702m的北张兴庄村，西南方向1051m的张兴庄村，西北方向745m处的格林小镇，距离本项目最近的地表水体为西北方向830m处的大沙河。 项目周边环境示意图见下图： 纬七路 N 新乡市隆盛家具有限公司 天峰街 新乡市光明电器有限公司 本项目车间 新乡海鼎饲料有限公司 益曼生物技术有限公司 经七路 丰收路 河南省博鹭科 技发展有限公司 图1 项目周边环境示意图 三、工程内容 1、项目概况 项目的基本情况见下表1： 表1 项目概况一览表 序号; 项 目; 内 容. 1; 项目名称; 年产35万套电器盒项目. 2; 总投资; 900万元. 3; 建设单位; 新乡市光明电器有限公司. 4; 项目选址; 新乡市新乡工业产业集聚区（含新乡经济技术开发区）新乡市经开区丰收路12号. 5; 占地面积; 7800m2. 6; 劳动定员与制度; 利用现有员工，不新增员工，一班制，每班8小时，年工作310天. 2、项目组成及建设情况 根据现场调查，本项目依据现有厂房，不新增占地，目前设备未到位，不具备生产能力。车间现状照片如下： 图2 项目车间现状图 本项目主要建设内容见下表。 表2 本项目组成情况 序号; 项 目; 建设内容; 数量、规模或要求; 备注. 1; 主体工程; 生产车间1; 2栋，建筑面积4900m2; 依据现有厂房. 生产车间2; 1栋，建筑面积170m2. 2; 辅助工程; 办公楼; 建筑面积2418m2. 宿舍楼. 仓库. 3; 公用工程; 供 水; 市政供水. 供 电; 电网统一供电. 环保工程; 废水治理设施; 项目生活污水经化粪池处理后，排入小店污水处理厂（二期）处理; 依托园区现有化粪池. 废气治理设施; 本项目焊接工序产生的锡及其化合物与颗粒物经集气罩和集气管道收集后由袋式除尘器处理后由15m高排气筒排放；非甲烷总烃经集气罩和集气管道收集后经UV光催化氧化与活性炭吸附装置处理后由15m高排气筒排放。; 新建. 固废治理设施; 设置一般固废储存间，面积不小于5m2，一般固废收集后外售给物资回收部门。 设置5m2危废暂存间，危废暂存后交给有资质单位处理。; 新建. 噪声治理设施; 厂房密闭隔音，距离衰减等措施; /. 3、主要生产设备 本项目为改扩建工程，在现有工程基础上同时新增部分设备，改扩建完成后项目生产设备见下表。 表3 主要生产设备一览表 （单位：台/套） 序号; 改扩建之前; 改扩建之后; 备注. 名称; 型号; 数量; 名称; 型号; 现有; 一期; 二期; 三期. 1; 半自动打包机; TP-9011; 1; 半自动打包机; TP-9011; 1; /; /; /; /. 2; 浸锡炉; NY252; 1; 浸锡炉; NY252; 1; /; /; /; /. 3; 激光打标机; YTF10A; 1; 激光打标机; YTF10A; 1; /; /; /; /. 4; 全自动电脑剥线机; SC905; 1; 全自动电脑剥线机; SC905; 1; /; /; /; /. 5; 触点焊机; P1816; 1; 触点焊机; P1816; 1; /; /; /; /. 6; 多头电脑排线机; CNC200A; 2; 多头电脑排线机; CNC200A; 2; /; /; /; /. 7; 全自动抛光机; DC-42B; 1; 全自动抛光机; DC-42B; 1; /; /; /; /. 8; 全自动抛光机; DC-43B; 1; 全自动抛光机; DC-43B; 1; /; /; /; /. 9; 电干燥箱; 101型; 1; 电干燥箱; 101型; 1; /; /; /; /. 10; 全自动灌胶机; 3030B; 1; 全自动灌胶机; 3030B; 1; /; /; /; /. 11; 半自动锡膏印刷机; GSD-YS350; 1; SMT全自动锡膏印刷机; CC+; /; 1; /; /; 淘汰现有，新增1台. 12; 回流焊机; GSD-M6N; 1; 回流焊机; GSD-M6N; /; 1; /; /; 淘汰现有，新增1台. 13; 接驳台; GSD-JBT350; 2; 自动接驳台; ADJ-460B; /; 1; /; /; 淘汰现有，新增1台. 14; 贴片机; 登新4代; 1; 贴片机; 登新4代; /; 1; 2; 2; 淘汰现有，新增5台. 15; 激光打标机; MF20-E-D; 1; 激光打标机; MF20-E-D; 1; /; /; /; /. 16; 环形流水线; /; 1; 环形流水线; /; 1; /; /; /; /. 17; 8头自动贴片机; SMT-W3; 1; JUKI贴插一体机; JM20; /; 1; /; /; 淘汰现有，新增1台. 18; 转盘式塑胶焊接机4工位; HD-SHJ1705; 1; 转盘式塑胶焊接机4工位; HD-SHJ1705; 1; /; /; /; /. 19; 移动式冷热冲击实验箱; B-TCT-404; 1; 移动式冷热冲击实验箱; B-TCT-404; 1; /; /; /; /. 20; 自动拧螺母机; LMJ-1; 1; 自动拧螺母机; LMJ-1; 1; /; /; /; /. 21; 自动拧螺丝机; LSJ-1; 1; 自动拧螺丝机; LSJ-1; 1; /; /; /; /. 22; 自动拧螺丝机; LSJ-2; 1; 自动拧螺丝机; LSJ-2; 1; /; /; /; /. 23; 自动压力机; YLJ-1; 1; 自动压力机; YLJ-1; 1; /; /; /; /. 24; 压镶件机; HD-J5EAS; 1; 压镶件机; HD-J5EAS; 1; /; /; /; /. 25; 端子压接机; ∕; 3; 端子压接机; ∕; 3; /; /; /; /. 26; 电脑切管机; ∕; 1; 电脑切管机; ∕; 1; /; /; /; /. 27; 电脑剥线机; ∕; 3; 电脑剥线机; ∕; 3; /; /; /; /. 28; 压字母扣机; ∕; 2; 压字母扣机; ∕; 2; /; /; /; /. 29; 直流大电流开关 老化台; 自制; 1; EDC电路老化台; /; /; 3; /; /; 淘汰现有，新增3台. 30; /; /; /; 高压实验设备; /; /; 5; 5; /; 新增10台. 31; /; /; /; 低压实验设备; /; /; 5; 5; /; 新增10台. 32; /; /; /; 刮锡膏机; /; /; 1; /; /; 新增1台. 33; /; /; /; AOI视觉检测; /; /; 1; /; 1; 新增2台. 34; /; /; /; 电源; /; /; 9; /; /; 新增9台. 35; /; /; /; 负载箱; /; /; 9; /; /; 新增9台. 36; /; /; /; 测试台; /; /; 9; /; /; 新增9台. 37; /; /; /; 压件机; /; /; 4; 1; /; 新增5台. 38; /; /; /; 打螺丝机; /; /; 4; 3; 2; 新增9台. 39; /; /; /; 打螺母机; /; /; 2; 2; 2; 新增6台. 40; /; /; /; 测试机; /; /; 4; 3; 2; 新增9台. 41; /; /; /; 插件机; /; /; 2; /; /; 新增2台. 42; /; /; /; 倒装机; /; /; 4; 3; 2; 新增9台. 43; /; /; /; 绕线机; /; /; 2; 1; /; 新增3台. 44; /; /; /; 超声焊机; /; /; 2; 1; /; 新增3台. 45; /; /; /; 点胶机; /; /; 2; 1; /; 新增3台. 46; /; /; /; 风机; /; /; 2; /; /; 新增2台. 47; /; /; /; 制冷机; /; /; 2; /; /; 新增2台. 48; /; /; /; 除湿机; /; /; 2; /; /; 新增2台. 49; /; /; /; 空压机; /; /; 2; 2; 2; 新增6台. 50; /; /; /; 变压器; /; /; 1; /; /; 新增1台. 51; /; /; /; 配电盘; /; /; 9; /; /; 新增9台. 52; /; /; /; 冲床; /; /; 2; 2; /; 新增4台. 53; /; /; /; 剪板机; /; /; 1; 1; /; 新增2台. 54; /; /; /; 折弯机; /; /; 2; 2; /; 新增4台. 55; /; /; /; 热风回流焊; TEA-1000; /; 1; /; /; 新增1台. 56; /; /; /; 全自动光学检测设备; ALD712; /; 1; /; /; 新增1台. 57; /; /; /; 全自动选择性涂覆机; iCoat-3; /; 1; /; /; 新增1台. 58; /; /; /; 自动UV固化炉; UV-1; /; 1; /; /; 新增1台. 59; /; /; /; UV检测台; ADJ-460UV; /; 1; /; /; 新增1台. 60; /; /; /; 全自动点胶机; SEC-500EDR; /; 1; /; /; 新增1台. 4、本项目主要原材料消耗量 本项目主要原辅材料消耗量见下表。 表4 本项主要原辅材料消耗量一览表 序号; 原材料名称; 年用量（万个）; 备注. 一期; 二期; 三期. 原、辅材料; 电子元器件; 7500; 10500; 7500; 外购，密封包装. 塑料壳; 25; 35; 25; 外购，纸箱包装. 铜排; 100; 160; 120; 外购，塑料袋包装. 银点; 40; 64; 48; 外购，密封包装. 锡膏; 0.4t; 0.7t; 0.4t; 外购，密封包装. 锡条; 0.17t; 0.26t; 0.17t; 外购，密封包装. 助焊剂; 0.03t; 0.04t; 0.03t; 外购，密封包装. 能耗; 水; 1200m3/a; 市政供水. 电; 30万kW·h/a; 电网统一供电. 5、本项目产品方案 本项目主要产品包括有触点系列控制盒、汽车仪表总线系统（CAN）、EDC(无触点系列控制盒）、报警系统（含：易燃易爆气体、烟雾、温度等），产品方案见下表。 表5 本项目产品方案一览表 序号; 名称; 年产量（套）; 备注. 一期; 二期; 三期. 1; 有触点系列 控制盒; 50000; 40000; 35000; /. 2; 汽车仪表总线系统（CAN）; 1500; 15000; 10000; /. 3; EDC(无触点系列控制盒）; 43000; 80000; 50000; /. 4; 报警系统（含：易燃易爆气体、烟雾、温度等）; 5500; 15000; 5000; /. 5; 合计; 100000; 150000; 100000; /. 6、项目建设与产业政策相符性分析 本项目属于汽车制造业，对比《产业结构调整指导目录》（2019年本），本项目属于鼓励类十六汽车第5条，汽车电子控制系统中的网络总线控制系统。本项目原料、生产工艺、设备、产品均不属于限制类和淘汰类，符合国家产业政策要求。本项目情况与产业政策一致性分析见下表。 表6 项目与产业政策一致性分析 类别; 内 容; 本项目情况; 相符性. 鼓励类; 鼓励类、十六汽车：5、汽车电子控制系统：发动机控制系统(ECU)、变速箱控制系统(TCU)、制动防抱死系统( ABS)、牵引力控制(ASR)、电子稳定控制(ESC)、网络总线控制、车载故障诊断仪(OBD)、电控智能悬架、电子驻车系统、电子油门、车道保持辅助系统(LKA)、自动紧急制动系统(AEBS )、电控制动系统(EBS)、载货汽车用轴荷自动测量系统等; 本项目产品为有触点系列控制盒、汽车仪表总线系统（CAN）、EDC(无触点系列控制盒）、报警系统（含：易燃易爆气体、烟雾、温度等），属于网络总线控制系统，属于鼓励类项目。; 属于. 限制类; /; 不属于. 淘汰类 （落后生产工艺装备）; /; 不属于. 淘汰类（落后产品）; /; 不属于. 由上表可知，本项目已在新乡经济技术开发区管理委员会经济发展局备案，项目代码为2020-410772-36-03-054687，经查阅《产业结构调整指导目录》（2019年本），该项目产品属于鼓励类，原辅材料、设备、生产工艺等均不在限制类、淘汰类之列，为鼓励类项目。符合国家产业政策相关要求。 7、项目建设与备案相符性分析 本项目与备案一致性分析见下表。 表7 本项目与备案一致性分析一览表 名称; 项目备案; 项目情况; 相符性. 项目名称; 年产35万套电器盒项目; 年产35万套电器盒项目; 相符. 投资; 900万元; 900万元; 相符. 设备; 高压实验设备10台、低压实验设备10台、贴片机5台、测试机6台、超声焊机3台等; 高压实验设备10台、低压实验设备10台、贴片机5台、测试机9台、超声焊机3台等; 细化设备. 工艺; 原材料-贴片/回流焊/插件/焊接-组装-检验-成品; 原材料-表面贴装-回流焊接-AOI检测-插件焊接-组装-检验-成品入库; 细化工艺. 建设 地点; 新乡市新乡工业产业集聚区（含新乡经济技术开发区）新乡市经开区丰收路12号; 新乡市新乡工业产业集聚区（含新乡经济技术开发区）新乡市经开区丰收路12号; 相符. 8、与新环[2015]342号文的对照分析 与《新乡市环境保护局关于印发深化建设项目环境影响评价审批制度改革实施细则的通知》新环[2015]342号（以下简称《通知》）对照分析见下表。 表8 与《通知》对比分析一览表 项目; 与本项目相关条文; 本项目情况; 对比结果. 新乡市主体功能区分; 重点开发区域; 1、新乡市市区（含平原城乡一体示范区）、新乡县、卫辉市。 2、农产品主产区的县城关镇、少数建制镇以及产业集聚区。; 本项目位于新乡市新乡工业产业集聚区（含新乡经济技术开发区）新乡市经开区丰收路12号 ，属于工业准入优先区; 不属于. 工业准入优先区：我市范围内的省级产业集聚区、市级人民政府规范设立的专业园区。; 属于. 限制开发区; 农产品主产区：辉县市、获嘉县、原阳县、延津县、封丘县。（不含产业集聚区、专业园区和县城建成区以及规划区中以居住、商贸、文教科研为主的区域）。; 不属于. 禁止 开发区; 河南新乡黄河湿地鸟类国家级自然保护区国家、省级自然保护区，世界文化自然遗产，国家、省级风景名胜区，国家，省级森林公园，国家级、省级地质公园，国家、省级湿地公园，国家级、省级水产种植资源保护区。; 不属于. 新乡县集中水源地保护区; 新乡县古固寨镇水厂; 新乡县古固寨镇水厂地下水水源地（共2眼井）一级保护区范围:水厂厂区及外围东15米、西45米、南35米、北10米的区域(1号取水井)，2号取水井外围50米的区域。; 项目距新乡县古固寨镇水厂7.10公里; 项目不在集中水源地保护区范围内. 污染防治（控）重点单元; 水污染; 卫河流域：新乡市区、新乡县、卫辉市、辉县市、获嘉县。; 本项目位于新乡市新乡工业产业集聚区（含新乡经济技术开发区）新乡市经开区丰收路12号; 不属于. 大气污染; 新乡市域全部; 属于. 重金属污染; 新乡县、凤泉区（铅镉污染控制区）; 不属于. 工业项目分类; 二类工业项目：机械、电子（有电镀、喷涂工艺的机械制造；有分割、焊接、有机溶剂清洗工艺的电子元件、集成电路等生产）。; 本项目属于汽车零部件及配件制造，有焊接工艺，属于二类工业项目; 属于. 由上表可知，本项目厂址位于新乡市新乡工业产业集聚区（含新乡经济技术开发区）新乡市经开区丰收路12号，本项目属于《通知》内划定的重点开发区域内的工业准入优先区，本项目与工业准入优先区准入政策要求相符性分析见下表。 表9 与工业准入优先区准入政策要求相符性分析 类别; 内容; 本项目情况; 对比结果. 简化部分审批程序; 依据环保部《建设项目环境影响评价分类管理名录》规定，对填报环境影响登记表的项目，环评文件由审批制改为备案制，即报即受理，2个工作日内办结；对编制环境影响报告表的项目，简化审批程序，即报即受理。; 本项目应编制报告表。属于简化审批程序类的建设项目。; 符合环境准入条件. 放宽部分审批条件; 对规划环评已经过审查的产业集聚区或专业园区，符合主导产业的入驻建设项目的环评文件可适当简化；对污水集中处理设施完善的产业集聚区或专业园区，入驻建设项目的污水排放标准可执行间接排放标准，无间接排放标准的以环评审批的排放要求为准。; 新乡经济技术开发区发展规划（2009-2020）环境影响跟踪评价报告书已通过河南省生态环境厅。. 严控部分区域重污染项目; 在《水污染防治重点单元》内的我市市区、新乡县、卫辉市、辉县市、获嘉县等区域内，不予审批煤化工、化学合成药以及生物发酵制药、制浆造纸、制革及毛皮鞣制、印染等行业单纯新建和单纯扩大产能的项目；在《大气污染防治重点单元》内的我市全部区域，严格燃煤火电项目审批，不予审批煤化工、冶金、钢铁、铁合金等行业单纯新建和单纯扩大产能的项目；在《重金属污染防控单元》内的新乡县、凤泉区铅镉污染防控区区域内，涉及铅、铬、镉、汞、砷等重金属污染物排放的相关项目以“减量替代”为原则，不予审批新增重金属污染物排放的相应项目。（符合省、市重大产业布局的项目除外）。; 本项目不在《水污染防治重点单元》内，不属于煤化工、化学合成药以及生物发酵制药、制浆造纸、制革及毛皮鞣制、印染等行业单纯新建和单纯扩大产能的项目；在《大气污染防治重点单元》内，不属于煤化工、冶金、钢铁、铁合金等行业单纯新建和单纯扩大产能的项目；本项目不在《重金属污染防控单元》内。. 由上表可知，本项目不属于《通知》中所列不予审批的项目，符合审批条件。 9、与园区环境准入条件的对照分析 本项目与新乡经济技术开发区发展规划（2009-2020）环境影响跟踪评价园区环境准 入条件相符性分析见下表： 表10 项目与新乡工业产业集聚区发展规划园区环境准入条件相符性分析 类别; 规划内容; 本项目; 相符性. 园区空间结构; 化纤纺织区：鼓励现有企业进行技术升级，减少污染物排放；汽车及零部件区：鼓励多轴大型专用车辆生产；鼓励自动变速箱、重型汽车变速箱等汽车关键零部件生产；鼓励使用高固体分、水性涂料等低（无）VOCs 含量的原辅材料，鼓励使用“三涂一烘”、“两涂一烘”或免中涂等紧凑型涂装工艺；鼓励静电喷涂等高效涂装工艺，鼓励采用自动化、智能化喷涂设备替代人工喷涂；鼓励对喷漆废气建设吸附燃烧等高效治理设施。装备制造区：鼓励超特高压交流开关设备及关键部件、直流输电设备、换流阀控制与保护器、直流场成套设备、超特高压电力电缆、变压器、智能电表以及高附加值关键配套件等符合《国务院装备制造业调整振兴规划》和《河南省装备制造业调整振兴规划》发展方向的项目入区；鼓励使用高固体分、水性涂料等低（无）VOCs 含量的原辅材料，鼓励使用“三涂一烘”、“两涂一烘”或免中涂等紧凑型涂装工艺；鼓励静电喷涂等高效涂装工艺，鼓励采用自动化、智能化喷涂设备替代人工喷涂；鼓励对喷漆废气建设吸附燃烧等高效治理设施。化工医药区：鼓励现有企业进行技术升级改造，减少污染物排放；; 本项目属于C3670汽车零部件及配件制造; 位于规划范围内. 产业政策; 园区入区建设项目在环境保护方面应做到高起点、高标准、严要求，禁止新建国家《产业结构调整指导目录（2019年本）》中限制、淘汰类的建设项目。鼓励建设省级以上（含省级）认定的高新技术类项目入区； 鼓励具有先进的、符合集聚区功能定位的轻污染项目优先入区； 鼓励园区主导产业的产业链向高附加值端延伸，实现园区产业升级。; 本项目属于C3670汽车零部件及配件制造，不属于限制、淘汰类的建设项目。; 符合. 经济指标; ①投资强度满足河南省国土资源厅《关于调整河南省工业建设项目建设用地控制指标的通知》；②入驻企业生产规模符合国家产业政策的最小经济规模要求。; 本项目总投资900万元，满足要求。; 符合. 生产规模和工艺装备水平; ①在生产工艺技术水平上，要求入驻项目达到国内同行业领先水平、或具备国际先进水平；②建设规模应符合国家相关行业准入条件中的经济、产品规模和生产工艺要求；③环保搬迁入驻企业应进行产品和生产技术的升级改造，达到国家相关规定要求。; 本项目生产工艺技术水平达到国内同行业领先水平，建设规模符合国家相关行业准入条件中的经济、产品规模和生产工艺要求。; 符合. 清洁生产水平; ①应选择使用原料和产品为环境友好型的项目；采用国际、国内先进水平的清洁生产工艺和技术；②按照循环经济发展之路，评价建议与能够形成良好循环经济链条的项目可优先入区。③入区项目在单位产品水耗、能耗、污染物排放量等清洁生产指标应达到国内同类行业的先进水平。; 本项目采用国内先进水平的清洁生产工艺和技术，单品能耗、污染物排放量等清洁生产指标应达到国内同类行业的先进水平。; 符合. 污染物排放总量控制; 新建项目的VOCs排放指标必须在区域内现有工业污染负荷削减量中调剂。; 本项目为扩建项目，VOCs排放总量以新带老削减后，不新增污染物排放总量，无需进行区域替代。; 符合. 土地利用; 入区项目用地必须符合园区土地利用规划要求。; 本项目用地性质为二类工业用地，符合园区土地利用规划要求。; 符合. 表11 与新乡经济技术开发区环境准入负面清单的对照分析 类别; 行业、工艺及产品; 本项目情况; 对比结果. 限制类; 化工医药区：限制现有企业扩大再生产（现有企业改扩建项目，增产减污的除外）；; 本项目属于汽车制造业，不属于化工医药和印染。; 不属于. 严格限制清洁生产水平低，同质化、重复性，产品档次低的印染项目入驻。. 禁止类; ①汽车零部件区：禁止建设生产和使用高 VOCs 含量的溶剂型涂料、油墨、胶黏剂项目。 ②装备制造区：禁止建设生产和使用高 VOCs 含量的溶剂型涂料、油墨、胶黏剂项目。 ③中开企业城禁止食品制造业、农副食品加工业项目入驻。 ④化工医药区：禁止新建和单纯扩大产能的化工项目入驻（单纯混合和分装项目除外）； ⑤禁止发展环境污染严重、无污染治理技术或治理技术在技术经济上根本不可行的项目。 ⑥禁止高毒、高污染的工业企业入园； ⑦禁止新建、扩建危废集中处置项目； ⑧禁止与主导产业汽车及零部件、装备制造产业无关的电镀项目入驻；允许与园区主导产业汽车及零部件、装备制造产业配套服务的集中电镀项目入驻。 ⑨禁止与主导产业无关的塑料制品项目入驻（重点项目除外）； ⑩禁止新建国家《产业结构调整指导目录（2019年本）》中限制、淘汰类的建设项目。 ⑾其它区：禁止重污染项目入区。; 本项目属于汽车制造业，不属于禁止类。; 不属于. 由上表可知，本项目符合新乡工业产业集聚区发展规划。 10、本项目与《新乡市2020年大气污染防治攻坚战实施方案》（新环攻坚办〔2020〕10号）的对照分析 本项目建设与《新乡市2020年大气污染防治攻坚战实施方案》（新环攻坚办〔2020〕10号）的相关内容对比情况见下表： 表12 与新环攻坚办〔2020〕10号文的对照分析 《通知》中与本项目有关的内容; 本项目情况; 相符性. （一）持续调整优化产业结构; 5．严格新建项目准入管理 加强区域、流域规划环评管理，强化对项目环评的指导和约束，逐步构建起“三线一单”为空间管控基础、项目环评为环境准入把关、排污许可为企业运行守法依据的管理新框架，从源头预防环境污染和生态破坏。全省原则上禁止新增钢铁、电解铝、水泥、平板玻璃、传统煤化工（甲醇、合成氨）、焦化、铸造、铝用炭素、砖瓦窑、耐火材料等行业产能，原则上禁止新建燃料类煤气发生炉和35蒸吨/时及以下燃煤锅炉。对钢铁、水泥、电解铝、玻璃等行业严格落实国家、省有关产能置换规定，新建涉工业炉窑的建设项目，应进入园区，配套建设高效环保治理设施。; 本项目属于汽车制造业，主要产品为有触点系列控制盒、汽车仪表总线系统（CAN）、EDC（无触点系列控制盒）、报警系统（含：易燃易爆气体、烟雾、温度等），不属于禁止新增企业，不设锅炉、炉窑，不属于钢铁、水泥、电解铝、玻璃等行业。; 不涉及. - 加快排污许可管理 深入实施固定污染源排污许可清理整顿工作，全面摸清2017-2019年排污许可证核发的重点行业排污单位情况，核准固定污染源底数，清理无证排污单位，实行登记管理，做到应发尽发。2020年底前，所有固定污染源全部纳入排污许可管理。严格依证监管，规范排污行为，加大执法处罚力度，对无证排污单位，依法严厉查处。（市生态环境局负责）; 本项目属于三十一、汽车制造业，85款中“汽车零部件及配件制造 367”，不涉及通用工序，属于其他，为登记管理项目，应在建成后、启动生产设施或者在实际排污之前申请办理排污许可手续。; 符合. 由上表可知，本项目符合《新乡市2020年大气污染防治攻坚战实施方案》（新环攻坚办〔2020〕10号）的相关规定。 11、与新乡市环境污染防治攻坚战三年行动实施方案（2018—2020年）的对照分析 本项目建设与《新乡市环境污染防治攻坚战三年行动实施方案（2018-2020年）》（以下简称《三年行动计划》）对照分析见下表。 表13 与新乡市环境污染防治攻坚战三年行动实施方案对照分析一览表 类别; 综合治理要求; 项目情况; 符合性. 严格环境准入门槛; 禁止火电、焦化、铸造、传统煤化工（甲醇、合成氨）、电解铝、水泥和平板玻璃等行业新建、扩建单纯新增产能（搬迁升级改造项目除外）以及耐火材料、陶瓷等行业新建、扩建以煤炭为燃料的项目和企业，积极推行区域、规划环境影响评价，对搬迁升级改造石化、化工、建材、有色等项目的环境影响评价，应满足区域、规划环评要求。禁止建设生产和使用高 VOCs 含量的溶剂型涂料、油墨、胶黏剂项目。其他新、改、扩建排放 VOCs 的项目，应从源头加强控制，使用低（无）VOCs 含量的原辅材料，配套安装高效收集、治理设施，其中新建涉 VOCs 排放的工业企业要入园区，实行区域内 VOCs 排放总量倍量消减替代。; 本项目属于汽车零部件及配件制造，位于新乡市新乡工业产业集聚区（含新乡经济技术开发区）新乡市经开区丰收路12号，不属于禁止行业，不涉及燃煤锅炉，不涉及生产和使用高VOCs含量的溶剂涂料、油墨、胶黏剂。; 不涉及. 加快化解过剩产能; 加大落后产能淘汰和过剩产能压减力度。全面贯彻落实国家、省更新的《产业结构调整指导目录》和过剩产能淘汰标准，严格执行质量、环保、能耗、安全等法规标准，全面淘汰不达标的落后、过剩产能和企业，以水泥、砖瓦、耐火材料、化工、炭素等行业为重点加大落后产能淘汰和过剩产能压减力度。严防“地条钢”等已完成淘汰的行业企业死灰复燃。; 本项目属于汽车零部件及配件制造，不属于不达标的落后、过剩产能和企业，符合国家产业政策。; 不涉及. 推进重点行业提标治理; 2018年10月底前，鼓励炭素、水泥熟料企业试点开展超低排放改造。2019年底前，全市钢铁、铝用炭素、水泥完成超低排放改造。重点行业二氧化硫、氮氧化物、颗粒物、挥发性有机物（VOCs）全面执行大气污染物特别排放限值。对易产生粉尘的粉状、粒状物料及燃料实现密闭储存，开展有色金属冶炼及再生铅、铅酸蓄电池等行业企业含重金属无组织废气排放污染治理，确保废气中重金属污染物持续、稳定达标排放。; 本项目属于汽车零部件及配件制造，不属于钢铁、炭素、水泥、有色金属冶炼及再生铅、铅酸蓄电池等重点行业。; 不涉及. 强化工业料堆场扬尘整治; 加大各工业企业料场堆场监督检查力度，督促企业严格落实各项抑尘措施。火电、钢铁、建材、有色等行业和锅炉等企业料堆场无组织实现规范管理，按照“场地硬化、流体进库、密闭传输、湿法装卸、车辆冲洗”的标准，对煤炭、煤矸石、煤渣、煤灰、水泥、石灰、石膏、砂土、废渣等易产生粉尘的粉状、粒状物料及燃料实现密闭储存，实现“空中防扬散、地面防流失、地下防渗漏”。; 本项目属于汽车零部件及配件制造，不涉及料堆场扬尘。; 不涉及. 加大工业涂装 VOCs 治理力度; 工程机械制造行业。推广使用高固体分、粉末涂料，到2020年底前，使用比例达到 50%以上；试点推行水性涂料。积极采用自动喷涂、静电喷涂等先进涂装技术。加强有机废气收集与治理，有机废气收集率不低于 80%，建设吸附燃烧高效治理设施，实现稳定达标排放。; 本项目属于汽车零部件及配件制造，不涉及工业表面涂装，不涉及生产和使用高VOCs含量的溶剂涂料、油墨、胶黏剂。; 不涉及. 由上表可知，本项目建设符合《新乡市环境污染防治攻坚战三年行动实施方案（2018-2020年）》（以下简称《三年行动计划》）的相关内容。 12、《新乡市生态环境局关于印发新乡市2019年工业企业无组织排放治理方案的通知》相符性分析 表14 本项目与通知的相符性对照分析一览表 文件名称; 与本项目相关条文; 本项目情况; 相符性. 六、各类无组织排放污染物控制措施; 6.2气态污染物无组织排放控制措施 6.2.3电焊烟气，等离子、火焰切割烟气 机械生产企业电焊工位必须固定，不得随意更改。电焊烟气采用顶吸式或侧吸式集气罩收集，经过滤式除尘器处理。维修使用的电焊设施可使用简易移动式烟气处理设备。 钢材等离子、火焰切割烟气优先采用底部烟气收集，无法安装底部烟气收集设施的必须配套移动式集气罩收集烟气，并进行除尘处理。; 本项目固定焊接工位，焊接废气由集气装置收集经袋式除尘器处理后由15米高排气筒排放。; 相符. 七、无组织废气收集排气筒高度要求; 除天燃气锅炉烟囱为8米高度的要求处，其它所有排气筒在无特殊情况下不得低15米，环评中有规定的，按照环评要求建设。; 本项目有组织废气经15米排气筒排放; 符合. 根据上表可知，本项目符合《新乡市生态环境局关于印发新乡市2019年工业企业无组织排放治理案的通知》要求。 13、《新乡市生态环境局关于部署安装工业企业用电量监控系统的通知》（新环[2019]154号）对比分析 表15 与新环 [2019]154号文的对照分析 主要任务; 与本项目相关条文; 本项目情况; 相符性. 安装范围; 所有排污企业的总用电控制位置、主要生产设施和污染治理设施必须安装用电量监控系统终端。; 本项目严格按照要求安装用电量监控系统终端。; 满足. 由上表可知，本项目满足《新乡市生态环境局关于部署安装工业企业用电量监控系统的通知》新环 [2019]154号文的相关要求。 |
| 与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题： 一、现有工程项目基本情况 新乡市光明电器有限公司位于新乡市新乡工业产业集聚区（含新乡经济技术开发区）新乡市经开区丰收路12号，厂区投资建设有“年组装电器3万件项目”。 表16 现有工程基本情况 序号; 内容; 基本情况. 1; 项目名称; 新乡市光明电器有限公司年组装电器3万件项目. 2; 建设单位; 新乡市光明电器有限公司. 3; 环评编制单位; 河南理工大学校办产业总公司. 4; 环评审批时间及单位、文号; 2016年11月22日，新乡经济技术开发区环保局审，环保备案公告，新经环清改备（2016）03号. 5; 验收审批时间及单位、文号; /. 6; 建设情况; 已建成投产. 二、现有工程项目产排污情况简述 1、“年组装电器3万件项目”污染物产排情况 根据现场调查，“年组装电器3万件项目”已建设完成并完成验收，2016年11月22日新乡经济技术开发区管理委员会以新经环清改备[2016]03号对建设项目进行环保备案并公告，根据《新乡市光明电器有限公司年组装电器3万件项目现状评估报告》，建设单位委托郑州市宇驰检测技术有限公司于2016年8月25日-8月26日对项目的废气、噪声排放情况进行了监测，该项目污染物产排情况如下。 （1）废气 项目工程在焊接工序会有锡烟（以锡及其化合物计）与颗粒物产生，通过集气罩收集后经焊烟净化器处理后由15m高排气筒排放；银点焊接产生少量的粉尘，由集气罩收集后通过管道室外无组织排放；食堂油烟废气经油烟净化机处理后从油烟排气筒排放。 根据检测结果，焊烟处理器排放出口锡及其化合物的排放量为0.00001t/a（3×10-6 mg/m3），满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级锡及其化合物排放标准8.5mg/m3；焊烟处理器排放出口颗粒物有组织排放量为0.7945t/a，烟气流量13348m3/h，排放浓度为19-24mg/m3，排放速率0.320kg/h，排放速率和排放浓度均满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准要求（15m高排气筒：颗粒物最高允许排放浓度120mg/m3，最高允许排放速率3.5kg/h），但是有组织排放浓度不满足新出的《新乡市生态环境局关于进一步规范工业企业颗粒物排放限值的通知》中其他所有工业企业（颗粒物最高允许浓度为10mg/m3）的要求；银点焊接烟尘由集气罩收集后通过管道排放，厂界总悬浮颗粒物浓度为0.169-0.291mg/m3，满足《新乡市生态环境局关于进一步规范工业企业颗粒物排放限值的通知》中其他所有工业企业（无组织颗粒物最高允许浓度为0.5mg/m3）的要求；食堂油烟废气排放浓度为0.2mg/m3，满足河南省地标《饮食业油烟污染物排放标准》（DB411604-2018）中小型类油烟允许最高排放浓度2.0mg/m3的要求。 （2）废水 现有工程职工生活污水排放量为434t/a，生活废水经厂区化粪池处理后定期清运，后期排入管网，然后排入小店污水处理厂（二期）处理，生活废水经小店污水处理厂（二期）处理后排水水质为：COD40mg/L，SS10mg/L，NH3-N2mg/L，TP0.4mg/L、TN15mg/L，COD、氨氮、总磷出水浓度能达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅴ类标准（COD40mg/L、NH3-N2mg/L、TP0.4mg/L），其他因子能够达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中一级标准的A标准的要求。经小店污水处理厂（二期）处理后，现有工程项目废水污染物的排放量为：COD0.0174t/a，SS0.0043t/a，NH3-N0.0009t/a，TP0.0002t/a，TN0.0065t/a。 （3）噪声 根据监测数据，厂界昼间噪声值范围为42.3~55.7dB（A），监测结果达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准昼间65dB(A)的要求。 （4）固废 固废主要为一般固废，主要为生活垃圾、生产过程中的边角料、浸锡炉里的锡渣。企业生活垃圾产生量8.68t/a，在厂区内集中收集，送到附近垃圾中转站，厂区内外无堆存；本项目产生边角料主要为各种零部件，收集后回用，不会对环境产生影响。其中焊渣产生量为47.5kg/a，本项目使用锡含量不含铅，所以锡渣不属于危险固废，产生锡渣出售给专业公司回收处理，措施可行，不会对环境造成影响。 2、现有工程污染物产排情况 现有工程污染物产排情况详见下表。 表17 现有工程污染物产排一览表 污染物; 产污环节; 污染因子; 现有工程(t/a). 废气; 焊接、浸锡过程; 锡及其化合物（颗粒物）; 0.00001（0.7945）. 银点焊接; 颗粒物; /. 废水; 生活废水; 废水量; 434. COD; 0.0174. NH3-N; 0.0009. TP; 0.0002. TN; 0.0065. 固废; 生产过程; 一般固废; 0. 废气处理设施; 一般固废; 0. 职工生活; 一般固废; 0. 三、现有工程存在的问题及整改措施 根据现场调查，“年组装电器3万件项目”已建设完成，根据其环境评价文件、环保备案公告、检测公司出具的检测报告等资料可知，产生的污染物有组织颗粒物经治理后，排放浓度为19-24mg/m3，满足《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2二级标准（15m高排气筒：颗粒物最高允许排放浓度120mg/m3）的要求，但是不能满足2020年7月31日发布的《新乡市生态环境局关于进一步规范工业企业颗粒物排放限值的通知》中其他所有工业企业（颗粒物最高允许浓度为10mg/m3）的要求。原来的废气处理措施为废气经集气罩收集后经焊烟处理器处理后通过15m高排气筒排放，现有工程废气处理措施处理效率仅有50%，已经不能满足现在的排放标准，需要进行整改。废气处理措施更换为经集气罩收集后经袋式除尘器处理后通过15m高排气筒排放；另外银点焊接的废气处理措施为经集气罩收集后通过管道排放，针对该项污染提出以下整改措施：银点焊接经集气罩收集后经袋式除尘器处理后通过15m高排气筒排放；因焊料里含有松香等有机物 质，新增UV光催化氧化+活性炭吸附装置。 |

- 建设项目所在地自然环境社会环境简况

自然环境简况（地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等）： 1、地理位置 新乡市地处河南省北部，市区地理坐标为东经113°48′38″~113°57′29″，北纬35°15′03″~35°26′38″，总面积为8169km2。新乡市南临黄河，与省会郑州、古都开封隔河相望；北依太行，与鹤壁、安阳毗邻；西连煤城焦作，与晋东南接壤；东接油城濮阳，与鲁西相连，是豫北的经济和交通中心，是中原城市群重要城市之一。 2、地形地貌 新乡市地层情况比较简单，市区绝大部分为第四系地层所覆盖。根据第四系各时期岩层的宏观鉴定标志和组合特征以及部分测试资料，可把第四系分为下更新统、中更新统、上更新统、全新统四层。 新乡市境西北部地势自晋豫边界向东南呈台阶式下降，占全市面积的14.4%。一般海拔500m左右，最高海拔1732m。广大黄河冲击平原地势西、南高而东、北低，总体自西南向东北倾斜，平均海拔在72m左右。地貌有山地、丘陵、平原和山间盆地等。 3、气候气象 新乡市气候类型属暖温带大陆性季风气候，春季干旱多风沙，夏季炎热雨量大，秋季凉爽时令短，冬季寒冷少雨雪，气温的四季变化具有典型的大陆性气候特征，即冬冷夏热。年平均气温为14℃，历年最高气温42℃（1992年），最低气温-19.2℃（1971年）。年均日照时数为2504小时，年均日照率57%。多年年均降水量为607.8毫米，年际最大降水量为 1127.3毫米（2000年），最小降雨量为319毫米（1987年），且年降水量季节分布很不均匀，大雨高度集中于夏季，全年平均降水日为74天。多年平均相对湿度为68%，平均冻结期为30天，无霜期为216天，全年主导风向为东北风，近年平均风速2.4m/s。 4、地表水环境 流经新乡市的地表水有卫河、共产主义渠、东孟姜女河、西孟姜女河、天然文岩渠、大沙河等主要河流，除大沙河、天然文岩渠属黄河流域金堤河水系外，其它均为海河流域南运河水系。 5、地下水环境 新乡市地下水资源丰富。经探测表明：该地区浅层水顶板埋深4~8m，底板埋深71~87m，以中砂为主。中层水顶板埋深 73~97m，底板埋深 124~137m，以中细砂为主，地下水矿化度小于0.7g/L。地下水流向从西南至东北。 6、矿产资源 新乡市的矿产资源可分为4大类28种：能源矿产有：煤、石油、天然气、煤层气、地热；金属矿产有：铁、铜、铅、锌、金矿；非金属矿产有：水泥用灰岩、水泥配料用粘土、化工灰岩、白云岩、重晶石、泥炭、磷、耐火粘土、石英岩、饰面花岗岩、饰面大理岩、建筑石料、建筑用砂、砖瓦用粘土、水晶、冰洲石；水汽矿产有：地下水、矿泉水。 新乡市矿产地总数为104处，其中地质工作程度达到普查的15处，勘探22处。矿产规模达到大型矿床的10处，中型矿床13处，小型矿床30处，矿点及矿化点51处。水泥用灰岩、煤炭、建筑石料用灰岩、地热、矿泉水等矿产是新乡的优势矿产资源。 7、土壤、动植物资源 新乡市土壤分两大类：潮土和褐土。卫河两岸属潮土类，北部丘陵属褐土类。泻洪区属潮土向褐土过度的湿潮土。由于成土母质、地形及熟化条件的差异，潮土类中有二合土、淤土、青砂土和盐碱土。褐土类中有粗骨土、红粘土、红垆土等。新乡市自南向北，土壤类型由简单到复杂，土壤表层质地由轻变重。 据调查新乡市市域内野生动植物资源品种繁多，但是数量比较少。据统计，有动物607种，其中鸟类122种，兽类40种，昆虫306种，鱼类44种，其他动物100多种。国家一级保护动物13种，二级保护动物31种。野生动物集中区在：原阳黄河湿地自然保护区、辉县太行山猕猴国家级自然保护区、豫北黄河故道湿地鸟类国家级自然保护区。 新乡市有植物520种，其中低等植物6门87种，高等植物65科212属，苔藓植物9科12属10种；裸子植物50科195属405种；被子植物139科686属1585种、7亚种、134变种及4栽培变种。属于国家和省重点保护的植物有银杏、红豆杉、红椿、天麻、核桃楸、华榛、青檀、猥实等10多种。经现场调查，项目周边无珍稀动植物。 8、文物古迹及自然遗迹 新乡市以牧野大战为代表的历史遗存遍布全市，其中国家级文保单位20处，省级文保单位43处，国家级森林公园1处，国家级湿地鸟类自然保护区1处，省级名胜风景区1处，省级历史文化名城1处，省级历史文化名镇1处，开发出万仙山、八里沟、京华园、比干庙、潞王陵等19家各具特色的山水景区和人文景区。2016年，共有A级旅游景区21个，其中，4A级以上景区9处。经现场调查，项目评价区域内无重要历史文物古迹。

- 环境质量状况

建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题(环境空气、地表水、地下水、声环境、生态环境等)： 1、环境空气质量现状 根据大气功能区划分原则，项目所在区域为二类功能区，环境空气质量应执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其2018年修改单二级标准。根据新乡市生态环境局发布的《新乡市2019年环境质量年报》，2019年新乡市颗粒物PM10平均浓度101微克/立方米，同比下降4微克/立方米，降幅3.8%；PM2.5平均浓度56微克/立方米，同比下降5微克/立方米，降幅8.2%。气态污染物 SO2平均浓度16微克/立方米，同比下降3微克/立方米，降幅15.8%；NO2平均浓度44微克/立方米，同比下降5微克/立方米，降幅10.2%；O3第90百分位浓度为178微克/立方米，同比下降24微克/立方米，降幅11.9%，CO第95百分位浓度2.08毫克/立方米，同比下降0.22毫克/立方米，降幅9.6%。2019年，新乡市环境空气优、良天数204天，优、良天数比例55.9%；去年同期，优、良天数177天，优、良天数比例51.8%；同比优、良天数增加27天，上升4.1个百分点。区域空气质量现状数据如下表所示。 表18 区域空气质量现状评价表 污染物; 年评价指标; 现状浓度（μg/m3）; 标准值/（μg/m3）; 占标率%; 达标情况. PM10; 年平均质量浓度; 101; 70; 144.3; 超标. PM2.5; 年平均质量浓度; 56; 35; 160; 超标. SO2; 年平均质量浓度; 16; 60; 26.7; 达标. NO2; 年平均质量浓度; 44; 40; 110; 超标. CO; 第95百分位浓度; 2.08mg/m3; 4mg/m3; 52; 达标. O3; 第90百分位浓度; 178; 160; 111.3; 超标. 由上表可知，其中PM10、PM2.5、NO2、O3均不能够满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其2018年修改单二级标准要求。根据《环境影响评价技术导则 大气环境》(HJ2.2-2018)，本项目所在区域属于未达标区。 目前，新乡市正在实施《新乡市蓝天工程行动计划》、《新乡市2018年大气污染防治攻坚战实施方案》、《“十三五”挥发性有机物污染防治工作方案》、《新乡市环境污染防治攻坚战三年行动实施方案（2018-2020年）》、《关于印发新乡市2020年大气、水、土壤污染防治攻坚战实施方案的通知》（新环攻坚办〔2020〕10号）等一系列措施，将不断改善区域大气环境质量。预计2020年可以达到《新乡市环境污染防治攻坚战三年行动实施方案（2018-2020年）》中：“全市PM2.5年均浓度达到55微克/立方米以下，PM10年均浓度达到101微克/立方米以下，全年优良天数比例达到66%以上”的目标要求。 本项目废气主要为焊接工序产生的锡及其化合物、颗粒物与非甲烷总烃，经集气管道与集气罩收集至袋式除尘器后再经UV光催化氧化+活性炭吸附装置处理后15m排气筒排放，处理后锡及其化合物排放浓度达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）标准要求、颗粒物排放浓度满足《新乡市生态环境局关于进一步规范工业企业颗粒物排放限值的通知》中其他所有工业企业标准要求、非甲烷总烃排放浓度满足《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》豫环攻坚办【2017】162号文标准要求，项目废气对周围环境影响可接受。 2、地表水环境质量现状 本项目不新增生活污水，现有工程生活污水经化粪池处理后排入小店污水处理厂（二期）进一步处理，经污水处理厂处理后最终排入大沙河。大沙河执行标准为地表水IV类。本评价引用新乡市环境监测站对水花堡桥2020年11月的监测数据，数据见下表。 表19 水花堡桥断面监测数据（2020年11月） 单位（mg/L） 监测因子; COD; NH3-N; TP. 监测数据; 26.5; 0.58; 0.26. 执行标准; 30; 1.5; 0.3. 达标情况; 达标; 达标; 达标. 由上表可知，11月份水花堡桥监测断面数据COD、NH3-N、TP均达标。目前新乡市正在推进实施《新乡市人民政府关于打赢水污染防治攻坚战的意见》（新政文[2017]28号）、《新乡市卫河流域水污染防治攻坚战实施方案等11个专项方案》（新环攻坚办（2017）20号）、河南省2018年持续打好打赢水污染防治攻坚战工作方案（豫政办（2018）15号）和《新乡市环境污染防治攻坚战三年行动实施方案》（2018-2020），将继续改善新乡市水环境质量。 本项目依托现有员工，不新增生活污水，不影响新乡市地表水质量目标的实现。 3、地下水质量现状 本项目所在区域地下水环境质量较好，能够达到《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准。 4、声环境质量现状 项目所在地噪声现状达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类，声环境质量良好。 5、生态环境现状 # 本项目区域主要为人工植被，生物量较小，以农村生态系统为主。项目周围500m范围内无重点保护的野生动植物、风景名胜区、自然保护区及文化遗产等特殊保护目标。

主要环境保护目标(列出名单及保护级别)： 项目周围主要环境保护目标见下表： 表20 项目周围环境保护目标概况 环境类别; 环境保护目标; 方向; 距离厂界; 保护级别. 大气、声环境; 北张兴庄村; 东北; 702m; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其2018年修改单 二级 《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类. 河南师范大学新联学院; 北; 375m. 张兴庄村; 西南; 1051m. 格林小镇; 西北; 745m. 地表水环境; 大沙河; 西北; 830m; 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002））IV类标准.

- 评价适用标准

| 环 境 质 量 标 准 | 1、环境空气 本项目大气环境质量执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其2018年修改单二级，相关标准值见下表。 表21 环境空气质量标准 单位：μg /m3 污染物名称; 取值时间; 浓度限值; 标准来源. SO2; 年平均; 60; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其2018年修改单二级标准. 日平均; 150. 1h平均; 500. NO2; 年平均; 40. 日平均; 80. 1h平均; 200. TSP; 年平均; 200. 日平均; 300. PM2.5; 年平均; 35. 日平均; 75. PM10; 年平均; 70. 日平均; 150. 2、声环境 本项目所在区域声环境执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类标准，相关标准限值见下表。 表22 声环境质量标准 单位：dB（A） 类别; 昼间; 夜间. 3类; 65; 55. 3、地表水环境 地表水执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002））IV类标准，相关标准限值见下表。 表23 地表水环境质量标准 单位：mg/L 项目; pH; COD; NH3-N; TP. 标准值; 6-9; 30; 1.5; 0.3. 4、地下水环境 地下水执行《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准，相关标准限值见下表： 表24 地下水环境质量标准 单位：mg/L 项目; 浓度限值; 标准来源. pH（无量纲）; 6.5～8.5; 《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准. 耗氧量; 3.0. NH3-N; 0.5. 总大肠菌群; 3.0/(CFUc/100mL). 5、土壤环境 本项目所在区域为建设用地，执行《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）筛选值第二类用地标准，其标准限值见下表。 表25 《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准》 单位：mg/kg 序号; 污染物; 筛选值第二类用地标准限值. 1; pH; /. 2; 砷; 60. 3; 镉; 65. 4; 六价铬; 5.7. 5; 铜; 18000. 6; 铅; 800. 7; 汞; 38. 8; 镍; 900. 9; 四氯化碳; 2.8. 10; 氯仿; 0.9. 11; 氯甲烷; 37. 12; 1，1-二氯乙烷; 9. 13; 1，2-二氯乙烷; 5. 14; 1，1-二氯乙烯; 66. 15; 顺-1，2-二氯乙烯; 596. 16; 反-1，2-二氯乙烯; 54. 17; 二氯甲烷; 616. 18; 1，2-二氯丙烷; 5. 19; 1，1，1，2-四氯乙烷; 10. 20; 1，1，2，2-四氯乙烷; 6.8. 21; 四氯乙烯; 53. 22; 1，1，1-三氯乙烷; 840. 23; 1，1，2-三氯乙烷; 2.8. 24; 三氯乙烯; 2.8. 25; 1，2，3-三氯丙烷; 0.5. 26; 氯乙烯; 0.43. 27; 苯; 4. 28; 氯苯; 270. 29; 1，2-二氯苯; 560. 30; 1，4-二氯苯; 20. 31; 乙苯; 28. 32; 苯乙烯; 1290. 33; 甲苯; 1200. 34; 间二甲苯+对二甲苯; 570. 35; 邻二甲苯; 640. 36; 硝基苯; 76. 37; 苯胺; 260. 38; 2-氯酚; 2256. 39; 苯并［a］蒽; 15. 40; 苯并［a］芘; 1.5. 41; 苯并［b］荧蒽; 15. 42; 苯并［k］荧蒽; 151. 43; 䓛; 1293. 44; 二苯并［a，h］蒽; 1.5. 45; 茚并［1，2，3-cd］芘; 15. 46; 萘; 70. |
| --- | --- |
| 污 染 物 排 放 标 准 | 1、废气 表26 废气排放限值一览表 污染类别; 标准名称及级（类）别; 污染因子; 标准限值. 废气; 《大气污染物综合排放标准》（GB3096-1996）中表2新污染源; 锡及其化合物; 最高允许排放浓度8.5mg/m3、排放速率0.31kg/h（15m高排气筒）；周界外浓度限值0.24mg/m3. 《新乡市生态环境局关于进一步规范工业企业颗粒物排放限值的通知》中其他所有工业企业; 颗粒物; 有组织10mg/m3 无组织0.5mg/m3. 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准; 颗粒物; 有组织3.5kg/h(15m). 非甲烷总烃; 10kg/h(15m). 《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》豫环攻坚办【2017】162号文; 非甲烷总烃; 80mg/m3，去除率70%，厂界无组织2.0mg/m3. 2、噪声 运营期各厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准，具体标准值见下表。 表27 工业企业厂界环境噪声排放标准 单位：dB（A） 类别; 昼间. 3类; 65. 3、固废 一般固体废物执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及其2013年修改单要求；危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其2013年修改单要求。 |
| 总量 控制 标准 | 本扩建项目利用现有工程职工，不新增员工。本改扩建项目主要污染物总量控制指标为：SO2 0t/a、NOX 0t/a、颗粒物 0.0004t/a（有组织0.0002t/a，无组织0.0002t/a）、非甲烷总烃0.1271t/a（有组织0.11t/a，无组织0.0171t/a）、COD 0t/a、NH3-N 0t/a。 改扩建完成后全厂总量控制情况见下表。 表28 改扩建项目完成后全厂总量控制情况表 污物类型; 污染因子; 现有工程排放量（t/a）; 本改扩建项目排放量（t/a）; 以新带老削减量（t/a）; 全厂总量控制建议指标（t/a）; 排放增减量（t/a）. 废水; COD; 0.0174; 0; 0; 0.0174; 0. NH3-N; 0.0009; 0; 0; 0.0009; 0. 废气; 颗粒物; 0.0994; 0.0004; 0.7786; 0.0998; -0.7782. 非甲烷总烃; 0.0745; 0.1271; 0.2052; 0.2016; -0.0781. 锡及其化合物; 0.00001; 0.0004; /; 0.0004; /. 根据《新乡市生态环境局关于贯彻落实<河南省生态环境厅办公室关于深化环评“放管服”改革及实施环评审批正面清单的通知>的意见》新环【2020】37号：“对不新增重点污染物（化学需氧量、氨氮、二氧化硫、氮氧化物、挥发性有机物，重金属铅、铬、镉、汞、砷10类），不再进行总量审核。环评告知承诺制审批的项目增加重点污染物排放量的，需在环评文件中明确污染物排放总量指标及区域替代消减措施，建设单位作出承诺获批后，须在项目投产前取得主要污染物总量审核意见”。本项目属于扩建项目，以新带老削减量为COD0、NH3-N0、颗粒物0.7786t/a、非甲烷总烃0.2052t/a，改扩建完成后全厂污染物排放增减量为颗粒物-0.7782t/a、非甲烷总烃-0.0781t/a、COD0、NH3-N0，不新增污染物排放总量，无需进行区域替代，改扩建完成后全厂总量控制指标为：SO2 0t/a、NOX 0t/a、颗粒物 0.0998t/a（有组织0.016t/a，无组织0.0838t/a）、非甲烷总烃0.2016t/a（有组织0.1613t/a，无组织0.0403t/a）、COD 0.0174t/a、NH3-N 0.0009t/a。 |

- 建设项目工程分析

工艺流程简述(图示)： 本项目产品主要为有触点系列控制盒、汽车仪表总线系统（CAN）、EDC（无触点系列控制盒）、报警系统（含：易燃易爆气体、烟雾、温度等）。项目具体的工艺流程及产污环节图见下图。 线路板 表面贴装 电子元器件 噪声 回流焊接 固废、废气、噪声 AOI检测 固废 插件焊接 锡条、助焊剂 固废、废气、噪声 塑料壳 铜排、银点 噪声 组 装 检 验 成品入库 图3 项目工艺流程图及产污环节 工艺流程说明： 表面贴装：将电子元器件码放在贴片机上，通过贴片机将电子元器件准确的安装到线路板的固定位置。 回流焊接：将贴片完成的线路板放入回流炉内进行焊接，电加热到220℃，焊膏熔化后使电子元器件固定在线路板上。锡膏的成分中含有二乙醇醚（1-5%）、有机酸（1-5%）、松香（1-5%）等有机物，但这些有机物在室温条件下挥发性较低，焊锡膏在220℃的温度下进行，锡膏中的有机物在回流焊过程中挥发。 AOI检测：全称为自动光学检测，是基于光学原理来对焊接生产中遇到的常见缺陷进行检测的设备，不涉及AOI氧化。该工序有不合格品以固废形式产生。 插件焊接：根据项目生产工艺，插件后的线路板放入超声焊机内进行焊接，超声焊机是让插件板的焊接面直接与高温液态锡接触达到焊接目的，使直插式电子元器件固定在线路板上。超声焊使用的焊条中含有乙醇（少于5%）、松香（0.8-3.7%），助焊剂的主要成分为异丙醇（80-90%）等有机物，该工序会产生有机废气、焊接废气和噪声及焊渣。 组装：将焊接好的线路板与铜排、塑料壳、银点和内部管道等组装。 成品检验：对组装好的成品进行试电检测，发现漏焊或焊接错误的不合格品将返回手工焊接工序进行补焊修正。成品检验合格的包装入库即为成品。 注：项目无除油、酸洗、磷化、喷漆、喷塑、电镀、电氧化、染洗、砂洗、印花等工艺。

主要污染工序： 通过以上工艺流程分析，可以看出该项目产污环节见下表。 表29 产污环节一览表 类别; 污染源名称; 污染物名称; 污染防治措施. 废气; 焊接工序; 颗粒物 锡及其化合物; 经集气管道和集气罩收集由袋式除尘器处理后由15m高排气筒排放. 非甲烷总烃; 经集气管道和集气罩收集后由UV光催化氧化和活性炭吸附装置处理后由15m高排气筒排放. 固废; 焊接工序; 焊渣; 新建一般固废临时堆场，收集后出售. 原料使用及包装过程; 废包装. 环保处理设施; 除尘器收集粉尘. 废活性炭; 暂存于新建危废暂存间，定期交有资质单位处理. 废UV灯管. 检测工序; 废线路板. 零部件; 边角料; 暂存于一般固废间，收集后回用. 噪声; 回流焊机、贴片机、压件机、超声焊机等设备; 噪声; 厂房密闭隔音，距离衰减措施.

- 项目主要污染物产生及预计排放情况

| 内容 类型 | 排放源 | 污染物名称 | 处理前产生浓度及产生量 | 排放浓度及排放量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | 焊接工序 | 锡及其化合物 （有组织） | 3.36mg/m3，0.0156t/a | 0.04mg/m3，0.0002t/a |
|  |  | 锡及其化合物 （无组织） | 0.0002t/a | 0.0002t/a |
|  |  | 颗粒物（有组织） | 3.36mg/m3，0.0156t/a | 0.04mg/m3，0.0002t/a |
|  |  | 颗粒物（无组织） | 0.0002t/a | 0.0002t/a |
|  |  | 非甲烷总烃 （有组织） | 118.236mg/m3，0.5499t/a | 23.64mg/m3，0.11t/a |
|  |  | 非甲烷总烃 （无组织） | 0.0171t/a | 0.0171t/a |
| 水 污 染 物 | 生活污水 | / | / | / |
| 固 体 废 物 | 焊接工序 | 焊渣 | 0.12t/a | 0 |
|  | 原料使用及产品包装过程 | 废包装 | 1t/a |  |
|  | 零部件 | 边角料 | 0.5t/a |  |
|  | 环保处理设施 | 除尘器收集粉尘 | 0.1t/a |  |
|  |  | 废UV灯管 | 0.005t/a |  |
|  |  | 废活性炭 | 0.1t/a |  |
|  | 检测工序 | 废线路板 | 1.43t/a |  |
| 噪 声 | 该工程营运期主要噪声源为贴片机、回流焊机、压件机、超声焊机、风机等，声源强度在70-85dB（A）之间。设备经密闭隔音和距离衰减后，厂界噪声能满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类区昼间65dB(A)的标准要求。 |  |  |  |
| 其 他 | / |  |  |  |
| 主要生态影响（不够时可附另页）： 本项目运营期产生的各污染物，均可得到有效处理，不会对生态造成明显的影响。 |  |  |  |  |

环境影响分析

营运期环境影响分析： 本项目对环境的影响主要是生产过程中产生的废气、噪声和固废。现将该项目营运过程中对环境的影响分析如下： 一、废气 本项目营运期废气主要为回流焊、超声焊等工序产生的以锡及其化合物计、颗粒物、非甲烷总烃。 - 废气源强分析 （1） 废气产生量 ①回流焊废气 根据项目生产工艺，贴片后的线路板放入回流焊机内进行焊接，电加热到220℃，锡膏熔化后使贴片式电子元器件固定在线路板上。锡膏的成分中含有二乙醇醚（1-5%）、有机酸（1-5%）、松香（1-5%）等有机物。据建设单位提供资料，本项目回流焊工序使用的是免清洗无铅焊锡膏。焊膏在焊接过程中受热挥发，会产生颗粒物、锡及其化合物和非甲烷总烃。 根据经验系数，焊接废气颗粒物（锡及其化合物）产生量约为7.5g/kg-焊料，本改扩建回流焊所用焊料为锡膏，改扩建项目锡膏用量为1.5t，回流焊废气中颗粒物（锡及其化合物）产生量约为11.25kg/a。 改扩建项目锡膏的主要成分为锡（80-100%），二乙醇醚（1-5%），有机酸（1-5%），松香（1-5%）。因此改扩建项目中锡膏中挥发性有机物的含量约为15%，按锡膏中挥发性有机物完全挥发计算，回流焊废气中含VOCs（以非甲烷总烃计）225kg/a。 ②超声焊和手工焊废气 在超声焊和手工焊接过程中将会产生一定量的废气，主要污染物为焊接烟尘（主要成分为锡及其化合物）与非甲烷总烃。本项目超声焊工序使用的焊料是无铅锡条和无铅助焊剂，锡条的主要成分含有乙醇（少于0.5%），松香（0.8-3.7%），助焊剂的主要成分为异丙醇（80-90%）。本项目锡条用量约为0.6t，助焊剂用量约为0.1t；银点焊接使用的是钎焊工序，无需焊材、焊剂，有很少量焊接烟尘产生，通过集气罩收集后，经袋式除尘器处理后经15m高排气筒排放，不再进行分析。 根据经验系数，焊接废气（颗粒物）产生量约为7.5g/kg-焊料，则本项目超声焊超声焊和手工焊废气中颗粒物（锡及其化合物）产生量约为4.5kg/a； 本项目锡条中挥发性有机物的含量约为4.2%，助焊剂中挥发性有机物的含量约为90%，按锡条和助焊剂中挥发性有机物完全挥发计算，本项目超声焊超声焊和手工焊废气中总非甲烷总烃342kg/a。 焊接（回流焊、超声焊、手工焊）工段产生废气情况见下表。 表30 项目焊接工段废气产生情况一览表 产尘工序; 污染物; 回流焊 产生量（t/a）; 超声焊、 手工焊产生量（t/a）; 项目共计产生量（t/a）. 焊接工序; 颗粒物; 0.01125; 0.0045; 0.01575. 锡及其化合物; 0.01125; 0.0045; 0.01575. 总非甲烷总烃; 0.225; 0.342; 0.567. （2）废气治理措施及排放情况 由于超声焊、回流焊设备在焊接过程中处于封闭状态，项目3台超声焊和1台回流焊均为密闭设备，且设备自带有排气口，采用风管连接各个排气口收集焊接废气，焊接废气经收集后，经袋式除尘器处理后（处理效率为99%），再经UV光催化氧化+活性炭吸附装置处理后（处理效率按照80%计），通过15m高排气筒排放。手工焊接（银点焊接和部分手工补焊）采用集气罩收集焊接废气（收集效率95%），经袋式除尘器处理后（处理效率为99%），再经UV光催化氧化+活性炭吸附装置处理后（处理效率按照80%计），通过15m高排气筒排放。 本项目配套的风机风量为2500m3/h，利用现有排气筒，集气罩收集效率为95%，根据建设单位提供资料，焊接工序工作时间为310天，每天约6h，则本项目及全厂焊接工段废气产排情况见下表。 表31 焊接工段废气产排情况一览表 工程; 产尘 单元; 污染物; 项目有组织产、排情况; 项目无组织排放情况. 产生量 t/a; 产生 速率kg/h; 产生 浓度mg/m3; 排放 量 t/a; 排放速率kg/h; 排放 浓度mg/m3; 排放 量 t/a; 排放速率kg/h. 扩建工程; 焊接工序; 颗粒物; 0.0156; 0.0084; 3.36; 0.0002; 0.0001; 0.04; 0.0002; 0.0001. 锡及其化合物; 0.0156; 0.0084; 3.36; 0.0002; 0.0001; 0.04; 0.0002; 0.0001. 总非甲烷总烃; 0.5499; 0.2956; 118.236; 0.11; 0.0591; 23.64; 0.0171; 0.0092. 全厂; 焊接工序; 颗粒物; 1.6046; 0.8627; 345.084; 0.016; 0.0086; 3.444; 0.0838; 0.0451. 锡及其化合物; 0.0156; 0.0084; 3.36; 0.0002; 0.0001; 0.0400; 0.0002; 0.0001. 总非甲烷总烃; 0.8064; 0.4335; 173.4; 0.1613; 0.0867; 34.68; 0.0403; 0.0217. 由上表可知，本次扩建项目颗粒物和锡及其化合物有组织废气排放浓度均为0.04mg/m3，排放速率均为0.0001kg/h，无组织排放速率均为0.0001kg/h，满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）锡及其化合物最高允许排放浓度8.5mg/m3，最高允许排放速率0.31kg/h（15m高排气筒）和《新乡市生态环境局关于进一步规范工业企业颗粒物排放限值的通知》中其他所有工业企业（颗粒物有组织10mg/m3，无组织0.5mg/m3）的要求；非甲烷总烃有组织废气排放浓度为23.64mg/m3，排放速率为0.0591kg/h，无组织废气排放速率为0.0092kg/h，满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准10kg/h(15m)和《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》豫环攻坚办【2017】162号文（80mg/m3，去除率70%，厂界无组织2.0mg/m3）的要求。 扩建项目完成后，全厂颗粒物有组织排放浓度为3.444mg/m3、排放速率为0.0086kg/h、排放量0.016t/a，无组织排放速率为0.0451kg/h、排放量0.0838t/a，满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准最高允许排放速率3.5kg/h（15m高排气筒）和《新乡市生态环境局关于进一步规范工业企业颗粒物排放限值的通知》中其他所有工业企业（颗粒物有组织10mg/m3，无组织0.5mg/m3）的要求；锡及其化合物有组织排放浓度为0.04mg/m3、排放速率均为0.0001kg/h、排放量0.0002t/a，无组织排放速率为0.0001kg/h、排放量0.0002t/a，满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）锡及其化合物最高允许排放浓度8.5mg/m3，最高允许排放速率0.31kg/h（15m高排气筒）的要求；非甲烷总烃有组织废气排放浓度为34.68mg/m3、排放速率为0.867kg/h、排放量0.1613t/a，无组织废气排放速率为0.0217kg/h、排放量0.0403t/a，满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准10kg/h(15m)和《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》豫环攻坚办【2017】162号文（80mg/m3，去除率70%，厂界无组织2.0mg/m3）的要求。 2、大气环境影响预测 （1）预测因子和评价标准 本次评价使用《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ/2.2-2018）中推荐的估算模型AERSCREEN，判定运营期大气环境影响评价等级。 根据工程分析，本项目涉及排放的废气主要有锡及其化合物、颗粒物与非甲烷总烃，确定本次环境空气影响预测因子为锡及其化合物、颗粒物与非甲烷总烃。评价因子和评价标准见下表。 表32 评价因子和评价标准表 评价因子; 平均时段; 标准值（μg/m3）; 标准来源. 锡及其化合物; 1小时; 60; 《大气污染物综合排放标准详解》中推荐值. 颗粒物; 1小时; 450; 根据《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准中颗粒物的24h平均质量浓度的3倍折算为1h平均质量浓度限值. 非甲烷总烃; 一次值; 2.0mg/m3; 参照《大气污染物综合排放标准详解》中推荐值. （2）估算模型参数 本次评价使用《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ/2.2-2018）中推荐的估算模型AERMOD，判定运营期大气环境影响评价等级。根据工程分析，本项目涉及排放的废气主要为锡及其化合物、颗粒物和非甲烷总烃。污染源模式化参数见下表，计算结果见下表。 表33 估算模型参数表 参数; 取值. 城市农村/选项; 城市/农村; 农村. 人口数(城市选项时); /. 最高环境温度; 42.0°C. 最低环境温度; -19.2℃. 土地利用类型; 农田. 区域湿度条件; 中等湿度. 是否考虑地形; 考虑地形; 否. 地形数据分辨率(m); /. 是否考虑海岸线熏烟; 考虑海岸线熏烟; 否. 海岸线距离/km; /. 海岸线方向/o; /. （3）污染源调查 该改扩建项目完成后全厂焊接工序产生的废气经收集管道收集后进入1个袋式除尘器处理后再经UV光催化氧化+活性炭吸附装置处理后，由1根15米排气筒P排放。项目污染源参数见下表。 表34 本项目点源参数表 编号; 名称; 排气筒底部中心坐标/m; 排气筒底部海拔高度/m; 排气筒高度/m; 排气筒出口内径/m; 烟气流量/（m3/h）; 烟气温度/℃; 年排放小时数/h; 排放工况; 污染物排放速率（kg/h）. X; Y; 锡及其化合物; 颗粒物; 非甲烷总烃. 1; 排气筒; 0; 0; 0; 15; 0.4; 2500; 25; 1860; 正常; 0.0001; 0.0086; 0.0867. 表35 矩形面源参数表 名称; 面源长度/m; 面源宽度/m; 与正北夹角/°; 面源有效排放高度/m; 年排放小时数/h; 排放工况; 污染物排放速率（kg/h）. 锡及其化合物; 颗粒物; 非甲烷总烃. 车间; 55; 28; 0; 10; 1860; 正常; 0.0001; 0.0451; 0.0217. （4）预测结果分析 采用《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ/2.2-2018）中推荐的估算模型AERSCREEN预测项目废气排放对周围大气环境的影响，预测结果见下表。 表36 项目预测结果表 排放方式; 污染源; 污染物; 下风向质量浓度Ci（μg/m3）; 占标率Pi（%）; 最大落地浓度出现距离（m）; 标准值Coi*（μg/m3）. 点源; 排气筒; 锡及其化合物; 0.0077; 0.01; 220; 60. 颗粒物; 0.6655; 0.15; 220; 450. 非甲烷总烃; 6.71; 0.34; 220; 2000. 面源; 车间; 锡及其化合物; 0.0308; 0.05; 110; 60. 颗粒物; 13.89; 3.09; 110; 450. 非甲烷总烃; 6.683; 0.33; 110; 2000. 面源最大值; 颗粒物; 13.89; 3.09; 110; 450. （5）评价等级判定 由上表结果看出：项目大气污染源排放的污染物经估算模式预测，本项目污染源最大值为无组织排放中颗粒物，最大落地浓度值为13.89μg/m3、占标率为3.09%；根据《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ/2.2-2018）的大气评价工作分级依据，分级依据见下表。 表37 项目评价工作等级确定表 评价工作等级; 评价工作分级判据. 一级评价; Pmax≥10%. 二级评价; 1%≤Pmax＜10%. 三级评价; Pmax＜1%. 由上表可知，本项目大气环境影响评价等级为二级，根据《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018）第8.1.2条的要求：“二级评价项目不进行进一步预测与评价，只对污染物排放量进行核算”。因此不再进行进一步预测与评价。评价范围确定为自厂界外延2.5km的矩形区域。 3、污染物排放量核算 根据工程分析，对全厂排放污染物进行核算，具体的核算排放浓度、排放速率及污染物年排放量见下表。 表 38 大气污染物有组织排放量核算表 排放口编号; 污染物; 核算排放浓度（mg/m3）; 核算排放速率（kg/h）; 核算年排放量（t/a）. 一般排放口. P1（扩建工程）; 锡及其化合物; 0.04; 0.0001; 0.0002. 颗粒物; 0.04; 0.0001; 0.0002. 非甲烷总烃; 23.64; 0.0591; 0.11. P1（现有工程）; 锡及其化合物; 0.00001; 0.00001; 0.00001. 颗粒物; 3.404; 0.0085; 0.0158. 非甲烷总烃; 11.04; 0.0276; 0.0513. 全厂有组织排放合计; 锡及其化合物; 0.0002. 颗粒物; 0.016. 非甲烷总烃; 0.1613. 表39 大气污染物无组织排放量核算表 序 号; 排放口编号; 产污 环节; 污染物; 主要污染防治措施; 国家或地方污染物排放标准; 年排放量（t/a）. 标准名称; 浓度限值 （mg/m3）. 1; 车间（现有工程）; 焊接工序; 锡及其化合物; 集气管道与集气罩收集后经袋式除尘器处理后15m高排气筒排放; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2标准要求; 0.24; 0.00001. 颗粒物; 《新乡市生态环境局关于进一步规范工业企业颗粒物排放限值的通知》中其他所有工业企业; 0.5; 0.0836. 非甲烷总烃; 集气管道与集气罩收集后经UV光催化氧化+活性炭吸附装置处理后由15m高排气筒排放; 豫环攻坚办[2017]162号工业企业边界; 2.0; 0.0232. 2; 车间（扩建工程）; 焊接工序; 锡及其化合物; 集气管道与集气罩收集后经袋式除尘器处理后由15m高排气筒排放; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2标准要求; 0.24; 0.0002. 颗粒物; 《新乡市生态环境局关于进一步规范工业企业颗粒物排放限值的通知》中其他所有工业企业; 0.5; 0.0002. 非甲烷总烃; 集气管道与集气罩收集后经UV光催化氧化+活性炭吸附装置处理后由15m高排气筒排放; 豫环攻坚办[2017]162号工业企业边界; 2.0; 0.0171. 全厂无组织排放合计; 锡及其化合物; 0.0002. 非甲烷总烃; 0.0403. 颗粒物; 0.0838. 表40 大气污染物年排放量核算表 序号; 污染物; 年排放量（t/a）. 全厂年排放量合计; 1; 锡及其化合物; 0.0004. 2; 颗粒物; 0.0998. 3; 非甲烷总烃; 0.2016. 4、防护距离 ①大气环境防护距离 根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）中的相关要求，根据估算模型AERSCREEN预测本项目无组织最大落地浓度为13.89μg/m3，满足《新乡市生态环境局关于进一步规范工业企业颗粒物排放限值的通知》中其他所有工业企业中颗粒物无组织粉尘周界外监控浓度0.5mg/m3。项目厂界外颗粒物贡献浓度不超过环境质量浓度限值，因此无需设置大气环境防护距离。 ②卫生防护距离 依据《制定地方大气污染物排放标准的技术方法》(GB/T 13201-91)的规定，无组织排放源所在的生产单元与居住区之间应设置卫生防护距离，其计算公式为： QcCm=1A(BLC+0.25r2)0.50LD 式中： Cm—标准浓度限值，mg/m3； L—工业企业所需卫生防护距离，m； r—有害气体无组织排放源所在生产单元的等效半径，m。根据该生产单元占地面积S(m2)计算，r=(S/π)0.5； A，B，C，D—卫生防护距离计算系数，无因次，根据工业企业所在地区近五年平均风速及工业企业大气污染源构成类别确定； Qc—工业企业有害气体无组织排放量可以达到的控制水平，kg/h。 无组织排放卫生防护距离计算结果见下表。 表41 卫生防护距离计算参数及结果 排放源; 污染 因子; 计算系数; S (m2); Qc （kg/h）; Cm （mg/m3）; 计算卫生防护距离(m); 确定卫生防护距离(m). A; B; C; D. 生产车间; 颗粒物; 470; 0.021; 1.85; 0.84; 1540; 0.0086; 0.45; 5.593; 50. 锡及其化合物; 0.0001; 0.06; 0.043; 50. 非甲烷总烃; 0.0867; 2; 0.397; 50. 由上表可知，本项目无组织排放颗粒物、锡及其化合物和非甲烷总烃的卫生防护距离计算结果均为50m，根据提级原则，需设置100m卫生防护距离，本项目车间与整层车间联通，根据项目平面布置及周围环境可知，项目各厂界外的设防距离分别为：东厂界85m、南厂界75m、西厂界97m、北厂界55m。项目卫生防护距离内无敏感点分布，符合卫生防护距离要求（卫生防护距离包络图见附图5）。项目厂址四周为工业企业，周边无食品加工厂等其他与本项目不相容的企业存在，同时评价要求，在卫生防护距离范围内不得新建居民住宅、医院、机关、科研单位等环境敏感点。 综上所述，项目生产过程中产生的废气在采取相应的防治措施后均可以达标排放，对周边环境影响较小。 大气环境影响评价自查表件附件4。 二、噪声 项目运营过程中产生的噪声主要为贴片机、回流焊机、刮锡膏机、压件机、打螺丝机、打螺母机、超声焊机、风机、变压器、空压机、冲床、剪板机、折弯机等运行产生的噪声，预计源强约为70-85dB(A)。本项目主要噪声源的等效声级及治理情况见下表。 表42 本项目主要设备的噪声级 序号; 设备名称; 数量（台/套）; 强度dB(A); 治理措施; 治理后源强dB(A). 1; 贴片机; 5; 70; 车间密闭、隔声; 45. 2; 回流焊机; 1; 80; 55. 3; 刮锡膏机; 1; 75; 50. 4; 压件机; 5; 80; 55. 5; 打螺丝机; 9; 75; 50. 6; 打螺母机; 6; 75; 50. 7; 超声焊机; 3; 80; 55. 8; 风机; 2; 75; 50. 9; 变压器; 6; 70; 45. 10; 空压机; 6; 85; 60. 11; 冲床; 4; 80; 55. 12; 剪板机; 2; 75; 50. 13; 折弯机; 4; 75; 50. 本次评价分别将厂房内采取降噪措施后的生产设备噪声进行叠加，然后向厂界四周做衰减计算。计算各生产车间的设备合成值。 合成公式选择为： N Leq=10lg(Σ10Li/10) i=1 式中：Leq——等效声级，dB(A)； Li——等间隔时间t时读取的声级值，dB(A)； N——读取声级值的总个数。 评价根据最不利因素进行考虑：即所有高噪声设备同时运行。合成噪声对厂界的影响以噪声源在传播过程中的距离衰减因素为主，对于传播发散、空气吸收、阻挡物的反射因素的影响未做考虑，噪声在传播过程中随距离的衰减按下公式计算： LP=L合－20lgr 式中：LP——预测点的噪声值，dB(A)； L合——点声源合成噪声值，dB(A)； r——衰减距离（m）。 根据本工程噪声源的分布，对项目四周厂界噪声排放量进行预测计算，厂界噪声的预测结果见下表。 表43 本项目各厂界噪声预测值 单位：dB(A) 类别; 东厂界; 西厂界; 南厂界; 北厂界. 距离（m）; 15; 31; 39; 45. 贡献值; 47.57; 41.26; 39.27; 38.03. 背景值; 54.3; 52.9; 55.7; 53.9. 预测值; 55.14; 53.19; 55.8; 54.01. 标准; 昼65dB(A). 由上表可知，项目厂界噪声值均能满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准昼间65dB（A）的要求，因此项目在采取厂房隔声等降噪防治措施及距离衰减后噪声不会对周围环境造成影响。 三、固废 本项目营运期固体废物主要有弃包装材料、焊渣、废活性炭、废UV灯管、边角料、除尘器收集粉尘及废线路板。项目固体废物产生情况具体如下： （1）一般工业固体废物 主要包括为废包装材料、焊渣、除尘器收集粉尘和边角料，废包装材料主要来自于产品包装过程中以及外购原辅材料使用过程中产生的废包装材料，产生量约1t/a；废锡渣主要为超声焊过程中产生，约为无铅锡条用量的20%，产生量为0.12t/a；除尘器收集粉尘1.604t/a，废包装材料、焊渣和除尘器收集粉尘分类收集，定期出售。边角料主要来源于零部件，可收集后回用。一般固废暂存于一般工业固体废物储存间内，固废间建筑面积不小于5m2。 （2）危险废物 废线路板：项目检验工序产生的危险废物为不合格品（废线路板），不合格率为 0.5%，产生量为16000块/a，属《国家危险废物名录》（2016 修订版）规定的“HW49其他废物”，废物代码“900-045-49”，暂存于现有危废暂存间，后委托有相应处理资质的单位进行处理。 废UV灯管：本项目UV光氧化催化设备中UV灯管需要定期更换，更换周期为2年，更换时产生的废UV灯管为20根/2a，约0.01t/2a，属于《国家危险废物名录》（2016版）中规定的“HW29 含汞废物”中的“900-023-29生产、销售及使用过程中产生的废含汞荧光灯管及其他废含汞电光源”。集中收集后交由有危废处理资质的单位处理。 废活性炭：项目有机废气处理装置中活性炭吸附装置需定期更换，更换下来的废活性炭属于危险固废，属于《国家危险废物名录》（2016 版）中规定的废物类别为HW49“其他废物”，废物代码为900-041-49“含有或沾染毒性、感染性危险废物的废弃包装物、容器、过滤吸附介质”，此部分固废集中收集后定期交由有危废处理资质的单位处理。 本项目有机废气处理装置处理的有组织非甲烷总烃量为0.6451t/a，根据UV光氧化催化装置和活性炭吸附装置对有机废气的分别处理效率，活性炭吸附处理部分按照40%计，可计算出本项目经活性炭吸附处理的有机废气量约为0.258t/a，活性炭有效吸附量根据吸附气体的不同，吸附量为250-400g/kg，本次评价取400kg/t，则项目活性炭理论使用量为0.1032t/a。项目活性炭一次填装量为0.1t，评价建议每年更换一次活性炭，则废活性炭产生量约为0.1t/a。 根据《国家危险废物名录》，本项目固废中废UV灯管、废活性炭均属危险废物。按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）规定，要求企业建设危险废物临时贮存场所，将危险废物分装于专门的容器内，存放在厂区内临时贮存仓库内，贮存期间注意防风、防晒、防雨、防渗措施，并设立危险废物标志。建设单位须做好危险废物情况的记录，记录上注明危险废物的名称、来源、数量、特征和包装容器的类别、入库日期、存放库位、废物出库日期及接受单位名称；必须定期对贮存危险废物的包装容器及危废暂存室进行检查，发现破损应及时采取措施清理更换。根据本项目危险废物产生量，项目利用新建危废暂存间5m2，危险废物统一收集后定期送往有危废处理资质的单位进行处理。 项目固废产排及处理情况如下 表44 本项目固废情况一览表 单位：t/a 序号; 名称; 产生量; 性质; 处置方式. 1; 焊渣; 0.12; 一般固废; 暂存于一般固废临时堆场，定期出售. 2; 废包装材料; 1; 暂存于一般固废临时堆场，定期出售. 3; 除尘器收集粉尘; 1.604; 暂存于一般固废临时堆场，定期出售. 4; 边角料; 0.5; 暂存于一般固废临时堆场，收集后回用于生产. 表45 危险废物汇总表 序号; 危险废物名称; 危险废物类别; 危险废物代码; 产生量; 产生工序及装置; 形态; 主要成分; 有害成分; 产废周期; 危险 特性; 污染防治措施*. 1; 废线路板; HW49其他废物; 900-045-49; 16000块/年; 检测工序; 固态; /; /; 每天; T; 分区存放于危废暂存间，定期送有相应危废处理资质单位回收处理. 2; 废UV灯管; HW29; 900-023-29; 0.01t/2a; 环保处理设施; 固态; 废UV灯管; 汞; 二年; T. 3; 废活性炭; HW49; 900-041-49; 0.1t/a; 固态; 废活性炭; 挥发有机物; 两个月; T/In. 为避免本项目的固废在储存过程中产生二次污染问题，本项目新建一般固废暂存间1座，应满足《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及其2013年修改单要求。危废暂存间1座，满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其2013年修改单要求的要求。评价提出以下措施： ①一般固废与危险废物的临时堆场的地面均应进行硬化，应有防渗漏、防风、防晒、防雨淋设施。危险废物临时堆场还应建有堵截泄漏的裙脚，地面与裙脚要用坚固防渗的材料建造，堆场内的地面应耐腐蚀、无裂隙，设专人看管。 ②危险废物容器内应留一定空间。 ③各种盛装废物的容器必须完好无损，各个危险废物容器外侧须标明危险废物的名称，存入时间、重量、成分、特性以及发生泄漏、扩散污染事故时的应急措施和补救方法。 ④危险废物暂存间应设立危险废物标志。形状：等边三角形，边长40cm；颜色：背景为黄色，图形为黑色；警告标志外檐2.5cm，材料应坚固、耐用、抗风化、抗淋蚀，如出现掉色、破损等情况应及时更换。 ⑤各危险废物在厂区内临时堆存时间不得超过一年。 表46 建设项目危险废物贮存场所（设施）基本情况表 序号; 贮存场所 名称; 危险废物名称; 危险废物类别; 危险废物代码; 位置; 占地面积; 贮存方式; 贮存 能力; 贮存 周期. 1; 危废暂存间; 废线路板; HW49其他废物; 900-045-49; 车间内; 5m2; 密封桶存; 3.5万块; 12个月. 2; 废活性炭; HW29; 900-041-49; 密封桶存; 5t. 3; 废UV灯管; HW49; 900-023-29; 密封桶存. 由上表可知，项目产生的各种固废均有合理的处置方式，固废处置率可以达到100%，评价认为，固废经过合理处理后不会对周围环境造成影响。 四、土壤 根据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018）评价等级划分依据，建设项目评价等级由项目类别、环境敏感程度和占地规模共同判定： （1）土壤环境影响评价项目类别：根据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018）附录A“土壤环境影响评价项目类别”，本项目行业类别属于制造业中汽车制造及其他用品制造的“其他类”，因此本项目土壤环境影响评价项目类别为Ⅲ类。 （2）建设项目土壤环境影响类型：根据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018），建设项目土壤环境影响类型为污染影响性。 （3）建设项目占地规模分为大型（≥50hm2）、中型（5~50hm2）、小型（≤5hm2），本项目占地面积为7800平方米，根据项目占地规模分类，本项目属于小型规模。 （4）建设项目所在地周边的土壤环境敏感程度：经调查，本项目位于新乡市新乡工业产业集聚区（含新乡经济技术开发区）新乡市经开区丰收路12号。 项目位于新乡市新乡工业产业集聚区（含新乡经济技术开发区）新乡市经开区丰收路12号，新乡市光明电器有限公司厂院西边为新乡海鼎饲料有限公司，东边为益曼生物技术有限公司，北侧为新乡市隆盛家具有限公司，南隔丰收路为河南省博鹭科技发展有限公司。 本项目用地性质为工业用地，不存在耕地、园地、牧草地、饮用水水源地以及居民区、学校、医院、疗养院、养老院等土壤环境敏感目标。经对比“污染影响型敏感程度分级表”，本项目敏感程度为不敏感。具体指标判断见下表。 表47 污染影响型评价工作等级划分表 占地规模 评价工作等级 敏感程度 I类; II类; III类. 大; 中; 小; 大; 中; 小; 大; 中; 小. 敏感; 一级; 一级; 一级; 二级; 二级; 二级; 三级; 三级; 三级. 较敏感; 一级; 一级; 二级; 二级; 二级; 三级; 三级; 三级; -. 不敏感; 一级; 二级; 二级; 二级; 三级; 三级; 三级; -; -. 注：“-”表示可不开展土壤环境影响评价工作。. 本项目的项目类别为Ⅲ类、占地规模为小型规模、周边土壤环境敏感程度为不敏感，由上表可知，本项目可不开展土壤环境影响评价工作。 五、环境管理与监测计划 为了执行国家有关环境保护的法律、法规，做好本工程区域的环境保护工作，业主单位应设置环保管理部门，配合相关工作人员，负责组织、协调和监督工程区的环境保护工作，加强与环保部门的联系。 本工程环境管理部门应做好以下工作： （1）加强对员工环保意识的教育和环保宣传，尽量提高人们的环保意识。 （2）加强环境卫生管理，及时清运厂区内的固体废物和生活垃圾，杜绝破坏周边环境及对环境有不良后果的行为发生。 （3）环保负责人员应加强工程范围内的绿化管理工作和环保工作。定期对环保设施进行检查和维护，保证高效、正常运行。安排专人对各项环保措施进行设施及各污染物的处置情况进行监督管理。 表48 监测计划一览表 序号; 类别; 监测因子; 监测点位; 监测频次. 1; 废气; 颗粒物; 排气筒排放口（有组织）、无组织; 1次/年. 锡及其化合物; 排气筒排放口（有组织）、无组织; 1次/年. 非甲烷总烃; 排气筒排放口（有组织）、无组织; 1次/年. 2; 噪声; Leq（A）; 四周厂界外1m; 1次/年. 3; 废水; COD、SS、NH3-N、TP、TN; 厂区总排口; 1次/年. 六、改扩建项目完成后全厂污染物排放 本次为改扩建工程，项目完成后全厂污染物产排情况详见下表。 表49 全厂污染物排放“三本账” 单位：t/a 项目; 现有工程排放量; 本工程; 以新带老削减量; 排放增减量; 扩建完成后全厂排放量. 产生量; 削减量; 排放量. 废气; 锡及其化合物; 0.00001; 0.0156; 0.0152; 0.0004; /; /; 0.0004. 颗粒物; 0.0994; 0.0156; 0.0152; 0.0004; 0.6951; -0.6947; 0.0998. 非甲烷总烃; 0.0745; 0.5499; 0.4228; 0.1271; 0.2052; -0.0781; 0.2016. 废水; COD; 0.0174; 0; 0; 0; 0; 0; 0.0174. SS; 0.0043; 0; 0; 0; 0; 0; 0.0043. NH3-N; 0.0009; 0; 0; 0; 0; 0; 0.0009. TP; 0.0002; 0; 0; 0; 0; 0; 0.0002. 总氮; 0.0065; 0; 0; 0; 0; 0; 0.0065. 固废; 一般固废; 8.7275; 3.224; 3.224; 0; 0; 0; 0. 危险废物; /; 1.535; 1.535; 0; 0; 0; 0. 七、总量控制指标 本扩建项目利用现有工程职工，不新增员工。本改扩建项目主要污染物总量控制指标为：SO2 0t/a、NOX 0t/a、颗粒物 0.0004t/a（有组织为0.0002t/a，无组织为0.0002t/a）、非甲烷总烃0.1271t/a（有组织为0.11t/a，无组织为0.0171t/a）、锡及其化合物0.0004t/a（有组织为0.0002t/a，无组织为0.0002t/a）、COD 0t/a、NH3-N 0t/a。 根据《新乡市生态环境局关于贯彻落实<河南省生态环境厅办公室关于深化环评“放管服”改革及实施环评审批正面清单的通知>的意见》新环【2020】37号，对不新增重点污染物（化学需氧量、氨氮、二氧化硫、氮氧化物、挥发性有机物，重金属铅、铬、镉、汞、砷10类），不再进行总量审核。环评告知承诺制审批的项目增加重点污染物排放量的，需在环评文件中明确污染物排放总量指标及区域替代削减措施。本项目属于扩建项目，以新带老削减量为COD0、NH3-N0、颗粒物0.7786t/a、非甲烷总烃0.2052t/a，改扩建完成后全厂污染物排放增减量为颗粒物-0.7782t/a、非甲烷总烃-0.0781t/a、COD0、NH3-N0，不新增污染物排放总量，无需进行区域替代，改扩建完成后全厂总量控制指标为：SO2 0t/a、NOX 0t/a、颗粒物 0.0998t/a（有组织0.016t/a，无组织0.0838t/a）、非甲烷总烃0.2016t/a（有组织0.1613t/a，无组织0.0403t/a）、COD 0.0174t/a、NH3-N 0.0009t/a。 八、选址可行性分析 本项目位于新乡市新乡工业产业集聚区（含新乡经济技术开发区）新乡市经开区丰收路12号，占地面积为7800m2，不新增占地，不办理土地手续。根据新乡工业产业集聚区总体规划（2009-2020年）图显示，该项目位于二类工业用地，符合新乡工业产业集聚区用地规划，项目周围供水、供电系统完善，能够满足项目生产需要。根据前述分析，项目建成后，排放的各种污染物均能达标排放或综合利用，不会对环境造成大的不利影响，且不会受到周围环境的污染。因此，评价认为项目选址可行。 项目废水、噪声、固废等污染物在采取评价要求和建议的防治措施后，各污染物均能实现综合利用或合理处置。 综上所述，评价认为本项目选址可行。 九、排污许可证申领 根据《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（国环规环评[2017]4号）第十四条要求：纳入排污许可管理的建设项目，排污单位应当在项目产生实际污染物排放之前，按照国家排污许可有关管理规定要求，申请排污许可证，不得无证排污或不按证排污。同时根据《排污许可管理办法（试行）》（环境保护部部令第48号）第二十四条规定：在名录规定的时限后建成的排污单位，应当在启动生产设施或者在实际排污之前申请排污许可证。根据《固定污染源排污许可分类管理名录》第四条：新建排污单位应当在启动生产设施或者发生实际排污之前申请取得排污许可证或者填报排污登记表。 经查《固定污染源排污许可分类管理名录（2019年版）》（生态环境部令第11号），本项目属于三十一、“汽车制造业”，85款中“汽车零部件及配件制造 367”，本项目不涉及通用工序，属于其他，为登记管理项目，应在建成后、启动生产设施或者在实际排污之前申请办理排污许可手续。 十、环保投资 本项目总投资为900万元，环保投资为35万元，环保投资占总投资的3.9% ，环保投资详见下表。 表50 环保投资一览表 单位：万元 序号; 污染因素; 产物环节; 污染物; 防治措施装置; 投资估算. 1; 废气; 焊接过程; 锡及其化合物、颗粒物; 通过集气管道或集气罩收集后经袋式除尘器处理后由15m排气筒排放; 10. 非甲烷总烃; 通过集气管道或集气罩收集，然后经UV光催化氧化+活性炭吸附装置处理后由15m排气筒排放. 2; 固废; 焊接过程; 焊渣; 新建一般固废间5m2，收集后出售; 1. 原料使用及包装过程; 废原料包装. 检测工序; 废线路板; 新建5m2的危险废物暂存间，三防措施; 1. 3; 噪声; 超声焊机、回流焊机、贴片机、插件机、空压机等设备; 噪声; 厂房密闭隔音、距离衰减措施; /. 4; 管理设施; 用电量监控，并与环保局联网; 3. 按照政府要求，有机废气排气筒安装VOCs在线监控设备，并与环保部门联网; 20. 5; 合计; 35. 表51 项目竣工验收一览表 序号; 污染因素; 产物环节; 污染物; 环保设施验收; 执行标准及限值. 1; 废气; 焊接过程; 锡及其化合物，颗粒物; 集气管、集气罩+袋式除尘器+15m排气筒排放; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2锡及其化合物8.5mg/m3、排放速率0.31kg/h（15m排气筒）、颗粒物有组织排放速率3.5kg/h；《新乡市生态环境局关于进一步规范工业企业颗粒物排放限值的通知》中其他所有工业企业颗粒物有组织10mg/m3，无组织0.5mg/m3。. 非甲烷总烃; 集气管、集气罩+UV光催化氧化+活性炭吸附装置+15m排气筒排放; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准10kg/h(15m)和《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》豫环攻坚办【2017】162号文（80mg/m3，去除率70%，厂界无组织2.0mg/m3）的要求。. 2; 固废; 焊接过程; 焊渣; 新建5m2一般固废间，焊渣、废包装与除尘器收集粉尘收集后出售，边角料收集后回用于生产; 《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及其2013年修改单. 生产过程; 边角料. 原料使用及包装过程; 废包装. 环保处理设施; 除尘器收集粉尘. 检测工序; 废线路板; 新建5m2的危险废物暂存间，三防措施，暂存后交由具有危险废物处理资质的单位处置; 《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其2013年修改单. 环保处理设施; 废活性炭、废UV灯管. 3; 噪声; 超声焊机、回流焊机、插件机等设备; 噪声; 厂房密闭隔音、减振措施; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类65 dB（A）. 4; 其他; 监控; 排气筒安装VOCs在线监控设备，并与环保部门联网；按照环保部门要求用电量监控系统（1套）并与环保部门联网; 《河南省2019年大气污染防治攻坚战实施方案的通知》和《新乡市生态环境局关于部署安装工业企业用电量监控系统化的通知》新环【2019】154号文要求; /.

建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内容 类型 | 排放源 (编号) | 污 染 物名称 | 防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | 焊接过程 | 锡及其化合物、颗粒物 | 通过集气管道和集气罩收集后经袋式除尘器处理由15m排气筒排放 | 《大气污染物综合排放标准》（GB30 96-1996）中表2（锡及其化合物最高允许排放浓度8.5mg/m3、排放速率0.31kg/h、15m高排气筒；周界外浓度限值0.24mg/m3）、（颗粒物有组织3.5kg/h、15m）、（非甲烷总10kg/h(15m)）；《新乡市生态环境局关于进一步规范工业企业颗粒物排放限值的通知》中其他所有工业企业（颗粒物有组织10mg/m3、无组织0.5mg/m3）；《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》豫环攻坚办【2017】162号文（非甲烷总烃80mg/m3，去除率70%，厂界无组织2.0mg/m3） |
|  |  | 非甲烷总烃 | 通过集气管道和集气罩收集后经UV光催化氧化+活性炭吸附装置处理后，由15m排气筒排放 |  |
| 水 污 染 物 | / | / | / | / |
| 固 体 废 物 | 焊接过程 | 焊渣 | 新建一般固废临时堆场，收集后出售 | 《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599 -2001）及其2013年修改单 |
|  | 原料使用及包装过程 | 废包装 |  |  |
|  | 环保处理设施 | 除尘器收集粉尘 |  |  |
|  | 生产过程 | 边角料 | 新建一般固废临时堆场，收集后回用 |  |
|  | 检测工序 | 废线路板 | 新建5m2的危险废物暂存间，三防措施，暂存后交由具有危险废物处理资质的单位处置 | 《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其2013年修改单 |
|  | 环保处理设施 | 废活性炭 |  |  |
|  |  | 废UV灯管 |  |  |
| 噪 声 | 该工程营运期主要噪声源为回流焊机、贴片机、压件机、插件机、超声焊机等，声源强度在70-85dB（A）之间。设备经密闭隔音和距离衰减后，各厂界噪声能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类区昼间65dB(A)的标准要求。 |  |  |  |
| 其他 | / |  |  |  |
| 生态保护措施及预期效果： 厂址周围种植绿化林带，可以起到降噪的作用，还可以增加绿化空间，预计本项目对厂址所在区域生态环境不会产生不良影响。 |  |  |  |  |

建议与结论

一、结论 1、本项目符合国家产业政策要求 经查阅《产业结构调整指导目录》（2019年本），新乡市光明电器有限公司年产35万套电器盒项目，符合国家产业政策。本项目已在新乡经济技术开发区管理委员会经济发展局备案，项目代码为2020-410772-36-03-054687。 2、选址可行性分析 项目厂址位于新乡市新乡工业产业集聚区（含新乡经济技术开发区）新乡市经开区丰收路12号，根据新乡工业产业集聚区总体规划（2009-2020年）图，该项目位于二类工业用地，符合新乡工业产业集聚区用地规划，项目周围供水、供电系统完善，能够满足项目生产需要。评价认为，厂址可行。 3、项目营运过程中产生的各项污染物均采取了有效的处置措施，可以满足相应的排放标准要求 （一）废气 项目在焊接工序会有颗粒物、锡及其化合物、非甲烷总烃产生，通过集气管道和集气罩收集后经袋式除尘器和UV光催化氧化+活性炭吸附装置处理后由15m高排气筒排放。 经治理后有组织废气锡及其化合物排放量为0.0002t/a，排放速率和排放浓度分别为0.0001kg/h和0.04mg/m3；颗粒物排放量为0.016t/a，排放速率和排放浓度分别为0.0086kg/h和3.444mg/m3；非甲烷总烃排放量为0.1613t/a，排放速率和排放浓度分别为0.0867kg/h和34.68mg/m3。满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）锡及其化合物最高允许排放浓度8.5mg/m3；最高允许排放速率0.31kg/h（15m高排气筒）、《新乡市生态环境局关于进一步规范工业企业颗粒物排放限值的通知》中其他所有工业企业（颗粒物有组织10mg/m3）的要求、《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准10kg/h(15m)和《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》豫环攻坚办【2017】162号文（80mg/m3，去除率70%）的要求。 全厂无组织废气颗粒物、锡及其化合物、非甲烷总烃厂界最大落地浓度能够满足《新乡市生态环境局关于进一步规范工业企业颗粒物排放限值的通知》中其他所有工业企业（无组织0.5mg/m3）、《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》豫环攻坚办【2017】162号文（厂界无组织2.0mg/m3）的要求。 经治理后对周边大气环境的影响可以接受。 （二）废水 本项目运营后，废水主要为生活污水，利用现有员工，不新增员工，废水经现有化粪池处理后进入小店污水厂（二期）进一步处理。 （三）噪声 该工程营运期主要噪声源为回流焊机、贴片机、压件机、插件机、超声焊机等，声源强度在70-85dB（A）之间，设备经密闭隔音后，能达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类区昼间65dB(A)的标准要求。 （四）固废 本项目一般工业固体废物主要为焊渣、废包装材料、边角料，其中焊渣产生量为0.12t/a，废包装材料产生量为1t/a，除尘器收集粉尘1.604t/a，由企业分别收集后出售，边角料收集后回用生产。本项目新建5m2一般工业固废暂存间。暂存间满足《一般工业固体废物贮存、处理场污染控制标准》(GB18599-2001)及其2013年修改单的要求。 危险废物主要为检验产生的废线路板，环保处理设施产生的废活性炭和废UV灯管，废线路板产生量为1.43t/a，废活性炭与废UV灯管产生量为0.105t/a，分区由专用桶存放，暂存于危废暂存间，定期交由有资质单位处理。本项目新建5m2危险废物暂存间。危废暂存间应满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其2013年修改单的要求。 4、总量控制标准 本项目污染物排放量为COD0t/a，NH3-N0t/a，TP0t/a，TN0t/a，SO20t/a，NOX0t/a，颗粒物0.0004t/a（有组织0.0002t/a；无组织0.0002t/a），VOCs0.1271t/a（有组织0.11t/a；无组织0.0171t/a）。 根据《新乡市生态环境局关于贯彻落实<河南省生态环境厅办公室关于深化环评“放管服”改革及实施环评审批正面清单的通知>的意见》新环【2020】37号，对不新增重点污染物（化学需氧量、氨氮、二氧化硫、氮氧化物、挥发性有机物，重金属铅、铬、镉、汞、砷10类），不再进行总量审核。环评告知承诺制审批的项目增加重点污染物排放量的，需在环评文件中明确污染物排放总量指标及区域替代削减措施。本项目属于扩建项目，以新带老削减量为COD0、NH3-N0、颗粒物0.7786t/a、非甲烷总烃0.2052t/a，改扩建完成后全厂污染物排放增减量为颗粒物-0.7782t/a、非甲烷总烃-0.0781t/a、COD0、NH3-N0，不新增污染物排放总量，无需进行区域替代，改扩建完成后全厂总量控制指标为：SO2 0t/a、NOX 0t/a、颗粒物 0.0998t/a（有组织0.016t/a，无组织0.0838t/a）、非甲烷总烃0.2016t/a（有组织0.1613t/a，无组织0.0403t/a）、COD 0.0174t/a、NH3-N 0.0009t/a。 5、卫生防护距离 本项目卫生防护距离取100m。设防距离内无居民住宅、医院、机关等环境敏感点分布，满足卫生防护距离要求。 二、建议 （1）建设单位应严格落实环保资金，确保各种污染物的达标排放。 （2）加强环境保护机构建设，健全环保规章制度； （3）加强对废气、废水等污染防治设施的运行管理，定期维护检修，确保其正常稳定运行。 （4）如产品方案、工艺、设备、原辅材料消耗等生产情况有大的变动，应向有关部门及时申报。 三、总结论 新乡市光明电器有限公司年产35万套电器盒项目，符合国家相关产业政策要求。厂址所在地符合当地规划要求，选址可行。营运过程中产生的污染物经治理后均能够达标排放，固废处置措施可行。从环保角度分析，该项目可行。 河南环科环保技术有限公司 2020年12月

预审意见： 公 章 经办人： 年 月 日

下一级环境保护行政主管部门审查意见： 公 章 经办人： 年 月 日

审批意见： 公 章 经办人： 年 月 日

注 释 - 本报告表应附以下附件、附图： 附件1 委托书 附件2 立项批准文件 附件3 土地使用权证书 附件4 大气环境影响评价自查表 附图1 新乡工业产业集聚区总体规划图 附图2 国家新乡经济技术开发区环境噪声功能区划图（1~3类）（2011~2020） 附图3 项目周边环境及敏感点分布图 附图4 项目厂区平面布置图 附图5 项目卫生防护距离包络图 - 如果本报告表不能说明项目产生的污染及对环境造成的影响，应进行专项评价。根据建设项目的特点和当地环境特征，应选下列1—2项进行专项评价。 - 大气环境影响专项评价 - 水环境影响专项评价（包括地表水和地下水） - 生态影响专项评价 - 声环境专项评价 - 土壤影响专项评价 - 固体废弃物影响专项评价 以上专项评价未包括的可另列专项，专项评价按照《环境影响评价技术导则》中的要求进行。