# 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 河南嘉鸿汽车配件有限公司年产20万件汽车零部件及配件项目 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 | 2212-410772-04-01-574168 |  |  |  |  |
| 建设单位联系人 | 王** | 联系方式 |  |  | 139******* |
| 法人代表 | 王**（410***********6） |  |  |  |  |
| 建设地点 | 河南省新乡市新乡经济技术开发区广源路006号 |  |  |  |  |
| 地理坐标 | （ 114 度 4 分 17.855 秒， 35 度 17 分 28.752 秒） |  |  |  |  |
| 国民经济 行业类别 | C2929塑料零件及其他塑料制品制造 |  | 建设项目 行业类别 | 二十六、“橡胶和塑料制品业29”：第53条“塑料制品业” |  |
| 建设性质 | 新建（迁建） 改建 扩建 技术改造 |  | 建设项目 申报情形 | 首次申报项目 不予批准后再次申报项目 超五年重新审核项目 重大变动重新报批项目 |  |
| 项目审批（核准/备案）部门 | 新乡经济技术开发区管理委员会 |  | 项目审批（核准/备案）文号 | / |  |
| 总投资（万元） | 300（税收15万元） |  | 环保投资（万元） | 30 |  |
| 环保投资占比（%） | 10 |  | 施工工期 | 2023年3月-2023年5月 |  |
| 是否开工建设 | 否 是： |  | 用地（用海） 面积（m2） | 1000 |  |
| 专项评价设置情况 | 无 |  |  |  |  |
| 规划情况 | （1）规划名称：《新乡工业产业集聚区发展规划（2009-2020）》 （2）审批机关：河南省发展和改革委员会 （3）审查文件名称及文号：《河南省发展和改革委员会关于新乡工业产业集聚区发展规划（2009-2020）的批复》（豫发改工业（2010）2104号） |  |  |  |  |
| 规划环境影响评价情况 | （1）规划环境影响评价文件：《新乡工业产业集聚区发展规划环境影响报告书》、《新乡经济技术开发区发展规划（2009-2020）环境影响跟踪评价报告书》 （2）召集审查机关：河南省环保厅、河南省生态环境厅 （3）审查文件名称及文号：《河南省环保厅关于新乡工业产业集聚区发展规划环境影响报告书的审查意见》（豫环审（2011）2号） （4）跟踪评价文件名称及文号：《河南省生态环境厅关于新乡经济技术开发区发展规划（2009-2020）环境影响跟踪评价报告书的审核意见》（豫环函（2020）105号） |  |  |  |  |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 | 1、项目与新乡经济技术开发区准入条件和负面清单对照分析 本项目位于河南省新乡市新乡经济技术开发区广源路006号，项目与新乡经济技术开发区准入条件对照分析如下。 表1 与经济技术开发区准入条件对照分析一览表 项目; 园区规划; 本项目情况; 相符性. 产业政策; 园区入区建设项目在环境保护方面应做到高起点、高标准、严要求，禁止新建国家《产业结构调整指导目录（2019年本）》中限制、淘汰类的建设项目。; 本项目符合园区入驻要求，属于《产业结构调整指导目录（2019年本）》中“允许类”，符合国家产业政策要求。; 相符. 鼓励建设省级以上（含省级）认定的高新技术类项目入区。; 本项目不属于省级及以上认定的高新技术类项目。; 相符. 鼓励具有先进的、符合集聚区功能定位的轻污染项目优先入区。; 本项目属于轻污染项目，符合园区入驻要求。; 相符. 鼓励园区主导产业的产业链向高附加值端延伸，实现园区产业升级。; 本项目属于塑料制品业，不属于集聚区主导产业，属于园区允许类产业。; /. 空间布局; 化纤纺织区：鼓励现有企业进行技术升级，减少污染物排放；; 本项目位于装备制造区。; /. 汽车及零部件区：鼓励多轴大型专用车辆生产；鼓励自动变速箱、重型汽车变速箱等汽车关键零部件生产；鼓励使用高固体分、水性涂料等低（无）VOCs 含量的原辅材料，鼓励使用“三涂一烘”、“两涂一烘”或免中涂等紧凑型涂装工艺；鼓励静电喷涂等高效涂装工艺，鼓励采用自动化、智能化喷涂设备替代人工喷涂；鼓励对喷漆废气建设吸附燃烧等高效治理设施。; 本项目位于装备制造区。; /. 装备制造区：鼓励超特高压交流开关设备及关键部件、直流输电设备、换流阀控制与保护器、直流场成套设备、超特高压电力电缆、变压器、智能电表以及高附加值关键配套件等符合《国务院装备制造业调整振兴规划》和《河南省装备制造业调整振兴规划》发展方向的项目入区；鼓励使用高固体分、水性涂料等低（无）VOCs 含量的原辅材料，鼓励使用“三涂一烘”、“两涂一烘”或免中涂等紧凑型涂装工艺；鼓励静电喷涂等高效涂装工艺，鼓励采用自动化、智能化喷涂设备替代人工喷涂；鼓励对喷漆废气建设吸附燃烧等高效治理设施。; 本项目位于装备制造区，产品方案为年产20万件汽车塑料配件，不涉及喷涂工艺和喷漆废气。; 相符. 化工医药区：鼓励现有企业进行技术升级改造，减少污染物排放；; 本项目位于装备制造区。; /. 经济指标; ①投资强度满足河南省国土资源厅《关于调整河南省工业建设项目建设用地控制指标的通知》； ②入驻企业生产规模符合国家产业政策的最小经济规模要求。; ①本项目为新建项目，投资强度满足河南省国土资源厅《关于调整河南省工业建设项目建设用地控制指标的通知》的要求； ②本项目生产规模符合国家产业政策的最小经济规模要求。; 相符. 生产规模和工艺装备水平; ①在生产工艺技术水平上，要求入驻项目达到国内同行业领先水平、或具备国际先进水平； ②建设规模应符合国家相关行业准入条件中的经济、产品规模和生产工艺要求； ③环保搬迁入驻企业应进行产品和生产技术的升级改造，达到国家相关规定要求。; ①本项目生产工艺技术水平能够达到国内同行业领先水平； ②本项目符合国家相关行业准入条件中的经济、产品规模和生产工艺要求； ③本项目属于新建项目，符合国家相关规定的要求。; 相符. 清洁生产水平; ①应选择使用原料和产品为环境友好型的项目；采用国际、国内先进水平的清洁生产工艺和技术； ②按照循环经济发展之路，评价建议与能够形成良好循环经济链条的项目可优先入区； ③入区项目在单位产品水耗、能耗、污染物排放量等清洁生产指标应达到国内同类行业的先进水平。; ①本项目原料和产品符合环境友好型，同时采用国内先进水平的清洁生产工艺和技术进行生产； ②本项目位于装备制造区，能够形成良好循环经济链条； ③本项目单位产品水耗、能耗、污染物排放量等清洁生产指标能够达到国内同类行业的先进水平。; 相符. 污染物排放总量控制; 新建项目的VOCs排放指标必须在区域内现有工业污染负荷削减量中调剂。; 本项目为新建项目，全厂新增VOCs污染物在区域内进行双倍替代。; 相符. 土地利用; 入区项目用地必须符合园区土地利用规划要求。; 根据《新乡市红旗区小店镇总体规划》（2018~2035），项目所占用地为一类工业用地，符合园区土地利用规划要求。; 相符. 由上表可知，本项目符合新乡经济技术开发区产业规划要求，能够满足准入条件。 项目与新乡经济技术开发区环境准入负面清单对比分析如下： 表2 与经济技术开发区环境准入负面清单一览表 类别; 限制类; 本项目情况; 相符性. 限制类; 化工医药区：限制现有企业扩大再生产（现有企业改扩建项目，增产减污的除外）。; 本项目不在化工医药区内。; 相符. 严格限制清洁生产水平低，同质化、重复性，产品档次低的印染项目入驻。; 本项目不属于印染项目。. 禁止类; 1.汽车零部件区：禁止建设生产和使用高VOCs含量的溶剂型涂料、油墨、胶黏剂项目。; 本项目不在汽车零部件区。; 相符. 2.装备制造区：禁止建设生产和使用高VOCs含量的溶剂型涂料、油墨、胶黏剂项目。; 本项目位于装备制造区，产品方案为年产20万件汽车塑料配件，生产过程中不使用高VOCs含量的溶剂型涂料、油墨、胶黏剂。; 相符. 3.中开企业城禁止食品制造业、农副食品加工业项目入驻。; 本项目不在中开企业城内。; 相符. 4.化工医药区：禁止新建和单纯扩大产能的化工项目入驻（单纯混合和分装项目除外）。; 本项目不在化工医药区内。; 相符. 5.禁止发展环境污染严重、无污染治理技术或治理技术在技术经济上根本不可行的项目。; 本项目上料、破碎过程中产生的颗粒物经集气罩收集采用袋式除尘器处理后由15m排气筒排放；注塑过程中产生的VOCs 采取集气罩收集+活性炭吸附/脱附-催化燃烧处理后由15m排气筒排放，项目颗粒物、VOCs的治理措施在技术经济上全部可行。; 相符. 6.禁止高毒、高污染的工业企业入园。; 本项目不属于高毒、高污染的工业企业项目。; 相符. 7.禁止新建、扩建危废集中处置项目。; 本项目不属于危废集中处置项目。; 相符. 8.禁止与主导产业汽车及零部件、装备制造产业无关的电镀项目入驻；允许与园区主导产业汽车及零部件、装备制造产业配套服务的集中电镀项目入驻。; 本项目不属于电镀项目。; 相符. 9.禁止与主导产业无关的塑料制品项目入驻（重点项目除外）。; 本项目位于装备制造区，产品方案为年产20万件汽车塑料配件，属于与主导产业相关的塑料制品项目。; 相符. 10.禁止新建国家《产业结构调整指导目录（2019年本）》中限制、淘汰类的建设项目。; 本项目为新建项目，且属于《产业结构调整指导目录（2019年本）》中“允许类”。; 相符. 11.其它区：禁止重污染项目入区。; 本项目不属于重污染项目。; 相符. 由上表可知，本项目符合新乡经济技术开发区环境准入负面清单的要求。 2、项目与《新乡经济技术开发区发展规划（2009-2020）环境影响跟踪评价报告书》规划环评结论及审核意见对照分析 根据《新乡经济技术开发区发展规划（2009-2020）环境影响跟踪评价报告书》评价结论，结论内容为：集聚区在开发过程中必须以城市可持续发展的思想为指导，以可持续的眼光解决存在的各种问题与矛盾，把环境保护工作放在集聚区建设的首位，在开发过程体现可持续发展的原则和生态工业、循环经济的发展战略，按照本次评价提出规划调整建议修改规划，并在下一步的开发过程中严格落实。在此基础上，从环境保护角度分析，集聚区的规划是可行的。 本项目与优化调整建议不冲突，符合环境准入条件，不在其负面清单中，项目符合《新乡经济技术开发区发展规划（2009-2020）环境影响跟踪评价报告书》规划结论要求。 表3 与规划环评审查意见对比分析一览表 要求; 本项目情况. 三、依据跟踪评价结论，为进一步做好规划实施的环境保护工作，提出如下意见和建议：; (一)略（本要求属于新乡经济技术开发区的职责）; /. (二)进一步优化产业定位和结构。结合新乡市城市总体规划对新乡经济技术开发区发展的要求，积极推进产业转型升级；禁止建设生产和使用高VOCs含量的溶剂型涂料、油墨、胶黏剂项目；禁止与主导产业汽车及零部件、装备制造产业无关的电镀项目、塑料制品项目入驻；禁止新建、扩建危废集中处置项目；禁止新建和单纯扩大产能的化工项目入驻(单纯混合和分装项目除外)，化工医药区限制现有企业扩大再生产(现有企业改扩建且增产减污的除外)；中开企业城禁止食品制造业、农副产品加工业项目入驻；严格限制清洁生产水平低，同质化、重复性，产品档次低的印染项目入驻。; 本项目为新建项目，产品方案为年产20万件汽车塑料配件，属于与主导产业相关的塑料制品项目；不属于生产和使用高VOCS含量的溶剂型涂料、油墨、胶黏剂项目；不属于与主导产业汽车及零部件、装备制造产业无关的电镀项目；不属于危废集中处置项目；不属于新建和单纯扩大产能的化工项目；本项目不位于化工医药区，不位于中开企业城；不属于清洁生产水平低，同质化、重复性，产品档次低的印染项目。. （三）略（本要求属于新乡经济技术开发区的职责）; /. (四)严格控制污染物排放。严格执行污染物排放总量控制制度，采取调整能源结构、加强污染治理、区域综合整治等措施，控制烟粉尘、二氧化硫、氮氧化物、VOCs等大气污染物的排放。加快对涉VOCs行业有机废气治理措施提升改造，从源头减少污染物排放；提高中水回用率，减少污水排放量，严格控制进入污水处理厂各企业工业废水水质，保证污水处理设施的正常运行，确保污水处理厂出水满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)一级A标准要求，并按照水污染防治攻坚要求，适时采取建设人工湿地、调整排水路线等方式，进一步减少对纳污水体的影响。; 项目废气主要为颗粒物和VOCs，严格执行污染物排放总量控制制度，采取“集气罩+袋式除尘器”对生产过程中产生的颗粒物进行处理，采取“集气罩+活性炭吸附/脱附-催化燃烧装置”对生产过程中产生的VOCs进行处理。本项目废水为循环冷却系统外排水与经化粪池处理后的生活污水一同经管网收集后排入小店污水处理厂，污水处理厂出水指标可以满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅴ类标准和《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准。. (五)建立健全园区环境风险管理体系。加快环境风险预警体系建设，健全环境风险单位信息库，严格危险化学品管理；建立完善有效的环境风险防控设施和有效的拦截、降污、导流等措施，防止对地表水环境造成危害；完善园区级综合环境应急预案，有计划地组织应急培训和演练，全面提升园区风险防控和事故应急处置能力。; 本项目服从园区环境风险防控要求。. 由上表可知，项目符合《新乡经济技术开发区发展规划（2009-2020）环境影响跟踪评价报告书》的审核意见要求。 本项目位于河南省新乡市新乡经济技术开发区广源路006号，项目所占用地为一类工业用地。本项目与集聚区主导产业从产业特征、污染特征、行业建设要求等多方面对比来看，均无相互制约、相互冲突的因素存在，符合集聚区主导产业要求，且该项目不属于新乡经济技术开发区环保准入条件中限制和禁止类入驻项目，因此评价认为本项目与新乡经济技术开发区主导产业规划能够相容，符合新乡经济技术开发区准入条件。 |
| 其他符合性分析 | 1、本项目与《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021年版）相符性分析 经查阅《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021版），本项目属于二十六、橡胶和塑料制品业29：第53条“塑料制品业292”。名录规定：“以再生塑料为原料生产的；有电镀工艺的；年用溶剂型胶粘剂10吨及以上的；年用溶剂型涂料（含稀释剂）10吨及以上的”项目编制环境影响评价报告书；“其他（年用非溶剂型低VOCs含量涂料10吨以下的除外）”项目编制环境影响评价报告表。本项目不涉及再生塑料和胶粘剂、涂料等，不涉及电镀工艺，按要求需编制环境影响评价报告表。 2、项目建设与产业政策相符性分析 经查阅《产业结构调整指导目录（2019年本）》，该项目生产规模、生产设备、生产工艺均不属于“鼓励类”、“限制类”或“淘汰类”，为“允许类”，符合国家产业政策要求。本项目已通过新乡经济技术开发区管理委员会备案，项目代码为：2212-410772-04-01-574168。 本项目情况与产业政策相符性见下表。 表4 项目与产业政策相符性分析 类别; 条款; 内容; 本项目情况; 相符性. 鼓励类; 十九、轻工; 3、生物可降解塑料及其系列产品开发、生产与应用，农用塑料节水器材和长寿命（三年及以上）功能性农用薄膜的开发、生产; 本项目为塑料零件及其他塑料制品制造; 不属于鼓励类. 限制类; 十二、轻工; 3、以含氢氯氟烃（HCFCs）为制冷剂、发泡剂、灭火剂、溶剂、清洗剂、加工助剂等受控用途的聚氨酯泡沫塑料生产线、连续挤出聚苯乙烯泡沫塑（XPS）生产线以及冰箱、冰柜、汽车空调器、工业商业用冷藏、制冷设备生产线; 本项目原料为聚丙烯、尼龙、色母粒，产品方案为年产20万件汽车塑料配件。; 不属于限制类. 淘汰类; 落后生产工艺装备; 十二、轻工; 4、超薄型（厚度低于0.025毫米）塑料购物袋生产 15、以氯氟烃（CFCs）为发泡剂的聚氨酯、聚乙烯、聚苯乙烯泡沫塑料生产; 本项目产品方案为年产20万件汽车塑料配件。; 不属于淘汰类. 落后产品; 九、轻工; 16、一次性发泡塑料餐具、一次性塑料棉签（2020年12月31日）；含塑料微珠的日化用品（到2020年12月31日禁止生产，到2022年12月31日禁止销售）；厚度低于0.025毫米的超薄型塑料袋、厚度低于0.01毫米的聚乙烯农用地膜; 本项目为塑料零件及其他塑料制品制造，产品方案为年产20万件汽车塑料配件。. 3、选址符合性分析 ①本项目位于河南省新乡市新乡经济技术开发区广源路006号，租赁现有厂房进行建设，根据《新乡市红旗区小店镇总体规划》（2018~2035），项目所占用地为一类工业用地（详见附图二），符合用地规划。 ②距离本项目建设所在地的最近的地下水源地为新乡县古固寨水厂地下水井群2饮用水源保护区，相距8090m，不在其保护区范围内。 4、与《新乡市“三线一单”生态环境准入清单》相符性分析 （1）生态保护红线相符性 本项目位于河南省新乡市新乡经济技术开发区广源路006号，不在当地饮用水源、风景区、自然保护区等生态保护区内，根据新乡市生态保护红线划定结果，本项目选址范围不涉及生态保护红线，本项目的实施与生态保护红线不冲突。 （2）资源利用上线相符性 本项目用水由产业集聚区市政自来水供给；能源主要为电，由产业集聚区电网供给。项目建成运行后通过内部管理、设备选择、原辅材料的选用和管理、废物回收利用、污染治理等多方面采取合理可行的防治措施，以“节能、降耗、减污”为目标，有效地控制污染。项目的水、气等资源利用不会突破区域的资源利用上线。 （3）环境质量底线相符性 本项目废气、废水、噪声排放对周边环境影响较小，不会导致区域环境产生明显变化。项目对周边大气环境、地表水环境、地下水环境、声环境、土壤环境影响均可接受。 （4）本项目选址位于河南省新乡市新乡经济技术开发区广源路006号，根据《新乡市环境管控单元图》，本项目位于重点管控区见下图： 本项目 图1 新乡市环境管控单元图 本项目厂址位于河南省新乡市新乡经济技术开发区广源路006号，根据上图，本项目厂址属于重点管控单元。 本项目与《新乡市“三线一单”生态环境准入清单》（试行）（以下简称《清单》）中的相关内容对比一致性分析见下表。 |

表5 本项目与《清单》对比分析一览表 # 行政区划; # 环境管控单元名称; # 管控单元分类; # 环境要素类别; # 管控要求; # 本项目情况; # 是否符合要求. # 新乡市生态环境总体准入要求; # /; 空间布局约束; # 1.禁止在自然保护区内进行砍伐、放牧、狩猎、捕捞、采药、开垦、烧荒、开矿、采石、挖沙等活动；但是，法律、行政法规另有规定的除外。; # 不涉及。; # /. # 2.在风景名胜区内禁止进行下列活动：（一）开山、采石、开矿、开荒、修坟立碑等破坏景观、植被和地形地貌的活动；（二）修建储存爆炸性、易燃性、放射性、毒害性、腐蚀性物品的设施；（三）在景物或者设施上刻划、涂污；（四）乱扔垃圾。; # 不涉及。; # /. # 3.饮用水地表水源各级保护区必须遵守下列规定： 一、禁止一切破坏水环境生态平衡的活动以及破坏水源林、护岸林、与水源保护相关植被的活动； 二、禁止向水域倾倒工业废渣、城市垃圾、粪便及其它废弃物； 三、运输有毒有害物质、油类、粪便的船舶和车辆一般不准进入保护区，必须进入者应事先申请并经有关部门批准、登记并设置防渗、防溢、防漏设施； 四、禁止使用剧毒和高残留农药，不得滥用化肥，不得使用炸药、毒品捕杀鱼类。; # 本项目不在饮用水源保护区内。; # /. # 4.按照《关于印发南水北调中线一期工程总干渠（河南段）两侧饮用水水源保护区划的通知》（豫调办〔2018〕56号）要求，在饮用水水源保护区内，禁止设置排污口;禁止使用剧毒和高残留农药，不得滥用化肥;禁止利用渗坑、渗井、裂隙等排放污水和其他有害废弃物;禁止利用储水层孔隙、裂隙及废弃矿坑储存石油、放射性物质、有毒化学品、农药等。在一级保护区内，禁止新建、改建、扩建与供水设施和保护水源无关的建设项目。在二级保护区内，禁止新建、改建、扩建排放污染物的建设项目。; # 不涉及。; # /. # 5.河湖湿地、森林公园内的珍贵景物和风景名胜区核心景区、自然保护区的核心区和缓冲区、土地利用总体规划所确定的永久基本农田保护区、地质遗迹一级保护区、饮用水水源一级保护区、水工程保护范围、地质灾害危险区、矿产资源密集地区的禁止开采区、工程建设不适宜区、大于25%的陡坡地、行洪通道、防洪工程设施保护范围、高压输电线路走廊、天然气输送管线及其防护区、成品油输送管线及其防护区、区域性调水工程管线及其防护区和生态保护红线属于规划的禁止建设区。; # 不涉及。; # /. # 6.禁止在水产种质资源保护区内从事围湖造田、围海造地或围填海工程。禁止在水产种质资源保护区内新建排污口。在水产种质资源保护区附近新建、改建、扩建排污口，应当保证保护区水体不受污染。; # 不涉及。; # /. # 7.共产主义渠城区段按三年一遇标准开挖疏浚河道，按百年一遇标准设置堤防。对不符合城市防洪标准要求的建设项目应拆除或限期改造。; # 不涉及。; # /. # 8.南太行旅游度假区规划区范围内；新乡市山水林田湖草一体化生态城规划区范围内；按规定划定的自然保护区、景观区、居民集中生活区的周边和重要交通干线、河流湖泊直观可视范围内；特定生态保护红线范围内禁止新建露天矿山项目。禁止建设生产和使用高挥发性有机物含量的溶剂型涂料、油墨、胶粘剂等项目。新、改、扩建排放VOCs的项目，应从源头加强控制，使用低（无）VOCs含量的原辅材料，配套安装高效收集、治理设施，其中新建涉VOCs排放的工业企业要入园区，实行区域内VOCs排放总量倍量消减替代。禁止生产、销售不符合标准的机动车船、非道路移动机械用燃料；禁止向汽车和摩托车销售普通柴油以及其他非机动车用燃料；禁止向非道路移动机械销售渣油、重油和不符合规定的燃用油。; # 本项目位于河南省新乡市新乡经济技术开发区广源路006号，不在南太行旅游度假区规划区范围内；不在新乡市山水林田湖草一体化生态城规划区范围内；不在按规定划定的自然保护区、景观区、居民集中生活区的周边和重要交通干线、河流湖泊直观可视范围内；不在特定生态保护红线范围内。本项目属于新建排放VOCs的项目，原料使用低VOCs含量的原辅材料，配套安装“集气罩+活性炭吸附/脱附-催化燃烧装置”处理后达标排放，VOCs排放总量实行区域内倍量消减替代。本项目不生产、销售不符合标准的机动车船、非道路移动机械用燃料；不向汽车和摩托车销售普通柴油以及其他非机动车用燃料；不向非道路移动机械销售渣油、重油和不符合规定的燃用油。; # 符合. # 9.严格控制新建、扩建钢铁冶炼、水泥、有色金属冶炼、平板玻璃、化工、建筑陶瓷、耐火材料、砖瓦、矿山开采等行业的高排放、高污染项目，促进传统煤化工、水泥行业绿色转型、智能升级。城市建成区内人口密集区、环境脆弱敏感区周边的钢铁冶炼、水泥、有色金属冶炼、平板玻璃、化工、建筑陶瓷、耐火材料、砖瓦、矿山开采等行业中的高排放、高污染项目，应当限期搬迁、升级改造或者转型、退出。新建、改建、扩建“两高”项目须符合生态环境保护法律法规和相关法定规划，满足重点污染物排放总量控制、碳排放达峰目标、生态环境准入清单、相关规划环评和相应行业建设项目环境准入条件、环评文件审批原则要求。石化、现代煤化工项目应纳入国家产业规划。新建、扩建石化、化工、焦化、有色金属冶炼、平板玻璃项目应布设在依法合规设立并经规划环评的产业园区。严格控制新增燃煤项目建设，燃煤发电项目严格按照政府工作部署落实。; # 本项目属于塑料零件及其他塑料制品制造，不属于“两高”项目。; # 符合. # 10.按照各产业集聚区建设发展规划，培育和建设关联企业高度集中的产业基地，积极推行区域、规划环境影响评价，对搬迁升级改造石化、化工、建材、有色等项目的环境影响评价，应满足区域、规划环评要求。对水泥行业不再实施省内产能置换，对本地过剩产能重点行业搬迁、改建项目，实行污染物排放倍量削减替代。; # 不涉及。; # /. 污染物排放管控; # 1.新、改、扩建项目主要污染物排放要求满足当地总量减排要求。; # 本项目主要污染物为COD、NH3-N、TP、TN、颗粒物、非甲烷总烃，排放满足当地总量减排要求。; # 符合. # 2.卫河、共产主义渠、文岩渠保持Ⅴ类指标，黄庄河、西柳青河达到Ⅳ类指标，天然渠、人民胜利渠达到Ⅲ类指标；城市集中式饮用水水源地取水水质达标率达到100%；地下水质量考核点位水质级别保持稳定；确保完成国家水质考核目标。全市建成区全面消除黑臭水体，县（市）建成区基本完成黑臭水体整治任务。重点治理市域内卫河、共产主义渠、东孟姜女河等海河流域河流，以及西柳青河、天然渠、文岩渠等黄河流域河流，全面开展清河行动、实施河道清淤、规范入河排污口管理，统筹推进水污染综合整治及水生态保护修复，提升河流自净能力，建立生态调水长效机制，保障河流水质稳定达标。禁止以任何方式直接向水功能区要求为Ⅱ类的水体和地表水型集中式生活饮用水水源保护区内的水体排放污水；污水排入黄河干流、黄河一级支流和涉及Ⅲ类水功能区要求的其它水体时，执行一级标准；污水排入除上述水体以外的其它河流、湖泊、水库、运河、渠道、湿地、坑塘、蓄滞洪区等地表水体时，执行二级标准。; # 本项目属于塑料零件及其他塑料制品制造，项目生活污水经化粪池处理后与循环冷却系统外排水一同通过污水管网排入小店污水处理厂进一步处理，废水水质满足小店污水处理厂收水标准。; # 符合. # 3.全面推进城镇（产业集聚区）污水处理厂Ⅴ类水提标改造工程建设，市、县（市、区）污水处理率、城市污泥无害化处置率达到政府目标任务。; # 不涉及。; # /. # 4.新建项目审批实施“增产不増污”或“增产减污”。全省新建、改建、扩建重点行业重金属污染物排放项目，通过“以新带老”治理、淘汰落后产能、区域替代曾“等量置换”或“减量置换”措施，实现所在区域重点重金属污染排放总量零增长或进一步削减。; # 本项目属于塑料零件及其他塑料制品制造，为新建项目，无重金属污染物排放。; # 符合. # 5.全面推进企业清洁生产，完善省级产业集聚区污水处理设施水平。加强造纸、氮肥、农副食品加工、毛皮制革、印染、有色金属、原料药制造、电镀等水污染物排放行业重点企业强制性清洁生产审核，全面推进其清洁生产改造或清洁化改造。省级产业集聚区建成区域必须实现管网全配套，污水集中处理设施必须做到稳定达标运行，同时安装自动在线监控装置。; # 本项目属于塑料零件及其他塑料制品制造，项目生活污水经化粪池处理后与循环冷却系统外排水一同通过污水管网排入小店污水处理厂进一步处理，废水水质满足小店污水处理厂收水标准。; # 符合. # 6.新建“两高”项目应按照《关于加强重点行业建设项目区域削减措施监督管理的通知》（环办环评〔2020〕36号）要求，依据区域环境质量改善目标，制定配套区域污染物削减方案，采取有效的污染物区域削减措施，腾出足够的环境容量。国家大气污染防治重点区域内新建耗煤项目还应严格按规定采取煤炭消费减量替代措施，不得使用高污染燃料作为煤炭减量替代措施。; # 本项目属于塑料零件及其他塑料制品制造，不属于“两高”项目。; # 符合. # 7.原阳县、封丘县和长垣市等沿黄重点地区涉及“三高”项目应按照《关于“十四五”推进沿黄重点地区工业项目入园及严控高污染、高耗水、高耗能项目的通知》（豫发改工业〔2021〕812号）要求，梳理规范相关工业园区，清理拟建工业和高污染、高耗水、高耗能项目，稳妥推进园区外工业项目入园。; # 不涉及。; # /. # 8.测土配方施肥技术推广覆盖率、绿色防控覆盖率达到政府目标任务，实现化肥农药施用量零增长。; # 不涉及。; # /. 环境风险防控; # 1、地下水漏斗区、重金属污染区、生态严重退化区等区域：探索开展耕地轮作休耕试点；实行休耕补贴，引导农民自愿将重度污染耕地退出农业生产。; # 不涉及。; # /. # 2、具备饮用水水源保护区及影响范围内风险源名录和风险防控方案、饮用水水源地突发环境事件应急处置技术方案及应急专家库、应急监测能力。定期或不定期开展饮用水水源地周边环境安全隐患排查及饮用水水源地环境风险评估。饮用水水源地有专项应急预案，做到“一源一案”，按照环境保护主管部门要求备案并定演练和修订预案。饮用水水源地周边高风险区域设有应急物资（装备）储备库及事故应急池等应急防护工程，上游连接水体设有节制闸、拦污坝、导流渠、调水沟渠等防护工程设施。; # 不涉及。; # /. 资源开发效率要求; # 1.“十四五”期间按照政府目标控制能耗增量指标。鼓励使用清洁燃料，重点区域建设项目原则上不新建燃煤自备锅炉。; # 本项目为新建项目，不建设燃煤锅炉。; # 符合. # 2.重点推进南水北调受水区地下水压采工作，加快公共供水管网建设，促进供水管网覆盖范围以外的自备井封闭工作。; # 不涉及。; # /. # 3.开展高耗水工业行业节水技术改造，大力推广工业水循环利用，推进节水型企业、节水型工业园区建设。; # 本项目属于塑料零件及其他塑料制品制造，不属于高耗水工业行业。; # 符合. # 4.按照合理有序使用地表水、控制使用地下水、积极利用非常规水源的要求，做好区域水资源统筹调配，逐步降低区域内的水资源开发利用强度，退减被挤占的生态用水，2030年全市浅层地下水开采控制在57390万立方米。; # 本项目用水由园区统一提供。; # 符合. # 5.到2025年，全国地级及以上缺水城市再生水利用率达到25%以上。; # 不涉及。; # /. # 6.二级国家级公益林在不影响整体森林生态系统功能发挥的前提下，可以按照相关技术规程的规定开展抚育和更新性质的采伐。在不破坏森林植被的前提下，可以合理利用其林地资源，适度开展林下种植养殖和森林游憩等非木质资源开发与利用，科学发展林下经济。国有二级国家级公益林除执行上述规定外，需要开展抚育和更新采伐或者非木质资源培育利用的，还应当符合森林经营方案的规划，并编制采伐或非木质资源培育利用作业设计，经县级以上林业主管部门依法批准后实施。; # 不涉及。; # /. # 新乡市延津县; # 新乡工业产业集聚区; # 重点管控单元2; # /; 空间布局约束; # 1、禁止新建、改建及扩建高排放、高污染项目，包括钢铁、有色、水泥、平板玻璃、建筑陶瓷等行业及其他排放重金属、持久性有机污染物的工业项目等。; # 本项目属于塑料零件及其他塑料制品制造，不属于高排放、高污染项目，不属于排放重金属、持久性有机污染物的工业项目。; # 符合. # 2、新建、改建、扩建“两高”项目须符合生态环境保护法律法规和相关法定规划，满足重点污染物排放总量控制、碳排放达峰目标、生态环境准入清单、相关规划环评和相应行业建设项目环境准入条件、环评文件审批原则要求。; # 本项目属于塑料零件及其他塑料制品制造，不属于“两高”项目。; # 符合. 污染物排放管控; # 1、大气：二氧化硫、氮氧化物、颗粒物、VOCs全面执行大气污染物特别排放限值。; # 本项目涉及颗粒物、VOCs，严格执行大气污染物特别排放限值。; # 符合. # 2、水：入区企业外排废水全部经管网收集后进入园区污水处理厂。园区污水处理厂逐步实施技改，出水执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅴ类标准要求。; # 本项目生活污水经化粪池处理后与循环冷却系统外排水一同通过污水管网排入小店污水处理厂进一步处理，废水水质满足小店污水处理厂收水标准。目前小店污水处理厂出水COD、NH3-N、TP指标可以满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅴ类标准，TN满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准。; # 符合. # 3、新建“两高”项目应按照《关于加强重点行业建设项目区域削减措施监督管理的通知》要求，依据区域环境质量改善目标，制定配套区域污染物削减方案，采取有效的污染物区域削减措施，腾出足够的环境容量。; # 本项目属于塑料零件及其他塑料制品制造，不属于“两高”项目。; # 符合. # 4、新建耗煤项目还应严格按规定采取煤炭消费减量替代措施，不得使用高污染燃料作为煤炭减量替代措施。; # 本项目属于塑料零件及其他塑料制品制造，主要能源为电，不涉及煤炭使用。; # 符合. # 5、已出台超低排放要求的“两高”行业建设项目应满足超低排放要求。; # 本项目属于塑料零件及其他塑料制品制造，不属于“两高”项目。; # 符合. 环境风险防控; # 略（本要求属于集聚区的职责）; # /; # /. 资源利用效率要求; # 略（本要求属于集聚区的职责）; # /; # /. 由上表可知，本项目符合《新乡市“三线一单”生态环境准入清单》（试行）中的相关要求。

| # 其他符合性分析 | 5、本项目与其他相关政策文件相符性分析 # （1）本项目与《新乡市环境污染防治攻坚指挥部办公室关于印发新乡市2022年大气、水、土壤污染防治攻坚战及农业农村污染治理攻坚实施方案的通知》（新环攻坚办〔2022〕60号）（以下简称《攻坚战实施方案》）对比分析 # 表6 与《攻坚战实施方案》对比表 # 与本项目相关条文; # 本项目情况; # 对比结果. # 《新乡市2022年大气污染防治攻坚战实施方案》. # 3.严格项目准入，推进绿色低碳产业发展; # 项目准入严格落实国家产业规划、产业政策、“三线一单”、规划环评，以及产能置换、煤炭消费减量替代、区域污染物削减等相关要求，积极支持节能环保、新能源等战略性新兴产业发展，坚决遏制高耗能、高排放项目盲目建设，“两高”项目由省级相关部门实施联合会商联审机制。严禁新增钢铁、电解铝、水泥熟料、平板玻璃、传统煤化工（甲醇、合成氨）、氧化铝、焦化、铸造、铝用碳素、烧结砖瓦、铁合金等行业产能。禁止耐火材料、铅锌冶炼（含再生铅）行业单纯新增产能。水泥行业产能置换项目应实现矿石皮带廊密闭运输、大宗物料产品清洁运输。强化项目环评及“三同时”管理，国家、省绩效分级重点行业企业新建、扩建项目达到A级绩效水平，改建项目达到B级以上绩效水平。; # 本项目属于塑料零件及其他塑料制品制造，位于河南省新乡市新乡经济技术开发区广源路006号。项目满足“三线一单”生态环境分区管控要求，不属于高耗能、高排放项目，本项目将严格按照生态环境准入要求建设，按要求进行环评及“三同时”建设，将按省绩效分级A级要求进行建设。; # 符合. # 23.加快推进VOCs含量原辅材料源头替代; # 推广新兴技术和原辅材料，制定实施汽车制造、工业涂装、家具制造、包装印刷、钢结构制造、工程机械等行业溶剂型涂料、油墨、胶粘剂、清洗剂使用低VOCs含量原辅材料替代计划。对原辅材料全部实施源头替代的企业或生产工序，在重污染天气应急管控期间可实施自主减排。对无法实现低VOCs原辅材料替代的工序，在保证安全情况下，应在密闭设备、密闭空间作业或安装二次密闭设施，收集处理VOCs废气。; # 本项目属于塑料零件及其他塑料制品制造。项目原料为聚丙烯、尼龙、色母颗粒，不涉及溶剂型涂料、油墨、胶粘剂、清洗剂使用。; # 符合. # 24.开展简易低效VOCs治理设施升级改造; # 组织对涉VOCs企业治理设施建设情况、工艺类型、处理能力、运行情况、耗材或药剂更换情况、能源消耗情况和废过滤棉、废催化剂、废吸附剂、废吸收剂、废有机溶剂等二次污染物规范化处置情况进行全面检查，对治理设施设计不规范、与生产系统不匹配，单独使用光催化、光氧化、低温等离子等低效技术，治理设施建设和运行效果差的，建立清单台账，力争2022年6月底前基本完成升级改造并开展检测验收，严把工程质量，确保稳定达标排放。; # 本项目属于新建企业，注塑过程中产生的VOCs采用“集气罩+活性炭吸附/脱附-催化燃烧装置”处理后稳定达标排放。; # 符合. # 《新乡市2022年水污染防治攻坚战实施方案》. # 14.调整优化产业结构; # 严格执行“三线一单”生态环境分区管控要求，对重点区域、重点流域、重点行业和产业布局开展规划环评。持续推进化工、电镀、皮革、造纸、印染、农副食品加工等行业绿色化改造转型升级，推进化工、印染、电镀等产业集群提升改造。推动重点行业、重点区域产业布局调整，实施传统产业兼并重组、城市建成区高污染企业退城入园和敏感区域、水污染严重地区高污染企业布局优化，制定实施落后产能淘汰方案。严禁在黄河干流及主要支流临岸一定范围内新建“两高一资”项目及相关产业园区。; # 本项目属于塑料零件及其他塑料制品制造，项目将严格执行“三线一单”生态环境分区管控要求，不属于高耗水、高排放工业项目。项目不属于新建“两高一资”项目。; # 符合. # 《新乡市2022年土壤污染防治攻坚战实施方案》. # 8. 严格固体废物环境管理; # 全面提升危险废物环境监管、利用处置和环境风险防范“三个能力”，推进医疗废物和危险废物集中处置项目建设，开展铅酸蓄电池收集试点工作。动态更新危险废物“四个清单”，有序推进固废信息化建设。; # 本项目危险废物为废气处理装置产生的废活性炭、废催化剂，危险废物暂存于危废间后定期交由有相关资质的单位安全处置，不属于危险废物集中处置项目。; # 符合. # 由上表可知，本项目符合《攻坚战实施方案》相关要求。 # （2）与《河南省重污染天气重点行业应急减排措施制定技术指南（2021年修订版）》（以下简称《指南》）相符性分析 # 根据《河南省重污染天气重点行业应急减排措施制定技术指南（2021年修订版）》中塑料制品行业的要求，结合本项目的情况，该方案中涉及到本项目的内容与本项目实际情况的对比情况有： # 表7 与《指南》对比分析一览表 差异化指标; 塑料制品A级要求; 本项目拟建设情况; 对比 结果. 原料、能源类型; 原料全部使用非再生料（即使用原包料，非废旧塑料）；; 本项目原料全部使用非再生料（即使用原包料，非废旧塑料）；; 符合. 能源使用电、天然气、液化石油气等能源。; 本项目主要能源为电。; 符合. 生产工艺及装备水平; 属于《产业结构调整指导目录（2019 年版）》鼓励类和允许类；; 本项目属于《产业结构调整指导目录（2019 年版）》中的允许类；; 符合. 符合相关行业产业政策；; 本项目所属行业无相关行业产业政策要求。; 符合. 符合河南省相关政策要求；; 本项目将按照河南省相关政策要求进行建设。; 符合. 符合市级规划。; 根据《新乡市红旗区小店镇总体规划》（2018~2035），项目所占用地为一类工业用地，符合用地规划。; 符合. 废气收集及处理工艺; 投料、挤塑、注塑、滚塑、吹塑、压延、挤出、造粒、热定型、冷却、发泡、熟化、干燥等涉VOCs工序采用密闭设备或在密闭空间内操作，废气有效收集至VOCs废气处理系统，车间外无异味；采用局部集气罩的，距集气罩开口面最远处的VOCs无组织排放位置，控制风速不低于0.3米/秒；; 本项目建成后，注塑工序在密闭空间内进行操作，废气采用集气罩收集至活性炭吸附/脱附-催化燃烧装置进行处理，并保持车间外部无异味；本项目采用集气罩，距集气罩开口面最远处的VOCs无组织排放位置，并控制风速不低于0.3米/秒。; 符合. VOCs治理采用燃烧工艺（包括直接燃烧、催化燃烧和蓄热燃烧），或静电、吸附、低温等离子、生物法等两级及以上组合工艺处理（采用一次性活性炭吸附的，活性炭碘值在800mg/g及以上）；; 本项目VOCs采用活性炭吸附/脱附-催化燃烧装置进行处理。; 符合. 粉状、粒状物料采用自动投料器投加和配混，投加和混配工序，在封闭车间内进行，PM有效收集，采用覆膜滤袋、滤筒等高效除尘技术; 本项目不涉及粉状投料。粒状物料采用密闭负压抽吸进行自动投料，在封闭车间进行，PM利用集气罩收集后，采用袋式除尘器进行高效除尘。; /. 废吸附剂应密闭的包装袋或容器储存、转运，并建立储存、处置台账；; 本项目活性炭吸脱附产生的废活性炭采用密闭包装袋储存、转运，并建立储存、处置台账。; 符合. NOx治理采用低氮燃烧、SNCR/SCR等适宜技术。; 本项目不产生NOx。; /. 无组织管控; VOCs物料存储于密闭的容器、包装袋、储罐、储库、料仓中；盛装VOCs物料的容器或包装袋存放于室内；盛装VOCs物料的容器或包装袋在非取用状态时应加盖、封口，保持密闭；; 本项目建成后VOCs物料存储于密闭包装袋，包装袋存放于原料库中；盛装VOCs物料的包装袋在非取用状态时封口并保持密闭。; 符合. 粉状物料采用气力输送、管状带式输送机、螺旋输送机等自动化、密闭输送方式；粒状物料采用密闭的包装袋、容器或罐车进行物料转移；液态VOCs物料采用密闭容器或罐车输送；; 本项目投料使用的原料均为粒状，采用密闭包装袋进行物料转移，项目不涉及液态VOCs。; 符合. 产生VOCs的生产工序和装置应设置有效集气装置并引至VOCs末端处理设施；; 本项目注塑产生的VOCs采用集气罩收集后，采用活性炭吸附/脱附-催化燃烧装置进行处理。; 符合. 厂区道路及车间地面硬化，车间地面、墙壁、设备顶部整洁无积尘；厂内地面全部硬化或绿化，无成片裸露土地。; 本项目建成后厂区道路及车间地面均硬化，车间地面、墙壁及设备顶部保持整洁无积尘；厂内地面全部硬化。; 符合. 排放限值; 全厂有组织PM、NMHC有组织排放浓度分别不高于10、10mg/m3; 本项目建成后PM、NMHC有组织排放浓度分别满足10mg/m3、10mg/m3的标准限值。; 符合. VOCs治理设施同步运行率和去除率分别达到100%和80%；去除率确实达不到的，生产车间或生产设备的无组织排放监控点NMHC浓度低于4mg/m³，企业边界1hNMHC平均浓度低于2mg/m3；; 本项目建成后VOCs经活性炭吸附/脱附-催化燃烧装置处置，同步运行率和去除率分别可达100%和80%。; 符合. 锅炉烟气排放限值要求：燃气锅炉PM、SO2、NOx排放浓度分别不高于：5、10、30mg/m3; 本项目不产生锅炉烟气。; 符合. 监测监控水 平; 有组织排放口按生态环境部门要求安装烟气排放自动监控设施（CEMS），并按要求联网；; 本项目建成后按生态环境部门要求在排放口安装烟气排放自动监控设施，并按要求联网。; 符合. 有组织排放口按照排污许可证要求开展自行监测；; 本项目建成后将按照排污许可证要求对有组织排放口开展自行监测。; 符合. 涉气生产工序、生产装置及污染治理设施按生态环境部门要求安装用电监管设备，用电监管设备与省、市生态环境部门用电监管平台联网.; 本项目建成后将按要求安装用电监控设备，并与平台联网。; 符合. 运输方式; 物料、产品运输全部使用国五及以上排放标准的重型载货车辆 （重型燃气车辆达到国六排放标准）或新能源车辆；; 建设单位将强制要求供货单位及产品运输企业使用国五及以上排放标准的重型载货车辆拉运项目原料及产品。; 符合. 厂区车辆全部达国五及以上排放标准（重型燃气车辆达到国六排放标准） 或使用新能源车辆；; 本项目建成后，厂区预采用车辆全部达国五及以上排放标准（重型燃气车辆达到国六排放标准） 或使用新能源车辆。; /. 厂内非道路移动机械达到国三及以上排放标准或使用新能源机械。; 本项目厂内预采用国三及以上排放标准叉车进行物料转移。; 符合. 运输监管; 日均进出货物150吨（或载货车辆日进出10辆次）及以上（货物包括原料、辅料、燃料、产品和其他与生产相关物料）的企业，或纳入我省重点行业年产值1000万及以上的企业，应参照《重污染天气重点行业移动源应急管理技术指南》建立门禁视频监控系统和电子台账；其他企业建立电子台账。; 本项目建成后将按要求建立电子台账。; /. 评价要求：本项目严格按照上述要求进行建设，全部满足A级要求，并积极接受生态环境管理部门的监督检查。 由上表可知，本项目满足《河南省重污染天气重点行业应急减排措施制定技术指南（2021年修订版）》的相关要求。 此外，本项目建设能够满足《新乡市生态环境局关于印发新乡市2019年工业企业无组织排放治理方案的通知》、《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）、《2020年挥发性有机物治理攻坚方案的通知》（环大气〔2020〕33号）等政策文件的相关要求。 |
| --- | --- |

# 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | 1、项目概况 本项目选址位于河南省新乡市新乡经济技术开发区广源路006号，租赁现有厂房进行生产。项目的基本情况见下表。 表8 项目概况一览表 序号; 项目; 内容. 1; 项目名称; 河南嘉鸿汽车配件有限公司 年产20万件汽车零部件及配件项目. 2; 建设单位; 河南嘉鸿汽车配件有限公司. 3; 产品方案; 汽车塑料配件20万件/年. 4; 项目地址; 河南省新乡市新乡经济技术开发区广源路006号. 5; 占地面积; 1000m2. 6; 总投资（万元）; 300. 7; 生产工艺; 原料—上料—注塑—去毛刺—检验—包装—入库. 8; 定员与工作制度; 本项目新增员工20人，单班制，每班8小时，年工作300天. 经现场勘察，本项目租赁厂房为空厂房，新增设备未到位，不涉及未批先建，现场照片见下图。 图2 本项目拟用车间现状图 2、项目组成情况 该项目主要组成及建设情况见下表。 表9 项目组成一览表 序号; 项目; 内容; 数量、规模或要求; 备注. 1; 主体工程; 生产车间; 建筑面积1000m2; 租赁现有. 2; 辅助工程; 办公室; 建筑面积50m2; 新建. 3; 环保 工程; 废气; 上料、破碎废气; 集气罩+袋式除尘器（1套）+15m高排气筒P1; 新建. 注塑废气; 集气罩+活性炭吸附/脱附-催化燃烧装置（1套）+15m高排气筒P2; 新建. 废水; 生活污水; 化粪池; 生活污水经化粪池处理后与循环冷却系统外排水一同通过污水管网排入小店污水处理厂进一步处理; 依托现有. 循环冷却系统外排水; /; /. 固废; 一般固废暂存间1座; 新建. 危废暂存间1座; 新建. 噪声; 基础减振、厂房隔声; 依托现有. 4; 公用 工程; 水; 园区统一供水; /. 电; 园区统一供电; /. 3、主要生产设备 本项目主要设备见下表。 表10 项目主要生产设备一览表 序号; 设备名称; 型号、规格; 数量; 备注. 1; 注塑机; 160T; 2; 注塑成型. 2; 注塑机; 250T; 2. 3; 注塑机; 320T; 2. 4; 注塑机; 450T; 2. 5; 注塑机; 530T; 4. 6; 注塑机; 650T; 2. 7; 注塑机; 800T; 2. 8; 粉碎机; 11KW; 2; 边角料和不合格产品破碎. 9; 行吊; 5T; 1; 吊装磨具. 10; 冷却塔; Jct-60T; 1; 冷却. 4、产品方案 本项目产品为汽车塑料配件，项目产品方案及产量详见下表。 表11 项目产品及产量一览表 序号; 产品名称; 产量. 1; 汽车塑料配件; 20万件/年. 5、原辅材料及资源能源消耗量 本项目原辅材料消耗量见下表。 表12 本项目原辅材料及资源能源消耗量 项目; 名称; 用量; 备注. 原辅材料; 聚丙烯PP; 500t/a; 外购，2-3mm左右颗粒. 尼龙6; 10t/a; 外购，2-3mm左右颗粒. 色母粒; 10t/a; 外购，2-3mm左右颗粒. 包装箱; 10t/a; 外购. 资源能源; 水; 672m3/a; 园区统一供水. 电; 60万kW•h; 园区统一供电. 部分原辅材料物化性质： （1）聚丙烯简称PP，是丙烯通过加聚反应而成的聚合物。系白色蜡状材料，外观透明而轻。化学式为(C3H6)n，密度为0.89～0.91g/cm3，易燃，熔点189℃，在155℃左右软化，使用温度范围为-30～140℃。在80℃以下能耐酸、碱、盐液及多种有机溶剂的腐蚀，能在高温和氧化作用下分解。聚丙烯是一种性能优良的热塑性合成树脂，为无色半透明的热塑性轻质通用塑料，具有耐化学性、耐热性、电绝缘性、高强度机械性能和良好的高耐磨加工性能等，广泛应用于服装、毛毯等纤维制品、医疗器械、汽车、自行车、零件、输送管道、化工容器等生产，也用于食品、药品包装。 （2）尼龙6，又叫PA6、聚酰胺6、锦纶6，是一种高分子化合物。化学式为(C6H11NO)n，密度为1.13 g/cm³，熔点较低，而且工艺温度范围很宽。碳纤维复合尼龙材料具有密度小、强度高、刚性好、耐疲劳、耐蠕变、抗静电、抗电磁波干扰、热膨胀系数小、尺寸稳定性好等特点，可采用注射成型、挤出成型等方法加工。 （3）色母的全称叫色母粒，也叫色种，是一种新型高分子材料专用着色剂，亦称颜料制备物。色母主要用在塑料上。色母由颜料或染料、载体和添加剂三种基本要素所组成，是把超常量的颜料均匀载附于树脂之中而制得的聚集体，可称颜料浓缩物，所以它的着色力高于颜料本身。加工时用少量色母料和未着色树脂掺混，就可达到设计颜料浓度的着色树脂或制品。 6、水平衡图 图3 本项目水平衡图 单位m3/d 7、厂区平面布置简述 本项目选址位于河南省新乡市新乡经济技术开发区广源路006号，本项目租赁现有厂房进行生产。根据企业提供的本项目平面布局图（详见附图四），厂区的平面布置较为合理，主要体现在以下几个方面： （1）厂区内生产区和办公区完全分开，办公区设置在厂房西侧，生产区设置在厂区东侧，有利于物流和人流的管理。 （2）本项目生产设备均位于生产车间内，生产车间按工序划分区域，产生污染物的工序集中，便于废气收集。 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 一、工艺流程简述（图示）： 注 G：废气；N：噪声；S：固废 图4 本项目生产工艺及产污环节流程图 本项目生产工艺流程详细说明如下： （1）原料、上料：本项目外购原料及破碎回收原料，从原料箱经密闭管道负压抽吸，上料过程会产生少量废气。 （2）注塑：原料从注塑机料仓进入导流管中加热（电加热，加热温度200℃，时间2-20秒），经加压熔融态原料注入模具中冷却成型（水冷）。该工序对原料加热注塑过程会产生非甲烷总烃废气，设备运行过程中会产生噪声。 （3）去毛刺：人工将产品上的多余毛刺去掉，此过程会产生废边角料。 （4）检验：检验产品是否完整无缺，外观是否有瑕疵。将合格产品与不合格产品分开。此过程会产生不合格品。 （5）包装、入库：对检验合格的成品进行包装、入库。 （6）破碎：对生产过程中产生的废边角料和不合格品，用专业粉碎机进行破碎处理成粒状作为原料回用于生产。破碎过程会产生颗粒物废气，设备运行过程中会产生噪声。 二、主要产排污环节 1、施工期 本项目租赁现有厂房进行生产，不存在施工期环境影响。 2、营运期 本项目营运期主要污染物、产污环节及防治措施详见下表。 表13 项目营运期产污环节一览表 污染因素; 产污环节; 污染物; 防治措施. 废水; 生活污水; COD、SS、NH3-N、TN、TP; 化粪池; 生活污水经化粪池处理后与循环冷却系统外排水一同通过污水管网排入小店污水处理厂进一步处理. 循环冷却系统外排水; COD、SS; /. 废气; 上料、破碎; 颗粒物; 集气罩+袋式除尘器+15m高排气筒P1. 注塑; 非甲烷总烃; 集气罩+活性炭吸附/脱附-催化燃烧装置+15m高排气筒P2. 噪声; 注塑机、粉碎机等; 噪声; 基础减振、厂房隔声等. 固废; 袋式除尘器; 集尘; 一般固废暂存间存放，定期外售. 废气治理; 废活性炭; 危废暂存间暂存后，定期委托有相应类别危废处理资质单位安全处置. 废催化剂. |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 本项目为新建项目，不存在与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题。 |

# 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | 根据现有环境监测资料，建设项目所在地环境质量状况如下： 1、环境空气质量现状 根据大气功能区划分原则，建设项目所在地为二类功能区，环境空气质量应执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。根据新乡市生态环境局发布的《新乡市2021年环境质量年报》，区域空气质量现状数据见下表。 表14 区域空气质量现状评价表 污染物; 年评价指标; 现状浓度/ （μg/m3）; 标准值/（μg/m3）; 占标率/%; 达标情况. PM10; 年平均质量浓度; 93; 70; 133; 超标. PM2.5; 年平均质量浓度; 47; 35; 134; 超标. SO2; 年平均质量浓度; 11; 60; 18.3; 达标. NO2; 年平均质量浓度; 32; 40; 80; 达标. CO; 第95百分位浓度; 1.6mg/m3; 4mg/m3; 40; 达标. O3; 第90百分位浓度; 173; 160; 108; 超标. 由上表可知，其中PM10、PM2.5和O3均不能够满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准要求。根据《环境影响评价技术导则 大气环境》(HJ2.2-2018)，本项目所在区域属于未达标区。 目前，新乡市正在实施《新乡市环境污染防治攻坚指挥部办公室关于印发新乡市2022年大气、水、土壤污染防治攻坚战及农业农村污染治理攻坚实施方案的通知》（新环攻坚办〔2022〕60号）等一系列措施，实施这些方案将不断改善区域大气环境质量。 2、地表水环境质量现状 项目外排废水通过污水管网排入小店污水处理厂处理后出水排入大沙河。根据《新乡市生态环境局关于下达2022年地表水环境质量暂定目标的函》，大沙河水体功能类别为Ⅳ类标准。根据新乡市环境监测站对大沙河水花堡桥责任断面的监测2022年8月周报数据见下表。 表15 大沙河水花堡桥断面监测数据（2022年8月） 单位：mg/L 监测因子; COD; NH3-N; TP. 监测数据; 19.55; 0.31; 0.11. 断面标准; 30; 1.5; 0.3. 达标情况; 达标; 达标; 达标. 由上表可知，COD、NH3-N、TP浓度均达标。 3、声环境质量现状 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》，本项目厂界外周边50米范围内不存在声环境保护目标，因此不进行声环境质量现状调查。 4、地下水、土壤环境质量现状 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》，原则上不开展地下水和土壤环境质量现状调查，且本项目不存在地下水、土壤污染途径，因此不进行地下水、土壤质量现状调查。 5、生态环境现状 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》，产业园区外建设项目新增用地且用地范围内含有生态环境保护目标时，应进行生态现状调查。本项目位于新乡市新乡工业产业集聚区（含新乡经济技术开发区）内且用地范围内不含有生态环境保护目标，因此不进行生态环境现状调查。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 主要环境保护目标 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》，本项目厂界外500米内存在大气环境保护目标，50米范围内不存在声环境保护目标，500米范围内不存在地下水环境保护目标。本项目位于河南省新乡市新乡经济技术开发区广源路006号内且用地范围内不含有生态环境保护目标，因此本项目涉及环境保护目标见下表。 表16 厂界周围保护目标概况 保护类别; 环境保护目标名称; 保护对象; 保护内容; 方向; 距离(m); 保护级别. 大气环境; 北张兴庄村; 居住区; 居民; 北; 410; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级. |
| 污染 物排 放控 制标 准 | 表17 污染物排放标准 污染物; 标准名称; 污染因子; 标准限值. 废水; 小店污水处理厂收水标准; COD; 350. SS; 280. NH3-N; 30. TN; 40. TP; 3. 废气; 《新乡市生态环境局关于进一步规范工业企业颗粒物排放限值的通知》; 颗粒物 （其他涉气工业企业）; 有组织排放口; 10mg/m3. 厂界; 0.5mg/m3. 《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表5、表9; 颗粒物; 有组织排放口; 20mg/m3. 企业边界; 1.0mg/m3. 非甲烷总烃; 有组织排放口; 60mg/m3. 企业边界; 4.0mg/m3. 单位产品排放量; 0.3kg/t-产品. 河南省环境污染防治攻坚领导小组办公室文件《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议限值的通知》（豫环攻坚办[2017]162号）; 非甲烷总烃; 其他行业有机废气排放口; 80mg/m3，去除效率70%. 工业企业边界其他企业; 2.0mg/m3. 《河南省重污染天气重点行业应急减排措施制定技术指南（2021年修订版）》; 非甲烷总烃; 有组织; 10mg/m3. 噪声; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类; 噪声; 昼间65dB(A) 夜间55dB(A). 固废; 《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）中的“防渗漏、防雨淋、防扬尘”要求、《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及2013修改单. 废水应执行小店污水处理厂的收水标准：COD 350mg/L、SS 280mg/L、NH3-N 30mg/L、TP 3mg/L、TN 40mg/L；颗粒物废气应执行《新乡市生态环境局关于进一步规范工业企业颗粒物排放限值的通知》有组织颗粒物10mg/m3、无组织颗粒物0.5mg/m3的限值要求，非甲烷总烃有组织废气应执行《河南省重污染天气重点行业应急减排措施制定技术指南（2021年修订版）》中塑料制品行业全厂有组织NMHC有组织排放浓度不高于10mg/m3的限值要求、非甲烷总烃无组织废气应执行河南省环境污染防治攻坚领导小组办公室文件《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议限值的通知》（豫环攻坚办[2017]162号）中工业企业边界其他企业2mg/m3的限值要求；噪声应执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准昼间65dB(A)、夜间55dB(A)的限值要求；一般固废应符合《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）中的“防渗漏、防雨淋、防扬尘”要求、危险废物应符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及2013修改单。 |
| 总量 控制 指标 | 根据《新乡市生态环境局关于转发<河南省生态环境厅关于印发建设项目主要污染物排放总量指标管理工作内部规程的通知>的通知》，建设项目环境影响评价文件中应明确建设项目主要污染物排放总量及替代方案。 本项目属于新建项目，本项目新增污染物排放量为COD 0.0082t/a、NH3-N 0.0004t/a、TP 0.0001 t/a、TN 0.0031 t/a、颗粒物0.0194t/a（有组织0.0094t/a、无组织0.0100t/a）、VOCs 0.2156t/a（有组织0.1454t/a、无组织0.0702t/a），需要区域内进行替代，大气污染物需要双倍替代。 河南嘉鸿汽车配件有限公司年产20万件汽车零部件及配件项目新增总量控制指标为：COD 0.0082t/a、NH3-N 0.0004t/a、TP 0.0001 t/a、TN 0.0031 t/a、颗粒物0.0194t/a（有组织0.0094t/a、无组织0.0100t/a）、VOCs 0.2156t/a（有组织0.1454t/a、无组织0.0702t/a）。大气污染物需要双倍替代，因此所需替代量为颗粒物0.0388t/a、VOCs 0.4312t/a、COD 0.0082t/a、NH3-N 0.0004t/a。其中COD和氨氮拟分别从东兴实业污水处理厂提标改造拟形成的削减量182.5t/a和54.75t/a中扣除，颗粒物拟从河南建杰食品有限公司搬迁形成的削减量0.1302t/a中扣除，VOCs拟从河南东海复合材料有限公司挥发性有机物治理形成的削减量5.83776t/a中扣除。 |

# 四、主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 | 本项目租赁现有厂房进行生产，不存在构筑物的建设，施工期主要工作为设备的安装和二次密闭车间的建设，设备安装主要是人工组装，仅涉及少量的焊接；二次密闭车间外购成型的保温棉彩钢板进行建设。 施工期主要污染为施工噪声和工人生活污水，全部施工均在现有车间内，经厂房隔音和距离衰减后施工噪声对周边环境影响不大；生活污水经化粪池处理后排入小店污水处理厂。项目施工时间短暂，随着施工期的结束，施工影响也随之消失 |
| --- | --- |
| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 营运期环境影响分析： 营运期污染因素主要有废水、废气、噪声、固废，具体内容详见以下分析。 一、废水 本项目废水主要为员工生活污水、生产废水。 1、废水产排情况分析 （1）生活污水 本项目员工定员20人，单班生产，每班8h，年工作300天，员工不在厂内食宿，生活用水量按30L/人·d计，则生活用水量为0.6t/d（180t/a），排放系数以0.8计，则生活污水排放量为0.48t/d（144t/a）。类比确定生活污水水质为：COD 350mg/L、SS 250mg/L、NH3-N 25mg/L、TP 3mg/L、TN 30mg/L，经化粪池处理后水质为：COD 250mg/L、SS 200mg/L、NH3-N 25mg/L、TP 3mg/L、TN 30mg/L。 （2）生产废水 本项目生产废水为循环冷却系统外排水，本次工程注塑过程中需要冷却成型，冷却采用水冷冷却塔（循环水量为480m3/d），蒸发量1.44m3/d（432m3/a）。冷却塔工作期间，定期向循环水池加清水循环使用，循环水池中的水需定期更换，更换频次为每30天一次，循环水池容积为6 m3，故废水排放量为0.2m3/d （60 m3/a）。类比确定冷却废水水质为：COD 40mg/L、SS 80mg/L。 2、废水处理情况分析 表18 项目各废水水质情况一览表 项目; 水量（t/d）; COD（mg/L）; SS （mg/L）; NH3-N（mg/L）; TP （mg/L）; TN（mg/L）. 生活污水 （经化粪池处理后）; 0.48; 250; 200; 25; 3; 30. 循环冷却系统外排水; 0.2; 40; 80; /; /; /. 综合废水; 0.68; 188.24; 164.71; 17.65; 2.12; 21.18. 小店污水处理厂收水标准; /; 350; 280; 30; 3; 40. 达标情况; /; 达标; 达标; 达标; 达标; 达标. 由上表可知，本项目外排综合废水量为204t/a（0.68t/d），外排废水水质为COD：188.24mg/L、SS：164.71mg/L、NH3-N：17.65mg/L、TP：2.12mg/L、TN：21.18mg/L，能够满足小店污水处理厂收水标准：COD 350mg/L、SS 280mg/L、NH3-N 30mg/L、TP 3mg/L、TN 40mg/L。 本项目生活污水经化粪池处理后与生产废水一同通过污水管网排入小店污水处理厂进一步处理，处理后排入大沙河，属于间接排放。 3、污水处理厂依托可行性分析 小店污水处理厂位于新乡经济技术开发区东三干渠与纬七路交汇处西北，目前已建成一期和二期工程。一期处理能力5万m3/d，二期处理能力5万m3/d。一期工程采用的工艺为“粗格栅-细格栅-沉砂池-水解酸化池-改良型A2/O-二沉池-反应沉淀池-纤维球滤池-消毒池”，二期工程采用的工艺为“沉砂池+水解酸化+A2O-MBR膜+次氯酸钠消毒”。一期、二期工程设计进水水质为COD 350mg/L、BOD 5170mg/L、SS 280mg/L、NH3-N 30mg/L、TN 40mg/L、TP 3mg/L，一期、二期工程出水水质达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）V类水标准要求（COD≤40mg/L、BOD5≤10mg/L、NH3-N≤2mg/L、TP≤0.4mg/L），SS、TN满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)一级A 标准（SS≤10mg/L、TN≤15mg/L），出水排入大沙河。小店污水处理厂的收水范围为小店新城生活污水、新乡市经济技术开发区的工业和生活污水，本项目属于小店污水处理厂的收水范围。 本项目废水水质为COD：188.24mg/L、SS：164.71mg/L、NH3-N：17.65mg/L、TP：2.12mg/L、TN：21.18mg/L，能够满足小店污水处理厂收水标准：COD 350mg/L、SS 280mg/L、NH3-N 30mg/L、TP 3mg/L、TN 40mg/L。根据2022年7月~9月小店污水处理厂外排废水在线监测数据，污水处理量平均约为4.63万m3~8.65万m3（评价按照最不利情况考虑，按照8.65万m3/d进行评价），小店污水处理厂尚有1.35万m3/d的余量。本项目新增外排废水0.68m3/d，仅占剩余处理能力的0.005%，满足项目处理的需要，不会对污水处理厂造成冲击，评价认为本项目废水经污水管网排入小店污水处理厂处理是可行的。 4、污染物排放信息 ①废水类别、污染物及污染治理设施信息表。 表19 废水类别、污染物及污染治理设施信息表 废水类别; 污染物种类; 排放去向; 排放规律; 污染治理措施; 排放口 编号; 排放口设置是否符合要求; 排放口类型. 污染治理措施编号; 污染治理措施名称; 污染治理措施工艺. 生活污水; COD、SS、NH3-N、TN、TP; 城镇污水处理厂; 间断排放，排放期间流量不稳定且无规律，但不属于冲击型排放; TW001; /; 化粪池; DW001; 是 □否; 企业总排 □雨水排放 □清净下水排放 □温排水排放 □车间或车间处理设施排放口排放. 生产废水; COD、SS; /. ②废水间接排放口基本情况。 表20 废水间接排放口基本情况表 序号; 排放口编号; 排放口地理坐标; 废水排放量/（万t/a）; 排放去向; 排放规律; 间歇排放时段; 受纳污水处理厂信息. 经度; 纬度; 名称; 污染物种类; 国家或地方污染物排放标准浓度限值 /（mg/L）. 1; DW001; 114.070715; 35.291022; 0.0204; 城镇污水处理厂; 间断排放，排放期间流量不稳定且无规律，但不属于冲击型排放; 08:00~ 18:00; 小店污水处理厂; COD; 40. SS; 10. NH3-N; 2.0. TP; 0.4. TN; 15. ③废水污染物排放执行标准表 表21 废水污染物排放执行标准表 序号; 排放口编号; 污染物种类; 国家或地方污染物排放标准及其他按规定商定的排放协议. 名称; 浓度限值/（mg/L）. 1; DW001; COD; 小店污水处理厂的收水标准; 350. 2; SS; 280. 3; NH3-N; 30. 4; TP; 3. 5; TN; 40. ④本项目废水污染物排放信息表 表22 本项目废水污染物排放信息表 序号; 排放口编号; 污染物种类; 排放浓度/（mg/L）; 日排放量/（kg/d）; 年排放量/（t/a）. 1; DW001; COD; 188.24; 0.1280; 0.0384. 3; NH3-N; 17.65; 0.0120; 0.0036. 4; TP; 2.12; 0.0014; 0.0004. 5; TN; 21.18; 0.0144; 0.0043. 由上表可知，本项目废水污染物出厂排放总量：COD 0.0384t/a、NH3-N 0.0036t/a、TP 0.0004 t/a、TN 0.0043 t/a，经小店污水处理厂处理后废水污染物排放总量：COD 0.0082t/a、NH3-N 0.0004t/a、TP 0.0001 t/a、TN 0.0031 t/a。 5、监测要求 根据本项目实际情况，并参照《排污单位自行监测技术指南 橡胶和塑料制品》（HJ1207-2021）、《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）的规定，评价提出项目在生产运行阶段的污染源监测计划，具体监测计划见下表。 表23 污染源自行监测计划表 监测指标; 监测点位; 监测频次; 执行排放标准. 流量、COD、SS、NH3-N、TP、TN; 厂区总排口; 1次/年; 小店污水处理厂的收水标准. 二、废气 1、有组织废气 本项目废气主要来源于上料和破碎过程产生的颗粒物，以及注塑过程产生的有机废气。 （1）上料、破碎废气 本项目去毛刺过程中会产生废边角料，生产过程中会产生不合格品，此部分固废经收集后送往粉碎机破碎后再回用于生产，结合实际情况，破碎后的原料为粒状，会掺杂部分粉状物料，因此这部分物料回用过程中上料时会产生少量颗粒物，上料和破碎过程产生的颗粒物废气经集气罩收集后引入袋式除尘器处理，尾气经1根15m高排气筒排放。 根据《污染源源强核算技术指南 准则》（HJ 884-2018），本项目上料、破碎工序所用原材料性状及设备与新乡市泽瑞汽车模塑有限公司年产50万套汽车空调壳体项目一致，生产工艺一致，故类比“新乡市泽瑞汽车模塑有限公司年产50万套汽车空调壳体项目”污染物排放情况计算本项目污染物排放量。 新乡市泽瑞汽车模塑有限公司年产50万套汽车空调壳体项目上料、破碎颗粒物废气经集气罩收集后引入袋式除尘器处理，处理后与注塑甲醛、非甲烷总烃废气一同引入“UV光氧催化+活性炭吸附装置”处理，尾气经1根15 m高的排气筒排放。据新乡市泽瑞汽车模塑有限公司年产50万套汽车空调壳体项目竣工验收监测报告可知，袋式除尘器进口速率0.2038~0.2105kg/h，上料、破碎工序工作时间为4000h/a，本次评价取最大速率进口0.2105kg/h，结合新乡市泽瑞汽车模塑有限公司年产50万套汽车空调壳体项目原材料合计使用量为2311.3t/a，因此上料、破碎工序颗粒物废气产生系数为0.3643kg/t-原料。本项目原材料合计使用量为520t/a，因此颗粒物有组织产生量为0.1894t/a，评价要求企业加强设备密闭，安装皮帘，集气罩收集效率取95%，则颗粒物的产生量为0.1994 t/a。本项目破碎工作时间为600 h/a，上料工作时间为2400h/a，因上料工序所用原料均为颗粒状，不产生颗粒物，仅破碎后的原料回用时会掺杂粉状物料才会产生颗粒物，本次评价按最不利情况，颗粒物产生工序按600h/a计。风机风量为2000 m3/h，故本项目上料、破碎废气产生及排放情况如下： 表24 本项目上料、破碎废气产生及排放情况 产污工段; 污染物; 产生情况; 风机 风量(m3/h); 处理效率(%); 排放情况. 产生量(t/a); 收集量（t/a）; 速率(kg/h); 浓度(mg/m3); 排放量(t/a); 速率(kg/h); 浓度(mg/m3). 上料、 破碎; 颗粒物; 0.1994; 0.1894; 0.3157; 157.86; 2000; 95; 0.0095; 0.0158; 7.89. 由上表可知，本项目颗粒物经集气罩收集，袋式除尘器处理后，排放浓度可以满足能够满足《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表5要求（颗粒物20mg/m3），同时满足《新乡市生态环境局关于进一步规范工业企业颗粒物排放限值的通知》有组织颗粒物排放浓度10mg/m3的标准限值。 （2）注塑废气 ①废气产生情况 根据《合成树脂工业污染物排放标准》中表5 大气污染物特别排放限值，使用原料为聚酰胺树脂时应识别分析废气污染物氨。本项目原材料中含有尼龙6（聚酰胺6），经查阅资料可知尼龙6在高温290℃以上开始发生分解释放氨气、有机物等。本项目注塑温度在200℃，故评价认为尼龙6在该温度下几乎不会发生分解反应，本项目不再对氨进行识别分析。 本项目注塑工序产生的非甲烷总烃废气经集气罩收集后引入活性炭吸附/脱附-催化燃烧装置处理，尾气经1根15m高排气筒排放。 根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》中2929塑料零件及其他塑料制品制造行业系数表可知，“产品名称—塑料零件”“原料名称—树脂、助剂”“工艺名称—配料-混合-挤出/注塑”的挥发性有机物（以非甲烷总烃计）产污系数为2.70kg/t-产品。本项目产品汽车塑料零件为520吨/年，则注塑过程非甲烷总烃产生量为1.404t/a（即0.585kg/h）。本项目注塑工序工作时间为2400h/a。 ②废气工艺介绍 本项目使用“活性炭吸附/脱附-催化燃烧”装置废气走向示意图如下： 图5 活性炭吸附/脱附-催化燃烧装置废气走向图 有机废气先进入活性炭吸附床进行吸附，经处理后的洁净气体经过15m排气筒排放。本项目催化燃烧装置共设2个活性炭床，一套用于脱附，一套用于吸附，气流走向见上图废气走向图红色走向。 活性炭经过吸附运行大约10~15天达到饱和，启动系统的脱附-催化燃烧过程（见上图绿色走向），达到饱和状态的吸附床停止吸附，通过阀门切换进入脱附状态，原用于脱附的活性炭床开启吸附模式，交替进行。 脱附状态通过热气流将原来已经吸附在活性炭表面的有机溶剂脱附出来，并经过催化燃烧反应转化生成CO2和水蒸气等无害物质，并放出热量。反应产生的部分热废气经过热交换部分回用到脱附气流中进行脱附，其余废气经排气筒排放。脱附的设计风量为1000m3/h，燃烧温度200~300℃，使用电加热。每次催化燃烧的设计时间为8h。 ③本项目废气排放情况 为了有效降低有机废气的排放，本次工程在新增注塑机的注塑作业处设置了16个收集罩对非甲烷总烃废气进行集中收集，设计风量取12000 m3/h，评价要求企业加强设备密闭，安装皮帘，集气罩收集效率取95%，收集后的废气先进入活性炭吸收模块对有机废气进行治理，定期脱附-催化燃烧。活性炭对有机废气的设计去除效率（即吸附率）不低于90%，催化燃烧对活性炭吸附后脱附的有机废气的设计去除效率不低于99%。活性炭吸附后废气和催化燃烧后废气经同1根15m排气筒排放，因此本项目取催化燃烧装置开启时的排放情况进行分析。脱附的设计风量为1000m3/h。 设计风量共计13000m3/h，脱附240h/a。因此本项目废气产生及排放情况见下表。 表25 本项目注塑工序污染物产生及排放情况 污染 因子; 产生情况; 活性炭吸附后排放情况; 脱附情况; 催化燃烧后排放情况. 产生量 (t/a); 收集量(t/a); 速率 (kg/h); 浓度 (mg/m3); 排放量 (t/a); 速率 (kg/h); 脱附量(t/a); 速率 (kg/h); 排放量 (t/a); 速率 (kg/h). 非甲烷总烃; 1.404; 1.3338; 0.5558; 46.31; 0.1334; 0.0556; 1.2004; 5.0017; 0.0120; 0.0500. 催化燃烧装置开启时，各污染物的排放浓度见下表。 表26 本项目注塑工序有机废气排放情况一览表 污染 因子; 排放情况. 排放量(t/a); 速率(kg/h); 仅吸附时排放浓度(mg/m3); 最大排*放浓度(mg/m3). 活性炭吸附后; 催化燃烧后; 合计; 活性炭吸附后; 催化燃烧后; 合计. 非甲烷总烃; 0.1334; 0.0120; 0.1454; 0.0556; 0.0500; 0.1056; 4.63; 8.12. 注*：最大排放浓度为吸附、脱附同时工作时的排放浓度。 由上表可知，本项目非甲烷总烃经处理后排放浓度能够满足《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表5非甲烷总烃60mg/m3的限值要求，同时满足河南省环境污染防治攻坚领导小组办公室文件《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议限值的通知》（豫环攻坚办[2017]162号）中非甲烷总烃排放浓度80mg/m3和去除效率大于70%的要求，非甲烷总烃排放浓度同时满足《河南省重污染天气重点行业应急减排措施制定技术指南（2021年修订版）》中塑料制品行业全厂有组织NMHC有组织排放浓度不高于10mg/m3的限值要求。 经核算，非甲烷总烃单位产品排放量为0.28kg/t-产品，能够满足《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表5非甲烷总烃排放量要求（非甲烷总烃单位产品排放量：0.3kg/t-产品）。 2、无组织废气 本项目各工序产生的废气经集气罩收集，但收集效率无法达到百分百，仍会有少量废气无组织散失。本次评价上料、破碎工序的收集率为95%，未被收集的废气量占废气总量的5%，则未被收集的废气量约为0.0100t/a，最大排放速率为0.004kg/h；注塑工序集气罩收集效率为95%，未被收集的5%的废气以无组织的形式散失，非甲烷总烃无组织排放量0.0702 t/a，排放速率0.0293 kg/h。 评价建议企业加强设备密闭，按要求对厂房进行密闭，同时加强管控，进一步削减厂区无组织废气排放，保证厂区内无组织颗粒物废气能够满足《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表9颗粒物企业边界浓度限值1.0mg/m3的限值要求，同时满足《新乡市生态环境局关于进一步规范工业企业颗粒物排放限值的通知》颗粒物无组织排放限值0.5mg/m3的排放标准；无组织非甲烷总烃废气能够满足《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表9非甲烷总烃企业边界4.0 mg/m3的限值要求，同时满足河南省环境污染防治攻坚领导小组办公室文件《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议限值的通知》（豫环攻坚办[2017]162号）非甲烷总烃无组织排放限值2mg/m3的排放标准。 3、非正常排放分析 项目生产过程中产生的非正常排放主要是污染物排放控制措施达不到应有效率时引起的污染物超标排放，评价以最不利原则按照污染物治理措施（袋式除尘器、活性炭吸附/脱附-催化燃烧装置）处理效率为0时的情况进行分析。经过分析，项目非正常排放废气源强为：颗粒物速率0.3157kg/h、非甲烷总烃速率0.5558kg/h。事故排放时间最大为15分钟。非正常排放具体参数见下表。 表27 非正常排放参数表 非正常排放源; 非正常排放原因; 污染物; 非正常排放速率/（kg/h）; 单次持续时间/h; 年发生频次/次; 非正常排放量/（kg/a）; 采取措施. 袋式除尘器; 污染物排放控制措施达不到应有效率，处理效率为0; 颗粒物; 0.3157; 0.25; 1; 0.0789; 产生废气的工序及时停止运行. 活性炭吸附/脱附-催化燃烧装置; 污染物排放控制措施达不到应有效率，处理效率为0; 非甲烷总烃; 0.5558; 0.25; 1; 0.1390. 4、大气污染防治措施分析 本项目属于塑料零件及其他塑料制品制造，上料和破碎工序会产生颗粒物，注塑工序会产生非甲烷总烃，根据《排污许可证申请与核发技术规范 橡胶和塑料制品工业》（HJ 1122－2020）附录A表A.2进行废气污染防治可行技术分析，具体分析见下表。 表28 本项目废气污染防治可行技术分析 排污许可证申请于核发技术规范; 本项目. 排放口; 污染控制项目; 可行技术; 废气治理措施; 是否为可行技术. 颗粒物排放口P1; 颗粒物; 袋式除尘；滤筒/滤芯除尘; 采用袋式除尘器进行处理; 是. 非甲烷总烃排放口P2; 非甲烷总烃; 喷淋；吸附；吸附浓缩+热力燃烧/催化燃烧; 采用活性炭吸附/脱附-催化燃烧装置处理; 是. 由上表可知，本项目废气采取的防治措施为可行技术。 5、大气环境影响分析 项目所在区域属于空气环境质量未达标区，项目产生的大气污染物通过削减区域现有污染源排放量进行替代。项目厂区周边最近的大气环境敏感点为北侧410米外的北张兴庄村。颗粒物排放可以满足《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表5要求（颗粒物20mg/m3），同时满足2020年7月31日《新乡市生态环境局关于进一步规范工业颗粒物排放限值的通知》其他所有涉气工业企业排放口颗粒物排放浓度不高于10mg/m3的限值要求。非甲烷总烃经处理后能够满足《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表5要求（非甲烷总烃60mg/m3），满足《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办（2017）162号）中其他行业有机废气排放口非甲烷总烃80mg/m3和去除效率≥70%的限值要求，同时满足《河南省重污染天气重点行业应急减排措施制定技术指南（2021年修订版）》中塑料制品行业全厂有组织NMHC有组织排放浓度不高于10mg/m3的限值要求。大气污染物通过区域削减和污染物扩散，不会对周边环境造成明显影响。 综上所述，评价认为项目建成运行过程中对周围大气环境影响可以接受。 6、废气污染物排放核算量 6.1大气污染物有组织排放核算 表29 大气污染物有组织排放量核算表 序号; 排放口编号; 污染物; 核算排放浓度/ （mg/m3）; 核算排放速率/ （kg/h）; 核算年排放量/ （t/a）. 1; 上料、破碎工序排气筒P1; 颗粒物; 7.89; 0.0158; 0.0095. 2; 注塑工序排气筒P2; 非甲烷总烃; 8.12; 0.1056; 0.1454. 6.2大气污染物无组织排放量核算 表30 大气污染物无组织排放量核算表 序号; 排放口 编号; 产污环节; 污染物; 主要污染防治 措施; 排放标准; 核算年排放量/ （t/a）. 标准名称; 浓度限制/（mg/m3）. 1; 生产 车间; 上料、破碎; 颗粒物; 车间密闭; 《新乡市生态环境局关于进一步规范工业企业颗粒物排放限值的通知》; 0.5mg/m3; 0.0100. 注塑; 非甲烷总烃; 《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表9; 4.0mg/m3; 0.0702. 《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办[2017]162号）附件2工业企业边界; 2.0mg/m3. 6.3大气污染物年排放量核算 表31 大气污染物年排放量核算表 序号; 污染物; 年排放量/（t/a）. 1; 颗粒物; 0.0194. 2; 非甲烷总烃; 0.2156. 7、污染物排放口基本情况 表32 项目污染物排放口基本情况 排放口名称; 排放口编号; 污染物种类; 排放口地理坐标; 排气筒高度（m）; 排气筒内径（m）; 排气温度（℃）; 排放口类型. 颗粒物排气筒; P1; 颗粒物; 经度114.071648° 纬度35.291081°; 15; 0.4; 常温; 一般排放口. 非甲烷总烃排气筒; P2; 非甲烷总烃; 经度114.071710° 纬度35.491465°; 15; 0.7; 常温; 一般排放口. 8、监测要求 根据《排污单位自行监测技术指南总则》（HJ 1084-2020）、《排污单位自行监测技术指南橡胶和塑料制品》（HJ 1207-2021）的规定，评价提出项目在生产运行阶段的污染源监测计划，具体监测计划见下表。 表33 污染源自行监测计划表 监测指标; 监测点位; 监测频次; 执行排放标准. 有组织废气. 颗粒物; 浓度、速率、废气量; 排气筒P1; 1次/年; 《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表5; 排放浓度20mg/m3. 《新乡市生态环境局关于进一步规范工业企业颗粒物排放限值的通知》中其他所有工业企业; 排放浓度10mg/m3. 非甲烷总烃; 浓度、速率、废气量; 排气筒P2; 1次/半年; 《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表5; 排放浓度60mg/m3 单位产品排放量0.3kg/t-产品. 《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》其他行业非甲烷总烃; 排放浓度80mg/m3 去除效率 ≥70%. 《河南省重污染天气重点行业应急减排措施制定技术指南（2021年修订版）》; NMHC有组织排放浓度不高于10mg/m3. 无组织废气. 颗粒物; 排放浓度; 四周厂界; 1次/年; 《新乡市生态环境局关于进一步规范工业企业颗粒物排放限值的通知》中其他所有工业企业; 排放浓度0.5mg/m3. 非甲烷总烃; 《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办[2017]162号）; 排放浓度2.0mg/m3. 三、噪声 1、噪声源强 本项目营运期新增噪声主要来源于注塑机设备噪声，噪声源强一般为70—85dB（A），本项目主要噪声源的等效声级及治理情况见下表。 表34 项目新增主要噪声源强及治理效果一览表 序号; 高噪声设备; 设备源强dB(A); 治理措施; 治理后源强dB（A）; 数量（台）; 设备源强叠加值dB(A); 位置. 1; 注塑机; 70; 基础减振、厂房隔音; 50; 16; 62.04; 生产 车间. 2; 粉碎机; 85; 65; 2; 68.01. 2、预测范围 厂区声环境评价预测范围为项目东、南、西、北车间外1m处。 3、预测模式 1）声源衰减公式 因本项目同类设备分布较为集中且尺寸相对设备距厂界距离较小，因此本次评价预测时将同类设备近似作为一个点声源进行预测，在声源传播过程中，噪声受到厂房的吸收和屏蔽，经过距离衰减和空气吸收后，到达受声点。其预测模式如下： L2=L1 – 20lg（r2/r1） 式中： r1、r2 — 距声源距离（m）， L2、L1 — r2、r1处的声级强度。 2）噪声源叠加公式 两个以上多声源同时存在时，总声压级用下式计算： 式中： L —总声压级[dB(A)]； Li —第i个声源的声压级； n —声源个数 4、预测结果 根据本工程噪声源的分布，对项目四周厂界噪声排放量进行预测计算，厂界噪声的预测结果见下表。 表35 噪声贡献值计算结果一览表 预测点; 设备名称; 治理后源强dB(A); 距离（m）; 贡献值dB(A); 贡献叠加值dB(A); 标准. 东厂界; 注塑机; 62.04; 23; 34.81; 52.52; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类昼间65dB（A）. 粉碎机; 68.01; 6; 52.45. 南厂界; 注塑机; 62.04; 30; 32.50; 39.45. 粉碎机; 68.01; 30; 38.47. 西厂界; 注塑机; 62.04; 5; 48.06; 48.87. 粉碎机; 68.01; 22; 41.16. 北厂界; 注塑机; 62.04; 6; 46.48; 53.43. 粉碎机; 68.01; 6; 52.45. 根据上表可知，项目生产期间高噪声设备经减振、厂房隔声后，工程东、西、南、北厂界昼间噪声贡献叠加值能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类昼间65dB（A）的标准要求，对四周环境影响较小，可接受。 5、监测要求 根据《排污单位自行监测技术指南总则》（HJ 1084-2020）的规定，评价提出项目在生产运行阶段的污染源监测计划，具体监测计划见下表。 表36 污染源自行监测计划表 监控类别; 监测指标; 监测点位; 监测频次; 执行排放标准. 噪声; 等效连续A声级; 四周厂界外1m处; 1次/季; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类. 四、固废 本项目营运期固废包括一般固废和危险废物。其中一般固废为袋式除尘器集尘；危险废物为废气治理过程中产生的废活性炭、废催化剂。 1、一般固废 本项目上料、破碎工序废气经集气罩收集后引入袋式除尘器处理。 由对废气污染物的分析可知，上料、破碎工序废气除尘器回收到的粉尘量为0.1709t/a。评价提出：袋式除尘器集尘暂存在一般固废间，定期外售。 2、危险废物 ①废活性炭 经查阅相关资料，1g活性炭吸收0.3g有机废气，本项目进入活性炭吸附装置的有机废气量为1.2004t/a，吸附/脱附周期为10天，即每个周期进入活性炭吸附装置被吸附的有机废气量为0.04t/周期，则需要的活性炭量0.1333t/a。本项目设置2座活性炭吸附箱，一个吸附一个脱附，有机废气经活性炭吸附箱废气治理设备处理后外排，可再生活性炭约半年更换一次。单床活性炭填充量为0.25m3，则设备中含活性炭为0.5m3，活性炭密度为0.55g/cm3，则每年更换活性炭0.275t/a。项目活性炭根据压力表显示的数据及废气在线监测数据浓度进行更换。 活性炭经过多次吸附脱附后，吸附能力下降，因其吸附的非甲烷总烃具有一定的毒性，脱附后废活性炭中仍有少量有机物。根据《国家危险废物名录（2021年版）》，废活性炭属于危险废物（HW49其它废物），评价要求建设单位建成后采用颗粒状、柱状等活性碳吸附时，选择碘值不低于800毫克/克的活性炭；采用蜂窝状活性炭吸附的，建议选择与碘值800毫克/克的颗粒状、柱状等活性炭吸附效率相当的蜂窝状活性炭，并按设计要求足量添加、及时更换，并做好活性炭购买、更换、废活性炭暂存转运记录。评价要求放置于专用密闭包装桶收集、危废暂存间暂存后，定期委托有资质的危废处理单位进行安全处置。 ②废催化剂 催化燃烧装置的催化剂约5年需要更换一次，每次更换量约0.02t，废催化剂属于危险废物，经查阅《国家危险废物名录（2021年版）》，无对应的危险废物代码，考虑其危险特性，因此参照《国家危险废物名录（2021年版）》中772-007-50烟气脱硝过程中产生的废钒钛系催化剂进行管理。评价要求，更换下来的废催化剂集中收集，危废暂存间暂存后定期交由有危废处理资质单位安全处置。 表37 固体废物详情一览表 排放源; 固废名称; 固废性质; 产生量（t/a）; 处理措施. 袋式除尘器; 集尘; 一般固废; 0.1709; 暂存于一般固废间，定期外售. 废气治理设施; 废活性炭; 危险废物; 0.275; 专用容器收集，在危废暂存间内暂存，定期送有相应危废处置资质的单位处置. 废催化剂; 危险废物; 0.02/5a. 表38 一般固废汇总表 排放源; 固废名称; 类别代码; 固废性质; 产生量（t/a）; 处理措施. 袋式除尘器; 集尘; 900-999-66; 一般固废; 0.1709; 暂存于一般固废间，定期外售. 表39 危险废物汇总表 序号; 危险废物名称; 危险废物类别; 危险废物代码; 产生量（t/a）; 产生工序及装置; 形态; 主要成分; 有害成分; 产废周期; 危险 特性; 处置措施. 1; 废活性炭; 其它废物HW49; 900-039-49; 0.275; 废气治理 设施; 固体; 有机物; 有机物; 1年; T; 危废暂存间贮存，定期送由有相应危废处理资质单位处理. 2; 废催化剂; 废催 化剂HW50; 772-007-50; 0.02; 固体; 钛系材料; 钛系材料; 5年; T. 表40 项目危险废物贮存间场所（设施）基本情况表 序号; 贮存场所名称; 危废名称; 危废 类别; 危险废物代码; 位置; 占地面积; 贮存方式; 贮存周期. 1; 危废暂存间; 废活性炭; 其它废物 HW49; 900-039-49; 厂区内; 6m2; 桶装; 1年. 2; 废催化剂; 废催化剂 HW50; 772-007-50; 托盘; 5年. 3、固废处置措施 为避免本项目的固废在储存过程中产生二次污染问题，评价要求项目建设单位设置1座6m2的一般固废暂存间和1座6m2的危废暂存间，对项目固废实现分类存放。 根据《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）：一般工业固体废物贮存过程应满足相应防渗漏、防雨淋、防扬尘等环境保护要求。因此本项目一般固废的存放过程应满足防渗漏、防雨淋、防扬尘的“三防要求”。 危废暂存间应满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其2013修改单的要求。危险废物在危废暂存间采用专用密闭容器储存，危废暂存间采取防风、防晒、防雨淋、防扬散、防流失、防渗漏措施。 4、环境管理要求 本次新建项目要求企业按照评价指南和《危险废物收集贮存运输技术规范》（HJ2025）要求，对危险废物内部转运应采取以下措施： ①危险废物从厂区内产生工艺环节运输到危废暂存间，应有专人负责，专用桶收集、转运，避免可能引起的散落。 ②危险废物内部转运作业应采用专用的工具，危险废物内部转运应填写《危险废物厂内转运记录表》，危险废物内部转运结束后，应对转运路线进行检查和清理，确保无危险废物遗失在转运路线上。 经过现场勘察，企业现有的一般固废临时堆场和危废暂存间需要满足以下要求： ①一般固废临时堆场的地面应进行硬化，应有防渗漏、防风、防晒、防雨淋设施。 ②危险废物容器内应留一定空间。 ③各种盛装废物的容器必须完好无损，各个危险废物容器外侧须标明危险废物的名称，存入时间、重量、成分、特性以及发生泄漏、扩散污染事故时的应急措施和补救方法。 ④危险废物产生者须作好危险废物情况的记录，记录上须注明危险废物的名称、来源、数量、特性和包装容器的类别、入库日期、存放库位、废物出库日期及接收单位名称。危险废物的记录和货单在危险废物回取后应继续保留三年。 ⑤危险废物暂存间应设立危险废物标志。形状：等边三角形，边长40cm；颜色：背景为黄色，图形为黑色；警告标志外檐2.5cm，材料应坚固、耐用、抗风化、抗淋蚀，如出现掉色、破损等情况应及时更换。 ⑥各危险废物定期送至有资质的危废处理单位安全处置；在危废的转移处置过程中，应严格按照《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》和《危险废物转移管理办法》有关规定执行。 五、地下水、土壤 本项目对地下水、土壤存在影响的污染物主要为危险废物。本项目危险废物位于危废暂存间内废催化剂、废活性炭采用密闭桶装并置于托盘上，确保不渗漏，不存在污染下渗的情况。 综上分析，本项目不存在地下水、土壤污染途径，不再进行地下水及土壤环境影响分析。 |

# 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 污染源 |  | 污染物项目 | 环境保护措施 |  |  | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | 上料、破碎废气 |  | 颗粒物 | 集气罩（2个） | 袋式除尘器（1套）+15m高排气筒P1 |  | 《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表5颗粒物有组织排放20mg/m3； 《新乡市生态环境局关于进一步规范工业企业颗粒物排放限值的通知》其他涉气工业企业颗粒物有组织排放10mg/m3，厂界0.5 mg/m3限值 |
|  | 注塑废气 |  | 非甲烷总烃 | 集气罩（16个） | 活性炭吸附/脱附-催化燃烧装置（1套）+15m高排气筒P2 |  | 《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表5非甲烷总烃有组织排放60 mg/m3、表9企业边界浓度限值4.0mg/m3的限值，单位产品排放量0.3kg/t-产品； 河南省环境污染防治攻坚领导小组办公室文件《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议限值的通知》（豫环攻坚办[2017]162号）非甲烷总烃80mg/m3、去除效率大于70%； 《河南省重污染天气重点行业应急减排措施制定技术指南（2021年修订版）》中塑料制品行业全厂有组织NMHC有组织排放浓度不高于10mg/m3的限值要求。 |
| 地表水 环境 | 生活污水 |  | COD、SS、NH3-N 、TP、TN | 化粪池 |  | 生活污水经化粪池处理后与循环冷却系统外排水一同通过污水管网排入小店污水处理厂进一步处理 | 小店污水处理厂收水标准：COD 350mg/L、SS 280mg/L、NH3-N 30 mg/L、TP 3mg/、TN 40 mg/ |
|  | 循环冷却系统外排水 |  | COD、SS | / |  |  |  |
| 声环境 | 注塑机、粉碎机等 |  | 噪声 | 基础减振、厂房隔声 |  |  | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类 |
| 电磁辐射 | / |  | / | / |  |  | / |
| 固体废物 | 一般固废 | 袋式除尘器 | 集尘 | 一般固废暂存间1座（6m2新建） |  |  | 《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）的“防渗漏、防雨淋、防扬尘”要求 |
|  | 危险废物 | 废气治理措施 | 废催化剂 | 危废暂存间1座（6m2新建） |  |  | 《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及2013修改单 |
|  |  |  | 废活性炭 |  |  |  |  |
| 土壤及地下水 污染防治措施 | / |  |  |  |  |  |  |
| 生态保护措施 | / |  |  |  |  |  |  |
| 环境风险防范措施 | / |  |  |  |  |  |  |
| 其他环境管理要求 | 按照排污许可技术规范、年度污染防治攻坚方案、专项整治方案以及绩效分级评级指南等要求安装相关环保监控、监测设备。 |  |  |  |  |  |  |
|  | 根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）、《排污许可证申请与核发技术规范 橡胶和塑料制品工业》（HJ1122—2020），本项目在生产运行阶段的污染源监测计划见下表。 污染源自行监测计划表 监控类别; 监测指标; 监测点位; 监测频次; 执行排放标准. 废气; 有组织; 非甲烷总烃; 排气筒P1; 1次/半年; 《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表5、 《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》其他行业非甲烷总烃、《河南省重污染天气重点行业应急减排措施制定技术指南（2021年修订版）》中塑料制品行业. 颗粒物; 排气筒P2; 1次/年; 《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表5、《新乡市生态环境局关于进一步规范工业企业颗粒物排放限值的通知》中其他所有工业企业. 无组织; 颗粒物; 四周厂界; 1次/年; 《新乡市生态环境局关于进一步规范工业企业颗粒物排放限值的通知》中其他所有工业企业. 非甲烷总烃; 《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办[2017]162号）. 废水; 流量、COD、NH3-N SS、BOD5、TP、TN; 厂区总排口; 1次/年; 小店污水处理厂收水标准. 噪声; 等效连续A声级; 四周厂界; 1次/季; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准值. 废水应执行小店污水处理厂的收水标准：COD 350mg/L、SS 280mg/L、NH3-N 30mg/L、TP 3mg/L、TN 40mg/L；颗粒物废气应执行《新乡市生态环境局关于进一步规范工业企业颗粒物排放限值的通知》有组织颗粒物10mg/m3、无组织颗粒物0.5mg/m3的限值要求，非甲烷总烃有组织废气应执行《河南省重污染天气重点行业应急减排措施制定技术指南（2021年修订版）》中塑料制品行业全厂有组织NMHC有组织排放浓度不高于10mg/m3的限值要求、非甲烷总烃无组织废气应执行河南省环境污染防治攻坚领导小组办公室文件《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议限值的通知》（豫环攻坚办[2017]162号）中工业企业边界其他企业2mg/m3的限值要求；噪声应执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准昼间65dB(A)、夜间55dB(A)的限值要求；一般固废应符合《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）中的“防渗漏、防雨淋、防扬尘”要求、危险废物应符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及2013修改单。 |

河南嘉鸿汽车配件有限公司年产20万件汽车零部件及配件项目符合国家相关产业政策要求。营运过程中产生的污染物经治理后均能够达标排放，固废处置措施可行。建设单位应认真做好环评中提出的各项污染防治措施，确保各项污染物达标排放。从环保角度分析，该项目可行。 新乡市蓝天环境技术有限公司 2023.4

# 六、结论

# 附表

# 建设项目污染物排放量汇总表单位：t/a

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 颗粒物 | / | / | / | 0.0194 | / | 0.0194 | +0.0194 |
|  | VOCs | / | / | / | 0.2156 | / | 0.2156 | +0.2156 |
| 废水 | COD | / | / | / | 0.0082 | / | 0.0082 | +0.0082 |
|  | NH3-N | / | / | / | 0.0004 | / | 0.0004 | +0.0004 |
|  | TP | / | / | / | 0.0001 | / | 0.0001 | +0.0001 |
|  | TN | / | / | / | 0.0031 | / | 0.0031 | +0.0031 |
| 一般工业 固体废物 | 收集粉尘 | / | / | / | 0.1709 | / | 0.1709 | +0.1709 |
| 危险废物 | 废活性炭 | / | / | / | 0.275 | / | 0.275 | +0.275 |
|  | 废催化剂 | / | / | / | 0.02/5a | / | 0.02/5a | +0.02/5a |

# 注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①