# 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 河南豪霄汽车电器有限公司起动机.发电机项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 | 河南豪霄汽车电器有限公司 |  |  |
| 项目代码 | 2308-410772-04-01-407459 |  |  |
| 建设单位联系人 | 李程林 | 联系方式 | / |
| 法人代表 | 李程林 |  |  |
| 建设地点 | 河南省新乡市新乡经济技术开发区经开大道中开企业城B38-101室 |  |  |
| 地理坐标 | （114度5分33.469秒，35度17分30.867秒） |  |  |
| 国民经济 行业类别 | C3670汽车零部件及配件制造 | 建设项目 行业类别 | 三十三、汽车制造业 36：第71条 汽车零部件及配件制造 367 |
| 建设性质 | 新建（新建） □改建 □新建 □技术改造 | 建设项目 申报情形 | 首次申报项目 不予批准后再次申报项目 超五年重新审核项目 重大变动重新报批项目 |
| 项目备案部门 | 新乡经济技术开发区管理委员会 | 项目备案文号 | / |
| 总投资（万元） | 100（含利税25） | 环保投资（万元） | 10 |
| 环保投资占比（%） | 10% | 施工工期 | 2023年11月-2023年12月 |
| 是否开工建设 | 否 是： | 用地（用海) 面积（m2） | 400 |
| 专项评价设置情况 | 表1 与专项评价设置原则对比一览表 专项评价的类别; 设置原则; 对比结果. 大气; 排放废气含有有毒有害污染物1、二噁英、苯并[a]芘、氰化物、氯气且厂界外500米范围内有环境空气保护目标2的建设项目。; 本项目排放废气为颗粒物、VOCs，不涉及含有有毒有害污染物1、二噁英、苯并[a]芘、氰化物、氯气且厂界外500米范围内有环境空气保护目标的建设项目。. 地表水; 新增工业废水直排建设项目（槽罐车外送污水处理厂的除外）； 新增废水直排的污水集中处理厂。; 本项目不涉及生产废水，生活污水通过污水管网排入小店污水处理厂。. 环境风险; 有毒有害和易燃易爆危险物质储量超过临界量3的建设项目。; 本项目不涉及有毒有害和易燃易爆危险物质。. 生态; 取水口下游500米范围内有重要水生生物的自然产卵场、索饵场、越冬场和洄游通道的新增河道取水的污染类建设项目。; 本项目不涉及。项目用水来自市政给水管网。. 海洋; 直接向海排放污染物的海洋工程建设项目。; 本项目不涉及。. 注：1.废气中有毒有害污染物指纳入《有毒有害大气污染物》的污染物（不包括无排放标准的污染物）。 2.环境空气保护目标指自然保护区、风景名胜区、居住区、文化区和农村地区中人群较集中的区域。 3.临界量及其计算方法可参考《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169）附录B、附录C。. 综上所述，本项目不再设置专项评价。 |
| 规划情况 | （1）规划名称：《新乡工业产业集聚区发展规划（2009-2020）》（2）审批机关：河南省发展和改革委员会 （3）审查文件名称及文号：《河南省发展和改革委员会关于新乡工业产业集聚区发展规划（2009-2020）的批复》（豫发改工业（2010）2104号） |  |  |
| 规划环境影响评价情况 | （1）规划环境影响评价文件：《新乡工业产业集聚区发展规划环境影响报告书》、《新乡经济技术开发区发展规划（2009-2020）环境影响跟踪评价报告书》 （2）召集审查机关：河南省环保厅、河南省生态环境厅 （3）审查文件名称及文号：《河南省环保厅关于新乡工业产业集聚区发展规划环境影响报告书的审查意见》（豫环审（2011）2号） （4）跟踪评价文件名称及文号：《河南省生态环境厅关于新乡经济技术开发区发展规划（2009-2020）环境影响跟踪评价报告书的审核意见》（豫环函（2020）105号） |  |  |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 | 1、与《新乡工业产业集聚区发展规划环境影响报告书》环境准入条件相符性分析 本项目位于河南省新乡市新乡经济技术开发区经开大道中开企业城，项目与新乡工业产业集聚区（新乡经济技术开发区）环境准入条件对照分析如下。 表2 与新乡工业产业集聚区环境准入条件对照分析一览表 项目; 园区规划; 本项目情况; 相符性. 产业政策; 集聚区入区建设项目在环境保护方面应做到高起点、高标准、严要求，禁止新建国家《产业结构调整指导目录（2005年本）》、《外商投资产业指导目录（2007年修订）》中限制、淘汰类的建设项目。; 本项目符合园区入驻要求，属于《产业结构调整指导目录（2019年本）》及2021修改单中鼓励类，不属于限制、淘汰类的建设项目。; 相符. 投资强度满足河南省国土资源厅《关于调整河南省工业建设项目建设用地控制指标的通知》；入驻企业生产规模符合国家产业政策的最小经济规模要求，清洁生产水平达到国内同行业先进清洁生产水平以上；; 本项目投资强度满足河南省国土资源厅《关于调整河南省工业建设项目建设用地控制指标的通知》的要求；企业生产规模符合国家产业政策的最小经济规模要求，清洁生产水平达到国内同行业先进清洁生产水平以上。; 不涉及. 鼓励建设省级以上（含省级）认定的高新技术类项目；鼓励具有先进的、符合集聚区功能定位的一、二类工业用地，轻污染项目优先入区；按照循环经济发展之路，能够形成良好循环经济链条的项目可优先入区；; 本项目为汽车零部件制造，项目用地属于工业用地，属于轻污染项目，符合集聚区功能定位，能够形成良好循环经济链条的项目。; 相符. 空间布局; 化纤纺织区：鼓励各种差别化、功能化化学纤维、高技术纤维生产，鼓励纤维及非纤维用新型聚脂生产，鼓励符合生态、资源综合利用与环保要求的特种天然纤维产品加工，鼓励发展医卫用纤维；鼓励入驻企业依托白鹭化纤集团发展纺织业；鼓励现有企业进行技术升级，增产减污；限制高耗水、高污染项目进入；严格限制同质化、重复性的新印染企业入驻；; 本项目位于装备制造区，不属于化纤纺织区。; 不涉及. 汽车及零部件区：鼓励多轴大型专用车辆生产；鼓励自动变速箱、重型汽车变速箱等汽车关键零部件生产；鼓励喷漆工序使用无苯漆料；限制喷漆工序使用含苯漆料；限制汽车及零部件中的电镀项目；; 本项目位于装备制造区，不属于汽车及零部件区。; 不涉及. 装备制造区：鼓励超特高压交流开关设备及关键部件、直流输电设备、换流阀控制与保护器、直流场成套设备、超特高压电力电缆、变压器、智能电表以及高附加值关键配套件等符合《国务院装备制造业调整振兴规划》和《河南省装备制造业调整振兴规划》发展方向的项目入区；鼓励喷漆工序使用无苯漆料；限制喷漆工序使用含苯漆料；限制装备制造业中的电镀项目；; 本项目位于装备制造区，为新建起动机及发电机制造项目，与园区主导产业不冲突。浸漆工序使用无苯漆料，不涉及电镀工序。; 相符. 化工医药区：鼓励现有企业进行技术升级，增产减污；限制现有企业扩大再生产；严格限制同质化、重复性、高风险的新化工医药企业入驻；; 本项目位于装备制造区，为新建起动机及发电机制造项目，不属于化工医药企业。; 相符. 其它区：鼓励集聚区主导产业相关产业中的轻污染项目入区；禁止重污染项目入区。; 本项目为新建起动机及发电机制造项目，属于集聚区主导产业相关产业，且项目污染较小。; 相符. 2、与《新乡经济技术开发区发展规划（2009-2020）环境影响跟踪评价报告书》相符性分析 （1）与《新乡经济技术开发区发展规划（2009-2020）环境影响跟踪评价报告书》环境准入清单的对比分析 本项目位于河南省新乡市新乡经济技术开发区经开大道中开企业城，项目与新乡经济技术开发区准入条件对照分析如下。 表3 与新乡经济技术开发区准入条件对照分析一览表 项目; 园区规划; 本项目情况; 相符性. 产业政策; 园区入区建设项目在环境保护方面应做到高起点、高标准、严要求，禁止新建国家《产业结构调整指导目录（2019年本）》中限制、淘汰类的建设项目。; 本项目符合园区入驻要求，不属于《产业结构调整指导目录（2019年本）》及2021修改单中限制、淘汰类的建设项目，属于“鼓励类”。; 相符. 鼓励建设省级以上（含省级）认定的高新技术类项目入区。; 本项目不属于省级及以上认定的高新技术类项目。; 不涉及. 鼓励具有先进的、符合集聚区功能定位的轻污染项目优先入区。; 本项目属于轻污染项目。; 相符. 鼓励园区主导产业的产业链向高附加值端延伸，实现园区产业升级。; 本项目不属于园区内主导产业的产业链项目。; 不涉及. 空间布局; 化纤纺织区：鼓励各种差别化、功能化化学纤维、高技术纤维生产，鼓励纤维及非纤维用新型聚脂生产，鼓励符合生态、资源综合利用与环保要求的特种天然纤维产品加工，鼓励发展医卫用纤维；鼓励入驻企业依托白鹭化纤集团发展纺织业；鼓励现有企业进行技术升级，增产减污；限制高耗水、高污染项目进入；严格限制同质化、重复性的新印染企业入驻；; 本项目位于装备制造区，不属于化纤纺织区。; 不涉及. 汽车及零部件区：鼓励多轴大型专用车辆生产；鼓励自动变速箱、重型汽车变速箱等汽车关键零部件生产；鼓励喷漆工序使用无苯漆料；限制喷漆工序使用含苯漆料；限制汽车及零部件中的电镀项目；; 本项目位于装备制造区，不属于汽车及零部件区。; 不涉及. 装备制造区：鼓励超特高压交流开关设备及关键部件、直流输电设备、换流阀控制与保护器、直流场成套设备、超特高压电力电缆、变压器、智能电表以及高附加值关键配套件等符合《国务院装备制造业调整振兴规划》和《河南省装备制造业调整振兴规划》发展方向的项目入区；鼓励喷漆工序使用无苯漆料；限制喷漆工序使用含苯漆料；限制装备制造业中的电镀项目；; 本项目位于装备制造区，为新建起动机及发电机制造项目，与园区主导产业不冲突。浸漆工序使用无苯漆料，不涉及电镀工序。; 相符. 化工医药区：鼓励现有企业进行技术升级，增产减污；限制现有企业扩大再生产；严格限制同质化、重复性、高风险的新化工医药企业入驻；; 本项目位于装备制造区，不属于化工医药区。; 不涉及. 其它区：鼓励集聚区主导产业相关产业中的轻污染项目入区；禁止重污染项目入区。; 本项目为新建起动机及发电机制造项目，属于集聚区主导产业相关产业，且项目污染较小。; 相符. 经济指标; ①投资强度满足河南省国土资源厅《关于调整河南省工业建设项目建设用地控制指标的通知》； ②入驻企业生产规模符合国家产业政策的最小经济规模要求。; ①本项目投资强度满足河南省国土资源厅《关于调整河南省工业建设项目建设用地控制指标的通知》的要求； ②本项目生产规模符合国家产业政策的最小经济规模要求。; 相符. 生产规模和工艺装备水平; ①在生产工艺技术水平上，要求入驻项目达到国内同行业领先水平、或具备国际先进水平； ②建设规模应符合国家相关行业准入条件中的经济、产品规模和生产工艺要求； ③环保搬迁入驻企业应进行产品和生产技术的升级改造，达到国家相关规定要求。; ①本项目生产工艺技术水平能够达到国内同行业领先水平； ②本项目建设规模符合国家相关行业准入条件中的经济、产品规模和生产工艺要求； ③本项目属于新建项目，不属于环保搬迁入驻企业。; 相符. 清洁生产水平; ①应选择使用原料和产品为环境友好型的项目；采用国际、国内先进水平的清洁生产工艺和技术； ②按照循环经济发展之路，评价建议与能够形成良好循环经济链条的项目可优先入区； ③入区项目在单位产品水耗、能耗、污染物排放量等清洁生产指标应达到国内同类行业的先进水平。; ①本项目原料和产品符合环境友好型，同时采用国内先进水平的清洁生产工艺和技术进行生产； ②本项目建设可促进经济发展； ③本项目单位产品水耗、能耗、污染物排放量等清洁生产指标能够达到国内同类行业的先进水平。; 相符. 污染物排放总量控制; 新建项目的VOCs排放指标必须在区域内现有工业污染负荷削减量中调剂。; 本项目为新建项目，VOCs排放指标在区域内现有工业污染负荷削减量中调剂。; 相符. 土地利用; 入区项目用地必须符合园区土地利用规划要求。; 项目用地符合园区土地利用规划要求。; 相符. 由上表可知，本项目符合新乡经济技术开发区产业规划要求，能够满足准入条件。 （2）与《新乡经济技术开发区发展规划（2009-2020）环境影响跟踪评价报告书》环境准入负面清单的对比分析 本项目与新乡经济技术开发区环境准入负面清单对比分析如下： 表4 项目与新乡经济技术开发区环境准入负面清单对比分析一览表 类别; 限制类; 本项目情况; 相符性. 限制类; 化工医药区：限制现有企业扩大再生产（现有企业改扩建项目，增产减污的除外）。; 本项目不在化工医药区。; 相符. 严格限制清洁生产水平低，同质化、重复性，产品档次低的印染项目入驻。; 本项目不属于印染项目。; 相符. 禁止类; 1.汽车零部件区：禁止建设生产和使用高VOCs含量的溶剂型涂料、油墨、胶黏剂项目。; 本项目不在汽车零部件区。; 相符. 2.装备制造区：禁止建设生产和使用高VOCs含量的溶剂型涂料、油墨、胶黏剂项目。; 本项目浸漆工序使用低VOCs含量的水性漆，不涉及高VOCs含量的溶剂型涂料、油墨、胶黏剂。; 相符. 3.中开企业城禁止食品制造业、农副食品加工业项目入驻。; 本项目属于汽车零部件及配件制造，不属于食品制造业、农副食品加工业项目。; 相符. 4.化工医药区：禁止新建和单纯扩大产能的化工项目入驻（单纯混合和分装项目除外）。; 本项目不在化工医药区。; 相符. 5.禁止发展环境污染严重、无污染治理技术或治理技术在技术经济上根本不可行的项目。; 本项目环境污染较轻，且产生的颗粒物、非甲烷总烃治理措施在技术经济上均成熟可行。; 相符. 6.禁止高毒、高污染的工业企业入园。; 本项目不属于高毒、高污染的工业企业项目。; 相符. 7.禁止新建、扩建危废集中处置项目。; 本项目不属于危废集中处置项目。; 相符. 8.禁止与主导产业汽车及零部件、装备制造产业无关的电镀项目入驻；允许与园区主导产业汽车及零部件、装备制造产业配套服务的集中电镀项目入驻。; 本项目不涉及电镀。; 相符. 9.禁止与主导产业无关的塑料制品项目入驻（重点项目除外）。; 本项目不属于塑料制品项目。; 相符. 10.禁止新建国家《产业结构调整指导目录（2019年本）》中限制、淘汰类的建设项目。; 本项目不属于《产业结构调整指导目录（2019年本）》及2021修改单中限制、淘汰类项目，属于鼓励类。; 相符. 11.其它区：禁止重污染项目入区。; 本项目不属于重污染项目。; 相符. 本项目位于河南省新乡市新乡经济技术开发区经开大道中开企业城，属于新乡经济技术开发区装备制造区，该片区主导产业为装备制造。本项目属于汽车零部件及配件制造行业，本项目与该片区主导产业从产业特征、污染特征、行业建设要求等多方面对比来看，均无相互制约、相互冲突的因素存在，且该项目不属于新乡经济技术开发区限制、禁止类项目，因此评价认为本项目与新乡经济技术开发区主导产业规划能够相容，符合新乡经济技术开发区准入条件。 2、项目与《新乡经济技术开发区发展规划（2009-2020）环境影响跟踪评价报告书》规划环评结论及审核意见对照分析 根据《新乡经济技术开发区发展规划（2009-2020）环境影响跟踪评价报告书》评价结论，结论内容为：集聚区在开发过程中必须以城市可持续发展的思想为指导，以可持续的眼光解决存在的各种问题与矛盾，把环境保护工作放在集聚区建设的首位，在开发过程体现可持续发展的原则和生态工业、循环经济的发展战略，按照本次评价提出规划调整建议修改规划，并在下一步的开发过程中严格落实。在此基础上，从环境保护角度分析，集聚区的规划是可行的。 本项目与优化调整建议不冲突，符合环境准入条件，不在其负面清单中，项目符合《新乡经济技术开发区发展规划（2009-2020）环境影响跟踪评价报告书》规划结论要求。 表5 与规划环评审查意见的相符性分析 要求; 本项目情况; 相符性. 三、依据跟踪评价结论，为进一步做好规划实施的环境保护工作，提出如下意见和建议：; (一)合理用地布局。进一步加强与《新乡市城市总体规划(2011-2020)》《红旗区小店镇总体规划(2018-2035)》的衔接，优化调整用地布局，在开发过程中不应随意改变各用地功能区的使用功能；按照《报告书》要求，落实对区内不符合规划的企业优化调整建议，引导部分工业企业逐步退出撤迁；加强对居民集中区等环境敏感目标的保护，工业区与生活居住区之间设置绿化隔离带；在区内建设项目大气环境防护距离内，不得规划新建居住区、学校、医院等环境敏感目标。; 本要求属于新乡经济技术开发区的职责。; 不涉及. (二)进一步优化产业定位和结构。结合新乡市城市总体规划对新乡经济技术开发区发展的要求，积极推进产业转型升级；禁止建设生产和使用高VOCs含量的溶剂型涂料、油墨、胶黏剂项目；禁止与主导产业汽车及零部件、装备制造产业无关的电镀项目、塑料制品项目入驻；禁止新建、扩建危废集中处置项目；禁止新建和单纯扩大产能的化工项目入驻(单纯混合和分装项目除外)，化工医药区限制现有企业扩大再生产(现有企业改扩建且增产减污的除外)；中开企业城禁止食品制造业、农副产品加工业项目入驻；严格限制清洁生产水平低，同质化、重复性，产品档次低的印染项目入驻。; 本项目为新建项目，产品方案为年产2万只起动机及1万只发电机，使用低VOCs含量的水性漆。本项目属于汽车及零部件制造，属于园区主导产业；不属于电镀、危废集中处置、化工项目；本项目位于装备制造区且属于中开企业城，不属于食品制造业、农副产品加工业、印染项目。; 符合. （三）进一步完善环保基础设施。按照“清污分流、雨污分流、中水回用”的要求，完善配套管网建设，确保入区企业外排废水全部经管网收集后进入污水处理厂处理，加快中水回用设施建设，完善中水回用管网，进一步减少废水排放量；进一步优化能源结构，集聚区应实施集中供热、供气，加快集中供热设施及配套管网建设。; 本要求属于新乡经济技术开发区的职责。; 不涉及. (四)严格控制污染物排放。严格执行污染物排放总量控制制度，采取调整能源结构、加强污染治理、区域综合整治等措施，控制烟粉尘、二氧化硫、氮氧化物、VOCs等大气污染物的排放。加快对涉VOCs行业有机废气治理措施提升改造，从源头减少污染物排放；提高中水回用率，减少污水排放量，严格控制进入污水处理厂各企业工业废水水质，保证污水处理设施的正常运行，确保污水处理厂出水满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)一级A标准要求，并按照水污染防治攻坚要求，适时采取建设人工湿地、调整排水路线等方式，进一步减少对纳污水体的影响。; 项目废气主要为颗粒物、VOCs（以非甲烷总烃计），严格执行污染物排放总量控制制度，采取“集气罩/集气管道+袋式除尘器”对生产过程中产生的颗粒物进行处理，采取“负压+活性炭吸附/脱附+催化燃烧装置”对生产过程中产生的VOCs进行处理。本项目无生产废水，生活污水通过污水管网排入小店污水处理厂，污水处理厂出水指标可以满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅴ类标准和《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准。; 符合. (五)建立健全园区环境风险管理体系。加快环境风险预警体系建设，健全环境风险单位信息库，严格危险化学品管理；建立完善有效的环境风险防控设施和有效的拦截、降污、导流等措施，防止对地表水环境造成危害；完善园区级综合环境应急预案，有计划地组织应急培训和演练，全面提升园区风险防控和事故应急处置能力。; 本项目服从园区环境风险防控要求。; 符合. 由上表可知，项目符合《新乡经济技术开发区发展规划（2009-2020）环境影响跟踪评价报告书》的审查意见要求。 |
| 其他符合性分析 | 1、与《建设项目环境影响评价分类管理名录》(2021年版)相符性分析 经查阅《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021年版），本项目属于三十三“汽车制造业36”第71条“汽车零部件及配件制造 367”，名录规定：“汽车整车制造（仅组装的除外）；汽车用发动机制造（仅组装的除外）；有电镀工艺的；年用溶剂型涂料（含稀释剂）10吨及以上的”的项目应编制环境影响评价报告书；“其他（年用非溶剂型低VOCS含量涂料10吨以下的除外）”的项目应编制环境影响评价报告表。本项目主要生产汽车用起动机及发电机，主要工艺包括下料、组装、焊接、机加工、抛光、浸漆、烘干、总装、检验等，年使用水性漆1吨，不涉及电镀工艺及溶剂型涂料，属于其他类项目类，按要求应编制环境影响评价报告表。 根据《河南省生态环境厅办公室关于进一步优化环评审批推进重大投资项目建设的通知》（豫环办[2022]44号），本项目属于“三十三、汽车制造业：汽车零部件及配件制造367”，在告知承诺制审批正面清单内，属于告知承诺类项目。 2、与产业政策相符性分析 经查阅《产业结构调整指导目录（2019年本）》及2021修改单，该项目生产规模、生产设备、生产工艺不属于“限制类”或“淘汰类”，生产产品属于“鼓励类”，符合国家产业政策要求。项目已通过新乡经济技术开发区管理委员会备案，项目代码：2308-410772-04-01-407459（详见附件2）。 本项目情况与产业政策相符性见表6。 表6 项目与产业政策相符性分析 类别; 条款; 内容; 本项目情况; 相符性. 鼓励类; 十六、汽车; 汽车关键零部件：电制动、电动转向及其关键零部件; 本项目产品为汽车用起动机及发电机，属于汽车关键零部件。; 属于. 限制类; 十一、机械; 49、动圈式和抽头式手工焊条弧焊机; 本项目使用电焊机、氩弧焊机、钎焊机。; 不属于. 淘汰类; 落后生产工艺装备; （十）机械; 20、动圈式和抽头式硅整流弧焊机; 本项目使用电焊机、氩弧焊机、钎焊机。; 不属于. 21、磁放大器式弧焊机. 落后产品; /; 查无相关对应条款; /; 不属于. 3、与当地建设相符性分析 （1）本项目位于河南省新乡市新乡经济技术开发区经开大道中开企业城，租赁中开企业城闲置厂房进行建设，根据《新乡市红旗区小店镇总体规划》（2018~2035），用地属于二类工业用地（详见附图二），符合土地利用规划。 （2）项目选址距离最近的饮用水源地为河南省新乡市新乡县古固寨水厂地下水井群（共2眼井）饮用水源保护区，距离约9700m，不在其保护范围内。 4、与所在地“三线一单”相符性分析 （1）生态保护红线相符性 本项目位于河南省新乡市新乡经济技术开发区经开大道中开企业城，不在当地饮用水源、风景区、自然保护区等生态保护区内，根据《河南省生态保护红线划定方案》，本项目选址范围不涉及生态保护红线，本项目的实施与生态保护红线不冲突。 （2）资源利用上线相符性 本项目由中开企业城统一供水、供电，能源主要为电。项目建成运行后通过内部管理、设备选择、原辅材料的选用和管理、废物回收利用、污染治理等多方面采取合理可行的防治措施，以“节能、降耗、减污”为目标，有效地控制污染。项目的用水等资源利用不会突破区域的资源利用上线。 （3）环境质量底线相符性 本项目废气、废水、噪声排放不改变区域环境质量功能区划，对周边大气环境、地表水环境、地下水环境、声环境、土壤环境影响均可接受。 （4）根据《新乡市环境管控单元图》，本项目位于河南省新乡市新乡经济技术开发区经开大道中开企业城，属于新乡工业产业集聚区重点管控单元。详见下图： |

本项目 图1 新乡市环境管控单元图

本项目位于河南省新乡市新乡经济技术开发区中开企业城，租赁闲置厂房内进行生产，根据上图，本项目位于重点管控单元，本项目与《河南省生态环境准入清单》中相关内容对比一致性分析见下表。 表7 本项目与《河南省生态环境准入清单》对比分析一览表 河南省生态环境总体准入要求. 河南省产业发展总体准入要求. 产业发展; 准入要求; 本项目情况; 相符性. 通用; 2.禁止新改新建《产业结构调整指导目录（2019年本）》明确的淘汰类项目；禁止引入《市场准入负面清单（2020年版）》禁止准入类事项。; 本项目不属于《产业结构调整指导目录（2019年本）》及2021修改单明确的淘汰类项目，不属于《市场准入负面清单（2020年版）》禁止准入类事项。; 符合. 4.严把“两高”项目生态环境准入关，严格限制“两高”项目盲目发展。新改新建“两高”项目须符合生态环境保护法律法规和相关法定规划，符合产业政策、国土空间规划、“三线一单”、能耗“双控”、煤炭消费减量替代、碳排放强度、污染物区域削减替代等约束性要求，按照《河南省淘汰落后产能综合标准体系（2020年本）》，严格执行能耗、环保、质量、安全、技术等法规标准。; 本项目不属于“两高”项目。; 符合. 河南省生态空间总体准入要求. 分区; 准入要求; 本项目情况; 相符性. 生态保护红线; 11.严格禁止在国家公园、自然保护区、风景名胜区、饮用水水源保护区规划布局新的煤矿项目，严格限制高硫高灰高砷煤项目开发。; 本项目位于河南省新乡市新乡经济技术开发区中开企业城，不在生态保护红线内；本项目不属于高硫高灰高砷煤项目。; 符合. 河南省大气生态环境总体准入要求. 管控维度; 管控要求; 本项目情况; 相符性. 污染物排放管控; 4.重点行业二氧化硫、氮氧化物、颗粒物、VOCs全面执行大气污染物特别排放限值；综合整治VOCs排放，新改新建涉VOCs排放项目，应加强废气收集，安装高效治理设施；对确有必要新建或改造升级的高端铸造建设项目，原则上应使用天然气或电力等清洁能源；所有产生颗粒物或VOCs的工序应配备高效收集和处理装置。; 本项目颗粒物、VOCs全面执行大气污染物特别排放限值；本项目焊接及抛光工序产生的颗粒物经集气罩/集气管道收集后由袋式除尘器处理，浸漆烘干工序产生的VOCs经密闭负压管道收集后由活性炭吸附/脱附+催化燃烧装置处理。; 符合. 5.强化项目环评及“三同时”管理，国家、省绩效分级重点行业的新改新建项目达到B级以上要求。; 本项目严格执行“三同时”制度，本项目属于国家绩效分级重点行业，将按照国家绩效分级指标工业涂装行业A级要求进行建设。; 符合. 河南省水生态环境总体准入要求. 管控维度; 管控要求; 本项目情况; 相符性. 空间布局约束; 1.在属于水污染防治重点控制单元的区域内，不予审批耗水量大、废水排放量大的煤化工、化学原料及生物发酵制药、制浆造纸、制革及毛皮鞣制、印染等行业单纯新建和单纯扩大产能的项目。; 本项目位于河南省新乡市新乡经济技术开发区中开企业城，属于汽车制造业，不属于煤化工、化学原料及生物发酵制药、制浆造纸、制革及毛皮鞣制、印染等行业。; 符合. 污染物排放管控; 4.新改新建造纸、焦化、氮肥、农副食品加工、毛皮制革、印染、有色金属、原料药制造、电镀等重点水污染物排放行业建设项目实行主要污染物排放等量或减量置换。; 本项目属于汽车制造业，本项目无生产废水，生活污水通过污水管网排入小店污水处理厂，污水处理厂出水指标可以满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅴ类标准和《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准。; 符合. 河南省土壤生态环境总体准入要求. 分区; 管控要求; 本项目情况; 相符性. 建设用地; 5.严控新增重金属污染物排放量，在重有色金属矿（含伴生矿）采选业（铜、铅锌、镍钴、锡、锑和汞矿采选业等）、重有色金属冶炼业（铜、铅锌、镍钴、锡、锑和汞冶炼等）、铅蓄电池制造业、皮革及其制品业（皮革鞣制加工等）、化学原料及化学制品制造业（电石法聚氯乙烯行业、铬盐行业等）、电镀行业等重点行业实施重点重金属减量替代。; 本项目不涉及重金属污染物排放。; 符合. 一般管控区; 15.禁止在基本农田集中区、居民区、学校、疗养和养老机构等敏感区域周边新建土壤污染风险行业企业。; 本项目位于河南省新乡市新乡经济技术开发区经开大道中开企业城，根据《新乡市红旗区小店镇总体规划》（2018~2035），该项目用地属于工业用地，且项目不属于土壤污染风险行业企业。; 符合. 河南省资源利用效率总体准入要求. 类型; 管控要求; 本项目情况; 相符性. 水资源; 1.在生态脆弱、严重缺水和地下水超采地区，严格控制高耗水新改新建项目。; 本项目属于汽车制造业，不属于高耗水项目。; 符合. 6.在地下水禁采区内，除应急供水外严禁新凿取水井，停止新增地下水取水许可；对禁采区内已有地下水用户要加强取水许可管理，对取水许可证到期的，无特殊情况不再核发取水许可证，促进地下水用户转换水源。; 本项目位于河南省新乡市新乡经济技术开发区中开企业城，不在地下水禁采区内。; 符合. 7.在地下水限采区内，城市供水管网覆盖范围内除应急供水外，严禁新凿取水井；对已批准开采地下水的用户，要根据超采程度逐步核减地下水开采总量和年度取水指标，逐步实现地下水采补平衡；对城市供水管网覆盖范围外，无其他替代水源、确需取用地下水的，要严格论证审批，加强日常监督管理，严控新增取用地下水。; 本项目位于河南省新乡市新乡经济技术开发区中开企业城，不在地下水限采区内。; 符合. 由上表可知，本项目符合《河南省生态环境准入清单》中相关内容的要求。 本项目与《新乡市“三线一单”生态环境准入清单》（2023修订）（以下简称《清单》）中的相关内容对比一致性分析见下表。 表8 本项目与《清单》对比分析一览表 新乡市生态环境总体准入要求. 维度; 管控要求; 本项目情况; 相符性. 空间布局约束; 9.严格控制新建、新建钢铁冶炼、水泥、有色金属冶炼、平板玻璃、化工、建筑陶瓷、耐火材料、砖瓦、矿山开采等行业的高排放、高污染项目，促进传统煤化工、水泥行业绿色转型、智能升级。城市建成区内人口密集区、环境脆弱敏感区周边的钢铁冶炼、水泥、有色金属冶炼、平板玻璃、化工、建筑陶瓷、耐火材料、砖瓦、矿山开采等行业中的高排放、高污染项目，应当限期搬迁、升级改造或者转型、退出。新建、改建、新建“两高”项目须符合生态环境保护法律法规和相关法定规划，满足重点污染物排放总量控制、碳排放达峰目标、生态环境准入清单、相关规划环评和相应行业建设项目环境准入条件、环评文件审批原则要求。石化、现代煤化工项目应纳入国家产业规划。新建、新建石化、化工、焦化、有色金属冶炼、平板玻璃项目应布设在依法合规设立并经规划环评的产业园区。严格控制新增燃煤项目建设，燃煤发电项目严格按照政府工作部署落实。; 本项目属于汽车制造业，不属于钢铁冶炼、水泥、有色金属冶炼、平板玻璃、化工、建筑陶瓷、耐火材料、砖瓦、矿山开采等行业的高排放、高污染项目。; 符合. 污染物排放管控; 1.新、改、新建项目主要污染物排放要求满足当地总量减排要求。; 本项目为新建项目，主要污染物排放满足当地总量减排要求。; 符合. 4.新建项目审批实施“增产不增污”或“增产减污”。全省新建、改建、新建重点行业重金属污染物排放项目，通过“以新带老”治理、淘汰落后产能、区域替代量“等量置换”或“减量置换”措施，实现所在区域重点重金属污染排放总量零增长或进一步削减。; 本项目为新建项目，不涉及重金属污染物排放。; 符合. 资源开发效率要求; 1.“十四五”期间按照政府目标控制能耗增量指标。鼓励使用清洁燃料，重点区域建设项目原则上不新建燃煤自备锅炉。; 本项目按照政府目标控制能耗增量指标。本项目不涉及锅炉。; 符合. 新乡市各县区分区管控单元生态环境准入清单. 行政区划; 环境管控单元名称; 管控单元分类; 环境管控单元编码; 管控要求; 本项目情况; 相符性. 延津县; 新乡工业产业集聚区; 重点管控单元; ZH41072620002; 空间布局约束; 1、禁止新建、改建及扩建高排放、高污染项目，包括钢铁、有色、水泥、平板玻璃、建筑陶瓷等行业及其他排放重金属、持久性有机污染物的工业项目等。; 本项目为新建项目，属于汽车制造业，不属于高排放、高污染项目。; 符合. 2、新建、改建、扩建“两高”项目须符合生态环境保护法律法规和相关法定规划，满足重点污染物排放总量控制、碳排放达峰目标、生态环境准入清单、相关规划环评和相应行业建设项目环境准入条件、环评文件审批原则要求。; 本项目属于汽车制造业，不属于“两高”项目。; 符合. 污染物排放管控; 1、二氧化硫、氮氧化物、颗粒物、VOCs全面执行大气污染物特别排放限值。; 本项目建成后将严格执行污染物排放特别排放限值。; 符合. 2、入区企业外排废水全部经管网收集后进入园区污水处理厂。园区污水处理厂逐步实施技改，出水执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅴ类标准要求。; 本项目属于汽车制造业，本项目无生产废水，生活污水通过污水管网排入小店污水处理厂，污水处理厂出水指标可以满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅴ类标准和《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准。; 符合. 3、新建“两高”项目应按照《关于加强重点行业建设项目区域削减措施监督管理的通知》要求，依据区域环境质量改善目标，制定配套区域污染物削减方案，采取有效的污染物区域削减措施，腾出足够的环境容量。; 本项目属于汽车制造业，不属于“两高”项目。; 符合. 4、新建耗煤项目还应严格按规定采取煤炭消费减量替代措施，不得使用高污染燃料作为煤炭减量替代措施。; 本项目不属于耗煤项目。; 符合. 5、已出台超低排放要求的“两高”行业建设项目应满足超低排放要求。; 本项目属于汽车制造业，不属于“两高”项目。; 符合. 环境风险防控; 完善园区级综合环境应急预案，有计划地组织应急培训和演练，全面提升园区风险防控和事故应急处置能力。; 本要求属于园区职责。; 符合. 资源利用效率要求; 进一步优化能源结构，逐步实施集中供热和供气，加快集中供热设施及配套管网建设。; 本要求属于园区职责。; 符合. 由上表可知，本项目符合《新乡市“三线一单”生态环境准入清单（2023修订）-新乡工业产业集聚区环境管控单元生态环境准入清单》中的相关要求。

|  | 6、与其他相关政策文件相符性分析 （1）与《保卫战实施方案》对比分析 本项目与《新乡市环境污染防治攻坚指挥部办公室关于印发新乡市2023年碧水保卫战实施方案的通知》（新环攻坚办[2023]66号）、《新乡市环境污染防治攻坚指挥部办公室关于印发新乡市2023年蓝天保卫战实施方案的通知》（新环攻坚办[2023]77号）、《新乡市环境污染防治攻坚指挥部办公室关于印发新乡市2023年净土保卫战实施方案的通知》（新环攻坚办[2023]65号）（以下简称《保卫战实施方案》）对比分析如下表。 表9 与《保卫战实施方案》对比表 与本项目相关条文; 本项目情况; 相符性. 《新乡市2023年碧水保卫战实施方案》. (五)开展污水资源化利用; 18.实施工业废水循环利用工程。推进企业、工业园区废水循环利用技术改造，完善废水循环利用装备和设施，促进企业间串联用水、分质用水、一水多用和梯级利用，提升企业水重复利用率。新建企业和园区要在规划布局时，统筹供排水、水处理及循环利用设施建设，推动企业间的用水系统集成优化。开展工业废水再生利用水质监测评价和用水管理，推动重点用水企业搭建工业废水循环利用智慧管理平台。; 本项目无生产废水，生活污水通过污水管网排入小店污水处理厂，污水处理厂出水指标可以满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅴ类标准和《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准。; 符合. 《新乡市2023年蓝天保卫战实施方案》. （一）持续推进产业结构优化调整; 1.依法依规淘汰落后低效产能。落实《河南省淘汰落后产能综合标准体系》，将大气污染物排放强度高、治理难度大以及产能过剩行业的工艺和装备纳入淘汰范围。制定2023年落后产能淘汰退出工作方案，严格执行能耗、环保、质量、安全、技术等法规标准，明确落后产能淘汰目标任务，组织开展排查整治专项行动，对落后产能实施动态“清零”。; 本项目属于汽车制造业，不属于落后低效产能，不涉及淘汰工艺及装备。; 符合. （五）推进工业企业综合治理; 18. 实施工业污染排放深度治理。以水泥、氧化铝、砖瓦窑、玻璃、陶瓷、炭素、耐火材料、石灰窑等行业工业窑炉为重点，全面提升污染物治理设施、无组织排放管控和在线监控设施运行管理水平，加强物料运输、装卸储存及生产过程中的无组织排放控制，推进实施清洁生产改造，确保污染物稳定达标排放。2023年5月底前，全面排查除尘脱硫一体化、简易碱法脱硫、简易氨法脱硫脱硝、湿法脱硝、氧化法脱硝等低效治理设施以及低温等离子、光催化、光氧化等VOCs简易低效治理设施；取缔直接向烟道内喷洒脱硫脱硝剂等敷衍式治理工艺。10月底前，对无法稳定达标排放的通过更换适宜高效治理工艺、提升现有治污设施处理能力、清洁能源替代等方式完成分类整治，对人工投加脱硫脱硝剂的简易设施实施自动化改造。; 本项目属于汽车制造业，不涉及工业炉窑。本项目焊接、抛光工序产生的颗粒物经集气罩/集气管道收集后由袋式除尘器处理，浸漆烘干工序产生的VOCs经密闭负压收集后由活性炭吸附/脱附+催化燃烧装置处理。; 符合. 《新乡市2023年净土保卫战实施方案》. （一）推进土壤污染风险管控工作; 7.全面加强固体废物监管。持续开展危险废物排查整治，全面提升危险废物环境监管、利用处置和环境风险防范“三个能力”，推动危险废物监管和利用处置能力改革工作。动态更新涉危险废物企业“四个清单”，有序推进固废监管信息化建设，强化危险废物源头管控和收集转运等过程监管。持续开展小微企业危险废物收集和废铅酸蓄电池收集转运试点工作。; 本项目属于汽车制造业，危险废物主要为废机油、废催化剂、废活性炭，企业积极配合固废监管信息化建设。; 符合. 9.强化“一废一品一重”环境风险防控。在全市范围内开展危险废物非法堆放、贮存、倾倒和填埋问题排查，严厉打击非法转移、倾倒、处置等违法行为。加强废弃危险化学品等危险废物环境管理，完善危险废物申报登记制度，压实涉废弃危险化学品企业主体责任，强化废弃危险化学品等危险废物全过程管理。推动涉重金属企业绿色发展，动态更新全口径涉重金属重点行业企业清单，推动实施重金属减排工程。; 本项目属于汽车制造业，危险废物主要为废机油、废催化剂、废活性炭，收集后于危废暂存间暂存，定期委托有资质单位安全处置。; 符合. 由上表可知，本项目符合《保卫战实施方案》相关要求。 （2）与《攻坚战实施方案》的对比分析 与《新乡市深入打好秋冬季重污染天气消除、夏季臭氧污染防治和柴油货车污染治理攻坚战实施方案》（新环攻坚办[2023]73号）（以下简称《攻坚战实施方案》）的对比分析如下表。 表10 与《攻坚战实施方案》对比分析一览表 与本项目相关条文; 本项目情况; 相符性. 《秋冬季重污染天气消除攻坚战实施方案》. （一）加快产业结构优化调整; 遏制“两高”项目盲目发展。严格落实国家、省产业规划、产业政策、“三线一单”、规划环评，以及产能置换、煤炭消费减量替代、区域污染物削减等要求，严把高耗能、高排放、低水平项目准入关口。全市禁止新增钢铁、电解铝、氧化铝、水泥熟料、平板玻璃（光伏压延玻璃除外）、煤化工、焦化、铝用炭素、含烧结工序的耐火材料和砖瓦制品等行业产能，合理控制煤制油气产能规模、严控新增炼油产能。强化项目环评及“三同时”管理，国家、省绩效分级重点行业以及涉及锅炉炉窑的其他行业，新建、扩建项目污染物排放限值、污染治理措施、无组织排放控制水平、运输方式等达到A级绩效水平，改建项目污染物排放限值、污染治理措施、无组织排放控制水平、运输方式等达到B级以上绩效水平。新建、改建、扩建项目大宗货物年货运量150万吨及以上的，原则上要接入铁路专用线或管道；具有铁路专用线的，大宗货物铁路运输比例达到80%以上。; 本项目属于汽车制造业，不属于“两高”项目，本项目属于国家绩效分级重点行业，将按照国家绩效分级指标工业涂装行业A级要求进行建设。本项目不涉及大宗货物。; 符合. 依法依规淘汰落后产能。落实国家《产业结构调整指导目录》，按照《河南省淘汰落后产能综合标准体系》最新修订本，严格执行质量、环保、能耗、安全等法规标准，按照省定标准，淘汰大气污染物排放强度高、治理难度大以及产能过剩行业的工艺和装备，实施落后产能“动态清零”。; 本项目不涉及落后产能。; 不涉及. 由上表可知，本项目符合《攻坚战实施方案》相关要求。 |
| --- | --- |

（3）与《重污染天气重点行业应急减排措施制定技术指南》（2020年修订版）对比分析 本项目为汽车零部件及配件制造业，涉及工业涂装工序，属于国家重点行业，根据《重污染天气重点行业应急减排措施制定技术指南》（2020年修订版），该方案与本项目拟建情况对比如下表。 表11 本项目与《重污染天气重点行业应急减排措施制定技术指南》（2020年修订版）工业涂装绩效分级指标对比分析 A级企业要求; 本项目拟建设情况; 相符性. 原辅材料; 1、使用粉末涂料；; 本项目使用的漆料属于《低挥发性有机化合物含量涂料产品技术要求》（GB/T 38597- 2020）规定的低VOCs含量的液体漆料产品。; 满足A级要求. 2、使用符合《低挥发性有机化合物含量涂料产品技术要求》（GB/T 38597- 2020）规定的低VOCs含量涂料产品。. 备注：对于申报A、B级的企业，若某一工序使用的涂料无低VOCs含量涂料产品替代方案，其VOCs含量应满足《船舶涂料中有害物质限量》（GB 38469-2019）、《木器涂料中有害物质限量》（GB18581-2020）、《车辆涂料中有害物质限量》（GB24409-2020）、《工业防护涂料中有害物质限量》（GB30981-2020）等标准的要求。. 无组织排放; 1、满足《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB 37822-2019）特别控制要求；; 本项目建成后要求企业非甲烷总烃无组织排放满足《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）特别控制要求。; 满足A级要求. 2、VOCs物料存储于密闭容器或包装袋中，盛装VOCs物料的容器或包装袋存放于密闭负压的储库、料仓内；; 本项目漆料存储于密闭容器，存放于密闭负压的浸漆间内。. 3、除大型工件特殊作业（例如，船舶制造行业的分段总组、船台、船坞、造船码头等涂装工序）外，调漆、喷漆、流平、烘干、清洗等工序在密闭设备或密闭负压空间内操作；; 本项目浸漆、烘干工序均在密闭负压空间内进行，不涉及调漆、流平、清洗等工序。. 4、密闭回收废清洗剂；; 本项目不涉及清洗工序。. 5、建设干式喷漆房；使用湿式喷漆房时，循环水泵间和刮渣间应密闭，安装废气收集设施；; 本项目不涉及喷漆工序。浸漆及烘干工序均在密闭浸漆间内进行。. 6、采用静电喷涂、自动喷涂、高压无气喷涂或高流低压（HVLP）喷枪等高效涂装技术，不可使用手动空气喷涂技术。; 本项目无喷漆工序。浸漆及烘干工序均在密闭浸漆间内进行。. VOCs治污设施; 1、喷涂废气设置干式的石灰石、纸盒或湿式的文丘里等高效漆雾处理装置；; 本项目使用的漆料属于低VOCs含量水性漆，浸漆及烘干废气初始排放速率小于2kh/h，废气经负压收集后经活性炭吸附/脱附+催化燃烧装置处理后由1根15m排气筒排放。; 满足A级要求. 2、使用溶剂型涂料时：调漆、喷漆、流平、烘干、清洗等工序含VOCs废气采用吸附浓缩+燃烧、燃烧等治理技术，处理效率≥95%；. 3、使用水性涂料（含水性UV）时，当车间或生产设施排气中非甲烷总烃（NMHC）初始排放速率≥2kg/h时，建设末端治污设施。. 备注：采用粉末涂料或VOCs含量≤60g/L的无溶剂涂料时，排放浓度稳定达标且排放速率、排放绩效等满足相关规定的，相应生产工序可不要求建设末端治理设施。. 排放限值; 1、在连续一年的监测数据中，车间或生产设施排气筒排放的NMHC为20-30mg/m3、TVOC为40-50mg/m3；; 车本项目生产过程中产生的VOCs经治理后的有组织排放浓度能够满足限值要求；无组织排放监控点NMHC的1h平均浓度值不高于6mg/m3，其他各项污染物均能稳定达到现行排放控制要求。; 满足A级要求. 2、厂区内无组织排放监控点NMHC的1h平均浓度值不超过6mg/m3、任意一次浓度值不超过20mg/m3；. 3、其他各项污染物稳定达到现行排放控制要求，并从严地方要求。. 备注：车间或生产设施排气筒排放的TVOC浓度限值要求待相应的监测标准发布后执行。. 监测监控水平; 1、严格执行《排污许可证申请与核发技术规范 总则》（HJ 942-2018）以及相关行业排污许可证申请与核发技术规范规定的自行监测管理要求；; 本项目将严格执行《排污许可证申请与核发技术规范 总则》（HJ 942-2018）以及《排污许可证申请与核发技术规范 汽车制造业》（HJ971-2018）规定的自行监测管理要求。; 满足A级要求. 2、重点排污企业风量大于10000m3/h的主要排放口，有机废气排放口安装NMHC在线监测设施（FID检测器），自动监控数据保存一年以上；; 本企业不属于重点排污企业，项目涉及的排放口均不是主要排放口。. 3、安装DCS系统、仪器仪表等装置，连续测量并记录治理设施控制指标温度、压力（压差）、时间和频率值。再生式活性炭连续自动测量并记录温度、再生时间和更换周期；更换式活性炭记录温度、更换周期及更换量；数据保存一年以上。; 企业安装DCS系统，可连续测量并记录治理设施控制指标温度、压力（压差）、时间和频率值。. 环境管理水平; 环保档案齐全：1、环评批复文件；2、排污许可证及季度、年度执行报告；3、竣工验收文件；4、废气治理设施运行管理规程；5、一年内废气监测报告。; 1、本项目环评批复文件将按要求存档备查； 2、本项目将按要求按时完成国家版排污许可证的申请，并按要求完成季度、年度执行报告； 3、本项目竣工环保验收文件将按要求存档备查； 4、企业建立合格的废气治理设施运行管理规程； 5、本项目建成后将按要求对一年内废气监测报告进行存档备查。; 满足A级要求. 台账记录：1、生产设施运行管理信息（生产时间、运行负荷、产品产量等，必须具备近一年及以上所用涂料的密度、扣水后VOCs含量、含水率（水性涂料）等信息的检测报告）；2、废气污染治理设施运行管理信息（燃烧室温度、冷凝温度、过滤材料更换频次、吸附剂更换频次、催化剂更换频次）；3、监测记录信息（主要污染排放口废气排放记录（手工监测或在线监测）等）；4、主要原辅材料消耗记录；5、燃料（天然气）消耗记录。; 本项目建成后将按要求规范进行下列台账记录：1、生产设施运行管理信息； 2、废气污染治理设施运行管理信息； 3、监测记录信息； 4、主要原辅材料消耗记录； 5、不涉及燃料使用，不再进行记录。; 满足A级要求. 人员配置：设置环保部门，配备专职环保人员，并具备相应的环境管理能力。; 企业设置有环保部门，配备专职环保人员，并具备相应的环境管理能力。; 满足A级要求. 运输方式; 1、物料公路运输全部使用达到国五及以上排放标准重型载货车辆（含燃气）或新能源车辆；; 本项目建成后将按要求进行物料、产品公路运输车辆，厂区车辆，厂内非道路移动机械的管理，使用满足要求的车辆（机械）进行运输及作业。; 满足A级要求. 2、厂内运输车辆全部达到国五及以上排放标准（含燃气）或使用新能源车辆；. 3、厂内非道路移动机械全部达到国三及以上排放标准或使用新能源机械。. 运输监管; 参照《重污染天气重点行业移动源应急管理技术指南》建立门禁系统和电子台账; 评价提出，企业须建立有门禁视频监控系统和电子台账。; 满足A级要求. 评价要求：本项目严格按照上述要求进行建设，并积极接受生态环境管理部门的监督检查。

# 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | 1、项目概况 本项目位于河南省新乡市新乡经济技术开发区经开大道中开企业城，租赁现有闲置厂房新建项目进行生产。项目所在地四周环境为：东侧为新乡市新林食品厂，南侧为中开企业城内部道路，西侧为河南新航微波技术有限公司新乡分公司，北侧为河南金来电气设备有限公司，企业四周环境详见附图五。距项目最近的敏感点为东南侧的榆东新村（1200m）。项目的基本情况见下表。 表12 项目概况一览表 序号; 项目; 内容. 1; 项目名称; 河南豪霄汽车电器有限公司起动机.发电机项目. 2; 建设单位; 河南豪霄汽车电器有限公司. 3; 产品方案; 起动机2万只/年、发电机1万只/年. 4; 项目选址; 河南省新乡市新乡经济技术开发区经开大道中开企业城. 5; 占地面积; 占地面积400m2，建筑面积1200m2. 6; 总投资; 100万元. 7; 主要工艺; 原材料-下料、组装-焊接-机加工-抛光-机加工-浸漆、烘干-总装-测试-成品. 8; 定员与工作制度; 员工10人，单班生产，年工作300天. 经现场勘察，本项目租赁厂房为空厂房，生产设备未到位，不涉及未批先建，现场照片见下图。 图2 本项目拟用车间现状图 2、项目组成情况 该项目主要组成及建设情况见下表。 表13 项目组成一览表 序号; 项目; 建设内容; 数量、规模或要求; 备注. 1; 主体工程; 生产车间1F; 1座：200m2; 租赁现有. 生产车间2F; 1座：400m2; 租赁现有. 生产车间3F; 1座：400m2; 租赁现有. 2; 辅助工程; 仓库（1F）; 1座：200m2; 租赁现有. 3; 环保工程; 生活污水; 化粪池1座; 租赁现有. 废气; 焊接废气; 集气罩+袋式除尘器+15m高排气筒; 新建. 抛光废气; 集气管道+袋式除尘器+15m高排气筒; 新建. 浸漆烘干废气; 密闭负压收集+活性炭吸附/脱附+催化燃烧装置+15m高排气筒; 新建. 无组织废气; 车间通道口安装卷帘门或推拉门等封闭性良好且便于开关的硬质门，在无车辆出入时将门关闭。保持厂房地面整洁，配专人负责清扫和洒水保湿等; 新建. 固废; 一般固废堆场1座（10m2); 新建. 危废暂存间1座（10m2); 新建. 噪声; 基础减振、厂房隔声; 新建. 3; 公用工程; 供水; 园区集中供水; /. 排水; 生活污水通过污水管网排入小店污水处理厂; /. 供电; 园区集中供电; /. 3、产品方案 项目产品方案及产量详见下表。 表14 项目产品及产量一览表 序号; 产品; 设计产能（/年）; 单位. 1; 起动机; 2; 万只. 2; 发电机; 1; 万只. 4、主要生产设备 本项目主要设备见下表。 表15 项目主要生产设备一览表 序号; 设备名称; 规格型号; 数量(台); 使用工序. 1; 绕线机; /; 3; 下料. 2; 切管机; /; 1; 下料. 3; 下线机; /; 5; 下料. 4; 入轴机; 半自动; 4; 组装. 5; 插纸机; M105/498/四缸/六缸/小八缸; 4; 组装. 6; 液压扭头机; /; 5; 组装. 7; 压换向器; 气动增压; 4; 组装. 8; 并投机; /; 3; 组装. 9; 下刻机; /; 2; 组装. 10; 精车机; /; 2; 机加工. 11; 数控车床; 粗车; 2; 机加工. 12; 冲床; /; 2; 机加工. 13; 电焊机; /; 4; 焊接. 14; 中频电焊机; /; 3; 焊接. 15; 氩弧焊机; /; 1; 焊接. 16; 钎焊机; /; 1; 焊接. 17; 螺丝紧固机; /; 2; 组装. 18; 切头机; /; 1; 组装. 19; C型液压机; 半自动; 2; 组装. 20; 气动气缸; /; 2; 组装. 21; 连接线成型机; /; 1; 组装. 22; 气动增压机; /; 2; 组装. 23; 抛光机; /; 2; 抛光. 24; 浸漆烘干一体机; /; 2; 浸漆. 25; 烘箱机; /; 2; 烘干. 26; 动平衡; /; 3; 测试. 27; 短路检测仪; /; 4; 测试. 28; 耐压检测仪; /; 4; 测试. 29; DV测试台; /; 2; 测试. 30; 自动流水线; 12m; 1; 总装. 31; 组装操作台; 4m; 2; 总装. 32; 人工操作台; 120*60; 2; 总装. 33; 激光打标机; /; 2; 包装. 34; 打包机; /; 2; 包装. 35; 空压机; 变频BMVF55; 1; 气源. 5、原辅材料及资源能源消耗量 本项目原辅材料消耗量见下表。 表16 主要原料及资源能源消耗量表 序号; 原料名称; 用量; 单位. 1; 铝盖; 2; 万只/年. 2; 碳刷架; 2; 万只/年. 3; 电磁开关; 2; 万只/年. 4; 单向器; 2; 万只/年. 5; 焊丝; 2; t/a. 6; 319-5H环氧绝缘树脂; 1; t/a. 7; 水; 90; t/a. 8; 电; 10; 万kW·h. 原辅材料理化性质： 319-5H环氧绝缘树脂：无色至乳白色粘稠液体，本项目所用319-5H环氧绝缘树脂主要成分为丙烯酸树脂及水，直接用于浸漆，无需调漆。检测报告见附件4，化学品安全技术说明书（MSDS）见附件5。 6、项目水平衡图 生活用水 化粪池 0.24 0.06 0.3 小店污水处理厂 图3 本项目水平衡图 单位：m3/d 7、厂区平面布置简述 本项目选址位于河南省新乡市新乡经济技术开发区经开大道中开企业城，租赁园区内现有闲置车间新建项目进行生产。根据企业提供的生产车间平面布置图（详见附图三），设备的平面布置较为合理，主要体现在以下几个方面： （1）本项目租赁中开企业城独栋厂房B38-101室，共3层，各层均合理安排生产工序。 （2）本项目生产设备均位于生产车间内，生产车间按工序划分区域，产生污染物的工序集中，便于废气收集。 （3）本项目办公区位于二层、三层的东北角，与生产区域分离，互不干扰。 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 一、工艺流程简述 原材料 下料、组装 焊接 机加工 抛光 机加工 转子浸漆、烘干 总装 入库 成品 水性漆 G S、N G、N S、N G、N 图例：W-废水；G-废气；S-固废；N-噪声 S、N 图4 本项目生产工艺流程及产污环节示意图 生产工艺流程详细说明如下： 1、下料、组装：使用下线机、绕线机及切管机进行下料，并与外购的各种零部件按顺序进行初步组装定子及转子。该工序会产生设备噪声和边角料； 2、焊接：组装部分零件使用电焊机、氩弧焊机、钎焊机等焊接固定，该过程会产生焊接烟尘； 3、机加工：焊接后使用数控车床等进行初步机加工。该工序会产生设备噪声和边角料； 4、抛光：使用抛光机对金属外壳进行表面抛光。该工序会产生设备噪声及抛光粉尘； 5、机加工：使用精车机对半成品进行进一步加工。该工序会产生设备噪声和边角料； 6、浸漆、烘干：将浸漆烘干一体机预热，预热温度100~120℃。转子浸漆流程为装夹（5s）——预烘（150s）——滚漆/滴漆（150s）——预烘（150s）——滴漆（150s）——固化（150s）——凝固（150s）——拆夹（5s），烘干温度120~140℃，均在浸漆烘干一体机中进行，部分大尺寸转子使用电烘箱机进行烘干固化。此过程会产生浸漆烘干废气及设备噪声； 7、总装：对生产好的半成品及零部件进行总装； 8、入库：对产品进行包装后入库。 二、主要产排污环节 本项目营运期主要污染物、产污环节及防治措施详见下表。 表17 项目营运期产污环节一览表 污染因素; 产污环节; 污染物; 防治措施. 废水; 生活污水; COD、SS、氨氮、TP、TN等; 化粪池处理后经污水管网排入小店污水处理厂进一步处理. 废气; 焊接废气; 集气罩+袋式除尘器+15m高排气筒P1. 抛光废气; 集气管道+袋式除尘器+15m高排气筒P2. 浸漆烘干废气; 密闭负压收集+活性炭吸附/脱附+催化燃烧+15m高排气筒P3. 固废; 下料; 废边角料; 一般固废暂存间，定期外售. 机加工. 袋式除尘器集尘; 粉尘; 一般固废暂存间，定期外售. 设备维护; 废机油; 专用容器收集后于危废暂存间暂存，定期委托有资质的单位安全处置. 废气治理设施; 废催化剂. 废气治理设施; 废活性炭. 噪声; 设备; 噪声; 基础减振、厂房隔声. |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 本项目为新建项目，不存在与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题。 |

# 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| # 区域环境质量现状 | # 根据现有环境监测资料，建设项目所在地环境质量状况如下： 1、环境空气质量现状 根据大气功能区划分原则，建设项目所在地为二类功能区，环境空气质量应执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。根据新乡市环保局发布的《2022年新乡市环境质量状况公报》，区域空气质量现状数据如下表所示。 表18 区域空气质量现状评价表 污染物; 年评价指标; 现状浓度; 标准值; 占标率; 达标情况. PM10; 年平均质量浓度; 89μg/m3; 70μg/m3; 127.1%; 超标. PM2.5; 年平均质量浓度; 50μg/m3; 35μg/m3; 142.9%; 超标. SO2; 年平均质量浓度; 10μg/m3; 60μg/m3; 16.7%; 达标. NO2; 年平均质量浓度; 30μg/m3; 40μg/m3; 75.0%; 达标. CO; 第 95 百分位浓度; 1.4mg/m3; 4mg/m3; 35.0%; 达标. O3; 第 90 百分位浓度; 182μg/m3; 160μg/m3; 113.8%; 超标. 其中PM10、PM2.5和O3均不能够满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准要求。根据《环境影响评价技术导则 大气环境》(HJ2.2-2018)，项目所在区域属于未达标区。空气质量超标原因主要为：①冬季供暖锅炉以及部分企业燃煤锅炉启动，且冬季大气自净能力下降，污染扩散气象条件差；②区域内汽车等交通源增加，污染物排放量增大；③天气干燥，尘土较多。因此超标现象属于区域性污染问题。 目前，新乡市正在实施《新乡市环境污染防治攻坚指挥部办公室关于印发新乡市2023年蓝天保卫战实施方案的通知》（新环攻坚办[2023]77号）、《新乡市深入打好秋冬季重污染天气消除、夏季臭氧污染防治和柴油货车污染治理攻坚战实施方案》（新环攻坚办[2023]73号）等一系列措施，将不断改善区域大气环境质量。 2、地表水环境质量现状 本项目外排废水通过污水管网排入小店污水处理厂处理后出水排入大沙河。根据《新乡市生态环境局关于下达2023年地表水环境质量目标的函》，大沙河水质类别为Ⅳ类。评价引用小店邢庄断面2023年1~5月的常规监测数据，数据见下表。 表19 小店邢庄断面2023年1~5月监测数据 监测项目; 监测时间; 监测结果（mg/L）; 达标情况. COD; 氨氮; 总磷. 小店邢庄断面; 第1月; 23.32; 0.77; 0.069; 达标. 第2月; 24.35; 1.62; 0.026; 达标. 第3月; 21.0; 2.7; 0.05; 达标. 第4月; 22.6; 0.9; 0.09; 达标. 第5月; 29.7; 1.3; 0.21; 达标. 月均值; 24.2; 1.5; 0.09; 达标. 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅳ类; ≤30; ≤1.5; ≤0.3; /. 由上表可知，2023年1~5月小店邢庄断面水质均能满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅳ类标准。 3、声环境质量现状 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》，本项目厂界外周边50米范围内不存在声环境保护目标，因此不进行声环境质量现状调查。 4、地下水、土壤环境质量现状 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》，原则上不开展地下水和土壤环境质量现状调查，且本项目不存在地下水、土壤污染途径，因此不进行地下水、土壤环境质量现状调查。 5、生态环境现状 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》，本项目位于河南省新乡市新乡经济技术开发区经开大道中开企业城内且用地范围内不含生态环境保护目标，因此不进行生态环境现状调查。 |
| --- | --- |
| # 环境保护目标 | 主要环境保护目标 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》，本项目厂界外500米内不存在大气环境保护目标，50米范围内不存在声环境保护目标，500米范围内不存在地下水环境保护目标。本项目位于河南省新乡市新乡经济技术开发区经开大道中开企业城，属于新乡经济技术开发区装备制造区且用地范围内不含生态环境保护目标，因此本项目不涉及环境保护目标。 |
| # 污染物排放控制标准 | 表20 污染物排放标准 污染物; 标准名称; 污染因子; 标准限值. 废水; 小店污水处理厂收水标准; COD; 350. SS; 280. NH3-N; 30. TN; 3. TP; 40. 废气; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2; 颗粒物; 有组织; 120mg/m3；3.5kg/h（15m排气筒）. 无组织; 1.0mg/m3. 《新乡市生态环境局关于进一步规范工业企业颗粒物排放限值的通知》; 颗粒物; 有组织; 10mg/m3. 无组织; 0.5mg/m3. 《工业涂装工序挥发性有机物排放标准》（DB41/1951-2020）; NMHC; 有组织; 50mg/m3. 无组织(在涂装工序厂房外); 6mg/m3（监控点处1h平均浓度值）. 20mg/m3(监控点处任意一次浓度值). 《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议的通知》（豫环攻坚办[2017]162号）; 非甲烷总烃; 有组织(表面涂装业); 60mg/m3，去除效率70%. 无组织; 2.0mg/m3（工业企业边界）. 4.0mg/m3(生产车间或生产设备边界). 《重污染天气重点行业应急减排措施制定技术指南（2020年修订版）》的函（环办大气函[2020]340号）-三十九、工业涂装-表39-1 工业涂装绩效分级指标-A级企业; VOCs; 有组织; 20-30mg/m3. 噪声; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)3类; 噪声; 昼间65dB(A). 夜间55dB(A). 固废; 《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）中防渗漏、防雨淋、防扬尘等环境保护要求。. 《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）. |
| # 总量控制标准 | 根据《新乡市生态环境局关于转发<河南省生态环境厅关于印发建设项目主要污染物排放总量指标管理工作内部规程的通知>的通知》，建设项目环境影响评价文件中应明确建设项目主要污染物排放总量及替代方案。 项目建成后全厂污染物排放情况见下表。 表21 本项目污染物排放情况一览表 单位：t/a 污染物; 现有工程; 本工程; 总体工程. 允许排放量; 实际排放量; 预测排放量; 以新带老削减量; 预测排放总量; 全厂排放增减量. 废水; COD; /; /; 0.0029; /; 0.0029; +0.0029. NH3-N; /; /; 0.0001; /; 0.0001; +0.0001. TP; /; /; 0.00003; /; 0.00003; +0.00003. TN; /; /; 0.0009; /; 0.0009; +0.0009. 废气; 颗粒物; /; /; 0.1642; /; 0.1642; +0.1642. 非甲烷总烃; /; /; 0.0153; /; 0.0153; +0.0153. 河南豪霄汽车电器有限公司起动机.发电机项目，建设性质为新建，项目位于河南省新乡市新乡经济技术开发区经开大道中开企业城B38-101室。本项目建成后全厂新增污染物排放量为：COD0.0029t/a、NH3-N 0.0001/a、颗粒物0.1642t/a、VOCs0.0153t/a。 根据《河南省生态环境厅办公室关于进一步优化环评审批推进重大投资项目建设的通知》（豫环办[2022]44号），本项目按环评告知承诺制进行审批。水污染物需单倍替代，大气污染物需双倍替代，替代量为COD0.0029t/a、NH3-N0.0001/a、VOCs0.0306t/a。其中COD和氨氮拟分别从东兴实业污水处理厂提标改造形成的削减量182.5t/a和54.75t/a中扣除，VOCs拟从河南翔康隧道设备制造有限公司源头替代形成的削减量0.22t/a中扣除。 |

四、主要环境影响和保护措施

| 施工期环境保护措施 | 本项目租赁现有闲置厂房进行生产，不存在构筑物的建设，施工期主要工作为设备的安装，设备安装主要是人工组装，仅涉及少量的焊接，焊接烟尘经移动式焊烟净化器收集处理，随施工结束，施工焊接烟尘将不再产生。 施工期主要污染为施工噪声和工人生活污水，全部施工均在现有车间内，经厂房隔音和距离衰减后施工噪声对周边环境影响不大；生活污水经化粪池处理后经污水管网小店污水处理厂。项目施工时间短暂，随着施工期的结束，施工影响也随之消失。 |
| --- | --- |
| 运营期环境影响和保护措施 | 营运期环境影响分析 本项目为新建项目。营运期污染因素主要有废水、废气、噪声、固废，具体内容详见以下分析。 一、废水 1、废水污染物产排情况 本项目无生产废水，主要为生活污水。本项目员工定员10人，单班生产，每班8h，年工作300天，员工不在厂内食宿，生活用水量按30 L/人·d计，则生活用水量为0.3t/d（90t/a），排放系数以0.8计，则生活污水排放量为0.24t/d（72t/a）。生活污水水质为COD 350mg/L、SS 250mg/L、NH3-N 25mg/L、TP 2.5mg/L、TN 30mg/L，经化粪池处理后水质为：COD 250mg/L、SS 200mg/L、NH3-N 25mg/L、TP 2.5mg/L、TN 30mg/L，满足小店污水处理厂收水标准。 本项目生活污水经化粪池处理后通过污水管网排入小店污水处理厂进一步处理，处理后排入大沙河，属于间接排放。 2、污水处理厂依托可行性分析 小店污水处理厂位于新乡经济技术开发区东三干渠与纬七路交汇处西北，目前已建成一期和二期工程。一期处理能力5万m3/d，二期处理能力5万m3/d。一期工程采用的工艺为“粗格栅-细格栅-沉砂池-水解酸化池-改良型A2/O-二沉池-反应沉淀池-纤维球滤池-消毒池”，二期工程采用的工艺为“沉砂池+水解酸化+A2O-MBR膜+次氯酸钠消毒”。设计进水水质为COD 350mg/L、SS 280mg/L、NH3-N 30mg/L、TN 40mg/L、TP 3mg/L，出水水质达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）V类及《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)一级A标准要求出水排入大沙河。 小店污水处理厂的收水范围为小店新城生活污水、新乡市经济技术开发区的工业和生活污水，本项目位于新乡市经济技术开发区经开大道中开企业城，属于小店污水处理厂的收水范围。 本项目废水水质为：COD 250mg/L、SS 200mg/L、NH3-N 25mg/L、TP 3mg/L、TN 30mg/L，能满足小店污水处理厂收水标准：COD 350mg/L、SS 280mg/L、NH3-N 30mg/L、TP 3mg/L、TN 40mg/L的限值要求。 小店污水处理厂（二期）设计处理规模为5万m³/d，根据2023年4月~6月小店污水处理厂（二期）外排废水在线监测数据，污水处理量平均约为2.95万m3/d~3.90万m3/d（评价按照最不利情况考虑，按照3.90万m3/d进行评价），小店污水处理厂（二期）尚有1.10万m3/d的余量。本项目外排废水0.24m3/d，仅占剩余处理能力的0.00218%，满足项目处理的需要，且不会对污水处理厂造成冲击。 综上所述，评价认为本项目废水经污水管网排入小店污水处理厂处理是可行的。 3、污染物排放信息 ①废水类别、污染物及污染治理设施信息表 表22 废水类别、污染物及污染治理设施信息表 序号; 废水类别; 污染物种类; 排放去向; 排放规律; 污染治理措施; 排放口编号; 排放口设置是否符合要求; 排放口类型. 污染治理措施编号; 污染治理措施名称; 污染治理措施工艺. 1; 综合废水; COD、SS、氨氮、TP、TN; 城市污水处理厂; 间歇排放; TW001; 污水处理系统; 化粪池; DW001; 是 否; 企业总排口 □雨水排放 □清净下水排放 □温排水排放 □车间或车间处理设施排放口排放. ②废水间接排放口基本情况 表23 废水间接排放口基本情况表 序号; 排放口编号; 排放口地理坐标; 废水排放量/(万t/a); 排放去向; 排放规律; 间歇排放时段; 受纳污水处理厂信息. 经度; 维度; 名称; 污染物种类; 国家或地方污染物排放标准浓度限值/(mg/L). 1; DW001; 114.092630; 35.291907; 0.0072; 城市污水处理厂; 间歇排放; 08:00~18:00; 小店污水处理厂; COD; 40. SS; 10. NH3-N; 2.0. TP; 0.4. TN; 12. ③废水污染物排放执行标准表 表24 废水污染物排放执行标准表 序号; 排放口编号; 污染物种类; 国家或地方污染物排放标准及其他按规定商定的排放协议. 名称; 浓度限值/（mg/L）. 1; DW001; COD; 小店污水处理厂收水标准; 350. 2; SS; 280. 3; NH3-N; 30. 4; TP; 3.0. 5; TN; 40. ④废水污染物排放信息表 表25 废水污染物排放信息表 序号; 排放口编号; 污染物种类; 排放浓度/（mg/L）; 日排放量/（kg/d）; 年排放量/（t/a）. 1; DW001; COD; 250; 0.0600; 0.0180. 2; SS; 200; 0.0480; 0.0144. 3; NH3-N; 25; 0.0060; 0.0018. 4; TP; 2.5; 0.0007; 0.0002. 5; TN; 30; 0.0072; 0.0022. 由上表可知，本项目废水污染物出厂排放总量：COD 0.0180t/a、SS 0.0144t/a、NH3-N 0.0018t/a、TP 0.0002t/a、TN 0.0022t/a，经小店污水处理厂进一步处理后废水污染物排放总量：COD0.0029t/a、SS 0.0007t/a、NH3-N 0.0001t/a、TP 0.00003t/a、TN 0.0009t/a。 4、监测要求 根据《排污许可证申请与核发技术规范 总则》（HJ942-2018）5.2.1一般原则的规定，单独排入城镇集中污水处理设施的生活污水仅说明排放去向。本项目无生产废水产生，生活污水经化粪池处理后通过污水管网排入小店污水处理厂进一步处理，因此本项目废水不再进行监测。 二、废气 本项目废气主要包括焊接废气、抛光废气及浸漆烘干废气。 1、有组织废气 （1）焊接废气 本项目采用氩弧焊机、钎焊机、电焊机进行焊接，焊接过程中会产生烟尘。焊接烟尘主要成分为氧化铁、氧化锰、二氧化硅、硅酸盐等。根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册-机械行业系数手册》，氩弧焊实芯焊丝的产尘系数为9.19kg/t焊丝，手工电弧焊焊条的产尘系数为20.2kg/t，本项目运营后氩弧焊焊丝消耗用量1t/a，手工电焊焊条消耗用量1t/a，则本项目焊接烟尘的产生量为0.0294t/a。焊接工序运行时间为2h/d（600h/a）。 评价提出在焊接工位上方安装2套顶吸式集气罩，焊接废气经集气罩收集后由1台袋式除尘器处理，尾气由1根15m排气筒（P1）排放，集气罩收集效率取90%，则集气罩收集的颗粒物量为0.0265t/a，未被收集的10%的颗粒物在车间内无组织排放。根据《除尘工程设计手册》，外部集气吸尘罩的排风量为： Q=v0F 其中，F—罩口面积，m2； v0—罩口中的吸气平均速度，m/s。 经查《简明通风设计手册》中表5-3和《除尘工程设计手册》中表3-8，本项目vx的最小控制风速为0.5~1.0m/s。根据《简明通风设计手册》表5-4，本项目粉尘比重低、毒性低，本项目取0.5m/s，3个集气罩的尺寸分别为0.4m×1.2m、0.5m×0.6m、0.5m×0.6m，面积为0.48m2、0.3m2、0.3m2，需要的总风机风量不低于1944m3/h，本项目焊接工序设计风机风量取2000m3/h。 袋式除尘器对粉尘的去除效率与多个因素有关，如处理的颗粒物的粒径、颗粒物的浓度、布袋的数量与规格、总风机风量、收集管道长度及走向等，一般袋式除尘器的处理效率为95%~99%，因焊接工序颗粒物产生浓度较低，且焊接烟尘的粒径较小，故本次焊接工序袋式除尘器处理效率取95%。焊接废气产排情况见下表。 表26 焊接废气产排情况一览表 产污工序; 污染因子; 产生量(t/a); 有组织产生; 风量(m3/h); 有组织排放. 收集量(t/a); 速率(kg/h); 浓度(mg/m3); 排放量(t/a); 速率(kg/h); 浓度(mg/m3). 焊接; 颗粒物; 0.0294; 0.0265; 0.0442; 22.08; 2000; 0.0013; 0.0022; 1.08. 由上表可知，本项目焊接工序产生的颗粒物经治理后的排放浓度满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级颗粒物排放速率3.5kg/h及排放浓度120mg/m3（15m高排气筒）及《新乡市生态环境局关于进一步规范工业企业颗粒物排放限值的通知》中颗粒物有组织排放浓度10mg/m3的限值要求。 （2）抛光废气 本项目采用抛光机进行抛光，抛光过程中会产生抛光颗粒物。参考《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》中打磨工艺颗粒物产污系数为2.19kg/t-原料，本项目抛光原料为铝盖，使用量约为3800t/a，则抛光颗粒物产生量为8.3220t/a。抛光工序运行时间为4h/d（1200h/a）。 评价提出抛光废气经集气管道收集后由1台袋式除尘器处理，尾气由1根15m排气筒（P2）排放。本项目抛光过程中抛光机仓门关闭，仓内呈负压状态，故抛光过程中的抛光颗粒物能够被全部收集，仅开关门时会有极少量颗粒物无组织逸散，因此收集效率取95%，袋式除尘器处理效率取99%，则集气管道收集的颗粒物量为7.9059t/a，未被收集的5%的颗粒物在车间内无组织排放。本项目抛光工序设计风机风量取8000m3/h。 抛光废气产排情况见下表。 表27 抛光废气产排情况一览表 产污工序; 污染因子; 产生量(t/a); 有组织产生; 风量(m3/h); 有组织排放. 收集量(t/a); 速率(kg/h); 浓度(mg/m3); 排放量(t/a); 速率(kg/h); 浓度(mg/m3). 抛光; 颗粒物; 8.3220; 7.9059; 6.5883; 823.53; 8000; 0.0791; 0.0659; 8.24. 由上表可知，本项目抛光工序产生的颗粒物经治理后的排放浓度满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级颗粒物排放速率3.5kg/h及排放浓度120mg/m3（15m高排气筒）、《新乡市生态环境局关于进一步规范工业企业颗粒物排放限值的通知》中颗粒物有组织排放浓度10mg/m3的限值要求。 （3）浸漆烘干废气 ①有机废气产生情况 本项目浸漆烘干工序使用319-5H环氧绝缘树脂漆，根据该原料检测报告（详见附件3），其中可挥发分占4.82%。本项目319-5H环氧绝缘树脂漆使用量为1t/a，则非甲烷总烃产生量为0.0482t/a。浸漆烘干工序运行时间为6h/d（1800h/a）。 ②有机废气处理工艺介绍 本项目使用“活性炭吸附/脱附-催化燃烧”装置废气走向示意图如下： 图5 活性炭吸附/脱附-催化燃烧装置废气走向图 有机废气先进入活性炭吸附床进行吸附，经处理后的洁净气体经过15m排气筒排放。本项目催化燃烧装置共设2个活性炭床，一套用于脱附，一套用于吸附，气流走向见上图废气走向图红色走向。 活性炭经过吸附运行大约15天达到饱和，启动系统的脱附-催化燃烧过程（见上图绿色走向），达到饱和状态的吸附床停止吸附，通过阀门切换进入脱附状态，原用于脱附的活性炭床开启吸附模式，交替进行。 脱附状态通过热气流将原来已经吸附在活性炭表面的有机溶剂脱附出来，并经过催化燃烧反应转化生成CO2和水蒸气等无害物质，并放出热量。反应产生的部分热废气经过热交换部分回用到脱附气流中进行脱附，其余废气经排气筒排放。设计脱附风量为1000m3/h，燃烧温度大于300℃，使用电加热。每次催化燃烧的设计时间为8h。 ③有机废气排放情况 为了有效降低有机废气的排放，本项目对浸漆房内的非甲烷总烃废气进行集中负压收集，设计吸附风量取4000m3/h，评价要求企业加强浸漆房密闭，收集效率取95%，收集后的废气先进入活性炭吸收模块对有机废气进行治理，定期脱附-催化燃烧。活性炭对有机废气的设计去除效率（即吸附率）不低于80%，催化燃烧对活性炭吸附后脱附的有机废气的设计去除效率不低于90%。活性炭吸附后废气和催化燃烧后废气经同1根15m排气筒（P3）排放，因此本项目取催化燃烧装置开启时的排放情况进行分析。 设计总风量为5000m3/h，脱附时间160h/a。因此本项目废气产生及排放情况见下表。 表28 本项目浸漆烘干工序污染物产生及排放情况 污染 因子; 产生情况; 活性炭吸附后排放情况; 脱附情况; 催化燃烧后排放情况. 产生量 (t/a); 收集量(t/a); 速率 (kg/h); 浓度 (mg/m3); 排放量 (t/a); 速率 (kg/h); 脱附量(t/a); 速率 (kg/h); 排放量 (t/a); 速率 (kg/h). 非甲烷总烃; 0.0482; 0.0458; 0.025; 4.673; 0.0092; 0.005; 0.0366; 0.229; 0.0037; 0.0482. 催化燃烧装置开启时，各污染物的排放浓度见下表。 表29 本项目浸漆烘干工序有机废气排放情况一览表 污染 因子; 排放情况. 排放量(t/a); 速率(kg/h); 仅吸附时排放浓度(mg/m3); 最大排*放浓度(mg/m3). 活性炭吸附后; 催化燃烧后; 合计; 活性炭吸附后; 催化燃烧后; 合计. 非甲烷总烃; 0.0092; 0.0037; 0.0129; 0.005; 0.0231; 0.028; 1.2778; 16.13. 注*：最大排放浓度为吸附、脱附同时工作时的排放浓度。 由上表可知，本项目非甲烷总烃经治理后的排放浓度能够满足《工业涂装工序挥发性有机物排放标准》（DB41/1951-2020）中50mg/m3，河南省环境污染防治攻坚领导小组办公室文件《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议限值的通知》（豫环攻坚办[2017]162号）中60mg/m3和去除效率大于70%的限值要求，中华人民共和国生态环境部办公厅关于印发《重污染天气重点行业应急减排措施制定技术指南（2020年修订版）》的函（环办大气函[2020]340号）-三十九、工业涂装-表39-1工业涂装绩效分级指标-A级企业-车间或生产设施排气筒排放的NMHC 20-30mg/m3的限值要求。 2、无组织废气 根据上述分析可知： （1）本项目焊接工序污染物产生量为颗粒物0.0294t/a，集气罩收集效率为90%，因此未被收集的10%废气以无组织形式散失，其中80%的金属颗粒物在密闭厂房内自然沉降，则焊接无组织废气排放量为颗粒物0.0006t/a。 （2）本项目抛光工序污染物产生量为颗粒物8.3220t/a，集气管道收集效率为95%，因此未被收集的5%废气以无组织形式散失，其中80%的金属颗粒物在密闭厂房内自然沉降，则抛光无组织废气排放量为颗粒物0.0832t/a。 （3）浸漆烘干工序污染物产生量为非甲烷总烃0.0482t/a，经浸漆间二次密闭并负压收集废气，收集效率为95%，因此无组织非甲烷总烃排放量为0.0024t/a。 综上，全厂无组织废气排放总量为颗粒物0.0838t/a、非甲烷总烃0.0024t/a。企业生产设备均布设于密闭车间内，并保证收集效率，定期洒水，并及时清扫自然沉降在地面的粉尘，减少无组织废气的排放。颗粒物无组织排放浓度能够满足《新乡市生态环境局关于进一步规范工业企业颗粒物排放限值的通知》厂界无组织排放浓度0.5mg/m3的限值要求，非甲烷总烃无组织排放浓度能够满足《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议的通知》（豫环攻坚办[2017]162号）工业企业边界排放浓度2.0 mg/m3的限值要求。 3、非正常排放 项目产生的非正常排放主要是污染物排放控制措施达不到应有效率时引起的污染物超标排放，评价以最不利原则按照污染物治理措施处理效率为0时的情况进行分析，事故排放时间最大为15分钟。本项目非正常排放参数见下表。 表30 非正常排放参数表 非正常排放源; 非正常排放原因; 污染物; 非正常排放速率/（kg/h）; 单次持续时间/h; 年发生频次/次; 非正常排放量/（kg/a）; 采取措施. 排气筒P1; 污染物排放控制措施达不到应有效率，处理效率为0; 颗粒物; 0.0442; 0.25; 1; 0.0111; 产生废气的工序及时停止运行. 排气筒P2; 颗粒物; 6.5883; 0.25; 1; 1.6471. 排气筒P3; 非甲烷总烃; 0.025; 0.25; 1; 0.0063. 4、大气污染防治措施分析 根据《排污许可证申请与核发技术规范 汽车制造业》（HJ971-2018）中表25，焊接废气污染治理可行技术为“袋式过滤、静电净化”，预处理（机械抛丸、打磨等）废气污染治理可行技术为“袋式过滤、静电净化”，涂装工序挥发性有机物废气污染治理可行技术为“吸附+热力焚烧/催化燃烧等”。因此本项目焊接、抛光工序采用袋式除尘器处理颗粒物可行，浸漆、烘干工序不产生颗粒物且VOCs浓度较低，采用“活性炭吸附/脱附+催化燃烧”工艺废气污染防治措施可行。 5、大气环境影响分析 项目所在区域属于空气环境质量未达标区，项目产生的大气污染物通过削减区域现有污染源排放量进行替代。项目厂区周边最近的大气环境敏感点为1200m外的榆东新村。在项目大气污染物能够满足《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议的通知》（豫环攻坚办[2017]162号）、《新乡市生态环境局关于进一步规范工业企业颗粒物排放限值的通知》、中华人民共和国生态环境部办公厅关于印发《重污染天气重点行业应急减排措施制定技术指南（2020年修订版）》的函-三十九、工业涂装-表39-1工业涂装绩效分级指标-A级企业-车间或生产设施排气筒排放的NMHC 20-30mg/m3的标准要求下，通过区域削减和污染物自然沉降，不会对周边环境造成明显影响。 综上所述，评价认为项目建成运行过程中对周围大气环境影响可以接受。 6、废气污染物排放核算量 （1）大气污染物有组织排放核算 表31 本项目大气污染物有组织排放量核算表 序号; 排放口编号; 污染物; 核算排放浓度/（mg/m3）; 核算排放速率/（kg/h）; 核算年排放量/（t/a）. 1; 排气筒P1; 颗粒物; 1.08; 0.0022; 0.0013. 2; 排气筒P2; 颗粒物; 8.24; 0.0659; 0.0791. 3; 排气筒P3; 非甲烷总烃; 16.13; 0.028; 0.0129. （2）大气污染物无组织排放核算 表32 大气污染物无组织排放量核算表 序号; 排放口标号; 产污环节; 污染物; 主要污染防治措施; 排放标准; 年排放量/（t/a）. 标准名称; 浓度限值/(mg/m3). 1; 生产车间; 焊接; 颗粒物; 车间密闭; 《新乡市生态环境局关于进一步规范工业企业颗粒物排放限值的通知》; 0.5; 0.0006. 2; 抛光; 颗粒物; 车间密闭; 0.0832. 3; 浸漆烘干; 非甲烷总烃; 车间密闭; 《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议的通知》（豫环攻坚办[2017]162号）; 2.0; 0.0024. （3）大气污染物年排放量核算 表33 大气污染物年排放总量核算表 序号; 污染物; 年排放总量/（t/a）. 1; 颗粒物; 0.1642. 2; 非甲烷总烃; 0.0153. 7、污染物排放口基本情况 表34 项目污染物排放口基本情况 排放口编号; 排放口名称; 污染物种类; 排放口地理坐标; 排气筒高度m; 排气筒出口内径m; 排气温度℃; 排放口类型. DA001; P1排放口; 颗粒物; 经度114°5’32.153” 纬度35°17’30.940”; 15; 0.3; 常温; 一般排放口. DA002; P2排放口; 颗粒物; 经度114°5’32.095” 纬度35°17’30.785”; 15; 0.5; 常温; 一般排放口. DA003; P3排放口; 非甲烷总烃; 经度113°5’32.481” 纬度35°17’31.364”; 15; 0.3; 常温; 一般排放口. 8、监测要求 根据《排污许可证申请与核发技术规范 汽车制造业》（HJ971-2018）、《排污单位自行监测技术指南 涂装》（HJ1086-2020）的规定，评价提出本项目在生产运行阶段的污染源监测计划，具体监测计划见下表。 表35 污染源自行监测计划表 监测指标; 监测点位; 监测频次; 执行排放标准. 有组织废气. 颗粒物; 浓度、速率、废气量; 排气筒P1、P2; 1次/年; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级排放速率3.5kg/h（15m高排气筒）；《新乡市生态环境局关于进一步规范工业企业颗粒物排放限值的通知》排放口排放浓度不高于10mg/m3. 非甲烷总烃; 浓度、速率、废气量; 排气筒P3; 1次/季度; 《重污染天气重点行业应急减排措施制定技术指南（2020年修订版）》（环办大气函[2020]340号）-工业涂装20-30mg/m3、《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》(豫环攻坚办[2017]162号)去除效率70%. 无组织废气. 颗粒物; 排放浓度; 厂界; 1次/半年; 《新乡市生态环境局关于进一步规范工业企业颗粒物排放限值的通知》厂界排放浓度不高于0.5mg/m3. 非甲烷总烃; 排放浓度; 厂界; 1次/半年; 《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议的通知》（豫环攻坚办[2017]162号）工业企业边界排放浓度不高于2.0mg/m3. 三、噪声 1、噪声源情况 该项目高噪声设备主要为切管机、抛光机、车床、空压机等，声源强度在70-85dB（A）之间，声源强度及治理效果见下表。 表36 项目主要噪声源强及治理效果一览表 单位：dB（A） 序号; 设备名称; 设备源强; 治理措施; 治理后源强; 数量/（台）; 设备源强叠加值. 1; 绕线机; 70; 基础减振、厂房隔声; 50; 3; 54.8. 2; 切管机; 85; 65; 1; 65.0. 3; 下线机; 75; 55; 5; 62.0. 4; 入轴机; 80; 60; 4; 66.0. 5; 插纸机; 70; 50; 4; 56.0. 6; 液压扭头机; 75; 55; 5; 62.0. 7; 压换向器; 75; 55; 4; 61.0. 8; 并投机; 75; 55; 3; 59.8. 9; 下刻机; 80; 60; 2; 63.0. 10; 精车机; 80; 60; 2; 63.0. 11; 数控车床; 80; 60; 2; 63.0. 12; 冲床; 80; 60; 2; 63.0. 13; 切头机; 80; 60; 1; 60.0. 14; C型液压机; 85; 65; 2; 68.0. 15; 气动气缸; 85; 65; 2; 68.0. 16; 连接线成型机; 70; 50; 1; 50.0. 17; 气动增压机; 80; 60; 2; 63.0. 18; 抛光机; 85; 65; 2; 68.0. 19; 浸漆烘干一体机; 70; 50; 2; 53.0. 20; 烘箱机; 70; 50; 2; 53.0. 21; 空压机; 85; 65; 1; 65.0. 因本项目同车间同类设备分布较为集中且尺寸相对设备距厂界距离较小，因此本次评价预测时将本项目同类设备近似作为一个点声源进行预测。在声源传播过程中，噪声受到厂房的吸收和屏蔽，经过厂房隔声和空气吸收后，到达受声点。其预测模式如下： LA(r)= LA(r0) -20×Lg(r/r0) 式中：LA(r)—预测点声压级，dB(A)； LA(r0)—噪声源声压级，dB(A)； r—预测点离噪声源的距离，m； 在同一受声点接受来自多个点声源的声能，可通过叠加得出该受声点的声压级。噪声叠加公式如下： 式中：L—总声压级，dB(A)； n—噪声源数。 2、厂界噪声达标情况 按照最不利原则，根据噪声源的分布，评价以噪声源对项目四周厂界噪声贡献值进行计算，结果见下表。 表37 噪声贡献值叠加计算结果一览表 单位：dB（A） 预测点; 设备名称; 叠加后源强; 距离（m）; 贡献值; 贡献叠加值. 东厂界; 绕线机; 54.8; 13; 32.5; 59.9. 切管机; 65.0; 14; 42.1. 下线机; 62.0; 8; 43.9. 入轴机; 66.0; 8; 48.0. 插纸机; 56.0; 13; 33.7. 液压扭头机; 62.0; 15; 38.5. 压换向器; 61.0; 16; 36.9. 并投机; 59.8; 16; 35.7. 下刻机; 63.0; 18; 37.9. 精车机; 63.0; 9; 43.9. 数控车床; 63.0; 10; 43.0. 冲床; 63.0; 10; 43.0. 切头机; 60.0; 5; 46.0. C型液压机; 68.0; 13; 45.7. 气动气缸; 68.0; 10; 48.0. 连接线成型机; 50.0; 2; 44.0. 气动增压机; 63.0; 3; 53.5. 抛光机; 68.0; 5; 54.0. 浸漆烘干一体机; 53.0; 6; 37.4. 烘箱机; 53.0; 5; 39.0. 空压机; 65.0; 5; 51.0. 南厂界; 绕线机; 54.8; 3; 45.2; 62.1. 切管机; 65.0; 4; 53.0. 下线机; 62.0; 3; 52.4. 入轴机; 66.0; 5; 52.0. 插纸机; 56.0; 3; 46.5. 液压扭头机; 62.0; 5; 48.0. 压换向器; 61.0; 5; 47.0. 并投机; 59.8; 6; 44.2. 下刻机; 63.0; 8; 44.9. 精车机; 63.0; 9; 43.9. 数控车床; 63.0; 10; 43.0. 冲床; 63.0; 10; 43.0. 切头机; 60.0; 5; 46.0. C型液压机; 68.0; 13; 45.7. 气动气缸; 68.0; 10; 48.0. 连接线成型机; 50.0; 2; 44.0. 气动增压机; 63.0; 3; 53.5. 抛光机; 68.0; 5; 54.0. 浸漆烘干一体机; 53.0; 6; 37.4. 烘箱机; 53.0; 5; 39.0. 空压机; 65.0; 5; 51.0. 西厂界; 绕线机; 54.8; 12; 33.2; 54.2. 切管机; 65.0; 11; 44.2. 下线机; 62.0; 17; 37.4. 入轴机; 66.0; 17; 41.4. 插纸机; 56.0; 12; 34.4. 液压扭头机; 62.0; 10; 42.0. 压换向器; 61.0; 9; 41.9. 并投机; 59.8; 9; 40.7. 下刻机; 63.0; 7; 46.1. 精车机; 63.0; 16; 38.9. 数控车床; 63.0; 15; 39.5. 冲床; 63.0; 15; 39.5. 切头机; 60.0; 20; 34.0. C型液压机; 68.0; 12; 46.4. 气动气缸; 68.0; 15; 44.5. 连接线成型机; 50.0; 23; 22.8. 气动增压机; 63.0; 22; 36.2. 抛光机; 68.0; 20; 42.0. 浸漆烘干一体机; 53.0; 19; 27.4. 烘箱机; 53.0; 20; 27.0. 空压机; 65.0; 20; 39.0. 北厂界; 绕线机; 54.8; 13; 32.5; 33.9. 切管机; 65.0; 12; 43.4. 下线机; 62.0; 13; 39.7. 入轴机; 66.0; 11; 45.2. 插纸机; 56.0; 13; 33.7. 液压扭头机; 62.0; 11; 41.2. 压换向器; 61.0; 11; 40.2. 并投机; 59.8; 10; 39.8. 下刻机; 63.0; 8; 44.9. 精车机; 63.0; 7; 46.1. 数控车床; 63.0; 6; 47.4. 冲床; 63.0; 6; 47.4. 切头机; 60.0; 11; 39.2. C型液压机; 68.0; 3; 58.5. 气动气缸; 68.0; 6; 52.4. 连接线成型机; 50.0; 14; 27.1. 气动增压机; 63.0; 13; 40.7. 抛光机; 68.0; 11; 47.2. 浸漆烘干一体机; 53.0; 10; 33.0. 烘箱机; 53.0; 11; 32.2. 空压机; 65.0; 11; 44.2. 项目生产期间高噪声设备经基础减振、厂房隔声后，项目厂区四周噪声贡献值能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类昼间65dB(A)的标准要求，对四周环境影响较小。 3、监测要求 根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ 819-2017）的规定，评价提出项目在生产运行阶段的污染源监测计划，具体监测计划见下表。 表38 污染源自行监测计划表 监控类别; 监测指标; 监测点位; 监测频次; 执行排放标准. 噪声; 等效连续A声级; 四周厂界外1m处; 1次/季度; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准值. 四、固废 本项目营运期一般固废主要为下料、机加工等工序产生的边角料、袋式除尘器回收的粉尘，危险废物为机加工设备产生的废机油、废气治理产生的废催化剂、废活性炭。 1、一般固废 （1）废边角料 本项目下料、机加工等过程中会产生废边角料，属于一般固体废物，根据企业提供的资料，则废边角料产生量为2t/a。评价提出，废边角料统一收集一般固废暂存间暂存后，定期外售。 （2）回收粉尘 本项目对废气污染物的工程分析可知，袋式除尘器收集到的粉尘量约为8.6t/a。评价提出，回收的粉尘统一收集一般固废暂存间暂存后，定期外售。 2、危险废物 （1）废机油 本项目所用数控车床、精车床等机械设备定期维护需更换机油，更换下来的废机油属于危险废物（HW08废矿物油与含矿物油废物），每年废机油产生量约为0.5t/a。评价提出采用专用密闭容器收集后于危废暂存间暂存，定期委托有相应类别危废处理资质单位安全处置。 （2）废催化剂 本项目废气催化燃烧装置在运行使用过程中，需要更换催化剂，约5年更换一次，每次更换量约0.03t。经查阅《国家危险废物名录（2021年版）》，无对应的危险废物代码，考虑其危险特性，因此参照《国家危险废物名录（2021年版）》中772-007-50烟气脱硝过程中产生的废钒钛系催化剂进行管理。评价要求，更换下来的废催化剂集中收集，危废暂存间暂存后定期交由有危废处理资质单位安全处置。 （3）废活性炭 本项目的活性炭吸附装置需要定期更换废活性炭，颗粒状、柱状活性炭碘值不低于800毫克/克，蜂窝状活性炭碘值不低于650毫克/克。本项目活性炭处理的有机废气量为非甲烷总烃0.0408t/a，根据相关资料，1t活性炭可吸附300kg有机废气，则单床活性炭填充量0.1t，活性炭可吸附0.03t废气，经多次脱附后吸附能力逐渐降低，当低于50%时更换活性炭。根据相关资料，活性炭每次吸附-脱附会导致5%左右的能力失活，因此再生10次左右后需要更换活性炭，更换时活性炭吸附能力为0.0715t废气，活性炭装置每半年更换一次，更换量0.86t。 经查阅《国家危险废物名录（2021年版）》，废活性炭沾染有机废气，属于HW49其他废物中的“900-039-49”烟气、VOCS治理过程（不包括餐饮行业油烟治理过程）产生的废活性炭。评价提出，废活性炭采用专用密闭容器收集后于危废暂存间暂存，定期委托有相应危废处理资质单位安全处置。 表39 固体废物详情一览表 排放源; 固废名称; 固废性质; 产生量; 处理措施. 下料、机加工; 边角料; 一般固废; 2t/a; 一般固废暂存间暂存，定期外售. 袋式除尘器; 回收粉尘; 8.6 t/a. 设备维护; 废机油; 危险废物; 0.5t/a; 专用容器收集，在危废暂存间内暂存，定期送有相应危废处置资质的单位处置. 废气治理设施; 废催化剂; 0.03t/5a. 废气治理设施; 废活性炭; 0.86t/a. 表40 一般固体废物汇总表 排放源; 固废名称; 类别代码; 固废性质; 产生量（t/a）; 处理措施. 下料、机加工; 边角料; 367-001-09; 一般固废; 2; 一般固废暂存间暂存后，定期出售建材市场综合利用. 袋式除尘器; 回收粉尘; 367-001-66; 8.6. 表41 危险废物汇总表 序号; 危险废物名称; 危险废物类别; 危险废物代码; 产生量（t/a）; 产生工序及装置; 形态; 主要成分; 有害成分; 产废周期; 危险 特性; 处置措施. 1; 废机油; HW08废矿物油与含矿物油废物; 900-214-08; 0.5; 机加工设备; 液态; 矿物油; 油类; 1年; T，I; 专用容器收集，危废暂存间贮存，定期送由有相应危废处理资质单位处理. 2; 废催化剂; HW50废催化剂; 772-007-50; 0.03t/5a; 废气治理设施; 固态; 钒钛贵金属; 贵金属; 5年; T. 3; 废活性炭; HW49其他废物; 900-039-49; 0.86; 废气治理设施; 固态; 活性炭; 有机物; 6个月; T. 表42 建设项目危险废物贮存场所（设施）基本情况表 序号; 贮存场所（设施）名称; 危险废物名称; 危险废物类别; 危险废物代码; 位置; 占地面积; 贮存方式; 贮存能力; 贮存周期. 1; 危废暂存间; 废机油; HW08废矿物油与含矿物油废物; 900-214-08; 厂区内; 10m2; 专用容器收集; 0.5t; 1年. 2; 废催化剂; HW50废催化剂; 772-007-50; 0.05t; 1年. 3; 废活性炭; HW49其他废物; 900-039-49; 0.5t; 半年. 3、固废处理措施 为避免本项目的固废在储存过程中产生二次污染问题，评价建议项目建设单位设置一般固废暂存间（10m2）和危废暂存间（10m2），对项目固废实现分类存放。 根据《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）：一般工业固体废物贮存过程应满足相应防渗漏、防雨淋、防扬尘等环境保护要求。因此本项目一般固废的存放过程应满足防渗漏、防雨淋、防扬尘的“三防要求”。 危废暂存间应满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）。危险废物在危废暂存间采用专用密闭容器储存，危废暂存间采取防风、防晒、防雨淋、防扬散、防流失、防渗漏措施。 4、环境管理要求 评价要求企业按照评价指南和《危险废物收集 贮存 运输技术规范》（HJ2025）要求，对危险废物内部转运应采取以下措施： ①危险废物从厂区内产生工艺环节运输到危废暂存间，应有专人负责，专用桶收集、转运，避免可能引起的散落。 ②危险废物内部转运作业应采用专用的工具，危险废物内部转运应填写《危险废物厂内转运记录表》，危险废物内部转运结束后，应对转运路线进行检查和清理，确保无危险废物遗失在转运路线上。 新建一般固废暂存间和危废暂存间需按照以下要求严格管理： ①危险废物容器内应留一定空间。 ②各种盛装废物的容器必须完好无损，各个危险废物容器外侧须标明危险废物的名称，存入时间、重量、成分、特性以及发生泄漏、扩散污染事故时的应急措施和补救方法。 ③产生危险废物的单位应根据危险废物产生、贮存、利用、处置等环节的动态流向，如实建立各环节的危险废物管理台账，落实危险废物管理台账记录的责任人，明确工作职责，并对危险废物管理台账的真实性、准确性和完整性负法律责任。 ④危险废物暂存间应设立危险废物设施标志。形状：长方形；颜色：背景为黄色，RGB颜色值为（255，255，0）。字体和边框颜色为黑色，RGB颜色值为（0，0，0）；危险废物设施标志字体应采用黑体字，其中危险废物设施类型的字样应加粗放大并居中显示，材料应坚固、耐用，并做搪瓷处理或贴膜处理，如出现掉色、破损等情况应及时更换。 ⑤各危险废物定期送至有资质的危废处理单位安全处置；在危废的转移处置过程中，应严格按照《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》和《危险废物转移管理办法》有关规定执行。 五、地下水、土壤 本项目可能对地下水、土壤有影响的污染物主要为危险废物。危险废物于危废暂存间内暂存，采用专用容器收集，并置于托盘上，确保不渗漏，危废间根据《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）的要求设置防渗措施，不存在污染下渗的途径。 综上分析，本项目危险废物不与土壤接触、不会下渗影响地下水。因此本项目不存在地下水、土壤污染途径，不再进行地下水及土壤环境影响分析。 六、环境风险 本项目不涉及有毒有害和易燃易爆等危险物质，本项目不再对环境风险进行评价。 |

# 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | 焊接 | 颗粒物 | 集气罩（3套）+袋式除尘器（1套）+15m高排气筒（1根） | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级排放速率3.5kg/h（15m高排气筒）；《新乡市生态环境局关于进一步规范工业企业颗粒物排放限值的通知》排放口排放浓度不高于10mg/m3、厂界排放浓度不高于0.5mg/m3 |
|  | 抛光 |  | 集气管道（2套）+袋式除尘器（1套）+15m高排气筒（1根） |  |
|  | 浸漆烘干 | 非甲烷总烃 | 负压收集+活性炭吸附/脱附+催化燃烧装置（1套）+15m高排气筒（1根） | 《重污染天气重点行业应急减排措施制定技术指南（2020年修订版）》的函（环办大气函[2020]340号）-工业涂装NMHC 20-30mg/m3、《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》(豫环攻坚办[2017]162号)工业企业边界排放浓度不高于2.0mg/m3 |
| 地表水环境 | 生活污水 | COD、SS、氨氮、TN、TP | 化粪池 | 小店污水处理厂收水标准 |
| 声环境 | 车床、空压机等 | 噪声 | 基础减振、厂房隔声等 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类 |
| 电磁辐射 | / | / | / | / |
| 固体废物 | 下料、机加工 | 边角料 | 一般固废暂存间1座（10m2） | 《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）中防渗漏、防雨淋、防扬尘等环境保护要求 |
|  | 袋式除尘器回收 | 回收粉尘 |  |  |
|  | 设备维修 | 废机油 | 危废暂存间1座（10m2） | 《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023） |
|  | 废气治理 | 废催化剂 |  |  |
|  | 废气治理 | 废活性炭 |  |  |
| 土壤及地下水污染防治措施 | / |  |  |  |
| 生态保护措施 | / |  |  |  |
| 环境风险防范措施 | / |  |  |  |
| 其他环境 管理要求 | 按照排污许可技术规范、年度污染防治攻坚方案、专项整治方案以及绩效分级评级指南等要求安装相关环保监控、监测设备 |  |  |  |
|  | 根据《排污许可证申请与核发技术规范 汽车制造业》（HJ971-2018）、《排污单位自行监测技术指南 涂装》（HJ1086-2020），本项目在生产运行阶段的污染源监测计划见下表。 表43 污染源自行监测计划表 监控类别; 监测指标; 监测点位; 监测频次; 执行排放标准. 废气; 有组织; 颗粒物; 浓度、速率、废气量; 排气筒P1、P2; 1次/年; 《新乡市生态环境局关于进一步规范工业企业颗粒物排放限值的通知》. 非甲烷总烃; 浓度、速率、废气量; 排气筒P3; 1次/季度; 《重污染天气重点行业应急减排措施制定技术指南（2020年修订版）》（环办大气函[2020]340号）-工业涂装. 无组织; 颗粒物; 浓度; 厂界; 1次/半年; 《新乡市生态环境局关于进一步规范工业企业颗粒物排放限值的通知》. 非甲烷总烃; 浓度; 厂界; 1次/半年; 《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办[2017]162号）. 噪声; 等效连续A声级; 四周厂界外1m; 1次/季度; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准值. |

# 六、结论

附表

# 建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 颗粒物 | / | / | / | 0.1642t/a | / | 0.1642t/a | +0.1642t/a |
|  | 非甲烷总烃 | / | / | / | 0.0153t/a |  | 0.0153t/a | +0.0153t/a |
| 废水 | COD | / | / | / | 0.0029t/a | / | 0.0029t/a | +0.0029t/a |
|  | NH3-N | / | / | / | 0.0001t/a | / | 0.0001t/a | +0.0001t/a |
|  | TP | / | / | / | 0.00003t/a | / | 0.00003t/a | +0.00003t/a |
|  | TN | / | / | / | 0.0009t/a | / | 0.0009t/a | +0.0009t/a |
| 一般工业 固体废物 | 边角料 | / | / | / | 2t/a | / | 2t/a | +2t/a |
|  | 回收粉尘 | / | / | / | 8.6t/a | / | 8.6t/a | +8.6t/a |
|  | 废机油 | / | / | / | 0.5t/a | / | 0.5t/a | +0.5t/a |
|  | 废催化剂 | / | / | / | 0.03t/5a |  | 0.03t/5a | +0.03t/5a |
|  | 废活性炭 | / | / | / | 0.86t/a |  | 0.86/a | +0.86t/a |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①