- 建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 河南奥申科技有限公司新建矿山设备配件生产项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 | 2311-410772-04-01-209273 |  |  |
| 建设单位联系人 | 马建鹏 | 联系方式 | *********** |
| 建设地点 | 河南省新乡市新乡经济技术开发区新长路南侧标准厂房滨湖大道临街房A5A6栋 |  |  |
| 地理坐标 | （ 114 度 3 分 5.408 秒， 35 度 17 分 6.096 秒） |  |  |
| 国民经济 行业类别 | C3511 矿山机械制造 C2913 橡胶零件制造 | 建设项目 行业类别 | 三十二、“专用设备制造业”，70 采矿、冶金、建筑专用设备制造； 二十六、“橡胶和塑料制品业”52 橡胶制品业 |
| 建设性质 | 新建（迁建） □改建 □扩建 □技术改造 | 建设项目 申报情形 | 首次申报项目 不予批准后再次申报项目 超五年重新审核项目 重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/ 备案）部门（选填） | / | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | / |
| 总投资（万元） | 5000 | 环保投资（万元） | 150 |
| 环保投资占比（%） | 3 | 施工工期 | 2023.2-2024.5 |
| 是否开工建设 | 否 是： | 用地（用海） 面积（m2） | 1820 |
| 专项评价设置情况 | 表1 与专项评价设置原则对比一览表 专项评价的类别; 设置原则; 与本项目对比. 大气; 排放废气含有有毒有害污染物1、二噁英、苯并[a]芘、氰化物、氯气且厂界外500米范围内有环境空气保护目标2的建设项目。; 本项目排放废气主要污染物为颗粒物、非甲烷总烃和二甲苯，不含有毒有害污染物、二噁英、苯并[a]芘、氰化物、氯气，无需设置大气环境影响专项评价. 地表水; 新增工业废水直排建设项目（槽罐车外送污水处理厂的除外）；新增废水直排的污水集中处理厂。; 本项目生活污水经化粪池处理后进入新乡市小店污水处理厂（二期）进一步处理。不属于工业废水直排建设项目，不属于废水直排的污水集中处理厂，无需设置地表水环境影响专项评价. 环境风险; 有毒有害和易燃易爆危险物质储量超过临界量3的建设项目。; 本项目涉易燃易爆危险物质为润滑油、液压油和油漆，其最大储存量分别为0.1t、0.1t和0.9t，临界量为：油类物质2500t，油漆10t（以二甲苯计），均未超过其临界量，无需设置环境风险专项评价。. 生态; 取水口下游500米范围内有重要水生生物的自然产卵场、索饵场、越冬场和洄游通道的新增河道取水的污染类建设项目。; 本项目供水为园区集中供水，不涉及取水口，无需设置生态环境影响专项评价。. 海洋; 直接向海排放污染物的海洋工程建设项目。; 本项目不属于海洋工程建设项目，无需设置海洋环境影响专项评价。. 注：1.废气中有毒有害污染物指纳入《有毒有害大气污染物》的污染物（不包括无排放标准的污染物）。 2.环境空气保护目标指自然保护区、风景名胜区、居住区、文化区和农村地区中人群较集中的区域。. 综上所述，本项目无需设置大气环境影响专项评价。 |
| 规划情况 | - 规划名称：新乡工业产业集聚区发展规划（2009-2020） - 审批机关：河南省发展和改革委员会 - 审批文件名称及文号：《河南省发展和改革委员会关于新乡工业产业集聚区发展规划（2009-2020的批复）》（豫发改工业[2010]2104号） |  |  |
| 规划环境影响 评价情况 | - 规划环境影响评价文件：《新乡工业产业集聚区发展规划环境影响报告书》 - 召集审查机关：河南省生态环境厅（原河南省环境保护厅） - 审查文件名称及文号：《河南省环境保护厅关于新乡工业产业集聚区发展规划环境影响报告书的审查意见》（豫环审[2011]2号） - 跟踪评价文件：《新乡经济技术开发区发展规划（2009-2020）环境影响跟踪评价报告书》 - 规划环评审查机关：河南省生态环境厅 - （6）规划环评审查文件名称及文号：《河南省生态环境厅关于新乡经济技术开发区发展规划（2009-2020）环境影响跟踪评价报告书的审核意见》（豫环函[2020]105号） |  |  |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 | - 本项目位于河南省新乡市新乡经济技术开发区新长路南侧标准厂房滨湖大道临街房A5A6栋，所在地属于新乡经济技术开发区（原新乡工业产业集聚区），项目与《新乡工业产业集聚区发展规划环境影响报告书》中环境保护准入条件分析见下表。 表2 项目与园区准入条件对照分析一览表 类别; 准入条件; 本项目情况; 相符性. 新乡工业产业集聚区准入条件; 1、集聚区入区建设项目在环境保护方面应做到高起点、高标准、严要求，禁止新建国家《产业结构调整指导目录（2005年本）》、《外商投资产业指导目录（2007年修订）》中限制、淘汰类的建设项目。; 本项目属于专用设备制造业和橡胶制品业，经对照《产业结构调整指导目录（2019年本）》及2021年修改文件和《鼓励外商投资产业目录（2022年版）》，本项目属于允许类项目。; 符合. 2、投资强度满足河南省国土资源厅《关于调整河南省工业建设项目建设用地控制指标的通知》；入驻企业生产规模符合国家产业政策的最小经济规模要求，清洁生产水平达到国内同行业先进清洁生产水平以上。; 本项目占地面积1820m2，总投资额5000万元，每公顷投资强度为27472万元，符合《关于调整河南省工业建设项目建设用地控制指标的通知》中国家级开发区内每公顷投资强度不得低于2250万元的要求，项目生产规模符合国家产业政策的最小经济规模要求，清洁生产水平能够达到国内同行业先进清洁生产水平以上。; 符合. 3、鼓励建设省级以上（含省级）认定的高新技术类项目；鼓励具有先进的、符合集聚区功能定位的一、二类工业用地，轻污染项目优先入区；按照循环经济发展之路，能够形成良好循环经济链条的项目可优先入区。; 本项目属于专用设备制造业，属于二类工业项目，符合集聚区主导产业中装备制造业的定位，能够在园区内形成良好循环经济链条。; 符合. 4、化纤纺织区：鼓励各种差别化、功能化化学纤维、高技术纤维生产，鼓励纤维及非纤维用新型聚脂生产，鼓励符合生态、资源综合利用与环保要求的特种天然纤维产品加工，鼓励发展医卫用纤维；鼓励入驻企业依托白鹭化纤集团发展纺织业；鼓励现有企业进行技术升级，增产减污；限制高耗水、高污染项目进入；严格限制同质化、重复性的新印染企业入驻。; 本项目位于河南省新乡市新乡经济技术开发区新长路南侧标准厂房滨湖大道临街房A5A6栋，所在区域属于其他工业区，不在化纤纺织区内。; 符合. 5、汽车及零部件区：鼓励多轴大型专用车辆生产；鼓励自动变速箱、重型汽车变速箱等汽车关键零部件生产；鼓励喷漆工序使用无苯漆料；限制喷漆工序使用含苯漆料；限制汽车及零部件中的电镀项目。; 本项目位于河南省新乡市新乡经济技术开发区新长路南侧标准厂房滨湖大道临街房A5A6栋，所在区域属于其他工业区，不在汽车及零部件区内。; 符合. 6、装备制造区：鼓励超特高压交流开关设备及关键部件、直流输电设备、换流阀控制与保护器、直流场成套设备、超特高压电力电缆、变压器、智能电表以及高附加值关键配套件等符合《国务院装备制造业调整振兴规划》和《河南省装备制造业调整振兴规划》发展方向的项目入区；鼓励喷漆工序使用无苯漆料；限制喷漆工序使用含苯漆料；限制装备制造业中的电镀项目。; 本项目位于河南省新乡市新乡经济技术开发区新长路南侧标准厂房滨湖大道临街房A5A6栋，所在区域属于其他工业区，不在装备制造区内。; 符合. 7、化工医药区：鼓励现有企业进行技术升级，增产减污；限制现有企业扩大再生产；严格限制同质化、重复性、高风险的新化工医药企业入驻。; 本项目位于河南省新乡市新乡经济技术开发区新长路南侧标准厂房滨湖大道临街房A5A6栋，所在区域属于其他工业区，不在化工医药区内。; 符合. 8、其它区：鼓励集聚区主导产业相关产业中的轻污染项目入区；禁止重污染项目入区。; 本项目属于专用设备制造业，不属于重污染项目，符合集聚区主导产业中装备制造业的定位。; 符合. 由上表可知，本项目符合新乡工业产业集聚区准入条件要求。 本项目与《新乡工业产业集聚区发展规划环境影响报告书》中评价结论及调整建议对比分析见下表。 表3 项目与规划环评结论及调整建议对照分析一览表 类别; 评价结论及调整建议; 本项目情况; 对比结果. 产业规划; 建议限制化纤纺织业中水污染较重的印染业发展，同时调整化纤产业结构，大力开发化纤纺织下游加工类产品；鉴于化工医药业在集聚区开发过程中已经形成一定的集聚，建议限制其发展，不再扩大同质化、重复性化工医药业规模; 本项目属于专用设备制造业，不属于化纤纺织业和化工医药业; 符合. 布局规划; 对于不符合用地性质的现有企业实施搬迁；对于不符合功能定位、污染较轻企业，维持现状限制发展，待企业升级改造时候逐步搬入与规划相符的区域; 本项目属于专用设备制造业，符合集聚区主导产业中装备制造业的定位，根据《新乡市红旗区小店镇总体规划-用地规划图（2018-2035）》，本项目所在地为工业用地，项目符合用地性质。; 符合. 给水规划; 集聚区管委会与新乡市政府相关部门沟通，及时扩建新乡市的新东水厂至10万m3/d，使新乡市中心城区水厂近期供水总规模达到55.5m3/d，以满足区域发展需水量要求; 本项目供水由集聚区供水管网供水。; 符合. 中水回用; 明确中水回用方案。建议集聚区中水回用率近期不小于10%，远期不小于25%。中水回用到区内景观、绿化、道路保湿等市政用水和生产用水水质要求不高的项目，远期可考虑回用到学校、居民的生活二次用水上; 本项目不涉及。; 符合. 供热规划; 建议集聚区内新奥集团供热厂近期达到2×130t/h供热规模，中远期根据集聚区的发展情况及时扩建，最终满足集聚区的用热需求; 本项目不涉及。; 符合. 由上表可知，本项目符合《新乡工业产业集聚区发展规划环境影响报告书》中评价结论及调整建议的相关要求。 本项目与《河南省环境保护厅关于新乡工业产业集聚区发展规划环境影响报告书的审查意见》（豫环审[2011]2号）（以下简称《规划审查意见》）对比分析见下表。 表4 项目与《规划审批意见》对照分析一览表 类别; 审批意见; 本项目情况; 对比结果. （一）合理规划用地布局; 合理规划集聚区用地布局，按照《报告书》提出的布局调整意见，进一步完善集聚区规划，优化用地布局，并且在开发过程中不应随意改变各用地区域的使用功能。应充分考虑各功能区相互干扰、影响问题，重点做好居住区、科研教育区与工业区和交通干道的防护隔离规划。在具体建设项目卫生防护距离范围内，不得规划新建居住区、学校、医院、行政办公、企业宿舍等环境敏感点。; 本项目属于专用设备制造业，符合集聚区主导产业中装备制造业的定位，根据《新乡市红旗区小店镇总体规划-用地规划图（2018-2035）》，本项目所在地为工业用地，项目符合用地性质。; 符合. （二）优化集聚区产业结构; 优化集聚区产业结构，提高入区项目技术含量，采用新型清洁生产工艺和设备，实施清洁生产。鼓励具有先进的、符合集聚区功能定位的一、二类工业用地轻污染项目优先入区；发展技术含量高、附加值高的项目。集聚区入区建设项目在环境保护方面应做到高起点、高标准、严要求，项目筛选应贯彻循环经济，考虑上、下游产品关联性，延长产业链；高能耗、高污染、高水耗项目不应入区；不符合国家产业政策、环保政策及集聚区产业要求的项目不得入区。按照《报告书》中调整建议对集聚区内现有企业进行综合整治，逐步解决历史遗留的环保问题。; 本项目属于专用设备制造业，属于允许类，项目为二类工业项目，符合集聚区主导产业中装备制造业的定位；本项目不属于高能耗、高污染、高水耗项目，符合国家产业政策、环保政策及集聚区准入条件要求。; 符合. （三）尽快完善集聚区环保设施建设; 集聚区应实施集中供热、供气，同步建设供热、供气管网。规划采用新奥集团供热厂和白鹭化纤集团的22 MW热电厂实现集中供热。天然气采用“西气东输”和“鄂尔多斯长输管道天然气”为气源，实现集中供气。 集聚区应按“清污分流、雨污分流。中水回用”的要求规划建设排水系统，确保区内生产、生活废水全部经管网收集后进入服务于本区的小店污水处理厂集中处理，入区企业均不得单独设置排放口，减少对纳污水体的影响。按照循环经济、节能减排的要求，不断提高废水综合利用率，减少集聚区废水排放量，确保《报告书》中各项环保对策和措施在规划实施中得到落实。 按照循环经济的要求，提高集聚区固废的综合利用率，减少排放量。一般工业固废回收或综合利用，外排固废应统一运置专用处置场安全处置，严禁企业随意弃置；集聚区应设置生活垃圾中转站及收集系统，生活垃圾统一运至新乡市生活垃圾填埋场处置；集聚区应高度重视危险废物安全处置工作，企业产生的危险固废的收集、贮存应满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）的要求、并送有关资质的危险废物处置单位处置，危险废物的转运应执行《危险废物转移联单管理办法》的有关规定。; 本项目使用电作为能源，不涉及热源和气源的使用；项目不涉及生产废水，生活污水经化粪池处理后进入新乡市小店污水处理厂（二期）进一步处理；本项目一般固体废物暂存于一般固废间，定期外售或外运；项目危险废物由专用密闭容器盛装后暂存于危废间内，定期交由有资质单位处理；一般固废间的建设满足《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB 18599-2020）的相关要求，危废间的建设满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2023）相关要求。; 符合. （四）严格控制集聚区内污染物排放; 集聚区规划的实施应严格执行污染物排放总量控制制度并满足新乡市污染物排放总量要求。集聚区入驻项目实现区域增产不增污。同时，集聚区开发建设过程中应以清洁能源为主，限制燃煤使用，采取集中供热，严禁各企业单独建设燃煤锅炉；采取污水集中处理、中水回用等措施严格控制水污染物排放。; 本项目排放的污染物实施区域内倍量替代，满足新乡市污染物排放总量要求；本项目使用电作为能源，不涉及煤炭及锅炉的使用；本项目生活污水经化粪池处理后进入新乡市小店污水处理厂（二期）进一步处理。; 符合. （五）做好地下水保护工作; 集聚区的开发建设不能造成区域地下水污染。应按照《报告书》提出的建议，有计划逐步关停区内现有自备水井，严禁新开采地下水；建立集聚区地下水监测网，定期对地下水质进行监测，发现问题及时采取有效防治措施，避免对地下水造成污染。; 本项目用水来自集聚区管网供水，项目不存在地下水、土壤污染途径，对地下水、土壤环境影响较小。; 符合. （六）注重生态环境建设; 集聚区开发建设过程中应认真落实规划和报告书提出的生态建设方案。在集聚区边界、各功能区组团之间、道路两侧适当建设绿化隔离带。加强水土保持工作，结合区内地形条件，在项目施工时，严格控制弃土排放量，避免造成水土流失。建立生态补偿机制，加大生态保护投入，强化生态保护宣传教育。; 本项目租赁现有厂房进行生产，不涉及施工期环境污染。; 符合. （七）妥善安置搬迁居民; 集聚区发展规划实施中应高度重视拆迁居民的安置问题，按照开发计划和进度及时拆迁，妥善安置。积极加强对拆迁居民的培训，拓宽就业渠道，保证其生活稳定，构建和谐社会。; 本项目不涉及。; 符合. 由上表可知，本项目符合《规划审批意见》中的相关要求。 本项目与《新乡经济技术开发区发展规划（2009-2020）环境影响跟踪评价报告书》中环境准入条件分析见下表。 表5 项目与跟踪评价准入条件对照分析一览表 类别; 准入条件; 本项目情况; 相符性. 产业政策; ①园区入区建设项目在环境保护方面应做到高起点、高标准、严要求，禁止新建国家《产业结构调整指导目录（2019年本）》中限制、淘汰类的建设项目。 ②鼓励建设省级以上（含省级）认定的高新技术类项目入区。 ③鼓励具有先进的、符合集聚区功能定位的轻污染项目优先入区。 ④鼓励园区主导产业的产业链向高附加值端延伸，实现园区产业升级。; ①本项目属于专用设备制造业和橡胶制品业，经对照《产业结构调整指导目录（2019年本）》及2021年修改文件，本项目属于允许类项目； ②本项目不属于省级以上（含省级）认定的高新技术类项目； ③本项目属于专用设备制造业，属于二类工业项目，符合集聚区主导产业中装备制造业的定位； ④本项目属于园区主导产业项目。; 符合. 空间布局; 化纤纺织区：鼓励现有企业进行技术升级，减少污染物排放。; 本项目位于其他工业区; /. 汽车及零部件区：鼓励多轴大型专用车辆生产；鼓励自动变速箱、重型汽车变速箱等汽车关键零部件生产；鼓励使用高固体分、水性涂料等低（无）VOCs含量的原辅材料，鼓励使用“三涂一烘”、“两涂一烘”或免中涂等紧凑型涂装工艺；鼓励静电喷涂等高效涂装工艺，鼓励采用自动化、智能化喷涂设备替代人工喷涂；鼓励对喷漆废气建设吸附燃烧等高效治理设施。. 装备制造区：鼓励超特高压交流开关设备及关键部件、直流输电设备、换流阀控制与保护器、直流场成套设备、超特高压电力电缆、变压器、智能电表以及高附加值关键配套件等符合《国务院装备制造业调整振兴规划》和《河南省装备制造业调整振兴规划》发展方向的项目入区；鼓励使用高固体分、水性涂料等低（无）VOCs含量的原辅材料，鼓励使用“三涂一烘”、“两涂一烘”或免中涂等紧凑型涂装工艺；鼓励静电喷涂等高效涂装工艺，鼓励采用自动化、智能化喷涂设备替代人工喷涂；鼓励对喷漆废气建设吸附燃烧等高效治理设施。. 化工医药区：鼓励现有企业进行技术升级改造，减少污染物排放。. 经济指标; ①投资强度满足河南省国土资源厅《关于调整河南省工业建设项目建设用地控制指标的通知》； ②入驻企业生产规模符合国家产业政策的最小经济规模要求。; ①本项目占地面积1820m2，总投资额5000万元，每公顷投资强度为27472万元，符合《关于调整河南省工业建设项目建设用地控制指标的通知》中国家级开发区内每公顷投资强度不得低于2250万元的要求； ②项目生产规模符合国家产业政策的最小经济规模要求。; 符合. 生产规模和工艺装备水平; ①在生产工艺技术水平上，要求入驻项目达到国内同行业领先水平、或具备国际先进水平； ②建设规模应符合国家相关行业准入条件中的经济、产品规模和生产工艺要求； ③环保搬迁入驻企业应进行产品和生产技术的升级改造，达到国家相关规定要求。; ①本项目生产工艺技术水平达到国内同行业领先水平； ②本项目建设规模符合国家相关行业准入条件中的经济、产品规模和生产工艺要求； ③本项目属于新建项目，产品和生产技术均达到国家相关规定要求。; 符合. 清洁生产水平; ①应选择使用原料和产品为环境友好型的项目；采用国际、国内先进水平的清洁生产工艺和技术； ②按照循环经济发展之路，评价建议与能够形成良好循环经济链条的项目可优先入区； ③入区项目在单位产品水耗、能耗、污染物排放量等清洁生产指标应达到国内同类行业的先进水平。; ①本项目原料主要为钢材、MDI预聚体、聚氨酯多元醇、聚氨酯扩链剂、聚氨酯助剂、环氧富锌底漆、环氧稀释剂和环氧固化剂等，产品为聚氨酯不锈钢筛板、聚氨酯包边筛板、筛篮和弧形筛筛板，原料和产品均属于环境友好型，且清洁生产水平能够达到国内同行业先进清洁生产水平以上； ②本项目属于专用设备制造业，符合园区主导产业，可以与园区各方面形成良好循环经济链条； ③本项目在单位产品水耗、能耗、污染物排放量等清洁生产指标均达到国内同类行业的先进水平。; 符合. 污染物排放总量控制; 新建项目的VOCs排放指标必须在区域内现有工业污染负荷削减量中调剂。; 本项目属于新建项目，项目排放的VOCs在区域内双倍替代。; 符合. 土地利用; 入区项目用地必须符合园区土地利用规划要求。; 本项目属于专用设备制造业，符合集聚区主导产业中装备制造业的定位，根据《新乡市红旗区小店镇总体规划-用地规划图（2018-2035）》，本项目所在地为工业用地，项目符合用地性质。; 符合. 由上表可知，本项目符合《新乡经济技术开发区发展规划（2009-2020）环境影响跟踪评价报告书》中环境准入条件的要求。 本项目与《新乡经济技术开发区发展规划（2009-2020）环境影响跟踪评价报告书》中环境准入负面清单分析见下表。 表6 项目与环境准入负面清单对照分析一览表 类别; 准入条件; 本项目情况; 相符性. 限制类; 化工医药区：限制现有企业扩大再生产（现有企业改扩建项目，增产减污的除外）。; 本项目位于其他工业区。; /. 严格限制清洁生产水平低，同质化、重复性，产品档次低的印染项目入驻。; 本项目属于专用设备制造业，不属于印染项目，项目的清洁生产水平能够达到国内同行业先进清洁生产水平以上。; 符合. 禁止类; 1.汽车零部件区：禁止建设生产和使用高VOCs含量的溶剂型涂料、油墨、胶黏剂项目。; 本项目位于其他工业区。; /. 2.装备制造区：禁止建设生产和使用高VOCs含量的溶剂型涂料、油墨、胶黏剂项目。; 本项目位于其他工业区。; /. 3.中开企业城禁止食品制造业、农副食品加工业项目入驻。; 本项目位于其他工业区，不在中开企业城范围内。; /. 4.化工医药区：禁止新建和单纯扩大产能的化工项目入驻（单纯混合和分装项目除外）。; 本项目位于其他工业区。; /. 5.禁止发展环境污染严重、无污染治理技术或治理技术在技术经济上根本不可行的项目。; 本项目不属于高能耗、高污染项目，下料、焊接和喷砂工序产生的颗粒物废气经覆膜袋式除尘器处理，聚氨酯熔炼、浇注、熟化工序和喷漆、晾干工序产生的废气经“活性炭吸附/脱附-催化燃烧”装置处理，产生的漆雾经干式纸盒过滤器处理，均属于高效可行技术。; 符合. 6.禁止高毒、高污染的工业企业入园；; 本项目不属于高毒、高污染项目。; 符合. 7.禁止新建、扩建危废集中处置项目；; 本项目不属于危废集中处置项目。; 符合. 8.禁止与主导产业汽车及零部件、装备制造产业无关的电镀项目入驻；允许与园区主导产业汽车及零部件、装备制造产业配套服务的集中电镀项目入驻。; 本项目属于专用设备制造业，属于二类工业项目，符合集聚区主导产业中装备制造业的定位。; 符合. 9.禁止与主导产业无关的塑料制品项目入驻（重点项目除外）；; 本项目产品为聚氨酯不锈钢筛板、聚氨酯包边筛板、筛篮和弧形筛筛板，均作为矿山机械设备零部件使用，与园区主导产业相容。; 符合. 10.禁止新建国家《产业结构调整指导目录（2019年本）》中限制、淘汰类的建设项目。; 本项目属于专用设备制造业和橡胶制品业，经对照《产业结构调整指导目录（2019年本）》及2021年修改文件，属于允许类项目。; 符合. 11.其它区：禁止重污染项目入区。; 本项目位于其他工业区内，不属于重污染项目。; 符合. 由上表可知，本项目不属于环境准入负面清单中限制类和禁止类项目，符合入驻要求。 本项目与《新乡经济技术开发区发展规划（2009-2020）环境影响跟踪评价报告书》中评价结论和调整建议分析见下表。 表7 项目与跟踪评价结论及调整建议对照分析一览表 类别; 评价结论及调整建议; 本项目情况; 对比结果. 环境空气; 园区后续发展过程中积极引入与主导产业相关的企业，严格按照“环境质量底线、生态保护红线和资源利用上线”及园区准入的“负面清单”引入并发展集聚区内的企业，完善集聚区内集中供热设施，取缔分散燃料型热源，同时入驻企业应开展低VOCs排放，实现废气复合处理，减少有机废气排放，园区后续发展不会对区域环境空气质量造成较大影响。; 本项目属于专用设备制造业，属于二类工业项目，符合集聚区主导产业中装备制造业的定位；项目建设符合“环境质量底线、生态保护红线和资源利用上线”及园区准入条件，不属于环境准入负面清单中限制类和禁止类项目，符合入驻要求；本项目VOCs废气经“活性炭吸附/脱附-催化燃烧”装置处理后达标排放，不会对区域环境空气质量造成较大影响。; 符合. 地表水; 园区现状排水入大沙河，待黄河流域水体功能要求提高，园区通过采取园区污水处理厂提标改造、在流域内大沙河沿岸建设人工湿地等措施，园区出境断面水花堡桥断面可以满足提高后的水体功能要求时，则园区排水仍可排入大沙河。如采取一系列措施后，水花堡桥断面不能满足新要求时，园区排水再改道排入东孟姜女河。; 本项目不涉及生产废水，生活污水经化粪池处理后进入新乡市小店污水处理厂（二期）进一步处理，最终进入大沙河。; 符合. 地下水; 园区现状排水体制为雨污分流制，排水管网完善，废水进入小店污水处理厂处理，后续发展中，园区内企业应按照环评及管理要求进行分区防渗，根据企业类型相应要求设置事故水池和消防水池，排水管网进行防渗等，确保不会对地下水体造成影响。; 本项目属于园区入驻企业，不属于园区；本项目按照相关要求做好分区防渗工作。; 符合. 声环境; 园区后续发展过程中，严格根据产业布局进行企业入驻，靠近居住区的应以轻污染工业为主，同时工业区与居住区之间设置绿化带，可减少工业对居住区的影响，同时规划搬迁的村庄应尽快搬迁；园区内主要道路设置绿化带，起到隔声屏障作用；对入驻企业边界噪声进行严格控制，确保园区各分区声环境符合相关标准要求。; 本项目属于专用设备制造业，项目厂址位于其他工业区内，符合园区产业布局；项目产噪设备经采取基础减振、厂房隔声等措施后，各厂界噪声贡献值可以满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准（昼间≤65dB（A）、夜间≤55dB（A））要求。; 符合. 固废; 园区内垃圾分为生活垃圾和工业固废，工业固体废物包括一般固废和危险固废。园区内已建设垃圾中转中站，生活垃圾及工业一般固废由企业在厂区或小区内暂存，定期清运至垃圾中转站，由环卫部门统一清运至垃圾填埋场处理。危废因企业生产类型的不同而有较大差异，无论是哪类危废，均要求企业按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）的要求建设危废暂存间，和有资质的危废回收单位签订回收协议，建立管理台账，危废定期由回收单位处理，实现固废无害化处理。; 本项目一般固废主要为废钢材、废焊丝、废砂、废边角料、收集粉尘、废包装材料和废钢瓶，暂存于一般固废间定期外售或外运处置；危险废物主要为废活性炭、废催化剂、废纸盒、废润滑油、废液压油、废润滑油桶、废液压油桶、废漆桶和废漆渣，经专用容器密闭盛装后暂存于危废间内，定期交由有资质单位外委处置。; 符合. 环境风险; 后续发展过程中，园区应按照园区级和企业级两级进行应急预案的编制，通过制定突发环境事件应急预案建立园区突发环境事件应急响应信息报送系统，提高园区内环境安全和处置环境污染事件的能力，以最大程度地预防和减轻突发性环境污染事件及其造成的损害，同时后续引驻项目选址应考虑园区内敏感点分布情况，减少对敏感点的影响。; 本公司将按照园区要求编制应急预案，并且在生产运营管理中，认真落实相关的环境风险防范措施。; 符合. 由上表可知，本项目符合《新乡经济技术开发区发展规划（2009-2020）环境影响跟踪评价报告书》中规划环评结论和调整建议的相关要求。 本项目与《新乡经济技术开发区发展规划（2009-2020）环境影响跟踪评价报告书》审核意见分析见下表。 表8 项目与《跟踪评价审核意见》对照分析一览表 类别; 审批意见; 本项目情况; 对比结果. （一）合理用地布局; 进一步加强与《新乡市城市总体规划(2011-2020)》《红旗区小店镇总体规划(2018-2035)》的衔接，优化调整用地布局，在开发过程中不应随意改变各用地功能区的使用功能；按照《报告书》要求，落实对区内不符合规划的企业优化调整建议，引导部分工业企业逐步退出搬迁；加强对居民集中区等环境敏感目标的保护，工业区与生活居住区之间设置 绿化隔离带；在区内建设项目大气环境防护距离内，不得规划新建居住区、学校、医院等环境敏感目标。; 本项目属于专用设备制造业，属于二类工业项目，符合集聚区主导产业中装备制造业的定位；项目建设符合“环境质量底线、生态保护红线和资源利用上线”及园区准入条件，不属于环境准入负面清单中限制类和禁止类项目，符合入驻要求。; 符合. （二）进一步优化产业定位和结构; 结合新乡市城市总体规划对新乡经济技术开发区发展的要求，积极推进产业转型升级；禁止建设生产和使用高VOCs含量的溶剂型涂料、油墨、胶黏剂项目；禁止与主导产业汽车及零部件、装备制造产业无关的电镀项目、塑料制品项目入驻；禁止新建、扩建危废集中处置项目；禁止新建和单纯扩大产能的化工项目入驻(单纯混合和分装项目除外)，化工医药区限制现有企业扩大再生产(现有企业改扩建且增产减污的除外)；中开企业城禁止食品制造业、农副产品加工业项目入驻；严格限制清洁生产水平低，同质化、重复性，产品档次低的印染项目入驻。; 本项目属于专用设备制造业和橡胶制品业，使用的环氧富锌底漆VOCs含量=403.68g/L，满足《低挥发性有机化合物含量涂料产品技术要求》（GB/T 38597-2020）工业防护涂料中金属基材防腐涂料中双组分底漆VOC限量值≤450g/L的要求，不涉及生产和使用高VOCs含量的溶剂型涂料、油墨及胶黏剂；本项目产品为聚氨酯不锈钢筛板、聚氨酯包边筛板、筛篮和弧形筛筛板，均作为矿山机械设备零部件使用，与园区主导产业相容，不属于与主导产业汽车及零部件、装备制造产业无关的电镀项目、塑料制品项目，不属于化工和印染项目；本项目位于其他工业区，不在中开企业城、化工医药区内。; 符合. （三）进一步完善环保基础设施; 按照“清污分流、雨污分流、中水回用”的要求，完善配套管网建设，确保入区企业外排废水全部经管网收集后进入污水处理厂处理，加快中水回用设施建设，完善中水回用管网，进一步减少废水排放量；进一步优化能源结构，集聚区应实施集中供热、供气，加快集中供热设施及配套管网建设。; 本项目外排废水为生活污水，经化粪池处理后进入新乡市小店污水处理厂（二期）进一步处理，最终进入大沙河；本项目使用电作为能源，不涉及热源和气源的使用。; 符合. （四）严格控制污染物排放; 严格执行污染物排放总量控制制度，采取调整能源结构、加强污染治理、区域综合整治等措施，控制烟粉尘、二氧化硫、氮氧化物、VOCs等大气污染物的排放。加快对涉VOCs行业有机废气治理措施提升改造，从源头减少污染物排放；提高中水回用率，减少污水排放量，严格控制进入污水处理厂各企业工业废水水质，保证污水处理设施的正常运行，确保污水处理厂出水满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)一级A标准(其中，化学需氧量≤40毫克/升，氨氨≤2毫克/升，总磷≤0.4毫克/升)要求，并按照水污染防治攻坚要求，适时采取建设人工湿地、调整排水路线等方式，进一步减少对纳污水体的影响。; 本项目排放的大气污染物颗粒物和VOCs实施区域内倍量替代，满足区域污染物排放总量控制制度；本项目有机废气经“活性炭吸附/脱附-催化燃烧”装置处理后达标排放，属于高效可行技术；本项目生活污水经化粪池处理后进入新乡市小店污水处理厂（二期）进一步处理，最终排入大沙河，外排废水水质可以满足新乡市小店污水处理厂（二期）的收水标准；新乡市小店污水处理厂（二期）出水水质化学需氧量、氨氮和总磷满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)一级A标准要求。; 符合. （五）建立健全园区环境风险管理体系; 加快环境风险预警体系建设，健全环境风险单位信息库，严格危险化学品管理；建立完善有效的环境风险防控设施和有效的拦截、降污、导流等措施，防止对地表水环境造成危害；完善园区级综合环境应急预案，有计划地组织应急培训和演练，全面提升园区风险防控和事故应急处置能力。; 本公司将按照园区要求编制应急预案，并且在生产运营管理中，认真落实相关的环境风险防范措施。; 符合. 由上表可知，本项目符合《新乡经济技术开发区发展规划（2009-2020）环境影响跟踪评价报告书》审核意见相关要求。 |
| 其他符合性分析 | - 与《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021年版）相符性分析 - 本项目产品为聚氨酯不锈钢筛板、聚氨酯包边筛板、筛篮和弧形筛筛板，均作为矿山设备零部件使用，经查阅《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021年版），本项目属于三十二项“专用设备制造业”第70条“采矿、冶金、建筑专用设备制造”和二十六项“橡胶和塑料制品业”第52条“橡胶制品业”。 - 名录规定，采矿、冶金、建筑专用设备制造业 351：“有电镀工艺的；年用溶剂型涂料（含稀释剂）10吨及以上的”应编制报告书；“其他（仅分割、焊接、组装的除外；年用非溶剂型低VOCs含量涂料10吨以下的除外）”应编制报告表，橡胶制品业 291：“轮胎制造；再生橡胶制造（常压连续脱硫工艺除外）”的应编制报告书；“其他”应编制报告表。 - 本项目不涉及电镀工序，年使用溶剂型涂料1.93吨，产品聚氨酯不锈钢筛板、聚氨酯包边筛板为橡胶零件，属于“其他”类，按要求应编制报告表。 - 与产业政策相符性分析 - 经查阅《产业结构调整指导目录（2019年本）》及2021年修改文件，该项目生产规模、生产设备、生产工艺均不属于“鼓励类”、“限制类”和“淘汰类”项目，属于允许类，符合国家产业政策要求。本项目已通过新乡市经济技术开发区管理委员会备案，项目代码为：2311-410772-04-01-209273。（见附件二）。 - 本项目情况与产业政策相符性见表9。 - 表9 项目与产业政策相符性分析 类别; 条款; 内容; 本项目情况; 相符性. 鼓励类; /; 查阅无相关对应条款; 本项目属于专用设备制造业; 不属于. 限制类; 十一、机械; 6、40平方米及以下筛分机制造项目; 本项目产品主要为聚氨酯不锈钢筛板、聚氨酯包边筛板、筛篮和弧形筛筛板，属于矿山机械设备零部件，不属于整机制造; 不属于. 淘汰类; 落后生产工艺装备; /; 查阅无相关对应条款; 本项目主要设备为浇注机和加热平台、自动裁剪机、聚氨酯硫化箱、激光焊接机、二氧化碳气体保护焊机、卷板机等设备; 不属于. 落后产品; /; 查阅无相关对应条款; 本项目产品为聚氨酯不锈钢筛板、聚氨酯包边筛板、筛篮和弧形筛筛板. - 与当地建设相符性分析 - （1）本项目租赁现有厂房建设，位于河南省新乡市新乡经济技术开发区新长路南侧标准厂房滨湖大道临街房A5A6栋，《新乡市红旗区小店镇总体规划-用地规划图（2018-2035）》，本项目所在地为工业用地（详见附图三）。 - （2）项目选址距离最近的饮用水源地为新乡县古固寨镇水厂地下水井群，共2眼井，新乡县古固寨镇水厂地下水井群饮用水源一级保护区范围为：1号井取水厂西、南厂界各外延45米，东厂界以东20米，北以水厂北厂界的矩形区域，2号井取取水井外围50米圆形区域。本项目距新乡县古固寨镇水厂地下水井群约6200m，不在其保护区范围内。 - 4、与《新乡市“三线一单”生态环境准入清单》相符性分析 （1）生态保护红线相符性 本项目位于河南省新乡市新乡经济技术开发区新长路南侧标准厂房滨湖大道临街房A5A6栋，不在当地饮用水源、风景区、自然保护区等生态保护区内，根据《河南省生态保护红线划定方案》，本项目选址范围不涉及生态保护红线，本项目的实施与生态保护红线不冲突。 （2）资源利用上线相符性 - 本项目供水来自园区供水管网供水；项目能源主要为电，电由园区管网供电。项目建成运行后通过内部管理、设备选择、原辅材料的选用和管理、废物回收利用、污染治理等多方面采取合理可行的防治措施，以“节能、降耗、减污”为目标，有效地控制污染。项目的水、气等资源利用不会突破区域的资源利用上线。 （3）环境质量底线相符性 本项目废气、废水、噪声排放不改变区域环境质量功能区划，环境影响可接受。项目对周边大气环境、地表水环境、地下水环境、声环境、土壤环境影响均可接受。 - 新乡市“三线一单”生态环境准入清单相符性 - 本项目选址位于河南省新乡市新乡经济技术开发区新长路南侧标准厂房滨湖大道临街房A5A6栋，根据《新乡市环境管控单元图》，本项目位于新乡工业产业集聚区，详见下图。 本项目位置 - 图1 新乡市环境管控单元图 本项目厂址位于河南省新乡市新乡经济技术开发区新长路南侧标准厂房滨湖大道临街房A5A6栋，根据上图，本项目厂址属于重点管控单元，与《新乡市“三线一单”生态环境准入清单》（2023修订）的函中相关内容（以下简称《清单》）中的相关内容对比一致性分析见下表。 |

|  | - 表10 本项目与《清单》对比分析 # 新乡市生态环境总体准入要求. # 维度; # 管控要求; # 本项目情况; # 是否符合建设要求. # 空间布局约束; # 1.禁止在自然保护区内进行砍伐、放牧、狩猎、捕捞、采药、开垦、烧荒、开矿、采石、挖沙等活动；但是，法律、行政法规另有规定的除外。 # 禁止在自然保护区的缓冲区开展旅游和生产经营活动。因教学科研的目的，需要进入自然保护区的缓冲区从事非破坏性的科学研究、教学实习和标本采集活动的，应当事先向自然保护区管理机构提交申请和活动计划，经自然保护区管理机构批准。从事前款活动的单位和个人，应当将其活动成果的副本提交自然保护区管理机构。 # 在自然保护区的核心区和缓冲区内，不得建设任何生产设施。在自然保护区的实验区内，不得建设污染环境、破坏资源或者景观的生产设施；建设其他项目，其污染物排放不得超过国家和地方规定的污染物排放标准。; # 本项目位于河南省新乡市新乡经济技术开发区新长路南侧标准厂房滨湖大道临街房A5A6栋，不在自然保护区范围内。; # 是. # 2、严格控制新建、扩建钢铁冶炼、水泥、有色金属冶炼、平板玻璃、化工、建筑陶瓷、耐火材料、砖瓦、矿山开采等行业的高排放、高污染项目，促进传统煤化工、水泥行业绿色转型、智能升级。城市建成区内人口密集区、环境脆弱敏感区周边的钢铁冶炼、水泥、有色金属冶炼、平板玻璃、化工、建筑陶瓷、耐火材料、砖瓦、矿山开采等行业中的高排放、高污染项目，应当限期搬迁、升级改造或者转型、退出。新建、改建、扩建“两高”项目须符合生态环境保护法律法规和相关法定规划，满足重点污染物排放总量控制、碳排放达峰目标、生态环境准入清单、相关规划环评和相应行业建设项目环境准入条件、环评文件审批原则要求。石化、现代煤化工项目应纳入国家产业规划。新建、扩建石化、化工、焦化、有色金属冶炼、平板玻璃项目应布设在依法合规设立并经规划环评的产业园区。严格控制新增燃煤项目建设，燃煤发电项目严格按照政府工作部署落实。; # 本项目属于专用设备制造业和橡胶制品业，不属于钢铁冶炼、水泥、有色金属冶炼、平板玻璃、化工、建筑陶瓷、耐火材料、砖瓦、矿山开采等行业的高排放、高污染项目。; # 是. # 污染物排放管控; # 1.新、改、扩建项目主要污染物排放要求满足当地总量减排要求；; # 本项目为新建项目，污染物排放满足当地总量减排要求。; # 是. # 2.新建项目审批实施“增产不増污”或“增产减污”。全省新建、改建、扩建重点行业重金属污染物排放项目，通过“以新带老”治理、淘汰落后产能、区域替代、“等量置换”或“减量置换”措施，实现所在区域重点重金属污染排放总量零增长或进一步削减。; # 本项目为新建项目，属于专用设备制造业和橡胶制品业，项目不涉及重金属污染物排放，排放的污染物均在区域内倍量替代。; # 是. # 3.原阳县、封丘县和长垣市等沿黄重点地区涉及“三高”项目应按照《关于“十四五”推进沿黄重点地区工业项目入园及严控高污染、高耗水、高耗能项目的通知》（豫发改工业〔2021〕812号）要求，梳理规范相关工业园区，清理拟建工业和高污染、高耗水、高耗能项目，稳妥推进园区外工业项目入园。; # 本项目位于河南省新乡市新乡经济技术开发区新长路南侧标准厂房滨湖大道临街房A5A6栋，属于专用设备制造业和橡胶制品业，不属于“三高”工业项目。; # 是. # 资源开发利用效率; 1、“十四五”期间按照政府目标控制能耗增量指标。鼓励使用清洁燃料，重点区域建设项目原则上不新建燃煤自备锅炉。; # 本项目不涉及锅炉，项目使用的能源类型均为电。; # 是. 2、开展高耗水工业行业节水技术改造，大力推广工业水循环利用，推进节水型企业、节水型工业园区建设。; # 本项目属于专用设备制造业和橡胶制品业，项目用水主要为生活用水，不属于高耗水工业行业。; # 是. # 新乡市各县区分区管控单元生态环境准入清单. # 行政区划; # 环境管控单元名称; # 管控单元分类; # 管控要求; # 本项目情况; # 是否符合要求. # 红旗区; # 新乡工业产业集聚区; # 重点管控单元2; # 空间布局约束; - 1、禁止新建、改建及扩建高排放、高污染项目，包括钢铁、有色、水泥、平板玻璃、建筑陶瓷等行业及其他排放重金属、持久性有机污染物的工业项目等。; # 本项目属于专用设备制造业和橡胶制品业，不属于高耗能、高污染项目，也不属于钢铁、有色、水泥、平板玻璃、建筑陶瓷等行业及其他排放重金属、持久性有机污染物的工业项目。; # 是. 2、新建、改建、扩建“两高”项目须符合生态环境保护法律法规和相关法定规划，满足重点污染物排放总量控制、碳排放达峰目标、生态环境准入清单、相关规划环评和相应行业建设项目环境准入条件、环评文件审批原则要求; # 本项目为新建项目，属于专用设备制造业和橡胶制品业，不属于“两高”项目。; # 是. 污染物排放管控; 1、二氧化硫、氮氧化物、颗粒物、VOCs全面执行大气污染物特别排放限值。; # 本项目颗粒物和VOCs全面执行大气污染物特别排放限值。; # 是. 2、入区企业外排废水全部经管网收集后进入园区污水处理厂。园区污水处理厂逐步实施技改，出水执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅴ类标准要求。; # 本项目生活污水经化粪池处理后进入新乡市小店污水处理厂（二期）进一步处理。; # 是. 3、新建“两高”项目应按照《关于加强重点行业建设项目区域削减措施监督管理的通知》要求，依据区域环境质量改善目标，制定配套区域污染物削减方案，采取有效的污染物区域削减措施，腾出足够的环境容量。; # 本项目为新建项目，属于专用设备制造业和橡胶制品业，不属于“两高”项目。; # 是. 4、新建耗煤项目还应严格按规定采取煤炭消费减量替代措施，不得使用高污染燃料作为煤炭减量替代措施。; # 本项目不涉及煤炭使用。; # 是. 5、已出台超低排放要求的“两高”行业建设项目应满足超低排放要求。; # 本项目属于专用设备制造业和橡胶制品业，不属于“两高”项目。; # 是. 环境风险防控; 完善园区级综合环境应急预案，有计划地组织应急培训和演练，全面提升园区风险防控和事故应急处置能力。; # 本公司将按照相关管理要求编制应急预案，并且在生产运营管理中，认真落实相关的环境风险防范措施。; # 是. 资源利用效率要求; # 进一步优化能源结构，逐步实施集中供热和供气，加快集中供热设施及配套管网建设。; # 本项目使用电作为能源，不涉及热源和天然气的使用。; # 是. 由上表可知，本项目符合《新乡市“三线一单”生态环境准入清单（试行）-新乡工业产业集聚区环境管控单元生态环境准入清单》中的相关要求。 |
| --- | --- |

|  | 5、与其他相关政策文件相符性分析 # （1）本项目与《新乡市环境污染防治攻坚指挥部办公室关于印发新乡市2023年净土保卫战实施方案的通知》（新环攻坚办[2023]65号）（以下简称《净土保卫战实施方案》）的对比分析 表11 与《净土保卫战实施方案》对比分析 # 与本项目相关条文; # 本项目情况; # 对比结果. 9.强化“一废一品一重”环境风险管控; - 在全市范围内开展危险废物非法堆放、贮存、倾倒和填埋问题排查，严厉打击非法转移、倾倒、处置等违法行为。加强废弃危险化学品等危险废物环境管理，完善危险废物申报登记制度，压实涉废弃危险化学品企业主体责任，强化废弃危险化学品等危险废物全过程管理。推动涉重金属企业绿色发展，动态更新全口径涉重金属重点行业企业清单，推动实施重金属减排工程。; 本项目危险废物经密闭容器盛装后，暂存于危废暂存间，定期交由有资质单位处置。; # 符合. # 由上表可知，本项目符合《净土保卫战实施方案》的相关要求。 # （2）本项目与《新乡市环境污染防治攻坚指挥部办公室关于印发新乡市2023年碧水保卫战实施方案的通知》（新环攻坚办[2023]66号）（以下简称《碧水保卫战实施方案》）的对比分析 表12 与《碧水保卫战实施方案》对比分析 # 与本项目相关条文; # 本项目情况; # 对比结果. 20.推动企业绿色转型发展; 严格落实环境准入，落实“三线一单”生态环境分区管控体系，构建以“三线一单”为空间管控基础、环境影响评价为环境准入把关、排污许可为企业运行守法依据的生态环境管理框架。在造纸、氮肥、农副食品加工、皮革、印染、有色、原料药制造、电镀等重点水污染物排放行业，深入推进清洁生产审核，推动清洁生产改造，减少单位产品耗水量和单位产品排污量，促进企业废水厂内回用。; 本项目建设符合新乡市环境准入、“三线一单”生态环境分区管控要求；本项目属于专用设备制造业和橡胶制品业，不属于造纸、氮肥、农副食品加工、皮革、印染、有色、原料药制造、电镀等重点水污染物排放行业。; # 符合. # 由上表可知，本项目符合《碧水保卫战实施方案》的相关要求。 # （3）本项目与《新乡市环境污染防治攻坚指挥部办公室关于印发新乡市2023年蓝天保卫战实施方案的通知》（新环攻坚办[2023]77号）（以下简称《蓝天保卫战实施方案》）的对比分析 表13 与《蓝天保卫战实施方案》对比分析 # 与本项目相关条文; # 本项目情况; # 对比结果. 18.实施工业污染排放深度治理; 实施工业污染排放深度治理。以水泥、氧化铝、砖瓦窑、玻璃、陶瓷、炭素、耐火材料、石灰窑等行业工业窑炉为重点，全面提升污染物治理设施、无组织排放管控和在线监控设施运行管理水平，加强物料运输、装卸储存及生产过程中的无组织排放控制，推进实施清洁生产改造，确保污染物稳定达标排放。2023年5月底前，全面排查除尘脱硫一体化、简易碱法脱硫、简易氨法脱硫脱硝、湿法脱硝、氧化法脱硝等低效治理设施以及低温等离子、光催化、光氧化等VOCs简易低效治理设施；取缔直接向烟道内喷洒脱硫脱硝剂等敷衍式治理工艺。10月底前，对无法稳定达标排放的通过更换适宜高效治理工艺、提升现有治污设施处理能力、清洁能源替代等方式完成分类整治，对人工投加脱硫脱硝剂的简易设施实施自动化改造。; 本项目有机废气经“活性炭吸附/脱附-催化燃烧”装置处理后，通过15m高排气筒有组织排放。; # 符合. 24.推进低VOCs含量原辅材料源头替代; 按照“可替尽替、应代尽代”的原则，开展汽车制造、工业涂装、家具制造、包装印刷、钢结构制造、工程机械等行业溶剂型涂料、油墨、胶粘剂、清洗剂使用低VOCs含量原辅材料替代，明确治理任务，动态更新清单台账。房屋建筑和市政工程全面推广使用低VOCs含量涂料和胶粘剂，除特殊功能要求外，室内地坪施工、室外构筑物防护和城市道路交通标志基本使用低VOCs含量涂料。城市建成区严格控制生产和使用溶剂型涂料、油墨、胶粘剂、清洗剂等建设项目。; 本项目属于专用设备制造业和橡胶制品业，根据环氧富锌底漆、环氧稀释剂和环氧固化剂的成分检验报告，经固定比例配置完成后的环氧富锌底漆VOCs含量为403.68g/L，符合《低挥发性有机化合物含量涂料产品技术要求》（GB/T 38597-2020）工业防护涂料中金属基材防腐涂料中双组分底漆VOC限量值≤450g/L的要求，属于低VOCs含量涂料。; # 符合. 25.大力提升治理设施去除效率; 按照行业特点、企业规模、废气成分、废气量、含水（尘）率等，综合分析治理技术与VOCs废气处理工艺可行性、规模匹配性，建立问题企业清单台账，指导帮扶企业做好活性炭更换频次、更换量、购买记录、活性炭质检报告等台账记录，RTO和RCO设施吸附剂再生频次、焚烧温度等记录数据至少保留一年以上。6月底前，对废气处理效率低下的企业实施提升治理。; 本项目有机废气经“活性炭吸附/脱附-催化燃烧”装置处理后，通过15m高排气筒有组织排放，符合相关可行技术要求；本项目建成后将建立企业台账，记录活性炭更换频次、更换量、购买记录、活性炭质检报告等信息，同步记录吸附剂再生频次、催化燃烧温度等记录数据。; # 符合. # 由上表可知，本项目符合《蓝天保卫战实施方案》的相关要求。 # （4）本项目与新乡市环境污染防治攻坚指挥部办公室关于印发《新乡市深入打好秋冬季重污染天气消除、夏季臭氧污染防治和柴油货车污染治理攻坚战实施方案》的通知（新环攻坚办[2023]73号）（以下简称《攻坚战实施方案》）的对比分析 表14 与《攻坚战实施方案》对比分析 # 与本项目相关条文; # 本项目情况; # 对比结果. # 《秋冬季重污染天气消除攻坚战实施方案》. 加快产业结构优化调整; 遏制“两高”项目盲目发展。严格落实国家、省产业规划、产业政策、“三线一单”、规划环评，以及产能置换、煤炭消费减量替代、区域污染物削减等要求，严把高耗能、高排放、低水平项目准入关口。全市禁止新增钢铁、电解铝、氧化铝、水泥熟料、平板玻璃(光伏压延玻璃除外)、煤化工、焦化、铝用炭素、含烧结工序的耐火材料和砖瓦制品等行业产能，合理控制煤制油气产能规模，严控新增炼油产能。强化项目环评及“三同时”管理，国家、省绩效分级重点行业以及涉及锅炉炉窑的其他行业，新建、扩建项目污染物排放限值、污染治理措施、无组织排放控制水平、运输方式等达到A级绩效水平，改建项目污染物排放限值、污染治理措施、无组织排放控制水平、运输方式等达到B级以上绩效水平。新建、改建、扩建项目大宗货物年货运量150万吨及以上的，原则上要接入铁路专用线或管道；具有铁路专用线的，大宗货物铁路运输比例应达到80%以上。; 本项目属于专用设备制造业和橡胶制品业，不属于“两高”项目，不属于钢铁、电解铝、氧化铝、水泥熟料、平板玻璃(光伏压延玻璃除外)、煤化工、焦化、铝用炭素、含烧结工序的耐火材料和砖瓦制品行业；本项目为新建项目，其污染物排放限值、污染治理措施、无组织排放控制水平、运输方式等将按照《重污染天气重点行业应急减排措施制定技术指南》中工业涂装、橡胶制品企业A级绩效水平进行建设。; # 符合. 依法依规淘汰落后产能; 落实国家《产业结构调整指导目录》,按照《河南省淘汰落后产能综合标准体系》最新修订本，严格执行质量、环保、能耗、安全等法规标准，按照省定标准，淘汰大气污染物排放强度高、治理难度大以及产能过剩行业的工艺和装备，实施落后产能“动态清零”。; 本项目属于《产业结构调整指导目录（2019年本）》及2021年修改文件中允许类项目，不涉及大气污染物排放强度高、治理难度大以及产能过剩行业的工艺和装备。; # 符合. # 《夏季臭氧污染防治攻坚战实施方案》. 持续开展VOCs治理设施提级增效; 全面排查VOCs治理设施，动态更新治理设施清单台账，分析治理技术与VOCs废气排放特征、组分等匹配性。低浓度、大风量有机废气，采用沸石转轮吸附、活性炭吸附、减风增浓等浓缩技术，提高VOCs浓度后采用高温焚烧、催化燃烧等技术；高浓度废气，优先进行溶剂回收预处理，难以回收的，采用高温焚烧、催化燃烧等技术。采用催化燃烧工艺的企业使用合格的催化剂并足额添加，高温焚烧温度不低于760摄氏度，催化燃烧装置燃烧温度不低于300摄氏度，相关温度参数自动记录存储，储存时间不少于1年。采用活性炭吸附工艺的，原则上VOCs产生浓度不超过300毫克/立方米，废气中涉及颗粒物、油烟(油雾)、水分等影响吸附过程物质的，应采取相应的预处理措施，颗粒状、柱状活性炭碘值不低于800毫克/克，蜂窝状活性炭碘值不低于650毫克/克，活性炭填充量、更换频次满足环评要求，活性炭购买发票、更换记录、碘值报告等支撑材料保存3年以上；每年开展活性炭监督抽查，每年夏季对活性炭质量进行抽检，对活性炭质量不合格的企业依法追究责任。; 本项目有机废气经收集后进入“活性炭吸附/脱附-催化燃烧”装置处理，装置使用合格的催化剂并足额添加，燃烧室温度在300~400℃之间，装置设置有PLC控制系统，相关温度参数自动记录存储，储存时间不少于1年；活性炭吸附床装填的活性炭碘值不低于800毫克/克，并建立台账记录活性炭填充量、更换频次等信息，台账至少保存3年。; # 符合. # 由上表可知，本项目符合《攻坚战实施方案》的相关要求。 # （5）本项目与《重污染天气重点行业应急减排措施制定技术指南》对比分析。 # 本项目属于专用设备制造业和橡胶制品业，生产工艺涉及喷漆，项目与《重污染天气重点行业应急减排措施制定技术指南》工业涂装、橡胶制品企业A级绩效指标对比分析情况见下表。 |
| --- | --- |

|  | - 表15 工业涂装A级企业绩效指标对照表 差异化指标; A级企业; 本项目情况; 相符性分析. 无组织排放; 1、满足《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB 37822-2019）特别控制要求； 2、VOCs物料存储于密闭容器或包装袋中，盛装VOCs物料的容器或包装袋存放于密闭负压的储库、料仓内； 3、除大型工件特殊作业（例如，船舶制造行业的分段总组、船台、船坞、造船码头等涂装工序）外，调漆、喷漆、流平、烘干、清洗等工序在密闭设备或密闭负压空间内操作； 4、密闭回收废清洗剂； 5、建设干式喷漆房；使用湿式喷漆房时，循环水泵间和刮渣间应密闭，安装废气收集设施； 6、采用静电喷涂、自动喷涂、高压无气喷涂或高流低压（HVLP）喷枪等高效涂装技术，不可使用手动空气喷涂技术; 1.本项目建设能够满足《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB 37822-2019）特别控制要求； 2.本项目使用的漆料采用密闭包装桶存储，包装桶存放于密闭负压的漆料库内； 3.本项目喷漆、晾干工序位于密闭喷漆房内进行，喷漆房整体负压收集废气； 4.本项目不涉及废清洗剂； 5.本项目喷漆房为干式喷漆房； 6.本项目采用高压无气喷枪进行喷漆工序。; 符合. VOCs治污设施; 1、喷涂废气设置干式的石灰石、纸盒或湿式的文丘里等高效漆雾处理装置； 2、使用溶剂型涂料时，调漆、喷漆、流平、烘干、清洗等工序含VOCs废气采用吸附浓缩+燃烧、燃烧等治理技术，处理效率≥95%； 3、使用水性涂料（含水性UV）时，当车间或生产设施排气中非甲烷总烃（NMHC）初始排放速率≥2kg/h时，建设末端治污设施; 1、本项目喷涂废气使用干式纸盒过滤器处理漆雾； 2、本项目使用的涂料为溶剂型涂料，喷漆、晾干工序废气经密闭喷漆房负压收集后，通过干式纸盒过滤器去除废气中的漆雾，再进入“活性炭吸附/脱附-催化燃烧”装置内处理，处理效率99%； 3、本项目不涉及水性涂料和粉末涂料。; 符合. 备注：采用粉末涂料或VOCs含量≤60g/L的无溶剂涂料时，排放浓度稳定达标且排放速率、排放绩效等满足相关规定的，相应生产工序可不要求建设末端治理设施. 排放限值; 1、在连续一年的监测数据中，车间或生产设施排气筒排放的NMHC为20-30mg/m3、TVOC为40-50mg/m3； 2、厂区内无组织排放监控点NMHC的小时平均浓度值不超过6mg/m3、任意一次浓度值不超过20mg/m3； 3、其他各项污染物稳定达到现行排放控制要求，并从严地方要求; 1.本项目非甲烷总烃有组织最大排放浓度为6.3mg/m3、二甲苯有组织最大排放浓度为3.8mg/m3，符合NMHC为20-30mg/m3、TVOC为40-50mg/m3的限值要求； 2.本项目厂区内无组织排放监控点NMHC的小时平均浓度值不超过6mg/m3、任意一次浓度值不超过20mg/m3； 3.本项目按照地方要求从严执行。; 符合. 备注：车间或生产设施排气筒排放的TVOC浓度限值要求待相应的监测标准发布后执行. 监测监控水平; 1、严格执行《排污许可证申请与核发技术规范 总则》（HJ 942－2018）以及相关行业排污许可证申请与核发技术规范规定的自行监测管理要求； 2、重点排污企业风量大于10000m3/h的主要排放口，有机废气排放口安装NMHC在线监测设施（FID检测器），自动监控数据保存一年以上； 3、安装DCS系统、仪器仪表等装置，连续测量并记录治理设施控制指标温度、压力（压差）、时间和频率值。再生式活性炭连续自动测量并记录温度、再生时间和更换周期；更换式活性炭记录温度、更换周期及更换量；数据保存一年以上; 1、本项目严格按照《排污单位自行监测技术指南 涂装》（HJ 1086-2020）执行自行监测管理要求； 2、本项目不属于重点排污企业，无需NMHC在线监测设施； 3、本项目“活性炭吸附/脱附-催化燃烧”装置安装DCS系统、仪器仪表等装置，可以记录测量其控制指标温度、压力（压差）、时间和频率值，同步记录活性炭再生时间、温度、更换周期和更换量，数据保存1年以上。; 符合. 运输方式; 1.物料公路运输全部使用达到国五及以上排放标准的重型载货车辆（含燃气）或新能源车辆； 2.厂内运输车辆全部达国五及以上排放标准（含燃气）或使用新能源车辆； 3.厂内非道路移动机械全部达到国三及以上排放标准或使用新能源机械。; 1.本项目物料、产品运输全部使用国五及以上排放标准的重型载货车辆； 2.本项目厂区内不涉及运输车辆的使用； 3.本项目厂区内全部使用国三及以上排放标准的非道路移动机械。; 符合. 运输监管; 参照《重污染天气重点行业移动源应急管理技术指南》建立门禁系统和电子台账; 本项目按照《重污染天气重点行业移动源应急管理技术指南》的相关要求建立门禁系统和电子台账。; 符合. - 表16 橡胶制品行业A级企业绩效指标对照表 差异化指标; A级企业; 本项目情况; 相符性分析. 生产工艺; 1、橡胶、粉体料、液体料配料系统采用管道密闭投加或采用自动配料秤计量后袋装投加； 2、炼胶工序采用包含上辅机、下辅机、密炼机一体化的密炼中心混炼；密炼机投料橡胶投料口采用集气罩收集，废气排至废气收集处理系统；下辅机（挤出、压延）全部封闭，采用集气罩收集，废气排至废气收集处理系统；硫化工序采用集气罩收集，废气排至废气收集处理系统； 3、VOCs原料存储于密闭的容器、包装袋、储罐、储库、料仓中；盛装VOCs原料的容器或包装袋存放于室内；盛装VOCs物料的容器或包装袋在非取用状态时应加盖、封口，保持密闭； 4、炼胶车间和硫化车间封闭a；; 1.本项目使用的MDI预聚体为块状物料，通过自动配料秤计量后袋装投加；聚氨酯多元醇、聚氨酯扩链剂和助剂等液体物料通过密闭管道投加。 2.本项目聚氨酯熔炼、浇注和熟化等产生有机废气的工序于车间内二次密闭，密闭区域整体负压收集废气排至废气收集处理系统； 3.本项目MDI预聚体、聚氨酯多元醇、聚氨酯扩链剂和助剂均存放于密闭包装桶内，包装桶存放于密闭仓库内，在非取用状态时加盖、封口，保持密闭； 4.本项目聚氨酯筛板生产车间完全封闭。; 符合. 有机废气治理工艺; 1、混炼、硫化废气，全部收集后，采用喷淋、吸附、低温等离子、生物法等二级及以上组合工艺处理，或采用燃烧工艺（热力燃烧、催化燃烧、蓄热燃烧）处理，或引至锅炉燃烧； 2、胶浆制备、浸浆、胶浆喷涂和涂胶废气全部收集后，采用燃烧工艺（热力燃烧、催化燃烧、蓄热燃烧）处理，或引至锅炉燃烧； 3、单根排气筒NMHC排放速率≥2kg/h的，处理效率≥80%; 1、本项目聚氨酯不锈钢筛板和聚氨酯包边筛板生产过程中熔炼、浇注和熟化工序废气经密闭区域整体负压收集后，采用“活性炭吸附/脱附-催化燃烧”装置处理。 2、本项目不涉及； 3、本项目DA001排气筒NMHC的最大排放速率为0.076kg/h，处理效率为99%。; 符合. 排放限值; 1、轮胎制品制造，橡胶板、管、带制品制造，橡胶零件制造，运动场地用塑胶制造，其他橡胶制品制造企业：炼胶、硫化废气排放口NMHC浓度不高于10mg/m3；胶浆制备、浸浆、胶浆喷涂和涂胶废气排放口NMHC浓度不高于50mg/m3；其余排放口及各项污染物连续稳定达到《橡胶制品工业污染物排放标准》（GB 27632—2011）排放限值，并满足相关地方排放标准要求（不要求基准排气量）； 2、日用及医用橡胶制品制造企业：各项污染物连续稳定达到《橡胶制品工业污染物排放标准》（GB 27632—2011）排放限值，并满足相关地方排放标准要求； 3、炼胶、硫化、胶浆制备、浸浆、胶浆喷涂和涂胶废气排放口和厂界的臭气浓度、恶臭特征污染物连续稳定达到《恶臭污染物排放标准》（GB 14554）排放限值，并满足相关地方排放标准要求。; 1.本项目非甲烷总烃有组织最大排放浓度为6.3mg/m3，满足NMHC浓度不高于10mg/m3的要求； 2.本项目不涉及； 3.本项目不涉及。; 符合. 监测监控水平; 重点排污企业主要排放口安装CEMS（PM、NMHC），数据至少保存一年以上; 本项目不属于重点排污企业，不涉及主要排放口，无需安装CEMS在线监测设施；; 符合. 运输方式; 1、物料公路运输使用达到国五及以上排放标准重型载货车辆（含燃气）或新能源车辆占比不低于50%，其他车辆达到国四排放标准； 2、厂内运输使用达到国五及以上排放标准车辆（含燃气）或新能源车辆比例不低于50%，其他车辆达到国四排放标准； 3、厂内非道路移动机械使用达到国三及以上排放标准或新能源机械比例不低于50%; 1.本项目物料、产品运输全部使用国五及以上排放标准的重型载货车辆； 2.本项目厂区内不涉及运输车辆的使用； 3.本项目厂区内全部使用国三及以上排放标准的非道路移动机械; 符合. 运输监管; 参照《重污染天气重点行业移动源应急管理技术指南》建立门禁系统和电子台账; 本项目按照《重污染天气重点行业移动源应急管理技术指南》的相关要求建立门禁系统和电子台账。; 符合. # 由上表可知，本项目符合《河南省重污染天气重点行业应急减排措施制定技术指南（2021年修订版）》中工业涂装和橡胶制品企业A级绩效指标要求。 # 此外，本项目建设能够满足《新乡市生态环境局关于印发新乡市2019年工业企业无组织排放治理方案的通知》、《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）、《2020年挥发性有机物治理攻坚方案的通知》（环大气〔2020〕33号）等政策文件的相关要求。 |
| --- | --- |

# 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | 1、项目概况 本项目选址位于河南省新乡市新乡经济技术开发区新长路南侧标准厂房滨湖大道临街房A5A6栋，租赁现有厂房进行生产。项目的基本情况见表17。 表17 项目概况一览表 序号; 项目; 内容. 1; 项目名称; 河南奥申科技有限公司新建矿山设备配件生产项目. 2; 建设单位; 河南奥申科技有限公司. 3; 产品方案; 聚氨酯不锈钢筛板：15000个/a； 聚氨酯包边筛板：15000个/a； 筛篮：1500个/a； 弧形筛筛板：4000个/a. 4; 项目地址; 河南省新乡市新乡经济技术开发区新长路南侧标准厂房滨湖大道临街房A5A6栋. 5; 占地面积; 1820m2. 6; 总投资（万元）; 5000. 7; 主要工艺; 钢架：钢材-下料-焊接-喷砂-喷漆-晾干-待用 聚氨酯不锈钢筛板、聚氨酯包边筛板：放置模具-上料-熔融浇注-熟化-冷却-修整-入库 筛篮、弧形筛：下料-焊接-喷砂-喷漆-晾干-入库；. 8; 定员与工作制度; 员工25人，两班制（每班8小时），年工作300天. 本项目租赁现有厂房进行生产（见附件三租赁协议），目前厂房为空厂房，设备未就位，不涉及未批先建。 图2 车间现状图 2、项目组成情况 该项目主要组成及建设情况见表18。 表18 项目组成一览表 序号; 项目; 内容; 数量及规模; 备注. 1; 主体工程; 生产车间; 1座，2F，每层910m2，总建筑面积1820m2; 租赁现有. 仓库; 1座，2F，本项目仓库位于1F，建筑面积910m2; 租赁现有. 2; 辅助工程; 综合办公室; 位于生产车间内，占地面积200m2，日常办公生活; 租赁现有. 3; 环保工程; 废水; 生活污水：化粪池1座; 新建. 废气; 下料、焊接、喷砂工序颗粒物经收集后经1台覆膜袋式除尘器（TA002）处理后，通过15m高排气筒DA002排放；聚氨酯熔炼、浇注、熟化工序和喷漆、晾干工序废气经收集后进入“干式纸盒过滤+活性炭吸附/脱附-催化燃烧”装置（TA001）处理后，通过15m高排气筒DA001排放; 新建. 噪声; 基础减振、厂房隔声; 新建. 固废; 一般固废间1座（50 m2）; 新建. 危废暂存间1座（50 m2）; 新建. 4; 公用工程; 水; 园区供水管网供水; /. 电; 园区电网供电; /. 3、产品方案 本项目产品为聚氨酯不锈钢筛板、聚氨酯包边筛板、筛篮和弧形筛筛板，项目产品方案及产量详见表19。 表19 项目产品及产量一览表 序号; 产品名称; 产量; 备注. 1; 聚氨酯不锈钢筛板; 15000个/a; 作为矿山设备零部件使用. 2; 聚氨酯包边筛板; 15000个/a. 3; 筛篮; 1500个/a. 4; 弧形筛筛板; 4000个/a. 4、主要设备 本项目主要设备见下表。 表20 本项目主要设备一览表 序号; 设备名称; 参数; 数量; 使用工序; 备注. 1; 浇注机及加热平台; 处理能力：250t/a; 2; 熔融浇注; 新建. 2; 聚氨酯硫化箱; 处理能力：250t/a; 3; 熟化; 新建. 3; 模具; /; 15; 放置模具; 新建. 4; 整形机; /; 1; 修整; 新建. 5; 筛篮动平衡测试机; /; 1; 检验; 新建. 6; 扁钢自动裁剪机; 处理能力：10~15m/min; 1; 下料; 新建. 7; 激光切割机; 处理能力：3.5m/min; 1; 下料; 新建. 8; 卷板机; 处理能力：5t/h; 1; 下料; 新建. 9; 数控等离子切割机; 处理能力：0.5m~5m/min; 1; 下料; 新建. 10; 二氧化碳气体保护焊机; 功率：7.5kw; 10; 焊接; 新建. 11; 激光焊接机; 功率：3.5kw; 1; 焊接; 新建. 12; 喷砂机; 处理速度：10~20m/s; 1; 喷砂; 新建. 13; 喷砂房; 规格：13m×5m×3m 排风量：8000m3/h; 1; 喷砂; 新建. 14; 喷漆房; 规格：15m×8m×3m 排风量：4000m3/h; 1; 喷漆; 新建. 5、原辅材料及资源能源消耗量 本项目原辅材料消耗量见表21。 表21 本项目原辅材料及资源能源消耗量 序号; 原料名称; 用量; 包装规格/储存方式; 备注. 1; 钢材; 1650t/a; 外购; /. 2; 焊丝; 7.5t/a; 外购袋装，5kg/袋; /. 3; 石英砂; 0.5t/a; 外购袋装，25kg/袋; 喷砂打磨. 4; MDI预聚体; 150t/a; 外购桶装，20kg/桶; 块状固体. 5; 聚氨酯多元醇; 50t/a; 外购桶装，20kg/桶; 粘稠状液体，用于增加产品强度和耐热性. 6; 聚氨酯扩链剂; 45t/a; 外购桶装，10kg/桶; 液体，二元醇扩链剂，用于提高产品的力学性能. 7; 聚氨酯助剂; 5t/a; 外购桶装，10kg/桶; 液体，用于调色. 8; 润滑油; 0.5t/a; 外购桶装，25kg/桶; 设备维护. 9; 液压油; 0.2t/a; 外购桶装，25kg/桶; 液压设备. 10; 二氧化碳; 17.5t/a; 外购瓶装，25kg/钢瓶; 700瓶/a，焊接保护气. 11; 环氧富锌底漆; 1.26t/a; 外购桶装，25kg/桶; 成分：环氧树脂15%、二甲苯8%、正丁醇4%、助剂3%、锌粉70%. 12; 环氧稀释剂; 0.42t/a; 外购桶装，25kg/桶; 成分：二甲苯75%、正丁醇25%. 13; 环氧固化剂; 0.25t/a; 外购桶装，25kg/桶; 成分：二甲苯30%、正丁醇10%、固含量60%. 表22 本项目主要原辅材料理化性质 序号; 原料名称; 理化性质. 1; MDI预聚体; 又名聚氨酯预聚体，由多异氰酸酯和聚醚或聚酯多元醇在一定条件下反应所形成的高分子聚合物，可反应性半成品。. 2; 聚氨酯; 聚氨酯（PU），全名为聚氨基甲酸酯，是一种高分子化合物，耐油，耐磨，耐低温，耐老化，硬度高，有弹性，常用于生产聚氨酯泡沫、氨纶、聚氨酯涂料和聚氨酯橡胶等。. 3; 石英砂; 由石英石经破碎加工而成的石英颗粒，主要成分为SiO2是一种坚硬、耐磨、化学性能稳定的硅酸盐矿物，颜色为乳白色或无色半透明，熔点1750℃，长时间吸入石英砂粉尘会引致肺部组织逐步纤维化。. 4; 二氧化碳; 一种碳氢化合物，化学式CO2，相对分子质量44.0095，常温常压下为无色无味，是一种常见的温室气体，熔点-56.6℃，沸点-78.5℃，化学性质不活泼，热稳定性很高，不能燃烧，通常也不支持燃烧，属于酸性氧化物，与水反应生成碳酸。. 5; 环氧富锌底漆; 以环氧树脂、锌粉为主要原料，增稠剂、填料、助剂、溶剂等组成的特种涂料，防腐性能优异，附著力强，漆膜中锌粉含量高，具有阴极保护作用，耐水性能优异。. 6、油漆使用情况 （1）用漆量核算 喷漆过程中油漆损失量以10%计。根据建设单位提供资料，本项目喷涂面积为20000m2。 根据实际生产要求，本项目用漆量使用计算参数见下表。 表23 用漆量计算参数一览表 类型; 喷涂面积（m2）; 油漆密度ρ（g/cm3）; 湿膜厚度δ（μm）. 环氧富锌底漆; 20000; 1.16; 75. 由上表可知，本项目环氧富锌底漆年用量=20000m2×75μm×1.16g/cm3×10-6÷（1-10%）=1.93t。 根据企业提供信息，本项目环氧富锌底漆、环氧稀释剂和环氧固化剂的使用比例为15:5:3，则环氧富锌底漆使用量为1.26t/a、环氧稀释剂0.42t/a、环氧固化剂0.25t/a。 （2）VOCs含量核算 本项目使用的环氧富锌底漆属于双组分漆，根据《低挥发性有机化合物含量涂料产品技术要求》（GB/T 38597-2020），工业防护涂料中金属基材防腐涂料中双组分底漆VOC限量值≤450 g/L。 由环氧富锌底漆组分报告可知，环氧富锌底漆的成分为环氧树酯15%、锌粉70%、二甲苯8%、正丁醇4%、助剂3%，环氧稀释剂的主要成分为：75%二甲苯、25%正丁醇，环氧固化剂的主要成分为：二甲苯30%、正丁醇10%、固含量60%。根据企业提供信息，本项目环氧富锌底漆、环氧稀释剂和环氧固化剂的使用比例为15:5:3，环氧富锌底漆调配后的密度为1.16g/cm3。环氧富锌底漆添加稀释剂、固化剂后VOCs含量计算如下： VOCs含量占比=【（二甲苯8%+正丁醇4%）×15+（二甲苯75%+正丁醇25%）×5+（二甲苯30%+正丁醇10%）×3】÷（15+5+3）=34.8% 则调配后环氧富锌底漆VOCs含量=34.8%×1.16g/cm3×103=403.68g/L＜450g/L，满足《低挥发性有机化合物含量涂料产品技术要求》（GB/T 38597-2020）工业防护涂料中金属基材防腐涂料中双组分底漆VOC限量值≤450g/L的要求。 7、项目水平衡图 图3 本项目水平衡图 单位：m3/d 8、厂区平面布置简述 本项目选址位于河南省新乡市新乡经济技术开发区新长路南侧标准厂房滨湖大道临街房A5A6栋，利用现有厂房进行生产。根据本项目厂区总平面图（详见附图六），厂区的平面布置较为合理，主要体现在以下几个方面： （1）厂区内聚氨酯筛板车间与机加工车间均位于独立生产车间内，生产区域与办公室分隔开，车间功能分类明确，便于集中管理； （2）厂区内产生污染物的工序较为集中，便于废气收集； （3）厂区各区域按照生产工艺流程线性布置，有利于厂区管理。 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 一、工艺流程简述： 本项目产品为聚氨酯不锈钢筛板、聚氨酯包边筛板、筛篮和弧形筛筛板，其中聚氨酯不锈钢筛板与聚氨酯包边筛板工艺完全相同，仅使用的模具及钢架不同；筛篮与弧形筛筛板的生产工艺完全相同，仅组合方式不同。各产品工艺流程图如下所示。 （1）聚氨酯不锈钢筛板 a.钢架生产工艺 图4 钢架生产工艺及产污环节流程图 注：G：废气；S：固废；N：噪声 生产工艺流程详细说明： 将进购的钢材使用扁钢自动裁剪机、激光切割机、等离子切割机等设备按照规格切割下料后，采用二氧化碳气体保护焊机和激光焊接机进行组合焊接，接着将焊接组合完成后的钢架送入喷砂室内使用喷砂机进行喷砂打磨，打磨后的钢架送入喷漆室内进行喷漆，项目使用高压无气喷涂方式进行人工上漆，喷漆完成后在喷漆室内自然晾干，晾干后转入聚氨酯筛板车间待用。 下料过程会产生颗粒物和废钢材，焊接过程会产生焊接烟尘和废焊丝，喷砂过程会产生颗粒物和废砂，喷漆和晾干过程会产生有机废气、漆雾和废漆渣，设备运行时会产生噪声。 b.聚氨酯不锈钢筛板生产工艺 注：G：废气；S：固废；N：噪声 图5 聚氨酯不锈钢筛板生产工艺及产污环节流程图 生产工艺流程详细说明： - ①放置模具：根据客户要求，在浇注机内放置不同规格的模具和钢架。 - ②上料：人工将块状固体的MDI预聚体通过投料口放入浇注机的料锅内，同时聚氨酯多元醇和聚氨酯扩链剂按照比例通过抽桶器抽入浇注机的料锅内与MDI预聚体混合，设备运行时会产生噪声。 - ③熔融：开启浇注机加热平台，将料锅缓慢加热至85℃左右，同时料锅内搅拌器不断搅拌，持续加热1~2小时，待料锅内物料熔化均匀混合后得到聚氨酯预聚体，接着通过抽桶器加入聚氨酯助剂，按照客户需求调配颜色。 - 聚氨酯材料具有较高的粘度和流动性，因此在制造过程中容易产生气泡。这些气泡会降低制品的密度和强度，对制品的性能产生不利影响，因此需利用真空挤压技术，使聚氨酯材料内的气泡在真空环境下不断膨胀，当膨胀到极限时气泡破裂，从而达到排气目的。 - 聚氨酯熔融过程会产生有机废气，设备运行时会产生噪声。 - ④浇注：加热平台将模具升温至110℃，将聚氨酯预聚体通过软管挤压注入到模具内，每次浇注时间需控制在2min以内。浇注过程会产生有机废气，设备运行时会产生噪声。 - ⑤熟化、冷却：浇注完成后，将聚氨酯预聚体与模具一同转入聚氨酯硫化箱内保温熟化，控制温度在85℃左右熟化10h，可以增强聚氨酯不锈钢筛板的拉伸强度和撕裂强度，降低伸长率。熟化完成后停止保温，自然冷却后脱模，即为聚氨酯不锈钢筛板。该过程会产生有机废气。 - ⑥修整：脱模后的聚氨酯不锈钢筛板通过人工修整毛边后放入整形机内，拉伸整平后即为成品入库。修整过程会产生边角料，设备运行时会产生噪声。 - （2）聚氨酯包边筛板 - 聚氨酯不锈钢筛板与聚氨酯包边筛板的生产工艺完全相同，仅使用的模具及钢架不同，此处不再赘述。 （3）筛篮 - 注：G：废气；S：固废；N：噪声 - 图6 筛篮生产工艺及产污环节流程图 生产工艺流程详细说明： - 将进购的钢材使用扁钢自动裁剪机、激光切割机、等离子切割机等设备按照规格切割并使用卷板机进行简单加工，采用二氧化碳气体保护焊机和激光焊接机进行组合焊接，接着将焊接组合完成后的筛篮送入喷砂室内使用喷砂机进行喷砂打磨，打磨后的筛篮送入喷漆室内进行喷漆，项目使用高压无气喷涂方式进行人工上漆，喷漆完成后在喷漆室内自然晾干，即为成品。 - 下料过程会产生颗粒物和废钢材，焊接过程会产生焊接烟尘和废焊丝，喷砂过程会产生废气颗粒物和废砂，喷漆和晾干过程会产生有机废气、漆雾和废漆渣，设备运行时会产生噪声。 （4）弧形筛筛板 - 弧形筛筛板与筛篮的生产工艺完全相同，仅组合方式不同，此处不再赘述。 二、主要产排污环节 本项目营运期主要污染物、产污环节及防治措施详见表24。 表24 项目营运期产污环节一览表 污染因素; 产污环节; 污染物; 防治措施. 废水; 生活污水; COD、SS、NH3-N、TN、TP; 本项目生活污水经化粪池处理后进入新乡市小店污水处理厂（二期）进一步处理。. 废气; 下料; 颗粒物; 设备下方风道收集; 覆膜袋式除尘器+15m高排气筒. 焊接; 颗粒物; 集气罩收集. 喷砂; 颗粒物; 密闭喷砂房负压收集. 聚氨酯熔炼、浇注和熟化; 非甲烷总烃; 车间内聚氨酯熔炼、浇注和熟化区域二次密闭，整体负压收集; “活性炭吸附/脱附-催化燃烧”装置+15m高排气筒. 喷漆; 漆雾; 密闭喷漆房负压收集+干式纸盒过滤. 非甲烷总烃、二甲苯; 密闭喷漆房负压收集. 晾干; 非甲烷总烃、二甲苯. 噪声; 浇注机、扁钢自动裁剪机、激光切割机、等离子切割机、卷板机、喷砂机、整形机等; 噪声; 基础减振、厂房隔声等. 固废; 一般固废; 下料; 废钢材; 一般固废间暂存，定期外售. 焊接; 废焊丝; 一般固废间暂存，定期外售. 喷砂; 废砂; 一般固废间暂存，外运处置. 修整; 废边角料; 一般固废间暂存，定期外售. 袋式除尘器; 收集粉尘; 一般固废间暂存，外运处置. 原料拆包; 废包装材料; 一般固废间暂存，定期外售. 废钢瓶; 一般固废间暂存，厂家回收. 危险废物; 干式纸盒过滤+活性炭吸附/脱附-催化燃烧; 废活性炭; 经密闭容器盛装后，暂存于危废间，定期交由有资质单位处置。. 废催化剂. 废纸盒. 设备维修; 废润滑油. 废液压油. 原料拆包; 废润滑油桶. 废液压油桶. 废漆桶. 喷漆; 废漆渣. |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | - 本项目为新建项目，无原有环境污染问题 |

# 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | 根据现有环境监测资料，建设项目所在地环境质量状况如下： 1、环境空气质量现状 根据环境空气质量功能区的分类及标准分级，本项目大气环境质量评价区域属二类区，故环境空气质量应执行《环境空气质量标准》(GB3095-2012)及2018年修改单中的二级标准。根据新乡市生态环境局发布《新乡市2022年环境质量年报》，区域空气质量现状数据如下表所示。 表25 区域空气质量现状评价表 污染物; 年评价指标; 现状浓度/ （μg/m3）; 标准值/（μg/m3）; 占标率/%; 达标情况. PM10; 年平均质量浓度; 89; 70; 127.14; 超标. PM2.5; 年平均质量浓度; 50; 35; 142.85; 超标. SO2; 年平均质量浓度; 10; 60; 16.67; 达标. NO2; 年平均质量浓度; 30; 40; 75; 达标. CO; 第95百分位浓度; 1400; 4000; 35; 达标. O3; 第90百分位浓度; 182; 160; 113.75; 超标. 其中PM10、PM2.5和O3部分时段不能满足《环境空气质量标准》（GB 3095-2012）二级标准要求。根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ 2.2-2018），本项目所在区域属于未达标区。 为改善区域环境空气环境质量，新乡市目前正在实行《新乡市环境污染防治攻坚指挥部办公室关于印发<新乡市2023年蓝天保卫战实施方案>的通知》（新环攻坚办[2023]77号）等一系列措施，将不断改善区域大气环境质量。 2、地表水环境质量现状 本项目生活污水经化粪池处理后进入新乡市小店污水处理厂（二期）进一步处理，最终进入大沙河。根据新乡市生态环境局《关于下达2023年地表水环境质量目标的函》中所示，大沙河水体功能类别为IV类标准。本次评价引用大沙河水花堡桥断面的2023年9月监测数据，详见见下表。 表27 大沙河水花堡桥断面监测数据 单位：mg/L 监测因子; COD; NH3-N; TP. 监测数据; 29.4; 0.8; 0.17. 断面标准; 30; 1.5; 0.3. 达标情况; 达标; 达标; 达标. 由上表可知，COD、NH3-N和TP浓度均达标。 3、声环境质量现状 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》，本项目厂界外周边50米范围内不存在声环境保护目标，因此不进行声环境质量现状调查。 4、地下水、土壤环境质量现状 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》，原则上不开展地下水和土壤环境质量现状调查，且本项目不存在地下水、土壤污染途径，因此不进行地下水、土壤质量现状调查。 5、生态环境现状 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》，产业园区外建设项目新增用地且用地范围内含有生态环境保护目标时，应进行生态现状调查。本项目位于河南省新乡市新乡经济技术开发区新长路南侧标准厂房滨湖大道临街房A5A6栋，属于新乡工业产业集聚区且用地范围内不含有生态环境保护目标，因此不进行生态环境现状调查。 |
| --- | --- |
| 环境保护目标 | 主要环境保护目标 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》，本项目厂界外500米内存在大气环境保护目标，50米范围内不存在声环境保护目标，500米范围内不存在地下水环境保护目标。本项目位于河南省新乡市新乡经济技术开发区新长路南侧标准厂房滨湖大道临街房A5A6栋且用地范围内不含有生态环境保护目标，项目西侧220m处为冯堤社区，西侧400m处为张兴庄村，因此本项目涉及大气环境保护目标。 表28 厂界周围保护目标概况 保护类别; 环境保护目标名称; 保护对象; 保护内容; 方向; 距离（m）; 保护级别. 大气环境; 冯堤社区; 居民区; 居民; W; 220; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级. 张兴庄村; 居民区; 居民; W; 400. |
| 污染物排放控制标准 | 表29 污染物排放标准 污染物; 标准名称; 污染因子; 标准限值. 废气; 《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）; 颗粒物; 15m高排气筒排放速率; 3.5kg/h. 非甲烷总烃; 10kg/h. 二甲苯; 1.0kg/h. 新乡市生态环境局《关于进一步规范工业企业颗粒物排放限值》的通知; 颗粒物; 有组织：10mg/m3 无组织：0.5mg/m3. 《河南省地方标准-工业涂装工序挥发性有机物排放标准》（DB41 1951-2020）; 二甲苯; 有组织：20mg/m3 （甲苯与二甲苯合计）. 《橡胶制品工业污染物排放标准》（GB27632-2011）; 非甲烷总烃; 有组织：10mg/m3. 《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办（2017）162号）表面涂装业; 非甲烷总烃; 处理效率：70%. 二甲苯; 无组织：0.2mg/m3. 《河南省重污染天气重点行业应急减排措施制定技术指南（2021年修订版）》中A级绩效指标; 橡胶制品业; 非甲烷总烃; 有组织：10mg/m3. 工业涂装; 非甲烷总烃; 处理效率：95%. 废水; 新乡市小店污水处理厂（二期）; COD; 350mg/L. SS; 280mg/L. NH3-N; 30mg/L. TP; 3mg/L. TN; 40mg/L. 噪声; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类; 噪声; 昼间65dB(A) 夜间55dB(A). 固废; 《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）的防渗漏、防雨淋、防扬尘的要求； 《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）. 注：本项目聚氨酯熔炼、浇注和熟化工序废气与喷漆、晾干工序废气经一根排气筒DA001合并排放，其污染物非甲烷总烃排放浓度对照《橡胶制品工业污染物排放标准》（GB27632-2011）和《河南省地方标准-工业涂装工序挥发性有机物排放标准》（DB41 1951-2020）从严要求执行《橡胶制品工业污染物排放标准》（GB27632-2011）中非甲烷总烃10mg/m3限值要求，同时执行《河南省重污染天气重点行业应急减排措施制定技术指南（2021年修订版）》中橡胶制品业A级绩效指标非甲烷总烃有组织排放浓度10mg/m3的要求。. |
| 总量控制指标 | 根据《新乡市生态环境局关于转发<河南省生态环境厅关于印发建设项目主要污染物排放总量指标管理工作内部规程的通知>的通知》，建设项目环境影响评价文件中应明确建设项目主要污染物排放总量及替代方案。 本项目属于新建项目，新增污染物排放量为颗粒物：0.1828t/a、VOCs：0.1887t/a（非甲烷总烃0.1265t/a、二甲苯0.0622t/a）、COD0.0072t/a、NH3-N0.0004t/a。其中VOCs和颗粒物需要区域内进行双倍替代，替代量为颗粒物：0.3656t/a、VOCs：0.3774t/a，COD和NH3-N需要区域内进行单倍替代，替代量为COD0.0072t/a、NH3-N0.0004t/a。 颗粒物拟从新乡市奇航科技有限公司注销排污许可剩余的0.4147吨中扣除；VOCs拟从河南东海复合材料有限公司VOCs提标治理剩余的4.17116吨中扣除；COD、NH3-N总量拟从东兴实业污水处理厂提标改造产生的减排剩余量COD 93.200084t、NH3-N 50.2892992t中扣除。 |

# 四、主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 | 本项目租赁现有厂房进行生产，不存在构筑物的建设，施工期主要工作为设备的安装，设备安装主要是人工组装，仅涉及少量的焊接。 施工期主要污染为施工噪声和工人生活污水，全部施工均在现有车间内，经厂房隔音和距离衰减后施工噪声对周边环境影响不大；生活污水经化粪池处理后定期清运。项目施工时间短暂，随着施工期的结束，施工影响也随之消失 |
| --- | --- |
| 营运 期环 境影 响和 保护 措施 | 营运期环境影响分析： 营运期污染因素主要有废水、废气、噪声、固废，具体内容详见以下分析。 一、废水 - 1、废水污染物产排情况 - 本项目员工定员25人，两班生产，每班8h，年工作300d，员工均不在厂内食宿，生活用水量按30L/人·d计，则生活用水量为0.75t/d（225t/a），排放系数以0.8计，则生活污水排放量为0.6t/d（180t/a）。本项目生活污水经化粪池处理后进入新乡市小店污水处理厂（二期）进一步处理。 - 类比确定生活污水水质为：COD 350mg/L、SS 250mg/L、NH3-N 25mg/L、TP 2.5mg/L、TN 30mg/L，经化粪池处理后水质为：COD 250mg/L、SS 200mg/L、NH3-N 25mg/L、TP 2.5mg/L、TN 30mg/L，满足新乡市小店污水处理厂（二期）收水标准（COD 350mg/L、SS 280mg/L、NH3-N 30mg/L、TP 3mg/L、TN 40mg/L）。 本项目生活污水经化粪池处理后进入新乡市小店污水处理厂（二期）进一步处理，处理后排入大沙河，属于间接排放。 - 污水处理厂依托可行性分析 新乡市小店污水处理厂（二期）位于新乡经济技术开发区，东三干渠与纬七路交叉口西北，一期工程西部，占地面积约52800km2，二期工程设计处理规模为5万m3/d，新乡市小店污水处理厂（二期）的收水范围主要包括新乡市新东区工业和生活污水、小店新城生活污水、新乡经济技术开发区的部分工业和生活污水。本项目位于河南省新乡市新乡经济技术开发区新长路南侧标准厂房滨湖大道临街房A5A6栋，所在地属于新乡市小店污水处理厂（二期）的收水范围。 - 本项目生活污水经化粪池处理后排入新乡市小店污水处理厂（二期）进一步处理，处理后排入大沙河。根据新乡市小店污水处理厂（二期）2023年第三季度排污许可证执行报告所示，新乡市小店污水处理厂（二期）的平均收水量为3.28万m3/d~3.64万m3/d，本次评价以最不利情况3.64万m3/d考虑，污水处理厂仍有1.36万m3/d余量。本项目新增外排废水0.6m3/d，仅占剩余处理能力的0.04‰，且外排废水仅为生活污水，水质较为简单，不会对污水处理厂造成冲击，评价认为本项目废水经化粪池处理后经污水管网排入新乡市小店污水处理厂（二期）处理是可行的。 - 污染物排放信息 ①废水类别、污染物及污染治理设施信息表 表30 废水类别、污染物及污染治理设施信息表 序号; 废水类别; 污染物种类; 排放去向; 排放规律; 污染治理措施; 排放口编号; 排放口设置是否符合要求; 排放口类型. 污染治理措施编号; 污染治理措施名称; 污染治理措施工艺. 1; 生活污水; COD、NH3-N、SS、TP、TN; 城市污水处理厂; 间断排放，排放期间流量不稳定且无规律，但不属于冲击型排放; TW001; 生活污水处理系统; 化粪池; DW001; 是 □否; 企业总排 □雨水排放 □清净下水排放 □温排水排放 □车间或车间处理设施排放口排放. ②废水间接排放口基本情况 表31 废水间接排放口基本情况表 序号; 排放口编号; 排放口地理坐标; 废水排放量/（万t/a）; 排放去向; 排放规律; 间歇排放时段; 受纳污水处理厂信息. 经度; 纬度; 名称; 污染物种类; 国家或地方污染物排放标准浓度限值 /（mg/L）. 1; DW001; 114.051832°; 35.285015°; 0.018; 城市污水处理厂; 连续排放; /; 新乡市小店污水处理厂（二期）; COD; 40. SS; 10. NH3-N; 2. TP; 0.4. TN; 12. ③废水污染物排放执行标准表 表32 废水污染物排放执行标准表 序号; 排放口编号; 污染物种类; 国家或地方污染物排放标准及其他按规定商定的排放协议. 名称; 浓度限值/（mg/L）. 1; DW001; COD; 新乡市小店污水处理厂（二期）收水标准; 350. 2; SS; 280. 3; NH3-N; 30. 4; TP; 3. 5; TN; 40. ④废水污染物排放信息表 表33 废水污染物排放信息表 序号; 排放口编号; 污染物种类; 出厂排放浓度 /（mg/L）; 年排放量 /（t/a）; 排外环境浓度 /（mg/L）; 年排放量 /（t/a）. 1; DW001; COD; 250; 0.045; 40; 0.0072. 3; NH3-N; 25; 0.0045; 2; 0.0004. 4; TP; 2.5; 0.0005; 0.4; 0.00007. 5; TN; 30; 0.0054; 12; 0.0022. 由上表可知，本项目废水污染物出厂排放总量：COD 0.045t/a、NH3-N 0.0045t/a、TP 0.0005t/a、TN 0.0054t/a，经新乡市小店污水处理厂（二期）处理后废水污染物排放总量：COD 0.0072t/a、NH3-N 0.0004t/a、TP 0.00007t/a、TN 0.0022t/a。 4、监测要求 根据《排污许可证申请与核发技术规范 总则》（HJ 942-2018）5.2.1一般原则规定，单独排入城镇集中污水处理设施的生活污水仅说明排放去向，无需进行监测。本项目无生产废水产生，生活污水经化粪池处理后排入新乡市小店污水处理厂（二期）进一步处理，因此本项目废水无需进行监测。 二、废气 - 本项目废气主要包括聚氨酯熔炼、浇注和熟化废气，切割粉尘，焊接烟尘，喷砂废气和喷漆废气等。 - 1、有组织废气 - ①废气产生情况 - （1）聚氨酯熔炼、浇注和熟化废气 本项目聚氨酯不锈钢筛板和聚氨酯包边筛板生产过程中，原料加热熔融、浇注预聚体及筛板熟化保温过程会产生废气。根据生产工艺流程，聚氨酯的熔炼、浇注和熟化过程的最高温度控制在110℃左右，聚氨酯在温度达到200℃时会初步分解，280℃以上会发生激烈分解，本项目加热温度远达不到聚氨酯的分解温度，不会产生烃类单体，仅有少量游离分子由于受到分子间的挤压产生形成废气，废气成分以非甲烷总烃计。聚氨酯成分主要为异氰酸酯基，不会分解出氨分子，生产过程中不涉及氨的排放，因为本次评价不再对生产过程中产生的异味定量分析。根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》第165条“291 橡胶制品业行业系数手册”，橡胶零件制造行业“混炼、硫化”工序的挥发性有机物（以非甲烷总烃计）产污系数为3.27kg/吨三胶-原料。本项目MDI预聚体、聚氨酯多元醇、聚氨酯扩链剂和聚氨酯助剂的使用量为250t/a，熔炼、浇注和熟化工序每天运行时间12h/d，年运行300d，熔炼、浇注和熟化工序的非甲烷总烃产生量为0.8175t/a。 - （2）切割粉尘 本项目使用激光切割机和等离子切割机对钢材进行下料切割。激光切割机是将激光器发出的激光经光路系统聚焦为高功率密度的激光束，照射在工件表面，使金属瞬间熔化或气化，同时与光束同轴的高压气体将熔化或气化的金属吹走，达到切割效果；等离子切割机是利用高温等离子电弧的热量使工件切口处的金属熔化和气化，并借高速等离子的动量排除熔融金属以形成切口的一种加工方法。两种切割机工作原理基本相同，参照《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》第218条“机械行业系数手册”，等离子切割机下料工序颗粒物产污系数为1.1kg/吨-原料。本项目使用钢材1650t/a，则切割粉尘产生量为1.815t/a，切割工序每天进行12h，年工作300d。 （3）焊接烟尘 本项目使用激光焊接机和二氧化碳气体保护焊机进行焊接作业。激光焊接机主要用于对薄壁钢材进行精密焊接，其利用高能量的激光脉冲对钢材进行极微小区域内的局部加热，使工件连接点的金属瞬间熔化，达到焊接目的，且不使用焊材焊料，因此不产生焊接烟尘。本项目二氧化碳气体保护焊机使用焊丝进行焊接，参照《机加工行业环境影响评价中常见污染物源强估算及污染治理》（湖北大学学报，文章编号：1000-2375（2010）03-0344-05）中二氧化碳气体保护焊实心焊丝的发尘量为5~8g/kg-材料，本次评价以最不利情况考虑，即发尘量为8g/kg-材料，本项目使用焊丝7.5t/a，则焊接烟尘产生量为0.06t/a，焊接工序每天进行4h，年工作300d。 （4）喷砂废气 本项目设置有一间13m×5m×3m的喷砂房，内设有1台喷砂机用于工件喷砂打磨，设备采用压缩空气为动力，形成高速喷射束将石英砂高速喷射到工件表面，以去除工件毛刺，并将工件表面抛光，喷砂过程会产生喷砂废气，主要污染物为颗粒物。参照《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》第218条“机械行业系数手册”，干式预处理中喷砂工序颗粒物产生系数为2.19kg/吨-原料，本项目使用钢材1650t/a，则喷砂废气颗粒物产生量为3.6135t/a，喷砂打磨工序每天进行8h，年工作300d。 （5）喷漆、晾干废气 本项目部分工件应客户要求需进行喷漆处理，项目设置一座15m×8m×3m的密闭喷漆房用于喷漆工序，本项目所用漆料需按照设计比例调配后使用，调漆工序在喷漆房内进行，不单独设置调漆间，调漆完成后在密闭喷漆间内进行喷漆，喷漆过程会产生漆雾、有机废气和异味，喷漆完成后工件在喷漆房内自然晾干，晾干过程会有产生有机废气和异味。项目漆料主要成分见下表。 表34 本项目漆料主要成分一览表 项目; 用量; 固分含量; 挥发性溶剂中成分及含量. 醇类等其他挥发分 （以非甲烷总烃计）; 二甲苯. 环氧富锌底漆; 组分; 100%; 88%; 4%; 8%. 含量; 1.26; 1.1088; 0.0504; 0.1008. 环氧稀释剂; 组分; 100%; 0%; 25%; 75%. 含量; 0.42; 0; 0.105; 0.315. 环氧固化剂; 组分; 100%; 60%; 10%; 30%. 含量; 0.25; 0.15; 0.025; 0.075. 总计（t/a）; 1.93; 1.2588; 0.1804; 0.4908. 经查阅《油漆作业有机废气发生量的确定》等学术文献，喷漆过程中，漆料中的固态物质会以漆雾形式散失（散失量约为10%），在喷漆和晾干过程中漆料中以二甲苯、非甲烷总烃为主的有机溶剂全部挥发。喷漆过程中挥发的有机废气约占全部溶剂量的30%，另有70%溶剂在晾干过程中挥发。则喷漆、晾干工序废气污染物产生情况如下表所示。 表35 喷漆、晾干工序废气产生情况一览表 单位：t/a 产污环节; 污染物. 漆雾; 非甲烷总烃; 二甲苯. 喷漆工序; 0.1259; 0.0541; 0.1472. 晾干工序; 0; 0.1263; 0.3436. 合计; 0.1259; 0.1804; 0.4908. 由上表可知，本项目喷漆、晾干工序废气污染物产生量合计为：漆雾0.1259t/a、非甲烷总烃0.1804t/a、二甲苯0.4908t/a。项目喷漆工序每天工作3h，晾干时长12h/d，年运行300d。 ②废气治理措施 （1）聚氨酯熔炼、浇注和熟化废气 根据《河南省2019年工业企业无组织排放治理方案》中“在生产过程中的产生VOCS的工序应在封闭的厂房内进行二次封闭，并安装集气设施和VOCS处理设施”的要求，本次评价要求在筛板车间内对熔炼浇注区和熟化区域进行整体二次封闭，将产生有机废气的设备置于封闭区域内，整体负压收集，进入“活性炭吸附/脱附-催化燃烧”装置（TA001）内处理后，通过15m高排气筒DA001有组织排放。该过程产生的异味通过负压收集一同进入“活性炭吸附/脱附-催化燃烧”装置内协同处置。 拟封闭区域面积为200m2，密闭间高度设置为3m，则密闭区域总体积为600m3，设计换气次数为10次/h，则密闭区域设计风量为6000m3/h。聚氨酯熔炼、浇注和熟化废气的非甲烷总烃产生量为0.8175t/a，密闭区域负压收集效率以98%计，则收集到的非甲烷总烃量为0.8012t/a，产生速率为0.223kg/h，未被收集到的非甲烷总烃0.0163t/a以无组织形式排放。 （2）切割粉尘 评价提出，本项目切割粉尘经激光切割机和等离子切割机设备下方风道收集，经密闭管道进入1台覆膜袋式除尘器（TA002）内进行处理后，通过15m高排气筒DA002有组织排放。每台切割机的设计风量为1000m3/h，切割废气总风量为2000m3/h。切割粉尘的颗粒物产生量为1.815t/a，设备收集效率以98%计，则收集到的颗粒物为1.7787t/a，产生速率为0.479kg/h，未被收集到的颗粒物0.0363t/a以无组织形式排放。 （3）焊接烟尘 评价提出，本项目二氧化碳气体保护焊机在焊接时产生的焊接烟尘通过设备上方集气罩收集后，进入1台覆膜袋式除尘器（TA002）内进行处理，处理后通过15m高排气筒DA002有组织排放。本项目共10台二氧化碳气体保护焊机，拟在每个焊接工位上设置1个移动式圆形集气罩收集焊接烟尘，共计10个集气罩，每个集气罩内径为500mm，焊点处风速取0.3m/s。经计算，每个集气罩需求风量=250mm×250mm×π×0.3m/s×3600s/h×10-6=211.95m3/h，集气罩需求总风量为2119.5m3/h，本次评价要求焊接工序每个集气罩风量设置为300m3/h，则集气罩总设计风量为3000m3/h。焊接烟尘的颗粒物产生量为0.06t/a，集气罩收集效率以90%计，则收集到的颗粒物量为0.054t/a，产生速率为0.045kg/h，未被收集到的颗粒物0.006t/a以无组织形式排放. （4）喷砂废气 评价提出，本项目喷砂工序设置于密闭喷砂房内进行，喷砂房整体负压收集废气，进入1台覆膜袋式除尘器（TA002）内进行处理，处理后通过15m高排气筒DA002有组织排放。本项目喷砂房规格为13m×5m×3m，换气次数为40次/h，则喷砂房所需风量为7800m3/h，本次评价要求喷砂房设计风量为8000m3/h。本项目喷砂废气颗粒物产生量为3.6135t/a，密闭喷砂房收集效率以98%计，则收集到的喷砂废气颗粒物为3.5412t/a，产生速率为1.476kg/h，未被收集到的颗粒物0.0723t/a以无组织形式排放。 （5）喷漆、晾干废气 评价提出，本项目喷漆、晾干工序位于密闭喷漆房内进行，喷漆房整体负压收集废气，废气通过干式纸盒过滤系统处理漆雾后，进入1台“活性炭吸附/脱附+催化燃烧”装置（TA001）内进行处理，处理后通过15m高排气筒DA001有组织排放，喷漆和晾干过程产生的异味一同经密闭喷漆房收集后进入“活性炭吸附/脱附+催化燃烧”装置内协同处置。本项目喷漆房规格为15m×8m×3m，换气次数为10次/h，则喷漆房所需风量为3600m3/h，本次评价要求喷漆房设计风量为4000m3/h。密闭喷漆房收集效率以98%计，本项目喷漆、晾干工序废气污染物产生情况如下表所示。 表36 喷漆、晾干工序废气产生情况一览表 单位：t/a 污染源; 污染因子; 产生情况. 产生量(t/a); 收集量(t/a); 速率(kg/h). 喷漆工序; 漆雾; 0.1259; 0.1234; 0.137. 非甲烷总烃; 0.0541; 0.053; 0.059. 二甲苯; 0.1472; 0.1443; 0.16. 晾干工序; 非甲烷总烃; 0.1263; 0.1238; 0.034. 二甲苯; 0.3436; 0.3367; 0.094. 由上表可知，经密闭喷漆房收集到的废气污染物量为：漆雾0.1234t/a、非甲烷总烃0.1768t/a、二甲苯0.481t/a，未被收集到的污染物：漆雾0.0025t/a、非甲烷总烃0.0036t/a、二甲苯0.0098t/a以无组织形式排放。 ③废气排放情况 （1）含尘废气 本项目切割工序、焊接工序和喷砂工序产生的含尘废气经1台覆膜袋式除尘器（TA002）处理后，通过1根15m高排气筒DA002合并排放，覆膜袋式除尘器设计风量为13000m3/h，覆膜袋式除尘器对下料、焊接、喷砂工序产生的颗粒物处理效率均以99%计，废气产排情况如下表所示。 |

|  | 表37 本项目含尘废气产排情况一览表 污染源; 污染因子; 产生情况; 袋式除尘器处理后排放情况. 产生量(t/a); 收集量(t/a); 速率(kg/h); 浓度(mg/m3); 工作时间（h/a）; 风机风量（m3/h）; 处理效率; 排放量(t/a); 速率(kg/h); 浓度(mg/m3). 切割工序; 颗粒物; 1.815; 1.7787; 0.494; 155; 3600; 13000; 99%; 0.0537; 0.02; 1.6. 焊接工序; 颗粒物; 0.06; 0.054; 0.045; 1200. 喷砂工序; 颗粒物; 3.6135; 3.5412; 1.476; 2400. 合计; 5.4885; 5.3739; 2.015; /. - 由上表可知，本项目含尘废气中颗粒物经覆膜袋式除尘器（TA002）治理后，有组织排放量为0.0537t/a，各工序同时运行时颗粒物的最大排放浓度为1.6mg/m3、最大排放速率为0.02kg/h。排放浓度能够满足《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）中颗粒物有组织排放速率3.5kg/h的限值要求，同时能够满足新乡市生态环境局《关于进一步规范工业企业颗粒物排放限值》的通知中其他涉气企业有组织颗粒物10mg/m3的限值要求。 |
| --- | --- |

|  | （2）有机废气 本项目聚氨酯熔炼、浇注和熟化工序产生的有机废气和喷漆、晾干工序产生的由干式纸盒过滤漆雾后的有机废气经“活性炭吸附/脱附-催化燃烧”装置（TA001）处理后，通过1根15m高排气筒DA001合并排放，设计风量为10000m3/h。 本项目使用“活性炭吸附/脱附-催化燃烧”装置废气走向示意图如下： 图7 活性炭吸附/脱附-催化燃烧装置废气走向图 有机废气先进入活性炭吸附床进行吸附，经处理后的气体经过15m排气筒排放。本项目催化燃烧装置共设2个活性炭床，一套用于脱附，一套用于吸附，气流走向见上图废气走向图红色走向。 本项目“活性炭吸附/脱附”装置内单个活性炭床的活性炭装填量为0.21t，经查阅相关资料，1g活性炭吸收0.25g有机废气，本项目进入活性炭吸附装置的有机废气量为1.3131t/a，则活性炭经过吸附运行大约12天达到饱和，启动系统的脱附-催化燃烧过程（见上图绿色走向），达到饱和状态的吸附床停止吸附，通过阀门切换进入脱附状态，原用于脱附的活性炭床开启吸附模式，交替进行。 脱附状态通过热气流将原来已经吸附在活性炭表面的有机溶剂脱附出来，并经过催化燃烧反应转化生成CO2和水蒸气等无害物质，并放出热量。反应产生的部分热废气经过热交换部分回用到脱附气流中进行脱附，其余废气经排气筒排放。脱附的设计风量为2000m3/h，燃烧温度300~400℃，使用电加热。每次催化燃烧的设计时间为8h，年开启25次。 ④废气治理工艺 - 本项目全厂有机废气采用一套“活性炭吸附/脱附-催化燃烧”装置处理，喷漆工序产生的漆雾采用一套“干式纸盒过滤”装置处理。干式纸盒过滤装置对漆雾的处理效率不低于90%，本次评价以最不利情况90%计；活性炭对非甲烷总烃和二甲苯的去除率（即吸附率）不低于90%，本次评价以最不利情况90%计；催化燃烧对活性炭吸附后脱附的非甲烷总烃和二甲苯的去除率不低于99%，本次评价以最不利情况99%计。活性炭吸附后废气和催化燃烧后废气经同1根15m排气筒排放，因此本项目按最不利情况，取催化燃烧装置开启时的排放情况进行分析。本项目各工序污染物漆雾、非甲烷总烃和二甲苯产生及排放情况如下表。 |
| --- | --- |

|  | 表38 本项目有机废气产排情况一览表 污染因子; 污染源; 产生情况; 干式纸盒过滤后/活性炭吸附后排放情况. 产生量(t/a); 收集量(t/a); 速率(kg/h); 浓度(mg/m3); 工作时间（h/a）; 风机风量（m3/h）; 处理效率; 排放量(t/a); 速率(kg/h); 浓度(mg/m3). 漆雾; 喷漆工序; 0.1259; 0.1234; 0.137; 13.7; 900; 10000; 90% （干式纸盒过滤）; 0.012; 0.014; 1.4. 非甲烷总烃; 聚氨酯熔炼、浇注和熟化工序; 0.8175; 0.8012; 0.223; 31.6; 3600; 90% （活性炭吸附）; 0.0978; 0.032; 3.2. 喷漆工序; 0.0541; 0.053; 0.059; 900. 晾干工序; 0.1263; 0.1238; 0.034; 3600. 二甲苯; 喷漆工序; 0.1472; 0.1443; 0.16; 25.4; 900; 90% （活性炭吸附）; 0.0481; 0.025; 2.5. 晾干工序; 0.3436; 0.3367; 0.094; 3600. - 由上述分析可知，漆雾收集量为0.1234t/a、非甲烷总烃收集量为0.978t/a、二甲苯收集量为0.481t/a，干式纸盒过滤效率为90%，活性炭吸附装置的吸附率为90%，活性炭脱附装置的脱附率为100%，脱附时间200h/a，脱附风量2000m3/h，催化燃烧装置的净化效率为99%，则漆雾排放量为0.028t/a，进入催化燃烧装置的非甲烷总烃量为0.8802t/a、二甲苯量为0.4329t/a。 表39 本项目有机废气进催化燃烧情况一览表 污染因子; 脱附情况; 催化燃烧后排放情况. 脱附量(t/a); 脱附速率(kg/h); 处理效率; 风量(m3/h); 排放量(t/a); 速率（kg/h）. 非甲烷总烃; 0.8802; 4.401; 99%; 2000; 0.0088; 0.044. 二甲苯; 0.4329; 2.145; 0.0043; 0.021. 催化燃烧装置开启后的废气与活性炭吸附装置处理后的废气一起排放，废气排放浓度需要合并计算。脱附设计风量为2000m3/h，因此催化燃烧装置开启时的总风量为12000m3/h，废气排放情况见下表： 表40 本项目废气的排放情况一览表 污染因子; 活性炭吸附后; 催化燃烧后; 合计. 排放量(t/a); 速率(kg/h); 排放量(t/a); 开启时间（h/a）; 速率(kg/h); 排放量(t/a); 最大速率(kg/h); 最大浓度(mg/m3). 非甲烷总烃; 0.0978; 0.032; 0.0088; 200; 0.044; 0.1066; 0.076; 6.3. 二甲苯; 0.0481; 0.025; 0.0043; 0.021; 0.0524; 0.046; 3.8. 由上表可知，本项目全厂漆雾、非甲烷总烃和二甲苯经“干式纸盒过滤+活性炭吸附/脱附-催化燃烧装置”治理后，漆雾有组织排放量为0.012t/a、排放速率为0.014kg/h、排放浓度为1.4mg/m3，非甲烷总烃有组织排放量为0.1066t/a、最大排放浓度为6.3mg/m3、去除效率99%，二甲苯有组织排放量为0.0524t/a、最大排放浓度为3.8mg/m3。 漆雾排放浓度能够满足《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）中颗粒物有组织排放速率3.5kg/h的限值要求，同时能够满足新乡市生态环境局《关于进一步规范工业企业颗粒物排放限值》的通知中其他涉气企业有组织颗粒物10mg/m3的限值要求；非甲烷总烃、二甲苯排放浓度能够满足《河南省地方标准-工业涂装工序挥发性有机物排放标准》（DB41 1951-2020）中甲苯与二甲苯合计20mg/m3的要求，能够满足《橡胶制品工业污染物排放标准》（GB27632-2011）中非甲烷总烃10mg/m3的限值要求，能够满足《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办（2017）162号）表面涂装业中非甲烷总烃去除效率70%的要求，同时能够满足《河南省重污染天气重点行业应急减排措施制定技术指南（2021年修订版）》中工业涂装企业A级绩效指标NMHC为20-30mg/m3、TVOC为40-50mg/m3和橡胶制品业炼胶、硫化废气排放口NMHC浓度不高于10mg/m3的限值要求。 |
| --- | --- |

|  | - 2、无组织废气 - 本项目废气无组织管控措施及排放情况见下表所示。 表41 废气无组织排放情况汇总 产污环节; 污染因子; 无组织管控措施; 收集效率; 无组织排放量t/a. 下料工序; 颗粒物; 设备下方风道收集; 98%; 0.0363. 焊接工序; 颗粒物; 集气罩收集; 90%; 0.006. 喷砂工序; 颗粒物; 密闭喷砂房负压收集; 98%; 0.0723. 聚氨酯熔炼、浇注和熟化工序; 非甲烷总烃; 车间内二次密闭，密闭区域整体负压收集; 98%; 0.0163. 喷漆、晾干工序; 漆雾（颗粒物）; 密闭喷漆房负压收集; 98%; 0.0025. 非甲烷总烃; 0.0036. 二甲苯; 0.0098. 合计; 颗粒物; 0.1171. 非甲烷总烃; 0.0199. 二甲苯; 0.0098. - 由上表可知，本项目无组织废气排放量：颗粒物0.1171t/a、非甲烷总烃0.0199t/a、二甲苯0.0098t/a。 - 本次评价提出，项目建设过程中需加强车间密闭和废气有组织收集效率，减少无组织排放。厂界颗粒物排放浓度能够满足非甲烷总烃无组织排放能够满足新乡市生态环境局《关于进一步规范工业企业颗粒物排放限值》的通知中厂界颗粒物0.5mg/m3的限值要求，厂界非甲烷总烃和二甲苯排放浓度能够满足《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议的通知》（豫环攻坚办[2017]162号）工业企业边界非甲烷总烃2.0mg/m3、二甲苯0.2mg/m3的限值要求，同时能够满足《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）表A.1厂区内非甲烷总烃无组织排放，监控点处1h平均浓度值6mg/m3，监控点处任意一次平均浓度值20mg/m3的限值要求。 - 3、非正常排放分析 项目产生的非正常排放主要是污染物排放控制措施达不到应有效率时引起的污染物超标排放，评价以最不利原则按照污染物治理措施处理效率为0时的情况进行分析。本项目非正常工况为：覆膜袋式除尘器和“活性炭吸附/脱附-催化燃烧”装置故障，项目非正常排放废气源强为颗粒物2.015kg/h、漆雾0.137kg/h、非甲烷总烃0.316kg/h、二甲苯0.254kg/h。事故排放时间最大为15分钟。非正常排放具体参数见下表。 表42 非正常排放参数表 非正常排放源; 非正常排放原因; 污染物; 非正常排放速率/（kg/h）; 单次持续时间/h; 年发生频次/次; 非正常排放量/（kg/a）; 采取措施. 排气筒DA001; 污染物排放控制措施达不到应有效率，处理效率为0; 漆雾; 0.137; 0.25; 1; 0.0343; 产生废气的工序及时停止运行. 非甲烷总烃; 0.316; 0.079. 二甲苯; 0.254; 0.0635. 排气筒DA002; 颗粒物; 2.015; 0.5038. - 4、大气污染防治措施分析 - 本项目属于专用设备制造业和橡胶制品业，根据《排污许可证申请与核发技术规范 铁路、船舶、航空航天和其它运输设备制造业》（HJ 1124-2020）和《排污许可证申请与核发技术规范 橡胶和塑料制品工业》（HJ 1122—2020），本项目采用的废气治理技术对照情况如下表所示： 表43 废气治理可行技术对照表 产排污环节; 污染物种类; 可行技术; 本项目情况; 相符性分析. 下料、焊接、喷砂工序; 颗粒物; 袋式除尘；静电除尘；湿式除尘; 覆膜袋式除尘器; 相符. 聚氨酯熔炼、浇注和熟化工序; 非甲烷总烃; 喷淋；吸附；吸附浓缩+热力燃烧/催化燃烧a; 活性炭吸附/脱附-催化燃烧; 相符. 喷漆、晾干工序; 漆雾（颗粒物）; 文丘里/水旋/水帘、石灰粉吸附、纸盒过滤、化学纤维过滤; 干式纸盒过滤器; 相符. 非甲烷总烃; 吸附/浓缩+热力燃烧/催化氧化等、热力焚烧/催化焚烧; 活性炭吸附/脱附-催化燃烧; 相符. 二甲苯. a：经查阅《排污许可证申请与核发技术规范 橡胶和塑料制品工业》（HJ 1122—2020）-橡胶制品工业排污单位废气污染防治可行技术参考表，无非甲烷总烃相关可行技术，本次参照塑料制品工业废气污染防治可行技术进行对比分析。. - 本项目下料、焊接、喷砂工序产生的颗粒物经覆膜袋式除尘器处理后，通过15m高排气筒有组织排放，符合《排污许可证申请与核发技术规范 铁路、船舶、航空航天和其它运输设备制造业》（HJ 1124-2020）中相关污染防治可行技术；本项目聚氨酯熔炼、浇注、熟化工序和喷漆晾干工序产生的有机废气采用一套“活性炭吸附/脱附-催化燃烧”装置处理，处理后通过15m高排气筒有组织排放，符合《排污许可证申请与核发技术规范 橡胶和塑料制品工业》（HJ 1122—2020）和《排污许可证申请与核发技术规范 铁路、船舶、航空航天和其它运输设备制造业》（HJ 1124-2020）中相关污染防治可行技术；喷漆工序产生的漆雾经“干式纸盒过滤器”处理后通过15m高排气筒有组织排放，符合《排污许可证申请与核发技术规范 铁路、船舶、航空航天和其它运输设备制造业》（HJ 1124-2020）中相关污染防治可行技术，故本项目废气治理措施可行。 - 5、大气环境影响分析 - 项目所在区域属于空气环境质量未达标区，项目产生的大气污染物通过削减区域现有污染源排放量进行替代。项目厂区周边最近的大气环境敏感点为项目西侧220m处的冯堤社区。在项目颗粒物能够满足新乡市生态环境局《关于进一步规范工业企业颗粒物排放限值》的通知中“其他涉气企业有组织排放浓度10mg/m3、厂界浓度0.5mg/m3”的限值要求，非甲烷总烃、二甲苯排放浓度能够满足《河南省地方标准-工业涂装工序挥发性有机物排放标准》（DB41 1951-2020）中非甲烷总烃50mg/m3、甲苯与二甲苯合计20mg/m3的要求，能够满足《橡胶制品工业污染物排放标准》（GB27632-2011）中非甲烷总烃10mg/m3的限值要求下，通过区域削减和污染物扩散，不会对周边环境造成明显影响。 - 综上所述，评价认为项目建成运行过程中对周围大气环境影响可以接受。 - 6、废气污染物排放量核算 - ①大气污染物有组织排放量核算 表44 本项目大气污染物有组织排放量核算表 序号; 排放口编号; 污染物; 核算排放浓度/ （mg/m3）; 核算排放速率/ （kg/h）; 核算年排放量/ （t/a）. 1; 排气筒P1; 漆雾; 1.4; 0.014; 0.012. 非甲烷总烃; 6.3; 0.076; 0.1066. 二甲苯; 3.8; 0.046; 0.0524. 2; 排气筒P2; 颗粒物; 1.6; 0.02; 0.0537. - ②大气污染物无组织排放量核算 表45 本项目大气污染物无组织排放量核算表 序号; 排放口编号; 产污环节; 污染物; 主要污染防治措施; 排放标准; 年排放量/(t/a). 标准名称; 浓度限值/（mg/m3）. 1; 机加工车间; 下料工序; 颗粒物; 设备风道收集，厂房密闭; 新乡市生态环境局《关于进一步规范工业企业颗粒物排放限值》的通知; 0.5; 0.0363. 2; 焊接工序; 颗粒物; 集气罩收集，厂房密闭; 0.006. 3; 喷砂工序; 颗粒物; 密闭间负压收集; 0.0723. 4; 筛板车间; 聚氨酯熔炼、浇注和熟化工序; 非甲烷总烃; 车间内二次密闭，密闭区域负压收集; 《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议的通知》（豫环攻坚办[2017]162号）; 2.0; 0.0163. 5; 喷漆房; 喷漆、晾干工序; 漆雾; 密闭间负压收集; 新乡市生态环境局《关于进一步规范工业企业颗粒物排放限值》的通知; 0.5; 0.0025. 非甲烷总烃; 《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议的通知》（豫环攻坚办[2017]162号）; 2.0; 0.0036. 二甲苯; 0.2; 0.0098. 合计; 颗粒物; 0.1171. 非甲烷总烃; 0.0199. 二甲苯; 0.0098. - ③大气污染物年排放量核算 表46 本项目大气污染物年排放量核算表 序号; 污染物; 年排放量/（t/a）. 1; 颗粒物（漆雾）; 0.1828. 2; 非甲烷总烃; 0.1265. 3; 二甲苯; 0.0622. 7、污染物排放口基本情况 表47 本项目废气排放口基本情况 排放口编号; 排放口名称; 污染物种类; 排放口地理坐标; 排气筒高度（m）; 排气筒内径（m）; 烟气流速（m/s）; 烟气出口温度（℃）; 排放口类型. DA001; 排气筒P1; 颗粒物、非甲烷总烃、二甲苯; 经度：114°3'6.016" 纬度：35°17'5.854"; 15; 0.5; 16.9; 25; 一般排放口. DA002; 排气筒P2; 颗粒物; 经度：114°3'4.664" 纬度：35°17'5.797"; 15; 0.5; 18.4; 25; 一般排放口. 8、监测要求 - 根据《排污单位自行监测技术指南 橡胶和塑料制品》（HJ 1027-2021）和《排污单位自行监测技术指南 涂装》（HJ 1086-2020）的规定，评价提出项目在生产运行阶段的污染源监测计划，具体监测计划见下表。 表48 本项目污染源自行监测计划表 监测指标; 监测点位; 监测频次; 执行排放标准. 有组织废气. 颗粒物; 烟气流速、烟气温度、烟气压力、烟气含湿量; 排气筒P1; 1次/年; 《河南省地方标准-工业涂装工序挥发性有机物排放标准》（DB41 1951-2020） 《橡胶制品工业污染物排放标准》（GB27632-2011） 《河南省重污染天气重点行业应急减排措施制定技术指南（2021年修订版）》工业涂装、橡胶制品企业A级绩效指标. 非甲烷总烃; 1次/半年. 二甲苯; 1次/年. 颗粒物; 烟气流速、烟气温度、烟气压力、烟气含湿量; 排气筒P2; 1次/年; 新乡市生态环境局《关于进一步规范工业企业颗粒物排放限值》的通知. 无组织废气. 颗粒物、非甲烷总烃、二甲苯; 四周厂界; 1次/年; 新乡市生态环境局《关于进一步规范工业企业颗粒物排放限值》的通知 《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办（2017）162号）. 三、噪声 1、噪声源情况 该项目高噪声设备主要为浇注机及加热平台、整形机、扁钢自动裁剪机、激光切割机、卷板机、数控等离子切割机、二氧化碳气体保护焊机、激光焊接机和喷砂机等，声源强度在75-85dB（A）之间，声源强度及治理效果见下表。 表49 本项目主要噪声源强及治理效果一览表 单位：dB（A） 序号; 设备名称; 设备源强dB(A); 治理措施; 治理后源强dB(A); 数量/（台）; 设备源强叠加值dB(A). 1; 浇注机及加热平台; 75; 基础减振、厂房隔声; 55; 2; 58. 2; 整形机; 80; 60; 1; 60. 3; 扁钢自动裁剪机; 85; 65; 1; 65. 4; 激光切割机; 85; 65; 1; 65. 5; 卷板机; 80; 60; 1; 60. 6; 数控等离子切割机; 85; 65; 1; 65. 7; 二氧化碳气体保护焊机; 75; 55; 10; 65. 8; 激光焊接机; 75; 55; 1; 55. 9; 喷砂机; 85; 60; 1; 60. 注：喷砂机位于密闭喷砂房内，喷砂房位于密闭车间内. 因本项目同车间同类设备分布较为集中且尺寸相对设备距厂界距离较小，因此本次评价预测时将本项目同类设备近似作为一个点声源进行预测。在声源传播过程中，噪声受到厂房的吸收和屏蔽，经过厂房隔声和空气吸收后，到达受声点。其预测模式如下： LA(r)= LA(r0) -20×Lg(r/r0) 式中：LA(r)—预测点声压级，dB(A)； LA(r0)—噪声源声压级，dB(A)； r—预测点离噪声源的距离，m； 在同一受声点接受来自多个点声源的声能，可通过叠加得出该受声点的声压级。噪声叠加公式如下： 式中：L—总声压级，dB(A)； n—噪声源数。 2、厂界噪声达标情况 按照最不利原则，根据噪声源的分布，评价以噪声源对项目四周厂界噪声贡献值进行计算，结果见下表。 表50 噪声贡献值叠加计算结果一览表 预测点; 设备名称; 治理后源强dB(A); 距离（m）; 贡献值dB(A); 贡献叠加值dB(A); 标准值. 东厂界; 浇注机及加热平台; 58; 20; 32; 49; 昼间 65dB(A)，夜间55dB(A). 整形机; 60; 35; 29. 扁钢自动裁剪机; 65; 9; 46. 激光切割机; 65; 18; 40. 卷板机; 60; 20; 34. 数控等离子切割机; 65; 16; 41. 二氧化碳气体保护焊机; 65; 25; 37. 激光焊接机; 55; 28; 26. 喷砂机; 60; 37; 28. 南厂界; 浇注机及加热平台; 58; 10; 38; 51. 整形机; 60; 10; 40. 扁钢自动裁剪机; 65; 12; 43. 激光切割机; 65; 12; 43. 卷板机; 60; 10; 40. 数控等离子切割机; 65; 12; 43. 二氧化碳气体保护焊机; 65; 10; 45. 激光焊接机; 55; 10; 35. 喷砂机; 60; 13; 38. 西厂界; 浇注机及加热平台; 58; 23; 31; 48. 整形机; 60; 8; 42. 扁钢自动裁剪机; 65; 34; 34. 激光切割机; 65; 25; 37. 卷板机; 60; 23; 33. 数控等离子切割机; 65; 27; 36. 二氧化碳气体保护焊机; 65; 18; 40. 激光焊接机; 55; 15; 31. 喷砂机; 60; 6; 44. 北厂界; 浇注机及加热平台; 58; 44; 25; 40. 整形机; 60; 44; 27. 扁钢自动裁剪机; 65; 42; 33. 激光切割机; 65; 42; 33. 卷板机; 60; 44; 27. 数控等离子切割机; 65; 42; 33. 二氧化碳气体保护焊机; 65; 44; 32. 激光焊接机; 55; 44; 22. 喷砂机; 60; 41; 28. - 由预测结果可知，项目生产期间高噪声设备经减振、隔音和距离衰减后，各厂界噪声值能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类昼间65dB（A）、夜间55dB（A）的标准要求，对四周环境影响较小。 - 监测要求 - 根据《排污许可证申请与核发技术规范 工业噪声》（HJ 1301-2023）的规定，评价提出项目在生产运行阶段的污染源监测计划，具体监测计划见下表。 表51 污染源自行监测计划表 监控类别; 监测指标; 监测点位; 监测频次; 执行排放标准. 噪声; 等效连续A声级; 四周厂界外1m处; 1次/季度; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类. 四、固废 本项目营运期产生的一般固废主要为：（1）聚氨酯筛板修整产生的废边角料；（2）下料工序产生的废钢材；（3）焊接工序产生的废焊丝；（4）喷砂工序产生的废砂；（5）袋式除尘器运行时产生的收集粉尘；（6）一般原料拆包的废包装材料；（7）二氧化碳使用后产生的废钢瓶。 危险废物主要为：（1）活性炭吸附/脱附-催化燃烧装置运行时产生的废活性炭和废催化剂；（2）干式纸盒过滤器更换下来的废纸盒；（3）设备维修更换下来的废润滑油和废液压油，以及拆包产生的废润滑油桶和废液压油桶；（4）漆料拆包使用完毕产生的废漆桶；（5）喷漆过程产生的废漆渣。 - 一般固废 - 废边角料 - 本项目聚氨酯筛板产品需进行人工修整以去除产品毛边，产生的废边角料约占原料用量的1‰，则废边角料产生量为0.3t/a，该部分废边角料经一般固废间暂存后定期外售。 - 废钢材 - 本项目切割下料工序会产生废钢材，废钢材产生量约占原料用量的1‰，则废钢材产生量为1.65t/a，该部分废边角料经一般固废间暂存后定期外售。 - （3）废焊丝 - 本项目二氧化碳气体保护焊机使用焊丝作为焊材，焊接过程中会产生部分废焊丝边角料，废焊丝产生量以5％计，本项目废焊丝产生量为0.375t/a，该部分废焊丝经一般固废间暂存后定期外售。 - （4）废砂 - 本项目使用石英砂作为磨料进行喷砂工序，喷砂完成后将石英砂清扫收集循环使用，使用一段时间后定期更换，废砂产生量为0.5t/a，经一般固废间暂存后外运处置。 - （5）收集粉尘 - 本项目使用袋式除尘器收集并处理各工序产生的含尘废气，根据工程分析，本项目经袋式除尘器过滤下的收集粉尘量为5.3202t/a，该部分收集粉尘经一般固废间暂存后外运处置。 - （6）废包装材料 - 本项目一般原料拆包后会产生废包装袋和废包装桶，未沾染危险废物的废包装材料属于一般固废，产生量约1.5t/a，废包装材料经一般固废间暂存后外售。 - （7）废钢瓶 - 本项目二氧化碳采用钢瓶盛装，使用完成后会产生废钢瓶，废钢瓶产生量约为3.5t/a，该部分废钢瓶经一般固废间暂存后交由原厂家回收。 - 2、危险废物 - （1）废活性炭 - 本项目有机废气经“活性炭吸附/脱附-催化燃烧装置”处理后达标排放，活性炭吸附/脱附装置需定期更换活性炭，经查阅《国家危险废物名录》（2021年版），更换下来的废活性炭属于危险废物（HW49 其他废物中900-039-49“烟气、VOCs治理过程（不包括餐饮行业油烟治理过程）产生的废活性炭，化学原料和化学制品脱色（不包括有机合成食品添加剂脱色）、除杂、净化过程产生的废活性炭（不包括900-405-06、772-005-18、261-053-29、265-002-29、384-003-29、387-001-29类废物）”）。本项目单个活性炭床的活性炭装填量为0.21t，可再生活性炭吸附效率低于50%时进行更换，约半年更换一次，则本项目更换活性炭量为0.84t/a，活性炭携带有机废气量为0.105t/a，本项目废活性炭产生量为0.945t/a。评价提出，本项目废活性炭由专用容器盛装后，置于危废暂存间暂存，定期委托有相应危废处理资质单位处理。 - （2）废催化剂 - 本项目催化燃烧装置需定期更换催化剂，经查阅《国家危险废物名录》（2021年版），更换下来的废催化剂属于危险废物（HW50 废催化剂中772-007-50“烟气脱销过程中产生的废钒钛系催化剂”）。本项目催化剂每两年更换一次，每次更换量为0.1t。评价提出，本项目废催化剂由专用容器盛装后，置于危废暂存间暂存，定期委托有相应危废处理资质单位处理。 - （3）废纸盒 - 本项目使用干式纸盒过滤器处理喷漆工序产生的漆雾，吸附有漆雾的废纸盒需定期更换，经查阅《国家危险废物名录》（2021年版），更换下来的废纸盒属于危险废物（HW49 其他废物中900-041-49“含有或沾染毒性、感染性危险废物的废弃包装物、容器、过滤吸附介质”）。本项目纸盒更换量为0.1t/a，吸附的漆雾量为0.1114t/a，废纸盒产生量为0.2114t/a。评价提出，本项目废纸盒由专用密闭容器盛装后，置于危废暂存间暂存，定期委托有相应危废处理资质单位处理。 - （4）废润滑油 - 本项目设备运行时需使用润滑油，润滑油定期更换，经查阅《国家危险废物名录》（2021年版），更换下来的废润滑油属于危险废物（HW08 废矿物油与含矿物油废物900-217-08“使用工业齿轮油进行机械设备润滑过程中产生的废润滑油”）。本项目废润滑油产生量为0.5t/a，评价提出本项目废润滑油由废弃润滑油桶盛装后，置于危废暂存间暂存，定期委托有相应危废处理资质单位处理。 - （5）废润滑油桶 - 本项目润滑油拆包过程会产生废润滑油桶，经查阅《国家危险废物名录》（2021年版），废润滑油桶属于危险废物（HW08 废矿物油与含矿物油废物中900-249-08“其他生产、销售、使用过程中产生的废矿物油及沾染矿物油的废弃包装物”）。本项目废润滑油桶产生量为0.02t/a。评价提出，本项目废润滑油桶密封后，置于危废暂存间暂存，定期委托有相应危废处理资质单位处理。 - （6）废液压油 - 本项目部分液压设备需使用液压油，液压油需定期更换，经查阅《国家危险废物名录》（2021年版），更换下来的废液压油属于危险废物（HW08 废矿物油与含矿物油废物中900-218-08“液压设备维护、更换和拆解过程中产生的废液压油”）。本项目废液压油产生量为0.2t/a。评价提出，本项目废液压油由废弃液压油桶盛装后，置于危废暂存间暂存，定期委托有相应危废处理资质单位处理。 - （7）废液压油桶 - 本项目液压油拆包过程会产生废液压油桶，经查阅《国家危险废物名录》（2021年版），废液压油桶属于危险废物（HW08 废矿物油与含矿物油废物中900-249-08“其他生产、销售、使用过程中产生的废矿物油及沾染矿物油的废弃包装物”）。本项目废液压油桶产生量为0.01t/a。评价提出，本项目废液压油桶密封后，置于危废暂存间暂存，定期委托有相应危废处理资质单位处理。 - （8）废漆桶 - 本项目油漆拆包会产生废漆桶，经查阅《国家危险废物名录》（2021年版），废漆桶属于危险废物（HW49 其他废物中900-041-49“含有或沾染毒性、感染性危险废物的废弃包装物、容器、过滤吸附介质”）。本项目废漆桶产生量为0.15t/a。评价提出，本项目废液压油桶密封后，置于危废暂存间暂存，定期委托有相应危废处理资质单位处理。 - （9）废漆渣 - 本项目喷漆过程中会散失部分油漆，这部分油漆固化后会成为失效的废漆渣，经查阅《国家危险废物名录》（2021年版），废漆渣属于危险废物（HW12 染料、涂料废物中900-252-12“使用油漆（不包括水性漆）、有机溶剂进行喷漆、上漆过程中产生的废物”）。本项目废漆渣产生量为0.193t/a。评价提出，本项目废漆渣经收集后，采用废弃漆桶密闭盛装，置于危废暂存间暂存，定期委托有相应危废处理资质单位处理。 综上，本项目固废产生及处置情况见下表。 表52 本项目固体废物详情一览表 排放源; 固废名称; 固废性质; 产生量 （t/a）; 处理措施. 下料; 废钢材; 一般固废; 1.65; 一般固废间暂存，定期外售. 焊接; 废焊丝; 0.375; 一般固废间暂存，定期外售. 喷砂; 废砂; 0.5; 一般固废间暂存，外运处置. 修整; 废边角料; 0.3; 一般固废间暂存，定期外售. 袋式除尘器; 收集粉尘; 5.3202; 一般固废间暂存，外运处置. 原料拆包; 废包装材料; 1.5; 一般固废间暂存，定期外售. 废钢瓶; 3.5; 一般固废间暂存，厂家回收. 干式纸盒过滤+活性炭吸附/脱附-催化燃烧装置; 废活性炭; 危险废物; 0.945; 经密闭容器盛装后，暂存于危废间，定期交由有资质单位处置。. 废催化剂; 0.1. 废纸盒; 0.2114. 设备维修; 废润滑油; 0.5. 废液压油; 0.2. 原料拆包; 废润滑油桶; 0.02. 废液压油桶; 0.01. 废漆桶; 0.15. 喷漆; 废漆渣; 0.193. 表53 本项目一般固废汇总表 排放源; 固废名称; 固废类别; 固体废物代码; 产生量（t/a）; 处理措施. 下料; 废钢材; 一般固废; 900-999-99; 1.65; 一般固废间暂存，定期外售. 焊接; 废焊丝; 900-999-99; 0.375; 一般固废间暂存，定期外售. 喷砂; 废砂; 900-999-99; 0.5; 一般固废间暂存，外运处置. 修整; 废边角料; 900-999-99; 0.3; 一般固废间暂存，定期外售. 袋式除尘器; 收集粉尘; 900-999-66; 5.3202; 一般固废间暂存，外运处置. 原料拆包; 废包装材料; 900-999-99; 1.5; 一般固废间暂存，定期外售. 废钢瓶; 900-999-99; 3.5; 一般固废间暂存，厂家回收. 表54 本项目危险废物汇总表 序号; 危险废物名称; 危险废物类别; 危险废物代码; 产生量（t/a）; 产生工序及装置; 形态; 主要成分; 有害成分; 产废周期; 危险 特性; 处置措施. 1; 废活性炭; HW49 其他废物; 900-039-49; 0.945; 废气治理; 固体; 有机碳、烃类等; 烃类; 0.5a; T; 危废暂存间贮存，定期送由有相应危废处理资质单位处理. 2; 废催化剂; HW50 废催化剂; 772-007-50; 0.1; 固体; 贵金属、烃类等; 烃类; 2a; T. 3; 废纸盒; HW49 其他废物; 900-041-49; 0.2114; 固体; 烃类、纸制品等; 烃类; 90d; T/In. 4; 废润滑油; HW08 废矿物油与含矿物油废物; 900-217-08; 0.5; 设备维修; 液体; 烃类、水等; 烃类; 90d; T，I. 5; 废液压油; HW08 废矿物油与含矿物油废物; 900-218-08; 0.2; 液体; 烃类、水等; 烃类; 90d; T，I. 6; 废润滑油桶; HW08 废矿物油与含矿物油废物; 900-249-08; 0.02; 原料拆包; 固体; 烃类、桶等; 烃类; 90d; T，I. 7; 废液压油桶; HW08 废矿物油与含矿物油废物; 900-249-08; 0.01; 固体; 烃类、桶等; 烃类; 90d; T，I. 8; 废漆桶; HW49 其他废物; 900-041-49; 0.15; 固体; 烃类、桶等; 烃类; 1d; T/In. 9; 废漆渣; HW12 染料、涂料废物; 900-252-12; 0.193; 喷漆; 固体; 烃类、树脂等; 烃类; 30d; T，I. 表55 本项目危险废物贮存间场所（设施）基本情况表 序号; 贮存场所名称; 危废名称; 危废类别; 危险废物代码; 位置; 占地面积; 贮存方式; 贮存 能力; 贮存周期. 1; 危废暂存间; 废活性炭; HW49 其他废物; 900-039-49; 仓库西区; 50m2; 桶装; 2t; 1a. 2; 废催化剂; HW50 废催化剂; 772-007-50; 桶装; 0.2t; 1a. 3; 废纸盒; HW49 其他废物; 900-041-49; 桶装; 0.5t; 1a. 4; 废润滑油; HW08 废矿物油与含矿物油废物; 900-217-08; 桶装; 1t; 1a. 5; 废液压油; HW08 废矿物油与含矿物油废物; 900-218-08; 桶装; 0.5t; 1a. 6; 废润滑油桶; HW08 废矿物油与含矿物油废物; 900-249-08; 桶装; 0.1; 1a. 7; 废液压油桶; HW08 废矿物油与含矿物油废物; 900-249-08; 桶装; 0.1; 1a. 8; 废漆桶; HW49 其他废物; 900-041-49; 桶装; 0.5; 1a. 9; 废漆渣; HW12 染料、涂料废物; 900-252-12; 桶装; 0.5; 1a. 3、固废处理措施 为避免本项目的固废在储存过程中产生二次污染问题，评价建议项目建设单位设置1座50m2的一般固废暂存间和1座50m2的危废暂存间，对项目固废实现分类存放。 根据《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）：一般工业固体废物贮存过程应满足相应防渗漏、防雨淋、防扬尘等环境保护要求。因此本项目一般固废的存放过程应满足防渗漏、防雨淋、防扬尘的“三防要求”。 危废暂存间应满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）的相关要求。危险废物在危废暂存间采用专用密闭容器储存，危废暂存间采取防风、防晒、防雨淋、防扬散、防流失、防渗漏措施。 4、环境管理要求 本次新建项目要求企业按照《危险废物收集 贮存 运输技术规范》（HJ2025-2012）要求，对危险废物内部转运应采取以下措施： ①危险废物从厂区内产生工艺环节运输到危废暂存间，应有专人负责，专用桶收集、转运，避免可能引起的散落。 ②危险废物内部转运作业应采用专用的工具，危险废物内部转运应填写《危险废物厂内转运记录表》，危险废物内部转运结束后，应对转运路线进行检查和清理，确保无危险废物遗失在转运路线上。 企业的一般固废暂存间和危废暂存间需要满足以下要求： ①一般固废暂存间的地面应进行硬化，应有防渗漏、防风、防晒、防雨淋设施。 ②危险废物容器内应留一定空间。 ③各种盛装废物的容器必须完好无损，各个危险废物容器外侧须标明危险废物的名称，存入时间、重量、成分、特性以及发生泄漏、扩散污染事故时的应急措施和补救方法。 ④危险废物产生者须作好危险废物情况的记录，记录上须注明危险废物的名称、来源、数量、特性和包装容器的类别、入库日期、存放库位、废物出库日期及接收单位名称。危险废物的记录和货单在危险废物回取后应继续保留三年。 ⑤危险废物暂存间应设立危险废物标志。形状：整体外形为矩形，标志牌整体外形尺寸为900mm×558mm，等边三角形警告标志外边长500mm，内边长375mm；颜色：背景为黄色，图形为黑色；字体应采用黑体字，其中危险废物设施类型应加粗放大并居中显示；材料应宜采用坚固耐用的材料（如1.5mm～2mm冷轧钢板），并做搪瓷处理或贴膜处理，如出现掉色、破损等情况应及时更换。 ⑥各危险废物定期送至有资质的危废处理单位安全处置；在危废的转移处置过程中，应严格按照《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》和《危险废物转移管理办法》有关规定执行。 五、地下水、土壤 本项目可能对地下水、土壤有影响的污染物主要为润滑油、液压油、油漆和危险废物，润滑油和液压油均由密闭油桶盛装，存放于仓库内，仓库地面采取防渗漏设计并刷涂环氧树脂地坪漆；油漆存放于油漆间内，地面采取防渗漏设计；危险废物于危废暂存间内暂存，采用专用容器收集，并置于托盘上，确保不渗漏，危废间根据《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）的要求设置防渗措施，不存在污染下渗的途径。 六、环境风险 - 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018），环境风险评价应以突发性事故导致的危险物质环境急性损害防控为目标，对建设项目的环境风险进行分析、预测和评估，提出环境风险预防、控制、减缓措施，明确环境风险监控及应急建议要求，为建设项目环境风险防控提供科学依据。 1、评价依据 根据项目工程分析，项目运营期间的风险物质主要为润滑油、液压油和油漆类，其年用量和最大库存量见下表。 表56 项目涉风险物质年用量和最大库存量表 序号; 物质名称; 项目总用量（t/a）; 盛装方式; 厂区最大储存量（t）; 临界量（t）. 1; 润滑油; 0.5; 桶装; 0.1; 2500. 2; 液压油; 0.2; 桶装; 0.1. 3; 环氧富锌底漆; 1.26; 桶装; 0.5; 10 （以二甲苯计）. 4; 环氧稀释剂; 0.42; 桶装; 0.3. 5; 环氧固化剂; 0.25; 桶装; 0.1. - 经查阅《企业突发环境事件风险分级方法》（HJ 941-2018）附录A，本项目涉及的风险物质主要为润滑油、液压油和油漆类，根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2018）附录C可以得出，本项目物质总量与临界量比值：Q=0.09<1，环境风险潜势为I。根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018），评价工作等级划分规则如下表所示： 表57 评价工作等级划分 环境风险潜势; IV、IV+; III; II; I. 评价工作等级; 一; 二; 三; 简单分析a. a 是相对于详细评价工作内容而言，在描述危险物质、环境影响途径、环境危害后果、风险防范措施等当面给出定性的说明。见附录A。. - 由上表可知，本项目风险评价工作等级为简单分析，因此本项目不需要设置风险专项分析。 2、可能影响环境的途径 - 经查阅相关资料，本项目可能影响环境的途径为在使用、储存、运输过程中的润滑油、液压油泄漏下渗地面从而污染地下水和土壤，油漆遇明火发生火灾或爆炸，向环境转移的途径为发生泄漏或火灾爆炸事故时污染物蒸发和大气扩散。 3、环境风险防范措施 （1）贮存过程风险防范措施 ①液压油、润滑油、油漆入库时应检查是否有泄漏现象，在贮存期，定期检查，发现泄漏，及时处理； ②油漆通常为铁桶包装，贮存区应设专人管理，在醒目的地方设置“严禁烟火”等警告标志； ③油漆放置地点不得靠近热源和电器设备； ④贮存仓库应有良好的通风、降温等设施，要避免阳光直射，仓温不宜超过30℃，附近应配备足量的灭火器材，如干粉或二氧化碳灭火器； ⑤应分开存放，严禁与氧化剂、食用化学品等物质混合存放。 （2）生产过程风险防范措施 ①操作人员必须经过专门培训，严格遵守操作规程。 ②搬运时要轻装轻卸，防止包装及容器损坏。 ③生产车间的工作现场禁止吸烟、进食和饮水。工作前避免饮用酒精性饮料。 （3）运输过程中的风险防范措施 ①应根据《危险化学品管理条例》的要求，委托有危险化学品运输资质的单位运输。 ②运输车要有明显的危险物品运输标志。 ③应轻装轻卸，装卸时，严禁抛、滑、滚、碰。 ④运输车辆应保持安全的车速，保持车距，避免因交通事故引起物料泄漏，从而造成公路沿线的污染事故。 ⑤在运输时应严格遵守有关危险品运输管理规定，配备相应的应急处理器材和防护用品。装卸现场严禁烟火，必须配备灭火器。 ⑥运输途中发现泄漏应积极主动采取措施处理，及时向当地环保部门、公安部、消防部门及其它有应急事故处理能力的当地部门报告。 - （4）火灾事故发生时的风险防范措施 ①厂区内存放的易燃物质为油漆，发生火灾事故概率较小，火灾程度较轻。火灾发生时应立即停止对应的运行，及时疏散事故地内无关人员。 ②当班人员佩戴空气呼吸器、防毒面具、消防头盔并穿防护服，在确保安全的情况下使用干粉灭火器或砂土覆盖灭火。 ③事后收集的泄漏物和固体废弃物作为危险废物交有资质单位处理。 ④火灾事故结束后，解除预警及响应，车间负责人总结事故教训，并上报企业应急指挥部。 - 4、环境风险分析结论 表58 项目环境风险简单分析内容表 建设项目名称; 河南奥申科技有限公司新建矿山设备配件生产项目. 建设地点; 河南省新乡市新乡经济技术开发区新长路南侧标准厂房滨湖大道临街房A5A6栋. 地理坐标; （ 114 度 3 分 5.408 秒， 35 度 17 分 6.096 秒）. 主要危险物质及分布; ①润滑油：原料仓库 ②液压油：原料仓库 ③环氧富锌底漆、环氧稀释剂、环氧固化剂：油漆间. 环境影响途径及危害后果; 本项目可能影响环境的途径为在使用、储存、运输过程中的润滑油、液压油泄漏下渗地面从而污染地下水和土壤，油漆遇明火发生火灾或爆炸，向环境转移的途径为发生泄漏或火灾爆炸事故时污染物蒸发和大气扩散。. 风险防范措施要求; （1）贮存过程风险防范措施 ①液压油、润滑油、油漆入库时应检查是否有泄漏现象，在贮存期，定期检查，发现泄漏，及时处理； ②油漆通常为铁桶包装，贮存区应设专人管理，在醒目的地方设置“严禁烟火”等警告标志； ③油漆放置地点不得靠近热源和电器设备； ④贮存仓库应有良好的通风、降温等设施，要避免阳光直射，仓温不宜超过30℃，附近应配备足量的灭火器材，如干粉或二氧化碳灭火器； ⑤应分开存放，严禁与氧化剂、食用化学品等物质混合存放。 （2）生产过程风险防范措施 ①操作人员必须经过专门培训，严格遵守操作规程。 ②搬运时要轻装轻卸，防止包装及容器损坏。 ③生产车间的工作现场禁止吸烟、进食和饮水。工作前避免饮用酒精性饮料。 （3）运输过程中的风险防范措施 ①应根据《危险化学品管理条例》的要求，委托有危险化学品运输资质的单位运输。 ②运输车要有明显的危险物品运输标志。 ③应轻装轻卸，装卸时，严禁抛、滑、滚、碰。 ④运输车辆应保持安全的车速，保持车距，避免因交通事故引起物料泄漏，从而造成公路沿线的污染事故。 ⑤在运输时应严格遵守有关危险品运输管理规定，配备相应的应急处理器材和防护用品。装卸现场严禁烟火，必须配备灭火器。 ⑥运输途中发现泄漏应积极主动采取措施处理，及时向当地环保部门、公安部、消防部门及其它有应急事故处理能力的当地部门报告。 - （4）火灾事故发生时的风险防范措施 ①厂区内存放的易燃物质为油漆，发生火灾事故概率较小，火灾程度较轻。火灾发生时应立即停止对应的运行，及时疏散事故地内无关人员。 ②当班人员佩戴空气呼吸器、防毒面具、消防头盔并穿防护服，在确保安全的情况下使用干粉灭火器或砂土覆盖灭火。 ③事后收集的泄漏物和固体废弃物作为危险废物交有资质单位处理。 ④火灾事故结束后，解除预警及响应，车间负责人总结事故教训，并上报企业应急指挥部。. 填表说明; 本项目的原料具有一定的毒性，其生产、贮存过程中存在一定泄漏污染风险和火灾伴生/次生污染物污染风险。在采取相应的风险防范措施后，项目风险物质发生泄漏、火灾时对周围敏感目标的危害后果较小。为了降低环境风险事故的影响，建议企业定期安排环境风险应急演练，提高职工防范环境风险的素质，另外加强与园区总体应急方案得分衔接，进一步减少项目环境风险可能造成的影响。在认真落实环境风险评价提出的各项风险防范措施的基础上，本项目的环境风险可防控。. |
| --- | --- |

# 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口(编号、 名称)/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 |  |  | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | 下料工序 | 颗粒物 | 设备下方风道集气收集 | 覆膜袋式除尘器+15m高排气筒DA002 |  | 新乡市生态环境局《关于进一步规范工业企业颗粒物排放限值》的通知中其他涉气企业有组织排放口颗粒物10mg/m3 |
|  | 焊接工序 | 颗粒物 | 集气罩（10套） |  |  |  |
|  | 喷砂工序 | 颗粒物 | 密闭喷砂房 |  |  |  |
|  | 喷漆、晾干工序 | 漆雾 | 密闭喷漆房+干式纸盒过滤 | 活性炭吸附/脱附-催化燃烧装置+15m高排气筒DA001 |  |  |
|  |  | 非甲烷总烃 | 密闭喷漆房 |  |  | 《河南省地方标准-工业涂装工序挥发性有机物排放标准》（DB41 1951-2020）甲苯与二甲苯合计20mg/m3；《橡胶制品工业污染物排放标准》（GB27632-2011）非甲烷总烃10mg/m3；《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办（2017）162号）非甲烷总烃去除效率70%；《河南省重污染天气重点行业应急减排措施制定技术指南（2021年修订版）》中橡胶制品企业A级绩效指标要求非甲烷总烃10mg/m3。 |
|  |  | 二甲苯 |  |  |  |  |
|  | 聚氨酯熔炼、浇注和熟化工序 | 非甲烷总烃 | 车间内二次密闭，密闭区域整体负压收集+活性炭吸附/脱附-催化燃烧装置+15m高排气筒DA001 |  |  |  |
|  | 生产过程 | 车间异味 | 各区域收集系统收集+活性炭吸附/脱附-催化燃烧装置+15m高排气筒DA001 |  |  | / |
| 地表水环境 | 生活污水 | COD、SS、NH3-N、TN、TP | 化粪池1座 |  |  | 新乡市小店污水处理厂（二期）收水标准（COD350mg/L、SS280mg/L、NH3-N30mg/L、TP3mg/L、TN40mg/L） |
| 声环境 | 浇注机及加热平台、整形机、扁钢自动裁剪机、激光切割机、卷板机、数控等离子切割机、二氧化碳气体保护焊机、激光焊接机和喷砂机等 | 噪声 | 基础减振、厂房隔声等 |  |  | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类：昼间65dB(A)、夜间55dB(A) |
| 电磁辐射 | / | / | / |  |  | / |
| 固体废物 | 下料 | 废钢材 | 一般固废间暂存，定期外售 |  |  | 《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020） |
|  | 焊接 | 废焊丝 | 一般固废间暂存，定期外售 |  |  |  |
|  | 喷砂 | 废砂 | 一般固废间暂存，外运处置 |  |  |  |
|  | 修整 | 废边角料 | 一般固废间暂存，定期外售 |  |  |  |
|  | 袋式除尘器 | 收集粉尘 | 一般固废间暂存，外运处置 |  |  |  |
|  | 原料拆包 | 废包装材料 | 一般固废间暂存，定期外售 |  |  |  |
|  |  | 废钢瓶 | 一般固废间暂存，厂家回收 |  |  |  |
|  | 干式过滤器+活性炭吸附/脱附-催化燃烧 | 废活性炭 | 经密闭容器盛装后，暂存于危废间，定期交由有资质单位处置 |  |  | 《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023） |
|  |  | 废催化剂 |  |  |  |  |
|  |  | 废纸盒 |  |  |  |  |
|  | 设备维修 | 废润滑油 |  |  |  |  |
|  |  | 废液压油 |  |  |  |  |
|  | 原料拆包 | 废润滑油桶 |  |  |  |  |
|  |  | 废液压油桶 |  |  |  |  |
|  |  | 废漆桶 |  |  |  |  |
|  | 喷漆 | 废漆渣 |  |  |  |  |
| 土壤及地下水 污染防治措施 | 润滑油和液压油均由密闭油桶盛装，存放于仓库内，仓库地面采取防渗漏设计并刷涂环氧树脂地坪漆；油漆存放于油漆间内，地面采取防渗漏设计；危险废物于危废暂存间内暂存，采用专用容器收集，并置于托盘上，确保不渗漏，危废间根据《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）的要求设置防渗措施 |  |  |  |  |  |
| 生态保护措施 | / |  |  |  |  |  |
| 环境风险 防范措施 | ①润滑油、液压油、油漆入库时应检查是否有泄漏现象，在贮存期，定期检查，发现泄漏，及时处理； ②油漆通常为铁桶包装，贮存区应设专人管理，在醒目的地方设置“严禁烟火”等警告标志； ③油漆放置地点不得靠近热源和电器设备； ④贮存仓库应有良好的通风、降温等设施，要避免阳光直射，仓温不宜超过30℃，附近应配备足量的灭火器材，如干粉或二氧化碳灭火器； ⑤应分开存放，严禁与氧化剂、食用化学品等物质混合存放。 |  |  |  |  |  |
| 其他环境管理要求 | 根据要求涉有机废气排放口安装挥发性有机物在线监控，并与环保部门联网（1套） |  |  |  | 《新乡市生态环境局关于2019年新乡市企业安装自动监控设施有关问题的通知》（新环〔2019〕110号） |  |
|  | 按照排污许可技术规范、年度污染防治攻坚方案、专项整治方案以及绩效分级评级指南等要求安装用电监控和视频监控 |  |  |  |  |  |
|  | 根据《排污单位自行监测技术指南 橡胶和塑料制品》（HJ 1207-2021）、《排污单位自行监测技术指南 涂装》（HJ 1086-2020）和《排污许可证申请与核发技术规范 工业噪声》（HJ 1301-2023）的规定，本项目在生产运行阶段的污染源监测计划见下表。 污染源自行监测计划表 监控类别; 监测指标; 监测点位; 监测频次; 执行排放标准. 噪声; 等效连续A声级; 四周厂界外1m处; 1次/季度; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准值. 废气; 非甲烷总烃; 排气筒P1; 1次/半年; 新乡市生态环境局《关于进一步规范工业企业颗粒物排放限值》的通知； 《河南省地方标准-工业涂装工序挥发性有机物排放标准》（DB41 1951-2020）； 《橡胶制品工业污染物排放标准》（GB27632-2011）. 颗粒物、二甲苯; 1次/年. 颗粒物; 排气筒P2; 1次/年; 新乡市生态环境局《关于进一步规范工业企业颗粒物排放限值》的通知. 颗粒物、非甲烷总烃、二甲苯; 厂界上风向1处，厂界下风向3处; 1次/年; 《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办（2017）162号）. |

# 六、结论

河南奥申科技有限公司新建矿山设备配件生产项目符合国家相关产业政策要求。营运过程中产生的污染物经治理后均能够达标排放，固废处置措施可行。建设单位应认真做好环评中提出的各项污染防治措施，确保各项污染物达标排放。从环保角度分析，该项目可行。 新乡市世青环境技术有限公司 2024年1月3日

# 附表

# 建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 颗粒物 | 0 | 0 | 0 | 0.1828 | 0 | 0.1828 | +0.1828 |
|  | 非甲烷总烃 | 0 | 0 | 0 | 0.1265 | 0 | 0.1265 | +0.1265 |
|  | 二甲苯 | 0 | 0 | 0 | 0.0622 | 0 | 0.0622 | +0.0622 |
| 废水 | COD | 0 | 0 | 0 | 0.0072 | 0 | 0.0072 | +0.0072 |
|  | NH3-N | 0 | 0 | 0 | 0.0004 | 0 | 0.0004 | +0.0004 |
|  | TP | 0 | 0 | 0 | 0.00007 | 0 | 0.00007 | +0.00007 |
|  | TN | 0 | 0 | 0 | 0.0022 | 0 | 0.0022 | +0.0022 |
| 一般工业 固体废物 | 废钢材 | 0 | 0 | 0 | 1.65 | 0 | 1.65 | +1.65 |
|  | 废焊丝 | 0 | 0 | 0 | 0.375 | 0 | 0.375 | +0.375 |
|  | 废砂 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | +0.5 |
|  | 废边角料 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | +0.3 |
|  | 收集粉尘 | 0 | 0 | 0 | 5.3202 | 0 | 5.3202 | +5.3202 |
|  | 废包装材料 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 1.5 | +1.5 |
|  | 废钢瓶 | 0 | 0 | 0 | 3.5 | 0 | 3.5 | +3.5 |
| 危险废物 | 废活性炭 | 0 | 0 | 0 | 0.945 | 0 | 0.945 | +0.945 |
|  | 废催化剂 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | +0.1 |
|  | 废纸盒 | 0 | 0 | 0 | 0.2114 | 0 | 0.2114 | +0.2114 |
|  | 废润滑油 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | +0.5 |
|  | 废液压油 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0.2 | +0.2 |
|  | 废润滑油桶 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | +0.02 |
|  | 废液压油桶 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0.01 | +0.01 |
|  | 废漆桶 | 0 | 0 | 0 | 0.15 | 0 | 0.15 | +0.15 |
|  | 废漆渣 | 0 | 0 | 0 | 0.193 | 0 | 0.193 | +0.193 |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①

附图一  项目地理位置图

本项目所在位置

附图二  项目所在园区产业布局规划图

本项目位置

本项目位置

附图三  项目所在园区土地利用规划图

附图四  项目所在区域声功能规划图

本项目位置

冯堤社区

（220m）

张兴庄村

（400m）

本项目位置

比例尺：1：3684

附图五  项目环境保护目标图

机械加工厂

比例尺：1：1842

本项目位置

新乡保税物流中心

新乡市坤丰汽车销售有限公司

新乡市华源纸业有限公司

新乡市和光科技有限公司

空厂房

新乡市润宇新材料科技有限公司

河南流量新材料有限公司

新乡市臣丰机电设备

有限公司

河南品悦液压科技

有限公司

新乡市天马科技

有限公司

有限公司

附图六  项目四周环境概况图

附图七（一）  项目厂区平面布置图

比例尺：1:180

仓库大门

车间大门仓库大门

车间大门仓库大门

内部道路

内

部

道

路

仓库

一般固废间

危废暂存间

生产车间

袋式除尘器

活性炭吸附/脱附-催化燃烧

综合办公室

化粪池

DA001

A05厂房

DA002

A06厂房

比例尺：1:110

喷漆房

车间大门仓库大门

车间大门仓库大门

焊接区

下料区

喷砂房

附图七（二）  生产车间1F平面布置图

附图七（三）  生产车间2F平面布置图

硬质大门

聚氨酯熔炼、浇注、熟化区域

综合办公室

楼梯

比例尺：1:110

附件 二

附件 三