目  录

1 概述	1

1.1 项目由来	1

1.2 建设项目特点	2

1.3 环境特点	3

1.4 工作过程	3

1.5 分析判定相关情况	4

1.6 项目关注的主要环境问题	16

1.7 环境影响评价主要结论	17

2 总则	18

2.1 编制依据	18

2.2 评价目的和原则	20

2.3 环境影响因子识别与筛选	20

2.4 污染控制与环境保护目标	22

2.5 评价工作等级	22

2.6 环境保护目标	28

2.7 评价标准	31

2.8 环境功能区划	35

2.9 规划相符性分析	36

2.10 相关文件相符性	46

3 现有工程分析	60

3.1 企业项目建设情况	60

3.2 工程分析思路与方法	61

3.3 已建项目工程分析	62

3.4 在建及拟建工程分析	98

3.5 已建工程及在建工程污染物排放量汇总	116

3.6 现有工程应急预案开展情况	117

3.7 现有工程存在的环保问题及整改措施	120

4 本项目工程分析	123

4.1 项目基本情况	123

4.2 生产工艺及产污环节	144

4.3 物料平衡	151

4.4 水平衡	156

4.5 施工期污染因素	160

4.6 营运期污染因素分析	165

4.7 中试试验非正常情况污染分析	186

4.8 总量控制分析	188

5 环境现状调查与评价	190

5.1 自然环境概况	190

5.2 环境质量现状监测与评价	196

6 环境影响预测与评价	221

6.1 大气环境影响预测	221

6.2 地表水环境影响评价	231

6.3 地下水环境影响评价	234

6.4 声环境影响预测	256

6.5 固体废物环境影响分析	260

6.6 土壤环境影响分析	261

6.7 生态环境影响分析	264

6.8 环境风险影响分析评价	264

7 环境保护措施及其可行性分析	277

7.1 施工期治理措施分析	277

7.2 运营期污染防治措施分析	280

7.3 工程污染防治措施汇总	290

8 环境影响经济损益分析	293

8.1 环境经济损益分析的目的	293

8.2 工程社会效益分析	293

8.3 工程环境效益分析	294

9 环境管理与监测计划	295

9.1 环境管理	295

9.2 环境监测计划	298

9.3 信息公开内容	301

9.4 排污口标志管理	302

9.5 “三同时”竣工验收内容	303

10 评价结论与建议	306

10.1 评价结论	306

10.2 总结论	313

10.3 建议	313

附  图

附图1  项目地理位置图

附图2  项目周边环境示意图

附图3  项目平面布置图

附图4  集聚区产业布局规划图（2009-2020）

附图5  新乡经济技术开发区声功能划分图（2022-2026）

附图6  本项目现状及现有工程现状照片

附  件

附件1  委托书

附件2  项目备案证明

附件3  现有工程环评批复

附件4  现有工程危废协议

附件5  2023年企业自行监测报告

附件6  环境质量现状监测报告

附件7  离子液小试线上油工序废气现状监测报告

附件8  新乡化纤股份有限公司废水总排口2023年在线数据

附件9  项目小试研发情况小结

附件10  排污许可证

概述

项目由来

新乡化纤股份有限公司始建于1960年，1999年在深圳证券交易所挂牌上市。主导产品“白鹭”牌再生纤维素长丝、氨纶两大系列。近年来，公司成功研制出智能调温纤维、超强高效抗菌纤维、防螨抗菌纤维、超细旦氨纶等10多个功能化、差别化产品。是全国520家重点企业和河南省100家重点企业之一。

公司的前身是国营新乡化学纤维厂，1965年建成投产，建厂初期规模年产粘胶人造长丝2000吨和粘胶短纤维3400吨。目前该公司在新乡市有两个厂区，老厂区位于新乡市凤泉区，新厂区位于新乡经济技术开发区。公司经过六十多年的发展，尤其是近二十年在新厂区的滚动发展，企业规模得以快速壮大。公司目前拥有全球最大的纤维素长丝连续纺生产线和当今世界最先进的氨纶纤维连续聚合干法纺丝生产线。主导产品纤维素长丝生产能力居世界同行业第一；氨纶纤维是目前国内单体产能最大、生产技术和装备最先进的生产企业，总产能位居全国第三。

我国化纤工业已经进入转型升级的关键时期，绿色发展既是我国纺织化纤大国必须树立的新形象，也成为企业必须遵循的发展方向。化纤工业作为新材料产业的重要组成部分，发展生物基化学纤维实现纤维新材料高端化发展的重要方向，也是绿色制造体系的重要一环。新乡化纤股份有限公司是我国生产化纤纺织原料的大型一类企业，近年来更是致力于绿色产品的开发，目前是新乡经开区打造绿色纤维（纺织服装）专业园区的支柱企业，主导产品“白鹭”牌再生纤维素长丝被评为“中国名牌产品”，是“中国化纤行业绿色制造优秀企业”，在绿色发展上取得了初步成绩。本项目是以废旧纺织品循环再利用，实现了废旧棉纺织品的绿色发展、循环发展、低碳发展。摆脱传统路径依赖，着力构建绿色供应链条，以新质生产力增强高质量发展新动能。持续利用工程技术完善再生链条，实现绿色纤维材料、绿色制造、再生循环与需求端绿色消费的有机衔接，为纺织全产业链条可持续高质量发展创造更大更新空间。公司采用新型绿色DT溶剂溶解体系进行小试研究，实现了从废旧棉织物直接到再生纤维素纤维的工艺流程。

为了进一步验证技术的可行性并优化生产环节和工艺参数，建设单位提出了年产1000吨DT溶剂法再生纤维素纤维中试研发项目。项目技术先进，项目具有战略前瞻性，DT 溶剂在常温下具有快速高效的溶解性能，将废纺织品溶解得到纺丝液，然后以传统湿法纺丝工艺制得纤维素纤维。并且凝固浴、水洗过程析出的DT溶剂被回收精制而重复使用，纺的丝制成的纺织品也可以回收再次溶解制成纺丝液，整个生产系统形成闭环回收再循环系统，仅有少量废水、废气排放，对环境无大的影响。实现绿色环保、节能型全新概念的再生纤维素纤维生产工艺。

本项目选址位于新乡化纤股份有限公司新厂区内（新乡经济技术开发区新长北路南侧），由于新、老两个厂区距离较远，且排污许可证均单独持有（老厂区排污许可证编号914100001700014285001P，新厂区排污许可证编号914100001700014285002P），因此本次评价仅针对新厂区进行评价，老厂区情况不再进行评价。

根据《建设项目环境影响评价分类管理名录（2021年版）》，本项目属于“二十五、化学纤维制造业28”中的第51条“生物基材料制造283”，且不属于单纯纺丝制造，需编制环境影响报告书。因此，新乡化纤股份有限公司委托河南瑞海环保科技有限公司承担该项目的环评工作。接受委托后，我公司立即组成项目环评小组，通过对项目场址及评价区现场踏勘，资料收集和研读，结合环境质量现状监测，按照相关法律法规和导则要求，编制完成《新乡化纤股份有限公司年产1000吨DT溶剂法再生纤维素纤维中试研发项目环境影响报告书》。

建设项目特点

①本次工程为产业化研发中试项目，工程主要以纤维素浆粕、废旧棉纺织品为原料，在小试基础上扩大规模，以获取切实可行的实验参数，为将来的生产打下基础。纤维素浆粕、废旧棉纺织品中纤维素为主要成分，本项目采用的工艺是将纤维素浆粕、废旧棉纺织品经溶解、过滤、脱泡、纺丝、水洗、上油、成筒后，得到纤维素纤维，处理过程中产生的杂质，符合相关利用要求的综合利用，无法综合利用的作为一般固废或危险废物处理处置。

②项目采用DT溶剂法生产再生纤维素长丝，主要原料为纤维素浆粕、废旧棉纺织品、DT溶剂，所使用原料属生物质可再生资源；

③项目废气主要为：a原料粉碎产生的含尘废气，配套脉冲袋式除尘器治理；b少量溶剂挥发产生有机废气，配备二级水喷淋+活性炭吸附治理；

④项目排水均依托厂区污水站处理后经污水管网进入小店污水处理厂；

⑤项目供水依托厂区现有脱盐水站，供热依托在建360t/h燃煤锅炉。

环境特点

①项目选址位于新乡经济技术开发区内，评价范围不涉及自然保护区、风景名胜区、集中式饮用水水源保护区；

②项目选址位于新乡化纤股份有限公司新厂区内，厂区东侧为中纺院绿色纤维股份公司和新乡双鹭生物技术有限公司；厂区南侧为中铁物流园；西侧为新飞散热器有限公司、河南白天鹅洗涤有限公司、华源电力设备有限公司等企业；北侧为新长北线（S308），隔路为新乡市立宝包装材料有限公司、新乡市龙璐彩带织造有限公司、新乡市护神特种织物有限公司。距离项目最近的敏感点为西南860m处的夏庄村，项目周围环境图见附图2；

③项目纳污水体为大沙河，开发区河段为Ⅳ类水功能区，水质部分时段超标；

④项目区域为环境空气二类区，目前属不达标区；

⑤本项目距离太行堤遗址公园1030m，太行堤遗址公园位于新乡市经开区化纤厂南邻，由原太行堤遗址修建而成，属于区县级文物保护单位。本项目占地范围不涉及太行堤遗址的保护范围和建设控制地带，本项目的建设不会破坏现存的太行堤遗址。

⑥本项目东南方向1818m大杨庄村有集中式饮用水源（供水人口＞1000人，未划定准保护区），本项目地下水评价范围为6平方公里（见图6.3-3），不在评价范围内。

工作过程

根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》及国务院令第682号《建设项目环境保护管理条例》（2017年修订版）中有关规定，该项目需进行环境影响评价，以便对工程投产后产生的环境影响做出系统分析和评价，论证工程实施的可行性，并提出有效的环境保护措施。

2024年3月，建设单位委托河南瑞海环保科技有限公司承担项目的环境影响评价工作，2024年3月29日在新乡生活网进行了项目环境影响评价信息公示。随后我单位对厂区现有工程、项目场地现状及周围环境进行了实地踏勘。

2024年4月初，委托洛阳市绿源环保技术有限公司对项目周边区域进行了环境质量现状监测。

2024年4月17日在新乡生活网进行了征求意见稿全文公示，全文公示期间分别于4月17日及4月23日在中国工业报对项目进行了两次报纸公示，并在周边村庄进行了张贴公示。

分析判定相关情况

（1）产业政策相符性

本项目外购木浆粕和废旧棉纺织品为原料生产再生纤维素纤维，属于《产业结构调整指导目录（2024年本）》中鼓励类第二十、纺织 第10款中“利用棉纺织品回收生产的再生纤维素纤维产品，废旧纺织品回收再利用技术、设备的研发和应用”，符合国家产业政策，详见下表。

表 1.5-1项目与产业政策相符性分析

| 名称 | 条款 | 内容 | 本项目情况 | 相符性 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 鼓励类 | 二十、纺织，第10项 | “利用棉纺织品回收生产的再生纤维素纤维产品，废旧纺织品回收再利用技术、设备的研发和应用”， | 本项目以废旧棉纺织品为原料生产纤维素纤维 | 符合 |
| 限制类 | / | / | / | 不属于限制类 |
| 淘汰类（落后生产工艺装备） | 二十、纺织 | - 9.4万吨/年及以下粘胶常规短纤维生产线 12.硝酸法腈纶常规纤维生产工艺及装置 19.螺杆挤出机直径小于或等于90mm，2000 吨/年以下的涤纶再生纺短纤维生产装置 | 本项目采用溶剂法以废旧棉纺织品为原料生产纤维素纤维 | 不属于淘汰类 |
| 淘汰类（落后产能淘汰类品） | / | / | / |  |

由上述分析可知，该项目原料、设备、工艺、规模、产品均不属于限制类或淘汰类别，符合国家产业政策要求。

本项目已经在新乡经济技术开发管理委员会，项目代码为：2403-410772-04-02-585568。

（2）规划相符性

根据《新乡经济技术开发区发展规划（2009-2020）》，项目所在开发区主导产业为：化纤纺织、汽车及零部件和装备制造产业，本项目属于化学纤维制造业，符合主导产业定位及布局要求，符合开发区发展规划。

《新乡工业产业集聚区发展规划环境影响报告书》于2011年1月取得河南省环保厅的批复（豫环审[2011]2号）。《新乡经济技术开发区发展规划（2009-2020）环境影响跟踪评价报告书》于2020年6月取得河南省生态环境厅的审核意见（豫环函〔2020〕105号），跟踪评价给出了园区后续规划实施的产业发展负面清单和环境准入要求。本项目符合规划环评提出的准入条件要求，详见表2.9-1。

（3）三线一单相符性

①生态红线

本项目位于新乡经济技术开发区，属于重点管控单元，详见图1.5-1。

根据项目选址及行业类别在河南省三线一单综合信息应用平台进行研判，研判结果显示本项目无空间冲突，距离该项目最近的生态保护红线是河南省新乡市延津县生态保护红线，距离约4.345km，项目评价范围内无森林公园、风景名胜区、湿地公园、自然保护区。

本项目

图 1.5-1 项目所在管控单元

②环境质量底线

本项目废气、废水、噪声经治理后均达标排放，且重点污染物均实行区域倍量替代，故项目实施不会导致区域环境质量恶化。

③资源利用上线相符性

本项目用水及用电由开发区统一供给，用汽依托厂区在建燃煤锅炉。项目建成运行后通过内部管理、设备选择、原辅材料的选用和管理、废物回收利用、污染治理等多方面采取合理可行的措施，项目的实施不会突破区域的资源利用上线。

④生态环境准入清单

本项目位于新乡市经济技术开发区，属于重点管控单元。符合《河南省生态环境分区管控总体要求》（2023 年版）及《新乡市“三线一单”生态环境准入清单》（2023年）的要求，项目与河南省生态环境分区管控总体要求（2023 年版）相符性分析见表1.5-2~表1.5-4，新乡市“三线一单”总体要求符合性见表1.5-5、与经开区管控要求相符性见表1.5-6：

表1.5-2 项目与全省生态环境总体准入要求的相符性分析

| 环境管控单元分区 | 管控类别 | 准入要求 | 本项目情况 |
| --- | --- | --- | --- |
| 重点管控单元 | 空间布局 约束 | 1. 根据国家产业政策、区域定位及环境特征等，建立差别化的产业准入要求，鼓励建设符合规划环评的项目。 2. 推行绿色制造，支持创建绿色工厂、绿色园区、绿色供应链。 3. 推进新建石化化工项目向资源环境优势基地集中，引导化工项目进区入园，促进高水平集聚发展。 4. 强化环境准入约束，坚决遏制“两高一低”项目盲目发展，对不符合规定的项目坚决停批停建。 5. 涉及产能置换的项目，被置换产能及其配套设施关停后，新建项目方可投产。 6. 加快城市建成区内重污染企业就地改造、退城入园、转型转产或关闭退出。 7. 将土壤环境要求纳入国土空间规划，根据土壤污染状况和风险合理规划土地用途。对列入建设用地土壤污染风险管控和修复名录的地块，不得作为住宅、公共管理与公共服务用地；不得办理土地征收、回购、收购、土地供应以及改变土地用途等手续。 8. 在集中供热管网覆盖地区，禁止新建、扩建分散燃煤供热锅炉。 | 本项目化学纤维制造业，符合新乡市经济技术开发区主导产业布局，符合准入条件。 本项目不属于两高项目。 本项目用地为工业用地。 本项目依托现有锅炉供热。 |

|  | 污染物排放管控 | 1. 重点行业建设项目应满足区域、流域控制单元环境质量改善目标管理要求。 2. 强化项目环评及“三同时”管理。新建、扩建“两高”项目应采用先进的工艺技术和装备，单位产品污染物排放强度应达到清洁生产先进水平，其中，国家、省绩效分级重点 行业新建、扩建项目达到A 级水平，改建项目达到B 级以上水平。 3. 以钢铁、焦化、铸造、建材、有色、石化、化工、工业涂装、包装印刷、电镀、制革、石油开采、造纸、纺织印染、农副食品加工等行业为重点，开展全流程清洁化、循环化、低碳化改造；加快推进钢铁、水泥、焦化行业超低排放改造。 4. 深入推进低挥发性有机物含量原辅材料源头替代，全面推广使用低挥发性有机物含量的涂料、油墨、胶粘剂、清洗剂等新兴原辅材料。 5. 采矿项目矿井涌水应尽可能回用生产或综合利用，外排矿井涌水应满足受纳水体水功能区划和控制断面水质要求；选厂的生产废水及初期雨水、矿石及废石场的淋溶水、尾矿库澄清水及渗滤水应收集回用，不外排。 6. 新建、扩建开发区、工业园区同步规划建设污水收集和集中处理设施，强化工业废水处理设施运行管理，确保稳定达标排放；按照“减量化、稳定化、无害化、资源化” 要求，加快城镇污水处理厂污泥处理设施建设，新建污水处理厂必须有明确的污泥处置途径；依法查处取缔非法污泥堆放点，禁止重金属等污染物不达标的污泥进行土地利用。 7. 鼓励企业采用先进治理技术，打造行业噪声污染治理示范典型。排放噪声的工业企业应切实采取减振降噪措施，加强厂区内固定设备、运输工具、货物装卸等噪声源管理，同时避免突发噪声扰民。 | 本项目按A 级水平建设。现有工程现已达到B级水平。 本项目使用DT溶剂、油剂为低挥发性原辅料。 本项目按环评要求采取减振降噪措施。 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 环境风险 防控 | 1. 依法推行农用地分类管理制度，强化受污染耕地安全利用和风险管控；用途变更为住宅、公共管理与公共服务用地及有土壤污染风险的建设用地地块，应当依法开展土壤污染状况调查；污染地块经治理与修复，并符合相应规划用地土壤环境质量要求后，方可进入用地程序；合理规划污染地块土地用途，鼓励农药、化工等行业中重度污染地块优先规划用于拓展生态空间。 2. 以涉重涉危及有毒有害等行业企业为重点，加强水环境风险日常监管；推进涉水企业的环境风险排查整治、风险预防设施设备建设；制定水环境污染事故处置应急预案，加强上下游联防联控，防范跨界水环境风险，提升环境应急处置能力。 3. 化工园区内涉及有毒有害物质的重点场所或者重点设施设备（特别是地下储罐、管网等）应进行防渗漏设计和建设，消除土壤和地下水污染隐患；建立完善的生态环境监测监控和风险预警体系，相关监测监控数据应接入地方监测预警系统；建立满足突发环境事件情形下应急处置需求的应急救援体系、预案、平台和专职应急救援队伍，配备符合相关国家标准、行业标准要求的人员和装备。 | 本项目不涉及重金属及有毒有害物质。 |
|  | 资源利用 效率 | 1. “十四五”时期，规模以上工业单位增加值能耗下降18%，万元工业增加值用水量下降10%。 2. 新建、扩建“两高”项目单位产品物耗、能耗、水耗等达到清洁生产先进水平。 3. 实施重点领域节能降碳改造，到2025 年钢铁、电解铝、水泥、炼油、乙烯、焦化等重点行业产能达到能效标杆水平的比例超过30%，行业整体能效水平明显提升，碳排 放强度明显下降，绿色低碳发展能力显著增强。 4. 对以煤、石油焦、渣油、重油等为燃料的锅炉和工业炉窑，加快使用工业余热、电厂热力、清洁能源等进行替代。 5. 除应急取（排）水、地下水监测外，在地下水禁采区内，禁止取用地下水；在地下水限采区内，禁止开凿新的取水井或者增加地下水取水量。 | 本项目不属于两高项目。 项目依托现有锅炉供热，由兴鹭水厂集中供水，水源为地表水。 |

表1.5-3 项目与重点区域生态环境管控要求的相符性

| 区域 | 管控类别 | 管控要求 | 本项目情况 |
| --- | --- | --- | --- |
| 京津冀及周边地区（郑州、开封、洛阳、平顶山、安阳、 鹤壁、新乡、焦作、濮阳、许昌、漯河、 三门峡、商丘、周口市以及济源示范区） | 空间布局约束 | 1.坚决遏制“两高”项目盲目发展，落实《中共河南省委河南省人民政府关于深入打好污染防治攻坚战的实施意见》中关于空间布局约束的相关要求。 2.严控磷铵、电石、黄磷等行业新增产能，禁止新建用汞的（聚）氯乙烯产能，加快低效落后产能退出。 3.原则上禁止新建企业自备燃煤机组，有序关停整合30万千瓦以上热电联产机组供热合理半径范围内的落后燃煤小热电机组（含自备电厂）。 4.优化危险化学品生产布局，禁止在化工园区外新建、扩建危险化学品生产项目。新建危险化学品生产项目必须进入通过认定的一般或较低安全风险的化工园区（与其他行业生产装置配套建设的项目除外）。 5.新建、扩建石化项目不得位于黄河干支流岸线管控范围内等法律法规明令禁止的区域，尽可能远离居民集中区、医院、学校等环境敏感区。 6.严格采矿权准入管理，新建露天矿山项目原则上必须位于省级矿产资源规划划定的重点开采区内，鼓励集中连片规模化开发。 | 不涉及 |
|  | 污染物排放管控 | 1.落实超低排放要求、无组织排放特别控制要求。 2.聚焦夏秋季臭氧污染，推进挥发性有机物和氮氧化物协同减排。以石化、化工、涂装、医药、包装印刷、油品储运销等行业领域为重点，推进挥发性有机物综合治理，实施原辅材料和产品源头替代工程。 3.全面淘汰国三及以下排放标准营运中重型柴油货车；推进大宗货物“公转铁”“公转水”。 4.全面推广绿色化工制造技术，实现化工原料和反应介质、生产工艺和制造过程绿色化，从源头上控制和减少污染。 5.推行农业绿色生产方式，协同推进种植业、养殖业节能减排与污染治理；推广生物质能、太阳能等绿色用能模式，加快农业及农产品加工设施等可再生能源替代。 | 项目依托供热锅炉达到超低排放要求。 |
|  | 环境风险 防控 | 1.对无法实现低VOCs原辅材料替代的工序，在保证安全情况下，应在密闭设备、密闭空间作业或安装二次密闭设施。 2.矿山开采、选矿、运输过程中，应采取相应的防尘措施，化学矿、有色金属矿石及产品堆场应采取“三防”措施。 3.加强空气质量预测预报能力，完善联动应急响应体系，强化区域联防联控。 | 本项目使用DT溶剂、油剂为低挥发性原辅料。 |
|  | 资源利用 效率 | 1.严格合理控制煤炭消费，“十四五”期间完成省定煤炭消费总量控制目标。 2.到2025年，吨钢综合能耗达到国内先进水平。 3.到2025年，钢铁、石化化工、有色金属、建材等行业重点产品能效达到国际先进水平，规模以上工业单位增加值能耗比2020年下降13.5%。 | 不涉及 |

表1.5-4 项目与重点流域生态环境管控要求的相符性

| 省辖黄河流域 | 空间布局 约束 | 1. 牢牢把握共同抓好大保护、协同推进大治理的战略导向，对省域范围内需要重点保护的岸线、河段和区域实行严格管控，严控高污染、高耗能、高耗水项目，属于落后产能的项目坚决淘汰；不符合产业政策、生态环境分区管控方案、规划环评以及能耗、水耗等有关要求的工业项目一律不得批准或备案，推动黄河流域高质量发展。 2. 有序规范水电开发；加强水电站下泄生态水量监督，保障重要断面生态需水。 3. 实施滩区国土空间差别化用途管制，严格限制自发修建生产堤等无序活动，依法打击非法采土、盗挖河砂、私搭乱建等行为。 4. 推进沿黄重点地区拟建工业项目按要求进入合规工业园区。对不符合安全、环保、用地、取水等规定或手续不齐全的园区，要按相关规定限期整改，整改到位前不得再落地新的工业项目。 5. 禁止将黄河湿地保护区域规划为城市建设用地、商业用地、基本农田；禁止在黄河湿地保护区域内建设居民点、厂房、仓库、餐饮娱乐等设施；禁止其他非防洪防汛和湿地保护的建设活动。 6. 禁止在黄河干支流岸线管控范围内新建、扩建化工园区和化工项目；禁止在黄河干流岸线和重要支流岸线的管控范围内新建、改建、扩建尾矿库，但是以提升安全水平、生态环境保护水平为目的的改建除外。 7. 严格落实南水北调干渠水源地保护的有关规定，避免水体受到污染。 | 本项目为化学纤维制造业，项目使用废旧棉纺织品、纤维素浆粕生产再生纤维素纤维，属于产业政策中鼓励类。本项目符合园区规划环评准入条件。 本项目位于新乡市经济技术开发区，属于合规园区，项目 符合园区生态环境管控方案要求。 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 污染物排放管控 | 1. 严格执行《河南省黄河流域水污染物排放标准》（DB41/2087-2021）。 2. 因地制宜开展黄河滩区农村生活污水治理，做好农村垃圾污染防治工作；实施大中型 灌区农田退水污染治理；提升畜禽养殖粪污资源化利用水平；统筹推进农业面源污染、工业污染、城乡生活污染防治和矿区生态环境综合整治。 | 开发区小店污水处理厂排水COD、氨氮、总磷达到《地表水环境质量标准》Ⅴ类水质要求，其它污染物达到《河南省黄河流域水污染物排放标准》要求。 |
|  | 环境风险 防控 | 全面管控“一废一库一品一重”，强化环境风险源头防控、预警应急及固体废物处理处置，有效防范化解重大生态环境风险，保障生态环境安全。 | 项目按要求采取环境风险防控措施。 |
|  | 资源利用 效率 | 1. 加强伊洛河、沁河水资源的统一调度与管理，严格控制区域用水总量，提升水资源利用效率，保障主要控制断面生态流量。到2025 年，黄河干流及主要支流生态流量得到有效保障。 2. 在流域及受水区实施深度节水控水行动，加强农业节水增效，加大工业节水减排力度，深化城乡节水降损，完善农村集中供水和节水配套设施，加强非常规水利用。到2025 年，黄河流域地表水水资源开发利用率小于79%，流域内市级缺水城市再生水利用率力争达到30%。 3. 推广农业高效节水灌溉和蓄水保水技术，扩大低耗水、高耐旱作物种植和节水型畜牧渔业养殖比例，引导适水种植、量水生产。 | 本项目有部分生产废水回用，符合节水减排要求。 |

表1.5-5 项目与新乡市“三线一单”生态环境准入清单总体要求的相符性

| 维度 | 管控要求 | 相符性 |
| --- | --- | --- |
| 空间布局约束 | 1.禁止在自然保护区内进行砍伐、放牧、狩猎、捕捞、采药、开垦、烧荒、开矿、采石、挖沙等活动；但是，法律、行政法规另有规定的除外。 禁止任何人进入自然保护区的核心区。因科学研究的需要，必须进入核心区从事科学研究观测、调查活动的，应当事先向自然保护区管理机构提交申请和活动计划，并经自然保护区管理机构批准；其中，进入国家级自然保护区核心区的，应当经省、自治区、直辖市人民政府有关自然保护区行政主管部门批准；自然保护区核心区内原有居民确有必要迁出的，由自然保护区所在地的地方人民政府予以妥善安置。 禁止在自然保护区的缓冲区开展旅游和生产经营活动。因教学科研的目的，需要进入自然保护区的缓冲区从事非破坏性的科学研究、教学实习和标本采集活动的，应当事先向自然保护区管理机构提交申请和活动计划，经自然保护区管理机构批准。从事前款活动的单位和个人，应当将其活动成果的副本提交自然保护区管理机构。 在自然保护区的核心区和缓冲区内，不得建设任何生产设施。在自然保护区的实验区内，不得建设污染环境、破坏资源或者景观的生产设施；建设其他项目，其污染物排放不得超过国家和地方规定的污染物排放标准。 | 本项目位于新乡经济技术开发区，评价范围不涉及自然保护区 |
|  | 2.在风景名胜区内禁止进行下列活动：（一）开山、采石、开矿、开荒、修坟立碑等破坏景观、植被和地形地貌的活动；（二）修建储存爆炸性、易燃性、放射性、毒害性、腐蚀性物品的设施；（三）在景物或者设施上刻划、涂污；（四）乱扔垃圾。 禁止违反风景名胜区规划，在风景名胜区内设立各类开发区和在核心景区内建设宾馆、招待所、培训中心、疗养院以及与风景名胜资源保护无关的其他建筑物；已经建设的，应当按照风景名胜区规划，逐步迁出。 | 本项目位于新乡经济技术开发区，评价范围不涉及风景名胜区 |
|  | 3.饮用水地表水源各级保护区必须遵守下列规定： 一、禁止一切破坏水环境生态平衡的活动以及破坏水源林、护岸林、与水源保护相关植被的活动； 二、禁止向水域倾倒工业废渣、城市垃圾、粪便及其它废弃物； 三、运输有毒有害物质、油类、粪便的船舶和车辆一般不准进入保护区，必须进入者应事先申请并经有关部门批准、登记并设置防渗、防溢、防漏设施；四、禁止使用剧毒和高残留农药，不得滥用化肥，不得使用炸药、毒品捕杀鱼类。 一级保护区内禁止新建、扩建与供水设施和保护水源无关的建设项目；禁止向水域排放污水，已设置的排污口必须拆除；不得设置与供水需要无关的码头，禁止停靠船舶；禁止堆置和存放工业废渣、城市垃圾、粪便和其他废弃物；禁止设置油库；禁止从事种植、放养禽畜，严格控制网箱养殖活动；禁止可能污染水源的旅游活动和其他活动。 二级保护区内不准新建、扩建向水体排放污染物的建设项目。改建项目必须削减污染物排放量；原有排污口必须削减污水排放量，保证保护区内水质满足规定的水质标准；禁止设立装卸垃圾、粪便、油类和有毒物品的码头。 饮用水地下水源各级保护区必须遵守下列规定： 一、禁止利用渗坑、渗井、裂隙、溶洞等排放污水和其它有害废弃物；二、禁止利用透水层孔隙、裂隙、溶洞及废弃矿坑储存石油、天然气、放射性物质、有毒有害化工原料、农药等；三、实行人工回灌地下水时不得污染当地地下水源。一级保护区内禁止建设与取水设施无关的建筑物；禁止从事农牧业活动；禁止倾倒、堆放工业废渣及城市垃圾、粪便和其它有害废弃物；禁止输送污水的渠道、管道及输油管道通过本区；禁止建设油库；禁止建立墓地。潜水含水层地下水水源地二级保护区内禁止建设化工、电镀、皮革、造纸、制浆、冶炼、放射性、印染、染料、炼焦、炼油及其它有严重污染的企业，已建成的要限期治理，转产或搬迁；禁止设置城市垃圾、粪便和易溶、有毒有害废弃物堆放场和转运站，已有的上述场站要限期搬迁；禁止利用未经净化的污水灌溉农田，已有的污灌农田要限期改用清水灌溉；化工原料、矿物油类及有毒有害矿产品的堆放场所必须有防雨、防渗措施。承压含水层地下水水源地二级保护区内禁止承压水和潜水的混合开采，作好潜水的止水措施。 | 本项目位于新乡经济技术开发区，评价范围不涉及饮用水地表水源保护区 |
|  | 4.按照《河南省南水北调饮用水水源保护条例》（2022年3月1日实施），在南水北调饮用水水源保护范围内，禁止下列行为：向水体排放油类、酸液、碱液或者剧毒废液；在水体清洗装贮过油类或者有毒污染物的车辆和容器；向水体倾倒危险废物、工业固体废物、生活垃圾、建筑垃圾、粪便及其他废弃物；使用剧毒、高残留农药；使用炸药、毒药、电捕杀鱼类和其他生物；破坏水源涵养林以及与水源保护相关的植被；法律、法规禁止的其他行为。 在准保护区内，除上述禁止的行为以外，还应当禁止下列行为：新建、扩建对水体污染严重的建设项目；改建建设项目增加排污量；设置化工原料、危险废物和易溶性、有毒有害废弃物的暂存及转运站；拦汊筑坝、围网和网箱养殖；法律、法规禁止的其他行为。 在二级保护区内，除准保护区禁止的行为以外，还应当禁止下列行为：设置排污口；新建、改建、扩建排放污染物的建设项目；开采矿产资源；新铺设输送有毒有害物品的管道；建设畜禽养殖场；使用农药，丢弃农药、农药包装物或者清洗施药器械；建造坟墓；丢弃或者掩埋动物尸体以及含病原体的其他废物；使用不符合国家规定防污条件的运载工具运输油类、粪便及其他有毒有害物品；放生、游泳、垂钓；法律、法规禁止的其他行为。已建成的排放污染物的建设项目，由县级以上人民政府依法拆除或者关闭。 在一级保护区内，除二级保护区禁止的行为以外，还应当禁止下列行为：新建、改建、扩建与供水设施和保护水源无关的建设项目；停靠与保护水源无关的船舶；使用化肥；从事旅游或者其他污染饮用水水体的活动。已建成的与供水设施和保护水源无关的建设项目，由县级以上人民政府依法拆除或者关闭。 | 本项目位于新乡经济技术开发区，评价范围不涉及南水北调饮用水水源保护区 |
|  | 5.河湖湿地、森林公园内的珍贵景物和风景名胜区核心景区、自然保护区的核心区和缓冲区、土地利用总体规划所确定的永久基本农田保护区、地质遗迹一级保护区、饮用水水源一级保护区、水工程保护范围、地质灾害危险区、矿产资源密集地区的禁止开采区、工程建设不适宜区、大于25%的陡坡地、行洪通道、防洪工程设施保护范围、高压输电线路走廊、天然气输送管线及其防护区、成品油输送管线及其防护区、区域性调水工程管线及其防护区和生态保护红线属于规划的禁止建设区。 | 本项目位于新乡经济技术开发区，在原厂区内建设，选址为工业用地，不属于禁止建设区 |
|  | 6.禁止在水产种质资源保护区内从事围湖造田、围海造地或围填海工程。禁止在水产种质资源保护区内新建排污口。在水产种质资源保护区附近新建、改建、扩建排污口，应当保证保护区水体不受污染。 | 项目废水排入小店污水处理厂，不设置排污口 |
|  | 7.共产主义渠、卫河、天然文岩渠等主要河道除涝标准达到3年一遇，防洪标准达到10-20年一遇，重点河段达到50-100年一遇设置堤防。 | / |
|  | 8.南太行旅游度假区规划区范围内；新乡市山水林田湖草一体化生态城规划区范围内；按规定划定的自然保护区、景观区、居民集中生活区的周边和重要交通干线、河流湖泊直观可视范围内；特定生态保护红线范围内禁止新建露天矿山项目。禁止建设生产和使用高挥发性有机物含量的溶剂型涂料、油墨、胶粘剂等项目。按照“可替尽替、应代尽代”的原则，开展汽车制造、工业涂装、家具制造、包装印刷、钢结构制造、工程机械等行业溶剂型涂料、油墨、胶粘剂、清洗剂使用低VOCs含量原辅材料替代。禁止生产、销售不符合标准的机动车船、非道路移动机械用燃料；禁止向汽车和摩托车销售普通柴油以及其他非机动车用燃料；禁止向非道路移动机械销售渣油、重油和不符合规定的燃用油。 | 本项目位于新乡经济技术开发区，不在南太行旅游度假区规划区范围 |
|  | 9.严格控制新建、扩建钢铁冶炼、水泥、有色金属冶炼、平板玻璃、化工、建筑陶瓷、耐火材料、砖瓦、矿山开采等行业的高排放、高污染项目，促进传统煤化工、水泥行业绿色转型、智能升级。城市建成区内人口密集区、环境脆弱敏感区周边的钢铁冶炼、水泥、有色金属冶炼、平板玻璃、化工、建筑陶瓷、耐火材料、砖瓦、矿山开采等行业中的高排放、高污染项目，应当限期搬迁、升级改造或者转型、退出。新建、改建、扩建“两高”项目须符合生态环境保护法律法规和相关法定规划，满足重点污染物排放总量控制、碳排放达峰目标、生态环境准入清单、相关规划环评和相应行业建设项目环境准入条件、环评文件审批原则要求。新建“两高”项目应按照《生态环境部办公厅关于加强重点行业建设项目区域削减措施监督管理的通知》（环办环评〔2020〕36号）要求，制定配套区域污染物削减方案，环境质量超标区域实行重点污染物排放倍量削减，环境质量达标区域原则上实施等量削减。新建耗煤项目还应严格按规定采取煤炭消费减量替代措施，不得使用高污染燃料作为煤炭减量替代措施。原则上禁止新增钢铁、电解铝、水泥、平板玻璃、传统煤化工（甲醇、合成氨）、焦化、铝用炭素、砖瓦窑、耐火材料、铅锌冶炼（含再生铅）等行业产能。 | 本项目为化学纤维制造业。不属于“两高”项目 |
|  | 10.按照各园区建设发展规划，培育和建设关联企业高度集中的产业基地，积极推行区域、规划环境影响评价，对搬迁升级改造石化、化工、建材、有色等项目的环境影响评价，应满足区域、规划环评要求。鼓励支持水泥等重点行业进行产能置换、装备大型改造、重组整合。 | 本项目位于新乡经济技术开发区，建设内容符合开规划环评要求 |
|  | 11.化工园区选址布局应符合有关法律法规、政策规定、相关规划和行业管理或技术规范，满足国土空间规划和生态环境保护、安全生产、应急救援、资源利用、综合防灾减灾、交通运输等相关要求，原则上不再设立新的化工园区。 | / |
|  | 12.推动我市沿黄重点地区拟建工业项目转入合规工业园区，严格控制高污染、高耗水、高耗能项目。 | / |
| 污染物排放管控 | 1.新、改、扩建项目主要污染物排放要求满足当地总量减排要求。 2.十四五末，共产主义渠、西柳青河达到Ⅳ类指标，卫河、文岩渠、天然渠、天然文岩渠、黄庄河达到Ⅲ类指标；城市集中式饮用水水源地取水水质达标率达到100%；地下水质量考核点位水质级别保持稳定；确保完成国家水质考核目标。全市建成区全面消除黑臭水体，县（市）建成区基本完成黑臭水体整治任务。重点治理市域内卫河、共产主义渠、东孟姜女河等海河流域河流，以及西柳青河、天然渠、文岩渠等黄河流域河流，全面开展清河行动、实施河道清淤、规范入河排污口管理，统筹推进水污染综合整治及水生态保护修复，提升河流自净能力，建立生态调水长效机制，保障河流水质稳定达标。禁止以任何方式直接向水功能区要求为Ⅱ类的水体和地表水型集中式生活饮用水水源保护区内的水体排放污水；污水排入黄河干流、黄河一级支流和涉及Ⅲ类水功能区要求的其它水体时，执行一级标准；污水排入除上述水体以外的其它河流、湖泊、水库、运河、渠道、湿地、坑塘、蓄滞洪区等地表水体时，执行二级标准。 3.全面推进城镇（园区）污水处理厂Ⅴ类水提标改造工程建设，市、县（市、区）污水处理率、城市污泥无害化处置率达到政府目标任务。到2025年，黄河流域内现有污水处理厂完成提质增效改造，确保出水稳定达到《河南省黄河流域水污染物排放标准》（DB41/2087-2021）。 4.严控新增重金属污染物排放量，在重有色金属冶炼业（铜、铅锌、镍、钴、锡、锑和汞冶炼等）、铅蓄电池制造业、皮革及其制品业（皮革鞣制加工等）、化学原料及化学制品制造业（电石法聚氯乙烯行业、铬盐行业等）、电镀行业等重点行业实施重点重金属减量替代。新、改、扩建涉重金属重点行业建设项目应遵循重点重金属污染物排放“减量替代”原则，应符合《新乡市“十四五”重金属污染防控工作方案》相关要求。 5.全面推进企业清洁生产，完善省级产业集聚区污水处理设施水平。加强造纸、氮肥、农副食品加工、毛皮制革、印染、有色金属、原料药制造、电镀等水污染物排放行业重点企业强制性清洁生产审核，全面推进其清洁生产改造或清洁化改造。省级产业集聚区建成区域必须实现管网全配套，污水集中处理设施必须做到稳定达标运行，同时安装自动在线监控装置。 6.测土配方施肥技术推广覆盖率、绿色防控覆盖率达到政府目标任务，实现化肥农药施用量零增长。 7.实施节能降碳增效行动，提高能源利用效率，推动电力、钢铁、有色金属、建材、石化化工等行业绿色转型发展。 8.国家、省绩效分级重点行业以及涉及锅炉炉窑的其他行业，新建、扩建项目污染物排放限值、污染治理措施、无组织排放控制水平、运输方式等达到A级绩效水平，改建项目污染物排放限值、污染治理措施、无组织排放控制水平、运输方式等达到B级以上绩效水平。 | 本项目总量从已停产短丝项目中替代； 小店污水处理厂已完成Ⅴ类水提标改造； 现有工程满足B级以上绩效水平，拟建项目满足A级绩效水平。 |
| 环境风险防控 | 1.地下水漏斗区、重金属污染区、生态严重退化区等区域：探索开展耕地轮作休耕试点；实行休耕补贴，引导农民自愿将重度污染耕地退出农业生产。 2.具备饮用水水源保护区及影响范围内风险源名录和风险防控方案、饮用水水源地突发环境事件应急处置技术方案及应急专家库、应急监测能力。定期或不定期开展饮用水水源地周边环境安全隐患排查及饮用水水源地环境风险评估。饮用水水源地有专项应急预案，做到“一源一案”，按照环境保护主管部门要求备案并定演练和修订预案。饮用水水源地周边高风险区域设有应急物资（装备）储备库及事故应急池等应急防护工程，上游连接水体设有节制闸、拦污坝、导流渠、调水沟渠等防护工程设施。 | / |
| 资源开发效率要求 | 1.“十四五”期间按照政府目标控制能耗增量指标。严控新增耗煤项目，新、改、扩建项目实施煤炭减量替代，重点削减非电力用煤。鼓励使用清洁燃料，重点区域建设项目原则上不新建燃煤自备锅炉。2023年底，全面淘汰35蒸吨/小时及以下的燃煤锅炉，鼓励淘汰4蒸吨/小时以下生物质锅炉，保留现有生物质锅炉应采用专用炉具，禁止掺烧煤炭、垃圾、工业固体废物等其他物料。 2.重点推进南水北调受水区地下水压采工作，加快公共供水管网建设，促进供水管网覆盖范围以外的自备井封闭工作。 3.开展高耗水工业行业节水技术改造，大力推广工业水循环利用，推进节水型企业、节水型工业园区建设。 4.按照合理有序使用地表水、控制使用地下水、积极利用非常规水源的要求，做好区域水资源统筹调配，逐步降低区域内的水资源开发利用强度，退减被挤占的生态用水，2030年全市浅层地下水开采控制在57390万立方米。 5.到2025年，全市用水总量为20.838亿m3，万元GDP用水量下降比例达到16%，全省市级缺水城市再生水利用率达到25%以上。 6.二级国家级公益林在不影响整体森林生态系统功能发挥的前提下，可以按照相关技术规程的规定开展抚育和更新性质的采伐。在不破坏森林植被的前提下，可以合理利用其林地资源，适度开展林下种植养殖和森林游憩等非木质资源开发与利用，科学发展林下经济。国有二级国家级公益林除执行上述规定外，需要开展抚育和更新采伐或者非木质资源培育利用的，还应当符合森林经营方案的规划，并编制采伐或非木质资源培育利用作业设计，经县级以上林业主管部门依法批准后实施。 7.禁燃区内禁止新建、扩建燃用高污染燃料的锅炉、炉窑、炉灶等燃烧设施，已建成的应当由所在辖区限期责令拆除或改用清洁能源；禁止加工、销售各类高污染燃料。 8.到2025年，煤炭消费占比降至60%以下，非化石能源消费占比提高到16%以上。单位GDP（生产总值）能耗下降15%以上，煤电机组平均供电煤耗降至285克标准煤/千瓦时。 9.到2025年，单位GDP二氧化碳排放降低比例达20%。 10.到2025年，全市河湖生态缓冲带修复长度达到总体要求，逐步恢复河流沿线生态廊道功能。海河流域内涉及被挤占的河湖生态用水逐步得到退还，黄河流域内天然文岩渠生态流量得到保障。 | 本项目依托现有工程锅炉供热 |

表1.5-6  与《新乡市“三线一单”生态环境准入清单》（2023年）（新乡市经济技术开发区管控单元）对照分析

| 行政区划 | 管控单元名称 | 管控单元分类 | 管控要求 |  | 本项目情况 | 是否符合要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 河南省新乡市新乡经济技术开发区 | 新乡经济技术开发区 | 重点管控单元7 | 空间布局约束 | 1、园区规划主导产业为纺织服装、装备制造、信息通信，鼓励与主导产业配套的项目入驻。 2、入驻项目应符合园区规划或规划环评的要求。 3、严格控制新、改、扩建“两高”项目建设。 4、严格控制新建、扩建高排放、高污染项目，包括钢铁、水泥、有色、平板玻璃、建筑陶瓷等行业及其他排放重金属、持久性有机污染物的工业项目等。 | 1.本项目为纤维素纤维制造，符合园区规划。 2.本项目属于生物基化学纤维制造业，不属于两高项目。 | 符合 |
|  |  |  | 污染物排放管控 | 1、二氧化硫、氮氧化物、颗粒物、VOCs全面执行大气污染物特别排放限值。 | 本项目涉及颗粒物的排放，执行大气污染物特别排放限值。 | 符合 |
|  |  |  |  | 2、入区企业外排废水全部经管网收集后进入园区污水处理厂。园区污水处理厂出水执行《河南省黄河流域水污染物排放标准》表1公共污水处理系统水污染物基本控制项目排放限值一级标准及属地管理要求。 | 本项目废水经化纤厂新厂区污水处理站处理后排入小店污水处理厂。小店污水处理厂出水满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅴ类标准要求。 | 符合 |
|  |  |  |  | 3、新建耗煤项目还应严格按规定采取煤炭消费减量替代措施，不得使用高污染燃料作为煤炭减量替代措施。 | 本项目不属于新建耗煤项目。 | 符合 |
|  |  |  |  | 4、已出台超低排放要求的行业建设项目应满足超低排放要求。 | 本项目污染物排放满足超低排放要求。 | 符合 |
|  |  |  |  | 5、严格控制生产和使用高VOCs含量溶剂型涂料、油墨、胶黏剂、清洗剂等建设项目。 | 本项目使用原辅料不属于高VOCs含量。 | 符合 |
|  |  |  | 环境风险防控 | 完善园区级综合环境应急预案，有计划地组织应急培训和演练，全面提升园区风险防控和事故应急处置能力。 | 符合园区管理要求。 | 符合 |
|  |  |  | 资源利用效率要求 | 进一步优化能源结构，逐步实施集中供热和供气，加快集中供热设施及配套管网建设。 | 本项目蒸汽依托化纤厂新厂区供热锅炉。符合园区管理要求。 | 符合 |

项目关注的主要环境问题

项目区域环境空气、地表水、地下水以及区域声环境质量现状能否满足相应的标准限值要求；项目环境影响的可接受程度以及污染防治措施是否可行，主要包括：

- 项目产生的废气污染物产生情况和治理措施，确保项目废气排放达到国家、地方规定的排放标准；

- 项目废水处理措施的可行性，确保废水处理后达标排放；

- 设备运营过程中噪声对周边环境的影响；

- 运营期各类固废的处理方式，固废是否全部合理处置；

- 项目运营过程中存在环境风险能否控制在可接受的范围内；

- 项目营运期对区域环境和敏感目标的影响。

环境影响评价主要结论

新乡化纤股份有限公司年产1000吨DT溶剂法再生纤维素纤维中试研发项目属于《产业结构调整指导目录（2024年本）》中鼓励类“二十、纺织”第10项“利用棉纺织品回收生产的再生纤维素纤维产品，废旧纺织品回收再利用技术、设备的研发和应用”，符合国家产业政策要求，符合国家产业政策；项目用地为工业用地，符合园区总体发展规划要求；根据环境影响预测结果：在保证评价要求和工程设计的防治措施正常运行的条件下，本项目对周围大气环境、地表水环境、地下水环境、土壤以及声环境的影响可接受；工程环境风险可接受；工程完成后，各项污染防治措施可行，全厂废水、废气、噪声污染物能够做到达标排放，固废采取了有效的处置措施；公众参与调查结果表明，公众对项目的建设无反对意见。从环保角度而言，该项目建设可行。

总则

编制依据

相关法律法规

- （1）《中华人民共和国环境保护法》）2015年1月1日实施；

- （2）《中华人民共和国环境影响评价法》（2018年12月29日实施；

- （3）《建设项目环境保护管理条例》2017年10月1日实施；

- （4）《中华人民共和国大气污染防治法》2018年10月26日实施；

- （5）《中华人民共和国水污染防治法》》2018年1月1日实施；

- （6）《中华人民共和国噪声污染防治法》2022年6月5日实施；

- （7）《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》2020年9月1日实施；

- （8）中华人民共和国文物保护法（2017年修正本）；

- （9）《中华人民共和国清洁生产促进法》2012年7月1日实施；

- （10）《中华人民共和国循环经济促进法》2018年10月26日实施；

- （11）《中华人民共和国土地管理法》2004年8月28号实施；

- （12）《基本农田保护条例》（(2011年1月8日修正版）；

- （13）《环境影响评价公众参与办法》（生态环境部令第4号）；

- （12）《国家危险废物名录》（2021）；

- （13）《建设项目环境影响评价分类管理名录（2021年版）》（部令第16号）。

- （14）中华人民共和国黄河保护法（2022年10月30日）

相关政策及规划

（1）《产业结构调整指导目录（2024年本）》；

（2）《新乡市城市饮用水水源地保护区划分报告》（2007.4）；

（3）《新乡市生态环境局关于对<新乡市“三线一单”生态环境准人清（3）单>（试行）更新的函》（新环函（2024）5号）；

（4）《新乡市“十四五”生态环境保护和生态经济发展规划》《黄河流域生态保护和高质量发展规划纲要》；

（5）《关于印发<黄河生态保护治理攻坚战行动方案>的通知》（环综合（2022）51号）；

（6）《河南省重污染天气通用行业应急减排措施制定技术指南（2021年修订版）》；

（7）《关于印发<“十四五”噪声污染防治行动计划>的通知》（环大气[2023]1号）；

（8）《新乡市生态环境保护委员会办公室关于印发<新乡市2024年蓝天保卫战实施方案><新乡市2024年碧水保卫战实施方案><新乡市2024年净土保卫战实施方案><新乡市2024年柴油货车污染治理攻坚战实施方案>的通知》（新环委办[2024]49号）。

相关技术规范

（1）《建设项目环境影响评价技术导则 总纲》（HJ2.1-2016）；

（2）《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）；

（3）《环境影响评价技术导则 地表水环境》（HJ2.3-2018）；

（4）《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）；

（5）《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2021）；

（6）《环境影响评价技术导则 生态影响》（HJ19-2022）；

（7）《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018）；

（8）《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）；

（9）《固体废物鉴别标准 通则》（GB34330-2017）；

（10）《建设项目危险废物环境影响评价指南》（公告2017年第43号）；

（11）排污许可证申请与核发技术规范 化学纤维制造业（HJ 1102-2020）；

（12）排污单位自行监测技术指南 化学纤维制造业（HJ 1139-2020）。

项目有关资料及文件

（1）本项目环境影响评价委托书；

（2）《新乡化纤股份有限公司年产1000吨DT溶剂法再生纤维素纤维中试研发项目可行性研究报告》；

（3）项目备案证明；

（4）新乡化纤股份有限公司提供在线数据及2023年例行检测报告；

（5）环境质量现状检测报告；

（6）建设单位提供的其他技术资料。

评价目的和原则

评价目的

通过对本项目的工程分析及区域环境现状调查，在掌握项目建设带来环境污染和生态影响情况、排污源强及周围环境特点和污染现状的基础上，分析预测项目的施工及运营对周边环境的影响程度和范围，并提出相应的经济上合理、技术上可行的防范和减缓对策，其具体评价目的为：

（1）对本工程评价范围内的环境空气、水环境、声环境质量、地下水、土壤现状进行调查、监测与评价，全面了解项目建设区域的环境质量现状。

（2）通过对本工程在施工期和运营期可能带来的各种环境影响的定性和定量分析和预测，评价其影响范围和程度。

（3）根据拟建项目对环境的影响程度和范围，提出切实可行的环保措施和建议，并反馈于设计，将工程对环境造成的负面影响降至最低，达到开发建设和环境保护两者协调发展的目的。

评价原则

突出环境影响评价的源头预防作用，坚持保护和改善环境质量。

（1）依法评价

贯彻执行我国环境保护相关法律法规、标准、政策和规划等，优化项目建设，服务环境管理。

（2）科学评价

规范环境影响评价方法，科学分析项目建设对环境质量的影响。

（3）突出重点

根据建设项目的工程内容及其特点，明确与环境要素间的作用效应关系，根据规划环境影响评价结论和审查意见，充分利用符合时效的数据资料及成果，对建设项目主要环境影响予以重点分析和评价。

环境影响因子识别与筛选

环境影响识别

根据工程施工期及营运期产污情况分析以及评价区域环境质量现状，对工程环境影响因子进行识别，结果见下表。

表 2.3-1 环境影响因子识别表

| 影响因素 类别 |  | 施工期 | 运行期 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 废水 | 废气 | 固废 | 噪声及振动 | 运输 | 效益 |
| 自然生态环境 | 地表水 |  | -1LP |  |  |  |  |  |
|  | 地下水 |  | -1LP |  |  |  |  |  |
|  | 大气环境 | -1SP |  | -1LP |  |  | -1LP |  |
|  | 声环境 | -1SP |  |  |  | -1LP | -1LP |  |
|  | 地表 | -1SP |  |  | -1LP |  |  |  |
|  | 土壤 | -1SP | -1LP |  | -1LP |  |  |  |
|  | 植被 |  |  | -1LP |  |  |  |  |
| 备注：影响程度：1－轻微；2－一般；3－显著影响时段：S－短期；L－长期 影响范围：P－局部；W－大范围影响性质：+－有利；-－不利 |  |  |  |  |  |  |  |  |

由上表可以看出，本工程在施工期对周围自然环境、社会环境的影响是短期、局部的，工程运行期主要是工程废气、废水对区域环境空气和地表水的不利影响。评价把废气、废水污染控制可行性及可靠性作为重点内容。

环境影响因子筛选

根据本项目污染源分析及环境影响因子识别，依据国家有关环保标准、规定所列控制指标，并结合项目所处区域环境特征，筛选出本项目评价因子见下表。

表 2.3-2 评价因子一览表

| 评价要素 | 现状评价因子 | 预测因子 |
| --- | --- | --- |
| 环境空气 | PM10、PM2.5、SO2、NO2、CO、O3、非甲烷总烃 | PM10、非甲烷总烃 |
| 地表水 | COD、NH3-N、TN、TP | / |
| 地下水 | pH、氨氮、总硬度、溶解性总固体、耗氧量、K+、Na+、Ca2+、Mg2+、CO32-、HCO3-、Cl-、SO42-、硫化物、硝酸盐、亚硝酸盐共16项 | 耗氧量、氨氮 |
| 声环境 | 连续等效A声级 | 连续等效A声级 |
| 土壤 | 砷、镉、铬（六价）、铜、铅、汞、镍、四氯化碳、氯仿、氯甲烷、1,1－二氯乙烷、1,2－二氯乙烷、1,1－二氯乙烯、顺-1,2-二氯乙烯、反-1,2-二氯乙烯、二氯甲烷、1,2-二氯丙烷、1,1,1,2-四氯乙烷、1,1,2,2-四氯乙烷、四氯乙烯、1,1,1,-三氯乙烷、1,1,2-三氯乙烷、三氯乙烯、1,2,3-三氯丙烷、氯乙烯、苯、氯苯、1,2-二氯苯、1,4-二氯苯、乙苯、苯乙烯、甲苯、间二甲苯+对二甲苯、邻二甲苯、硝基苯、苯胺、2-氯酚、苯并(a)蒽、苯并(a)芘、苯并(b)荧蒽、苯并(k)荧蒽、䓛、二苯并(a,h)蒽、茚并(1,2,3-cd)芘、萘、石油烃、pH | / |
| 固废 | / | 一般工业固体废物、危险固体废物 |
| 生态 | 土地利用、土壤、植被、水土流失等 | 水土流失、植被破坏 |

污染控制与环境保护目标

根据本项目特点，污染控制主要依据以下原则：

（1）以废气、废水污染控制为主；

（2）满足“清洁生产、达标排放、增产减污、总量控制”的要求；

（3）过程控制和末端控制相结合。

本项目污染控制内容及环境保护目标见下表。

表 2.4-1  污染控制内容与环境保护目标

| 污染物 | 控制内容 |  | 环境保护目标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 废水 | 生产废水 | 控制因子：pH、COD、BOD5、氨氮、TN、TP 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4二级、小店污水处理厂收水标准及与小店污水处理厂收水协议 | 评价纳污河段（大沙河）及沿岸浅层地下水 |
| 废气 | 粉碎工序颗粒物 | 《新乡市生态环境局关于进一步规范工业企业颗粒物排放限值的通知》和《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）的相关要求； | 评价范围内居民等环境敏感点 |
|  | 脱泡、干燥、蒸发回收工序 | 《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办（2017）162号）有组织标准和《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）。 |  |
| 噪声 | 设备噪声 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类 | 厂界 |
| 固废 | 一般工业固体废物、危险废物 | 按照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）、《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2023） | 厂区及周围环境 |
| 土壤 | 《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）第二类用地筛选值 |  | 厂区及周围 |

评价工作等级

大气评价工作等级

根据《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018）的规定，选择项目污染源正常排放的主要污染物及排放参数，采用附录A推荐模型中的估算模型AERSCREEN分别计算项目污染源的最大环境影响，然后按评价工作分级判据进行分级。

根据项目污染源初步调查结果，分别计算项目排放的主要污染物的最大地面空气质量浓度占标率Pi及第i个污染物的地面空气质量浓度达到标准值的10%时所对应的最远距离D10%。其中，最大地面质量浓度占标率Pi计算公式如下：

Pi=CiC0i×100%

式中：Pi—第i个污染物的最大地面质量浓度占标率，%；

Ci—采用估算模式计算出的第i个污染物的最大1h地面空气质量浓度，ug/m3；

Coi－第i个污染物的环境空气质量浓度标准，ug/m3。

大气评价等级按下表的分级判据进行划分。

表 2.5-1  大气评价等级判别表

| 评价工作等级 | 评价工作分级判据 |
| --- | --- |
| 一级评价 | Pmax≥10% |
| 二级评价 | 1%≤Pmax<10% |
| 三级评价 | Pmax<1% |

本项目估算模型参数见下表。

表 2.5-2  项目估算模型参数表

| 参数 |  | 取值 |
| --- | --- | --- |
| 城市/农村选项 | 城市/农村 | 城市 |
|  | 人口数（城市选项时） | 47万 |
| 最高环境温度/℃ |  | 40.9 |
| 最低环境温度/℃ |  | -16.2 |
| 地表类型 |  | 城市 |
| 区域湿度条件 |  | 中等湿度气候 |
| 是否考虑地形 | 考虑地形 | 是 □否 |
|  | 地形数据分辨率/m | 90 |
| 是否考虑岸线熏烟 | 考虑岸线熏烟 | □是否 |
|  | 岸线距离/km | / |
|  | 岸线方向/° | / |

污染源估算模型计算结果见下表。

表 2.5-3 项目排放主要污染物估算模型计算结果表

| 项目 | 污染源 | 污染物 | 下风向最大浓度距离m | 最大浓度（μg/m3） | Pmax(%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 有组织 | DA029 | 颗粒物 | 26 | 1.41 | 0.31 |
| 有组织 | DA030 | 非甲烷总烃 | 86 | 0.797 | 0.04 |
| 无组织 | 脱泡和蒸发回收 | 非甲烷总烃 | 49 | 8.26 | 0.41 |

由上表可知，排气筒DA029颗粒物的Pmax=0.31%，Pmax<1%。排气筒DA030的非甲烷总烃的Pmax=0.04%，Pmax<1%，无组织非甲烷总烃的Pmax=0.41%，Pmax<1%。本工程大气评价等级为三级。

地表水评价工作等级

根据《环境影响评价技术导则地表水环境》（HJ2.3－2018），水污染型的地表水环境影响评价工作等级的判据见表2.5-4，项目生产废水和生活污水经厂区污水处理站处理后进入新乡市小店污水处理厂进一步处理，最终排入大沙河，废水排放方式为间接排放，根据表2.5-4，确定地表水环境影响评价工作等级为三级B。

表 2.5-4 水污染影响型建设项目评价等级判定表

| 评价等级 | 判定依据 |  |
| --- | --- | --- |
|  | 排放方式 | 废水排放量Q/（m3/d） 水污染物当量数W/（无量纲） |
| 一级 | 直接排放 | Q≥20000或W≥600000 |
| 二级 | 直接排放 | 其他 |
| 三级A | 直接排放 | Q<200或W<6000 |
| 三级B | 间接排放 | —— |
| 注1：水污染物当量数等于该污染物的年排放量除以该污染物的污染当量值（见附录A），计算排放污染物的污染物当量数，应区分第一类水污染物和其他类水污染物，统计第一类污染物当量数总和，然后与其他类污染物按照污染物当量数从大到小排序，取最大当量数作为建设项目评价等级确定的依据。 注2：废水排放量按行业排放标准中规定的废水种类统计，没有相关行业排放标准要求的通过工程分析合理确定，应统计含热量大的冷却水的排放量，可不统计间接冷却水、循环水以及其他含污染物极少的清净下水的排放量。 注3：厂区存在堆积物（露天堆放的原料、燃料、废渣等以及垃圾堆放场）、降尘污染的，应将初期雨污水纳入废水排放量，相应的主要污染物纳入水污染物当量计算。 注4：建设项目直接排放第一类污染物的，其评价等级为一级；建设项目直接排放的污染物为受纳水体超标因子的，评价等级不低于二级。 注5：直接排放受纳水体影响范围涉及饮用水水源保护区、饮用水取水口，重点保护与珍稀水生生物的栖息地、重要水生生物的自然产卵场等保护目标时，评价等级不低于二级。 注6：建设项目向河流、湖库排放温排水引起受纳水体水温变化超过水环境质量标准要求，且评价范围有水温敏感目标时，评价等级为一级。 注7：建设项目利用海水作为调节温度介质，排水量≥500万m3/d，评价等级为一级：排水量<500万m3/d，评价等级为二级。 注8：仅涉及清净下水排放的，如其排放水质满足受纳水体水环境质量标准要求的，评价等级为三级A。 注9：依托现有排放口，且对外环境未新增排放污染物的直接排放建设项目，评价等级参照间接排放，定为三级B。 注10：建设项目生产工艺中有废水产生，但作为回水利用，不排放到外环境的，按三级B评价。 |  |  |

地下水环境评价等级

（1）地下水环境影响评价项目类别：根据《环境影响评价技术导则地下水环境》（HJ610-2016）附录A，本项目属于Ⅱ类。

（2）建设项目场地的地下水环境敏感程度：本项目在新乡化纤股份有限公司现有厂区场内建设，距最近的集中式饮用水水源地古固寨镇地下水饮用水源保护区7.12km，本项目东南方向1818m大杨庄村有集中式饮用水源（供水人口＞1000人，未划定准保护区）。项目场地及评价范围不在饮用水水源准保护区、特殊地下水资源保护区范围内，不在饮用水水源补给径流区范围内，项目场地属于不敏感区。

对照《环境影响评价技术导则地下水环境》（HJ610-2016）建设项目评价工作等级分级表可知，本项目地下水评价工作等级为三级。

表 2.5-5 地下水环境敏感程度分级表

| 敏感程度 | 地下水环境敏感特征 |
| --- | --- |
| 敏感 | 集中式饮用水水源（包括已建成的在用、备用、应急水源，在建和规划的饮用水水源）准保护区；除集中式饮用水水源以外的国家或地方政府设定的与地下水环境相关的其他保护区，如热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源保护区。 |
| 较敏感 | 集中式饮用水水源（包括已建成的在用、备用、应急水源，在建和规划的饮用水水源）准保护区以外的补给径流区；未划定准保护区的集中式饮用水水源，其保护区以外的补给径流区；分散式饮用水水源地；特殊地下水资源（如矿泉水、温泉等）保护区以外的分布区等其他未列入上述敏感分级的环境敏感区a。 |
| 不敏感 | 上述地区之外的其他地区 |
| 注a： “环境敏感区”是指《建设项目环境影响评价分类管理名录》中所界定的涉及地下水的环境敏感区。 |  |

建设项目地下水环境影响评价工作等级划分见下表。

表 2.5-6  地下水评价工作等级分级表

| 项目类别 敏感程度 | I 类项目 | Ⅱ类项目 | III类项目 |
| --- | --- | --- | --- |
| 敏感 | 一 | 一 | 二 |
| 较敏感 | 一 | 二 | 三 |
| 不敏感 | 二 | 三 | 三 |

声环境评价工作等级

本项目在新乡化纤股份有限公司现有新厂区场内建设，厂区周围无集中居民区，预计项目建设前后受噪声影响人口数量变化小，评价范围内保护目标噪声级增高量小于3dB（A），按照区域环境功能，项目所在地属于环境噪声3类功能区。根据《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2021）中关于评价工作等级的划分原则，确定本项目声环境评价工作等级为三级。

表 2.5-7 声环境评价等级

| 项目 | 指标 |
| --- | --- |
| 建设项目所在区功能 | 3类 |
| 建设前后噪声级增加量 | 预计增加0.3dB（A），小于3dB（A） |
| 建设前后受影响人口变化情况 | 变化不大 |
| 评价等级 | 三级 |

土壤环境评价工作等级

本项目属于污染影响型项目，根据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ 964-2018）附录A，本项目属于化学纤维制造业，为Ⅱ类项目。

（1）划分依据

①占地规模

根据《环境影响评价技术导则土壤环境（试行）》（HJ964-2018），污染影响型建设项目占地规模分为大型（≥50hm2）、中型（5-50hm2）、小型（≤5hm2），建设项目占地主要为永久占地。本项目占地面积为13000m2，即1.3hm2，占地规模属于小型。

②敏感程度划分

污染影响型项目敏感程度划分见下表。

表 2.5-8 污染影响型敏感程度分级表

| 敏感程度 | 判别依据 |
| --- | --- |
| 敏感 | 建设项目周边存在耕地、园地、牧草地、饮用水水源地及居民区、学校、医院、养老院、疗养院等土壤环境敏感目标的 |
| 较敏感 | 建设项目周边存在其他土壤环境敏感目标的 |
| 不敏感 | 其他情况 |

项目位于开发区内，根据现场勘查及卫星遥感影像，本项目边界四至500m范围内均为工业用地，无土壤环境敏感目标。因此判定土壤环境敏感程度为不敏感。

（2）等级判定

污染影响评价工作等级划分表见下表。

表 2.5-9 污染影响型评价工作等级划分表

| 评价工作等级 敏感程度 占地规模 | Ⅰ类 |  |  | Ⅱ类 |  |  | Ⅲ类 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 大 | 中 | 小 | 大 | 中 | 小 | 大 | 中 | 小 |
| 敏感 | 一级 | 一级 | 一级 | 二级 | 二级 | 二级 | 三级 | 三级 | 三级 |
| 较敏感 | 一级 | 一级 | 二级 | 二级 | 二级 | 三级 | 三级 | 三级 | - |
| 不敏感 | 一级 | 二级 | 二级 | 二级 | 三级 | 三级 | 三级 | - | - |
| 注：“-”表示可不开展土壤环境影响评价工作。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

由上表可知，本项目的评价等级为“三级”，土壤环境评价范围为项目所在新厂区占地范围及厂界外50m范围。

生态影响评价工作等级及评价范围

根据《环境影响评价技术导则生态影响》（HJ19-2022）：“6.1.8符合生态环境分区管控要求且位于原厂界（或永久用地）范围内的污染影响类改扩建项目，位于已批准规划环评的产业园区内且符合规划环评要求、不涉及生态敏感区的污染影响类建设项目，可不确定评价等级，直接进行生态影响简单分析”。

本项目属化学纤维制造业，为污染型项目。本项目位于新乡经济技术开发区内，开发区规划环评及环境影响跟踪评价报告已获批准，项目符合规划环评提出的准入条件要求。项目评价范围不涉及生态敏感区。

综上，本项目符合《环境影响评价技术导则生态影响》（HJ19-2022）6.1.8条，因此生态影响评价不确定评价等级，直接进行生态影响简单分析。

环境风险评价工作等级

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018），环境风险评价级别划分判定标准见下表。

表 2.5-10 环境风险评价工作级别划分标准

| 环境风险潜势 | Ⅳ、Ⅵ+ | Ⅲ | Ⅱ | Ⅰ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 评价工作等级 | 一 | 二 | 三 | 简单分析a |
| a是相对于详细评价工作内容而言，在描述危险物质、环境影响途径、环境危害后果、风险防范措施等方面给出定性的说明。见附录A。 |  |  |  |  |

本项目原辅料浆粕、DT溶剂不属于风险物质，纺丝油剂储量较小，Q值小于1，根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018），结合实际情况，判定项目环境风险潜势为Ⅰ，环境风险评价工作等级为简单分析。

评价范围

根据评价分级结果，结合工程特点及项目所在区域环境特征，确定各单项环境要素评价范围，具体情况见下表。

表 2.5-11  工程各环境要素的评价范围

| 序号 | 评价项目 | 评价范围 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 地表水环境 | 小店污水处理厂排水入大沙河至水花堡桥断面 |
| 2 | 环境空气 | 三级评价项目不需设置大气环境影响评价范围 |
| 3 | 地下水环境 | 项目区域浅层地下水，评价范围为6km2，上游及两侧各1km， 下游2km |
| 4 | 声环境 | 厂界外200 m范围 |
| 5 | 土壤环境 | 评价范围为占地范围内及占地范围外50 m范围 |
| 6 | 生态影响 | 简单分析，项目占地范围 |
| 7 | 环境风险评价 | 简单分析 |

环境保护目标

项目周围环境敏感保护目标与厂址的距离、方位见下表。

表 2.6-1  评价区域敏感点情况

| 序号 | 保护目标 | 相对坐标 |  | 保护 对象 | 保护 内容 | 相对方位 | 距项目距离(m) | 人口 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | X | Y |  |  |  |  |  |
| 1 | 沙门村 | 2859 | 74 | 村庄 | 居民 | 东 | 2820 | 1100 |
| 2 | 大杨庄 | 1595 | -390 | 村庄 | 居民 | 东南 | 1818 | 1300 |
| 3 | 姚庄 | -522 | -1028 | 村庄 | 居民 | 西南 | 1020 | 856 |
| 4 | 夏庄 | -778 | -693 | 村庄 | 居民 | 西南 | 860 | 1100 |
| 5 | 北张兴庄 | 570 | 1892 | 村庄 | 居民 | 东北 | 1762 | 412 |
| 6 | 贾堤社区 | 1307 | 1855 | 村庄 | 居民 | 东北 | 2218 | 600 |
| 7 | 榆林新村 | 2258 | -443 | 村庄 | 居民 | 东南 | 2187 | 1200 |
| 8 | 龙王庙村 | 3361 | -1069 | 村庄 | 居民 | 东南 | 3214 | 1050 |
| 9 | 获小庄村 | -1593 | -1320 | 村庄 | 居民 | 西南 | 2059 | 600 |
| 10 | 贾李庄村 | -2832 | -1736 | 村庄 | 居民 | 西南 | 3360 | 400 |
| 11 | 张兴庄村 | -1410 | 852 | 村庄 | 居民 | 西北 | 1762 | 398 |
| 12 | 魏堤社区 | -1645 | 654 | 居民区 | 居民 | 西北 | 1126 | 280 |
| 13 | 冯堤社区 | -1473 | 638 | 居民区 | 居民 | 西北 | 1263 | 320 |
| 14 | 樊李社区 | -1620 | 1526 | 居民区 | 居民 | 西北 | 1550 | 560 |
| 15 | 格林小镇北区 | -950 | 1842 | 居民区 | 居民 | 西北 | 1633 | 1900 |
| 16 | 新联学院 | -364 | 1842 | 学校 | 教职工及学生 | 北 | 1438 | 19000 |
| 17 | 新城花园 | -326 | 2324 | 居民区 | 居民 | 北 | 1930 | 240 |
| 18 | 小杨庄村 | 208 | 3091 | 村庄 | 居民 | 北 | 2660 | 650 |
| 19 | 李胡寨村 | -1537 | 2467 | 村庄 | 居民 | 西北 | 2590 | 1200 |
| 20 | 郑庄村 | -1131 | 3324 | 村庄 | 居民 | 西北 | 3140 | 600 |
| 21 | 樊庄村 | -2689 | 2467 | 村庄 | 居民 | 西北 | 3410 | 1180 |
| 22 | 孟电观澜壹号 | -1319 | 1850 | 居民区 | 居民 | 西北 | 1950 | 8100 |
| 23 | 润华美丽谷 | -1492 | 1865 | 居民区 | 居民 | 西北 | 2080 | 3100 |
| 24 | 建业春天里 | -1756 | 1850 | 居民区 | 居民 | 西北 | 2280 | 4000 |
| 25 | 格林小镇南区 | -973 | 1594 | 居民区 | 居民 | 西北 | 1410 | 2000 |
| 26 | 靖业云溪九里 | -499 | 2000 | 居民区 | 居民 | 西北 | 1557 | 5000 |
| 27 | 紫东上院 | -1086 | 1865 | 居民区 | 居民 | 西北 | 1810 | 1100 |
| 28 | 太行堤遗址公园 | 1089 | -136 | 公园 | 公园内人群 | 东 | 1030 | / |
| 29 | 小王庄村 | 928 | 4330 | 村庄 | 居民 | 东北 | 3990 | 8100 |
| 30 | 东屯镇 | 1545 | 4861 | 村庄 | 居民 | 东北 | 4480 |  |
| 31 | 水花堡村 | 2585 | 3528 | 村庄 | 居民 | 东北 | 4010 | 600 |
| 32 | 汲津铺村 | 3647 | 3583 | 村庄 | 居民 | 东北 | 4750 | 1550 |
| 33 | 第五疃村 | -3915 | 225 | 村庄 | 居民 | 西 | 3868 | 4200 |
| 34 | 邢庄村 | -4067 | -1064 | 村庄 | 居民 | 西南 | 4090 | 240 |
| 35 | 小三王庄 | -3135 | -3252 | 村庄 | 居民 | 西南 | 4288 | 120 |
| 36 | 王连屯村 | -2377 | -3209 | 村庄 | 居民 | 西南 | 3707 | 14640 |
| 37 | 张庄 | -2171 | -3989 | 村庄 | 居民 | 西南 | 4320 |  |
| 38 | 崔井村 | -2583 | -4065 | 村庄 | 居民 | 西南 | 4760 |  |
| 39 | 西娄庄村 | 427 | -3433 | 村庄 | 居民 | 南 | 3211 | 3300 |
| 40 | 张河村 | 1202 | -2839 | 村庄 | 居民 | 东南 | 2860 | 1920 |
| 41 | 枣园村 | 2613 | -4646 | 村庄 | 居民 | 东南 | 4928 | 2400 |
| 42 | 大韩庄村 | 2556 | -3479 | 村庄 | 居民 | 东南 | 3950 | 800 |
| 43 | 小韩庄村 | 3707 | -3275 | 村庄 | 居民 | 东南 | 4560 | 1200 |
| 44 | 刘景屯村 | -3190 | 3434 | 村庄 | 居民 | 西北 | 4480 | 5000 |
| 45 | 大屯村 | -1911 | 4370 | 村庄 | 居民 | 西北 | 4450 | 800 |
| 46 | 小屯村 | -975 | 4573 | 村庄 | 居民 | 西北 | 4350 | 4000 |
| 47 | 新远实验学校 | 2934 | 258 | 学校 | 教职工及学生 | 东 | 2610 | 900 |
| 48 | 新乡职业技术学院 | -2069 | 208 | 学校 | 教职工及学生 | 西 | 2040 | 12000 |
| 49 | 四十三中学 | -2127 | 1882 | 学校 | 教职工及学生 | 西北 | 2607 | 1800 |
| 50 | 延津县人民医院 | 2834 | 528 | 医院 | 医院内人群 | 东北 | 2550 | 1700 |
| 51 | 西屯村 | 585 | 4916 | 村庄 | 居民 | 北 | 4675 | 5000 |
| 52 | 宋屯 | -4594 | 938 | 村庄 | 居民 | 西北 | 4440 | 2700 |
| 53 | 三王庄 | -4220 | -2119 | 村庄 | 居民 | 西南 | 4600 | 7100 |
| 54 | 地表水 | 大沙河 |  |  |  | 西北 | 1826 | / |
| 55 | 地下水 | 凤泉水厂地下水饮用水源 |  |  |  | 西北 | 21800 | / |
|  |  | 古固寨镇地下水饮用水源 |  |  |  | 西南 | 7120 | / |
|  |  | 大杨庄村集中式饮用水源 |  |  |  | 西南 | 1818 | / |

图2.6-1  环境保护目标与项目位置关系示意图

评价标准

环境质量标准

本次评价环境质量标准执行以下标准。

表 2.7-1  环境质量标准

| 环境要素 | 标准名称 | 项目 | 标准值 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 地表水 | 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅳ类 （大沙河） | pH | 6-9 |  |
|  |  | COD | 30 mg/L |  |
|  |  | BOD5 | 6.0 mg/L |  |
|  |  | NH3-N | 1.5 mg/L |  |
|  |  | TP | 0.3 mg/L |  |
|  |  | TN | 1.5 mg/L |  |
| 环境空气 | 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级 | PM2.5 | 24小时平均：75μg/m3 |  |
|  |  |  | 年平均：35μg/m3 |  |
|  |  | PM10 | 24小时平均：150μg/m3 |  |
|  |  |  | 年平均：70μg/m3 |  |
|  |  | SO2 | 1小时平均：500μg/m3 |  |
|  |  |  | 24小时平均：150μg/m3 |  |
|  |  |  | 年平均：60μg/m3 |  |
|  |  | NO2 | 1小时平均：200μg/m3 |  |
|  |  |  | 24小时平均：80μg/m3 |  |
|  |  |  | 年平均：40μg/m3 |  |
|  |  | CO | 1小时平均：10mg/m3 |  |
|  |  |  | 24小时平均：4mg/m3 |  |
|  |  | O3 | 日最大8小时平均：160μg/m3 |  |
|  |  |  | 1小时平均：200μg/m3 |  |
|  |  | TSP | 2小时平均：300μg/m3 |  |
|  |  |  | 年平均：200μg/m3 |  |
|  | 《大气污染物综合排放标 准详解》第四章标准值说 明 | 非甲烷总烃 | 1 小时平均 2.0mg/m3 |  |
| 地下水 | 《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类 | pH | 6.5-8.5 |  |
|  |  | 总硬度 | 450mg/L |  |
|  |  | 溶解性总固体 | 1000mg/L |  |
|  |  | 耗氧量（CODMn法，以O2计） | 3.0mg/L |  |
|  |  | 氨氮 | 0.5mg/L |  |
|  |  | 氯化物 | 250mg/L |  |
|  |  | 硫酸盐 | 250mg/L |  |
| 声环境 | 《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类 | Leq(A) | 昼间 | 65dB(A) |
|  |  |  | 夜间 | 55dB(A) |
| 土壤环境 | 《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）表1基本项目第二类用地筛选值 | 砷 | 60mg/kg |  |
|  |  | 镉 | 65mg/kg |  |
|  |  | 铬（六价） | 5.7mg/kg |  |
|  |  | 铜 | 18000mg/kg |  |
|  |  | 铅 | 800mg/kg |  |
|  |  | 汞 | 38mg/kg |  |
|  |  | 镍 | 900mg/kg |  |
|  |  | 四氯化碳 | 2.8mg/kg |  |
|  |  | 氯仿 | 0.9mg/kg |  |
|  |  | 氯甲烷 | 37mg/kg |  |
|  |  | 1,1－二氯乙烷 | 9mg/kg |  |
|  |  | 1,2－二氯乙烷 | 5mg/kg |  |
|  |  | 1,1－二氯乙烯 | 66mg/kg |  |
|  |  | 顺1,2－二氯乙烯 | 596mg/kg |  |
|  |  | 反1,2－二氯乙烯 | 54mg/kg |  |
|  |  | 二氯甲烷 | 616mg/kg |  |
|  |  | 1,2－二氯丙烷 | 5mg/kg |  |
|  |  | 1,1,1,2－四氯乙烷 | 10mg/kg |  |
|  |  | 1,1,2,2－四氯乙烷 | 6.8mg/kg |  |
|  |  | 四氯乙烯 | 53mg/kg |  |
|  |  | 1,1,1－三氯乙烷 | 840mg/kg |  |
|  |  | 1,1,2－三氯乙烷 | 2.8mg/kg |  |
|  |  | 三氯乙烯 | 2.8mg/kg |  |
|  |  | 1,2,3－三氯丙烷 | 0.5mg/kg |  |
|  |  | 氯乙烯 | 0.43mg/kg |  |
|  |  | 苯 | 4mg/kg |  |
|  |  | 氯苯 | 270mg/kg |  |
|  |  | 1,2－二氯苯 | 560mg/kg |  |
|  |  | 1,4－二氯苯 | 20mg/kg |  |
|  |  | 乙苯 | 28mg/kg |  |
|  |  | 苯乙烯 | 1290mg/kg |  |
|  |  | 甲苯 | 1200mg/kg |  |
|  |  | 间二甲苯+对二甲苯 | 570mg/kg |  |
|  |  | 邻二甲苯 | 640mg/kg |  |
|  |  | 硝基苯 | 76mg/kg |  |
|  |  | 苯胺 | 260mg/kg |  |
|  |  | 2－氯酚 | 2256mg/kg |  |
|  |  | 苯并[a]蒽 | 15mg/kg |  |
|  |  | 苯并[a]芘 | 1.5mg/kg |  |
|  |  | 苯并[b]荧蒽 | 15mg/kg |  |
|  |  | 苯并[k]荧蒽 | 151mg/kg |  |
|  |  | 崫 | 1293mg/kg |  |
|  |  | 二苯并[a,h]蒽 | 1.5mg/kg |  |
|  |  | 茚并[1,2,3-cd]芘 | 15mg/kg |  |
|  |  | 萘 | 70mg/kg |  |
|  | 《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）表2其他项目－第二类用地筛选值 | 石油烃 | 4500 mg/kg |  |

污染物排放标准

表 2.7-2 污染物排放标准

| 污染 类别 | 执行标准 | 级（类）别 | 污染因子 | 标准限值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气污染物 | 《新乡市生态环境局关于进一步规范工业企业颗粒物排放限值的通知》 | 其他涉气工业企业 | 颗粒物 | 10 mg/m3（有组织） |
|  | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996） | 二级标准 | 颗粒物 | 5.9kg/h（20m） |
|  | 《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办（2017）162号） | 其他行业 | 非甲烷总烃 | 80mg/m3（有组织） |
|  |  |  |  | 2mg/m3（无组织） |
|  | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996） | 二级标准 | 非甲烷总烃 | 17kg/h（20m） |
| 水污染物 | 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4二级 | 化纤浆粕工业 | COD | 300mg/L |
|  |  |  | BOD5 | 100mg/L |
|  |  | 其他排污单位 | SS | 150mg/L |
|  |  | 一切排污单位 | pH | 6～9 |
|  |  |  | TP | 1.0mg/L |
|  | 小店污水处理厂收水协议 |  | COD | 300mg/L |
|  |  |  | NH3-N | 15mg/L |
|  | 小店污水处理厂收水标准 |  | COD | 350mg/L |
|  |  |  | NH3-N | 30mg/L |
|  |  |  | TP | 3mg/L |
|  |  |  | TN | 40mg/L |
|  |  |  | BOD5 | 170mg/L |
|  |  |  | SS | 280mg/L |
| 噪声 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008） | 3类 | 噪声 | 昼65dB(A) |
|  |  |  |  | 夜55dB(A) |
|  | 《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011） | / | 噪声 | 昼70dB(A) |
|  |  |  |  | 夜55dB(A) |
| 固体 废物 | 《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）中防渗漏、防雨淋、防扬尘等环境保护要求 |  |  |  |
|  | 《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2023） |  |  |  |

环境功能区划

环境空气

评价范围内环境空气属二类环境功能区。

地表水

项目纳污水体为大沙河，根据新乡市地表水水域功能区划，属Ⅳ类水环境功能区。

声环境

按照区域环境功能，项目所在地属于环境噪声3类功能区。

环境质量现状

环境空气质量：评价区基本污染物（SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO、O3）PM10、PM2.5、O3环境质量现状监测结果不能满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准要求，属于不达标区。评价区其他污染物：非甲烷总烃能够满足《大气污染物综合排放标准详解》第四章标准值说明的限值要求。

地表水环境：大沙河水花堡断面2023年COD均值27mg/L、NH3-N均值0.7mg/L、TP均值0.16mg/L。均能够满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅳ类标准。

地下水环境：根据监测结果，评价区地下水pH、耗氧量、氨氮、等指标均能满足《地下水质量标准》（GB/T 14848-2017）Ⅲ类的标准要求。

声环境：项目周围声环境质量能达到《声环境质量标准》（GB 3096-2008）3类标准。

土壤环境：项目厂址区域土壤中各监测点位的各监测因子均能满足《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB 36600-2018）表1第二类用地筛选值要求。

规划相符性分析

《新乡经济技术开发区发展规划（2009-2020）》及《新乡经济技术开发区发展规划（2009-2020）环境影响跟踪评价报告书》

新乡经济技术开发区为河南省确定的首批180个产业集聚区之一，位于新乡市区东部，距新乡市中心城区行政中心8km，北至济东高速公路，南至新延公路，西至东三干渠，东与延津县相连，规划区面积22.8km2。新乡经济技术开发区是在河南新乡工业园区的基础上设立的，该园区始建于2003年元月；2005年12月园区环境影响评价经过省环保厅批复；2006年4月，经国家发改委、建设部、国土资源部审核，省政府批准，正式被确立为省级开发区，名称为新乡工业园区；2012年7月30日，经国务院批准，升级为国家级经济技术开发区，定名为“新乡经济技术开发区”。新乡经济技术开发区位于新乡市区东部的黄河故道区，区内80%的土地为沙荒地。

《新乡工业产业集聚区发展规划环境影响报告书》于2010年由新乡市环境保护科学设计研究院编制完成，该规划环评2011年1月已取得河南省环保厅的批复（豫环审[2011]2号）。

根据《河南省环境保护厅关于全面加强产业园区规划环境影响评价工作的通知》（豫环文[2016]174号）要求，新乡经济技术开发区开展了跟踪环境影响评价工作。《新乡经济技术开发区发展规划（2009-2020）环境影响跟踪评价报告书》由济源蓝天科技有限责任公司编制完成，并于2020年6月取得河南省生态环境厅的审核意见（豫环函〔2020〕105号），跟踪评价给出了园区后续规划实施的产业发展负面清单和环境准入要求。

规划范围和期限

规划范围：经开区位于新乡市中心城区东部，北至纬九路（与市区平原路连接），南至新延路，西北至经一路和东三干渠，东至延津县界，总面积2280公顷。

规划期限：规划分三期。其中近期为2009～2012年；中期为2013～2015年；远期为2016～2020年。

市政基础设施

（一）给水

现状供水由新区水厂供水，在开发区形成较为完善的供水系统。现状供水管网呈环状布置，沿金穗大道、广源路、经开大道、鸿达大道、滨湖大道、知行街、迎宾大道、广安街、铭智路、福佑街、顺程路等道路已敷设了DN200～DN800 的供水管道，建成给水管长度约61 公里。

新乡市化纤股份有限公司由新乡市兴鹭水务有限公司供水，兴鹭水务设计供水规模为10万吨/日，一期规模为5万吨/日，原水输水管路全长26公里。水厂采用“折板反应+平流沉淀+V型滤池”的处理工艺，一期供水工程已于2023年11月投入运行。

（二）排水

（1）雨水排放

开发区现状雨水排放系统已基本形成，主要道路均铺设有雨水收集管网，现有雨水泵站四座，分别位于永安街与花园路交叉口（13 立方米/秒）、榆东街与大沙河交汇处（2.5 立方米/秒）、鸿达大道与经纬路交叉口（18 立方米/秒）、滨湖大道与经开大道交叉口（15 立方米/秒），现状道路附设有DN500～DN2200 的雨水管道，雨水由雨水管道汇集后由泵站提排后排入大沙河。

（2）污水处理

现有小店污水处理厂，位于金穗大道以北、东三干渠以西，最终设计污水处理能力15万立方米/日，目前污水处理能力为10万立方米/日。

（三）供电

开发区现有两处变电站，即110kV 彩虹变、110kV 白鹭变。110kV 彩虹变位于广源路与滨湖大道交叉口东北角，主变容量为40+63MVA；110kV 白鹭变主变容量为20+2*31.5MVA，是化纤厂的专用变电站。

开发区外围有110kV 榆林变1 座、110 千伏园区变1 座，35kV 东屯变1 座、35kV 孟湾变1 座，其中10 千伏东工、东发线、孟冯线供至经开区。同时220kV千佛变电站1 座（2022 年11 月份投运），主变容量为1*240MVA。

110kV 氨纶变主变容量31.5+20MVA，位于经纬路与绿纺街交叉口西南侧，是用户的专用变电站。

110 千伏彩虹变由220kV 古固寨变的古彩线和220kV 千佛变的千彩线供电，110 千伏白鹭变由220kV 古固寨变的110 千伏古鹭线和110 千伏古彩线供电，110 千伏榆林变由220kV 姜公变姜林线供电和千林线供电。

（四）供热

开发区现有热源为新乡化纤股份有限公司自建的装机规模为2×170t/h高温高压煤粉锅炉＋3×75t/h 中温次高压煤粉锅炉＋（2×25MW＋1×12MW＋1×6MW）背压式汽轮发电机组。

开发区现状管网全部为蒸汽管网，蒸汽主管网从新乡化纤厂和新奥公司引出后，沿新长北线—经十路—经九路—榆东路—纬五路等敷设，主管径依次为DN450-DN150，主管网长度约为20km，供热半径为3.0km，供应沿线的立白、景泓印染、护神特种织物、中纺院绿色纤维、高金食品、飞鹭纺织、华瑞高科、联谊制药等工业热用户，蒸汽管网设计压力1.6MPa，设计温度300℃。

考虑园区工业对高温高压蒸汽的需求，新乡经济技术开发区于2020年6月对园区供热规划进行了调整，调整规划中提出热源建设方案，新乡化纤股份有限公司新建一台360t/h高温高压锅炉实现集中供热，目前正在进行运行调试。

本项目建成时间为2024年11月，届时360t/h高温高压锅炉项目预计正常运行，故本项目用热依托园区拟建的热源点360t/h高温高压锅炉是可行的。

固废：经开区内垃圾处理实现无害化、资源化、减量化，主要依托新乡市城市生活垃圾处理场进行处理。

产业布局及主导产业

以园区现有工业为基础，优化产业结构，提升产业能级，发展高新技术和先进制造业，主要引导产业为化纤纺织、汽车配件、机械加工、现代物流业，形成以工业为主导生产性服务业和高新技术产业为支撑，房地产、商业于一体的园区产业体系。建成产业特色鲜明、投资环境优良、经济具有活力的现代工业园区。集聚区规划结合现有产业基础和各类工业企业布局状况，形成化纤纺织产业集中区、汽车及零部件产业集中区、装备制造业集中区、化工医药产业集中区以及与三大主导产业相关的其它中小企业集中区的产业布局。

集聚区准入条件及负面清单分析

本项目与新乡经济技术开发区准入条件相符性详见下表，与园区环境准入负面清单相符性详见下表。

表 2.9-1  本项目与集聚区准入条件对比分析一览表

| 类别 | 园区项目准入条件 | 本项目情况 | 对比结果 |
| --- | --- | --- | --- |
| 产业政策 | 园区入区建设项目在环境保护方面应做到高起点、高标准、严要求，禁止新建国家《产业结构调整指导目录（2011年本2013修正）》中限制、淘汰类的建设项目。 | 本项目属于《产业结构调整指导目录（2024年本）》中的鼓励类项目。 | 相符 |
|  | 鼓励建设省级以上（含省级）认定的高新技术类项目入区。 | 本项目为生物质纤维生产，属于化纤纺织制造，符合园区主导产业定位。 | 相符 |
|  | 鼓励具有先进的、符合集聚区功能定位的轻污染项目优先入区。 |  |  |
|  | 鼓励园区主导产业的产业链向高附加值端延伸，实现园区产业升级。 |  |  |
| 空间布局 | 装备制造区：（略）。 | 本项目为生物质纤维生产，属于化纤纺织制造，符合园区主导产业定位。 | 相符 |
|  | 化纤纺织区：鼓励现有企业进行技术升级，减少污染物排放。 |  |  |
|  | 汽车及零部件区：（略）。 |  |  |
|  | 化工医药区：（略）。 |  |  |
| 经济指标 | ①投资强度满足河南省国土资源厅《关于调整河南省工业建设项目建设用地控制指标的通知》； ②入驻企业生产规模符合国家产业政策的最小经济规模要求。 | ①本项目投资强度满足《关于调整河南省工业建设项目建设用地控制指标的通知》中的要求； ②本项目生产规模符合国家产业政策的最小经济规模要求。 | 相符 |
| 生产规模和工艺装备水平 | ①在生产工艺技术水平上，要求入驻项目达到国内同行业领先水平，或具备国际先进水平； ②建设规模应符合国家相关行业准入条件中的经济、产品规模和生产工艺要求； ③环保搬迁入驻企业应进行产品和生产技术的升级改造，达到国家相关规定要求。 | ①本项目可以达到国内同行业领先水平； ②本项目建设规模符合国家相关行业准入条件中的经济、产品规模和生产工艺要求； ③本项目不属于环保搬迁入驻企业。 | 相符 |
| 清洁生产水平 | ①应选择使用原料和产品为环境友好型的项目；采用国际、国内先进水平的清洁生产工艺和技术； ②按照循环经济发展之路，评价建议与能够形成良好循环经济链条的项目可优先入区。 ③入区项目在单位产品水耗、能耗、污染物排放量等清洁生产指标应达到国内同类行业的先进水平。 | ①本项目使用原料和产品为环境友好型；本项目可以达到国内先进水平； ②本项目工艺技术水平先进，达到国内同行业领先水平。 ③项目在单位产品水耗、能耗、污染物排放量等清洁生产指标能达到国内同类行业的先进水平。 | 相符 |
| 污染物排放总量控制 | 新建项目的VOCs排放指标必须在区 域内现有工业污染负荷削减量中调剂。 | 本项目VOCs排放指标在区域内现有工业污染负荷削减量中调剂。 | 相符 |
| 土地利用 | 入区项目用地必须符合园区土地利用规划要求。 | 本项目用地属于工业用地，符合园区土地利用规划要求。 | 相符 |

表 2.9-2 本项目与集聚区环境准入负面清单对比分析一览表

| 类别 | 园区项目准入条件 | 本项目情况 | 对比结果 |
| --- | --- | --- | --- |
| 限制类 | ①化工医药区：限制现有企业扩大再生产（现有企业改扩建项目，增产减污的除外）； ②严格限制清洁生产水平低，同质化、重复性，产品档次低的印染项目入驻。 | ①本项目不在化工医药区。 ②本项目不属于印染项目。 | 相符 |
| 禁止类 | ①汽车零部件区：禁止建设生产和使用高VOCs含量的溶剂型涂料、油墨、胶黏剂项目； ②装备制造区：禁止建设生产和使用高VOCs含量的溶剂型涂料、油墨、胶黏剂项目； ③中开企业城禁止食品制造业、农副食品加工业项目入驻； ④化工医药区：禁止新建和单纯扩大产能的化工项目入驻（单纯混合和分装项目除外）； ⑤禁止发展环境污染严重、无污染治理技术或治理技术在技术经济上根本不可行的项目； ⑥禁止高毒、高污染的工业企业入园； ⑦禁止新建、扩建危废集中处置项目； ⑧禁止与主导产业汽车及零部件、装备制造产业无关的电镀项目入驻；允许与园区主导产业汽车及零部件、装备制造产业配套服务的集中电镀项目入驻； ⑨禁止与主导产业无关的塑料制品项目入驻（重点项目除外）； ⑩禁止新建国家《产业结构调整指导目录（2019年本）》中限制、淘汰类的建设项目； ⑪其他区：禁止重污染项目入区。 | ①本项目不在汽车零部件区； ②本项目不在装备制造区； ③本项目不在中开企业城内； ④本项目不在化工医药区； ⑤本项目不属于环境污染严重的项目，有污染治理技术且在技术经济上可行； ⑥本项目不属于高毒、高污染的工业企业； ⑦本项目不属于危废集中处置项目； ⑧本项目与主导产业相关，且不属于独立电镀企业；⑨本项目不属于塑料制品项目； ⑩本项目不属于国家《产 业结构调整指导目录（2024年本）》中限制、淘汰类的建设项目，属于鼓励类； ⑪本项目不属于重污染项目。 | 相符 |

《新乡经济技术开发区总体规划（2022-2035）》

《新乡经济技术开发区总体规划（2022-2035）》初稿已完成，规划环评正在编制，根据规划初稿的阶段性成果，经开区调整后主导产业为装备制造、纺织服装、信息通信产业体系。本项目与开发区初步制定的准入和负面清单如下表所示。新乡化纤股份有限公司位于纺织服装片区，符合主导产业布局，用地为二类工业用地，符合用地性质要求。见图2.9-1、2.9-2。

表 2.9-3 本项目与开发区初步制定准入条件对比分析一览表

| 类别 | 准入条件 | 本项目情况 | 对比结果 |
| --- | --- | --- | --- |
| 空间布局约束 | 1、结合开发区功能定位及发展目标，坚持高水平、高起点，优先发展技术含量高、附加值高、符合国家产业政策和清洁生产要求、采用先进生产工艺和设备、自动化程度高、具有可靠先进的污染治理技术的生产项目。 2、鼓励引进与开发区产业定位及产业规划相符的项目入驻。 3、鼓励引进有利于开发区产业发展的延链、补链、强链项目，力求发挥各项目之间的协同效应，实现开发区产业升级。 4、鼓励现有企业进行工程工艺技术升级改造、污染治理措施升级改造、节能减排技术改造项目，提高现有企业清洁生产水平。 5、为实现开发区内土地集约化、高效利用，原化工医药片区鼓励开发区内企业自主研发新工艺、新产品等高附加值的新材料产业入驻。 6、原化工医药片区，鼓励现有化工企业淘汰技术含量低的现有项目，通过改建、扩建和技术改造等建设符合国家相关规范、自动化程度高的高附加值化工项目。 | 1、本项目可以达到国内同行业领先水平； 2、本项目为生物质纤维生产，属于化纤纺织制造，符合园区主导产业定位； 3、本项目属于中试研发项目，旨在探索废旧棉纺织品再生纤维素的工程； 4、本项目涉及探索从废旧棉纺织品中提取再生纤维素，为废物的资源化利用； 5、本项目在原有厂区建设，自主探索废旧棉纺织品回收在纤维生产的可行性及工程化的条件； 6、本项目不属于化工医药项目。 | 相符 |
| 污染物排放管控 | 1、引进项目的生产工艺、设备、污染治理技术，以及单位产品能耗、物耗、污染物排放和资源利用率等清洁生产指标应达到国内同类行业先进水平或国际领先水平。 2、新、改、扩建项目主要污染物排放应满足总量控制要求。 3、入驻项目二氧化硫、氮氧化物、颗粒物、VOCs全面执行大气污染物特别排放限值，单位产品污染物排放须满足相关行业标准。 4、引进项目的工艺废气和生产废水须建设相关配套处理设施，必须采用可靠、成熟的处理工艺，落实治理设施并确保正常运行，做到达标排放。外排废水处理后满足相应的排放标准和开发区污水处理厂进水水质要求，方可排入开发区污水处理厂进一步处理。 | 1、本项目的生产工艺、设备、污染治理技术，以及单位产品能耗、物耗、污染物排放和资源利用率等清洁生产指标达到国内同类行业先进水平； 2、本项目主要污染物排放应满足总量控制要求； 3、本项目涉及颗粒物排放，污染物排放全面执行大气污染物特别排放限值，单位产品污染物排放须满足相关行业标准。 4、本项目的工艺废气建设相关配套处理设施，生产废水依托厂区3.8万吨/d污水处理站中氨纶废水处理单元处理后进入小店污水处理厂做进一步处理。外排废水处理后满足相应的排放标准和小店污水处理厂进水水质要求。 | 相符 |
| 环境风险防控 | 1、严格控制环境风险，入区企业应按照当地环保部门要求，设置常规污染物、特征污染物的环境监测体系，并与当地环境保护部门联网。 2、引进项目必须严格落实环境影响评价等文件提出的各项环境风险防控措施。 3、规范开发区建设，对涉重行业及化工企业加强管理，建立土壤和地下水污染隐患排查治理制度、风险防控体系和长效监管机制。推进固体废物处理处置及综合利用。 | 1、本项目设置常规污染物、特征污染物的环境监测体系，并与当地环境保护部门联网； 2、本项目将严格落实环境影响评价等文件提出的各项环境风险防控措施； 3、本项目固体废物按照相关要求处理处置。 | 相符 |
| 资源开发利用管控 | 1、鼓励企业进行中水回用、工业用水循环利用和工业固废综合利用。 2、鼓励纺织、印染高耗水企业废水深度处理回用。 3、进一步优化能源结构，逐步实施集中供热和供气，加快集中供热设施及配套管网建设。 4、入区项目必须达到《河南省工业项目建设用地控制指标》要求。 5、入区项目用地必须符合开发区土地利用规划要求。 | 1、本项目生产废水多次循环使用，在工艺设计上充分节水； 2、本项目水洗废水回用； 3、本项目用热依托厂区热源，符合要求； 4、本项目达到《河南省工业项目建设用地控制指标》的要求； 5、本项目用地符合开发区土地利用规划要求。 | 相符 |

本项目

图2.9-1  开发区用地功能布局图

本项目

图2.9-2  开发区用地功能布局图

新乡市城市饮用水源保护规划

新乡市饮用水源保护区

《新乡市城市饮用水水源地保护区划分报告》（2007.5）已由河南省人民政府以豫政办[2007]125号文批复，另外，根据《河南省人民政府办公厅关于印发河南省乡镇集中式饮用水水源保护区划的通知》（豫政办〔2016〕23号）和《辉县市乡镇集中式饮用水水源保护区划分技术报告》具体划分结果如下表。

表 2.9-4 新乡市城市集中饮用水源地

| 序号 | 水源地名称 | 一级保护区 | 二级保护区 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 黄河贾太湖地表水饮用水源保护区 | 豫政文[2018]114号文将其取消 |  |  |
| 2 | 黄河原阳中岳地表水饮用水源保护区 | 豫政文[2018]114号文将其取消 |  |  |
| 3 | 三水厂地下水饮用水源保护区 | 豫政文[2018]114号文将其取消 |  |  |
| 4 | 四水厂地下水饮用水源保护区 | 豫政文[2021]72号文将其取消 |  |  |
| 5 | 凤泉水厂地下水饮用水源保护区 | 以水厂东、西两院的院墙为界向外10米以及输水管线两侧10米的区域。 |  | 东以团结路为界，其他三面以水厂院墙为界，向外100米的区域。 |
| 6 | 卫辉市塔岗水库地表水饮用水源保护区 | 取水口外围300米的水域、正常水位线取水口一侧200米的陆域及输水管道两侧10米的陆域。 |  | 一级保护区外的水域及山脊线内、入库河流上游3000米的陆域。 |
| 7 | 辉县市段屯地下水饮用水源保护区 | 井群外围线以外30米的区域及输水管道两侧10米的陆域。 |  | 卫柿路以北，东外环路以东，井群外围线外300米以西和以南的区域。 |
| 8 | 七里营引黄水源地 | 人民胜利渠新乡市界至本源水厂东厂界的30m明渠水域及渠道两侧20m的工程管理陆域范围 |  | / |

距本项目最近的保护区为凤泉水厂地下水饮用水源保护区，距离约为21.8km，不在其保护区范围内，具体相对位置如下图：

图2.9-3 本项目选址与新乡市集中式饮用水水源地相对位置图

由上图可知：本项目不在凤泉水厂地下水饮用水源保护区范围内，不会对其产生影响。

新乡市乡镇饮用水源保护区

根据《河南省乡镇集中式饮用水水源保护区划》（豫政办〔2016〕23号），距本项目最近的乡镇集中式饮用水源地保护区为新乡县古固寨镇水厂地下水井群（共2眼井）饮用水源一级保护区。一级保护区范围为：水厂厂区及外围东15米、西45米、南35米、北10米的区域（1号取水井），2号取水井外围50米的区域。根据现场调查，距离本项目最近的新乡市乡镇饮用水源为厂址西南7.12km处的古固寨镇地下水井群饮用水源保护区，具体相对位置如下图：

图2.9-4 本项目选址与古固寨镇地下水井群饮用水源保护区相对位置图

由上图可知，本项目选址不在新乡市饮用水源保护区和新乡市乡镇饮用水源保护区范围内。

南水北调工程水源地保护区

经调查，距离本项目最近的南水北调中线工程位于项目选址西北方向的新乡市凤泉区老道井村，其分水口位于老道井村西、南水北调总干渠南岸。根据河南省南水北调中线工程建设领导小组办公室、河南省环境保护厅、河南省水利厅、河南省国土资源厅《关于印发南水北调中线一期工程总干渠（河南段）两侧饮用水水源保护区划的通知》（豫调办[2018]56号）。具体相对位置如下图：

图2.9-5 本项目选址与南水北调总干渠相对位置图

本项目距南水北调中线工程最近距离为20.2km，不会对其产生不利影响。

相关文件相符性

《新乡市“十四五 ”生态环境保护和生态经济发展规 划》相符性分析

本项目与《新乡市“十四五”生态环境保护和生态经济发展规划》（以下简称《规划》）对比分析见下表。

表 2.10-1 本项目与《规划》对比分析一览表

| 与本项目相关条文 |  |  | 本项目情况 | 相符性 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 第二章总体要求 | 第三节主要目标 | 环境风险有效稳定防控。土壤安全利用水平稳步提升，医疗废物、危险废物收集处置能力明显增强，核与辐射安全水平大幅提升。 | 项目严格按照要求采取风险应急防范措施。厂区除绿化外全部硬化，并做好分区防渗，防止污染土壤。本项目危险废物收集、暂存设施依托厂区现有工程，严格按照标准进行建设，本项目不涉及核与辐射。 | 符合 |
| 第三章绿色低碳转型，提升黄河生态 | 第一节“双碳”引 领绿色发展 | 加强消耗臭氧层物质和氢氟碳化环境管理。分行业实施含氢氯氟烃（HCFCs）淘汰和替代。建立和实施氢氟碳化物（HFCs）生产、使用消费备案管理，继续削减氢氟碳化物。积极推进大气汞排放控制，落实相关履约责任。推进工业烟气中三氧化硫、汞、铅、砷、镉、二噁英等多种非常规污染物强效脱除技术研发和治理应用。强化恶臭、有毒有害大气污染物风险管控。 | 本项目不使用制冷剂，不涉及工业烟气三氧化硫、汞、铅、砷、镉等非常规污染物。本项目将按要求强化恶臭、有毒有害大气污染物风险管控。 | 符合 |
|  | 第二节统筹区域绿色发展格局 | 完善生态环境分区管控机制。落实“三线一单”生态环境分区管控体系，构建以“三线一单”为空间管控基础、环境影响评价为环境准入把关、排污许可为企业运行守法依据的生态环境管理框架，严格规划环评审查和建设项目环境准入，从源头预防环境污染和生态破坏。 | 本项目位于新乡经济技术开发区，符合“三线一单”生态环境分区管控要求，按要求进行环境影响评价和排污许可。 | 符合 |
|  | 第三节优化绿色产业发展方式 | 遏制“两高”项目发展。坚决遏制高耗能、高排放（以下简称“两高”）项目盲目发展。加强能耗总量和强度双控、煤炭消费总量和污染物排放总量控制。强化“两高”项目规划约束，实施“两高”项目台账管理。组织实施重点用能单位节能降碳改造行动，将存量“两高”项目纳入改造项目清单。依法依规淘汰落后产能和化解过剩产能，实施落后产能清零行动。原则上禁止新增钢铁、电解铝、水泥、平板 | 本项目不属于“两高”项目，不属于钢铁、电解铝、水泥、平板玻璃、传统煤化工（甲醇、合成氨）、焦化、铝用炭素、砖瓦窑、耐火材料、铅锌冶炼（含再生铅）等行业；本项目为改扩建项目，不属于过剩产能。 | 符合 |

由上表可知，本项目符合《新乡市“十四五”生态环境保护和生态经济发展规划》的相关要求。

《河南省重污染天气重点行业应急减排措施制定技术指南（2021年修订版）》要求相符性分析

（1）现有工程

本项目根据《河南省重污染天气通用重点行业应急减排措施制定技术指南（2021年修订）》中通用行业（涉颗粒物、涉VOCs、涉锅炉/炉窑）要求，结合实际情况分析见下表。

表 2.10-2 企业绩效（B级）引领基本要求指标对标总表

| 引领性指标 | 基本要求 | 企业对标情况 | 是否满足绩效要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 涉颗粒物 |  |  |  |
| 物料装卸 | 1、车辆运输的物料应采取封闭措施。粉状、粒状、块状散装物料在封闭料场内装卸，装卸过程中产尘点应设置集气除尘装置，料堆应采取有效抑尘措施。 | 物料运输均采用全密闭的车辆。煤在全密闭煤棚内装卸，并安装有雾森系统，装卸过程开启喷雾抑尘装置，无可见烟尘外溢。 | 满足 |
|  | 2、不易产尘的袋装物料宜在料棚中装卸，如需露天装卸应采取防止破袋及粉尘外逸措施。 | 无袋装物料，不涉及 | 满足 |
| 物料储存 | 一般物料。粉状物料应储存于密闭/封闭料仓中；粒状、块状物料应储存于封闭料场中，并采取喷淋、清扫或其他有效抑尘措施；袋装物料应储存于封闭/半封闭料场中。封闭料场顶棚和四周围墙完整，料场内路面全部硬化，料场货物进出大门为硬质材料门或自动感应门，在确保安全的情况下，所有门窗保持常闭状态。不产尘物料（如钢材、管件）及产品如露天储存应在规定的存储区域码放整齐。 | 一般物料。煤粉存储于全密闭料棚内。封闭料场顶棚和四周围墙完整，料场内路面全部硬化，料场货物进出大门为硬质材料门，所有门窗保持常闭状态。 | 满足 |
|  | 危险废物。应有符合规范要求的危险废物储存间，危险废物储存间门口应张贴标准规范的危险废物标识和危废信息板，建立台账并挂于危废间内，危险废物的记录和货单保存 3 年以上。危废间内禁止存放除危险废物和应急工具外的其他物品。 | 厂区内的危险废物为废DMAC、废丙酮、废机油、废催化剂。存放于符合规范要求的危险废物储存间，门口张贴标准规范的危险废物标识和危废信息板，建立台账并挂于危废间内，危险废物的记录和货单保存 3 年以上。危废间内未存放除危险废物和应急工具外的其他物品。 | 满足 |
| 物料转移和输送 | 粉状、粒状等易产尘物料厂内转移、输送过程应采用气力输送、密闭输送，块状和粘湿粉状物料采用封闭输送；无法封闭的产尘点（物料转载、下料口等）应采取集气除尘措施，或有效抑尘措施。 | 煤经下料口投料后采用密闭输送，由于煤粉在密闭料棚内存储时，喷雾较多，湿度较大，下料过程中无可见烟尘。物料转载输送废气经收集后经袋式除尘器处理后排放。 | 满足 |
| 成品包装 | 1、卸料口应完全封闭，如不能封闭应采取局部集气除尘措施。 | 烘干后的纤维进入打包机进行机械自动打包入库，得到产品。包装过程不涉及粉尘 | 满足 |
| 工艺过程 | 1、各种物料破碎、筛分、配料、混料等过程应在封闭厂房内进行，并采取局部收尘/抑尘措施。破碎筛分设备在进、出料口和配料混料过程等产尘点应设置集气除尘设施。 | 物料不涉及破碎、筛分、配料、混料等过程。 | 满足 |
|  | 2、各生产工序的车间地面干净，无积料、积灰现象。 | 各生产工序的车间地面干净，无积料、积灰现象。 | 满足 |
|  | 3、生产车间不得有可见烟粉尘外逸。 | 生产车间无可见烟粉尘外逸。 |  |
| 涉 VOCs |  |  |  |
| 物料储存 | 涂料、稀释剂、清洗剂等原辅材料密闭存储。盛装过 VOCs 物料的包装容器、含 VOCs 废料（渣、液）、废吸附剂等通过加盖、封装等方式密闭储存；生产车间内涉 VOCs 物料应密闭储存。 | DMAC溶剂储存于储罐内，车间内无涉VOCs物料暂存处。 | 满足 |
| 物料转移和输送 | 采用密闭管道或密闭容器等输送。 | DMAC溶剂整个生产过程中采用密闭管道输送。 | 满足 |
| 工艺过程 | 原辅材料调配、使用（施胶、喷涂、干燥等）、回收等过程 采用密闭设备或在密闭空间内操作。 | DMAC溶剂使用和回收工段均采用密闭设备操作。储存废气和工艺废气全部收集引至VOCs处理系统 | 满足 |
|  | 涉 VOCs 原料装卸、储存、转移和输送、工艺过程等环节的 废气全部收集引至 VOCs 处理系统。 |  |  |
| 其他基本要求 |  |  |  |
| 运输方式及运输监管 | （1）运输方式 ①公路运输。物料公路运输使用达到国五及以上排放标准重型载货车辆（含燃气）或新能源车辆比例（A 级 100%，B 级不低于 80%），其他车辆达到国四排放标准； ②厂内运输车辆。达到国五及以上排放标准（含燃气）或使用新能源车辆的比例（A 级 100%，B 级不低于 80%），其他车辆达到国四排放标准； ③危险品及危废运输。国五及以上或新能源车辆（A 级/B 级 100%）； ④厂内非道路移动机械。国三及以上排放标准或使用新能源机械（A 级/B 级 100%） | （1）运输方式 ①公路运输。与运输公司签订合同约定使用国五及以上排放标准运输车辆； ②厂内无运输车辆 ③危险品及危废运输。与运输公司签订合同约定使用国五及以上排放标准运输车辆； ④厂内非道路移动机械。厂内全部使用新能源叉车。 | 满足 |
|  | （2）运输监管 厂区货运车辆进出大门口：日均进出货物 150 吨（或载货车辆日进出 10 辆次）及以上（货物包括原料、辅料、燃料、产品和其他与生产相关物料）的企业，或纳入我省重点行业年产值1000 万及以上的企业，拟申报 A、B 级企业时，应参照《重污染天气重点行业移动源应急管理技术指南》建立门禁视频监控系统和电子台账；其他企业建立门禁视频监控系统和台账。安装高清视频监控系统并能保留数据 6 个月以上。 | 建立门禁视频监控系统和电子台账。 | 满足 |
| 环境管理水平 | 1、环保档案齐全：①环评批复文件和竣工验收文件/现状评估文件；②废气治理设施运行管理规程；③一年内废气监测报告；④国家版排污许可证，并按要求开展自行监测和信息披露，有规范的排气筒监测平台和排污口标识。 | 环保档案齐全：①环评批复文件和竣工验收文件/现状评估文件；②废气治理设施运行管理规程；③一年内废气监测报告；④国家版排污许可证，并按要求开展自行监测和信息披露，有规范的排气筒监测平台和排污口标识。 | 满足 |
|  | 2、台账记录：①生产设施运行管理信息（生产时间、 运行负荷、产品产量等）； ②废气污染治理设施运行管理信息（除尘滤料、活性炭等更换量和时间）； ③监测记录信息（主要污染排放口废气排放记录（手工监测和在线监测）等）； ④主要原辅材料、燃料消耗记录（A、B 级企业必需）； ⑤电消耗记录（已安装用电监管设备的A、B级企业必需）。 | 台账记录：①生产设施运行管理信息； ②废气污染治理设施运行管理信息； ③监测记录信息； ④主要原辅材料消耗记录； ⑤燃料消耗和电消耗记录。 | 满足 |
|  | 3、人员配置：配置专职环保人员，并具备相应的环境管理能力（学历、培训、从业经验等）； | 配置专职环保人员，并具备相应的环境管理能力 | 满足 |
| 其他控制要求 | （1）生产工艺和装备 不属于《产业结构调整指导目录（2019年版）》淘汰类， 不属于省级和市级政府部门明确列入已经限期淘汰类项目。 | 本项目原料、生产工艺、设备等均不属于《产业结构调整指导目录》（2024年本）目录中的限制类和淘汰类，为允许类，符合国家产业政策。 | 满足 |
|  | （2）污染治理副产物除尘器应设置密闭灰仓并及时卸灰，除尘灰应通过气力输送、罐车、袋子等封闭方式卸灰，不得直接卸落到地面。除尘灰如果转运应采用气力输送、封闭传送带方式，如果直接外运应采用罐车或袋装后运输，并在装车过程中采取抑尘措施，除尘灰在厂区内应密闭/封闭储存；脱硫石膏和脱硫废渣等固体废物在转运过程中应采取抑尘措施并应封闭储存 | 袋式除尘器收集的收尘灰在除尘器灰仓内暂存，通过袋子封闭卸灰，除尘器内收集的粉尘回用于生产； | 满足 |
|  | （3）用电量/视频监管 按照《河南省涉气排污单位污染治理设施用电监管技术指南（试行）》要求安装用电监管设备（有自动在线监控系统的企业除外），用电监管数据直接上传至省、市生态环境部门的污染治理设施用电监管平台服务器；未安装自动在线监控和用电量监管拟申报A、B级企业，应在主要生产设备（投料口、卸料口等位置）安装视频监控设施，相关数据保存三个月以上 | 安装用电监管设备，用电监管数据直接上传至省、市生态环境部门的污染治理设施用电监管平台服务器；有自动在线监控系统，并与市局联网 | 满足 |
|  | （4）厂容厂貌 厂区内道路、原辅材料和燃料堆场等路面应硬化。厂区内道路采取定期清扫、洒水等措施，保持清洁，路面无明显可见积尘。其他未利用地优先绿化，或进行硬化，无成片裸露土地。 | 厂区内道路、原辅材料和燃料堆场等路面应硬化。厂区内道路采取定期清扫、洒水等措施，保持清洁，路面无明显可见积尘。其他未利用地优先绿化，或进行硬化，无成片裸露土地。 | 满足 |

表 2.10-3  涉锅炉/炉窑企业绩效分级（B级）对标总表

| 差异化指标 | B级绩效分级指标要求 | 企业对标情况 | 是否满足绩效要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 能源类型 | 其他 | 厂区其他设备均采用电为能源，锅炉采用煤粉做为能源 | 满足 |
| 生产工艺 | 1.属于《产业结构调整指导目录（2019年版）》鼓励类和允许类； 2.符合相关行业产业政策； 3.符合河南省相关政策要求； 4.符合市级规划。 | 1.原料、生产工艺、设备等均不属于《产业结构调整指导目录》（2024年本）目录中的限制类和淘汰类，为允许类，符合国家产业政策.2、符合河南省相关政策要求3、无相关行业产业政策和市级规划 | 满足 |
| 污染治理技术 | 1.燃煤/生物质/燃油等锅炉/炉窑： （1）PM 采用覆膜袋式除尘、滤筒除尘、电袋复合除尘、湿电除尘、四电场及以上静电除尘等高效除尘技术（除湿电除尘外，设计效率不低于 99%）； （2）SO2【3】采用石灰/石-石膏、氨法、钠碱法、双碱法等湿法、干法和半干法（设计效率不低于85%）； （3）NOx采用低氮燃烧、SNCR/SCR、湿式氧化法等技术； | 3×75t/h锅炉环保设施除尘系统采用电袋复合式除尘器及脱硫一体化管束除尘器，脱硫系统采用钠碱法湿法脱硫，脱硝系统采用“低氮燃烧+选择性非催化还原（SNCR）+选择性催化还原（SCR）”组合技术。除尘系统采用电袋复合式除尘器及板线式湿式电除尘器，脱硫系统采用钠碱法湿法脱硫方式，脱硝系统采用“低氮燃烧+选择性催化还原（SCR）”组合技术 | 满足 |
|  | 2.电窑、燃气锅炉/炉窑： 未达到A级要求。 | 不涉及 | 满足 |
|  | 3、其他工序（非锅炉/炉窑）： PM采用覆膜袋式除尘或其他先进除尘工艺。 | 不涉及 | 满足 |
| 排放限值 | PM、SO2、NOx排放浓度分别不高于： 燃煤/生物质：10、35、50mg/m3 燃油：10、20、80mg/m3燃气：5、10、50/30【4】mg/m3 （基准含氧量：燃煤/生物质/燃油/燃气：9%/9%【5】/3.5%/3.5%） 氨逃逸排放浓度不高于8mg/m3（使用氨水、尿素作还原剂） | 燃煤锅炉：PM、SO2、NOx排放浓度分别不高于：10、35、50mg/m3 （基准含氧量：9%）。 氨逃逸排放浓度不高于 8mg/m3 | 满足 |
|  | 加热炉、热处理炉、干燥炉：PM、SO2、NOx 排放浓度分别不高于： 10、50、100mg/m3 （基准含氧量：燃油/燃煤3.5%/9%，因工艺需要掺入空气/非密闭式生产的按实测浓度计） | 不涉及 | 满足 |
|  | 其他炉窑：PM、SO2、NOx 排放浓度分别不高于10、100、 200mg/m3（基准含氧量：9%） | 不涉及 | 满足 |
|  | 其他工序：PM排放浓度不高于10mg/m3 | 根据近一年废气监测报告，PM 排放浓度不高于 10mg/m3 | 满足 |
| 监测监控水平 | 重点排污企业主要排放口【6】安装 CEMS，记录生产设施运行情况，数据保存一年以上。 | 本公司锅炉排放口安装有CEMS，记录生产设施运行情况，数据能保存一年以上。 | 满足 |

备注【1】：燃气锅炉在PM稳定达到排放限值情况下可不采用除尘工艺；

备注【2】：温度低于800℃的燃气/燃油的干燥窑、热处理窑和燃气/生物质锅炉，在稳定达到排放限值情况下可不采用SCR/SNCR等工艺；

备注【3】：采用纯生物质锅炉、窑炉，在SO2稳定达到排放限值情况下可不采用脱硫工艺；

备注【4】：新建燃气锅炉和需要采取特别保护措施的区域，执行该排放限值；

备注【5】：确定生物质发电锅炉基准含氧量按6%计；

备注【6】：主要排放口按照《排污许可证申请与核发技术规范XX工业》确定

（2）本项目

本项目对照《河南省重污染天气通用重点行业应急减排措施制定技术指南（2021年修订）》中涉颗粒物、VOCs要求，结合实际情况，与方案中涉及本项目的内容相符性分析见下表。

表 2.10-4 重污染天气重点行业应急减排措施A级企业绩效指标要求及项目符合性

| 类别 |  |  | 通用行业基本要求 | 本项目情况 | 相符性 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 涉PM企业基本要求 | 物料装卸 |  | 车辆运输的物料应采取封闭措施。粉状、粒状、块状散装物料在封闭料场内装卸，装卸过程中产尘点应设置集气除尘装置，料堆应采取有效抑尘措施。 不易产尘的袋装物料宜在料棚中装卸，如需露天装卸应采取防止破袋及粉尘外逸措施。 | 1车辆物料运输采取封闭措施。本项目废旧棉纺织品不产生扬尘； 2.不涉及产尘的袋装物料。 | 符合要求 |
|  | 物料储存 |  | 一般物料。粉状物料应储存于密闭/封闭料仓中；粒状、块状物料应储存于封闭料场中，并采取喷淋、清扫或其他有效抑尘措施；袋装物料应储存于封闭/半封闭料场中。封闭料场顶棚和四周围墙完整，料场内路面全部硬化，料场货物进出大门为硬质材料门或自动感应门，在确保安全的情况下，所有门窗保持常闭状态。不产尘物料（如钢材、管件）及产品如露天储存应在规定的存储区域码放整齐。 危险废物。应有符合规范要求的危险废物储存间，危险废物储存间门口应张贴标准规范的危险废物标识和危废信息板，建立台账并挂于危废间内，危险废物的记录和货单保存3年以上。危废间内禁止存放除危险废物和应急工具外的其他物品。 | 本项目物料采用封闭包装，存放于密闭仓库。本项目危险废物储存间门口张贴标准规范的危险废物标识和危废信息板，建立台账并挂于危废间内，危险废物的记录和货单保存3年以上。危废间内禁止存放除危险废物和应急工具外的其他物品。 | 符合要求 |
|  | 物料转移和输送 |  | 粉状、粒状等易产尘物料厂内转移、输送过程应采用气力输送、密闭输送，块状和粘湿粉状物料采用封闭输送；无法封闭的产尘点（物料转载、下料口等）应采取集气除尘措施，或有效抑尘措施。 | 1.本项目废旧棉纺织品不产生扬尘，不涉及产尘的袋装物料。 | 符合要求 |
|  | 成品包装 |  | 卸料口应完全封闭，如不能封闭应采取局部集气除尘措施。卸料口地面应及时清扫，地面无明显积尘。 | 本项目不存在产尘卸料口。 | 符合要求 |
|  | 工艺过程 |  | 各种物料破碎、筛分、配料、混料等过程应在封闭厂房内进行，并采取局部收尘/抑尘措施。破碎筛分设备在进、出料口和配料混料过程等产尘点应设置集气除尘设施。 各生产工序的车间地面干净，无积料、积灰现象。 生产车间不得有可见烟粉尘外逸。 | 本项目生产区域位于密闭厂房，且生产工序中原料破碎产生颗粒物，由原料粉碎设备自带粉尘脉冲袋式除尘器完全收集处理后20m排气筒排放，各生产工序的车间地面干净，无积料、积灰现象。生产车间无可见烟粉尘外逸。 | 符合要求 |
| 涉VOCs 企业基本要求 | 物料储存 |  | 涂料、稀释剂、清洗剂等原辅材料密闭存储。盛装过VOCs物料的包装容器、含VOCs废料（渣、液）、废吸附剂等通过加盖、封装等方式密闭储存；生产车间内涉VOCs物料应密闭储存。 | 本项目原辅料液状采用桶装，存于密闭车间内。 | 符合要求 |
|  | 物料转移和输送 |  | 采用密闭管道或密闭容器等输送。 | 本项目液状原料采用桶装。 | 符合要求 |
|  | 工艺过程 |  | 原辅材料调配、使用（施胶、喷涂、干燥等）、回收等过程采用密闭设备或在密闭空间内操作。 涉VOCs原料装卸、储存、转移和输送、工艺过程等环节的 废气全部收集引至VOCs处理系统。 | 本项目液状原辅料采用桶装，本项目原辅料的使用位于密闭车间，工艺过程中产生的VOCs经两级水喷淋串联+活性炭吸附处理后由1根20m高排气筒高空排放。 | 符合要求 |
| 其他基本要求 | 运输方式及运输监管 | 运输方式 | ①公路运输。物料公路运输使用达到国五及以上排放标准重型载货车辆（重型燃气车辆达到国六排放标准）或新能源车辆比例（A级100%，B级不低于80%），其他车辆达到国四排放标准（重型燃气车辆达到国五及以上排放标准）； ②厂内运输车辆。达到国五及以上排放标准（重型燃气车辆达到国六排放标准）或使用新能源车辆的比例（A级100%，B级不低于80%），其他车辆达到国四排放标准（重型燃气车辆达到国五及以上排放标准）； ③危险品及危废运输。国五及以上或新能源车辆（A级/B级100%）； ④厂内非道路移动机械。国三及以上排放标准或使用新能源机械（A级/B级100%）。 | 本项目为中试项目，运输方式按照厂区现有项目运输方式进行运输。 | 符合要求 |
|  |  | 运输监管 | 厂区货运车辆进出大门口：日均进出货物150吨（或载货车辆日进出10辆次）及以上（货物包括原料、辅料、燃料、产品和其他与生产相关物料）的企业，或纳入我省重点行业年产值1000万及以上的企业，拟申报 A、B 级企业时，应参照《重污染天气重点行业移动源应急管理技术指南》建立门禁视频监控系统和电子台账；其他企业建立电子台账。安装高清视频监控系统并7能保留数据6个月以上。 | 本项目为中试项目，运输方式按照厂区现有门禁系统进行监控。 | 符合要求 |

本项目与《新乡市生态环境保护委员会办公室关于印发<新乡市2024年蓝天保卫战实施方案><新乡市2024年碧水保卫战实施方案><新乡市2024年净土保卫战实施方案><新乡市2024年柴油货车污染治理攻坚战实施方案>的通知》（新环委办〔2024〕49号）（以下简称《攻坚战实施方案》）对比分析

表 2.10-5本项目与《攻坚战实施方案》相关内容对照表

| 与本项目相关条文 |  | 本项目建设情况 | 相符性 |
| --- | --- | --- | --- |
| 《新乡市2024年蓝天保卫战实施方案》 |  |  |  |
| 1.依法依规淘汰落后低效产能 | 制定年度落后产能退出工作方案，2024年6月底前，排查建立落后产能淘汰任务台账，明确淘汰突出时限及责任单位。鼓励烧结砖和烧结空心砌块生产线有序退出，对烧结砖瓦企业关停退出实施逐年递减的资金奖补方式，对2025年之后完成的，不再给予资金奖补。 | 本项目不涉及淘汰工艺或淘汰装备。 | 符合 |
| 12.开展低效失效设施排查整治。 | 制定工业炉窑、锅炉、涉VOCs等重点行业低效失效治理设施排查整治方案，建立整治提升企业清单，重点关注水喷淋脱硫、简易碱法脱硫、简易氨法脱硫脱硝、微生物脱硝、单一水膜（浴）除尘、湿法脱硫除尘一体化等脱硫脱硝除尘工艺，单一低温等离子、光氧化、光催化、非水溶性VOCs废气采用单一水喷淋吸收等VOCs治理工艺及上述工艺的组合（异味治理除外），处理机制不明、无法通过药剂或副产物进污染物脱除效果评估的治理工艺，对无法稳定达标排放的，通过更换适宜高效治理工艺、清洁能源替代、原辅材料源头提点、关停淘汰等方式实施分类整治。对人工投加脱硫脱硝剂的简易设施实施自动化改造，取缔直接向烟道内喷洒脱硫脱硝剂等敷衍式治理工艺。2024年10月底前完成排查工作，对于能立行立改的问题，督促企业抓紧整改到位；确需一定整改周期的，明确提升改造措施和时限，未按时完成提升改造的纳入秋冬季生产调控范围。 | 现有工程锅炉、涉VOCs项目，治理废气处理工艺属于可行技术，废气达标排放。 | 符合 |
| 27.开展环境绩效等级提升行动。 | 落实重点行业绩效分级管理实施细则，建立“有进有出”动态调整机制，分行业分类别建立绩效提升企业名单，推动水泥、化工、铸造、耐材、工业涂装、包装印刷等重点行业环保绩效创A，全力帮扶重点行业企业对照行业先进水平实施生产和治理工艺装备提升改造，不断提升环境绩效等级。国家、省绩效分级重点行业及涉及锅炉炉窑的其他行业，新（改、扩）建项目原则上要达到环境绩效A级或国内清洁生产先进水平。2024年5月底前，建立绩效提升培育企业清单，全市烧结砖瓦企业、水泥粉磨企业以及建成区内涉气重点行业企业要求全部纳入年度提升培育清单。2024年年底前，每个县（市、区）力争成功创建3家以上A、B级和绩效引领企业，长垣市、辉县市、新乡县、延津县等重点县（市）力争成功创建5家以上A、B级和绩效引领企业；建成区内企业全部达到B级及以上要求；烧结砖瓦窑企业全部达到B级及以上要求；水泥粉磨企业全部达到绩效引领要求，推动全市工业企业治理能力整体提升。 | 本项目按通用行业绩效A级要求建设，建成后将按要求配合分类分级管控。 | 符合 |
| 30.强化污染源监控能力。 | 组织更新大气环境重点排污单位名录，将自动监测要求载入排污许可证，督促排污单位依法安装、使用自动监控设施，将电力、水泥、化工等重点行业氨逃逸，以及石化、化工、工业涂装、包装印刷等重点行业和油品储运销过程油气回收VOCs因子纳入自动监控范围，并与生态环境部门联网，确保符合条件的企业全覆盖。探索实施水泥等重点行业企业工况监控、用电监控、视频监控等设施安装联网。 | 现有工程锅炉废气等按要求安装有在线监控设施，并联网运行。 | 符合 |
| 《新乡市2024年碧水保卫战实施方案》 |  |  |  |
| 5.深化工业园区水污染整治。 | 开展工业园区污水收集处理能力、污水资源化利用能力、监测监管能力提升行动和化工园区“污水零直排区”建设行动，补齐园区污水收集处理设施短板。 到2024年底，化工园区基本建成独立专业的化工生产废水集中处理设施（或依托骨干企业）；国家级工业园区配套的污水管网质量和污水收集效能明显提升。重点推动新乡县综合污水处理厂中水回用项目、获嘉县香山家园污水处理厂提标改造和管网建设、辉县市孟庄化工园区污水处理厂及配套管网改造、延津县化工园区污水处理厂及管网建设、卫辉市铁西化工园区污水处理厂及管网建设。 | 本项目废水经厂区污水处理站处理后，经管网排入小店污水处理厂处理，处理达标后排放。 | 符合 |
| 21.强化水生态环境执法监管。 | 完善跨部门、跨区域水生态环境保护执法联动机制，建立案件会商机制，完善案件信息移交移送、调查处理、协调配合、信息反馈等工作机制，确保责任企 业整改到位，协调涉案废物处置到位。开展入河排污口整治成效现场监督检查，确保排污口工作扎实有序推进，严厉打击偷排直排、借道排污、私设排污口等违法行为。开展城镇（园区）污水处理厂专项执法检查和涉水企业污染源在线监控专项执法检查，严厉打击自动监控设备不正常运行及在线监测数据造假。严格落实生态环境损害赔偿制度，造成生态环境损害的，依法依规提起赔偿。 | 本项目将严格按照排污许可证要求排污。 | 符合 |
| 《新乡市2024年净土保卫战实施方案》 |  |  |  |
| 14.推进危险废物监管和利用处置能力改革。 | 持续创新危险废物环境监管方式，建立综合处置企业行业自律机制、特殊类别危险废物的信息通报机制，贯彻落实《河南省危险废物综合处置高质量发展指导意见》。提升危险废物规范化管理水平，实施危险废物规范化环境管理评估。开展危险废物自行利用处置专项整治行动。 | 现有工程危险废物在危废间暂存，并签订有危废处置协议，已按要求进行危险废物申报； 本项目依托现有危废间，按要求危险废物全过程管理及申报。 | 符合 |
| 《新乡市2024年柴油货车污染治理攻坚战实施方案》 |  |  |  |
| 17.严格落实重污染天气移动源管控。 | 2024年9月底前，生态环境部门结合重污染天气重点行业应急减排措施制定技术指南，制定移动源重污染天气应急管控方案，更新完善用车大户清单和货车白名单，实现动态管理。重污染天气预警期间，按照标准规范要求，加强运输车辆、厂内车辆和非道路移动机械应急管理，运用货车入市电子通行证系统，对入市高排放、高频行驶车辆实施精准管控。指导大宗物料运输企业合理安排运力，提前做好生产物资储备。 | 本项目为扩建项目，企业已按要求进行运输车辆、厂内车辆和非道路移动机械应急管理。 | 符合 |

本项目与《河南省2024年蓝天保卫战实施方案》的对比分析

表 2.10-6 本项目与河南省2024年蓝天保卫战实施方案相关内容对照表

| 项目 | 实施方案相关内容 | 本项目建设情况 | 相符性 |
| --- | --- | --- | --- |
| （二）工业污染治理减排行动 | 8. 深入推进超低排放改造。 高质量推进钢铁、水泥、焦化行业全工序、全流程超低排放改造，严把工程质量，加强运行管理，推动行业绿色低碳转型升级。2024年5月底前，建立水泥、焦化企业超低排放改造任务清单，明确改造技术路线和时限要求，2024 年年底前，长流程和短流程钢铁企业完成有组织、无组织超低排放评估监测和中钢协公告；水泥、焦化企业基本完成有组织和无组织超低排放改造。对全面完成超低排放改造并公告的企业，可开展A 级绩效评级工作，重污染天气预警期间A 级企业可采取自主减排措施。（省生态环境厅负责） | / | / |
|  | 9. 加快工业炉窑和锅炉深度治理。 加强燃煤锅炉、生物质锅炉除尘、脱硫、脱硝设施运行管理，推进燃气锅炉低氮改造，强化全过程排放控制和监管力度，对于污染物无法稳定达标排放的，依法依规实施整治。2024 年10 月底前，完成玻璃、耐火材料、有色、铸造、炭素、石灰、砖瓦等重点行业345 家企业治理设施升级改造；完成269 座燃气锅炉低氮燃烧改造，取消烟气再循环系统开关阀，确有必要保留的，在保证安全的前提下实施电动阀设置、气动阀或铅封等监管设施改造；推进33 座生物质锅炉污染治理设施升级改造，保留及现有生物质锅炉采用专用炉具，严禁掺烧煤炭、垃圾、工业固体废物等其他物料；完成27家垃圾焚烧发电企业提标改造，确保稳定达标排放。（省生态环境厅牵头，省工业和信息化厅、市场监管局配合） | 现有燃煤锅炉安装有除尘、脱硫、脱硝废气治理设施。 | 符合 |
|  | 10. 推进化工园区升级改造。 完成全省化工园区认定，优化存量化工企业布局，各地化工园区管理机构制定化工园区“一园一策”绿色化升级改造方案，推进化工企业全流程自动化控制改造、智能化管控平台建设，2024 年年底前，完成生产工艺、产能规模、能耗水平、燃料类型、污染治理等方面升级改造任务，建立挥发性有机物管控平台，推动化工新材料产业链结构优化和高质量发展。（省工业和信息化厅、发展改革委、生态环境厅、应急厅按职责分工负责） | / | / |
|  | 11. 开展低效失效治理设施排查整治。 制定工业炉窑、锅炉、涉VOCs 等重点行业低效失效治理设施排查整治方案，建立整治提升企业清单，重点关注水喷淋脱硫、简易碱法脱硫、简易氨法脱硫脱硝、微生物脱硝、单一水膜（浴）除尘、湿法脱硫除尘一体化等脱硫脱硝除尘工艺，单一低温等离子、光氧化、光催化、非水溶性VOCs 废气采用单一水喷淋吸收等VOCs 治理工艺及上述工艺的组合（异味治理除外），处理机制不明、无法通过药剂或副产物进行污染物脱除效果评估的治理工艺，对无法稳定达标排放的，通过更换适宜高效治理工艺、清洁能源替代、原辅材料源头替代、关停淘汰等方式实施分类整治。对人工投加脱硫脱硝剂的简易设施实施自动化改造，取缔直接向烟道内喷洒脱硫脱硝剂等敷衍式治理工艺。2024 年10 月底前完成排查工作，对于能立行立改的问题，督促企业抓紧整改到位；确需一定整改周期，明确提升改造措施和时限，未按时完成提升改造的纳入秋冬季生产调控范围。（省生态环境厅负责） | 现有燃煤锅炉除尘、脱硫、脱硝废气治理设施均为高效治理设施，排放达到超低排放要求。 | 符合 |
|  | 12. 实施挥发性有机物综合治理。 按照“可替尽替、应代尽代”的原则，加快推进低VOCs 含量原辅材料替代；加强VOCs全流程综合治理，加大蓄热式氧化燃烧（RTO）、蓄热式催化燃烧（RCO）、催化燃烧（CO）、沸石转轮吸附浓缩等高效治理技术推广力度；对企业含VOCs 有机废水储罐、装置区集水井（池）实施有机废气收集密闭化改造；对企业活性炭装填量、更换周期实施编码登记，实现从购买、更换到处置的全过程可回溯管理；对污水处理设施排放的高浓度有机废气实施单独收集处理；具备改造条件的挥发性有机液体储罐改用低泄漏的储罐呼吸阀、紧急泄压阀，汽车罐车改用自封式快速接头；加强火炬燃烧装置监管，火炬系统、煤气放散管安装温度监控、废气流量计、助燃气体流量计，相关数据接入DCS 系统；按规定开展VOCs 泄漏检测与修复，石化、化工行业企业集中的城市和重点工业园区建立统一的泄漏检测与修复信息管理平台。2024 年5 月底前，各省辖市排查建立挥发性有机物综合治理清单台账；2024 年年底前，完成治理任务，全面提升企业VOCs 治理水平。（省生态环境厅、工业和信息化厅、市场监管局按职责分工负责） | / | / |

本项目与《河南省2024年碧水保卫战实施方案》的对比分析

表 2.10-7 本项目与河南省2024年碧水保卫战实施方案相关内容对照表

| 项目 | 实施方案相关内容 | 本项目建设情况 | 相符性 |
| --- | --- | --- | --- |
| （一）高质量推进黄河流域水生态保护治理 | 1. 实施“清水入黄河”工程。 在黄河入省境风陵渡大桥断面至出省境刘庄断面之间实施“清水入黄河”工程，突出小浪底至花园口区间重要支流治理，推进污染相对较重支流综合治理，谋划实施一批污水处理厂提标改造、区域再生水循环利用、工业水重复利用、农业农村污染防治、河流生态流量保障、生态保护修复、湿地建设与保护等水生态环境保护工程，探索开展总氮治理试点，全面提升黄河流域水环境质量，保障黄河干流水质保持在Ⅱ类。 | 本项目依托的小店污水处理厂已完成提标改造。 | 符合 |
| （二）持续强化重点领域治理能力综合提升 | 5. 深化工业园区水污染整治。 开展工业园区污水收集处理能力、污水资源化利用能力、监测监管能力提升行动和化工园区“污水零直排区”建设行动，补齐园区污水收集处理设施短板。到2024 年底，化工园区基本建成独立专业化工生产废水集中处理设施（或依托骨干企业）；国家级工业园区配套的污水管网质量和污水收集效能明显提升。根据中央生态环境保护督察整改要求，重点推动濮阳工业园区、安阳新型化产业园区铜冶片区、方城县先进制造业开发区、漯河市淞江产业集聚区污水处理厂建设，以及尽快恢复焦作孟州皮毛加工产业园区污水处理厂运行，实现工业废水应收尽收集中处置。 | 本项目废水间接排入小店污水处理厂 | 符合 |

本项目与《新乡市生态环境局关于部署安装工业企业用电量监控系统的通知》的对比分析

本项目与《新乡市生态环境局关于部署安装工业企业用电量监控系统的通知》（新环[2019]154号）（以下简称新环[2019]154号文）相关内容对比分析见下表。

表 2.10-8 与新环[2019]154 号文的对照分析

| 主要任务 | 与本项目相关条文 | 本项目情况 | 相符性 |
| --- | --- | --- | --- |
| 安装范围 | 所有排污企业的总用电控制位置、主要生产设施和污染治理设施必须安装用电量监控系统终端。 | 本项目将严格按照要求在总用电位置、主要生产设施和污染治理设施处安装用电量监控系统终端。 | 符合 |

现有工程分析

企业项目建设情况

新乡化纤股份有限公司是新乡白鹭投资集团有限公司的控股子公司，前身是国营新乡化学纤维厂，始建于20世纪60年代初期。经过多年的扩建、改造，生产经营规模有了较大的发展，并于2003年在新乡经济技术开发区（原小店工业园区）新增建设用地1700亩，建设了新厂区。

本项目位于新乡化纤股份有限公司新厂区内，具体位置在新乡经济技术开发区新长北线南侧。新厂区已批复项目详见下表。

表 3.1-1 新厂区各建设项目的基本情况、环评及竣工验收情况一览表

| 序号 | 项目名称 | 批复情况 | 主要建设内容 | 验收情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 新乡化纤股份有限公司年产5000吨差别化新型连续纺粘胶长丝工程项目 | 豫环监[2005]182号 | 粘胶长丝5000t/a | 豫环保验[2008]27号 |
| 2 | 新乡化纤股份有限公司年产4万吨高品质差别化粘胶短纤维项目 | 豫环审[2007]199号 | 粘胶短纤维4万t/a 2022年已淘汰拆除 | 豫环评验[2011]24号 |
| 3 | 新乡化纤股份有限公司年产4万吨高湿模量粘胶短纤维项目 | 豫环审[2009]39号 | 粘胶短纤维4万t/a 2022年已淘汰拆除 | 2018年3月自主验收 |
| 4 | 新乡化纤股份有限公司年产2×2万吨超柔软氨纶纤维项目 | 豫环审[2013]616号 | 氨纶纤维4万t/a | 一期：豫环函〔2016〕372号；二期：2018年2月自主验收 |
| 5 | 新乡化纤股份有限公司新建2×170t/h蒸汽锅炉项目 | 新环书审[2016]9号 | 2台170t/h蒸汽锅炉 | 一期和二期分别于2018年3月和2019年6月完成自主验收 |
| 6 | 新乡化纤股份有限公司年产2万吨超细旦氨纶纤维项目（年产3×2万吨超细旦氨纶纤维项目一期工程） | 豫环审[2017]17号 | 超细旦氨纶纤维2万t/a | 2018年11月完成自主验收 |
| 7 | 新乡化纤股份有限公司年产一万吨新型纤维素长丝项目 | 新环书审[2017]19号 | 纤维素长丝1万t/a | 2019年12月完成自主验收 |
| 8 | 新乡化纤股份有限公司年产2×2万吨超细旦氨纶纤维项目（年产3×2万吨超细旦氨纶纤维项目二期三期工程） | 豫环审[2017]231号 | 超细旦氨纶纤维4万t/a | 二期2020年4月完成自主验收，三期拟建 |
| 9 | 新乡化纤股份有限公司年产2万吨生物质纤维素项目 | 新环书审[2019]6号 | 生物质纤维素（黏胶长丝）2万t/a | 一期2021年11月完成自主验收，二期调试运行，准备验收 |
| 10 | 新乡化纤股份有限公司年产六千吨再生氨纶纤维项目 | 新环书审[2020]10号 | 再生氨纶纤维6000t/a | 调试运行，准备验收 |
| 11 | 新乡化纤股份有限公司年产10万吨高品质超细旦氨纶纤维项目 | 新环书审[2020]20号 | 超细旦氨纶纤维10万t/a | 2024年1月完成自主验收 |
| 12 | 新乡化纤股份有限公司新区1×360t/h锅炉及2×B25MW热电联产项目 | 新环书审[2021]10号 | 1台360t/h 高温高压锅炉，2台25MW高温高压背压式汽轮发电机组 | 在建 |
| 13 | 新乡化纤股份有限公司年产5000吨菌草生物质纤维产业化研发中试项目 | 新经环书审〔2023〕1号 | 年产5000吨菌草生物质纤维 | 在建 |
| 14 | 新乡化纤股份有限公司年产1000吨离子液体法再生纤维素纤维（首赛尔纤维）中试研发项目 | 已通过评审 | 年产1000吨离子液体法再生纤维素纤维（首赛尔纤维） | 拟建 |
| 15 | 新乡化纤股份有限公司年产10万吨功能性氨纶纤维项目 | 已通过评审 | 年产10万吨功能性氨纶纤维 | 此项目与本项目不在一个厂区，分别申请排污许可证，本次不对此项目进行评价。 |
| 排污许可证 | 新乡化纤股份有限公司（新区）于2017年5月28日首次申请了排污许可证，期间2020年2月26日和7月20日进行了2次变更，2020年7月21日进行了延续，2020年8月11日进行了补充申报，并分别于2021年10月27日、2022年3月24日和8月31日进行了重新申请，2022年10月19日再次进行了变更，2023年2月22日进行了重新申请，2023年3月16日进行了变更，并分别于2023年9月11日和2024年4月30日进行了重新申请。排污许可证有效期限：2024年4月30日至2029年4月29日，排污许可证编码：914100001700014285002P。 |  |  |  |

工程分析思路与方法

评价拟从“已建工程”“在建工程”“本工程”和“本工程完成后全厂”4个层次开展工程分析。工程分析思路如下：

（1）对于已建工程，结合现有工程环评及批复文件、排污许可证、验收监测报告及污染源监测报告，简述现有工程分析；

（2）对于在建工程，结合在建工程环评及批复文件，简述在建工程工程分析；

（3）对于本次工程，在查阅相关资料的基础上，通过对现有工程实际物料消耗、现有工程污染物产排监测情况、工程物料衡算结果及类比分析，开展本次工程的工程分析。

已建项目工程分析

已建工程概况

已建项目基本情况详下表。

表 3.3-1 已建工程基本情况一览表

| 工程类别 | 序号 | 工程名称 |  | 内容 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 主体工程 | 1 | 年产5000吨差别化新型连续纺粘胶长丝工程 |  | 原液车间1座，纺丝车间1座，酸站车间1座 |
|  | 2 | 年产2×2万吨超柔软氨纶纤维项目 |  | 氨纶主车间2座，PTMG罐区2座，DMAC罐区1座，精制区1座 |
|  | 3 | 新建2×170t/h蒸汽锅炉项目 |  | 2台170t/h高温高压煤粉炉 |
|  | 4 | 年产2万吨超细旦氨纶纤维项目 |  | 氨纶主车间1座，仓库1座，PTMG罐区1座，DMAC罐区1座，精制区1座 |
|  | 5 | 年产一万吨新型纤维素长丝项目 |  | 新建酸站、纺丝车间2座，原液车间、硫酸罐区、NaOH罐区均依托现有 |
|  | 6 | 年产2×2万吨超细旦氨纶纤维项目 |  | 氨纶主车间2座，仓库1座； |
|  | 7 | 年产2万吨生物质纤维素项目 |  | 一期：纺丝车间2座，成品仓库1座，原液车间、酸站、硫酸罐区、NaOH罐区均依托现有 |
|  | 8 | 年产10万吨高品质超细旦氨纶纤维 |  | 一期、二期：氨纶主车间2座，PTMG罐区8座，MDI罐区4座 三期工程：氨纶车间2座，立体仓库一座，PTMG储罐6座，MDI储罐2座 |
|  | 9 | 年产六千吨再生氨纶纤维项目 |  | 再生氨纶主车间1座，依托现有DMAC罐区1座，依托现有精制区1座 |
| 公用工程 | 10 | 排水 |  | 厂区废水经现有厂区污水处理站（处理规模3.8万t/d）处理达标后通过污水管网排入小店污水处理厂进行处理，污水处理厂尾水排入大沙河 |
|  | 11 | 供电 |  | 由园区统一供给，厂内配套变压器 |
|  | 12 | 脱盐水 |  | 厂区建设有1座总制备能力为800m3/h的脱盐水供水站，脱盐水供水站为全厂项目提供脱盐水 |
|  | 13 | 污水处理站 |  | 设计规模3.8万t/d，处理工艺为“中和廊道+沉淀池+pH调节池” |
| 环保工程 | 14 | 废气治理设施 | 年产5000吨差别化新型连续纺粘胶长丝生产线 | 酸站局部废气、黄化废气：络合铁回收S单质工艺+活性炭吸附处理+120m高6#排气塔排放 |
|  |  |  |  | 其他工段工艺废气：直接通过120m高5#排气筒排放 |
|  |  |  |  | 锅炉废气*：SNCR+SCR脱硝+电袋复合除尘+旋流板塔（废碱液）脱硫+脱硫除尘一体化装置，治理后经80m高1#、2#烟囱排放。（3台75t/h蒸汽锅炉（一用二备）） |
|  | 15 |  | 年产2×2万吨超柔软氨纶纤维项目 | DMAC精制（真空泵尾气）、纺丝工艺废气：经各自二级水喷淋+末端一级水喷淋处理后经50m高8#排气筒排放。 |
|  |  |  |  | 纺丝、卷绕车间废气：收集后经水喷淋装置处理后27m高9#排气筒排放 |
|  |  |  |  | 组件清洗废气：清洗罐上方设抽风装置收集后经末端一级水喷淋处理后经50m高8#排气筒排放 |
|  | 16 |  | 新建2×170t/h蒸汽锅炉项目 | 煤粉炉废气：低氮燃烧+SCR脱硝+袋式除尘器+钠碱法湿式（废碱液）脱硫+湿式电除尘+80m高3#、4#烟囱 |
|  |  |  |  | 煤破碎系统粉尘：布袋除尘器+20m高13#排气筒 |
|  |  |  |  | 灰库尾气：仓顶脉冲袋式除尘器+高于库顶3m排放 |
|  | 17 |  | 年产2万吨超细旦氨纶纤维项目（年产3×2万吨超细旦氨纶纤维项目一期工程） | DMAC精制（真空泵尾气）、纺丝工艺废气：经各自二级水喷淋+末端一级水喷淋处理后经50m高8#排气筒排放 |
|  |  |  |  | 纺丝、卷绕车间废气：收集后经水喷淋装置处理后经27m高10#排气筒排放 |
|  |  |  |  | 组件清洗废气：清洗罐上方设抽风装置收集后经末端一级水喷淋处理后经50m高8#排气筒排放 |
|  | 18 |  | 年产一万吨新型纤维素长丝项目 | 酸站局部废气、黄化废气：络合铁回收S单质工艺+活性炭吸附处理+120m高6#排气塔排放 |
|  |  |  |  | 酸站空调和纺丝废气：通过120m高7#排气筒排放 |
|  |  |  |  | 原液车间空调废气：直接通过现有5000吨长丝的120m高5#排气塔排放 |
|  | 19 |  | 年产2×2万吨超细旦氨纶纤维项目（年产3×2万吨超细旦氨纶纤维项目二期三期工程）（二期） | 纺丝工艺废气：经二级水喷淋（ABS系统）+双氧水喷淋+硫酸喷淋+水喷淋处理后，经30m高11#排气筒排放。 |
|  |  |  |  | DMAC精制（真空泵尾气）：经二级水喷淋+末端一级水喷淋处理后经50m高8#排气筒排放。 |
|  |  |  |  | 纺丝、卷绕车间废气：收集后经水喷淋装置处理后经 27m高12#排气筒排放。 |
|  |  |  |  | 组件清洗废气：清洗罐上方设抽风装置收集后经与纺丝工艺废气共用一套三级喷淋系统（双氧水喷淋+硫酸喷淋+水喷淋）处理后，经30m高11#排气筒排放。 |
|  | 20 |  | 年产2万吨生物质纤维素项目 | 黄化段废气、酸站高浓度废气：经Na2CO3喷淋脱硫（回收S单质）+活性炭吸附（通过吸附－脱附－冷凝回收CS2）工艺处理后，通过120m高6#排气塔排放 |
|  |  |  |  | 纺丝（东）废气、酸站其他废气、原液车间低浓度废气：碱液喷淋，依托现有120m高6#排气塔排放 |
|  |  |  |  | 纺丝（南）废气：碱液喷淋，依托现有万吨长丝废气120m高7#排气塔排放 |
|  | 21 |  | 年产10万吨高品质超细旦氨纶纤维 | 纺丝工艺废气：经三级喷淋系统（双氧水喷淋+稀硫酸喷淋+水喷淋）处理后，经50m高排气筒排放 |
|  |  |  |  | 纺丝、卷绕车间空调系统排气：“二级水喷淋装置+空调排气口”（8套） |
|  |  |  |  | 添加剂投料粉尘：集气罩+袋式除尘器+15m高排气筒排放 |
|  | 22 |  | 年产六千吨再生氨纶纤维项目 | DMAC精制（真空泵尾气）废气：经管道引入170t/h燃煤锅炉炉膛燃烧处理后经80m高3#排气筒排放； 纺丝工艺废气：经两级水喷淋处理后与其他废气再经末端“两级水喷淋吸收”净化后由50m高8#排气筒排放； 纺丝、卷绕车间废气：经末端“两级水喷淋吸收”净化后由50m高8#排气筒排放； 纺丝组件清洗废气：抽风装置收集后，与其他废气经末端“两级水喷淋吸收”净化后由50m高8#排气筒排放； 切丝废气：密闭车间负压收集+袋式除尘器+21m高排气筒35#排放； |
|  | 23 | 废水处理设施 | 现有废水通过分质分类进行处理，根据水质不同污水处理站分为四个单元，其中（1）粘胶废水－生活污水处理单元（6000m3/d）要处理粘胶废水、生活污水以及锅炉脱硫除尘废水，主要处理工艺为“酸化（仅粘胶废水需要）+调节+中和+沉淀+氧化沟+二沉池”处理工艺；（2）长丝酸性废水处理一区（19000m3/d）：主要处理长丝的酸性废水，主要处理工艺为“中和－沉淀-pH调节”；（3）氨纶废水处理单元（3000m3/d）：该单元主要处理氨纶生产期间产生的废水，处理工艺为“调节+混合池+沉淀+水解酸化+氧化沟+二沉池”；（4）长丝酸性废水处理二区（10000m3/d）：主要处理长丝酸性废水，主要处理工艺为“中和-沉淀-pH调节”。全厂废水经处理达标混合后外排进入园区污水管网，最终排入小店污水处理厂。 |  |
|  | 24 | 固体废物 | 危险废物 | 厂区建设有3座危险废物暂存间，编号TS001面积288平方米；编号TS002面积25平方米；编号TS003面积264平方米 |
|  | 25 |  | 一般废物 | 厂区设置灰库3座编号MF0026面积400平方米；编号MF0027面积700平方米；编号MF1091面积1200平方米。渣库1座编号MF0028面积120平方米。一般固废暂存间1座编号TS004面积500平方米 |

已建工程主要生产设备

已建项目主要生产设备见下表。

表 3.3-2 已建工程主要生产设备一览表

| 序号 | 设备名称 |  |  |  | 规格型号 |  | 数量 （台/套） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1、年产5000吨差别化新型连续纺粘胶长丝工程 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 原液车间 |  | 喂粕机 |  | R091A 2.2KW |  | 4 |
| 2 |  |  |  |  | P091 0.55KW；TD75-00 4KW |  | 2 |
| 3 |  |  | 浸渍桶 |  | RO22 φ2000 V=9.5M3 |  | 4 |
| 4 |  |  |  |  | FY2004 浸渍桶φ3500 V=18m3 |  | 2 |
| 5 |  |  | 压榨粉碎联合机 |  | FYR055 10.5KW |  | 4 |
| 6 |  |  | 黄化机 |  | CGHR133B，N=90KW，V=35m3，T=4h |  | 4 |
| 7 |  |  | 溶解桶 |  | φ3800，V=45M3 |  | 14 |
| 8 |  |  | 研磨泵 |  | QGB08 Q=30M3/H N=45KW |  | 14 |
| 9 |  |  | 混合机 |  | ZHR164 φ3000 V=40M3 |  | 4 |
| 10 |  |  | KKF 滤机 |  | 有效过滤面积=1.72M2/台；滤径15μm |  | 82 |
| 11 |  |  | 三道过滤机 |  | R241D 有效过滤面积50m2 |  | 6 |
| 12 |  |  | 喂给桶 |  | R237B φ2600 V=16m3 |  | 8 |
| 13 |  |  | 脱泡塔 |  | R236A φ1600 V=6.2m3 |  | 2 |
| 14 |  |  | 脱泡桶 |  | R237C φ3000 V=203 |  | 48 |
| 15 | 纺丝 车间 |  | 连续纺丝机 |  | / |  | 100 |
| 16 |  |  | 中间胶罐 |  | 10m3 |  | 1 |
| 17 | 酸站 |  | 丝束过滤器 |  | Q=60M2/h φ1600×3095 |  | 28 |
| 18 |  |  | 石墨加热器 |  | JX-03 |  | 16 |
| 19 |  |  | 真空结晶机 |  | KR861 |  | 2 |
| 20 |  |  | 焙烧装置 |  | LKR861 |  | 2 |
| 21 |  |  | 脱气装置 |  | / |  | 6 |
| 22 | 罐区 |  | 硫酸储罐 |  | 500m3 |  | 6 |
| 23 |  |  | 碱液储罐 |  | 1800 m3 |  | 6 |
| 24 |  |  | 二硫化碳储罐 |  | 200 m3 |  | 5 |
| 25 | 锅炉 |  |  |  | 75t/h |  | 3 |
| 2、年产2×2万吨超柔软氨纶纤维项目 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | PTMG混合罐 |  |  |  | 400立方 |  | 12 |
| 2 | DMAC储罐 |  |  |  | 冷水夹套 |  | 4 |
| 3 | 预聚合反应器 |  |  |  | 夹套：静态混合 |  | 6 |
| 4 | 聚合反应器 |  |  |  | RT5000-20 |  | 6 |
| 5 | 纺丝原液储槽 |  |  |  | 夹套；带搅拌 |  | / |
| 6 | 混合胺供给罐 |  |  |  | 冷冻夹套 |  | 12 |
| 7 | 添加剂调配罐 |  |  |  | 冷冻水夹套 |  | 6 |
| 8 | 纺丝甬道 |  |  |  | 专用 |  | 560 |
| 9 | 纺丝组件 |  |  |  | 分配板，保温板，滤筒，过滤网，垫片 |  | 504 |
| 10 | 卷绕头 |  |  |  | 专用 |  | 1140 |
| 11 | SM风机 |  |  |  | / |  | 14 |
| 12 | DMAC回收、精制 |  |  |  | / |  | 2 |
| 13 | DCS控制系统 |  |  |  | CENTUM CS3000 |  | 2 |
| 3、新建2×170t/h蒸汽锅炉项目 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 煤粉炉蒸汽锅炉 |  |  |  | 170t/h |  | 2 |
| 2 | 背压机组 |  |  |  | 25MW |  | 2 |
| 3 | 氨水储罐 |  |  |  | 75m3 |  | 1 |
| 4、年产2万吨超细旦氨纶纤维项目（年产3×2万吨超细旦氨纶纤维项目一期工程） |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 液态MDI存储罐 |  |  |  | 30m3 |  | 2 |
| 2 | 液态PTMG存储罐 |  |  |  | 500 m3 |  | 2 |
|  |  |  |  |  | 200 m3 |  | 2 |
| 3 | DMAC存储罐 |  |  |  | 1100 m3 |  | 3 |
|  |  |  |  |  | 500m3 |  | 1 |
| 4 | 预聚合反应器 |  |  |  | / |  | 3 |
| 5 | 混合胺供给罐 |  |  |  | 3m3 |  | 3 |
| 6 | 聚合反应器 |  |  |  | 与原液罐配套 |  | 3 |
| 7 | 添加剂调配罐 |  |  |  | 3m3 |  | 6 |
| 8 | 聚合物混合器 |  |  |  | / |  | 3 |
| 9 | 原液储罐 |  |  |  | ST26.0 |  | 6 |
| 10 | 纺丝甬道 |  |  |  | 64E专用 |  | 252 |
| 11 | 纺丝组件 |  |  |  | 喷丝板、过滤网等 （14条生产线，每条线18个） |  | 252 |
| 12 | 导丝机构 |  |  |  | GR-1，GR-2，GR-3 |  | 252 |
| 13 | 卷绕头 |  |  |  | WAW-101 |  | 756 |
| 14 | SM系统 |  |  |  | / |  | 7 |
| 15 | 分级设备 |  |  |  | / |  | 3 |
| 16 | 溶剂精制系统 |  |  |  | 含3个精馏塔和1个DMAC回收装置 |  | 1 |
| 17 | 超声波清洗机 |  |  |  | UCS-3015D-AC |  | 5 |
| 18 | DCS控制系统 |  |  |  | / |  | 1 |
| 5、年产一万吨新型纤维素长丝项目 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 原液车间 |  |  |  | 该项目原液生产利用现有年产5000吨差别化新型连续纺粘胶长丝工程原液车间进行，因此此处不再表述，详见年产5000吨差别化新型连续纺粘胶长丝工程原液车间生产设备 |  |  |
| 2 | 纺丝车间 |  | 中间胶罐 |  | 10m3 |  | 2 |
| 3 |  |  | 连续纺丝机 |  | LF-3000 |  | 184 |
| 4 | 酸站 |  | 酸浴接收槽 |  | V=30m3，∅4000×3000 |  | 5 |
| 5 |  |  | 过滤脱气循环泵 |  | Q=400 m3/h，H=32m，90kw |  | 10 |
| 6 |  |  | 供酸地槽 |  | V=30 m3，∅4000×3000 |  | 6 |
| 7 |  |  | 高位槽供酸泵 |  | Q=400 m3/h，H=32m，90kw |  | 20 |
| 8 |  |  | 污酸槽 |  | V=25 m3，∅3300×3000 |  | 1 |
| 9 |  |  | 污酸泵 |  | Q=90 m3/h，H=28m，Y160L-2，18.5kw |  | 2 |
| 10 |  |  | 酸浴过滤器 |  | Q=60m2/h，∅1600×3095 |  | 28 |
| 11 |  |  | 硫酸锌溶解槽 |  | ∅900×850，V=0.5 m3 |  | 2 |
| 12 |  |  | 脱气水环真空泵 |  | 10 m3/min，-725mmHg，22kw |  | 4 |
| 13 |  |  | 脱盐水加热器 |  | ∅600×2908，35 m2 |  | 4 |
| 14 |  |  | 酸浴加热器 |  | ∅800×2500，30 m2 |  | 12 |
| 15 |  |  | 高位槽 |  | V=15 m3，∅2500×3000 |  | 8 |
| 16 |  |  | 脱气加热器 |  | ∅1000×3000，54m2 |  | 4 |
| 17 |  |  | 脱气罐 |  | ∅1800×5000 |  | 6 |
| 18 |  |  | 板式换热器 |  | 1815×584×1710，218 m3/h |  | 2 |
| 19 |  |  | 硫酸中间储罐 |  | 70m3 |  | 2 |
| 6、年产2×2万吨超细旦氨纶纤维项目（年产3×2万吨超细旦氨纶纤维项目二期三期工程）（二期） |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 液态MDI存储罐 |  |  |  | 30m3 |  | 2 |
| 2 | 液态PTMG 存储罐 |  |  |  | 500m3 |  | 3 |
|  |  |  |  |  | 200m3 |  | 3 |
| 3 | DMAC存储罐 |  |  |  | 1000m3 |  | 4 |
| 4 | 预聚合反应器 |  |  |  | / |  | 3 |
| 5 | 混合胺供给罐 |  |  |  | 3m3 |  | 3 |
| 6 | 聚合反应器 |  |  |  | / |  | 3 |
| 7 | 添加剂调配罐 |  |  |  | 3m3 |  | 3 |
| 8 | 聚合物混合器 |  |  |  | / |  | 3 |
| 9 | 原液储罐 |  |  |  | ST26.0 |  | 3 |
| 10 | 纺丝甬道 |  |  |  | 64E专用 |  | 252 |
| 11 | 纺丝组件 |  |  |  | 喷丝板、过滤网等 |  | 252 |
| 12 | 导丝机构 |  |  |  | GR-1，GR-2，GR-3 |  | 252 |
| 13 | 卷绕头 |  |  |  | WAW-101 |  | 756 |
| 14 | SM 系统 |  |  |  | / |  | 7 |
| 15 | 分级设备 |  |  |  | / |  | 3 |
| 16 | 溶剂精制系统 |  |  |  | 含3个精馏塔和1个DMAC回收装置 |  | 1 |
| 17 | 超声波清洗机 |  |  |  | ATLAS-3015 |  | 4 |
| 18 | DCS 控制系统 |  |  |  | / |  | 1 |
| 19 | 制氮系统 |  |  |  | / |  | 1 |
| 20 | 冷媒系统 |  |  |  | / |  | 1 |
| 7、年产2万吨生物质纤维素项目 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 原液 车间（利用4万吨高湿模量短纤维工程原液生产车间并对现有原液车间内部分设备进行升级改造） |  |  | 喂粕机 | P091 |  | 4 |
| 2 |  |  |  | 浸渍桶 | R021B |  | 4 |
| 3 |  |  |  | 压榨粉碎联合机 | / |  | 4 |
| 4 |  |  |  | 冷却机 | ZHR115 |  | 1 |
| 5 |  |  |  | 黄化机 | ZHR133A |  | 3 |
| 6 |  |  |  | 后溶解机 | H1151A |  | 15 |
| 7 |  |  |  | 研磨机 | ZHR183 |  | 9 |
| 8 |  |  |  | 脱泡桶 | ZHR235 |  | 4 |
| 9 |  |  |  | Ⅰ、II道过滤机 | M123，过滤面积1.72m2，滤径15μm |  | 120 |
| 10 |  |  |  | III道过滤机 | R241D，有效过滤面积50m2 |  | 12 |
| 11 |  |  |  | 废胶过滤机 | / |  | 4 |
| 12 |  |  |  | 板式换热器 | BRB08-100 |  | 4 |
| 13 |  |  |  | 真空机组 | JZJS300 |  | 5 |
| 14 | 酸站（利用年产4万吨高湿模量粘胶短纤维项目酸站车间及设备） |  |  | 酸浴加热器 | UR042A-86 |  | 8 |
| 15 |  |  |  | 脱气加热器 | UR473B，∅1000×3000，54m2 |  | 8 |
| 16 |  |  |  | 板式换热器 | BEB0.75-70，190m3/h |  | 4 |
| 17 |  |  |  | 酸浴过滤器 | UR021B-300 |  | 22 |
| 18 |  |  |  | 回酸槽 | Φ4000，40m3 |  | 4 |
| 19 |  |  |  | 供酸槽 | Φ4000，40m3 |  | 5 |
| 20 |  |  |  | 高位槽 | / |  | 4 |
| 21 |  |  |  | 闪蒸装置 | 11级 |  | 6 |
| 22 |  |  |  | 元明粉脱水机 | Φ1000 |  | 8 |
| 23 |  |  |  | 真空结晶机 | LKR841-4 |  | 8 |
| 24 |  |  |  | 焙烧装置 | LKR861 |  | 1 |
| 25 |  |  |  | 脱气真空泵 | 2BE-153-0 |  | 8 |
| 26 |  |  |  | 冷却塔 | GBNL3-400 |  | 6 |
| 27 | 纺丝车间（利用已有） |  |  | 中间胶罐 | 10m3 |  | 4 |
| 28 |  |  |  | 连续纺丝机 | LF-3000 |  | 360 |
| 29 |  |  |  | 硫酸罐 | 500m3 |  | 6 |
| 30 |  |  |  | 碱罐 | 1800 m3 |  | 6 |
| 31 |  |  |  | 二硫化碳储罐 | 250 m3 |  | 4 |
| 8、年产10万吨高品质超细旦氨纶纤维项目 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 聚合工序 | 液态MDI存储罐 |  |  |  | 30m3 | 6 |
| 2 |  | 液态PTMG 存储罐 |  |  |  | 500m3 | 7 |
| 3 |  |  |  |  |  | 200m3 | 7 |
| 4 |  | 预聚合系统 |  |  |  | V5.0 | 7 |
| 5 |  | 混合胺供给罐 |  |  |  | 3m3 | 7 |
| 6 |  | 混合胺混合器 |  |  |  | SMX | 7 |
| 7 |  | 扩链反应器 |  |  |  | PSR300P-200 | 7 |
| 8 |  | 添加剂调配系统 |  |  |  | SMX | 7 |
| 9 |  | 聚合物混合器 |  |  |  | SMX | 7 |
| 10 |  | 纺丝加压泵 |  |  |  | 齿轮泵 | 40 |
| 11 |  | 卷绕头 |  |  |  | WAW-101 | 6 |
| 12 | 纺丝工序 | 纺丝甬道系统 |  |  |  | 80/120头专用 | 900 |
| 13 |  | 喷丝板 |  |  |  | φ0.4×1.2 | 若干 |
| 14 |  | 纺丝组件 |  |  |  | 整体式 | 900 |
| 15 |  | 卷绕机 |  |  |  | 导丝辊油辊导丝器 | 900 |
| 16 |  | 卷绕头 |  |  |  | WAW-101 | 2388 |
| 17 |  | SM |  |  |  | 装置管翅式/板翅式 | 40 |
| 18 | 分级包装工序 | 智能分选系统 |  |  |  | / | 3 |
| 19 |  | 智能装箱打包系统 |  |  |  | / | 3 |
| 20 |  | 成品落筒车 |  |  |  | / | 840 |
| 21 | 辅助清洗工序 | 超声波清洗机 |  |  |  | ATLAS-3015D-AC | 15 |
| 22 | 电气控制系统 | DCS控制系统 |  |  |  | / | 3 |
| 23 |  | 制氮系统 |  |  |  | / | 3 |
| 24 |  | 冷媒系统 |  |  |  | / | 3 |

已建工艺流程及产污环节

已建项目主要产品包括纤维素粘胶长丝、氨纶纤维和再生氨纶纤维，以下分别描述各主要生产工艺流程。

纤维素粘胶长丝生产工艺流程

项目主要原料为浆粕、烧碱溶液、二硫化碳和硫酸等，首先将浆粕、碱液送入浸渍桶内生成碱纤维素，然后通过压榨、粉碎工段将多余的碱液回收，同时把半纤维素及其他杂质分离出去，增加碱纤维素的反应面积。然后送入黄化机内使碱纤维素与二硫化碳发生黄化反应生成纤维素黄酸酯；黄化得到的纤维素黄酸酯经过溶解、过滤、熟成后送纺丝车间进行纺丝。

符合工艺要求的粘胶以一定的压力送到纺丝机上，经过计量泵、碟型过滤器、曲管，从喷丝头喷出，在玻璃管内与酸浴发生化学反应再生成丝条。丝条经过处理辊，四道脱盐水淋洗，再经过上油（含浆料）、干燥，最后卷绕成筒，经物理检验，分级包装送到成品库。

长丝酸站工作原理与粘胶短纤维酸站工作原理基本相同，同时根据酸浴的实际需要投加硫酸和硫酸锌进行补充，同时部分酸浴通过闪蒸、蒸发结晶等工序回收元明粉，另外通过闪蒸可去除部分纺丝过程产生的工艺水。

图3.3-1  纤维素黏胶长丝生产工艺流程及产污环节图

氨纶纤维生产工艺流程

氨纶纤维生产工艺流程详见图3.3-2。

图3.3-2  氨纶纤维生产工艺流程及产污环节图

工艺流程说明：

以聚醚二醇（PTMG）、4,4二苯基甲烷二异氰酸酯（MDI）为主要原料，密闭桶装的MDI原料在热溶车间经热水加热溶成液态，两种液态物料打到高位槽内，通过各自的计量泵按照一定的摩尔比进行连续预聚合反应生成预聚合物，预聚合物加入溶剂DMAC进行溶解制成预聚合物溶液，再与一定浓度、一定比例的扩链剂溶液进行聚合反应，生成聚合物溶液，再加入添加剂，经过滤后到纺丝高位槽经增压泵将纺丝液经熔体分配管分到各个位的纺丝计量泵，再经喷丝板喷出后到纺丝甬道，由热风蒸发去除DMAC溶剂，使丝条凝固成形，再经假捻、上油后卷绕、分级，装箱打包出厂。整个生产过程为全密闭状态。

SM系统（即纺丝过程溶剂的回收）：以热风为媒介将纺丝液中的DMAC 溶剂循环带出、冷凝、回收，热风再加热的一个过程。具体流程为：在喷丝装置中，喷出的纺丝液丝条在纺丝甬道入口处的热气流带动再向下移动，在移动过程中，热气流使丝条表面的溶剂DMAC（二甲基乙酰胺）急速挥发，DMAC（二甲基乙酰胺）和热气一起先经过热交换器，再经过3道冷却器，将热气流中携带的DMAC冷凝，冷凝回收的DMAC液体送到溶剂精制车间进行精制，处理合格后回用于生产。经过冷凝的热风温度降低较多，再通过换热器和电加热后再次进入纺丝甬道，将纺丝丝条中的DMAC溶剂带出。在此过程中，冷却回收热风中的DMAC设备称为SM系统。

ABS系统（即纺丝工艺废气水喷淋系统）：为了阻止纺丝甬道内含DMAC的热风随丝条带到卷绕间，在纺丝甬道下端增加一抽风装置，将少量热风和卷绕间微量新风混合后一起经风机抽出，抽出的废气经水喷淋吸收装置吸收其中少量DMAC，这一系统称为ABS系统，处理后的尾气经50m高排气筒排放。

溶剂（DMAC）精制包括回收溶剂的准备、蒸馏塔一、精馏塔二、蒸馏塔三和蒸馏残渣中DMAC回收装置，工艺流程及产污环节见图3.3-3。

图3.3-3  氨纶纤维生产溶剂回收、精制工艺流程及产污环节图

●回收溶剂的准备：从SM系统冷凝回收的DMAC溶剂以及ABS系统的喷淋液送至粗DMAC贮槽。

●溶剂的蒸馏（蒸馏塔一）：贮槽中的DMAC经加热器预热后进入蒸馏塔一中部；其蒸馏目的是除去回收液中的水分及微量低沸物，蒸馏塔是在真空条件下操作，以防温度过高导致溶剂DMAC分解。塔底液由再沸器加热汽化，从塔底汽化通过汽液接触达到分离效果。除去水分及低沸物的液体从塔底送至精馏塔。

●溶剂的精馏（精馏塔二）：从蒸馏塔一送来的液体，从中部进入精馏塔。精馏也是在真空条件下进行，精馏产品从中上段塔板中取出，经冷却器冷却后流入检查槽，检查合格后用泵送至溶剂DMAC贮槽再回到生产过程中。塔底残液送至蒸馏塔三处理。

●溶剂的粗馏（蒸馏塔三）：从精馏塔底送来的残液、废聚合液、废纺丝液和纺丝组件清洗废液进入蒸馏塔三，经过粗蒸把DMAC蒸馏出来，送至粗DMAC贮槽中。整个蒸馏同样在真空条件下进行。

●溶剂DMAC回收装置：

该装置的作用主要是进一步回收蒸馏残渣中的溶剂DMAC。在溶剂精制过程中，会有少量DMAC分解，产生醋酸，蒸馏残渣中含有少量醋酸。溶剂DMAC回收处理技术中加烧碱的作用主要是中和醋酸。

溶剂DMAC回收处理技术介绍：在反应器内加入32%烧碱混合，至pH6-9，醋酸与烧碱反应生成醋酸钠盐，反应的化学方程式如下：

CH3COOH+NaOH= CH3COONa+H2O

然后向反应器夹套内通入蒸汽加热，蒸馏残渣中的DMAC蒸发变成DMAC蒸汽，与水蒸汽一并抽出反应器，经冷凝器冷却，经冷凝回收的DMAC液体，聚结于贮槽内。回收的DMAC，再经精制回用于生产。反应器底部蒸馏残渣，经反应器底部的排渣孔排出。

再生氨纶纤维生产工艺流程

再生氨纶纤维生产工艺流程如下：

图3.3-4  再生氨纶纤维生产工艺流程及产污环节图

再生氨纶生产工艺流程说明：

氨纶废丝经切丝机切成2-8mm，经称量机称重后密闭输送至烘干机，烘干机靠蒸汽对废丝进行烘干，烘干温度90℃，烘干后的物料利用高度落差通过管道送至溶解机内与DMAC溶剂以一定比例在一定高温下于溶解机内进行溶解，溶解后通过齿轮泵输送与废聚合溶液、废纺丝液进行混合即生成聚合物溶液，经过滤后到纺丝高位槽经增压泵将纺丝液经熔体分配管分到各个位的纺丝计量泵，再经喷丝板喷出后到纺丝甬道，由电加热800℃热风蒸发去除DMAC溶剂，使丝条凝固成形，再经假捻、上油后卷绕、分级，装箱打包出厂。

污染物排放达标情况

本次评价根据已建项目废水、废气污染源在线监测以及验收监测情况，结合工程实际运行过程中的产污情况，分析已建项目废水、废气、噪声等污染物的达标情况。

废水

已建项目生产过程中产生的废水主要包括：酸性废水、粘胶废水和氨纶废水，建设单位通过分类分质处理达标后排放，现有污水处理站处理工艺见下图。

图3.3-5  厂区内污水处理站处理工艺流程示意图

（3）已建项目废水排放情况

根据新乡化纤有限公司提供2023年厂区已建项目废水总排口在线数据（见附件8），现有工程废水排放情况见下表：

表 3.3-3 厂区废水总排口2023年污染物排放情况在线监测数据

| 水污染源在线监测系统年统计表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 排污单位：新乡化纤股份有限公司 数据类型：年数据 监控点：废水监控点 时间：2023-01-01 00:00:00 至 2023-12-31 23:59:59 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 时间 | 流量 | pH |  |  | 化学需氧量(mg/L) |  | 氨氮(mg/L) |  | 总氮(mg/L) |  | 总磷(mg/L) |  |
|  | 累计流量 | 最小值 | 平均值 | 最大值 | 浓度 | 排放量(kg) | 浓度 | 排放量(kg) | 浓度 | 排放量(kg) | 浓度 | 排放量(kg) |
| 1月 | 899747.555 | 6.724 | 7.167 | 7.932 | 82.619 | 74336.806 | 2.6 | 2292.5 | 10.21 | 9186.971 | 0.109 | 98.27 |
| 2月 | 838993.18 | 6.768 | 7.375 | 7.918 | 71.71 | 60164.542 | 3.0 | 2543.2 | 11.578 | 9714.487 | 0.090 | 76.277 |
| 3月 | 921115.638 | 6.928 | 7.605 | 8.372 | 102.077 | 94024.745 | 3.9 | 3578.5 | 14.245 | 13121.614 | 0.085 | 78.499 |
| 4月 | 962792.96 | 6.141 | 7.403 | 8.533 | 121.626 | 117101.221 | 3.2 | 3389.3 | 17.786 | 17124.447 | 0.118 | 113.988 |
| 5月 | 904045.11 | 6.471 | 7.4 | 9.145 | 108.405 | 98003.43 | 2.8 | 2860.2 | 17.246 | 15591.248 | 0.081 | 73.600 |
| 6月 | 763503.16 | 6.368 | 7.477 | 8.752 | 106.257 | 81128.103 | 2.6 | 2199.6 | 16.507 | 12603.825 | 0.156 | 119.672 |
| 7月 | 1033541.04 | 6.64 | 7.632 | 8.751 | 69.76 | 72100.646 | 2.2 | 2313.1 | 17.228 | 17806.647 | 0.090 | 93.868 |
| 8月 | 949595.74 | 6.478 | 7.465 | 8.791 | 50.589 | 48039.159 | 1.5 | 1422.01 | 17.898 | 16996.65 | 0.074 | 71.219 |
| 9月 | 912090.05 | 6.459 | 7.258 | 8.805 | 55.99 | 51068.546 | 0.9 | 779.14 | 20.711 | 18890.307 | 0.097 | 89.194 |
| 10月 | 925238.83 | 6.458 | 7.552 | 8.888 | 65.568 | 60666.35 | 2.3 | 2161.789 | 20.369 | 18846.928 | 0.102 | 95.004 |
| 11月 | 932843.86 | 6.575 | 7.265 | 8.091 | 61.241 | 57128.559 | 2.3 | 2170.183 | 19.941 | 18602.606 | 0.091 | 85.801 |
| 12月 | 1077982.575 | 6.445 | 7.487 | 9.752 | 81.789 | 88167.293 | 2.6 | 2740.41 | 26.5 | 28567.264 | 0.083 | 89.794 |
| 年均值 |  |  | 7.423 |  | 81.097 |  | 2.5 |  | 17.717 |  | 0.098 |  |
| 总量 | 11121489.698 |  |  |  |  | 901929.4 |  | 28449.932 |  | 197052.994 |  | 1085.188 |
| 许可排放限值 |  |  | 6~9 |  | 300 |  | 15 |  |  |  |  |  |

由新乡化纤有限公司提供2023年厂区废水总排口在线数据（见附件8）可知，总排口污染物COD、NH3-N、TN、TP浓度能够满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4二级（化纤浆粕工业）、小店污水处理厂收水标准及与小店污水处理厂收水协议：COD300mg/L、NH3-N15mg/L、TP1.0mg/L、TN40mg/L的要求。5月及12月出水存在pH最大值超标情况，经新乡化纤股份有限公司查阅当月数据，日均值未出现超标情况，仅某一时段数据超标，不具有代表性。

根据新乡化纤股份有限公式提供2023年12月例行监测报告（见附件5）数据，硫化物、锌排放情况见下表。

表 3.3-4 厂区污水处理站总排口监测数据

| 监测点位 | 检测时间 | 检测因子 | 单位 | 检测结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 污水总排口（DW001） | 2023.12.08 | pH | / | 7.7 |
|  |  | BOD5 | mg/L | 32.8 |
|  |  | SS | mg/L | 88 |
|  |  | 硫化物 | mg/L | 0.549 |
|  |  | 锌 | mg/L | 1.65 |

由上表可知，总排口主要污染物BOD5、SS、硫化物、总锌等均能够满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4二级（化纤浆粕工业）总锌5.0mg/L、SS 150mg/L和BOD5 100mg/L的标准，同时满足排污许可证废水污染物最高允许排放浓度硫化物1.0mg/L的要求。

综上所述，新乡化纤股份有限公司现有工程废水总排口污染物COD、NH3-N、TN、TP、BOD5、SS、硫化物、总锌均能满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4二级（化纤浆粕工业）、小店污水处理厂收水标准及与小店污水处理厂收水协议：COD300mg/L、NH3-N15mg/L、TP1.0mg/L、TN40mg/L、总锌5.0mg/L、SS 150mg/L和BOD5 100mg/L的标准，同时满足排污许可证废水污染物最高允许排放浓度硫化物1.0mg/L的要求。

根据新乡化纤厂化验室对厂区污水处理站总排口废水监测结果，DMAC浓度为2.16mg/L~3.12mg/L，平均值为2.78 mg/L，满足前苏联（1975）水体中二甲基甲酰胺有害物质最高允许浓度10mg/L的标准。

根据新乡化纤有限公司提供厂区污水处理站总排口2023年份在线数据及新乡化纤股份有限公司提供的2023年12月检测报告，已建项目化纤厂新厂区出口水质见下表。

表 3.3-5 已建项目化纤厂新厂区出口水质     单位：mg/L

| 污染源 | 产生浓度 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | pH | COD | SS | 氨氮 | TN | TP | BOD |
| 化纤厂新厂区总排口 | 7.7 | 81.097 | 88 | 2.5 | 17.717 | 0.098 | 32.8 |

根据厂区污水处理站总排口2023年份在线数据及新乡化纤股份有限公司提供的2023年12月检测报告，已建项目废水污染物实际排放量见下表：

表 3.3-6 已建项目（含调试项目）废水污染物排放情况

| 污染物 | 已建项目（含调试项目）实际排放量 |
| --- | --- |
|  | 化纤厂新厂区总排口（t/a） |
| COD | 901.9294 |
| NH3-N | 28.4499 |
| TN | 197.0529 |
| TP | 1.0851 |
| 锌 | 18.3505 |
| 硫化物 | 6.1057 |
| 水量（万t/a） | 1112.1489 |

废气

项目厂区已建项目主要废气污染物为锅炉废气、粘胶长丝生产期间产生的非甲烷总烃、CS2和H2S废气以及氨纶纤维生产期间产生的非甲烷总烃（DMAC）废气。

（1）锅炉废气

该厂区现有已建成3台75t/h煤粉炉和2台170t/h煤粉炉蒸汽供应已建项目（粘胶长丝和氨纶纤维）和园区其他单位使用，1台360t/h煤粉炉在建。75t/h锅炉废气采用SNCR+SCR脱硝+电袋复合除尘+旋流板塔（废碱液）脱硫+脱硫除尘一体化装置进行治理，治理后经80m高烟囱排放；170t/h锅炉废气采用低氮燃烧+SCR脱硝+袋式除尘器+钠碱法湿式（废碱液）脱硫+湿式电除尘治理措施进行治理，尾气通过80m高烟囱排放。

（2）工艺废气

已建项目产生的工艺废气主要有2种，含非甲烷总烃、CS2和H2S的工艺废气和含非甲烷总烃（DMAC）的工艺废气。

①含CS2和H2S的工艺废气主要来自粘胶长丝工程，主要产生于原液黄化、纺丝、酸站等工段；含非甲烷总烃的废气主要来源于长丝的纺丝烘干工段。

②含非甲烷总烃（DMAC）的工艺废气主要来自氨纶项目，主要产生于DMAC精制工序、纺丝工序、纺丝组件清洗工序以及纺丝、卷绕车间废气。

本次评价的数据来源：已建项目中锅炉废气采用新乡化纤有限公司提供厂区在线监控系统2023年全年数据。灰库废气、粘胶长丝废气、年产2万吨生物质纤维素项目及年产一万吨新型纤维素长丝项目废气、厂区无组织废气采用新乡化纤2023年1~12月份的例行监测数据。已建项目废气排放情况如下表所示。已建项目废气排放情况如下表所示。

表 3.3-7 已建项目锅炉废气在线数据一览表

| 排污单位：新乡化纤股份有限公司 数据类型：年数据 监控点：1#75吨2#75吨燃煤锅炉废气出口 时间：2023-01-01 00:00:00 至 2023-12-31 23:59:59 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 时间 | 流量(万标立方米) |  | 颗粒物(毫克/立方米) |  |  | 二氧化硫(毫克/立方米) |  |  | 氮氧化物(毫克/立方米) |  |  | 氨(毫克/立方米) |  |  |
|  | 累计流量 | 累计修正流量 | 浓度 |  | 排放量(千克) | 浓度 |  | 排放量(千克) | 浓度 |  | 排放量(千克) | 浓度 |  | 排放量(千克) |
|  |  |  | 实测值 | 折算值 |  | 实测值 | 折算值 |  | 实测值 | 折算值 |  | 实测值 | 折算值 |  |
| 1月 | 10487.90075 | 10487.90075 | 1.319 | 1.763 | 139.83 | 8.011 | 11.025 | 801.11 | 23.595 | 31.363 | 2503.09 | 0.911 | 1.219 | 0.01 |
| 2月 | 10299.71913 | 10299.71913 | 0.907 | 1.187 | 93.46 | 9.525 | 11.67 | 990.38 | 27.653 | 34.762 | 2830.05 | 1.43 | 1.812 | 0.15 |
| 3月 | 10811.07008 | 10811.07008 | 2.508 | 3.216 | 320.29 | 3.767 | 4.882 | 470.8 | 19.377 | 24.028 | 2462.75 | 1.4 | 4.342 | 0.13 |
| 4月 | 5036.27188 | 5036.27188 | 1.88 | 9.192 | 135.82 | 0.977 | 7.625 | 65.45 | 23.68* | 27.69* | 983.95 | 3.005* | 3.541* | 0.12 |
| 5月 | 8791.04676 | 8791.04676 | 3.467 | 4.089 | 294.8 | 3.603 | 4.555 | 402.56 | 23.37 | 28.223 | 2082.4 | 2.802 | 3.466 | 0.24 |
| 6月 | 8787.15275 | 8787.15275 | 2.603 | 3.322 | 225.1 | 7.263 | 8.99 | 621.45 | 20.527 | 25.889 | 1788.33 | 2.789 | 3.45 | 0.2 |
| 7月 | 5949.78554 | 5949.78554 | 2.179* | 2.395* | 120.842 | 9.555 | 19.453 | 716.952 | 25.962* | 28.511* | 1437.331 | 1.308* | 1.433* | 81.728 |
| 8月 | 3586.29573 | 3586.29573 | 2.162* | 2.53* | 53.334 | 1.53 | 20.959 | 215.248 | 2.883 | 12.243 | 428.83 | 1.847* | 2.163* | 76.816 |
| 9月 | 11099.17415 | 11099.17415 | 1.64* | 2.271* | 185.548 | 9.306 | 18.584 | 1195.16 | 19.503 | 30.395 | 2533.308 | 2.023* | 2.782* | 236.55 |
| 10月 | 6992.47029 | 6992.47029 | 1.314* | 2.061* | 93.657 | 5.165 | 23.182 | 533.454 | 9.841* | 31.355* | 1261.724 | 1.879* | 2.936* | 138.346 |
| 11月 | 8157.4252 | 8157.4252 | 1.486 | 7.651 | 126.272 | 3.379 | 5.711 | 303.733 | 15.375 | 31.209 | 1372.797 | 1.632* | 2.337* | 132.502 |
| 12月 | 7139.49766 | 7134.48123 | 2.131 | 2.694 | 150.772 | 6.732 | 8.386 | 385.637 | 20.407 | 25.844 | 1390.563 | 1.284 | 1.622 | 99.206 |
| 最大值 | 11099.17415 | 11099.17415 | 3.467 | 9.192 | 320.29 | 9.555 | 23.182 | 1195.16 | 27.653 | 34.762 | 2830.05 | 2.818 | 4.342 | 236.55 |
| 最小值 | 3586.29573 | 3586.29573 | 0.907 | 1.187 | 53.334 | 0.977 | 4.555 | 65.45 | 2.883 | 12.243 | 428.83 | 0.911 | 1.219 | 0.01 |
| 年排放总量(t) | 97137.80992 | 97132.79349 |  |  | 1.93972 |  |  | 6.70193 |  |  | 21.07512 |  |  | 0.76599 |
| 排污单位：新乡化纤股份有限公司 数据类型：年数据 监控点：3#75吨燃煤锅炉废气出口 时间：2023-01-01 00:00:00 至 2023-12-31 23:59:59 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 时间 | 流量(万标立方米) |  | 颗粒物(毫克/立方米) |  |  | 二氧化硫(毫克/立方米) |  |  | 氮氧化物(毫克/立方米) |  |  | 氨(毫克/立方米) |  |  |
|  | 累计流量 | 累计修正流量 | 浓度 |  | 排放量(千克) | 浓度 |  | 排放量(千克) | 浓度 |  | 排放量(千克) | 浓度 |  | 排放量(千克) |
|  |  |  | 实测值 | 折算值 |  | 实测值 | 折算值 |  | 实测值 | 折算值 |  | 实测值 | 折算值 |  |
| 1月 | 7387.81447 | 7387.81447 | 2.651 | 0 | 195.7 | 1.09 | 0 | 80.29 | 0 | 0 | 0 | 1.31 | 0 | 0.05 |
| 2月 | 8520.86826 | 8520.86826 | 0.477 | 0.135 | 25.89 | 0.191 | 0.144 | 12.84 | 0.444 | 0.577 | 33.539 | 0.037 | 0.012 | 0 |
| 3月 | 5929.99849 | 5929.99849 | 2.483 | 4.898 | 179.29 | 4.558 | 8.172 | 329.55 | 15.273 | 20.43 | 1165.44 | 1.038 | 3.145 | 0.05 |
| 4月 | 4431.14884 | 4431.14884 | 2.803 | 9.376 | 170.21 | 3.207 | 14.593 | 190.88 | 14.708 | 40.037 | 925.51 | 1.269* | 1.425* | 0.05 |
| 5月 | 5822.04893 | 5822.04893 | 2.955 | 5.432 | 187.48 | 4.025 | 12.596 | 241.13 | 16.205 | 38.461 | 1079.55 | 1.015 | 3.709 | 0.01 |
| 6月 | 6600.28491 | 6600.28491 | 1.228 | 1.496 | 82.74 | 10.655 | 12.626 | 711.89 | 21.538 | 25.169 | 1413.86 | 0.796 | 0.944 | 0 |
| 7月 | 2489.15906 | 2489.15906 | 0.669 | 0.183 | 17.197 | 0.971 | 1.036 | 23.221 | 2.752 | 1.105 | 76.898 | 0.91 | 0.246 | 23.039 |
| 8月 | 5308.68513 | 5308.68513 | 1.126 | 2.502 | 67.322 | 11.926 | 19.273 | 740.507 | 20.982 | 30.635 | 1355.548 | 1.385* | 1.374* | 82.822 |
| 9月 | 7140.16935 | 7140.16935 | 1.521 | 2.179 | 117.426 | 15.217 | 19.068 | 1198.022 | 27.546 | 31.835 | 2132.697 | 0.904* | 0.952* | 68.05 |
| 10月 | 4551.84095 | 3701.31031 | 1.514 | 1.426 | 76.975 | 8.629 | 9.62 | 499.161 | 20.313 | 22.579 | 1195.942 | 0.557 | 0.463 | 26.254 |
| 11月 | 2876.8226 | -- | 1.642 | / | 47.733 | 0.478 | 3.976 | 12.826 | 0.289 | 4.177 | 8.056 | 0.423 | 6.523 | 12.116 |
| 12月 | 2912.27666 | 360.84486 | 4.686 | 0.778 | 146.144 | 0.436 | 0.165 | 10.297 | 3.012 | 2.824 | 182.778 | 0.324 | 0.065 | 9.534 |
| 最大值 | 8520.86826 | 8520.86826 | 4.686 | 9.376 | 195.7 | 15.217 | 19.273 | 1198.022 | 27.546 | 40.037 | 2132.697 | 1.31 | 6.523 | 82.822 |
| 最小值 | 2489.15906 | 360.84486 | 0.477 | 0 | 17.197 | 0.191 | 0 | 10.297 | 0 | 0 | 0 | 0.037 | 0 | 0 |
| 年排放总量(吨) | 63971.11765 | 57692.33261 |  |  | 1.3141 |  |  | 4.05061 |  |  | 9.56981 |  |  | 0.22197 |
| 排污单位：新乡化纤股份有限公司 数据类型：年数据 监控点：4#170吨燃煤锅炉废气出口 时间：2023-01-01 00:00:00 至 2023-12-31 23:59:59 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 时间 | 流量(万标立方米) |  | 颗粒物(毫克/立方米) |  |  | 二氧化硫(毫克/立方米) |  |  | 氮氧化物(毫克/立方米) |  |  | 氨(毫克/立方米) |  |  |
|  | 累计流量 | 累计修正流量 | 浓度 |  | 排放量(千克) | 浓度 |  | 排放量(千克) | 浓度 |  | 排放量(千克) | 浓度 |  | 排放量(千克) |
|  |  |  | 实测值 | 折算值 |  | 实测值 | 折算值 |  | 实测值 | 折算值 |  | 实测值 | 折算值 |  |
| 1月 | 11435.23123 | 11435.23123 | 1.334 | 1.606 | 149.21 | 12.301 | 14.757 | 1453.19 | 27.478 | 32.974 | 3162.56 | 1.542 | 1.864 | 0.15 |
| 2月 | 10915.32258 | 10915.32258 | 1.152 | 1.308 | 126.94 | 11.468 | 13.057 | 1258.76 | 27.759 | 31.58 | 3007.42 | 1.5 | 1.71 | 0.19 |
| 3月 | 13099.49283 | 13099.49283 | 1.194 | 3.712 | 160.33 | 11.506 | 12.616 | 1768.2 | 25.738 | 31.532 | 3922.51 | 1.782 | 4.922 | 0.26 |
| 4月 | 13996.91555 | 13996.91555 | 0.838 | 0.907 | 117.35 | 19.348 | 20.905 | 2709.75 | 33.719 | 36.425 | 4725.32 | 1.729 | 1.865 | 0.3 |
| 5月 | 10853.78156 | 10853.78156 | 1.067* | 1.149* | 113.54 | 15.52 | 17.212 | 2140.43 | 25.063 | 29.747 | 3429.7 | 1.807 | 7.09 | 0.21 |
| 6月 | 4290.12173 | 4290.12173 | 1.33 | / | 61.041 | 0.372 | 8.381 | 40.684 | 1.859 | 9.75 | 203.996 | 1.651 | / | 16.044 |
| 7月 | 14998.80195 | 14998.80195 | 1.375 | 1.324 | 205.001 | 21.756 | 20.94 | 3287.892 | 40.476 | 38.949 | 6086.533 | 2.185 | 2.106 | 322.834 |
| 8月 | 14749.04413 | 14749.04413 | 1.006 | 1.568 | 148.815 | 23.271 | 23.095 | 3585.834 | 38.837 | 39.788 | 5973.006 | 1.98 | 3.414 | 291.787 |
| 9月 | 12583.81137 | 12583.81137 | 1.113 | 1.027 | 139.747 | 27.6 | 25.458 | 3480.787 | 43.184 | 39.829 | 5448.191 | 1.757 | 1.627 | 224.319 |
| 10月 | 12313.2467 | 12313.2467 | 0.937 | 0.883 | 113.99 | 25.531 | 23.982 | 3158.089 | 41.497 | 38.983 | 5114.903 | 1.315 | 1.235 | 160.5 |
| 11月 | 11938.18945 | 11938.18945 | 0.85 | 0.793 | 101.807 | 24.501 | 22.82 | 2935.312 | 40.782 | 38.012 | 4881.185 | 0.967 | 0.903 | 114.459 |
| 12月 | 14193.04956 | 14193.04956 | 1.307 | 1.227 | 184.721 | 23.052 | 21.669 | 3241.717 | 41.121 | 38.606 | 5830.683 | 1.181 | 1.108 | 168.542 |
| 最大值 | 14998.80195 | 14998.80195 | 1.375 | 3.712 | 205.001 | 27.6 | 25.458 | 3585.834 | 43.184 | 39.829 | 6086.533 | 2.185 | 4.922 | 322.834 |
| 最小值 | 4290.12173 | 4290.12173 | 0.838 | 0.793 | 61.041 | 0.372 | 8.381 | 40.684 | 1.859 | 9.75 | 203.996 | 0.967 | 0.903 | 0.15 |
| 年排放总量(吨) | 145367.00864 | 145367.00864 |  |  | 1.62249 |  |  | 29.06064 |  |  | 51.786 |  |  | 1.29959 |
| 排污单位：新乡化纤股份有限公司 数据类型：年数据 监控点：5#170吨燃煤锅炉废气出口 时间：2023-01-01 00:00:00 至 2023-12-31 23:59:59 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 时间 | 流量(万标立方米) |  | 颗粒物(毫克/立方米) |  |  | 二氧化硫(毫克/立方米) |  |  | 氮氧化物(毫克/立方米) |  |  | 氨(毫克/立方米) |  |  |
| 时间 | 累计流量 | 累计修正流量 | 浓度 |  | 排放量(千克) | 浓度 |  | 排放量(千克) | 浓度 |  | 排放量(千克) | 浓度 |  | 排放量(千克) |
|  |  |  | 实测值 | 折算值 |  | 实测值 | 折算值 |  | 实测值 | 折算值 |  | 实测值 | 折算值 |  |
| 1月 | 12657.66021 | 12657.66021 | 1.923 | 1.954 | 240.25 | 15.139 | 14.717 | 1914.96 | 29.663 | 29.554 | 3747.07 | 0.857 | 0.951 | 0.06 |
| 2月 | 10999.56634 | 10999.56634 | 2.17 | 2.025 | 238.14 | 16.963 | 15.722 | 1881.24 | 35.186 | 32.665 | 3878.28 | 0.615 | 0.573 | 0 |
| 3月 | 12069.76538 | 12069.76538 | 1.397* | 1.324* | 221.299 | 9.443 | 9.968 | 1315.95 | 23.497 | 42.514 | 3307.47 | 1.071* | 1.057* | 0.13 |
| 4月 | 9813.73667 | 9813.73667 | 0.773* | 0.8* | 58.58 | 10.616 | 32.113 | 1527.27 | 32.13* | 33.044* | 2385.99 | 3.621* | 3.738* | 0.32 |
| 5月 | 6519.30531 | 6519.30531 | 1.015* | 1.005* | 44.56 | 7.558 | 11.031 | 868.11 | 31.36* | 30.935* | 1360.32 | 2.817* | 2.776* | 0.1 |
| 6月 | 17641.09523 | 17641.09523 | 2.228 | 2.241 | 398.922 | 21.934 | 22.021 | 3888.427 | 30.637 | 30.794 | 5416.073 | 3.115 | 3.136 | 69.706 |
| 7月 | 19032.48365 | 19032.48365 | 2.496 | 2.621 | 476.123 | 19.066 | 20.051 | 3656.222 | 30.56 | 32.103 | 5808.567 | 1.594 | 1.67 | 307.814 |
| 8月 | 19487.76562 | 19487.76562 | 2.072 | 2.288 | 404.239 | 21.399 | 23.672 | 4208.149 | 29.337 | 32.479 | 5712.033 | 1.229 | 1.359 | 241.599 |
| 9月 | 6729.59105 | 6729.59105 | 1.288* | 1.515* | 83.11 | 4.736 | 10.383 | 771.696 | 6.271 | 24.678 | 1015.236 | 1.448* | 1.705* | 86.662 |
| 10月 | 13180.73247 | 13180.73247 | 1.412* | 1.249* | 180.982 | 20.263 | 28.145 | 3108.674 | 33.942* | 30.015* | 4146.214 | 1.596* | 1.412* | 202.838 |
| 11月 | 15239.84034 | 14394.96601 | 1.387 | 1.263 | 211.677 | 26.746 | 24.335 | 4083.755 | 28.68 | 26.036 | 4326.272 | 1.227 | 1.115 | 189.865 |
| 12月 | 15996.91153 | 15996.91153 | 1.37 | 1.285 | 219.15 | 20.976 | 19.664 | 3328.716 | 27.314 | 25.572 | 4372.754 | 1.086 | 1.018 | 173.194 |
| 最大值 | 19487.76562 | 19487.76562 | 2.496 | 2.621 | 476.123 | 26.746 | 32.113 | 4208.149 | 35.186 | 42.514 | 5808.567 | 3.115 | 3.738* | 307.814 |
| 最小值 | 6519.30531 | 6519.30531 | 0.34 | 1.263 | 44.56 | 4.736 | 9.968 | 771.696 | 6.271 | 24.678 | 1015.236 | 0.615 | 0.573 | 0 |
| 年排放总量(吨) | 159368.4538 | 158523.57947 |  |  | 2.77703 |  |  | 30.55316 |  |  | 45.47627 |  |  | 1.27228 |

备注：因月中有启停炉操作造成数据波动以及停炉期间产生的无效数据过多，带*数据为在线系统月平均修正值数据；“/”数据为因当月整月停炉，系统造成月平均数据为无效数据，且未产生修正值。

表 3.3-8 已建项目锅炉废气例行检测数据一览表

|  | 1#、2# 75t/h煤粉炉烟囱DA001 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 采样日期 | 2023.11.09 |  |  |  |  |  |
|  | 排放浓度（mg/m3） | 排放速率（kg/h） | 执行标准 | 许可排放浓度（mg/m3） | 许可排放速率（kg/h） | 达标情况 |
| 汞及其化合物实测值 | ND | / | 燃煤电厂大气污染物排放标准DB41/1424-2017 | 0.03 | / | 达标 |
| 林格曼黑度* | <1级 | / |  | 1 | / | 达标 |
|  | 3# 75t/h煤粉炉2号烟囱DA002 |  |  |  |  |  |
| 采样日期 | 2023.03.16 |  |  |  |  |  |
|  | 排放浓度（mg/m3） | 排放速率（kg/h） | 执行标准 | 许可排放浓度（mg/m3） | 许可排放速率（kg/h） | 达标情况 |
| 汞及其化合物实测值 | ND | / | 燃煤电厂大气污染物排放标准DB41/1424-2017 | 0.03 | / | 达标 |
| 林格曼黑度* | <1级 | / |  | 1 | / | 达标 |
|  | 4# 170t/h煤粉炉3号烟囱DA003 |  |  |  |  |  |
| 采样日期 | 2023.11.10 |  |  |  |  |  |
|  | 排放浓度（mg/m3） | 排放速率（kg/h） | 执行标准 | 许可排放浓度（mg/m3） | 许可排放速率（kg/h） | 达标情况 |
| 汞及其化合物实测值 | ND | / | 燃煤电厂大气污染物排放标准DB41/1424-2017 | 0.03 | / | 达标 |
| 林格曼黑度* | <1级 | / |  | 1级 | / | 达标 |
|  | 5# 170t/h煤粉炉4号烟囱DA004 |  |  |  |  |  |
| 采样日期 | 2023.11.15 |  |  |  |  |  |
|  | 排放浓度（mg/m3） | 排放速率（kg/h） | 执行标准 | 许可排放浓度（mg/m3） | 许可排放速率（kg/h） | 达标情况 |
| 汞及其化合物 | ND | / | 燃煤电厂大气污染物排放标准DB41/1424-2017 | 0.03 | / | 达标 |
| 林格曼黑度* | <1级 | / |  | 1 | / | 达标 |

综上，已建项目锅炉1#、2#、3#75t/h煤粉炉废气污染物排放能够满足《燃煤电厂大气污染物排放标准》（DB41/1424—2017）颗粒物10mg/m3、SO2 35mg/m3、NOX50mg/m3、汞及其化合物0.03mg/m3及《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）林格曼黑度1级的要求，锅炉4#、5#170t/h煤粉炉废气污染物排放能够满足《燃煤电厂大气污染物排放标准》（DB41/1424—2017）颗粒物10mg/m3、SO2 35mg/m3、NOX50mg/m3、汞及其化合物0.03mg/m3及《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）林格曼黑度1级的要求，其中颗粒物执行《新乡化纤股份有限公司新建2×170t/h蒸汽锅炉项目环境报告书》批复中限值5mg/m3更严要求；已建项目锅炉废气中氨能够满足新乡市建材行业、燃煤锅炉深度治理方案中氨≤8.0mg/m3的要求。

表 3.3-9 已建项目例行监测数据一览表

|  | 灰库排气筒出口DA005 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 采样日期 | 2023.11.15 |  |  |  |  |  |  |
|  | 排放浓度（mg/m3） | 排放速率（kg/h） | 执行标准 |  | 许可排放浓度（mg/m3） | 许可排放速率（kg/h） | 达标情况 |
| 颗粒物 | 1.8~3.7 | 0.0056~0.0106 | 新乡市生态环境局2020年7月31日印 发《关于进一步规范工业企业颗粒物排放限制的通知》颗粒物排放标准 |  | 10 | / | 达标 |
|  | 新皮带1#除尘器排气筒出口DA006 |  |  |  |  |  |  |
| 采样日期 | 2023.04.27 |  |  |  |  |  |  |
|  | 排放浓度（mg/m3） | 排放速率（kg/h） | 执行标准 |  | 许可排放浓度（mg/m3） | 许可排放速率（kg/h） | 达标情况 |
| 颗粒物 | 3.5~4.8 | 0.0011~0.00145 | 新乡市生态环境局2020年7月31日印 发《关于进一步规范工业企业颗粒物 排放限制的通知》颗粒物排放标准 |  | 10 | / | 达标 |
|  | 新皮带2#除尘器排气筒出口DA007 |  |  |  |  |  |  |
| 采样日期 | 2023.04.27 |  |  |  |  |  |  |
|  | 排放浓度（mg/m3） | 排放速率（kg/h） |  | 执行标准 | 许可排放浓度（mg/m3） | 许可排放速率（kg/h） | 达标情况 |
| 颗粒物 | 3.3~4.3 | 0.00186~0.00248 |  | 新乡市生态环境局2020年7月31日印 发《关于进一步规范工业企业颗粒物 排放限制的通知》颗粒物排放标准 | 10 | / | 达标 |
|  | 新皮带3#除尘器排气筒出口DA008 |  |  |  |  |  |  |
| 采样日期 | 2023.04.28 |  |  |  |  |  |  |
|  | 排放浓度（mg/m3） | 排放速率（kg/h） |  | 执行标准 | 许可排放浓度（mg/m3） | 许可排放速率（kg/h） | 达标情况 |
| 颗粒物 | 3.8~4.3 | 0.000783~0.000972 | 新乡市生态环境局2020年7月31日印 发《关于进一步规范工业企业颗粒物 排放限制的通知》颗粒物排放标准 |  | 10 | / | 达标 |
|  | 除尘器排气筒出口DA009 |  |  |  |  |  |  |
| 采样日期 | 2023.02.23 |  |  |  |  |  |  |
|  | 排放浓度（mg/m3） | 排放速率（kg/h） | 执行标准 |  | 许可排放浓度（mg/m3） | 许可排放速率（kg/h） | 达标情况 |
| 颗粒物 | 2.0~3.0 | 0.0006~0.000897 | 新乡市生态环境局2020年7月31日印 发《关于进一步规范工业企业颗粒物 排放限制的通知》颗粒物排放标准 |  | 10 | / | 达标 |
|  | 除尘器2#排气筒出口DA010 |  |  |  |  |  |  |
| 采样日期 | 2023.08.11 |  |  |  |  |  |  |
|  | 排放浓度（mg/m3） | 排放速率（kg/h） | 执行标准 |  | 许可排放浓度（mg/m3） | 许可排放速率（kg/h） | 达标情况 |
| 颗粒物 | 2.4~3.8 | 0.00168~0.00263 | 新乡市生态环境局2020年7月31日印 发《关于进一步规范工业企业颗粒物 排放限制的通知》颗粒物排放标准 |  | 10 | / | 达标 |
|  | 灰库排气筒出口DA011 |  |  |  |  |  |  |
| 采样日期 | 2023.11.15 |  |  |  |  |  |  |
|  | 排放浓度（mg/m3） | 排放速率（kg/h） | 执行标准 |  | 许可排放浓度（mg/m3） | 许可排放速率（kg/h） | 达标情况 |
| 颗粒物 | 2.0~3.1 | 0.00824~0.0128 | 新乡市生态环境局2020年7月31日印 发《关于进一步规范工业企业颗粒物 排放限制的通知》颗粒物排放标准 |  | 10 | / | 达标 |
|  | 除尘器排气筒出口DA012 |  |  |  |  |  |  |
| 采样日期 | 2023.11.13 |  |  |  |  |  |  |
|  | 排放浓度（mg/m3） | 排放速率（kg/h） | 执行标准 |  | 许可排放浓度（mg/m3） | 许可排放速率（kg/h） | 达标情况 |
| 颗粒物 | 3.3~3.7 | 0.000696~0.000755 | 新乡市生态环境局2020年7月31日印 发《关于进一步规范工业企业颗粒物排放限制的通知》颗粒物排放标准 |  | 10 | / | 达标 |
|  | 粘胶长丝 一二车间排气筒DA013 |  |  |  |  |  |  |
| 采样日期 | 2023.12.08 |  |  |  |  |  |  |
|  | 排放浓度（mg/m3） | 排放速率（kg/h） | 执行标准 |  | 许可排放浓度（mg/m3） | 许可排放速率（kg/h） | 达标情况 |
| 硫化氢 | 0.52~1.01 | 0.173~0.348 | 恶臭污染物排放标准GB 14554-93 |  | / | 21 | 达标 |
| 二硫化碳 | 13.8~21.6 | 4.27~7.45 |  |  | / | 97 | 达标 |
|  | 生物质纤维素项目 长丝五车间排气筒DA014 |  |  |  |  |  |  |
| 采样日期 | 2023.12.08 |  |  |  |  |  |  |
|  | 排放浓度（mg/m3） | 排放速率（kg/h） | 执行标准 |  | 许可排放浓度（mg/m3） | 许可排放速率（kg/h） | 达标情况 |
| 硫化氢 | 3.1~3.33 | 1.77~2.07 | 恶臭污染物排放标准GB 14554-93 |  | / | 21 | 达标 |
| 二硫化碳 | 7.93~13.8 | 4.54~8.92 |  |  | / | 97 | 达标 |
|  | 粘胶长丝 三四车间排气筒DA016 |  |  |  |  |  |  |
| 采样日期 | 2023.12.08 |  |  |  |  |  |  |
|  | 排放浓度（mg/m3） | 排放速率（kg/h） | 执行标准 |  | 许可排放浓度（mg/m3） | 许可排放速率（kg/h） | 达标情况 |
| 硫化氢 | 0.31~2.37 | 0.183~1.52 | 恶臭污染物排放标准GB 14554-93 |  | / | 21 | 达标 |
| 二硫化碳 | 11.8~18.7 | 7.56~11.0 |  |  | / | 97 | 达标 |
|  | 污水站排气筒DA019 |  |  |  |  |  |  |
| 采样日期 | 2023.08.11 |  |  |  |  |  |  |
|  | 排放浓度（mg/m3） | 排放速率（kg/h） | 执行标准 |  | 许可排放浓度（mg/m3） | 许可排放速率（kg/h） | 达标情况 |
| 氨 | 1.83~3.34 | 0.215~0.538 | 恶臭污染物排放标准GB 14554-93 |  | / | 4.9 | 达标 |
| 硫化氢 | 0.37~0.41 | 0.000865~0.000911 |  |  | / | 0.33 | 达标 |
| 非甲烷总烃 | 2.19~2.45 | 0.00487~0.00545 | 豫环攻坚办（2017）162号《关于全 省开展工业企业挥发性有机物专项治 理工作中排放建议值的通知》 |  | 80 | / | 达标 |
|  | 氨纶项目 添加剂投料粉尘袋式除尘排气简P27 |  |  |  |  |  |  |
| 采样日期 | 2023.12.03-04 |  |  |  |  |  |  |
|  | 排放浓度（mg/m3） | 排放速率（kg/h） | 执行标准 |  | 许可排放浓度（mg/m3） | 许可排放速率（kg/h） | 达标情况 |
| 颗粒物 | 3.9~4.5 | 0.00661~0.00748 | 新乡市生态环境局2020年7月31日印 发《关于进一步规范工业企业颗粒物排放限制的通知》颗粒物排放标准 |  | 10 | / | 达标 |
|  | 氨纶项目纺丝工艺废气三级喷淋系统(双氧水喷淋+稀硫酸喷淋+水喷淋)排气筒P28 |  |  |  |  |  |  |
| 采样日期 | 2023.12.03-04 |  |  |  |  |  |  |
|  | 排放浓度（mg/m3） | 排放速率（kg/h） | 执行标准 |  | 许可排放浓度（mg/m3） | 许可排放速率（kg/h） | 达标情况 |
| 非甲烷总烃 | 9.1~10.1 | 0.198~0.219 | 豫环攻坚办（2017）162号《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治 理工作中排放建议值的通知》 |  | 80 | / | 达标 |
|  | 氨纶项目纺丝、卷绕车间空调系箒答统自带二级水喷淋装置西侧排风口P29 |  |  |  |  |  |  |
| 采样日期 | 2023.12.03-04 |  |  |  |  |  |  |
|  | 排放浓度（mg/m3） | 排放速率（kg/h） | 执行标准 |  | 许可排放浓度（mg/m3） | 许可排放速率（kg/h） | 达标情况 |
| 非甲烷总烃 | 0.25~0.31 | 0.171~0.218 | 豫环攻坚办（2017）162号《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治 理工作中排放建议值的通知》 |  | 80 | / | 达标 |
|  | 氨纶项目纺丝、卷绕车间空调系箒答统自带二级水喷淋装置西侧排风口P30 |  |  |  |  |  |  |
| 采样日期 | 2023.12.03-04 |  |  |  |  |  |  |
|  | 排放浓度（mg/m3） | 排放速率（kg/h） | 执行标准 |  | 许可排放浓度（mg/m3） | 许可排放速率（kg/h） | 达标情况 |
| 非甲烷总烃 | 0.26~0.33 | 0.178~0.225 | 豫环攻坚办（2017）162号《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治 理工作中排放建议值的通知》 |  | 80 | / | 达标 |
|  | 氨纶项目DM万AC精制废气燃烧尾气80m高烟囱出P26(DA003) |  |  |  |  |  |  |
| 采样日期 | 2023.12.03-04 |  |  |  |  |  |  |
|  | 排放浓度（mg/m3） | 排放速率（kg/h） | 执行标准 |  | 许可排放浓度（mg/m3） | 许可排放速率（kg/h） | 达标情况 |
| 非甲烷总烃 | 未检出 | / | 豫环攻坚办（2017）162号《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治 理工作中排放建议值的通知》 |  | 80 | / | 达标 |

表 3.3-10 无组织废气检测结果一览表

| 采样日期 | 监测点位 | 颗粒物(mg/m3) | 非甲烷总烃 (mg/m3) | 硫化氢(mg/m3) | 二硫化碳(mg/m3) | 氨(mg/m3) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2023.11.16~17 | 上风向 | 0.201~0.285 | 0.58~0.65 | 0.005~0.006 | 0.03~0.06 | 0.218~0.235 |
|  | 下风向 | 0.234~0.452 | 1.58~1.92 | 0.007~0.023 | 0.22~0.29 | 0.223~1.4 |
| 排放标准 |  | 《新乡市生态环境局关于进一步规范工业企业颗粒物排放限制的通知》要求 厂界颗粒物排放浓度不高于0.5mg/m3 | 豫环攻坚办（2017）162号《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》非甲达标烷总烃厂界建议排浓度2.0mg/m3 | 恶臭污染物排放标准GB 14554-93硫化氢厂界0.06mg/m3 | 恶臭污染物排放标准GB 14554-93二硫化碳厂界3mg/m3 | 恶臭污染物排放标准GB 14554-93氨厂界1.5mg/m3 |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 |

由上表可知粘胶长丝项目及生物质纤维素项目废气污染物硫化氢、二硫化碳均能满足《恶臭污染物排放标准》（GB 14554-93）许可排放速率硫化氢21kg/h、二硫化碳97kg/h，非甲烷总烃均能满足豫环攻坚办（2017）162号《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》许可排放浓度80mg/m3；氨纶项目废气非甲烷总烃均能满足豫环攻坚办（2017）162号《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》许可排放浓度80mg/m3，破碎系统及灰库等辅助设施颗粒物均能满足新乡市生态环境局2020年7月31日印发《关于进一步规范工业企业颗粒物排放限制的通知》颗粒物10mg/m3排放标准；污水处理站废气污染物硫化氢、氨均能满足《恶臭污染物排放标准》（GB 14554-93）许可排放速率硫化氢0.33kg/h、氨4.9kg/h。污染物厂界浓度均能满足相应排放标准。

综上所述，已建项目废气均能达到排放标准。

根据企业2023年排污许可证执行年报及例行检测，新厂区已建工程废气污染物排放见下表。

表 3.3-11 新厂区项目废气污染物排放汇总

| 类别 | 污染物 | 单位 | 已建项目实际排放量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 颗粒物 | t/a | 10.589 |
|  | SO2 | t/a | 70.37 |
|  | NOx | t/a | 127.9072 |
|  | 汞及其化合物 | t/a | 0.0015 |
|  | 氨 | t/a | 7.82 |
|  | H2S | t/a | 31.2 |
|  | CS2 | t/a | 216.77 |
|  | 非甲烷总烃 | t/a | 49.83 |

固体废物

厂区已建工程固废产生及处理处置情况见下表。

表 3.3-12  已建工程全厂固废产生情况及处置措施一览表

| 产生工序及装置 | 污染物名称 | 废物类别 | 废物代码 | 产生量 （t/a） | 固废性质 | 形态 | 主要成分 | 有害成分 | 产废周期 | 危险特性 | 污染防治措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DMAC回收 | 蒸馏残渣 | HW11精 （蒸）馏残渣 | 900-404-06 | 2642.196 | 危险废物 | 液态 | DMAC等 | DMAC等 | 1d | T | 危废暂存间贮存，定期交有相关危险废物处理资质的单位处置 |
| 废气处理 | 废活性炭 | HW49 其他废物 | 900-041-49 | 60 | 危险废物 | 固态 | 活性炭、有机物等 | 活性炭、有机物等 | 1a | T | 危废暂存间贮存，定期交有相关危险废物处理资质的单位处置 |
| 氨纶生产 | 废包装桶 | HW49 其他废物 | 900-041-49 | 119.6 | 危险废物 | 固态 | 原料（丙二胺、油剂） | 丙二胺、油剂） | 1a | T | 危废暂存间贮存，定期交有相关危险废物处理资质的单位处置 |
| 锅炉废气治理措施 | 脱硝废催化剂 | HW50 废催化剂 | 772-007-50 | 20.16 | 危险废物 | 固态 | 废钒钛系催化剂 | 废钒钛系催化剂 | 2a | T | 危废暂存间贮存，定期交有相关危险废物处理资质的单位处置 |
| 污水处理 | 污水站污泥 | SW污泥 | 900-099-S07 | 4590 | 一般固废 | 固态 | 污泥 | / | 7d | / | 原环评批复处理方式为送到垃圾填埋场处置，由于垃圾填埋场封场，后送入建材厂综合利用，近期由于建材厂产能大量萎缩，无法满足处置要求，污泥在厂区一般固废暂存处暂存。目前新乡化纤股份有限公司与山西晟鼎再生资源有限公司签订污泥处置协议，现有工程污泥全权交由该公司进行处置（协议见附件11）。 |
| 锅炉 | 灰渣 | SW03炉渣 | 900-001-S03 | 28890 | 一般固废 | 固态 | 灰渣 | / | 1d | / | 作为建材出售 |
| 制氮系统 | 废分子筛 | SW59其他工业固体废物 | 900-005-S59 | 3.8t/每5年 | 一般固废 | 固态 | / | / | / | / | 由生产厂家回收 |
| 长丝生产 | 废丝 | SW14纺织皮革业废物 | 181-001-S14 | 970 | 一般固废 | 固态 | / | / | / | / | 直接出售 |
| 氨纶生产 | 废丝 | SW14纺织皮革业废物 | 181-001-S14 | 1708.8 | 一般固废 | 固态 | / | / | / | / | 作为原料生产再生氨纶 |
| 组件清洗 | 废微孔滤器 | SW59其他工业固体废物 | 900-009-S59 | 1.3 | 一般固废 | 固态 | / | / | / | / | 原环评处置方式为送往垃圾填埋场，已建项目为厂家回收处理。 |

一般固废：现有工程厂区内一般固废间按照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）的相关要求进行建设，暂存间地面已硬化，并且有防渗、防风、防晒、防雨淋措施。一般固废定期回用或妥善处置。

危险废物：现有工程厂区内危废暂存间地面已进行硬化防渗处理，并且有防风、防雨及防渗的“三防”措施；危险废物的贮存已严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2023）中相关规定进行；在危废的转移处置过程中，严格按照《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》和《危险废物转移联单管理办法》有关规定执行。为了避免危险固废在厂区贮存过程中对环境的影响，现有工程已将其全部装入密闭容器中后临时存放于危废储存间内，定期送至有资质的危废处理单位（生产厂家）安全处置。

现有工程固废均能实现综合利用和安全处置。

噪声

已建项目噪声源主要为纺丝机、真空泵等，噪声源强为80-95dB(A)。为了减轻噪声污染，已建项目采取选用低噪声设备，并采取厂房隔声、吸声、消声、基础减震等措施。

新乡化纤股份有限公司委托洛阳市绿源环保技术有限公司2024年4月7-8日对企业厂界噪声现状进行了监测。已建项目各厂界噪声排放情况详见下表。

表 3.3-13 厂界噪声监测结果

| 采样时间 | 采样点位 | 监测结果Leq [dB（A）] |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 昼间 | 夜间 |
| 2024.04.07 | 东厂界 | 53 | 45 |
|  | 南厂界 | 52 | 44 |
|  | 西厂界 | 51 | 42 |
|  | 北厂界 | 52 | 45 |
| 2024.04.08 | 东厂界 | 52 | 43 |
|  | 南厂界 | 51 | 45 |
|  | 西厂界 | 50 | 43 |
|  | 北厂界 | 51 | 46 |
| 标准值 |  | 65 | 55 |

由上表可知，四厂界处的噪声为：昼间50～53dB（A）之间、夜间42～46dB（A）之间，能够达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类昼间65dB(A)、夜间55dB(A)的标准限值要求。

已建工程三废排放情况

根据在线监测数据、例行监测数据2023年排污许可证执行年报，企业已建工程“三废”排入外环境情况见下表。

表 3.3-14 新厂区已建项目污染物产排汇总

| 污染物 |  |  | 单位 | 已建项目实际排放量 | 2023年许可排放量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废水 | 生产废水 | COD | t/a | 901.9294 | 1143.0868 |
|  |  | NH3-N | t/a | 28.4499 | 47.2675 |
|  |  | TN | t/a | 197.0529 | / |
|  |  | TP | t/a | 1.0851 | 1.2698 |
|  |  | 锌 | t/a | 18.3505 | / |
|  |  | 硫化物 | t/a | 6.1057 | / |
|  |  | 水量 | （万t/a） | 1112.1489 | / |
| 废气 | 有组织废气 | 颗粒物 | t/a | 10.589 | 21.7931 |
|  |  | SO2 | t/a | 70.37 | 117.67 |
|  |  | NOx | t/a | 127.9072 | 163.3773 |
|  |  | 汞及其化合物 | t/a | 0.0015 | / |
|  |  | 氨 | t/a | 7.82 | / |
|  |  | H2S | t/a | 31.2 | / |
|  |  | CS2 | t/a | 216.77 | / |
|  |  | 非甲烷总烃 | t/a | 49.83 | 64.9715 |
| 固废 | 一般固废 | t/a | t/a | 0（排入环境） | / |
|  | 危险废物 | t/a | t/a | 0（排入环境） | / |

由上表可知，企业已建项目2023年污染物排放量符合企业现行排污许可证许可排放量要求。

表 3.3-15 企业台账管理情况表

| 序号 | 记录内容 | 是否完整 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 机组启停报告、信息公开情况、污水异常来水、处置记录 | 是 |
| 2 | 废水环保设施运行参数及排放情况：废水处理能力、进水水质、运行参数、废水排放去向、排放量、回用量、污泥产生量及运行费用 | 是 |
| 3 | 无组织废气治理设施：原辅料储罐、物料输送等相应的运行、维护、管理等记录 | 是 |
| 4 | 企业名称、法人、组织机构代码、地址等基础信息 | 是 |
| 5 | 烟气、挥发性有机物和污水在线监测运维报表自动监控设备记录包括自动监控设备的运行维护记录。 | 是 |
| 6 | 手工监测记录：检测日期、采样及测定方法、监测结果手工监测记录包括采样记录、样品保存和交接记录、样品分析记录和质控记录等。 | 是 |
| 7 | 自动监测：自动监测及辅助设备运行状况、系统校准、校验记录、定期比对检测记录、维护保养记录、是否故障、故障维修记录、巡检日期 | 是 |
| 8 | 污染物治理设施及污染物排放的相关主要运行参数 | 是 |
| 9 | 设备运行校验关键参数（DCS曲线）：机组负荷、烟气量等 | 是 |
| 10 | 有组织废气环保设施运行参数、排放情况，包括：废气处理能力、运行参数、排放量、脱硫脱硝药剂使用量及运行费用 | 是 |
| 11 | 煤质分析综合报表：收到基灰分、干燥无灰基挥发分、收到基含硫、低位发热量 | 是 |
| 12 | 企业、生产设施、治理设施的名称、工艺等各项基本信息、主要产品原辅材料及燃料信息 | 是 |
| 13 | 工业固废产生量、转移量、综合利用量，固废管理台账；危险废物产生、处置量，危废管理台账、危废转移联单等 | 是 |
| 14 | 生产设施开停工、检维修情况 | 是 |
| 15 | 机组生产报表：用煤量、发电量、产气量；污水处理厂每日排水量、COD、氨氮、总磷、总氮检测数据 | 是 |
| 16 | 大气有组织排放口林格曼黑度监测记录 | 是 |
| 17 | 脱硫、脱硝、污水治理设备设施运行、故障、维护记录 | 是 |

在建及拟建工程分析

在建及拟建工程概况

在建及拟建工程基本情况详见下表。

表 3.4-1 在建及拟建工程基本情况一览表

| 序号 | 工程类别 | 工程名称 |  | 内容 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 主体工程 | 年产2×2万吨超细旦氨纶纤维项目（年产3×2万吨超细旦氨纶纤维项目二期三期工程）（三期） |  | 氨纶主车间1座，PTMG罐区、DMAC罐区、精制区、化工库均依托现有 |  |
|  |  | 1×360t/h锅炉及2×B25MW热电联产项目（建设中） |  | 1×360t/h高温高压煤粉锅炉，背压式汽轮发电机组2×B25MW，煤库1座，燃煤输送系统1套 |  |
|  |  | 年产5000吨菌草生物质纤维产业化研发中试项目 |  | 备料系统、制浆系统、木质素回收系统、仓储系统 |  |
|  |  | 年产1000吨离子液体法再生纤维素纤维（首赛尔纤维）中试研发项目 |  | 浆粕粉碎系统、溶液制备系统、溶液回收系统 |  |
| 2 | 建设地点 | 新乡经济技术开发区新长北线南侧新乡化纤现有厂区 |  |  |  |
| 3 | 工作制度 | 年工作330天，四班三运转工作制 |  |  |  |
| 4 | 公用工程 | 供热/蒸汽 |  | 由新乡化纤股份有限公司新厂区2台170t/h锅炉+1台75t/h锅炉提供，由360t/h锅炉供给 |  |
|  |  | 供水 |  | 市政管网 |  |
|  |  | 排水 |  | 厂区废水经现有厂区污水处理站（处理规模3.8万t/d）处理达标后通过污水管网排入小店污水处理厂进行处理，污水处理厂尾水排入大沙河 |  |
|  |  | 供电 |  | 由园区统一供给，厂内配套变压器 |  |
|  |  | 脱盐水 |  | 厂区建设有1座总制备能力为800m3/h的脱盐水供水站，脱盐水供水站为全厂项目提供脱盐水 |  |
|  |  | 污水处理站 |  | 设计规模3.8万t/d，处理工艺为“中和廊道+沉淀池+pH调节池” |  |
| 5 | 环保工程 | 废气治理设施 | 年产2×2万吨超细旦氨纶纤维项目（年产3×2万吨超细旦氨纶纤维项目二期三期工程）（三期） | DMAC精制（真空泵尾气）：经170t/h燃煤锅炉 炉膛燃烧处理后经80m高3#排气筒排放。 |  |
|  |  |  |  | 纺丝工艺废气：经二级水喷淋（ABS系统）后引入三级喷淋系统“双氧水喷淋+硫酸喷淋+水喷淋”处理后，经30m高11#排气筒排放 |  |
|  |  |  |  | 纺丝、卷绕车间废气：收集后经水喷淋处理后经27m高14#排气筒排放。 |  |
|  |  |  |  | 组件清洗废气：经三级喷淋系统“双氧水喷淋+硫酸喷淋+水喷淋”处理后，经30m高15#排气筒排放 |  |
|  |  |  | 1×360t/h锅炉及2×B25MW热电联产项目 | 锅炉废气：低氮燃烧+SCR脱硝+电袋复合除尘+钠碱法湿式脱硫+湿式电除尘+58m高29#排气筒 |  |
|  |  |  |  | 醇基燃料储罐：引入现有170t/h锅炉燃烧后经80m高3#、4#排气筒排放 |  |
|  |  |  |  | 碎煤机室废气：袋式除尘器处理+15m高排气筒30#排放 |  |
|  |  |  |  | 灰库：袋式除尘器+高于仓顶3m排气筒31#排放 |  |
|  |  |  |  | 渣库：袋式除尘器+高于仓顶3m排气筒32#排放 |  |
|  |  |  |  | 受煤坑（地下煤斗下料）：袋式除尘器处理+15m高排气筒33#排放 |  |
|  |  |  |  | 原煤仓（皮带输送出口）：收集后经袋式除尘器处理+33m 排气筒（高于仓顶3m）34#排放 |  |
|  |  |  | 年产5000吨菌草生物质纤维产业化研发中试项目 | 木质素干燥：袋式除尘器 |  |
|  |  |  |  | 菌草堆料库扬尘：料库密闭，洒水抑尘；木质素混合物收集、分装； 蒸煮废气：通过在设备顶部配套的管道风机抽至五效蒸发器进行回收利用。 |  |
|  |  |  | 新乡化纤股份有限公司年产1000吨离子液体法再生纤维素纤维（首赛尔纤维）中试研发项目 | 浆粕粉碎工序：脉冲袋式除尘器1套 |  |
|  |  |  |  | 上油烘干工序：活性炭吸附设施1套 |  |
|  |  | 废水 治理 |  | 现有废水通过分质分类进行处理，根据水质不同污水处理站分为四个单元，其中（1）粘胶废水－生活污水处理单元（6000m3/d）要处理粘胶废水、生活污水以及锅炉脱硫除尘废水，主要处理工艺为“酸化（仅粘胶废水需要）+调节+中和+沉淀+氧化沟+二沉池”处理工艺；（2）长丝酸性废水处理一区（19000m3/d）：主要处理长丝的酸性废水，主要处理工艺为“中和－沉淀-pH调节”；（3）绿纤、氨纶废水处理单元（3000m3/d）：该单元主要处理氨纶和中纺院的绿色纤维生产期间产生的废水，处理工艺为“调节+混合池+沉淀+水解酸化+氧化沟+二沉池”；（4）长丝酸性废水处理二区（10000m3/d）：主要处理长丝酸性废水，主要处理工艺为“中和-沉淀-pH调节”。全厂废水经处理达标混合后外排进入园区污水管网，最终排入小店污水处理厂。 |  |
|  |  | 固体废物 |  | 危险废物 | 厂区现有危险废物暂存间，编号TS001面积288平方米 |
|  |  |  |  | 一般废物 | 厂区现有一般固废暂存间1座，编号TS004面积500平方米 |

在建及拟建工程主要生产设备

在建及拟建工程主要生产设备见下表。

表 3.4-2 在建及拟建工程主要生产设备一览表

| 序号 | 设备名称 | 规格型号 | 数量 （台/套） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1、年产2×2万吨超细旦氨纶纤维项目（年产3×2万吨超细旦氨纶纤维项目二期三期工程）（三期） |  |  |  |
| 1 | 液态MDI存储罐 | 30m3 | 2 |
| 2 | 液态PTMG 存储罐 | 500m3 | 3 |
|  |  | 200m3 | 3 |
| 3 | DMAC存储罐 | 1000m3 | 4 |
| 4 | 预聚合反应器 | / | 3 |
| 5 | 混合胺供给罐 | 3m3 | 3 |
| 6 | 聚合反应器 | / | 3 |
| 7 | 添加剂调配罐 | 3m3 | 3 |
| 8 | 聚合物混合器 | / | 3 |
| 9 | 原液储罐 | ST26.0 | 3 |
| 10 | 纺丝甬道 | 64E专用 | 252 |
| 11 | 纺丝组件 | 喷丝板、过滤网等 | 252 |
| 12 | 导丝机构 | GR-1，GR-2，GR-3 | 252 |
| 13 | 卷绕头 | WAW-101 | 756 |
| 14 | SM 系统 | / | 7 |
| 15 | 分级设备 | / | 3 |
| 16 | 溶剂精制系统 | 含3个精馏塔和1个DMAC回收装置 | 1 |
| 17 | 超声波清洗机 | ATLAS-3015 | 4 |
| 18 | DCS 控制系统 | / | 1 |
| 19 | 制氮系统 | / | 1 |
| 20 | 冷媒系统 | / | 1 |
| 2、1×360t/h锅炉及2×B25MW热电联产项目 |  |  |  |
| 1 | 锅炉 | 360t/h 高温高压煤粉锅炉 | 1 |
| 2 | 汽轮机 | B25-8.83/0.785 | 2 |
| 3 | 发电机 | QF-30-2 | 2 |
| 3、年产5000吨菌草生物质纤维产业化研发中试项目 |  |  |  |
| 1 | 出料皮带输送机 | LY1103，B=1200mm，水平段，L=4976mm | 1 |
| 2 | 出料皮带输送机 | LY1103，B=1200mm，倾斜段：L=13913mm（α=17°） | 1 |
| 3 | 圆锥筛 |  | 2 |
| 4 | 汇总皮带输送机 | LY1106，B=1400mm，水平，L=16000mm | 1 |
| 5 | 栈桥链板输送机 | B=2275mm，α=30°，L=34500mm | 1 |
| 6 | 栈桥链板输送机 | B=2275mm，α=30°，L=24264mm | 1 |
| 7 | 清洗机 | Ø2000 | 1 |
| 8 | 料仓 | BLC1，V：30m3；处理量：40m3/h；厚度：10mm；材质：Q235 | 1 |
| 9 | 拨料辊 | Ø114，材质：Q235；传动链轮：45#；链条：16A | 8 |
| 10 | 销鼓计量器 | 14" | 1 |
| 11 | 立式蒸锅 | ZJG1，100m3/台，用碱浓度53±2g/l，液比1：3.0-3.5 | 4 |
| 12 | 碱液加热器 | ZJG1-2，加热面积；40m2 | 4 |
| 13 | 碱液循环泵 | ZBY21，Ø200 | 4 |
| 14 | 碱液计量槽 | 容积20m3；φ2800x3500mm，材质：碳钢 | 1 |
| 15 | 卸料阀 | Q647Y-16P，Ø200 | 1 |
| 16 | 喷放锅 | ZJP，150m3 | 1 |
| 17 | 药液泵 | IJ100-80-160D，Q=90m3/h，H=32m | 2 |
| 18 | 碱液储存槽 | 容积：200m3，φ6000x7500mm，材质：碳钢 | 1 |
| 19 | 碱液泵 | IJ100-80-125D，Q=100m3/h，H=20m | 2 |
| 20 | 黑液计量槽 | 容积：75m3，φ4000x6000mm，材质：碳钢 | 1 |
| 21 | 高压黑液泵 | IJ100-65-315，Q=120m3/h，H=105m | 2 |
| 22 | 黑液泵 | IJ100-80-125D，Q=100m3/h，H=20m | 1 |
| 23 | 稀黑液换热器 | 换热面积280m²；材质：碳钢 | 1 |
| 24 | 清水泵 | IJ100-80-160，Q=100m3/h，H=32m | 1 |
| 25 | 润滑油泵 |  | 1 |
| 26 | 碱液泵 | Q=100m³/h，H=20m | 2 |
| 27 | 挤浆机 | SJ928，2820mm | 1 |
| 28 | 真空洗浆机 | ZNK110，600mm | 8 |
| 29 | 螺旋输送机 | AMDL-I 1200 | 6 |
| 30 | 升流塔 | / | 5 |
| 31 | 降流塔 | / | 2 |
| 32 | 浆泵 | / | 16 |
| 33 | 混合器 | / | 15 |
| 34 | 磨浆机 | / | 3 |
| 35 | 除砂器 | / | 1 |
| 36 | 抄浆机 | 长网多缸浆板机，日产60t/d； 工艺参数：上网浆浓1.0%—1.2%，压榨压力0.2-0.4mpa，烘缸汽压0.2-0.3mpa，浆板水分10% | 1 |
| 37 | 打包机 |  | 1 |
| 37 | 稀黑液槽 | Φ7000×9000mm，V=340m3，材质：碳钢，常压 | 3 |
| 38 | 稀黑液泵 | Q=100m3/h，H=13m，过流部件材质：SS304 | 2 |
| 39 | 1-2#半浓黑液槽 | Φ6000×9000mm，V=254m3，材质：碳钢，常压 | 2 |
| 40 | 半浓黑液泵 | Q=30m3/h，H=11m，过流部件材质：SS304 | 2 |
| 41 | Ⅰ-Ⅴ效板式蒸发器 | Ø2800×9500mm，加热面积856m2 | 5 |
| 42 | 板式降膜冷凝器 | Ø2200×8900mm，换热面积440m2 | 1 |
| 43 | Ⅰ效黑液循环泵 | Q=900m3/h，H=11m，过流部件材质：SS304 | 1 |
| 44 | Ⅱ效黑液循环泵 | Q=580m3/h，H=11m，过流部件材质：SS304 | 1 |
| 45 | Ⅲ效黑液循环泵 | Q=520m3/h，H=11m，过流部件材质：SS304 | 1 |
| 46 | Ⅳ效黑液循环泵 | Q=520m3/h，H=11m，过流部件材质：SS304 | 1 |
| 47 | Ⅴ效黑液循环泵 | Q=520m3/h，H=11m，过流部件材质：SS304 | 1 |
| 48 | 浓黑液闪蒸罐 | Φ800×1000mm，材质：SS304 | 1 |
| 49 | 出Ⅰ效浓黑液泵 | Q=30m3/h，H=11m，过流部件材质：SS304 | 2 |
| 50 | 清冷凝水闪蒸罐 | Φ800×1000mm，材质：Q235-A | 1 |
| 51 | 清冷凝水泵 | Q=25m3/h，H=30m，过流部件材质：SS304 | 2 |
| 52 | 污冷凝水闪蒸罐 | Φ600×900mm，材质：Q235-A | 4 |
| 53 | 污冷凝水泵 | Q=80m3/h，H=30m，过流部件材质：SS304 | 2 |
| 54 | 水环式真空泵 | Q=8m3/min，最大真空度：0.7-0.8，碳钢 | 2 |
| 55 | 1#、2#浓黑液槽 | Φ4000×6000mm，V=75m3，材质：碳钢内衬不锈钢，常压 | 2 |
| 56 | 浓黑液泵 | Q=20m3/h，H=36m，过流部件材质：SS304 | 2 |
| 57 | 碱液槽 | Φ4000×4500mm，V=46m3，材质：碳钢，常压 | 1 |
| 58 | 出Ⅱ效黑液泵 | Q=40m3/h，H=11m，过流部件材质：SS304 | 2 |
| 59 | 出Ⅲ效黑液泵 | Q=50m3/h，H=11m，过流部件材质：SS304 | 2 |
| 60 | ⅠⅡ效固液分离器 | DN400mm，SS304 | 2 |
| 61 | 污冷凝水槽 | Φ2200×3500mm，V=12m3，材质：碳钢，常压 | 1 |
| 62 | 污冷凝水泵 | Q=50m3/h，H=30m，过流部件材质：SS304 | 2 |
| 63 | 蒸馏水泵 | Q=45m3/h，H=24m，过流部件材质：SS304 | 1 |
| 64 | 蒸发进校泵 | YE3-132S1-2 | 1 |
| 65 | 蒸发出料泵 | YE3-132S1-2 | 1 |
| 66 | 木质素上料泵 | G50-IAJST-4CJ383 | 1 |
| 67 | 热风换热器 | BRS-380 | 1 |
| 68 | 干燥塔 | / | 1 |
| 69 | 干燥雾化器 | / | 1 |
| 70 | 引风机 | 4-73-12D | 1 |
| 71 | 回流风机 | 9-19-9D | 1 |

| 序号 | 设备名称 | 规格型号 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 4、年产1000吨离子液体法再生纤维素纤维（首赛尔纤维）中试研发项目 |  |  |  |
| （一）纺丝 |  |  |  |
| 1 | 纺丝机 | LZLXF-2024 纺速 120m/min | 24 台 |
| 2 | 卷绕装置 | JR-03-00 | 24 台 |
| 3 | 伺服横动装置 | JR-001 | 24 台 |
| 4 | 超声波 | USC-1500S 1kw | 1 台 |
| 5 | 显微镜 | XTS20 | 1 台 |
| 6 | 落丝车 | LSCA-01 | 6 辆 |
| 7 | 保温水槽 | LZYBD-011 | 1 个 |
| 8 | 保温水泵 | CQB50-32-125P 3kw | 2 台 |
| （二）制胶 |  |  |  |
| 1 | 切粕机 | 1900*1250*1200 | 1 台 |
| 2 | 除尘器 | MCF30-A | 1 套 |
| 3 | 称量装置 | 5T | 1 套 |
| 4 | 调配高位槽 | HX20-60 V=15m3 | 2 个 |
| 5 | 调配计量罐 | HX20-61 V=15 m3 | 2 个 |
| 6 | 溶胀机 | HX20-62 V=25 m3 | 1 台 |
| 7 | 溶解机 | HX20-63 V=25 m3 | 3 台 |
| 8 | 熔体泵 | D5-315CC 18.5kw | 6 台 |
| 9 | 储胶罐 | HX20-64 | 1 个 |
| 10 | 一道过滤器 | CBF370-68A 过滤面积 6 m2 | 1 台 |
| 11 | 二道过滤器 | PT2T-12B8019-WX-00 过滤 面积 12 m2 | 1 台 |
| 12 | 电动葫芦 | 2T-6m | 4 套 |
| 13 | 脱泡桶 | HX20-66 V=6 m3 | 2 个 |
| 14 | 液压车 | CBY-3T | 4 辆 |
| 15 | 中间桶 | HX20-67 V=10 m3 | 1 个 |
| 16 | 缓冲桶 | HX20-68 V=10 m3 | 1 个 |
| 17 | 纺丝桶 | HX20-69 V=10 m3 | 1 个 |
| 18 | 保温水槽 | LZYBD-011 | 2 个 |
| 19 | 保温水泵 | CQB50-32-125P 3kw | 4 台 |
| 20 | 真空泵系统 | 2BW6121B | 2 套 |
| （三）凝固浴、回收 |  |  |  |
| 1 | 离子液储罐 | V=15m3 | 2 个 |
| 2 | 输送泵 | CQB50-32-125P | 2 台 |
| 3 | 凝固浴地槽 | V=48m3 | 2 个 |
| 4 | 板式换热器 | SH352-M10-212 | 5 台 |
| 5 | 循环泵 | KQSN350-M17S | 3 台 |
| 6 | 过滤器 | CVBM-0224-304-F350P16 | 5 台 |
| 7 | 高位槽 | V=20 m3 | 2 个 |
| 8 | 回流槽 | V=10 m3 | 7 个 |
| 9 | 输送泵 | QWH65-106B-II | 6 台 |
| 10 | MVR蒸发装置 | 处理量 20t/h | 1 套 |
| 11 | 浓缩液罐 | V=15m3 | 4 台 |
| 12 | 输送泵 | KQWH65-160(I)B-II | 2 台 |
| 13 | 过滤器 | CVCD-40104-304-F125P16 | 3 台 |
| 14 | 压滤机 | 1300 目 | 2 台 |
| 15 | 储料罐 | V=20m3 | 1 个 |
| 16 | 输送泵 | QWH65-106B-II | 1 台 |
| 17 | 调配罐 | V=15 m3 | 1 个 |
| 18 | 输送泵 | QWH65-106B-II 3KW | 1 台 |
| 19 | 絮凝罐 | V=15 m3 | 4 个 |
| 20 | 输送泵 | QWH65-106B-II 3KW | 4 台 |
| 21 | 储料槽 | V=15 m3 | 3 个 |
| 22 | 输送泵 | QWH65-106B-II 3KW | 4 台 |
| 23 | 水洗槽 | V=10 m3 | 6 个 |
| 24 | 水洗泵 | CBQ32-20-160P 2.2KW | 6 台 |
| 25 | RO 装置 | 15 m3/h | 1 套 |
| 26 | 循环冷却水系统 | HX20-64-000 | 1 套 |
| （四）成品 |  |  |  |
| 1 | 测长仪 | YG086-10 | 2 台 |
| 2 | 转运车 | LC-00 | 1 辆 |
| 3 | 皮带运输机 | TD500-8m | 1 套 |
| 4 | 电子秤 | 30kg 精度1g | 4 台 |
| 5 | 唛头系统 | HA18001 | 1 套 |
| 6 | 打包装置 | MH-102A | 1 台 |
| 7 | 电动叉车 | CPD25H-C4E | 1 辆 |
| 8 | 强伸仪 | XQ-1A | 2 台 |
| （五）冷冻水系统 |  |  |  |
| 1 | 溴化锂机组 | 制冷 | 1 台 |
| 2 | 冷冻水泵 | 流量 800 m3/h，程 36 米 | 2 台 |
| 3 | 冷却水泵 | 流量 1423 m3/h，程 28 米 | 2 台 |
| 4 | 冷却塔 | DFNL-1200 | 2 台 |

在建及拟建工程生产工艺

菌草项目工艺流程：本项目以菌草为原料，采用碱法制浆，菌草经过水力除杂、蒸煮、挤浆、洗浆、漂白、打浆、抄浆后得到菌草纤维素（浆粕），在蒸煮和挤浆过程中产生的黑液经五效蒸发、中和、干燥后生产木质素混合物。菌草纤维素（浆粕）再经黄化、纺丝加工后得到菌草纤维产品。

图3.4-1  菌草纤维生产工艺及产污环节流程图

图3.4-2  360t/h锅炉项目工艺及产污环节流程图

浆粕

粉碎

溶解

脱泡

过滤

纺丝

成筒

产品

上油

凝固浴

水洗

干燥

滤渣

气浮、过滤

蒸汽保温

纺丝油剂

废丝

废气

回收离子液

废气

MVR

过滤

滤渣

滤渣

反渗透

清液去水洗

浓液去污水站

蒸汽

循环冷却水降温

废水

图3.4-3  离子液体法再生纤维素纤维（首赛尔纤维）项目工艺及产污环节流程图

污染物排放达标情况

废气

依据建设单位提供资料及在建及拟建工程已批复的环评文件，在建及拟建工程废气产生及排放情况见下表。

表 3.4-3拟建年产2×2万吨超细旦氨纶纤维项目废气污染物排放情况一览表

| 污染源 | 污染物 | 产生源强 |  | 排放浓度 | 处理措施 | 标准要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | mg/m3 | kg/h | mg/m3 |  |  |
| 年产2×2万吨超细旦氨纶纤维项目（年产3×2万吨超细旦氨纶纤维项目二期三期工程）（三期） |  |  |  |  |  |  |
| DMAC精 制回收系统尾气 | DMAC | 416 | 1.664 | 8.32 | DMAC精制废气经管道引入170t/h燃煤锅炉炉膛燃烧处理后经80m高3#排气筒排放 | 非甲烷总烃80mg/m3 |
| 纺丝工艺废气 | DMAC | 500 | 10 | 26.6 | 纺丝工艺废气和组件清洗废气经三级喷淋处理后经30m高排气筒排放 |  |
| 组件清洗 | DMAC | 312.5 | 0.625 |  |  |  |
| 纺丝卷绕车间 | DMAC | 58 | 5.8 | 11.6 | 经水喷淋后经27m排气筒排放 |  |

表 3.4-4 在建360t/h锅炉项目废气污染物产排情况一览表

| 污染源 | 污染物 | 治理措施 | 污染物排放 |  |  |  | 排放时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 工艺 | 烟气量(m3/h) | 浓度(mg/m3) | 排放 速率(kg/h) | 排放量(t/a) |  |
| 锅炉 | 烟尘 | 电袋除尘+湿式脱硫附带除尘+湿式电除尘 | 440000 | 8.07 | 3.549 | 25.5517 | 7200 |
|  | SO2 | 钠碱法湿式脱硫 |  | 34.64 | 15.241 | 109.7349 | 7200 |
|  | NOX | 低氮燃烧+SCR脱硝 |  | 45 | 19.8 | 142.56 | 7200 |
|  | 汞及其化合物 | 脱硝、除尘和脱硫协同脱除 |  | 0.0032 | 0.0014 | 0.0100 | 7200 |
|  | 逃逸氨 | / |  | 4 | 1.76 | 12.672 | 7200 |
| 碎煤机 | 粉尘 | 袋式除尘器 | 6000 | 9.2 | 0.055 | 0.3974 | 7200 |
| 灰库 | 粉尘 | 袋式除尘器 | 50000 | 8.34 | 0.417 | 3.0024 | 7200 |
| 渣仓 | 粉尘 | 袋式除尘器 | 4000 | 7.5 | 0.03 | 0.216 | 7200 |
| 受煤坑 | 粉尘 | 袋式除尘器 | 6000 | 7.36 | 0.044 | 0.318 | 7200 |
| 原煤仓 | 粉尘 | 袋式除尘器 | 12000 | 9.2 | 0.1104 | 0.7949 | 7200 |
| 醇基燃料储罐 | 非甲烷总烃 | 锅炉燃烧 | / | / | 0.00007 | 0.0006 | 8760 |
| 煤库及皮带输送机 | 粉尘 | 全封闭式储煤场+喷雾洒水降尘+密闭皮带输送 | / | / | 0.210 | 1.51 | 7200 |
| 氨水储罐 | 氨 | / | / | / | 0.018 | 0.1570 | 8760 |

表 3.4-5 在建年产5000吨菌草生物质纤维产业化研发中试项目废气污染物排放情况一览表

| 位置 | 产污环节 | 污染物 | 主要污染防治措施 | 国家或地方污染物排放标准 |  |  | 年排放量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 标准名称 | 排放速率（kg/h） | 浓度限值（mg/m3） |  |
| 菌草堆料库 | 装卸、存储 | 无组织颗粒物 | 全封闭式原料库，设置雾化喷淋装置，地面硬化 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）；《新乡市生态环境局关于进一步规范工业企业颗粒物排放限值的通知》 | / | 1.0 | 0.1t/a |
| 酸站 | 大呼吸 | 硫酸雾 | 依托酸站处理设施（NaCO3喷淋装置+活性炭吸附处理） |  | / | 1.2 | 0.00061kg/a |
| 木质素混合物烘干 | 干燥废气 | 有组织颗粒物 | 袋式除尘、洒水降尘 |  | 3.5（15m） | 10 | 0.706t/a |
| 木质素混合物烘干 | 收集、分装 | 无组织颗粒物 | 封闭车间，地面硬化 |  | / | 1.0 | 0.035t/a |

表 3.4-6 拟建离子液体法再生纤维素纤维（首赛尔纤维）项目废气污染物排放情况一览表

| 产污环节 | 污染物 | 治理措施 | 排放浓度mg/m3 | 排放速率kg/h | 排放量t/a | 排放时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 切粕机 | 颗粒物 | 脉冲袋式除尘器，风量5000m3，去除率≥99% | 6.96 | 0.0348 | 0.046 | 1320h |
| 上油干燥 | 非甲烷总烃 | 活性炭吸附，风量20000m3，去除率≥85% | 0.525 | 0.0105 | 0.0832 | 7920h |

表 3.4-7 新厂区在建及拟建工程废气排放汇总表

| 污染物 |  |  | 单位 | 在建及拟建工程排放量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 有组织废气 | 颗粒物 | t/a | 29.6882 |
|  |  | SO2 | t/a | 93.5161 |
|  |  | NOx | t/a | 103.0393 |
|  |  | VOCs | t/a | 14.9484 |
|  |  | Hg | t/a | 0.0095 |
|  |  | 氨 | t/a | 12.829 |
|  |  | 硫酸雾 | kg/a | 0.00061 |

废水

根据已经批复的在建及拟建项目环评文件，在建及拟建工程水平衡见下图。

图 3.3-3  在建工程水平衡图    单位：m3/d

废滤芯S5

设备噪声N

污水站

新鲜水3925.81

在建年产 3x2万吨超柔软氨纶纤维项目(三期)

94

154

60

在建1×360t/h锅炉及2×B25MW热电联产项目

80

2122.93

1537.93

在建菌草生物质纤维产业化研发中试项目

947.73

987.76

40.03

总排口

1234.04

5529

灰渣调湿505

离子液体法再生纤维素纤维（首赛尔纤维）项目

324.13

224.68

661.12

112.31

图3.4-4  在建及拟建工程水平衡图

根据在建及拟建项目的环评文件，在建及拟建项目外排废水共1458.72m3/d。其中清下水224.68m3/d进入厂区废水总排口，其中废水1234.04m3/d排入厂区污水站处理后进入厂区废水总排口。根据在建及拟建项目环评报告，在建及拟建工程水污染物排放情况见下表。

表 3.4-8  在建及拟建工程废水污染物排放情况

| 污染物 |  | 单位 | 在建及拟建工程排放量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 废水（总排口） | 废水量 | t/a | 481377.6 |
|  | COD | mg/L | 39.0842 |
|  | NH3-N | mg/L | 1.2045 |
|  | TN | mg/L | 8.5255 |
|  | TP | mg/L | 0.0485 |

噪声

依据在建及拟建工程环评文件，在建及拟建工程高噪声设备主要为纺丝机、真空泵等，噪声源强为80-95dB(A)。公司设计设备底座采用设橡胶减振垫，再经厂房隔音、距离衰减，预测厂界噪声均能达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类区昼间65dB(A)、夜间55dB(A)的要求。

固废

依据在建及拟建工程环评，在建及拟建工程固废产生及处理处置情况见下表。

表 3.4-9 在建及拟建工程固废产生情况及处置措施

| 序号 | 污染物名称 | 危险废物类别 | 危险废物代码 | 固废性质 | 形态 | 产生量（t/a） | 产生位置 | 处置措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废丝（氨纶） | SW14纺织皮革业废物 | 181-001-S14 | 一般固废 | 固态 | 419.2 | 卷绕及分级包装工段 | 作为原料回用于生产再生氨纶 |
| 2 | 废分子筛 | SW03炉渣 | 900-001-S03 | 一般固废 | 固态 | 1t每次，约5年更换一次 | 制氮系统 | 由生产厂家回收 |
| 3 | 菌草未煮解滤渣 | SW16 化工废物 | 254-001-S16 | 一般固废 | 固态 | 500 | 煮解 | 送厂区锅炉燃烧 |
| 4 | 废微孔滤器 | SW59其他工业固体废物 | 900-009-S59 | 一般固废 | 固态 | 0.8 | 组件清洗过程 | 原环评处置方式为送往垃圾填埋场，已建项目为厂家回收处理，在建项目建成后产生的固废也拟交厂家回收 |
| 5 | 污水站污泥 | SW07污泥 | 900-099-S07 | 一般固废 | 固态 | 735.75 | 污水处理 | 原环评批复处理方式为送到垃圾填埋场处置，由于垃圾填埋场封场。目前新乡化纤股份有限公司与山西晟鼎再生资源有限公司签订污泥处置协议，在建项目建成后污泥全权交由该公司进行处置（协议见附件11）。 |
| 6 | 灰渣 | SW03炉渣 | 900-001-S03 | 一般固废 | 固态 | 111162.7 | 锅炉 | 作为建材出售 |
| 7 | 废丝及颗粒物（离子液） | SW14纺织皮革业废物 | 181-001-S14 | 一般固废 | 固态 | 5.71 | 离子液破碎及纺丝 | 一般固废间暂存，定期回用离子液项目生产 |
| 8 | 废弃离子液包装桶 | SW62可回收物 | 900-002-S62 | 一般固废 | 固态 | 2.8725 | 离子液原料 | 一般固废间暂存，定期交由离子液厂家回收 |
| 9 | 废滤渣 | SW16 化工废物 | 254-002-S16 | 一般固废 | 固态 | 159.4456 | 离子液过滤 | 一般固废间暂存，定期交由离子液厂家回收 |
| 10 | 废滤芯 | SW59其他工业固体废物 | 900-009-S59 | 一般固废 | 固态 | 1.7 | 离子液过滤 | 一般固废间暂存，定期交由滤芯厂家回收 |
| 11 | 蒸馏残渣 | HW11精 （蒸）馏残渣 | 900-404-06 | 危险固废 | 液态 | 579.656 | 精制系统DMAC回收装置 | 交由安阳中丹环保科技有限公司处置 |
| 12 | 脱硝废催化剂 | HW50 废催化剂 | 772-007-50 | 危险废物 | 固态 | 3 | 锅炉废气治理设施 | 危废暂存间贮存，定期交由河南省格林沃特环保科技有限公司处理处置 |
| 13 | 废包装桶 | HW49 | 900-041-49 | 危险废物 | 固态 | 33.6 | 原料包装 | 危废暂存间贮存，送原厂家回收或定期交由安阳中丹环保科技有限公司处置 |

表 3.4-10 在建及拟建工程建成后全厂固废产生情况及处置措施

| 序号 | 污染物名称 | 危险废物类别 | 危险废物代码 | 固废性质 | 形态 | 产生量（t/a） | 产生位置 | 处置措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废丝（氨纶） | SW14纺织皮革业废物 | 181-001-S14 | 一般固废 | 固态 | 2128 | 卷绕及分级包装工段 | 作为原料回用于生产再生氨纶 |
| 2 | 废分子筛 | SW03炉渣 | 900-001-S03 | 一般固废 | 固态 | 4.8t每次，约5年更换一次 | 制氮系统 | 由生产厂家回收 |
| 3 | 菌草未煮解滤渣 | SW16 化工废物 | 254-001-S16 | 一般固废 | 固态 | 500 | 煮解 | 送厂区锅炉燃烧 |
| 4 | 废微孔滤器 | SW59其他工业固体废物 | 900-009-S59 | 一般固废 | 固态 | 2.1 | 组件清洗过程 | 原环评处置方式为送往垃圾填埋场，已建项目为厂家回收处理，在建项目建成后产生的固废也拟交厂家回收 |
| 5 | 废丝（长丝） | SW14纺织皮革业废物 | 181-001-S14 | 一般固废 | 固态 | 970 | 长丝生产 | 直接出售 |
| 6 | 污水站污泥 | SW59其他工业固体废物 | 900-009-S59 | 一般固废 | 固态 | 5325.75 | 污水处理 | 原环评批复处理方式为送到垃圾填埋场处置，由于垃圾填埋场封场，后送入建材厂综合利用，近期由于建材厂产能大量萎缩，无法满足处置要求，污泥在厂区一般固废暂存处暂存。目前新乡化纤股份有限公司与山西晟鼎再生资源有限公司签订污泥处置协议，现有工程污泥全权交由该公司进行处置（协议见附件11）。 |
| 7 | 灰渣 | SW07污泥 | 900-099-S07 | 一般固废 | 固态 | 140052.7 | 锅炉 | 作为建材出售 |
| 8 | 废丝及颗粒物（离子液） | SW03炉渣 | 900-001-S03 | 一般固废 | 固态 | 5.71 | 离子液破碎及纺丝 | 一般固废间暂存，定期回用离子液项目生产 |
| 9 | 废弃离子液包装桶 | SW14纺织皮革业废物 | 181-001-S14 | 一般固废 | 固态 | 2.8725 | 离子液原料 | 一般固废间暂存，定期交由离子液厂家回收 |
| 10 | 废滤渣 | SW62可回收物 | 900-002-S62 | 一般固废 | 固态 | 159.4456 | 离子液过滤 | 一般固废间暂存，定期交由离子液厂家回收 |
| 11 | 废滤芯 | SW16 化工废物 | 254-002-S16 | 一般固废 | 固态 | 1.7 | 离子液过滤 | 一般固废间暂存，定期交由滤芯厂家回收 |
| 12 | 废活性炭 | HW49 其他废物 | 900-041-49 | 危险废物 | 固态 | 60 | 废气处理 | 危废暂存间贮存，定期交由安阳中丹环保科技有限公司处置 |
| 13 | 蒸馏残渣 | HW11精 （蒸）馏残渣 | 900-404-06 | 危险固废 | 液态 | 3221.852 | 精制系统DMAC回收装置 | 交由安阳中丹环保科技有限公司处置 |
| 14 | 脱硝废催化剂 | HW50 废催化剂 | 772-007-50 | 危险废物 | 固态 | 23.16 | 锅炉废气治理设施 | 危废暂存间贮存，定期交由河南省格林沃特环保科技有限公司处理处置 |
| 15 | 废包装桶 | HW49 | 900-041-49 | 危险废物 | 固态 | 153.2 | 原料包装 | 危废暂存间贮存，送原厂家回收或定期交由安阳中丹环保科技有限公司处置 |

已建工程及在建、拟建工程污染物排放量汇总

企业现有工程（已建项目+在建、拟建项目）水平衡见下图。

图3.5-1  全厂已建+在建、拟建工程水平衡图（单位t/d）

企业已建工程和在建工程污染物情况汇总见下表。

表 3.5-1 现有工程（已建+在建、拟建）工程污染物情况汇总表

| 污染物 |  |  | 单位 | 已建项目实际排放量 | 在建及拟建工程 | 已建+在建及拟建 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废水 | 生产废水 | COD | t/a | 901.9294 | 39.0842 | 941.0136 |
|  |  | NH3-N | t/a | 28.4499 | 1.2045 | 29.6544 |
|  |  | TN | t/a | 197.0529 | 8.5255 | 205.5784 |
|  |  | TP | t/a | 1.0851 | 0.0485 | 1.1336 |
|  |  | 锌 | t/a | 18.3505 | 0 | 18.3505 |
|  |  | 硫化物 | t/a | 6.1057 | 0 | 6.1057 |
|  |  | 水量 | （万t/a） | 1112.1489 | 48.1377 | 1160.2866 |
| 废气 | 有组织废气 | 颗粒物 | t/a | 10.589 | 29.6882 | 40.2772 |
|  |  | SO2 | t/a | 70.37 | 93.5161 | 163.8861 |
|  |  | NOx | t/a | 127.9072 | 103.0393 | 230.9465 |
|  |  | 汞及其化合物 | t/a | 0.0015 | 0.0095 | 0.011 |
|  |  | 氨 | t/a | 7.82 | 12.829 | 20.649 |
|  |  | H2S | t/a | 31.2 | 0 | 31.2 |
|  |  | CS2 | t/a | 216.77 | 0 | 216.77 |
|  |  | VOCs | t/a | 49.83 | 14.9484 | 64.7784 |
| 固体废物 | 一般固废 |  | t/a | 0（排入环境） | 0（排入环境） | / |
|  | 危险废物 |  | t/a | 0（排入环境） | 0（排入环境） | / |

现有工程应急预案开展情况

新乡化纤股份有限公司已制定《新乡化纤股份有限公司（新区）突发环境事件应急预案》，并在经开区环境管理部门备案，从二〇二三年九月起在新厂区范围内正式实施。

企业应急预案体系

新乡化纤股份有限公司发生需要启动一级响应的突发环境事件，及时通报经开区政府、新乡经开区应急和生态环境局，当新乡经开区应急和生态环境局应急人员到达后，移交指挥权，配合新乡经开区应急和生态环境局做好现场处置工作。

企业应急预案体系见下图。

图3.6-1 企业应急预案体系图

企业现有风险防范措施

节选应急预案部分内容。

“6、应急和响应措施

6.1 分级响应机制

按照企业突发环境事件的可控性、严重程度和影响范围以及突发环境事件的分级情况，将企业突发环境事件的应急响应分为三级，相应级别由高到低分别为一级-社会级响应（重大突发环境事件）、二级-公司级响应（较大突发环境事件）、三级-车间级响应（一般突发环境事件）。

……

6.2 应急响应程序

事故发生后，现场人员应立即向应急值班室报警。应急值班室接到报警后，立即报告给应急领导小组。应急领导小组根据事故大小和发展势态分别执行相应的响应程序。

……

6.4 现场应急处置流程

根据事故发生后确定的应急响应等级，依照具体事故情景给出应急相应启动的条件，具体如下：

6.4.1 环境风险物质泄漏应对措施

因储存区有些风险物质具有毒性和易燃易爆性，故大量泄漏后会引起区域大气污染及可能引起火灾、爆炸事故。事故时基本应对原则为首先转移和救助现场受伤人员，然后协助安全应急人员查找泄漏位置，设法控制污染源继续泄漏，并将破损储罐内物质转移至备用储罐。随后对泄漏的物料采取措施控制污染物向环境中扩散，事件控制后对遗留在环境中的污染物进行清除。若事故影响超出厂界范围，则立刻请求经开区政府、环保和消防等部门救援。

6.4.2 废水处理与排放系统异常应对措施

若废水治理发生异常，导致超标废水外排。发生事故时首先排查处理不达标原因，若出现大量废水泄漏，应立即启动应急事故池。

6.4.3 废气治理设施非正常运行事故应急处置措施

基本应对措施为立刻尽快停止相关产污工序，并采取措施堵进行维修，设备运行正常前不得恢复生产。

6.4.4 火灾、爆炸事故应急处置措施

本项目可能导致火灾、爆炸事件的情景为：

（1）风险物质的泄漏造成的火灾、爆炸事件；

（2）自然灾害或人为造成的其他类型火灾，及随之可能引发的爆炸事件。

火灾爆炸事故中热辐射、冲击波和抛射物等直接危害对环境的影响范围一般不超过厂界；因火灾、爆炸造成的风险物质及燃烧产生的伴生/次生物质可能会造成外部环境影响和人员伤害。发生火灾、爆炸事件时，基本应对原则为首先转移和救助现场受伤人员，并立刻请求经开区政府、环保及消防等部门救援。

（3）消防废水泄漏：本项目发生应急事故可能存在使用大量消防水，处理后消防废水应进入应急事故池，当发生消防废水泄漏事件。

……

综上，企业制定有严格的风险防范措施及应急预案，且每年组织一次综合演练。详细记录演练实施过程，包括演练实施时间、实施地点、参加人员、演练内容等。

现有罐区围堰，应急事故池见下图：

| 二硫化碳罐区 | PTMG罐区 |
| --- | --- |
| 烧碱罐区 | 氨水罐区 |
| 硫酸罐区 | 应急事故池 |

图 3.6-2现有工程应急设施现状

现有工程存在的环保问题及整改措施

根据现场查看以及分析，新乡化纤股份有限公司新厂区现场存在的环保问题及整改措施如下：

根据现场踏勘调查，现有工程存在问题见下表：

（1）脱盐水站盐酸储罐围堰高度不满足要求，不足以容纳单个盐酸储罐泄漏量，详见下图：

图 3.7-1 脱盐水站盐酸罐区围堰现状

（2）厂区应急事故池雨水过多，应及时排出，留出空间应对事故发生，详见下图：

图 3.7-2 现有应急事故池现状

综合以上分析，现有工程存在问题汇总及整改措施如下：

表 3.7-1 现有工程存在问题及整改措施

| 序号 | 存在问题 | 整改措施 | 存在问题整改时间 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 脱盐水站盐酸储罐围堰高度不满足要求，不不足以容纳单个盐酸储罐泄漏量 | 围堰高度应大于150mm，收纳容积大于15m3 | 企业已安排进行整改，1个月内将整改完成 |
| 2 | 厂区应急事故池内雨水未及时排出 | 事故池内雨水分批次排入厂区污水处理站处理，保持空置状态 | 企业已安排进行整改，1个月内将整改完成 |

本项目工程分析

项目基本情况

项目小试

项目小试概况

小试由新乡化纤股份有限公司与西南交通大学合作，摒弃了传统的溶解体系，利用绿色新型DT复合溶剂对浆粕在温和条件下进行溶解和再生。后与中国纺织工业联合会合作，使用以酒店回收布草为代表的废旧棉纺织品为原料，进一步深入研发，实现了DT溶剂体系下废旧棉纺织品中纤维素的直接溶解和再生，最终实现了废旧棉纺织品的循环再使用

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

。

项目小试工艺流程

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

。

项目小试产排污情况

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

。

中试方案

（1）中试目的

①在中等规模化生产中，进一步优化生产环节和工艺参数，达到节能降耗的目的，实现从废旧棉纺织品到纤维素纤维的连续化生产，验证工艺生产稳定性；

②为大规模化生产做准备，采用与大规模生产相同的生产制度进行调试，包括调整设备、电仪、公用工程等的参数；

③进一步确定从废旧棉纺织品到纤维素纤维的原辅材料的消耗量；

④再生纤维素纤维，实现了废旧棉纺织品循环再生、变废为宝，为行业绿色低碳发展开拓新路径。

⑤在小试的基础上开展中试项目，确定工艺的稳定性，探索并优化各项工程化参数，项目不添加助剂。项目依据小试过程中的实际情况，充分考虑废旧棉纺织品来源的差异性，在保守的情况下进行原材料用量的核算。

（2）产品合格标准及检验方法

新乡化纤股份有限公司生产技术处制定连续纺粘胶长丝企业标准（QB/XX J30—2019），详见下表：

检验方法：

GB/T 6502  化学纤维  长丝取样方法

GB/T 6503  化学纤维  长丝回潮率试验方法

GB/T 6504  化学纤维  长丝含油率试验方法

GB/T 12490  纺织品耐家庭和商业洗涤色牢度试验方法

GB/T 14343  化学纤维  长丝线密度和单丝根数试验方法

GB/T 14344  化学纤维  长丝拉伸性能试验方法

GB/T 14345  化学纤维  长丝捻度试验方法

检验使用电子天平、分光光度计等设备，检验过程有少量清洗废水产生。

（3）中试规模

本项目建设规模为年产1000吨DT溶剂法再生纤维素纤维，主要产品为纤维素纤维。根据检验结果产品分为A级品、B级品，不同规格产品价值不同。

- （4）中试期限

具体根据中试测试的结果与各项参数确定。

- （5）中试方案

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

。

项目组成

本项目基本情况见下表：

表 4.1-4 本项目基本情况表

| 序号 | 项目 | 内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目名称 | 年产1000吨DT溶剂法再生纤维素纤维中试研发项目 |
| 2 | 建设单位 | 新乡化纤股份有限公司 |
| 3 | 建设地点 | 新乡经济技术开发区新长北路南侧 |
| 4 | 法人 | 邵长金 |
| 5 | 总投资 | 6400万元 |
| 7 | 建设周期 | 12个月 |
| 8 | 占地面积 | 总占地35100 m2，项目车间占地13000m2（合19.5亩） |
| 9 | 职工人数 | 本项目劳动定员30人，从现有员工中调配 |
| 10 | 生产制度 | 年工作时间330天，每天3班，每班8小时，采用连续生产制度 |
| 11 | 供水 | 由新乡市兴鹭水务供水 |
| 12 | 排水去向 | 依托厂区现有3.8万t/d污水处理站中的氨纶废水处理单元处理后，排入新乡市小店污水处理厂，最终排入大沙河。 |

本项目组成及依托情况见下表。

表 4.1-5 项目建设内容一览表

| 项目 | 名称 | 建设内容 | 数量、规模 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 主体工程 | 主体厂房 | 生产车间 | * | 依托离子液项目厂房 |
| 辅助工程 | 动力站 |  | * | * |
|  | 冷却塔水池 |  | * | * |
|  | 仓库 |  | * | * |
| 公用工程 | 给水 |  | * | * * * * |
|  | 排水 |  | * |  |
|  | 供电 |  | * |  |
|  | 供热 |  | * |  |
| 环保工程 | 废气处理设施 | 有组织废气 | * | 新建 |
|  |  |  | * |  |
|  |  | 无组织废气 | * | 新建 |
|  | 废水收集处理设施 |  | * | * |
|  | 噪声污染防治措施 |  | * | * |
|  | 固体废物 | 一般固废 | * | 依托现有 |
|  |  | 危险废物 | * | 依托现有 |

项目平面布置

本项目依托离子液项目厂房，本项目生产采用竖向布置原则，因地制宜，充分利用地形地质条件，合理改造地形，满足用地要求，充分利用现有公用工程。

本项目占地面积13000m2（合19.5亩）。本工程建筑面积24833.4平方米；其中DT溶剂纺丝生产线占地面积8000m2，1层主要布置办公室、中控室、精密室、操作室、卫生间，间层主要为办公室，2层主要为离子液纺丝生产线和DT溶剂纺丝生产线和分级间。本工程为钢筋混凝土框架结构建筑。建筑高度15.5米，局部高度为17.9米，每层层高7米。厂区总图布局规整，满足工艺要求，节约用地。厂区内各建筑物之间留有足够的安全防火间距。

厂区平面布置整齐、有序，避免了管路迂回造成的能源输送能耗；变电所等动力车间设置等靠近负荷中心，有利于减少输送损耗；道路设计通畅，利于物资的运输。厂区内物流路径合理，减少折返和运输距离，物流、人流相对独立，物流运输、能源输送布置合理。有利于过程节能、方便作业、提高生产效率、减少工序和产品单耗。

本项目新建主要道路原则上平行于主要建筑物，呈正交和环状布置。道路采用混凝土水泥路面，主干道宽9m，次干道宽6m。本工程充分利用厂区空地进行绿化；在道路两边种植绿篱及常青乔木，在建筑物四周及零星空地上种植草坪及四季花卉，并与原有厂区绿化相协调。

综上可得，本项目总平面布置合理。本项目总图运输主要技术经济指标见下表。

表 4.1-6 总平面主要技术指标表

| 序号 | 项目 | 单位 | 指标 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 本项目总用地面积 | m2 | 13000 | 合19.5亩 |
| 2 | 建（构）筑物占地面积 | m2 | 7020 |  |
| 3 | 建（构）筑物建筑面积 | m2 | 24833.4 |  |
| 4 | 道路及硬化地面占地面积 | m2 | 800 |  |
| 5 | 建筑密度 | % | 54 |  |
| 6 | 绿化面积 | m2 | 500 |  |
| 7 | 绿化率 | % | 3.85 |  |

产品类型及规模

本项目主要产品为再生纤维素纤维。产品方案详见下表。

表 4.1-7 产品方案表

| 序号 | 名称 | 单位 | 产量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 再生纤维素纤维 | 吨 | 1000 | 自用 |

主要原辅材料及能源消耗

原辅材料及能源消耗量

原辅材料及能源消耗量见下表。

表 4.1-8  工程原辅材料及能源消耗一览表

| 序号 | 名称 | 单位 | 吨产品消耗 | 年用量 | 来源 | 最大储存量（t） | 包装方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | * | * | * | * | * | * | * |
| 2 | * | * | * | * | * | * | * |
| 3 | * | * | * | * | * | * | * |
| 4 | * | * | * | * | * | * | * |
| 5 | * | * | * | * | * | * | * |
| 6 | * | * | * | * | * | * | * |
| 7 | * | * | * | * | * | * | * |
| 8 | * | * | * | * | * | * | * |
| 9 | * | * | * | * | * | * | * |
| 10 | * | * | * | * | * | * | * |

原辅材料的理化性质

1）废旧棉纺织品

以棉纤维为主体的废旧纺织品，本项目所以用的废旧棉纺织品来源于酒店，原料质量比较稳定。纤维素可达到97.84%，剩余为灰分等杂质。

2）纤维素浆粕

本项目使用的纤维素浆粕由木材制造而成。其纤维素浆粕的成分如下。

表 4.1-9 本项目浆粕成分一览表

| 序号 | 检测项目 | 测试数值 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 粘度 | 17.8CP |
| 2 | ISO 亮度 | 92.30% |
| 3 | S18 | 4.40% |
| 4 | R18 | 95.60% |
| 5 | S10～S18 | 3.60% |
| 6 | 甲种纤维素 | 91.60% |
| 7 | 灰份 | 0.06% |
| 8 | 铁含量 | 2.8mg/Kg |
| 9 | 钙含量 | 0.01% |
| 10 | 硅含量 | 0.01% |
| 11 | 铜含量 | 0.5mg/Kg |
| 12 | 钠含量 | 0.09% |
| 13 | 锰含量 | 0.1mg/Kg |

3）二甲基亚砜（DMSO）（D溶剂）

表 4.1-10  二甲基亚砜的理化性质及危险特性表

| 标 识 | * | * | * | * |  | * |  |  |  | * |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | * | * | * | * | * | * | * |  |  | * |  |
| 理 化 性 质 | * | * |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | * | * |  |  | * |  |  |  | * |  |  |
|  | * | * |  |  | * |  |  |  | * |  |  |
|  | * | * |  |  | * |  |  |  | * |  |  |
|  | * | * |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 燃 烧 爆 炸 危 险 性 | * | * |  |  | * |  |  |  | * |  |  |
|  | * | * |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | * | * |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | * | * |  |  |  |  |  | * |  |  | * |
|  | * | * |  |  |  |  |  | * |  |  | * |
| 毒性及健康危害 | * | * |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | * | * |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 急救 | * |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 防护 | * |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 泄漏处理 | * |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 储运 | * |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

4）季铵盐类离子液（T溶剂）

*

表 4.1-11 季铵盐类离子液的理化性质及危险特性表

| 标 识 | * | * | * | * |  | * |  |  | * |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | * | * | * | * | * | * | * |  | * |
|  | * | * |  |  |  |  |  |  |  |
| 理 化 性 质 | * | * |  |  |  |  |  |  |  |
|  | * | * |  |  | * |  |  | * |  |
|  | * | * |  |  | * |  |  | * |  |
|  | * | * |  |  | * |  |  | * |  |
|  | * | * |  |  |  |  |  |  |  |
| 危 险 性 | * | * |  |  | * |  |  | * |  |
| 毒性及健康危害 | * | * |  |  |  |  |  |  |  |
|  | * | * |  |  |  |  |  |  |  |
| 急救 | * |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 防护 | * |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 泄漏处理 | * |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 储运 | * |  |  |  |  |  |  |  |  |

- 5）纺丝油剂

油剂成分为浆料和油组成，该油剂沸点较高，不易挥发。油剂成分见下表。

表 4.1-12 油剂成分表

| 序号 | 成分 | CAS号 | 含量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | * | * | * |
| 2 | * | * | * |
| 3 | * | * | * |
| 4 | * | * | * |

白油物理性质下表。

表 4.1-13 白油物理性质表

| 中文名 | 白油 |
| --- | --- |
| CAS | * |
| 外观 | * |
| 相对密度 | * |
| 熔点 | * |
| 沸点 | * |
| 闪点 | * |
| 水溶性 | * |
| 溶解度 | * |
| 毒性 | * |
| 风险术语 | * |
| 注意事项 | * |

生产设备

本项目主要生产设备见下表。

表 4.1-14 主要生产设备一览表

| 序号 | 名称 |  | 型号 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 原料预处理系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | 粉碎系统 |  | BC24-1，500kg/h | 1套 |  |
| 2 | 料仓系统 |  | HX23-51，20m3 | 1套 |  |
| 原液制备系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | 计量罐 |  | HX23-50；V=4m3 | 2个 |  |
| 2 | 溶解机 |  | HX23-52；V=9m3 | 3台 |  |
| 3 | 混合桶 |  | HX23-53；V=18m3 | 1个 |  |
| 4 | 中间桶 |  | HX23-54；V=6m3 | 4个 |  |
| 5 | 脱泡桶 |  | HX23-55；V=5m3 | 1个 |  |
| 6 | 纺丝桶 |  | HX23-56；V=6m3 | 1个 |  |
| 原液过滤和输送系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | KK滤机 |  | 1.7m2 | 8套 | 6用2备 |
| 2 | 溶解出料泵 |  | 75TLS6-25C | 3台 |  |
| 3 | 双螺杆泵 |  | WXB75-24 | 2台 |  |
| 4 | 过胶泵 |  | 40TLS10-3.5C | 6台 |  |
| 5 | 电动葫芦 |  | 2T-6m | 4套 |  |
| 6 | 液压车 |  | CBY-3T | 4辆 |  |
| 纺丝系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | 原液输送泵 |  | WXB75-24 | 1台 |  |
| 2 | 连续纺丝机 |  | 24区 | 16套 |  |
| 3 | 落丝车 |  | LSCA-01 | 6辆 |  |
| 4 | 保温水槽 |  | LZYBD-011 | 1个 |  |
| 5 | 保温水泵 |  | CQB50-32-125P3kw | 2台 |  |
| 凝固浴、回收 |  |  |  |  |  |
| 1 | 凝固浴储罐 |  | V=15m3 | 2个 |  |
| 2 | 凝固浴输送和循环泵 |  | CQB50-32-125P | 4套 |  |
| 3 | 凝固浴过滤器 |  | CVBM-0224-304-F350P16 | 2套 |  |
| 4 | 凝固浴低位槽 |  | V=48m3 | 1个 |  |
| 5 | 凝固浴换热器 |  | SH352-M10-212 | 1套 |  |
| 6 | 蒸发回收系统 | MVR | 蒸发22t/h | 1套 |  |
|  |  | 精馏装置 | 蒸发6t/h | 1套 |  |
| 7 | 浓缩液储罐 |  | V=15m3 | 2个 |  |
| 8 | 浓缩液输送泵 |  | KQWH65-160(I)B-II3KW | 2台 |  |
| 9 | 浓缩液过滤器 |  | CVCD-40104-304-F125P16 | 2套 |  |
| 10 | 储料罐 |  | V=20m3 | 1个 |  |
| 11 | 输送泵 |  | QWH65-106B-II3KW | 1个 |  |
| 12 | 凝固浴絮凝罐 |  | V=15m3 | 4个 |  |
| 13 | 输送泵 |  | QWH65-106B-II3KW | 2台 |  |
| 14 | 过滤器 |  | CVCD-40104-304-F125P16 | 2套 |  |
| 15 | 循环冷却水系统 |  | HX20-64-000 | 1套 |  |
| 成品 |  |  |  |  |  |
| 1 | 测长仪 |  | YG086-10 | 2台 |  |
| 2 | 转运车 |  | LC-00 | 1辆 |  |
| 3 | 皮带运输机 |  | TD500-8m | 1套 |  |
| 4 | 电子天平 |  | 2011F145-11 | 2台 |  |
| 5 | 电子秤 |  | XK3100 | 2台 |  |
| 6 | 唛头系统 |  | HA18001 | 1套 |  |
| 7 | 打包装置 |  | MH-102A | 1台 |  |
| 8 | 电动叉车 |  | CPD25H-C4E | 1辆 |  |
| 9 | 强伸仪 |  | XQ-1A | 2台 |  |
| 冷却系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | 溴化锂机组 |  | 制冷8985kw | 1组 |  |
| 2 | 冷冻水泵 |  | 流量800m3/h，扬程36米 | 2台 |  |
| 3 | 冷却水泵 |  | 流量1423m3/h，扬程28米 | 2台 |  |
| 4 | 冷却塔 |  | DFNL-1200 | 2台 |  |

设备与本次中试规模的匹配性分析：

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

。

公用工程

供水及排水

新乡市化纤股份有限公司由新乡市兴鹭水务有限公司供水，兴鹭水务设计供水规模为10万吨/日，一期规模为5万吨/日，原水输水管路全长26公里。水厂采用“折板反应+平流沉淀+V型滤池”的处理工艺，一期供水工程已于2023年11月投入运行。

本项目从新乡化纤股份有限公司现有供水管网接入，供给本项目室外消防用水、生产和生活用水等，由于本项目用水量小，现有公司供水能力完全能够满足本项目的需求，无需增加全厂的供水设备。室外消火栓布置在环状消防管网上。

公司供水系统分脱盐水、软水、生活、生产、消防给水系统和冷冻循环水系统。

1、生活用水

本项目劳动定员从现有员工中调配，不新增员工，不新增生活废水。

2、生产用水

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

。

供电

经开区现状有三处变电站，其中110KV彩虹变和110KV白鹭变，电源接自220KV古固寨变；110KV氨纶变T接自林彩线，可以为进区企业提供生产、生活用电。

110KV白鹭变电站建于2005年，位于公司现有厂区中部，配置31500KVA变压器两台、20000KVA变压器一台，主要供厂区早期建设的生产车间使用。本项目建设地址与该变电站较近，按照目前使用情况及项目规划，110kV白鹭变电站完全能够满足本项目用电需要。

供热

本项目胶液输送过程、干燥、蒸发回收等工序需要蒸汽作为热源加热。用热负荷详见下表。

表 4.1-14 项目热负荷一览表

| 序号 | 用热单元 | 平均用汽量（t/t产品） | 用汽量(t/h) | 表压(MPa) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 溶解及输送 | * | * | 0.685 |  |
| 2 | 过滤及输送 | * | * | 0.685 |  |
| 3 | 纺丝干燥 | * | * | 0.685 |  |
| 4 | 溶剂回收蒸发浓缩 | * | * | 0.685 |  |
|  | 合计 | * | * | / |  |

*。

图4.1-1 依托360t/d锅炉已基本建设完成，等待调试运行

图4.1-2  依托360t/d锅炉已基本建设完成，等待调试运行

本项目及全厂蒸汽平衡见下图。

图4.1-3  本项目蒸汽平衡图

图4.1-4  全厂蒸汽平衡图   单位t/h

图4.1-5 本项目与依托设施相对位置

生产工艺及产污环节

工艺流程

本项目使用废旧棉纺织品、纤维素浆粕为原料，实现了DT溶剂体系下，原料经过破碎、溶解、混合、过滤、脱泡、纺丝成为纤维素纤维，最终实现了废旧棉纺织品的循环再使用。本项目总工艺流程简图见下图。

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

。

图4.2-1  项目工艺流程图

纤维素纤维工艺流程简述如下：

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

。

产污环节分析

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

。

本项目主要产污环节见下表。

表 4.2-1 本项目运营期产排污环节一览表

| 项目 | 产污环节 | 污染因子 | 治理措施 |
| --- | --- | --- | --- |
| 废气 | * | * | * |
|  | * | * | * * * |
|  | * | * |  |
|  | * | * |  |
| 废水 | * | * * * * * | * * * * * |
|  | * |  |  |
|  | * |  |  |
|  | * |  |  |
|  | * |  |  |
|  | * | * * | * * |
|  | * |  |  |
| 噪声 | * | * | * |
| 固体 废物 | * | * | * |
|  | * | * | * |
|  | * | * | * |
|  | * | * | * |
|  | * | * | * |
|  | * | * | * |
|  | * | * | * |
|  | * | * | * |

物料平衡

本项目根据小试得物料平衡详见下表。

表 4.3-1  物料平衡表

| 投入（t/a） |  | 产出（t/a） |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 纤维素平衡 |  |  |  |
| 纤维素 | * | 进入产品 | * |
|  | * | 废丝 | * |
|  | * | 滤渣 | * |
|  | * | 废气（颗粒物） | * |
| 合计 | * | 合计 | * |
| 溶剂平衡 |  |  |  |
| 补充溶剂 | * | 蒸发回收 | * |
| 回收溶剂 | * | 产品带走 | * |
|  | * | 进入废气 | * |
|  | * | 进入废水 | * |
|  | * | 进入固废 | * |
| 合计 | * | 合计 | * |
| 纺丝油剂平衡 |  |  |  |
| 纺丝油剂 | * | 干燥废气 | * |
|  | * | 产品带走 | * |
| 合计 | * | 合计 | * |
| 总物料平衡 |  |  |  |
| 纤维素浆粕 | * | 产品 | * |
| 废旧棉纺织品 | * | 颗粒物 | * |
| 补充D溶剂 | * | 滤渣1 | * |
| 补充T溶剂 | * | 滤渣2 | * |
| 脱盐水 | * | 冷凝水补充水洗 | * |
| 回用水洗 | * | 去污水站 | * |
| 纺丝油剂 | * | 脱泡废气 | * |
| 絮凝剂 | * | 蒸发回收废气 | * |
|  | * | 干燥废气 | * |
|  | 。 | 凝固浴损耗水 | 。 |
|  | * | 水洗损耗水 | * |
|  | * | 废丝 | * |
| 合计 | * | 合计 | * |

本项目根据小试得物料平衡详见下图。

图4.3-1  项目物料平衡图

图4.3-2  项目纤维素平衡图

图4.3-3  项目溶剂平衡图

水平衡

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

。

本项目水平衡详见下表。

表 4.4-1 项目水平衡表

| 序号 | 用水项目 |  | 用水量m3/d |  |  | 排水量m3/d |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 新鲜水 | 脱盐水 | 回用水来源 | 回用去向 | 排放去向 | 损耗 |
| 1 | 地面清洗水 |  | * | * | * | * | * | * |
| 2 | 废气治理设施用水 |  | * | * | * | * | * | * |
| 3 | 喷丝组件清洗水 |  | * | * | * | * | * | * |
| 4 | 化验清洗水 |  | * | * | * | * | * | * |
| 5 | 工艺用水 | * | * | * | * | * | * | 48 |
|  |  | * | * | * | * | * | * | 23.04 |
|  |  | * | * | * | * | * | * | 0 |
| 6 | 公用工程 | * | * | * | * | * | * | 249.6 |
|  |  | * | * | * | * | * | * | 0 |
|  | 合计 |  | * | * | * | * | * | * |

本项目及全厂水平衡详见下图。

图4.4-4 项目水平衡图

图4.4-5 本项目建成后全厂水平衡图（t/d）

施工期污染因素

本项目不需新建生产车间，使用离子液项目厂房，生产车间只需进行设备安装无需施工建设，仅需施工建设配套设施动力站和冷却塔。

一、废气

施工期大气污染源主要为施工扬尘、施工机械和运输车辆排放的尾气。

（1）扬尘

施工期扬尘的主要来源，施工期裸露地表在大风气象条件下形成的风蚀扬尘，建筑材料运输、卸载及土方运输车辆行驶产生的二次扬尘，临时物料堆场产生的风蚀扬尘和水泥粉尘等。评价提出以下治理措施：

①加强施工管理，在水泥、大沙等物料表面、堆土场表面进行篷布覆盖，尽可能地采用商业混凝土，最大程度减少粉尘对周围环境空气的影响；

②运输车辆采取密闭措施，且装载时不宜过满，以减少运输过程中由于泥土的散落造成的扬尘；

③土方填挖时易产生风蚀扬尘，故土方填挖作业时，尽量避开大风天气，做到挖方及时回填，不长期堆放，以减少挖填方扬尘影响；

④在气候干燥或有风的情况下，应适当向填土区、储土堆及作业面、地面洒水，以减少风吹时产生的粉尘污染。

⑤根据《新乡市人民政府办公室关于进一步加强大气污染防治工作持续改善大气环境质量的通知》（新政办明电〔2015〕422号文），建设单位应积极推进绿色工地创建，实施施工工地封闭管理，做到七个100%，即施工现场100%围挡，工地沙土100%覆盖或围挡，工地路面100%硬化，拆除工程100%洒水，出工地运输车辆100%冲净；车轮车身且密闭无洒漏，暂不开发的场地100%绿化，以及外脚手架密目式安全网100%安装。

⑥实施扬尘污染防治守信联合激励、失信联合惩戒，将扬尘管理不到位的不良信息纳入建筑市场信用管理体系，情节严重的，列入建筑市场主体“黑名单”。严格渣土运输车辆规范化管理，实行建筑垃圾从产生、清运到消纳处置的全过程监管。严格落实城市建成区内“两个禁止”（禁止现场搅拌混凝土和禁止现场配置砂浆）要求，加快“两个禁止”综合信息监管平台建设，实施动态监管。施工现场出入口应标有企业名称或企业标识，主要出入口明显处应设置工程概况牌，大门内应有施工现场总平面图和安全生产、消防保卫、环境保护、文明施工等制度牌。四级以上大风天气或市政府发布空气质量预警时，严禁进行土方开挖、回填等可能产生扬尘的施工，同时覆网防尘。施工现场的材料和大模板等存放场地必须平整坚实。水泥和其他易飞扬的细颗粒建筑材料应密闭存放或采取覆盖等措施。建筑垃圾清运全部实现自动化密闭运输，统一安装卫星定位装置，并与主管部门联网。

（2）车辆尾气

施工阶段，频繁使用机动车辆运输建筑原材料、施工设备及器材、建筑垃圾等排出的机动车尾气，主要污染物是NOx、CO、THC等。由于机动车尾气的排放量较小，且燃油机械和运输车辆均在室外进行作业，其排放的机动车尾气能够迅速扩散，对周围大气环境影响较小。

总之，只要加强管理，切实落实好上述这些措施，施工扬尘对环境的影响将会大大降低，不会对区域大气环境产生明显的影响，其对周围环境的影响会随着施工期的结束而结束。

二、废水

施工过程中产生的废水主要为施工人员排放的生活污水和施工作业产生的废水。

（1）项目施工人员排放的生活污水，主要污染物为COD、SS和NH3-N。施工工地无食堂和板房宿舍。施工高峰期10人同时在施工作业，施工人员用水量按40L/（人•日）计，经估算，生活废水排放量约为0.4m3/d，类比确定污水产生浓度为COD 300mg/L、SS 200mg/L、NH3-N 30mg/L，评价提出施工单位生活污水进入厂区现有污水处理站处理，处理后排入小店污水处理厂。

（2）施工作业废水包括砖块喷淋、混凝土和路面抑尘喷洒、混凝土制造用水等。这部分废水主要污染成分是泥沙等颗粒物，不含有害物质和有机物。因此施工废水经过简易的沉淀后回用于施工场地抑尘用水，施工废水不外排。

三、噪声

为了便于分析和减弱噪声对周边环境的影响程度，依据项目施工特点，从噪声产生原理及距离衰减的角度出发，本次评价将施工期分为：土石方阶段、打桩阶段、底板与结构阶段、装修和安装阶段。不同阶段采用的施工设备不同，噪声源强值不同，噪声的排放性质也不同。土石方阶段的主要噪声源是：挖掘机、推土机、装载机以及各种运输车辆，这类施工机械绝大部分是移动性声源。打桩阶段主要噪声源为打桩机；底板与结构阶段、装修及安装阶段，主要噪声源为混凝土搅拌机、振捣机、切割机、电锯、升降机等，该阶段噪声具有声压高、持续时间较长的特点，其中切割机、电锯等产生的噪声还具有音频较高的特点。项目主要的交通运输车辆噪声源强见下表，主要施工机械噪声源强见下表。

表 4.5-1  施工期主要运输车辆噪声源强表

| 施工阶段 | 车辆类型 | 声级dB(A) |
| --- | --- | --- |
| 土方阶段 | 大型载重车 | 90 |
| 底板及结构阶段 | 混凝土罐车、载重车 | 80～85 |
| 装修阶段 | 轻型载重卡车 | 75 |

表 4.5-2 施工期主要施工机械噪声源强表

| 施工阶段 | 车辆类型 | 声级dB(A) |
| --- | --- | --- |
| 土石方阶段 | 挖掘机 | 78～96 |
|  | 推土机 | 80～95 |
|  | 装载机 | 85～95 |
|  | 大型载重车 | 90 |
| 打桩阶段 | 打桩机 | 95～105 |
| 底板与结构阶段 | 振捣机 | 100～105 |
|  | 切割机 | 100～110 |
|  | 模板拆卸 | 95～105 |
|  | 混凝土运送车 | 80～85 |
| 装修、安装阶段 | 电锯 | 100～110 |
|  | 砂浆机 | 75 |
|  | 升降机 | 80～90 |
|  | 切割机 | 100～110 |

根据《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）的要求，施工场界的最高噪声值昼间不得超过70dB(A)，夜间噪声不得超过55dB(A)。由上表可知，大部分施工机械的噪声值超过了施工阶段场界噪声限值。评价提出以下治理措施：

①施工单位应尽量选用先进的低噪声设备；

②在高噪声设备周围设置屏障；

③合理安排高噪声机械的作业时间；

④加强施工机械的维修、管理，保证施工机械处于低噪声、高效率的状态；

⑤合理施工现场布局，将施工现场的固定高噪声源设置于远离环境敏感受纳体的位置；

⑥合理规划重型运载车辆的运行路线，使其尽量避开噪声敏感区。

通过以上治理措施，能够确保施工期的噪声值满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）昼间70dB(A)、夜间55 dB(A)限值的要求。

四、固废

（1）生活垃圾：施工期高峰期施工人员10人，生活垃圾按0.5kg/人•d计算，经计算，生活垃圾产生量约为0.005t/d，项目总施工期约为15天，合计固废产生量为0.075t。评价提出：生活垃圾应集中堆放，由厂区环卫车送至园区垃圾中转站，最终由环卫部门统一处置。

（2）建筑垃圾：建设施工期间需要挖土，运输弃土、运输各种建筑材料如水泥、砖瓦、木材等，工程完成后，会残留不少废弃建筑材料，这些建筑垃圾能回收利用的尽可能二次利用，不能回收利用的应及时清运至垃圾填埋场处置，严禁建筑垃圾随意丢弃；施工人员产生的生活垃圾严禁随意抛弃，袋装收集后交由环卫部门清运。

五、生态影响及水土保持

项目建设位于新乡经济技术开发区新长北路南侧新乡化纤股份有限公司厂区内部，根据现场踏勘，项目用地范围内无珍稀和受保护植物种类，调查区范围内除地区常见的蚊蝇类、鸟类等，无珍稀或濒危野生动物等生态敏感目标。

在施工期间，土石方的填挖、废弃渣土以及建筑材料临时占地等会破坏部分区域的地表植被、边坡裸露以及景观破坏，在降雨季节地表经雨水冲刷，形成水土流失。

施工期包括大量土石方工程，会使土层结构疏松，如果恰逢暴雨期，则将使局部区域水土流失量加大，但随着施工后期区内绿化和地面硬化等工作，工程雨水漫流造成的土壤侵蚀可大大降低。

为了减少水土流失，评价提出以下治理措施：

（1）项目施工期应合理安排工期，地表开挖工程应尽量避开雨季；

（2）开挖出的土石方应尽快回填，土石方堆场的表面遮盖篷布，减少风力侵蚀造成的水土流失。

（3）借入的土石方在运输过程中，应在运输车辆的车厢上方加盖篷布，尽可能地减少沿途的抛洒。

（4）地表开挖后，应尽快建设水土保持设施。

营运期污染因素分析

废气产拍情况

颗粒物废气

粉碎工序G1

中试期间设计使用原料纤维素浆粕用量566t/a，废旧棉纺织品用量500t/a，根据小试阶段原料破碎前后进行了称重，损失量在0.43%-0.50%。本项目产尘系数取0.47%，则颗粒物产生量约为5t/a。粉碎系统每小时运行20分钟，则年运行时间为2640h，设备风量为5000m3/h，产生速率1.8939kg/h，产生浓度378.7879mg/m3；粉碎系统自带脉冲袋式除尘器收集效率100%，经粉碎设备自带脉冲袋式除尘器处理后，处理效率约99%。粉碎工序废气产排情况见下表。

表 4.6-1 粉碎工序废气污染物产排情况一览表

| 产污环节 | 污染物 | 产生浓度mg/m3 | 产生速率kg/h | 产生量t/a | 治理措施 | 排放浓度mg/m3 | 排放速率kg/h | 排放量t/a |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 粉碎工序 | 颗粒物 | 378.7879 | 1.8939 | 5 | 脉冲袋式除尘器，风量5000m3，去除率≥99% | 3.7879 | 0.0189 | 0.05 |

经过处理后，其排放速率为0.0189kg/h，排放浓度为3.7879mg/m3，排放量为0.05t/a，其颗粒物排放浓度和排放速率均能够满足《新乡市生态环境局关于进一步规范工业企业颗粒物排放限值的通知》其他涉气工业企业10mg/m3（有组织）和《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中要求二级标准20m排气筒最高允许排放速率5.9kg/h。

有机废气

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

。

表 4.6-2 有机废气污染物产排情况一览表

| 排放形式 | 产污环节 | 污染物 | 产生浓度mg/m3 | 产生速率kg/h | 产生量t/a | 治理措施 | 排放浓度mg/m3 | 排放速率kg/h | 排放量t/a |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 有组织 | * | * | * * * | * * * | * * * | * * * | * * * | * * * | * * * |
|  | * | * |  |  |  |  |  |  |  |
|  | * | * |  |  |  |  |  |  |  |
| 无组织 | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
|  | * | * | * | * | * | * | * | * | * |

*

大气污染物排放量核算

- 本项目有组织大气污染物排放量核算见下表。

表 4.6-3 大气污染物有组织排放量核算

| 序号 | 排放口编号 | 污染物 | 核算排放浓度mg/m3 | 核算排放速率kg/h | 核算年排放量t/a |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主要排放口 |  |  |  |  |  |
| 1 | / | / | / | / | / |
| 一般排放口 |  |  |  |  |  |
| * | * | * | * | * | * |
| * | * | * | * | * | * |
| * |  | * |  |  | * |
| * |  | * |  |  | * |
| * |  |  |  |  |  |
| * * |  | * |  |  | * |
|  |  | * |  |  | * |

表 4.6-4 大气污染物无组织排放量核算

| 序号 | 排放口编号 | 产污环节 | 污染物 | 主要污染防治措施 | 国家或地方污染物排放标准 |  | 年排放量t/a |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 标准名称 | 浓度限值mg/m3 |  |
| * | * | * | * | * | * * | * | * |
| * | * | * | * | * |  | * | * |
| * |  |  |  |  |  |  |  |
| * |  |  |  | * |  | * |  |

表 4.6-5 大气污染物年排放量核算

| 序号 | 污染物 | 年排放量t/a |
| --- | --- | --- |
| 1 | * | * |
| 2 | * | * |

废水产排情况

生活废水

本项目员工从现有工程调配，不新增生活废水。

生产废水

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

。

。

表 4.6-6 本项目各类废水排放水量水质一览表

| 序号 | 废水类别 | 产污环节 | 排水量m3/d | 污染物 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | COD | BOD5 | SS | NH3-N | TN | TP |
| 1 | 冷凝废水 | * | * | * | * | * | * | * | * |
| 2 | 废气处理设施废水 | * | * | * | * | * | * | * | * |
| 2 | 清洗废水 | * | * | * | * | * | * | * | * |
|  |  | * | * | * | * | * | * | * | * |
|  |  | * | * | * | * | * | * | * | * |
| 项目进入厂区污水处理站水质 |  |  | * | * | * | * | * | * | * |
| 3 | 本项目清下水直接排入厂区废水总排口 | * | * | * | * | * | * | * | * |
|  |  | * | * | * | * | * | * | * | * |

废水处理情况分析

*。

项目建成后厂区污水处理站工艺流程如下：

图4.6-1 厂区内污水处理站处理工艺流程示意图

图4.6-2  本项目厂区内污水处理站处理工艺流程示意图

表 4.6-7 各污水处理单元处理工艺及富余处理能力

| 单元名称 | 处理工艺 | 处理规 模m3/d | 已接收废水水量m3/d | 富余处理能力m3/d |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 粘胶废水综合处理单元 | 粘胶纤维先进入酸化池内与部分酸性废水混合进行酸化，然后经“调节+中和+沉淀+氧化沟+二沉池”处理后排放 | * | * * * | * * * |
| 长丝酸性废水处理一区 | “中和－沉淀-pH调节” | * |  |  |
| 长丝酸性废水处理二区 | “中和-沉淀-pH调节” | * |  |  |
| 氨纶、菌草废水处理单元 | “调节+混合池+沉淀+水解酸化+氧化沟+二沉池” | * | * | * |
| 清净下水 | / | * | * | * |
| 备注 | 已接收废水考虑了现有厂区已建运行及在建拟建的所有项目废水（不考虑清下水） |  |  |  |

*。

表 4.6-8 工程废水处理效果及排放情况一览表

| 排放口 |  | * * | * |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | * | * | * | * | * | * |
| 本项目进入厂区污水处理站废水 |  | * | * | * | * | * | * | * |
| 根据现有项目厂区调节池水质 |  | * | * | * | * | * | * | * |
| 本项目进水与调节池进水混合后水质 |  | * | * | * | * | * | * | * |
| 依托厂区污水处理站氨纶废水处理单元处理效率 |  | * | * | * | * | * | * | * |
| 本项目经氨纶废水处理单元处理过后废水 |  | * | * | * | * | * | * | * |
| 本项目清下水直接排入厂区废水总排口 | * | * | * | * | * | * | * | 1 |
|  | * | * | * | * | * | * | * | 0.5 |
| 化纤厂总排口（已建） |  | * | * | * | * | * | * | * |
| 本项目建成后全厂总排口（已建+本项目） |  | * | * | * | * | * | * | * |
| 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4二级 |  | * | * | * | * | * | * | * |
| 与小店污水处理厂收水协议 |  | * | * | * | * | * | * | * |
| 小店污水处理厂收水标准 |  | * | * | * | * | * | * | * |
| 总排口许可排放浓度 |  | * | * | * | * | * | * | * |
| 达标情况 |  | * | * | * | * | * | * | * |

由上表可知，主要污染物COD、BOD5、SS、NH3-N、TN、TP等均能够满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）二级（化纤浆粕工业）标准、与小店污水处理厂收水协议及小店污水处理厂收水要求：COD 300mg/L、NH3-N 15mg/L、TP 1.0mg/L、TN 40mg/L、SS 150mg/L和BOD5 100mg/L的标准。

（3）废水污染物产排量

本项目排放的生产废水排入依托厂区污水处理站氨纶废水处理单元进行处理，达标后经管网排入新乡市小店污水处理厂进一步处理。小店污水处理厂排水水质需满足COD 40mg/L、BOD5 10mg/L、NH3-N 2mg/L、TN 15mg/L、TP 0.4mg/L、SS 10mg/L的排放标准。

项目年工作330天，总排口排放量详见下表。

表 4.6-9 项目总排口废水排放浓度及排放量

| 项目 | COD | BOD5 | SS | NH3-N | TN | TP |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废水量（m3/a） | * |  |  |  |  |  |
| 总排口排放浓度（mg/L） | * | * | * | * | * | * |
| 总排口排放量（t/a） | * | * | * | * | * | * |

水污染物总量控制指标

项目废水经处理后排入小店污水处理厂，小店污水厂出水COD、BOD5、氨氮、总磷达到地表水Ⅴ类水质标准同时满足《河南省黄流域水污染物排放标准》（DB41/ 2087—2021）一级标准，总氮达到《河南省黄流域水污染物排放标准》（DB41/ 2087—2021）一级标准，最终排入大沙河。

项目废水经小店污水处理厂处理后污染物排放情况见下表。

表 4.6-10 项目废水排放总量一览表

| 污染物 排放情况 | COD | 氨氮 | 总氮 | 总磷 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 小店污水厂排水标准（mg/L） | * | * | * | * |
| 项目水污染物进入水体量（t/a） | * | * | * | * |

废水污染物排放信息

1）废水类别、污染物及污染治理设施信息表

表 4.6-11 废水类别、污染物及污染治理设施信息表

| 废水类别 | 污染物种类 | 排放去向 | 排放规律 | 污染治理措施 |  |  | 排放口编号 | 排放口设置是否符合要求 | 排放口类型 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 污染治理措施编号 | 污染治理措施名称 | 污染治理措施工艺 |  |  |  |
| 蒸发回收、废气处理设施废水、清洗废水 | COD、BOD5、SS、NH3-N、TP、TN | 小店污水处理厂 | 连续排放 | TW001 | 新乡化纤股份有限公司新厂区污水处理站 | 调节+混合池+沉淀+水解酸化+氧化沟+二沉池 | DW001 | 是 | 总排放口 |

2）废水间接排放口基本情况

表 4.6-12 本项目废水排放口基本信息表

| 排放口 编号 | 排放口地理坐标 |  | 本项目废水排放量（万t/a） | 排放去向 | 排放规律 | 间歇 排放 时段 | 受纳污水处理厂信息 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 经度 | 纬度 |  |  |  |  | 名称 | 污染物种类 | 国家或地方污染物排放标准浓度限值（mg/L） |
| DW001 | 114°03'35.33" | 35°17'04.24" | 25.93 | 城市污水处理厂 | 连续排放 | / | 小店污水处理厂 | COD | 40 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | BOD5 | 10 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | SS | 10 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | NH3-N | 2.0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | TP | 0.4 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | TN | 15 |

噪声

项目高噪声源主要为泵、风机等生产设备等设备，经类比《环境噪声与振动控制工程技术导则》（HJ2034-2013）附录A常见噪声源及其声功率级，本项目主要生产设备声功率级在82～93dB（A）之间，其噪声源强拟采取设备减振、隔声、距离衰减等降噪措施。根据《环境影响评价技术导则声环境》（HJ2.4-2021），工业声源应按照室内声源计算。

声源位于室内，室内声源可采用等效室外声源声功率级法进行计算。设靠近开口处（或窗户）室内、室外某倍频带的声压级或A声级分别为Lp1和Lp2。

计算某一室内声源靠近围护结构处产生的倍频带声压级或A声级公式如下：

式中：Lp1——靠近开口处（或窗户）室内某倍频带的声压级或A声级，dB；

Lw1—点声源声功率级（A计权或倍频带），dB；

Q—指向性因数；通常对无指向性声源，当声源放在房间中心时，Q=1；当放在一面墙的中心时，Q=2；当放在两面墙夹角处时，Q=4；当放在三面墙夹角处时，Q=8；本项目Q值取8。

R——房间常数；R=Sα/（1-α），S为房间内表面面积，m2；α为平均吸声系数，取平均吸声系数0.4；车间内表面面积25000m2，则R=16666。

r——声源到靠近围护结构某点处的距离，m

然后按下式计算出所有室内声源在围护结构处产生的i倍频带叠加声压级：

式中：Lp1i（T）——靠近围护结构处室内N个声源i倍频带的叠加声压级，dB；

Lp1ij——室内j声源i倍频带的声压级，dB；

N——室内声源总数。

在室内近似为扩散声场时，按下式计算出靠近室外围护结构处的声压级：

Lp2i（T）=Lp1i（T）-（TLi+6）

式中：Lp2i（T）——靠近围护结构处室外N个声源i倍频带的叠加声压级，dB；

Lp1i（T）——靠近围护结构处室内N个声源i倍频带的叠加声压级，dB；

TLi——围护结构i倍频带的隔声量，dB；

然后按下式将室外声源的声压级和透过面积换算成等效的室外声源，计算出中心位置位于透声面积（S）处的等效声源的倍频带声功率级：

Lw2=Lp2（T）+10lgS

式中：Lw2——中心位置位于透声面积（S）处的等效声源的倍频带声功率级，dB；

Lp2（T）——靠近围护结构处室外声源的声压级，dB；

S——透声面积，m2。（车间S=50）

如果声源处于半自由声场，则预测点处声压级计算公式如下：

Lp（r）=Lw-20lgr-8

式中：Lp（r）——预测点处声压级，dB；

Lw——由点声源产生的倍频带声功率级，dB；

r——预测点距声源的距离，m。

工程厂界噪声源强及预测一览表见下表。

表 4.6-13 年产1000吨DT溶剂法再生纤维素纤维中试研发项目噪声源强调查清单（室内声源）

| 序号 | 建筑物 名称 | 声源名称 | 型号 | 声功率级/dB（A） | 声源控制措施 | 空间相对位置/m |  |  | 距室内边界距离/m | 室内边界声压级/dB（A） | 室内边界叠加声压级/dB（A） | 运行时段 | 建筑物插入损失/dB（A） | 建筑物外噪声 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | X | Y | Z |  |  |  |  |  | 声功率级/dB | 建筑物外距离/m |
| 1 | DT溶剂法再生纤维素纤维研发中试车间一楼 | * | * | * | * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * | * | * | * | * | * | 79.18 | 全天 | 10 | 80.17 | 1 |
| 2 |  | * | * | * |  | * | * | * | * | * |  | 全天 |  |  |  |
| 3 |  | * | * | * |  | * | * | * | * | * |  | 全天 |  |  |  |
| 4 |  | * | * | * |  | * | * | * | * | * |  | 全天 |  |  |  |
| 5 |  | * | * | * |  | * | * | * | * | * |  | 全天 |  |  |  |
| 6 |  | * | * | * |  | * | * | * | * | * |  | 全天 |  |  |  |
| 7 |  | * | * | * |  | * | * | * | * | * |  | 全天 |  |  |  |
| 8 |  | * | * | * |  | * | * | * | * | * |  | 全天 |  |  |  |
| 9 |  | * | * | * |  | * | * | * | * | * |  | 全天 |  |  |  |
| 10 |  | * | * | * |  | * | * | * | * | * |  | 全天 |  |  |  |
| 11 |  | * | * | * |  | * | * | * | * | * |  | 全天 |  |  |  |
| 12 |  | * | * | * |  | * | * | * | * | * |  | 全天 |  |  |  |
| 13 |  | * | * | * |  | * | * | * | * | * |  | 全天 |  |  |  |
| 14 |  | * | * | * |  | * | * | * | * | * |  | 全天 |  |  |  |
| 15 |  | * | * | * |  | * | * | * | * | * |  | 全天 |  |  |  |
| 16 |  | * | * | * |  | * | * | * | * | * |  | 全天 |  |  |  |
| 17 |  | * | * | * |  | * | * | * | * | * |  | 全天 |  |  |  |
| 18 |  | * | * | * |  | * | * | * | * | * |  | 全天 |  |  |  |
| 19 |  | * | * | * |  | * | * | * | * | * |  | 全天 |  |  |  |
| 20 |  | * | * | * |  | * | * | * | * | * |  | 全天 |  |  |  |
| 21 |  | * | * | * |  | * | * | * | * | * |  | 全天 |  |  |  |
| 22 |  | * | * | * |  | * | * | * | * | * |  | 全天 |  |  |  |
| 23 |  | * | * | * |  | * | * | * | * | * |  | 全天 |  |  |  |
| 24 |  | * | * | * |  | * | * | * | * | * |  | 全天 |  |  |  |
| 25 |  | * | * | * |  | * | * | * | * | * |  | 全天 |  |  |  |
| 26 | DT溶剂法再生纤维素纤维研发中试车间二楼 | * | * | * | * 。 * * * * * * * * * * * * * * * * | * | * | * | * | * |  | 全天 |  |  |  |
| 27 |  | 。 | 。 | 。 |  | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 |  | 全天 |  |  |  |
| 28 |  | * | * | * |  | * | * | * | * | * |  | 全天 |  |  |  |
| 29 |  | * | * | * |  | * | * | * | * | * |  | 全天 |  |  |  |
| 30 |  | * | * | * |  | * | * | * | * | * |  | 全天 |  |  |  |
| 31 |  | * | * | * |  | * | * | * | * | * |  | 全天 |  |  |  |
| 32 |  | * | * | * |  | * | * | * | * | * |  | 全天 |  |  |  |
| 33 |  | * | * | * |  | * | * | * | * | * |  | 全天 |  |  |  |
| 34 |  | * | * | * |  | * | * | * | * | * |  | 全天 |  |  |  |
| 35 |  | * | * | * |  | * | * | * | * | * |  | 全天 |  |  |  |
| 36 |  | * | * | * |  | * | * | * | * | * |  | 全天 |  |  |  |
| 37 |  | * | * | * |  | * | * | * | * | * |  | 全天 |  |  |  |
| 38 |  | * | * | * |  | * | * | * | * | * |  | 全天 |  |  |  |
| 39 |  | * | * | * |  | * | * | * | * | * |  | 全天 |  |  |  |
| 40 |  | * | * | * |  | * | * | * | * | * |  | 全天 |  |  |  |
| 41 |  | * | * | * |  | * | * | * | * | * |  | 全天 |  |  |  |
| 42 |  | * | * | * |  | * | * | * | * | * |  | 全天 |  |  |  |
| 43 |  | * | * | * |  | * | * | * | * | * |  | 全天 |  |  |  |

表 4.6-14 年产1000吨DT溶剂法再生纤维素纤维中试研发项目噪声源强调查清单（室外声源）

| 序号 | 声源名称 | 型号 | 空间相对位置 |  |  | 声源源强 | 声源控制措施 | 运行时段 | 治理后声功率级dB（A） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | X | Y | Z | 声功率级dB（A） |  |  |  |
| 1 | * | * | * | * | * | * | 设置减震基础、隔声间 | 全天 | 82 |
| 2 | * | * | * | * | * | * | 设置减震基础、隔声间 | 全天 | 80 |
| 3 | * | * | * | * | * | * | 设置减震基础、隔声间 | 全天 | 80 |
| 4 | * | * | * | * | * | * | 设置减震基础、隔声间 | 全天 | 80 |
| 5 | * | * | * | * | * | * | 设置减震基础、隔声间 | 全天 | 80 |

备注：两台冷却水泵紧邻，将两台冷却水泵声压级叠加后看做一个声源进行评价；冷冻水泵情况一致。

表 4.6-15 年产1000吨DT溶剂法再生纤维素纤维中试研发项目厂界噪声贡献值         单位：dB(A)

| 站位 | 噪声源 | 处理后源强声功率级dB（A） | 与噪声源距离（m） | 贡献值声压级dB（A） | 贡献值声压级dB（A） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 东 厂 界 | * | * | * | * | 18.01 |
|  | * | * | * | * |  |
|  | * | * | * | * |  |
|  | * | * | * | * |  |
|  | * | * | * | * |  |
|  | * | * | * | * |  |
| 西 厂 界 | * | * | * | * | 31.72 |
|  | * | * | * | * |  |
|  | * | * | * | * |  |
|  | * | * | * | * |  |
|  | * | * | * | * |  |
|  | * | * | * | * |  |
| 南 厂 界 | * | * | * | * | 30.39 |
|  | * | * | * | * |  |
|  | * | * | * | * |  |
|  | * | * | * | * |  |
|  | * | * | * | * |  |
|  | * | * | * | * |  |
| 北 厂 界 | * | * | * | * | 24.69 |
|  | * | * | * | * |  |
|  | * | * | * | * |  |
|  | * | * | * | * |  |
|  | * | * | * | * |  |
|  | * | * | * | * |  |

固体废物

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

。

综上所述，本项目营运期产生的各类废物情况见下表。

表 4.6-16  固废产生情况及处置措施

| 序号 | 污染物 | 产生量（t/a） | 固废性质 | 产生位置 | 处置措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | * | * | * | * | * |
| 2 | * | * | * | * | * |
| 3 | * | * | * | * | * |
| 4 | * | * | * | * | * |
| 5 | * | * | * | * | * |
| 6 | * | * | * | * | * |
| 7 | * | * | * | * | * |
| 8 | * | * | * | * | * |

本项目危险废物基本情况及贮存场所情况见下表。

表 4.6-17  危险废物汇总表

| 危险废物名称 | 危险废物类别 | 危险废物代码 | 产生量（t/a） | 产生工序及装置 | 形态 | 主要成分 | 有害成分 | 产废周期 | 危险 特性 | 污染防治措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | 现有厂区TS003危险废物暂存间，交由有资质单位进行处置。 |
| * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | 现有厂区TS003危险废物暂存间，交由有资质单位进行处置。 |
| * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | 现有厂区TS003危险废物暂存间，交由有资质单位进行处置。 |
| * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | 现有厂区TS003危险废物暂存间，交由有资质单位进行处置。 |

表 4.6-18  危险废物贮存场所（设施）基本情况表

| 序号 | 贮存场所（设施）名称 | 危险废物名称 | 危险废物 类别 | 危险废物代码 | 占地 面积 | 贮存方式 | 贮存能力 | 贮存 周期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| * | * | * | * | * | * | * | * | * |
| * | * | * | * | * | * | * | * | * |
| * | * | * | * | * | * | * | * | * |
| * | * | * | * | * | * | * | * | * |

本项目依托厂区依托厂区现有TS004一般固废暂存间，面积 500 平方米，依托厂区现有TS003危险废物暂存间，面积264平方米，并对项目固废分类分区存放。经现场勘察，本项目依托厂区现有一般固废间及危废暂存间空间充足，地面干净，都采用分区存放方式储存，本项目依托厂区现有一般固废间及危废暂存间可行。

厂区内一般工业固废暂存间已按照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）的相关要求进行建设，暂存间地面已硬化，并且有防渗、防风、防晒、防雨淋措施。工程产生的一般固废及时清运，尽量缩短在厂区内的堆存时间。

厂区内危废暂存间地面已进行硬化防渗处理，并且有防风、防雨及防渗的“三防”措施；危险废物的贮存已严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2023）中相关规定进行；在危废的转移处置过程中，严格按照《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》和《危险废物转移联单管理办法》有关规定执行。为了避免危险固废在厂区贮存过程中对环境的影响，工程已将其全部装入密闭容器中后临时存放于危废储存间内，定期送至有资质的危废处理单位（生产厂家）安全处置。

综上所述，项目固废均能实现综合利用和安全处置。

中试试验非正常情况污染分析

非正常工况排污主要包括生产设备的正常开、停车和设备检修时，以及环保设施达不到设计要求时的排放的污染物。

本项目生产过程中产生的非正常排放主要是生产过程设备的正常开、停车和设备检修时，导致污染物排放控制措施达不到应有效率时引起的污染物排放，本项目废气污染物非甲烷总烃，废气治理措施出现故障，废气处理效率按照0%计算，本项目非正常工况下废气污染源排放参数见下表。

表 4.7-1  非正常排放参数表

| 非正常排放源 | 非正常排放原因 | 污染物 | 非正常排放速率（kg/h） | 单次持续时间/h | 年发生频次/次 | 非正常排放量（kg/a） | 采取措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| * | 污染物排放控制措施达不到应有效率，处理效率为0% | 颗粒物 | * | * | * | * | 产生废气的工序及时停止运行 |
| * |  | 非甲烷总烃 | * | * | * | * |  |
| * |  |  |  |  |  |  |  |
| * |  |  |  |  |  |  |  |

为了减轻项目对周围环境的影响程度和范围，保证该地区的可持续发展。项目在生产过程中必须加强管理，保证废气处理设备正常运行，避免事故发生。当废气处理设备出现故障时，应尽快停产对其进行维修，尽量减轻对周围环境造成的影响。此外，评价建议项目在生产过程中采用双回路供电，同时加强日常对各类设备的维护和保养，可以进一步降低出现非正常工况出现的概率，避免非正常工况情况下污染物对环境敏感点造成影响。

小结

本项目污染物产排情况见下表。

表 4.7-2 本项目污染物产排情况一览表：t/a

| 污染物 |  |  | 单位 | 本项目产生量 | 本项目削减量 | 本项目排放量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 有组织 | 颗粒物 | t/a | 5 | 0.45 | 0.05 |
|  |  | VOCs | t/a | 2.83 | 2.6602 | 0.1698 |
|  | 无组织 | VOCs | t/a | 0.12 | 0 | 0.12 |
| 废水（厂区总排口） |  | 废水量 | 万m3/a | 24.7602 | 24.7602 | 24.7602 |
|  |  | COD | t/a | 155.4355 | 135.3302 | 20.1053 |
|  |  | 氨氮 | t/a | 1.7345 | 1.0808 | 0.6537 |
|  |  | 总氮 | t/a | 4.9397 | 0.5794 | 4.3603 |
|  |  | 总磷 | t/a | 0.9097 | 0.8775 | 0.0322 |
| 废水（排入外环境量） |  | 废水量 | 万m3/a | 24.7602 | 24.7602 | 24.7602 |
|  |  | COD | t/a | 155.4355 | 145.5314 | 9.9041 |
|  |  | 氨氮 | t/a | 1.7345 | 1.2393 | 0.4952 |
|  |  | 总氮 | t/a | 4.9397 | 1.9685 | 2.9712 |
|  |  | 总磷 | t/a | 0.9097 | 0.8107 | 0.099 |
| 固废 | 一般固废 | 除尘器收集颗粒物 | t/a | 4.95 | 4.95 | 0 |
|  |  | 废丝 | t/a | 10.01 | 10.01 | 0 |
|  |  | 污泥 | t/a | 60.12 | 60.12 | 0 |
|  |  | T溶剂废包装桶 | t/a | 0.975 | 0.975 | 0 |
|  | 危险废物 | D溶剂、油剂废包装桶 | t/a | 11.7 | 11.7 | 0 |
|  |  | 过滤废渣 | t/a | 87.4 | 87.4 | 0 |
|  |  | 废滤芯 | t/a | 1.7 | 1.7 | 0 |
|  |  | 废活性炭 | t/a | 3 | 3 | 0 |

本项目建成后全厂污染物产排放情况见下表。

表 4.7-3 项目建成后全厂主要污染物排放三笔账单位：t/a

| 污染物 |  | 单位 | 现有+在建及拟建排放量 | 本项目排放量 | “以新带老”削减 | 全厂总排放量 | 增减量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 颗粒物 | t/a | 40.2772 | 0.05 | / | 40.3272 | 0.05 |
|  | SO2 | t/a | 163.8861 | / | / | 163.8861 | / |
|  | NOx | t/a | 230.9465 | / | / | 230.9465 | / |
|  | VOCs | t/a | 64.7784 | 0.2898 | / | 65.0682 | 0.2898 |
| 废水（厂区总排口） | 废水量 | 万m3/a | 1160.2866 | 24.7602 | / | 1185.0468 | 24.7602 |
|  | COD | t/a | 941.0136 | 20.1053 | / | 961.1189 | 20.1053 |
|  | 氨氮 | t/a | 29.6544 | 0.6537 | / | 30.3081 | 0.6537 |
|  | 总氮 | t/a | 205.5784 | 4.3603 | / | 209.9387 | 4.3603 |
|  | 总磷 | t/a | 1.1336 | 0.0322 | / | 1.1658 | 0.0322 |
| 废水（排入外环境量） | 废水量 | 万m3/a | 1160.2866 | 24.7602 | / | 1185.0468 | 24.7602 |
|  | COD | t/a | 464.2347 | 9.9041 | / | 474.1388 | 9.9041 |
|  | 氨氮 | t/a | 23.2117 | 0.4952 | / | 23.7069 | 0.4952 |
|  | 总氮 | t/a | 139.2704 | 2.9712 | / | 142.2416 | 2.9712 |
|  | 总磷 | t/a | 4.6424 | 0.0990 | / | 4.7414 | 0.0990 |
| 固废 | 一般固废 | t/a | 0 | / | / | / | / |
|  | 危险废物 | t/a | 0 | / | / | / | / |

总量控制分析

总量控制因子

本项目评价总量控制因子确定为：

水污染物：COD、氨氮、总磷；大气污染物：颗粒物、VOCs。

总量控制指标

本项目污染物排放总量：

废气污染物：颗粒物0.05t/a、VOCs0.2898/a。

废水污染物：出厂区：COD20.1053t/a、NH3-N0.6537t/a；出污水厂：COD9.9041t/a、NH3-N0.495t/a。

总量替代来源：

本项目建成后新增颗粒物0.05t/a、VOCs0.2898/a、COD9.9041t/a、NH3-N0.495t/a。大气污染物排放总量需双倍替代，水污染物总量需单倍替代，替代量为颗粒物0.1t/a、VOCs0.5796/a、COD9.9041t/a、NH3-N0.495t/a。

其中颗粒物0.1t/a、COD9.9041t/a、NH3-N0.495t/a总量替代从新乡化纤股份有限公司新厂区关停淘汰“年产4万吨高品质差别化粘胶短纤维项目”产生的削减量中替代，该项目于2022年停产，并已拆除。根据《新乡化纤股份有限公司年产4万吨高品质差别化粘胶短纤维项目环境影响报告》，该项目拆除后废气污染物颗粒物剩余削减量为233.608t/a；该项目拆除后废水污染物剩余削减量为：COD169.4749t/a，氨氮8.4738t/a。VOCs0.5796t/a总量替代来自河南东海复合材料有限公司挥发性有机物治理剩余的3.2002吨。

环境现状调查与评价

自然环境概况

地理位置

新乡市地处河南省北部、南临黄河，与郑州市、开封市隔河相望；北依太行，与鹤壁市、安阳市毗邻；西连焦作市，与晋东南接壤；东接油城濮阳市与鲁西相连，总面积8249平方公里。新乡市属于华北板块，地处黄河、海河两大流域，地势北高南低，北部主要是太行山山地和丘陵岗地，南部为黄河冲积扇平原，平原占全市土地总面积的78%，属暖温带大陆性气候。新乡市辖6县、4区，代管2个县级市。

新乡经济技术开发区位于新乡市东部、红旗区小店镇境内，北纬35°06′，东经114°01′，北邻延津县东屯镇，东、南为延津县榆林镇，西与新乡市新东区为邻。开发区南距省会郑州市70公里，距新郑国际机场45分钟车程；西距新乡市行政文化中心8公里，距107国道、京港澳高速公路5公里，距建设中的高铁站4公里。新乡经济技术开发区西临107国道、京港澳高速公路和石武客运高速铁路，北依济东高速公路，南与新荷铁路相连，新长北线（省道S308线）横贯东西，S307、S226环绕产业经开区。经开区通过平原路、新长大道两条城市主干道和新乡市区紧密联系。

项目选址位于新乡化纤股份有限公司新厂区现有场地，新乡化纤股份有限公司厂区四周环境为：东隔路为中纺院绿色纤维股份公司和新乡双鹭生物技术有限公司；南临空地和铁路，铁路南侧为中铁物流园；西邻新乡润洋化纤有限公司和华源电力设备有限公司；北邻新长北线（S308）。距离项目最近的敏感点为西南860m处的夏庄村，项目周围环境图见下附图2。

地形地貌

新乡市属于华北板块，地处黄河、海河两大流域，地势北高南低，北部主要是太行山山地和丘陵岗地，南部为黄河冲积扇平原，平原占全市土地总面积的78%。新乡市除西北隅太行山区至山前倾斜平原一带地势从晋豫边界向东南呈台阶式下降外，广大黄河冲积扇平原地势西南高而东北低，总体自辖区西南隅向东北倾斜，有中山、低山、丘陵、山间盆地和平原等多种地貌类型，土壤的分布与之密切相关。各类地貌的展布格局和延伸方向，除南部临黄河一带受秦岭系东西向活动构造的控制外，其余地区大多受新华夏系北北东—北东向构造格局的控制。以北北东—北东向太行山前活动断裂为界，新生代以来，除西北隅地壳持续抬升隆起成山之外，其余地区持续下降成为黄河冲积扇平原。

拟建工程所在的新乡经济技术开发区地处黄河故道的中心部位，属黄河冲积平原地貌类型，地形较平坦，总趋势西南高东北低，地面平均坡度1/3000左右。地面海拔高程，中部及南部一般为72m左右，沙丘最高点为86.2m，西部及北部沿大沙河两岸最低点高程也在68m以上。

拟建工程厂址内地形局部稍有起伏，场地土质类型为中软土，海拔68～71m。

水文水资源

地表水

新乡经济技术开发区主要有河流有东三干渠、南分干渠和东大沙河，均属于黄河水系。

东大沙河：属黄河水系金堤河流域柳青河的上游，发源于新乡县古固寨镇庄岩附近沙丘间，呈南西—北东向展布，流经新乡县、延津县、卫辉市，又进入延津县经丰庄镇河道闸入柳青河。区内流经长度27.0公里，在古固寨乡南进入开发区，于东屯镇汲津铺北流出开发区，流域面积179.6平方公里。东大沙河原是黄河故道留下的一片自然洼地，是历史上残存的自然排水河道，也是经开区主要的排涝河道，承泄新乡、延津、卫辉3县（市）部分涝水以及引黄灌溉东三干渠和南分干渠的退水。

区内人工渠道主要为农灌渠，引黄河水作水源。有人民胜利渠东三干渠、南分干渠及与之配套的支渠，各干渠引水方式均为时控引水。除退水渠低于地面1.5米左右外，各引黄渠渠底均与地面相平或稍低于地面，在行水期间对地下水有明显的补给作用。

东三干渠为农灌渠，引黄河水作水源，于1958年建成引水渠，全长37.8km，顶宽20m左右，底宽8—11m，深2.7—3.3m，引水流量15-31m3/s，两岸水泥衬砌，边坡1：2，年引水8—12次，平均引水天数144天，引水量13662.5万m3；区内支渠有二、三、六支渠及退水渠。

南分干渠1979年建成引水，自第五疃西南东三干渠王堤节制闸引水，向东沿获小庄至张河东。区内长度10公里，宽14米左右，年引水6～9次，平均引水天数87天，引水量4868.89万m3。

地下水

区内地下水总量为富水区，水量富足，地下水埋深一般在1～4米，属浅表层地下水，单位涌水量11.3立方米/小时，水质较好，PH值在7.7～8.3之间，属碱性水。矿化度0.9～1.5克/升之间，属极弱化矿化水，适宜于农田灌溉和人畜饮用，是理想的生产、生活水源。含水层多层，其中有一层分布稳定、厚度大的粉质粘土层，将地下水分为两个含水层组：第一含水组为潜水及微承压水，由上更新统上段及全新统冲积砂层组成，含水介质为松散的粗、中砂和细砂，总厚度40—60米，局部大于70米，降深10米时，单井涌水量大于2800立方米/日；第二含水组为承压水，由上更新统下段砂层组成，含水介质为细砂、粉砂，总厚度20—52米，单井涌水量1400-2400立方米/日。地下水流向从西南至东北。

（1）浅层孔隙水含水层及其富水性特征

浅层地下水为潜水及微承压水，由上更新统上段及全新统冲积砂层组成，含水介质为松散的粗、中砂和细砂，一般可见2～4层，单层厚度8～25m，总厚度40～60m，局部大于70m。单位涌水量l0～20m3/（h·m）。由古河床向两侧古漫滩，含水层颗粒由粗到细，含水层厚度由大到小，地下水由潜水过渡到微承压水，单位涌水量由大变小。

在古河床区，浅层地下水底界埋深75—85m，含水层为粗砂、中砂、细砂单层厚20m左右，最厚达40m，累计厚50—70m，渗透系数1.4—1.9m/d，导水系数400-1000m2/d，单位涌水量大于15m3/（h·m），降深10m时，单井涌水量大于2800m3/d，姚庄、沙门一带达6000m2/d。

在古漫滩区，浅层地下水底界埋深57～70m，含水层岩性为细砂，单层厚度10～15m，累计厚度45～60m，渗透系数0.9～1.6m/d，导水系数300～700m2/d，单位涌水量10～20m3/（h·m），单井涌水量2280～4800m3/d。

浅层地下水底板为厚7.5—16.0m的粉质粘土，分布连续稳定。

现状条件下，第II含水组通过弱透水层越流补给I含水组，但由于弱透水层厚度大，分布连续稳定，且渗透系数小，越流量小，可忽略不计。

浅层地下水水质较差，但水量大，易于开采，为调查区内供水开采目的层。

（2）中层孔隙水含水层及其富水性特征

中深层地下水为承压水，由上更新统下段砂层组成，含水介质为细砂、粉砂，一般可见7-9层，单层厚度5—10m，最厚达3lm，累计厚度20.7—52.5m，单位涌水量4-6m3/h·m，单井涌水量1400-2400m3/d，渗透系数6—10m/d，导水系数200～260m/d。中深层地下水底界埋深140—155m，底板为厚8.0m左右分布稳定的粉质粘土层。

中深层地下水矿化度高，不适宜作为饮用水和工业用水，未开采。

根据对经开区地下水长期观测点进行连续三年水文年的水文数据的收集，评价区域浅层地下水动态类型属“气象－开采型”，地下水动态主要受降水、开采控制。年内3-5月为枯水期同时又处于农作物春灌期，开采量增大，地下水位降低；7-9月为丰水期，降水量增大，水位上升。年水位变幅1.2～2.5m。

地质

规划区位于新乡市区东部，在大地构造上属华北陆台太行隆起的东南缘，地层出露为第四纪坡积、冲积、洪积形成的平原地区，由素填土、粉砂、细砂、中砂组成，岩土承载力一般为1.2～2.0kg/cm2。本区抗震烈度为8度第一组，设计基本地震加速度为0.2g，特征周期为0.45s。根据新乡化纤股份有限公司年产十万吨高品质超细旦氨纶纤维项目岩土工程勘察报告，项目所在地场地形式较为平坦，地面最大相对高差0.83m。场地在揭露深度范围内均为第四系全新统，按地层的成因类型、岩性特征将地基土划分为9个工程地质单元层（含2个亚层）。各单元层的工程地质特征分述如下：

第①单元层：粉土（Q4al）

灰黄色、稍湿，稍密～中密，无光泽反应，摇震反应中等，低于强度，低韧性。

该层场区普遍分布，层底埋深0.60～3.60m，层底标高66.38～69.27m，层厚0.60～3.60m，平均层厚1.77m。

第②单元层：粉砂（Q4al）

灰黄色、稍湿，稍密，其主要矿物成分为石英、长石、云母等，局部夹薄层粉土、细砂。

该层场区普遍分布，层底埋深3.00～7.60m，层底标高62.35～66.95m，层厚0.90～5.70m，平均层厚3.21m。

第②-1单元层：粉土（Q4al）

灰黄色、稍湿，稍密～中密，无光泽反应，摇震反应中等，低于强度，低韧性。

该层局部分布，层底埋深4.30～6.00m，层底标高63.85～65.58m，层厚0.70～3.00m，平均层厚2.05m。

第③单元层：细砂（Q4al）

灰黄色、湿，中密～密实，其主要矿物成分为石英、长石、云母等，局部夹薄层粉土及中砂。

该层场区普遍分布，层底埋深8.70～14.20m，层底标高55.80～61.20m，层厚2.30～8.70m，平均层厚5.38m。

第③-1单元层：粉质粘土（Q4al）

灰褐色、可塑，稍有光滑，摇振反应无，干强度中等，韧性中等。

该层局部分布，层底埋深7.50～9.50m，层底标高60.45～62.45m，层厚0.50～2.60m，平均层厚1.31m。

第④单元层：细砂（Q4al）

浅灰色、湿～饱和，中密～密实，其主要矿物成分为石英、长石、云母等，局部夹薄层粉土及中砂。

该层场区普遍分布，层底埋深20.40～23.60m，层底标高46.35～49.50m，层厚7.90～12.90m，平均层厚10.57m。

第⑤单元层：粉质粘土（Q4al）

灰褐色、可塑，稍有光滑，摇振反应无，干强度中等，韧性中等。

该层场区普遍分布，层底埋深22.00～26.90m，层底标高43.05～47.91m，层厚0.40～5.40m，平均层厚2.27m。

第⑥单元层：细砂（Q4al）

灰黄色、饱和，密实，其主要矿物成分为石英、长石、云母等，局部夹薄层粉土、粉质粘土及中砂。

该层场区普遍分布，层底埋深26.50～27.90m，层底标高41.98～43.47m，层厚2.50～3.60m，平均层厚2.87m。

第⑦单元层：粉土（Q4al）

褐黄色、很湿，中密～密实，无光泽反应，摇震反应中等，低干强度，低韧性，局部夹薄层粉质粘土。

该层未见底，揭露最大厚度3.50m。

根据勘查，场地第3、4层为主要含水层，地下水类型为孔隙潜水类型，其补给来源为大气降水和侧向径流，排泄方式为蒸发、开采和侧向径流，水位年变化幅度2.0m左右，近3—5年厂区内最高水位埋深为自然地坪下9.0m左右，历史最高水位1.0m左右（近20年），区域地下水流向为西南向东北。

气候气象

新乡经济技术开发区区域气候类型属暖温带大陆性季风气候，春季干旱多风沙，夏季炎热雨量大，秋季凉爽时令短，冬季寒冷少雨雪，气温的四季变化具有典型的大陆性气候特征，即冬冷夏热。年平均气温为15.3℃，根据新乡市连续20年（1998—2017年）的气象统计资料，历年最高气温40.9℃（1992年），最低气温-13.1℃（1971年）。年均日照时数为2504小时，年均日照率57%。多年平均降雨量为555.5毫米，且年降水量季节分布很不均匀，大雨高度集中于夏季，多年平均降水日为74天。多年平均相对湿度为63.0%，平均冻结期为30天，无霜期为216天，多年主导风向为东北风，年平均风速2.08m/s。

土壤状况

土壤母质系新生界第四系，为太行山前冲洪积物与黄河、沁河冲积物沉积而成。形成县境内砂质、壤质、粘质三级土壤，组成6个母质机械类型。境内黄河故道为沉砂组成，系砂土和砂壤土。黄河故道以北系黄河滩地，土质为褐土化小两合、褐土化两合土，并兼有不同的其他类型。古阳堤以北地势低洼，地下水渗入形成潮化，土壤为小两合、两合土，兼有不同的其他类型。共产主义渠以南、卫河两岸，多为潮化土壤。项目所在地土壤属潮土向褐土过渡的湿潮土、砂土。

动植物状况

新乡经济技术开发区土壤属于潮土向褐土过渡的湿潮土、沙土。地表植被主要是林草及农作物，主要树种有国槐、刺槐、泡桐、柳树等，主要灌木有白蜡条、胡枝子等。区域可见到小型野生动物青蛙、田鼠等，鸟类有麻雀、喜鹊、灰喜鹊等。新乡市不是一个资源型城市，不存在资源型城市大多具有的自然生态遭到破坏、环境污染和退化的问题，区域生态现状良好。

环境质量现状监测与评价

现状监测数据来源

为了掌握评价区域环境空气、地表水、声环境、地下水、土壤环境质量状况，评价单位收集了区域近期的环境数据，并补充了缺少的监测。区域环境资料收集和监测情况详见下表。

表 5.2-1 区域环境资料收集及监测情况汇总表

| 类别 | 调查（监测）点位 | 调查（监测）因子 | 数据来源 | 监测时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 环境空气 | 安康社区 | 非甲烷总烃 | 《新乡经济技术开发区区域环境现状评价报告》2022.6 | 2021.11.02~2021.11.05，2021.11.08~2021.11.10 |
|  | 贾李村 |  |  |  |
| 地表水 | 大沙河水花堡桥断面 | 化学需氧量、NH3-N、TP | 断面监测数据 | 2023 |
| 地下水 | 姚庄村 | pH、总硬度、溶解性总固体、耗氧量、氨氮、K+、Na+、Ca2+、Mg2+、CO32-、HCO3-、Cl-、SO42-、硫化物、挥发性酚类、亚硝酸盐、硝酸盐、氟化物、砷、汞、镉、铬(六价)、铅、铁、锰、铜、锌、铝、锑、苯、甲苯、二甲苯、阴离子表面活性剂、菌落总数、总大肠菌群。同时监测井深、水位和水温 | 《新乡市飞鹭纺织科技有限公司年产3000万米高端面料绿色智能化生产线技改提升项目环境影响报告书》地下水环境质量现状监测数据 | 2023.5.16~2023.5.17 |
|  | 夏庄村 |  |  |  |
|  | 化纤厂厂区 |  |  |  |
|  | 双鹭药业 |  |  |  |
|  | 大杨庄村 |  |  |  |
|  | 张河村 |  |  |  |
|  | 新联学院 |  |  |  |
|  | 姚庄村 | 水位 |  |  |
|  | 夏庄村 |  |  |  |
|  | 化纤厂厂区 |  |  |  |
|  | 双鹭药业 |  |  |  |
|  | 大杨庄村 |  |  |  |
|  | 张河村 |  |  |  |
|  | 新联学院 |  |  |  |
|  | 魏堤社区 |  |  |  |
|  | 北张兴庄村 |  |  |  |
|  | 沙门村 |  |  |  |
|  | 新乡职业技术学院 |  |  |  |
|  | 获小庄村 |  |  |  |
|  | 小杨庄村 |  |  |  |
| 噪声 | 厂界四周及周围敏感点 | 等效A声级 | 本次环评监测 | 2024.04.07 ~2024.04.08 |
| 土壤 | S1：拟建车间DT溶剂生产线位置（0-0.2m） (E:114.06158708°，N:35.27840713°) | 砷、镉、铬（六价）、铜、铅、汞、镍、四氯化碳、氯仿、氯甲烷、1,1－二氯乙烷、1,2－二氯乙烷、1,1－二氯乙烯、顺-1,2-二氯乙烯、反-1,2-二氯乙烯、二氯甲烷、1,2-二氯丙烷、1,1,1,2-四氯乙烷、1,1,2,2-四氯乙烷、四氯乙烯、1,1,1,-三氯乙烷、1,1,2-三氯乙烷、三氯乙烯、1,2,3-三氯丙烷、氯乙烯、苯、氯苯、1,2-二氯苯、1,4-二氯苯、乙苯、苯乙烯、甲苯、间二甲苯+对二甲苯、邻二甲苯、硝基苯、苯胺、2-氯酚、苯并(a)蒽、苯并(a)芘、苯并(b)荧蒽、苯并(k)荧蒽、䓛、二苯并(a,h)蒽、茚并(1,2,3-cd)芘、萘、pH、石油烃 | 本次环评监测 | 2024.04.07 |
|  | S2：拟建车间DT溶剂生产线位置（0-0.2m） (E:114.06107294°，N:35.27853412°) |  |  |  |
|  | S3：拟建车间DT溶剂生产线位置（0-0.2m） (E:114.06080015°，N:35.27843135°) |  |  |  |

环境空气质量现状评价

基本污染物环境质量现状评价

根据大气功能区划分原则，项目所在区域为二类功能区，环境空气质量应执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。根据新乡市生态环境局发布的《新乡市2023年度环境质量概要》，区域空气质量现状数据如下表所示。

表 5.2-2 区域空气质量现状评价表

| 污染物 | 评价指标 | 现状浓度/（μg/m3） | 标准值/（μg/m3） | 占标率/ % | 达标情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PM10 | 年平均质量浓度 | 80 | 70 | 114.29 | 超标 |
| PM2.5 | 年平均质量浓度 | 47 | 35 | 134.29 | 超标 |
| SO2 | 年平均质量浓度 | 9 | 60 | 15.00 | 达标 |
| NO2 | 年平均质量浓度 | 30 | 40 | 75.00 | 达标 |
| CO | 第95百分位浓度 | 1400 | 4000 | 35.00 | 达标 |
| O3 | 第90百分位浓度 | 183 | 160 | 114.38 | 超标 |

由上表可知，其中PM10、PM2.5和O3均不能够满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准要求。根据《环境影响评价技术导则大气环境》(HJ2.2-2018)，本项目所在区域属于未达标区。空气质量超标原因主要为：①冬季供暖锅炉以及部分企业燃煤锅炉启动，且冬季大气自净能力下降，污染扩散气象条件差；②区域内汽车等交通资源增加，污染物排放量增大；③天气干燥，尘土较多。因此超标现象属于区域性污染问题。

与2022年比，2023年，新乡市PM10平均浓度下降9微克/立方米，降幅10.1%；PM2.5平均浓度下降3微克/立方米，降幅6.0%。；二氧化硫平均浓度下降1微克/立方米，降幅10.0%；NO2平均浓度持平；O3第90百分位浓度上升1微克/立方米，升幅0.5%；CO第95百分位浓度同比持平，优良天数227天。

目前，新乡市正在实施《新乡市2024年蓝天保卫战实施方案》、《新乡市深入打好秋冬季重污染天气消除、夏季臭氧污染防治和柴油货车污染治理攻坚战实施方案》等一系列措施，将不断改善区域大气环境质量。

环境空气质量特征因子

根据《新乡经济技术开发区区域环境现状评价报告》（2021年）中环境空气质量特征因子监测点位与本项目位置关系见下图。

安康社区

贾里村

图5.5-1  环境空气质量特征因子监测点位与本项目位置关系

（1）监测点位和监测因子

本次评价环境空气质量现状引用2022年6月发布的《新乡经济技术开发区区域环境现状评价报告》中的监测数据。具体监测点位布设及监测因子情况见下表。

表 5.2-3 环境空气监测布点及监测因子一览表

| 编号 | 监测点名称 | 方位 | 距厂界距离（m） | 监测因子 | 功能 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1# | 安康社区 | 西南 | 3167 | 非甲烷总烃 | 主导风下风向 |
| 2# | 贾李村 | 西南 | 3109 |  | 主导风下风向 |

（2）监测时间和频次

监测时间：2021.11.02~2021.11.05，2021.11.08~2021.11.10；

监测频次：详见下表。

表 5.2-4 环境空气现状各监测因子监测频次

| 监测指标 | 平均1小时浓度 | 日平均浓度 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 非甲烷总烃 | 每天02、08、14、20时的一 次值，各小时采一次样，每 小时至少45分钟采样时间 | / | 监测7天 |

（3）分析方法

各项监测因子分析方法见下表。

表 5.2-5 环境空气监测分析方法一览表

| 检测项目 | 检测标准（方法） | 检测仪器 | 检出限 |
| --- | --- | --- | --- |
| 非甲烷总烃 | 环境空气总烃、甲烷和非甲烷总烃的 测定直接进样-气相色谱法 HJ604-2017 | 气相色谱仪 TP-2060 | 0.07mg/m3 |

（4）评价标准

非甲烷总烃执行参照执行《大气污染物综合排放标准详解》（1997）污染物浓度限值要求。

表 5.2-6 环境空气质量评价标准

| 污染物名称 | 取值时间 | 浓度限值（μg/m3） | 选用标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 非甲烷总烃 | 1次值 | 2000 | 《大气污染物综合排放标 准详解》（1997） |

（5）评价方法

统计各监测点的小时浓度、日均浓度范围和占标率。其计算公式为：

Pi=CiCoi×100%

式中，Pi——第i项污染物的大气质量指数；

Ci——第i项污染物的实测值，mg/m3；

Coi——第i项污染物的标准值，mg/m3。

若占标率>100%，表明该大气指标超过了规定的大气环境质量标准限值，占标率越大，说明该大气指标超标越严重。

（6）监测结果及评价

各污染物浓度监测数据统计见下表。

表 5.2-7 环境空气质量监测中各监测因子浓度统计结果

| 监测点位 | 污染物 | 平均时间 | 浓度范围/ （μg/m3） | 评价标准/ （μg/m3） | 最大浓度占标率% | 达标情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 安康社区 | 非甲烷总烃 | 小时值 | 0.34~0.58 | 2000 | 2.9% | 达标 |
| 贾李村 | 非甲烷总烃 | 小时值 | 0.48~0.56 | 2000 | 2.8% | 达标 |

由上表结果可知，非甲烷总烃执满足《大气污染物综合排放标准详解》（1997）污染物浓度限值要求。

地表水环境质量现状评价

项目纳污水体环境概况

本项目废水进入厂区污水处理站氨纶废水处理单元处理，之后经园区管网排入小店污水处理厂深度处理达标后外排。经调查，目前小店污水处理厂现状纳污水体为大沙河。距离小店污水处理厂排污口下游最近的断面为大沙河水花堡断面。大沙河水花堡断面水质控制为：COD30 mg/L，氨氮1.5 mg/L，总磷为0.3 mg/L。本项目纳污水体为大沙河，大沙河进入安阳市境内后更名为柳青河，在濮阳境内汇入金堤河，最终进入黄河，属黄河流域。大沙河地表水功能区划为Ⅳ类水体。项目附近地表水体分布示意图详见图5.2-2。

水花堡桥断面

项目位置

小店污水处理厂

N

河水流向

污水厂址

监测断面

项目厂址

图例：

河共

沙共

大共

图5.2-2  项目附近地表水体分布示意图

大沙河水质现状

为反映本项目纳污水体大沙河的环境质量现状，本次评价引用水花堡断面 2023年全年监测数据，详见下表：

表 5.2-8 大沙河水花堡断面2023年水质监测结果统计一览表     单位：mg/L

| 监测项目 | 监测时间 | 监测结果（mg/L） |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | COD | 氨氮 | 总磷 |
| 水花堡桥断面 | 2023年年均值 | 27 | 0.7 | 0.16 |
| 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅳ类 |  | ≤30 | ≤1.5 | ≤0.3 |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 |

大沙河水花堡断面COD、氨氮、总磷水质满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅳ类标准。

地下水环境质量现状评价

地下水环境质量现状监测与评价

（1）监测点分布

引用《新乡市飞鹭纺织科技有限公司年产3000万米高端面料绿色智能化生产线技改提升项目环境影响报告书》地下水环境质量现状监测数据。监测时间为2023年5月16日~17日，连续两天，每天采样两次。考虑工程特点、区域环境特征及地下水流向（由西南向东北），结合评价区域水资源利用和居民点生活用水情况，共设置7个地下水水质监测点和14个地下水水位监测点，详见下表。

地下水监测点位合理性分析：本项目地下水评价等级为三级，引用数据点位布设符合《环境影响评价技术导则 地下水环境》项目潜水含水层水质监测点应不少于3个，至少在场地上游及下游影响区水质监测点各不得少于1个的要求，同时符合水位监测点不少于水质监测点2倍的要求。

表 5.2-9 地下水环境现状监测点位一览表

| 点位编号 | 监测井位 | 方位 | 距离厂界（m） | 功能 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1# | 姚庄村 | 西南 | 1100 | 对照点 |
| 2# | 夏庄村 | 西 | 860 | 对照点 |
| 3# | 化纤厂厂区 | \ | \ | 监控点 |
| 4# | 双鹭药业 | 东北 | 1300 | 监控点 |
| 5# | 大杨庄村 | 东 | 1800 | 监控点 |
| 6# | 张河村 | 东南 | 3000 | 监控点 |
| 7# | 新联学院 | 北 | 1900 | 监控点 |

表 5.2-10 地下水环境现状水位监测点位一览表

| 监测点 | 监测井位 | 方位 | 距离厂界（m） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1# | 姚庄村 | 西南 | 1100 |
| 2# | 夏庄村 | 西 | 860 |
| 3# | 化纤厂厂区 | 北 | \ |
| 4# | 双鹭药业 | 东北 | 1300 |
| 5# | 大杨庄村 | 东 | 1800 |
| 6# | 张河村 | 东南 | 3000 |
| 7# | 新联学院 | 东北 | 1900 |
| 8# | 魏堤社区 | 西北 | 2200 |
| 9# | 北张兴庄村 | 东北 | 2300 |
| 10# | 沙门村 | 东 | 3000 |
| 11# | 新乡职业技术学院 | 西 | 1600 |
| 12# | 获小庄村 | 西南 | 1956 |
| 13# | 小杨庄村 | 东南 | 3450 |
| 14# | 万里公交驾校 | 东北 | 3600 |

评价范围

地下水流向

图5.5-3   地下水监测点位图

（2）监测因子

本次地下水质量现状监测因子选取pH、总硬度、溶解性总固体、耗氧量、氨氮、K+、Na+、Ca2+、Mg2+、CO32-、HCO3-、Cl-、SO42-、硫化物、挥发性酚类、亚硝酸盐、硝酸盐、氟化物、砷、汞、镉、铬(六价)、铅、铁、锰、铜、锌、铝、锑、苯、甲苯、二甲苯、阴离子表面活性剂、菌落总数、总大肠菌群。同时监测井深、水位和水温。

- 监测方法

具体监测方法如下表：

表 5.2-11 地下水水质监测因子及分析方法一览表

| 序号 | 监测因子 | 检测方法及编号 | 检测仪器及型号/编号 | 检出限 | 监测频率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | K+ | 水质钾和钠的测定火焰原 子吸收分光光度法GB/T 11904-1989 | 原子吸收分光光度计TAS-990AFG | 0.05mg/L | 一次性 连续监 测2 天，每 天2次 |
| 2 | Na+ |  |  | 0.01mg/L |  |
| 3 | Ca2+ | 水质钙和镁的测定原子吸 收分光光度法GB/T11905- 1989 | 原子吸收分光光度计TAS-990AFG | 0.02mg/L |  |
| 4 | Mg2+ |  |  | 0.002mg/L |  |
| 5 | CO32- | 地下水质分析方法第49部 分：碳酸根、重碳酸根和氢 氧根离子的测定滴定法 DZ/T0064.49-2021 | 滴定管 | 5mg/L |  |
| 6 | HCO3- |  |  | 5mg/L |  |
| 7 | Cl- | 水质无机阴离子(F-、Cl-、NO2-、Br-、NO3-、PO43-、SO32-、SO42-)的测定离子色 谱法HJ84-2016 | 离子色谱仪CIC-D100 | 0.007mg/L |  |
| 8 | SO42- |  |  | 0.018mg/L |  |
| 9 | pH值 | 水质pH值的测定电极法HJ1147-2020 | PHB-4 便携式酸度计 | / |  |
| 10 | 氨氮 | 水质氨氮的测定纳氏试剂分光光度法HJ535-2009 | 可见分光光度计V1200 | 0.025mg/L |  |
| 11 | 硝酸盐 | 水质硝酸盐氮的测定紫外 分光光度法（试行）HJ/T 346-2007 | 紫外可见分光光度计T6新世纪 | 0.08mg/L |  |
| 12 | 亚硝酸盐 | 水质亚硝酸盐氮的测定分光光度法GB/T7493-1987 | 紫外可见分光光度计T6新世纪 | 0.003mg/L |  |
| 13 | 挥发酚 | 水质挥发酚的测定4-氨基安替比林分光光度法HJ503-2009 | 可见分光光度计V1200 | 0.0003mg/L |  |
| 14 | 砷 | 水质汞、砷、硒、铋和锑 的测定原子荧光法HJ694- 2014 | 原子荧光光度计PF31 | 0.3µg/L |  |
| 15 | 汞 |  |  | 0.04µg/L |  |
| 16 | 铬(六价) | 水质六价铬的测定二苯碳 酰二肼分光光度法GB/T 7467-1987 | 可见分光光度计V1200 | 0.004mg/L |  |
| 17 | 总硬度 | 水质钙和镁总量的测定EDTA滴定法GB/T7477-87 | 滴定管 | 0.05mmol/L |  |
| 18 | 氟化物 | 水质氟化物的测定离子选择电极法GB/T7484-1987 | 氟离子计PXSJ-216 | 0.05mg/L |  |
| 19 | 镉 | 水质铜、锌、铅、镉的测 定原子吸收分光光度法 GB/T7475-1987 | 原子吸收分光光度计TAS-990AFG | 0.001mg/L |  |
| 20 | 铁 | 水质铁、锰的测定火焰原 子吸收分光光度法GB/T 11911-1989 | 原子吸收分光光度计TAS-990AFG | 0.03mg/L |  |
| 21 | 锰 |  |  | 0.01mg/L |  |
| 22 | 铅 | 水质铜、锌、铅、镉的测 定原子吸收分光光度法 GB/T7475-1987 | 原子吸收分光光度计TAS-990AFG | 0.01mg/L |  |
| 23 | 铜 | 水质铜、锌、铅、镉的测 定原子吸收分光光度法-螯 合萃取法 GB/T7475-1987 | 原子吸收分光光度计TAS-990AFG | 0.001mg/L |  |
| 24 | 锌 | 水质铜、锌、铅、镉的测 定原子吸收分光光度法 GB/T7475-1987 | 原子吸收分光光度计TAS-990AFG | 0.05mg/L |  |
| 25 | 铝 | 生活饮用水标准检验方法 金属指标(1.1铝铬天青S 分光光度法) GB/T5750.6-2006 | 紫外可见分光光度计T6新世纪 | 0.008mg/L |  |
| 26 | 溶解性总固体 | 生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标(8.1 溶解性总固体称量法) GB/T5750.4-2006 | 电子天平FA1004 | / |  |
| 27 | 耗氧量 | 生活饮用水标准检验方法 有机物综合指标(1.1酸性 高锰酸钾滴定法) GB/T5750.7-2006 | 滴定管 | 0.05mg/L |  |
| 28 | 硫化物 | 生活饮用水标准检验方法 无机非金属指标(6.1硫化 物N,N-二乙基对苯二胺分 光光度法) GB/T5750.5-2006 | 紫外可见分光光度计T6新世纪 | 0.02mg/L |  |
| 29 | 苯 | 水质苯系物的测定顶空/气相色谱法HJ1067-2019 | 气相色谱仪GC-2014C | 2µg/L |  |
| 30 | 甲苯 |  |  | 2µg/L |  |
| 31 | 二甲苯 |  |  | 2µg/L |  |
| 32 | 阴离子表面活性剂 | 水质阴离子表面活性剂的 测定亚甲蓝分光光度法 GB/T7494-1987 | 紫外可见分光光度计T6新世纪 | 0.05mg/L |  |
| 33 | 总大肠菌群 | 水质总大肠菌群和粪大肠 菌群的测定纸片快速法HJ 755-2015 | 智能生化培养箱LRH-150 | 2MPN/100mL |  |
| 34 | 菌落总数 | 生活饮用水标准检验方法 微生物指标(1.1平皿计数 法)GB/T5750.12-2006 | 菌落计数器 YLN-30型 | / |  |
| 35 | 锑 | 水质汞、砷、硒、铋和锑 的测定原子荧光法HJ694- 2014 | 原子荧光光度计 | 锑 |  |

（3）评价标准

本项目地下水现状质量评价执行《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中的Ⅲ类标准，见下表。

表 5.2-12 地下水质量现状评价执行标准

| 项目 | Ⅲ类标准 限值 | 项目 | Ⅲ类标 准限值 | 项目 | Ⅲ类标准 限值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| pH | 6.5~8.5 | Cl- | 250 | 铬(六价) | 0.05 |
| 总硬度 | 450 | SO42- | 250 | 铅 | 0.01 |
| 耗氧量 | 3.0 | 硫化物 | 0.01 | 铁 | 0.3 |
| 氨氮 | 0.5 | 挥发性酚类 | 0.002 | 锰 | 0.1 |
| 溶解性总固体 | 1000 | 亚硝酸盐 | 1 | 铜 | 1 |
| K+ | / | 硝酸盐 | 20 | 锌 | 1 |
| Ca2+ | / | 氟化物 | 1 | 铝 | 0.2 |
| Na+ | 200 | 砷 | 0.01 | 阴离子表面活性剂 | 0.3 |
| Mg+ | / | 汞 | 0.001 | 镉 | 0.005 |
| HCO32- | / | 菌落总数（CFU/ml） | 100 | 总大肠菌群 （MPN/100ml） | 3 |
| CO32- | / | 苯 | 0.010 | 甲苯 | 0.7 |
| 二甲苯 | 0.5 | 锑 | 0.005 | / | / |

（4）评价结果分析

本次评价地下水现状统计结果详见下表。

表 5.2-13 地下水现状结果统计表1           单位：mg/L

| 检测项目 | 单位 | 地下水检测结果 (2023.05.16) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 姚庄村 |  | 夏庄村 |  | 化纤厂厂区 |  | 双鹭药业 |  | 大杨庄村 |  | 张河村 |  | 新联学院 |  |
|  |  | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 |
| K+ | mg/L | 18.2 | 17.5 | 18.7 | 19.2 | 20.8 | 21.4 | 19.4 | 20.3 | 16.6 | 17.2 | 15.8 | 16.3 | 15.2 | 14.6 |
| Na+ | mg/L | 21.3 | 20.6 | 21.9 | 23.7 | 27.5 | 28.5 | 25.6 | 24.9 | 20.5 | 21.4 | 19.4 | 20.8 | 18.8 | 16.7 |
| Ca2+ | mg/L | 22.5 | 21.8 | 19.4 | 20.8 | 22.9 | 23.6 | 23.8 | 21.5 | 17.2 | 18.9 | 16.5 | 17.9 | 16.1 | 15.5 |
| Mg2+ | mg/L | 53.4 | 55.7 | 54.6 | 59.4 | 61.2 | 61.7 | 59.7 | 57.6 | 56.6 | 59.3 | 51.9 | 57.2 | 52.3 | 55.8 |
| CO32- | mg/L | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| HCO3- | mg/L | 228 | 232 | 217 | 225 | 249 | 253 | 244 | 241 | 215 | 221 | 208 | 214 | 212 | 202 |
| Cl- | mg/L | 32.7 | 30.9 | 36.4 | 39.2 | 41.3 | 38.7 | 36.4 | 40.6 | 33.4 | 38.2 | 32.5 | 35.7 | 30.6 | 33.8 |
| SO42- | mg/L | 102 | 98.7 | 95.8 | 97.5 | 112 | 115 | 106 | 110 | 92.7 | 94.6 | 90.7 | 93.6 | 91.4 | 95.6 |
| pH 值 | 无量纲 | 7.6 | 7.3 | 7.1 | 6.9 | 7.8 | 7.5 | 7.4 | 7.2 | 7.0 | 6.8 | 6.7 | 7.1 | 6.9 | 7.3 |
| 氨氮 | mg/L | 0.119 | 0.123 | 0.125 | 0.118 | 0.139 | 0.133 | 0.137 | 0.141 | 0.127 | 0.124 | 0.134 | 0.130 | 0.112 | 0.117 |
| 硝酸盐 | mg/L | 1.44 | 1.32 | 1.41 | 1.46 | 1.57 | 1.52 | 1.61 | 1.55 | 1.33 | 1.40 | 1.29 | 1.35 | 1.24 | 1.19 |
| 亚硝酸盐 | mg/L | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| 挥发酚 | mg/L | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| 砷 | µg/L | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| 汞 | µg/L | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |

| 检测项目 | 单位 | 地下水检测结果 (2023.05.16) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 姚庄村 |  | 夏庄村 |  | 化纤厂厂区 |  | 双鹭药业 |  | 大杨庄村 |  | 张河村 |  | 新联学院 |  |
|  |  | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 |
| 铬(六价) | mg/L | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| 总硬度 | mg/L | 337 | 344 | 328 | 321 | 356 | 341 | 352 | 358 | 319 | 323 | 340 | 328 | 315 | 324 |
| 氟化物 | mg/L | 0.38 | 0.41 | 0.32 | 0.29 | 0.48 | 0.44 | 0.51 | 0.49 | 0.23 | 0.33 | 0.34 | 0.28 | 0.21 | 0.35 |
| 镉 | mg/L | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| 铁 | mg/L | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| 锰 | mg/L | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| 铅 | mg/L | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| 铜 | mg/L | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| 锌 | mg/L | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| 铝 | mg/L | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| 溶解性总固 体 | mg/L | 443 | 439 | 423 | 435 | 461 | 457 | 452 | 467 | 425 | 418 | 431 | 427 | 421 | 416 |
| 耗氧量 | mg/L | 1.13 | 1.04 | 1.08 | 1.20 | 1.46 | 1.39 | 1.41 | 1.50 | 1.34 | 1.28 | 1.17 | 1.09 | 1.22 | 1.15 |
| 硫化物 | mg/L | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| 苯 | µg/L | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| 甲苯 | µg/L | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| 二甲苯 | µg/L | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |

| 检测项目 | 单位 | 地下水检测结果 (2023.05.16) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 姚庄村 |  | 夏庄村 |  | 化纤厂厂区 |  | 双鹭药业 |  | 大杨庄村 |  | 张河村 |  | 新联学院 |  |
|  |  | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 |
| 阴离子表面 活性剂 | mg/L | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| 总大肠菌群 | MPN/100mL | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| 菌落总数 | CFU/mL | 45 | 38 | 42 | 46 | 55 | 51 | 62 | 59 | 34 | 40 | 39 | 45 | 30 | 26 |
| 锑 | mg/L | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |

表 5.2-14 地下水现状结果统计表2           单位：mg/L

| 地下水检测结果 (2023.05.17) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 检测项目 | 单位 | 检测结果 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 姚庄村 |  | 夏庄村 |  | 化纤厂厂区 |  | 双鹭药业 |  | 大杨庄村 |  | 张河村 |  | 新联学院 |  |
|  |  | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 |
| K+ | mg/L | 17.9 | 17.3 | 19.4 | 20.4 | 21.5 | 22.3 | 20.7 | 19.8 | 17.6 | 18.1 | 16.4 | 15.5 | 15.9 | 14.3 |
| Na+ | mg/L | 20.4 | 19.5 | 22.3 | 24.5 | 28.3 | 29.4 | 26.2 | 23.6 | 21.7 | 22.6 | 18.2 | 19.9 | 16.4 | 15.7 |
| Ca2+ | mg/L | 21.6 | 20.8 | 20.5 | 21.7 | 23.4 | 25.6 | 24.5 | 20.7 | 18.4 | 19.2 | 17.8 | 18.6 | 14.3 | 16.1 |
| Mg2+ | mg/L | 52.8 | 54.6 | 55.7 | 57.2 | 62.6 | 60.8 | 61.3 | 59.4 | 54.3 | 56.5 | 52.3 | 55.2 | 51.8 | 53.7 |
| CO32- | mg/L | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| HCO3- | mg/L | 234 | 223 | 227 | 231 | 251 | 246 | 243 | 239 | 220 | 228 | 204 | 209 | 216 | 210 |
| Cl- | mg/L | 33.5 | 31.4 | 34.6 | 38.2 | 42.6 | 40.4 | 39.5 | 41.8 | 35.8 | 40.4 | 33.6 | 30.4 | 32.3 | 34.5 |
| 地下水检测结果 (2023.05.17) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 检测项目 | 单位 | 检测结果 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 姚庄村 |  | 夏庄村 |  | 化纤厂厂区 |  | 双鹭药业 |  | 大杨庄村 |  | 张河村 |  | 新联学院 |  |
|  |  | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 |
| SO42- | mg/L | 104 | 101 | 97.5 | 94.3 | 114 | 117 | 109 | 102 | 94.6 | 97.2 | 91.5 | 90.8 | 92.6 | 93.6 |
| pH 值 | 无量纲 | 7.4 | 7.1 | 7.2 | 7.0 | 7.6 | 7.3 | 6.9 | 7.5 | 7.7 | 7.1 | 6.9 | 7.8 | 7.2 | 7.5 |
| 氨氮 | mg/L | 0.115 | 0.121 | 0.129 | 0.122 | 0.135 | 0.129 | 0.141 | 0.145 | 0.123 | 0.119 | 0.105 | 0.117 | 0.108 | 0.114 |
| 硝酸盐 | mg/L | 1.49 | 1.37 | 1.39 | 1.42 | 1.62 | 1.58 | 1.64 | 1.60 | 1.30 | 1.38 | 1.22 | 1.27 | 1.18 | 1.21 |
| 亚硝酸盐 | mg/L | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| 挥发酚 | mg/L | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| 砷 | µg/L | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| 汞 | µg/L | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| 铬(六价) | mg/L | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| 总硬度 | mg/L | 342 | 338 | 325 | 334 | 359 | 346 | 361 | 357 | 329 | 331 | 332 | 317 | 312 | 308 |
| 氟化物 | mg/L | 0.31 | 0.36 | 0.28 | 0.34 | 0.51 | 0.46 | 0.55 | 0.52 | 0.29 | 0.27 | 0.31 | 0.22 | 0.25 | 0.30 |
| 镉 | mg/L | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| 铁 | mg/L | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| 锰 | mg/L | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| 铅 | mg/L | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| 铜 | mg/L | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| 地下水检测结果 (2023.05.17) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 检测项目 | 单位 | 检测结果 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 姚庄村 |  | 夏庄村 |  | 化纤厂厂区 |  | 双鹭药业 |  | 大杨庄村 |  | 张河村 |  | 新联学院 |  |
|  |  | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 |
| 锌 | mg/L | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| 铝 | mg/L | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| 溶解性总固 体 | mg/L | 437 | 442 | 419 | 430 | 459 | 463 | 466 | 454 | 429 | 422 | 436 | 429 | 418 | 424 |
| 耗氧量 | mg/L | 1.21 | 1.16 | 1.12 | 1.25 | 1.42 | 1.44 | 1.52 | 1.48 | 1.31 | 1.37 | 1.23 | 1.14 | 1.26 | 1.10 |
| 硫化物 | mg/L | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| 苯 | µg/L | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| 甲苯 | µg/L | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| 二甲苯 | µg/L | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| 阴离子表面 活性剂 | mg/L | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| 总大肠菌群 | MPN/100mL | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| 菌落总数 | CFU/mL | 48 | 41 | 39 | 43 | 52 | 49 | 57 | 61 | 37 | 44 | 35 | 40 | 28 | 31 |
| 锑 | mg/L | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |

由以上监测统计结果分析可知，各监测点位的地下水水质因子pH、总硬度、氨氮、耗氧量、溶解性总固体、硫化物、硝酸盐、亚硝酸盐、Cl-、SO42－等监测因子均能满足《地下水质量标准》（GB/T 14848-2017）Ⅲ类标准的要求。

本次评价监测的区域地下水水位统计情况详见下表。

表 5.2-15 地下水水位现状监测结果统计表    单位：mg/L

| 检测点位 | 检测项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 井深（m） | 水位（m） | 水温(℃) |
| 姚庄村 | 85 | 62.5 | 16.4 |
| 夏庄村 | 85 | 62.7 | 15.9 |
| 化纤厂厂区 | 80 | 62.3 | 16.7 |
| 双鹭药业 | 90 | 61.7 | 16.2 |
| 大杨庄村 | 85 | 62.2 | 15.7 |
| 张河村 | 83 | 63.5 | 15.5 |
| 新联学院 | 80 | 61.0 | 16.8 |
| 魏堤社区 | 85 | 62.3 | 17.1 |
| 北张兴庄村 | 85 | 61.1 | 16.6 |
| 沙门村 | 80 | 61.5 | 16.3 |
| 新乡职业技术学院 | 85 | 62.5 | 16.9 |
| 获小庄村 | 85 | 63.0 | 17.0 |
| 小杨庄村 | 82 | 62.2 | 16.5 |
| 万里公交驾校 | 80 | 60.8 | 16.2 |

根据检测数据分析，各监测点位地下水监测因子均能满足《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类的标准要求，区域地下水环境治理状况良好。

声环境质量现状监测

监测布点

新乡化纤股份有限公司委托洛阳市绿源环保技术有限公司2024年4月7-8日对企业厂界及附近敏感点噪声现状进行了监测。在评价区内共布置了4个声环境质量现状监测点。

监测方法和频率

监测点位及监测时间见下表。

表 5.2-16 声环境现状监测点位及监测时间表

| 监测点位置 | 监测因子 | 监测频率 | 监测方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 东厂界 | 等效连续A声级 | 连续监测2天，每天昼夜各监测一次 | 《声环境质量标准》GB3096-2008附录B《声环境功能区监测方法》 |
| 南厂界 |  |  |  |
| 西厂界 |  |  |  |
| 北厂界 |  |  |  |

评价标准

根据新乡经济技术开发区声功能化划分（2022-2026）规划（见附图5），本次声环境质量现状评价标准执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类标准，即昼间65dB(A)，夜间55dB(A)。

评价方法

根据噪声现状监测统计结果的等效声级，采用与评价标准直接比较的方法，对评价范围内的声环境现状进行评价。

监测结果统计和评价结果

各监测点现状监测统计结果见下表。

表 5.2-17  噪声监测结果       单位：dB（A）

| 采样时间 | 采样点位 | 监测结果Leq [dB（A）] |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 昼间 | 夜间 |
| 2024.04.07 | 东厂界 | 53 | 45 |
|  | 南厂界 | 52 | 44 |
|  | 西厂界 | 51 | 42 |
|  | 北厂界 | 52 | 45 |
| 2024.04.08 | 东厂界 | 52 | 43 |
|  | 南厂界 | 51 | 45 |
|  | 西厂界 | 50 | 43 |
|  | 北厂界 | 51 | 46 |
| 标准值 |  | 65 | 55 |

由监测结果可知：目前评价区域厂界噪声现状可以满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类标准的要求。

土壤环境质量现状监测与评价

监测布点及监测因子

新乡化纤股份有限公司委托洛阳市绿源环保技术有限公司2024年4月7日对项目区土壤进行了取样检测。考虑项目的评价等级、工程特点及区域土壤环境现状，评价共设置3个监测点位，均位于项目厂区内，详见下表。

表 5.2-18 土壤环境质量现状监测点位布设情况一览表

| 序号 | 监测点 |  | 监测因子 | 检测频次 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 厂区内 | S1：拟建车间DT溶剂生产线位置（0-0.2m） (E:114.06158708°，N:35.27840713°) | 砷、镉、铬（六价）、铜、铅、汞、镍、四氯化碳、氯仿、氯甲烷、1,1－二氯乙烷、1,2－二氯乙烷、1,1－二氯乙烯、顺-1,2-二氯乙烯、反-1,2-二氯乙烯、二氯甲烷、1,2-二氯丙烷、1,1,1,2-四氯乙烷、1,1,2,2-四氯乙烷、四氯乙烯、1,1,1,-三氯乙烷、1,1,2-三氯乙烷、三氯乙烯、1,2,3-三氯丙烷、氯乙烯、苯、氯苯、1,2-二氯苯、1,4-二氯苯、乙苯、苯乙烯、甲苯、间二甲苯+对二甲苯、邻二甲苯、硝基苯、苯胺、2-氯酚、苯并(a)蒽、苯并(a)芘、苯并(b)荧蒽、苯并(k)荧蒽、䓛、二苯并(a,h)蒽、茚并(1,2,3-cd)芘、萘、pH、石油烃 | 检测1次 |
| 2 |  | S2：拟建车间DT溶剂生产线位置（0-0.2m） (E:114.06107294°，N:35.27853412°) |  |  |
| 3 |  | S3：拟建车间DT溶剂生产线位置（0-0.2m） (E:114.06080015°，N:35.27843135°) |  |  |

评价标准

根据相关要求，项目厂区内土壤执行《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）建设用地第二类用地风险筛选值。具体见下表。

表 5.2-19 建设用地土壤污染风险筛选值和管控值（单位：mg/kg）

| 序号 | 污染物项目 | CAS编号 | 筛选值 |  | 管制值 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 第一类用地 | 第二类用地 | 第一类用地 | 第二类用地 |
| 重金属和无机物 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 砷 | 7440-38-2 | 20 | 60 | 120 | 140 |
| 2 | 镉 | 7440-43-9 | 20 | 65 | 47 | 172 |
| 3 | 铬（六价） | 18540-29-9 | 3.0 | 5.7 | 30 | 78 |
| 4 | 铜 | 7440-50-8 | 2000 | 18000 | 8000 | 36000 |
| 5 | 铅 | 7439-92-1 | 400 | 800 | 800 | 2500 |
| 6 | 汞 | 7439-97-6 | 8 | 38 | 33 | 82 |
| 7 | 镍 | 7440-02-0 | 150 | 900 | 600 | 2000 |
| 挥发性有机物 |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 四氯化碳 | 56-23-5 | 0.9 | 2.8 | 9 | 36 |
| 9 | 氯仿 | 67-66-3 | 0.3 | 0.9 | 5 | 10 |
| 10 | 氯甲烷 | 74-87-3 | 12 | 37 | 21 | 120 |
| 11 | 1，1-二氯乙烷 | 75-34-3 | 3 | 9 | 20 | 100 |
| 12 | 1，2-二氯乙烷 | 107-06-2 | 0.52 | 5 | 6 | 21 |
| 13 | 1，1-二氯乙烯 | 75-35-4 | 12 | 66 | 40 | 200 |
| 14 | 顺-1，2-二氯乙烯 | 156-59-2 | 66 | 596 | 200 | 2000 |
| 15 | 反-1，2-二氯乙烯 | 156-60-5 | 10 | 54 | 31 | 163 |
| 16 | 二氯甲烷 | 75-09-2 | 94 | 616 | 300 | 2000 |
| 17 | 1，2-二氯丙烷 | 78-87-5 | 1 | 5 | 5 | 47 |
| 18 | 1，1，1，2-四氯乙烷 | 630-20-6 | 2.6 | 10 | 26 | 100 |
| 19 | 1，1，2，2-四氯乙烷 | 79-34-5 | 1.6 | 6.8 | 14 | 50 |
| 20 | 四氯乙烯 | 127-18-4 | 11 | 53 | 34 | 183 |
| 21 | 1，1，1-三氯乙烷 | 71-55-6 | 701 | 840 | 840 | 840 |
| 22 | 1，1，2-三氯乙烷 | 79-00-5 | 0.6 | 2.8 | 5 | 15 |
| 23 | 三氯乙烯 | 79-01-6 | 0.7 | 2.8 | 7 | 20 |
| 24 | 1，2，3-三氯丙烷 | 96-18-4 | 0.05 | 0.5 | 0.5 | 5 |
| 25 | 氯乙烯 | 75-01-4 | 0.12 | 0.43 | 1.2 | 4.3 |
| 26 | 苯 | 71-43-2 | 1 | 4 | 10 | 40 |
| 27 | 氯苯 | 108-90-7 | 68 | 270 | 200 | 1000 |
| 28 | 1，2-二氯苯 | 95-50-1 | 560 | 560 | 560 | 560 |
| 29 | 1，4－二氯苯 | 106-46-7 | 5.6 | 20 | 56 | 200 |
| 30 | 乙苯 | 100-41-4 | 7.2 | 28 | 72 | 280 |
| 31 | 苯乙烯 | 100-42-5 | 1290 | 1290 | 1290 | 1290 |
| 32 | 甲苯 | 108-88-3 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 |
| 33 | 间二甲苯+对二甲苯 | 108-38-3，106-42-3 | 163 | 570 | 500 | 570 |
| 34 | 邻二甲苯 | 95-47-6 | 222 | 640 | 640 | 640 |
| 半挥发性有机物 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 硝基苯 | 98-95-3 | 34 | 76 | 190 | 760 |
| 36 | 苯胺 | 62-53-3 | 92 | 260 | 211 | 663 |
| 37 | 2－氯酚 | 95-57-8 | 250 | 2256 | 500 | 4500 |
| 38 | 苯并[a]蒽 | 56-55-3 | 5.5 | 15 | 55 | 151 |
| 39 | 苯并[a]芘 | 50-32-8 | 0.55 | 1.5 | 5.5 | 15 |
| 40 | 苯并[b]荧蒽 | 205-99-2 | 5.5 | 15 | 55 | 151 |
| 41 | 苯并[k]荧蒽 | 207-08-9 | 55 | 151 | 550 | 1500 |
| 42 | 䓛 | 218-01-9 | 490 | 1293 | 4900 | 12900 |
| 43 | 二苯并[a， h]蒽 | 53-70-3 | 0.55 | 1.5 | 5.5 | 15 |
| 44 | 茚并[1，2，3-cd]芘 | 193-39-5 | 5.5 | 15 | 55 | 151 |
| 45 | 萘 | 91-20-3 | 25 | 70 | 255 | 700 |
| 其他项目 |  |  |  |  |  |  |
| 46 | 石油烃 | - | 826 | 4500 | 5000 | 9000 |

检测方法

表 5.2-20 土壤检测分析方法一览表

| 序号 | 检测项目 |  |  | 检测方法 | 检测仪器 | 检出限/最低检出浓度 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 砷 |  |  | 土壤质量总汞、总砷、总铅的测定原子荧光法第2部分：土壤中总砷的测定 GB/T22105.2-2008 | 原子荧光光度计AFS-8520 LYYQ-1-001-1 | 0.01mg/kg |
| 2 | 汞 |  |  | 土壤质量总汞、总砷、总铅的测定原子荧光法第1部分土壤中总汞的测定 GB/T22105.1-2008 | 原子荧光光度计AFS-8520 LYYQ-1-001-1 | 0.002mg/kg |
| 3 | 镉 |  |  | 土壤质量铅、镉的测定石墨炉原子吸收分光光度法 GB/T17141-1997 | 原子吸收分光光度计 TAS-990AFG LYYQ-1-003-1 | 0.01mg/kg |
| 4 | 六价铬 |  |  | 土壤和沉积物六价铬的测定碱溶液提取-火焰原子吸收分光光度法HJ1082-2019 | 原子吸收分光光度计 TAS-990AFG LYYQ-1-003-1 | 0.5mg/kg |
| 5 | 铜 |  |  | 土壤和沉积物铜、锌、铅、镍、铬的测定火焰原子吸收分光光度法 HJ491-2019 | 原子吸收分光光度计 TAS-990AFG LYYQ-1-003-1 | 1mg/kg |
| 6 | 铅 |  |  |  |  | 10mg/kg |
| 7 | 镍 |  |  |  |  | 3mg/kg |
| 8 | 挥发性有机物 | 四氯化碳 |  | 土壤和沉积物挥发性有机物的测定吹扫捕集/气相色谱-质谱法HJ605-2011 | 吹扫捕集-气相色谱-质谱联用仪 AtomxXYZ- 8860(G2790A) -G7081B LYYQ-1-008-1 | 1.3μg/kg |
| 9 |  | 氯仿 |  |  |  | 1.1μg/kg |
| 10 |  | 氯甲烷 |  |  |  | 1.0μg/kg |
| 11 |  | 1,1-二氯乙烷 |  |  |  | 1.2μg/kg |
| 12 |  | 1,2-二氯乙烷 |  |  |  | 1.3μg/kg |
| 13 |  | 1,1-二氯乙烯 |  |  |  | 1.0μg/kg |
| 14 |  | 顺-1,2-二氯乙烯 |  |  |  | 1.3μg/kg |
| 15 |  | 反-1,2-二氯乙烯 |  |  |  | 1.4μg/kg |
| 16 |  | 二氯甲烷 |  |  |  | 1.5μg/kg |
| 17 |  | 1,2-二氯丙烷 |  |  |  | 1.1μg/kg |
| 18 |  | 1,1,1,2-四氯乙烷 |  |  |  | 1.2μg/kg |
| 19 |  | 1,1,2,2-四氯乙烷 |  |  |  | 1.2μg/kg |
| 20 |  | 四氯乙烯 |  |  |  | 1.4μg/kg |
| 21 |  | 1,1,1-三氯乙烷 |  |  |  | 1.3μg/kg |
| 22 |  | 1,1,2-三氯乙烷 |  |  |  | 1.2μg/kg |
| 23 |  | 三氯乙烯 |  |  |  | 1.2μg/kg |
| 24 |  | 1,2,3-三氯丙烷 |  |  |  | 1.2μg/kg |
| 25 |  | 氯乙烯 |  |  |  | 1.0μg/kg |
| 26 |  | 苯 |  |  |  | 1.9μg/kg |
| 27 |  | 氯苯 |  |  |  | 1.2μg/kg |
| 28 |  | 1,2-二氯苯 |  |  |  | 1.5μg/kg |
| 29 |  | 1,4-二氯苯 |  |  |  | 1.5μg/kg |
| 30 |  | 乙苯 |  |  |  | 1.2μg/kg |
| 31 |  | 苯乙烯 |  |  |  | 1.1μg/kg |
| 32 |  | 甲苯 |  |  |  | 1.3μg/kg |
| 33 |  | 邻二甲苯 |  |  |  | 1.2μg/kg |
| 34 |  | 间二甲苯+对二甲苯 |  |  |  | 1.2μg/kg |
| 35 | 半挥发性有机物 | 硝基苯 |  | 土壤和沉积物半挥发性有机物的测定气相色谱-质谱法 HJ834-2017 | 气相色谱-质谱联用仪 8860(G2790A) -G7081B LYYQ-1-008-1 | 0.09mg/kg |
| 36 |  | 苯胺 | 4-氯苯胺 |  |  | 0.09mg/kg |
|  |  |  | 2-硝基苯胺 |  |  | 0.08mg/kg |
|  |  |  | 3-硝基苯胺 |  |  | 0.1mg/kg |
|  |  |  | 4-硝基苯胺 |  |  | 0.1mg/kg |
| 37 |  | 2-氯酚 |  |  |  | 0.06mg/kg |
| 38 |  | 苯并[a]蒽 |  |  |  | 0.1mg/kg |
| 39 |  | 苯并[a]芘 |  |  |  | 0.1mg/kg |
| 40 |  | 苯并[b]荧蒽 |  |  |  | 0.2mg/kg |
| 41 |  | 苯并[k]荧蒽 |  |  |  | 0.1mg/kg |
| 42 |  | 䓛 |  |  |  | 0.1mg/kg |
| 43 |  | 二苯并[a,h]蒽 |  |  |  | 0.1mg/kg |
| 44 |  | 茚并[1,2,3-cd]芘 |  |  |  | 0.1mg/kg |
| 45 |  | 萘 |  |  |  | 0.09mg/kg |
| 46 | 石油烃（C10-C40） |  |  | 土壤和沉积物石油烃（C10-C40）的测定气相色谱法HJ1021-2019 | 气相色谱仪GC7980 LYYQ-1-004-3 | 6mg/kg |
| 47 | pH值 |  |  | 土壤pH值的测定电位法 HJ962-2018 | 数显酸度计 pHS-3C LYYQ-1-014-1 | / |

监测结果

本次土壤环境监测结果见下表。

表 5.2-21 土壤检测（监测点）结果一览表（单位：mg/kg）

| 检测项目 | S1 | S2 | S3 | 《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》GB36600-2018二类用地筛选值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0-0.2m | 0-0.2m | 0-0.2m |  |
| pH值 | 8.42 | 8.31 | 8.26 | / |
| 砷 | 6.11 | 5.73 | 5.88 | 60 |
| 镉 | 0.21 | 0.19 | 0.18 | 65 |
| 铬（六价） | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 5.7 |
| 铜 | 24 | 21 | 22 | 18000 |
| 铅 | 20 | 18 | 16 | 800 |
| 汞 | 0.0875 | 0.0809 | 0.0910 | 38 |
| 镍 | 36 | 33 | 32 | 9000 |
| 四氯化碳 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 2.8 |
| 氯仿 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 0.9 |
| 氯甲烷 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 37 |
| 1,1－二氯乙烷 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 9 |
| 1,2－二氯乙烷 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 5 |
| 1,1－二氯乙烯 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 66 |
| 顺式-1,2-二氯乙烯 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 596 |
| 反式-1,2-二氯乙烯 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 54 |
| 二氯甲烷 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 616 |
| 1,2-二氯丙烷 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 5 |
| 1,1,1,2-四氯乙烷 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 10 |
| 1,1,2,2-四氯乙烷 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 6.8 |
| 四氯乙烯 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 53 |
| 1,1,1-三氯乙烷 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 840 |
| 1,1,2-三氯乙烷 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 2.8 |
| 三氯乙烯 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 2.8 |
| 1,2,3-三氯丙烷 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 0.5 |
| 氯乙烯 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 0.43 |
| 苯 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 4 |
| 氯苯 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 270 |
| 1,2-二氯苯 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 560 |
| 1,4-二氯苯 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 20 |
| 乙苯 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 28 |
| 苯乙烯 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 1290 |
| 甲苯 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 1200 |
| 间,对-二甲苯 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 570 |
| 邻二甲苯 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 640 |
| 硝基苯 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 76 |
| 苯胺 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 260 |
| 2-氯酚 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 2256 |
| 苯并[a]蒽 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 15 |
| 苯并[a]芘 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 1.5 |
| 苯并[b]荧蒽 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 15 |
| 苯并[k]荧蒽 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 151 |
| 䓛 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 1293 |
| 二苯并[a, h]蒽 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 1.5 |
| 茚并[1,2,3-cd]芘 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 15 |
| 萘 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 70 |
| 石油烃 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 4500 |

由上表可知，厂区内监测点位各个监测因子均能够满足《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018），说明项目厂区土壤环境质量良好。

环境影响预测与评价

大气环境影响预测

基本资料来源

项目采用的是新乡气象站（53986）资料，气象站位于河南省，地理坐标为 东经 114.01 度，北纬 35.2247 度，海拔高度 75 米。气象站始建于 1951 年，1951 年正式进行气象观测。新乡气象站是距园区最近的国家气象站，拥有长期的气象观测资料，以下资料根据 2002-2021年气象数据统计分析。具体统计结果如下：

表 6.1-1 新乡气象站常规气象项目统计（2002-2021）

| 统计项目 |  | 统计值 | 极值出现时间 | 极值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 多年平均气温（℃） |  | 15.4 | / | / |
| 累年极端最高气温（℃） |  | 38.8 | 2009-06-25 | 40.9 |
| 累年极端最低气温（℃） |  | -9.4 | 2021-01-07 | - 16.2 |
| 多年平均气压（hPa） |  | 1008.0 | / | / |
| 多年平均水汽压（hPa） |  | 12.9 | / | / |
| 多年平均相对湿度(%) |  | 62.8 | / | / |
| 多年平均降雨量(mm) |  | 584.9 | 2016-07-09 | 414.0 |
| 灾害天气统计 | 多年平均沙暴日数(d) | 0.1 | / | / |
|  | 多年平均雷暴日数(d) | 22.2 | / | / |
|  | 多年平均冰雹日数(d) | 0.4 | / | / |
|  | 多年平均大风日数(d) | 3.9 | / | / |
| 多年实测极大风速（m/s）、相应风向 |  | 20 | 2002-06-01 | 23.8 |
|  |  |  |  | N |
| 多年平均风速（m/s） |  | 2.1 | / | / |
| 多年主导风向、风向频率(%) |  | ENE | / | / |
|  |  | 17.1 | / | / |
| 多年静风频率（风速<0.2m/s）(%) |  | 9.9 | / | / |

气象站风观测数据统计

1、月平均风速

新乡气象站月平均风速如表5.1-2，04月平均风速最大（2.6米/秒），09月风最小（1.7米/秒）。

表 6.1-2 新乡气象站月平均风速统计（单位m/s）

| 月份 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 平均风速 | 2.0 | 2.3 | 2.6 | 2.6 | 2.4 | 2.2 | 2.0 | 1.9 | 1.7 | 1.7 | 1.9 | 2.0 |

2、风向特征

近20年资料分析的风向玫瑰图如图5.1-3所示，新乡气象站主要风向为ENE和C、NE、E，占50.2%，其中以ENE为主风向，占到全年17.0%左右。

表 6.1-3 新乡气象站年风向频率统计（单位%）

| 风向 | N | NNE | NE | ENE | E | ESE | SE | SSE | S | SSW | SW | WSW | W | WNW | NW | NNW | C |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 频率 | 1.3 | 1.7 | 11.9 | 17.0 | 10.5 | 4.6 | 2.8 | 2.4 | 6.9 | 8.6 | 8.2 | 4.4 | 4.0 | 2.2 | 1.9 | 1.1 | 10.8 |

图6.1-1  新乡风向玫瑰图（静风频率10.8%）

表 6.1-4 新乡气象站（2002-2021）各月风向频率  单位：%

| 月份 | N | NNE | NE | ENE | E | ESE | SE | SSE | S | SSW | SW | WSW | W | WNW | NW | NNW | 静风 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1.3 | 2.3 | 11.6 | 21.0 | 12.6 | 3.5 | 2.2 | 1.4 | 4.4 | 6.6 | 7.8 | 4.5 | 3.9 | 2.0 | 1.9 | 1.2 | 11.9 |
| 2 | 0.9 | 1.1 | 13.6 | 21.6 | 10.9 | 4.6 | 2.1 | 1.6 | 5.6 | 8.4 | 7.6 | 4.0 | 3.9 | 2.0 | 1.5 | 0.7 | 9.9 |
| 3 | 0.9 | 1.9 | 12.9 | 16.7 | 8.5 | 3.6 | 2.3 | 2.8 | 8.5 | 10.7 | 10.0 | 5.1 | 3.8 | 3.0 | 1.7 | 1.4 | 6.2 |
| 4 | 0.9 | 1.6 | 11.7 | 14.9 | 9.1 | 4.9 | 3.0 | 3.1 | 10.6 | 11.8 | 10.4 | 4.5 | 3.3 | 2.0 | 1.6 | 0.7 | 5.8 |
| 5 | 1.1 | 1.4 | 10.1 | 14.2 | 9.0 | 4.6 | 3.6 | 3.5 | 9.3 | 12.0 | 10.8 | 4.8 | 4.8 | 2.0 | 1.6 | 1.1 | 6.0 |
| 6 | 1.7 | 1.3 | 12.1 | 14.7 | 10.3 | 6.3 | 3.9 | 5.0 | 10.9 | 10.5 | 7.4 | 3.0 | 2.0 | 1.7 | 1.7 | 0.9 | 6.7 |
| 7 | 1.3 | 2.2 | 10.8 | 15.6 | 13.7 | 6.5 | 4.2 | 3.7 | 9.8 | 9.0 | 6.1 | 2.6 | 1.8 | 1.6 | 1.5 | 1.5 | 8.0 |
| 8 | 1.8 | 2.1 | 16.0 | 18.0 | 12.8 | 5.0 | 3.6 | 3.1 | 6.0 | 5.9 | 4.7 | 1.9 | 2.4 | 2.3 | 2.0 | 1.2 | 11.1 |
| 9 | 1.8 | 2.6 | 12.9 | 14.9 | 10.8 | 4.9 | 2.8 | 2.1 | 6.6 | 6.7 | 5.4 | 3.1 | 3.8 | 2.8 | 2.4 | 1.3 | 15.1 |
| 10 | 1.6 | 1.4 | 10.1 | 17.9 | 6.8 | 3.2 | 2.2 | 1.4 | 5.1 | 10.8 | 9.4 | 6.0 | 3.4 | 1.9 | 1.9 | 0.7 | 16.1 |
| 11 | 1.5 | 1.6 | 10.9 | 16.7 | 10.2 | 2.3 | 1.6 | 1.6 | 3.5 | 9.7 | 9.3 | 6.7 | 5.1 | 2.5 | 2.2 | 1.3 | 13.4 |
| 12 | 1.6 | 2.1 | 12.1 | 18.6 | 11.6 | 3.2 | 1.6 | 1.4 | 4.2 | 7.2 | 8.2 | 7.7 | 5.7 | 3.2 | 1.7 | 1.1 | 9.0 |

图6.1-2  新乡月风向玫瑰图

3、风速年际变化特征与周期分析

根据近20年资料分析，新乡气象站风速无明显变化趋势，2021年年平均风速最大（2.5米/秒），2012年年平均风速最小（1.8米/秒），周期为5年。新乡近20年风速变化见下图：

图6.1-3  新乡年平均风速（单位：m/s，虚线为趋势线）

4、温度

（1）月平均气温与极端气温

新乡气象站07月气温最高（27.8℃),01月气温最低（0.4℃)，近20年极端最高气温出现在2009-06-25（40.9℃),近20年极端最低气温出现在2021-01-07（-16.2℃)。

图6.1-4  新乡月平均气温（单位：℃）

（2）温度年际变化趋势与周期分析

新乡气象站近20年气温呈现上升趋势，每年上升0.08%，2019年平均气温最高（16.2℃），2003年年平均气温最低（14.2℃），无明显周期。新乡近20年年平均气温变化见下图：

图6.1-5  新乡（2002-2021）年平均气温（单位：℃，虚线为趋势线）

5、气象站降水分析

A.月平均降水与极端降水

新乡气象站07月降水量最大（180.5毫米），12月降水量最小（5.2毫米），近20年极端最大日降水出现在2016-07-09（414.0毫米）。

图6.1-6  新乡月平均降水量（单位：毫米）

B.降水年际变化趋势与周期分析

新乡气象站近20年年降水总量无明显变化趋势，2021年年总降水量最大（1217.0毫米），2002年年总降水量最小（327.7毫米），周期为2-3年。

图6.1-7  新乡（2002-2021）年总降水量（单位：mm，虚线为趋势线）

6、湿度

A.月相对湿度分析

新乡气象站08月平均相对湿度最大（76.0%），03月平均相对湿度最小（51.8%）。

图6.1-8  新乡月平均相对湿度（纵轴为百分比）

B.相对湿度年际变化趋势与周期分析

新乡气象站近20年年平均相对湿度呈现下降趋势，每年下降0.48%，2003年年平均相对湿度最大（72.0%），2019年年平均相对湿度最小（57.7%），无明显周期。新乡近20年年平均相对湿度变化见下图：

图6.1-9  新乡年平均相对湿度（纵轴为百分比，虚线为趋势线）

预测因子及评价标准

根据工程分析结果，确定本次环境空气影响预测因子为：PM10、非甲烷总烃。

PM10每小时平均值按《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级浓度限值中24小时平均的3倍值执行；非甲烷总烃1小时平均值执行《大气综合污染物排放标准详解》第四章标准值说明限值。评价标准见下表。

表 6.1-5 环境空气质量评价标准      单位：mg/m3

| 评价因子 | 平均时段/厂界 | 标准值 | 限值来源 |
| --- | --- | --- | --- |
| PM10 | 1小时平均值（取日均值的3倍值） | 0.45 | 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级 |
| 非甲烷总烃 | 1小时平均值 | 2.0 | 《大气综合污染物排放标准详解》 |

预测参数

本次工程涉及到的点源废气污染源的各项污染物参数见下表。

表 6.1-6 项目点源参数表

| 名称 | 排气筒编号 | X 坐标 | Y 坐标 | 排气 筒底 部海 拔高 度 | 排气 筒高 度 | 排气筒内径 | 烟气 流速 | 烟气 出口 温度 | 年排 放小 时数 | 排放 工况 | 源强 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | PM10 | NMHC |
| 单位 | - | m | m | m | m | m | m/s | ℃ | h | - | kg/h | kg/h |
| 排气 筒 DA029 | DA029 | 98 | 50 | 72 | 20 | 0.5 | 7.07 | 25 | 2640 | 正常 | 0.0189 | / |
| 排气筒 DA030 | DA030 | 101 | 56 | 72 | 20 | 0.7 | 14.43 | 25 | 7920 | 正常 | / | 0.0214 |

本次工程涉及的废气污染源（面源）的各项污染物参数见下表。

表 6.1-7 项目面源参数表

| 面源名称 | 面源起点 坐标 |  | 海拔高度/m | 面源长度/m | 面源宽度/m | 与正北夹角/° | 面源有效排放高度/m | 年排放小时数/h | 排放工况 | 污染物排放速率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | X | Y |  |  |  |  |  |  |  | NMHCt/a |
| 脱泡和蒸发回收 | 20 | 15 | 72 | 80 | 70 | 30 | 12 | 7920 | 正常 | 0.12 |

采用《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018）推荐的估算模式AERSCREEN计算工程主要污染源污染物的最大落地浓度及其出现距离，估算模型参数见下表。

表 6.1-8 估算模型参数表

| 参数 |  | 取值 |
| --- | --- | --- |
| 城市/农村选项 | 城市/农村 | 城市 |
|  | 人口数（城市选项时） | 47万 |
| 最高环境温度/℃ |  | 40.9 |
| 最低环境温度/℃ |  | -16.2 |
| 土地利用类型 |  | 城市 |
| 区域湿度条件 |  | 中等湿度气候 |
| 是否考虑地形 | 考虑地形 | 是 |
|  | 地形数据分辨率/m | 90 |
| 是否考虑岸线熏烟 | 考虑岸线熏烟 | 否 |
|  | 岸线距离/km | / |
|  | 岸线方向/ º | / |

根据《环境影响评价技术导则-大气环境》（HJ2.2-2018）规定的评价工作等级判定的划分原则和方法，选择推荐模式中的AERSCREEN估算模式对项目的大气环境评价工作进行分级。

式中：Pi--第i个污染物的最大地面空气质量浓度占标率，%；

Ci--采用估算模式计算出的第i个污染物的最大1h地面空气质量浓度，μg/m3；

C0i--第i个污染物的环境空气质量标准，μg/m3。

根据《环境影响评价技术导则-大气环境》（HJ2.2-2018），评价等级判别标准见下表：

表6.1-9评价工作等级判别表

| 评价工作等级 | 评价工作分级判据 |
| --- | --- |
| 一级评价 | Pmax≥10% |
| 二级评价 | 1≤Pmax<10% |
| 三级评价 | Pmax<1% |

污染源估算模型计算结果见下表。

表 6.1-10 项目排放主要污染物估算模型计算结果表

| 项目 | 污染源 | 污染物 | 下风向最大浓度距离m | 最大浓度（μg/m3） | Pmax(%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 有组织 | DA029 | * | * | * | * |
| 有组织 | DA030 | * | * | * | * |
| 无组织 | 脱泡和蒸发回收 | * | * | * | * |

由上表可知，排气筒DA029颗粒物的Pmax=0.31%，Pmax<1%。排气筒DA030的非甲烷总烃的Pmax=0.07%，Pmax<1%，无组织非甲烷总烃的Pmax=0.41%，Pmax<1%。本工程大气评价等级为三级。

污染物排放量核算

根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018），三级评价项目不进行进一步预测与评价，只对污染源排放量进行核算。

排放量核算见下表。

（1）有组织排放核算

本项目有组织大气污染物排放量核算见下表。

表 6.1-11 大气污染物有组织排放量核算表

| 序号 | 排放口编号 | 污染物 | 核算排放浓度mg/m3 | 核算排放速率kg/h | 核算年排放量t/a |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主要排放口 |  |  |  |  |  |
| 1 | / | / | / | / | / |
| 一般排放口 |  |  |  |  |  |
| 1 | DA029 | * | * | * | * |
| 2 | DA030 | * | * | * | * |
| 一般排放口合计 |  | 颗粒物 |  |  | * |
| 一般排放口合计 |  | 非甲烷总烃 |  |  | * |
| 有组织排放总计 |  |  |  |  |  |
| 有组织排放总计 |  | 颗粒物 |  |  | * |
|  |  | 非甲烷总烃 |  |  | * |

表 6.1-12 大气污染物无组织排放量核算

| 序号 | 排放口编号 | 产污环节 | 污染物 | 主要污染防治措施 | 国家或地方污染物排放标准 |  | 年排放量t/a |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 标准名称 | 浓度限值mg/m3 |  |
| 1 | / | * | * | * | * * | * | * |
| 2 | / | * | * | * |  | * | * |
| 无组织排放统计 |  |  |  |  |  |  |  |
| 无组织排放统计 |  |  |  | 非甲烷总烃 |  | 0.12 |  |

表 6.1-13 本项目大气污染物年排放量核算表

| 序号 | 污染物 | 年排放量t/a |
| --- | --- | --- |
| 1 | * | * |
| 2 | * | * |

地表水环境影响评价

项目废水排放情况

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

。

评价等级

根据《环境影响评价技术导则-地面水环境》（HJ/T2.3-2018），直接排放的建设项目评价等级分为一级、二级和三级A，间接排放的建设项目评价等级为三级B。本项目废水经厂区污水处理站处理后排入小店污水处理厂，属于间接排放，评价等级为三级B。主要评价内容包括：水污染控制和水环境影响减缓措施有效性评价，依托污水处理设施的环境可行性评价。

新乡市小店污水处理厂概况

新乡市小店污水处理厂位于新长北线以北、东三干渠以西，紧邻规划区西边界，设计处理规模为10万m3/d，共分两期建设。一期工程建设较早于2018年11月进行提标改造，2019年5月提标改造完成进入试生产运行，采用工艺为“粗格栅－细格栅－沉砂池－水解酸化池－改良型A2/O－二沉池－反应沉淀池－纤维球滤池－消毒池”，二期工程2014年11月开始建设，2018年11月建设完成进行进入试生产运行采用工艺为“粗格栅－细格栅－沉砂池－水解酸化池－A2/O-MBR膜－消毒池”。目前一期工程和二期工程均已正常运行。设计进水水质为COD 350mg/L、SS 280mg/L、NH3-N 30mg/L、TN 40mg/L、TP 3mg/L，出水水质达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅴ类标准和《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A的要求：COD 40mg/L、NH3-N 2.0mg/L、TN 15mg/L、TP 0.4mg/L，最终排入大沙河。

项目废水进入新乡市小店污水处理厂的可行性分析

（1）水量及收水管网条件

a．小店污水处理厂位于新长北线以北、东三干渠以西，紧邻规划区西边界，设计处理规模为10万m3/d，分两期建设。小店污水处理厂的收水范围为小店新城生活污水、新乡市经济技术开发区的工业和生活污水，本项目属于小店污水处理厂的收水范围。

本项目废水经厂区污水处理系统处理后排入小店污水处理厂进一步处理，处理后排入大沙河。经查阅小店污水处理厂2023年的在线监测信息，该污水处理厂一期进水量为26988.7m3/d，二期进水量为30710.4m3/d，小店污水处理厂最大进水总量为63238.3m3/d，尚有42300.9m3/d的余量。本项目废水排放量为750.31m3/d，占小店污水处理厂剩余处理能力的1.8%，不会对小店污水处理厂产生冲击。

b．小店污水处理厂管网铺设已完善并运行良好，本工程废水进入小店污水处理厂不存在管网制约因素。

（2）水质

根据工程分析，厂区总排口现状排水水质满足污水厂收水要求。

本项目废水排放水质见下表。

表6.2-1	项目排水与污水处理厂收水水质对比	单位：mg/L

| 项目 | COD | BOD5 | SS | NH3-N | TN | TP |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 本项目排水水质 | 81.20 | 32.29 | 86.01 | 2.64 | 17.61 | 0.13 |
| 小店污水处理厂收水协议 | 300 | 100 | 150 | 15 | 40 | 1 |
| 达标情况 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 |

由上表可知，本项目排水水质满足小店污水处理厂收水要求。根据在线数据，总排口现状排水水质达标，本项目排水汇入后总排口排水水质满足小店污水处理厂排放标准要求。

依托污水处理设施稳定达标排放分析

本项目废水经小店污水处理厂处理后，最终汇入大沙河。根据小店污水处理厂在线监测数据，2023年小店污水处理厂出水量及水质见下表。

表6.2-2  小店污水处理厂出水一览表

| 指标 | 水量（t/d） | COD（mg/L） | NH3-N（mg/L） | TP（mg/L） | TN（mg/L） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 排放值 | 57699.1 | 28.84 | 0.385 | 0.264 | 6.112 |
| 标准值 | / | 40 | 2 | 0.4 | 12 |
| 对标结果 |  | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 |

根据上表数据，小店污水处理厂出水水质均能够满足《地表水环  境质量标准》（GB3838-2002）V类标准和《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A的要求（COD 40mg/L 、NH3-N 2mg/L、TP 0.4mg/L、TN 15mg/L）。因此依托污水处理设施可以实现稳定达标排放。

地下水环境影响评价

地下水水文地质情况

评价区水文地质情况

根据区域水文地质情况及勘查资料，园区被第四系松散沉积物所覆盖，因此，第四系松散岩类孔隙含水层是主要开采层，同时也是与项目关系最为密切的含水层。富水岩性以粉细砂、中砂为主，主要接受大气降水的垂直入渗补给及卫河水的侧向径流补给，排泄方式为人工开采和径流排泄。地下水动态变化主要受季节性控制和开采影响，水文年变幅2—3m。

境内地下水总量为富水区，水量富足，地下水埋深一般在1—4米，属浅表层地下水，单位涌水量11.3立方米/小时，水质较好，pH值在7.7-8.3之间，属碱性水，矿化度0.9—1.5克/升之间，属极弱化矿化水，适宜于农田灌溉和人畜饮用。含水层多层，其中有一层分布稳定、厚度大的粉质粘土层，将地下水分为两个含水层组：第一含水组为潜水及微承压水，由上更新统上段及全新统冲积砂层组成，含水介质为松散的粗、中砂和细砂，总厚度40—60米，局部大于70米，降深10米时，单井涌水量大于2800立方米/日；第二含水组为承压水，由上更新统下段砂层组成，含水介质为细砂、粉砂，总厚度20—52米，单井涌水量1400-2400立方米/日。

地下水类型及富水性特征

（1）浅层孔隙水含水层及其富水性特征

浅层地下水为潜水及微承压水，由上更新统上段及全新统冲积砂层组成，含水介质为松散的粗、中砂和细砂，一般可见2～4层，单层厚度8～25m，总厚度40～60m，局部大于70m。单位涌水量l0～20m3/h·m。由古河床向两侧古漫滩，含水层颗粒由粗到细，含水层厚度由大到小，地下水由潜水过渡到微承压水，单位涌水量由大变小。

在古河床区，浅层地下水底界埋深75—85m，含水层为粗砂、中砂、细砂单层厚20m左右，最厚达40m，累计厚50—70m，渗透系数1.4—1.9m/d，导水系数400-1000m2/d，单位涌水量大于15m3/（h·m），降深10m时，单井涌水量大于2800m3/d，姚庄、沙门一带达6000m2/d。

在古漫滩区，浅层地下水底界埋深57～70m，含水层岩性为细砂，单层厚度10～15m，累计厚度45～60m，渗透系数0.9～1.6m/d，导水系数300～700m2/d，单位涌水量10～20m3/h·m，单井涌水量2280～4800m3/d。

浅层地下水底板为厚7.5—16.0m的粉质粘土，分布连续稳定。

现状条件下，第II含水组通过弱透水层越流补给I含水组，但由于弱透水层厚度大，分布连续稳定，且渗透系数小，越流量小，可忽略不计。

浅层地下水水质较差，但水量大，易于开采，为调查区内供水开采目的层。

（2）中层孔隙水含水层及其富水性特征

中深层地下水为承压水，由上更新统下段砂层组成，含水介质为细砂、粉砂，一般可见7-9层，单层厚度5—10m，最厚达31m，累计厚度20.7—52.5m，单位涌水量4-6 m3/h·m，单井涌水量1400-2400 m3/d，渗透系数6—10m/d，导水系数200～260m/d。中深层地下水底界埋深140—155m，底板为厚8.0m左右分布稳定的粉质粘土层。

中深层地下水矿化度高，不适宜作为饮用水和工业用水，未开采。

地下水动态特征

根据对经开区地下水长期观测点进行连续三年水文年的水文数据的收集，评价区域浅层地下水动态类型属“气象－开采型”，地下水动态主要受降水、开采控制。年内3-5月为枯水期同时又处于农作物春灌期，开采量增大，地下水位降低；7-9月为丰水期，降水量增大，水位上升。年水位变幅1.2～2.5m。

项目场地水文地质

本项目尚未做岩土工程勘探，根据距离本项目约700m的《新乡化纤股份有限公司年产十万吨高品质超细旦氨纶纤维项目岩土工程勘察报告》，本项目所在地场地形式较为平坦，地面最大相对高差0.83m。场地在揭露深度范围内均为第四系全新统，按地层的成因类型、岩性特征将地基土划分为9个工程地质单元层（含2个亚层）。各单元层的工程地质特征分述如下：

第①单元层：粉土（Q4al）

灰黄色、稍湿，稍密～中密，无光泽反应，摇震反应中等，低于强度，低韧性。

该层场区普遍分布，层底埋深0.60～3.60m，层底标高66.38～69.27m，层厚0.60～3.60m，平均层厚1.77m。

第②单元层：粉砂（Q4al）

灰黄色、稍湿，稍密，其主要矿物成分为石英、长石、云母等，局部夹薄层粉土、细砂。

该层场区普遍分布，层底埋深3.00～7.60m，层底标高62.35～66.95m，层厚0.90～5.70m，平均层厚3.21m。

第②-1单元层：粉土（Q4al）

灰黄色、稍湿，稍密～中密，无光泽反应，摇震反应中等，低干强度，低韧性。

该层局部分布，层底埋深4.30～6.00m，层底标高63.85～65.58m，层厚0.70～3.00m，平均层厚2.05m。

第③单元层：细砂（Q4al）

灰黄色、湿，中密～密实，其主要矿物成分为石英、长石、云母等，局部夹薄层粉土及中砂。

该层场区普遍分布，层底埋深8.70～14.20m，层底标高55.80～61.20m，层厚2.30～8.70m，平均层厚5.38m。

第③-1单元层：粉质粘土（Q4al）

灰褐色、可塑，稍有光滑，摇振反应无，干强度中等，韧性中等。

该层局部分布，层底埋深7.50～9.50m，层底标高60.45～62.45m，层厚0.50～2.60m，平均层厚1.31m。

第④单元层：细砂（Q4al）

浅灰色、湿～饱和，中密～密实，其主要矿物成分为石英、长石、云母等，局部夹薄层粉土及中砂。

该层场区普遍分布，层底埋深20.40～23.60m，层底标高46.35～49.50m，层厚7.90～12.90m，平均层厚10.57m。

第⑤单元层：粉质粘土（Q4al）

灰褐色、可塑，稍有光滑，摇振反应无，干强度中等，韧性中等。

该层场区普遍分布，层底埋深22.00～26.90m，层底标高43.05～47.91m，层厚0.40～5.40m，平均层厚2.27m。

第⑥单元层：细砂（Q4al）

灰黄色、饱和，密实，其主要矿物成分为石英、长石、云母等，局部夹薄层粉土、粉质粘土及中砂。

该层场区普遍分布，层底埋深26.50～27.90m，层底标高41.98～43.47m，层厚2.50～3.60m，平均层厚2.87m。

第⑦单元层：粉土（Q4al）

褐黄色、很湿，中密～密实，无光泽反应，摇震反应中等，低干强度，低韧性，局部夹薄层粉质粘土。

该层未见底，揭露最大厚度3.50m。

根据勘查，场地第3、4层为主要含水层，地下水类型为孔隙潜水类型，其补给来源为大气降水和侧向径流，排泄方式为蒸发、开采和侧向径流，水位年变化幅度2.0m左右，近3—5年厂区内最高水位埋深为自然地坪下9.0m左右，历史最高水位1.0m左右（近20年），区域地下水流向为西南向东北。本项目场地地质剖面图详见图6.3-1，综合地质柱状图详见图6.3-2。

图6.3-1  场地地质剖面图

图6.3-2场地地质柱状图

地下水水质

根据《新乡市飞鹭纺织科技有限公司年产3000万米高端面料绿色智能化生产线技改提升项目环境影响报告书》地下水环境质量现状2023.5.16~2023.5.17监测数据，地下水监测数据可知，地下水监测点中各监测点位均未出现超标情况，可以能够满足《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）III类水质标准要求。监测数据表明，区域地下水环境状况良好。

评价等级

根据《环境影响评价技术导则（地下水环境）》（HJ610-2016）规定，地下水评价工作等级的划分依据建设项目行业分类和地下水环境敏感程度分级进行判定。评价工作等级分级表如下：

表6.3-1   地下水环境评价工作等级分级表

| 项目类别 环境敏感程度 | I类项目 | II类项目 | III类项目 |
| --- | --- | --- | --- |
| 敏感 | 一 | 一 | 二 |
| 较敏感 | 一 | 二 | 三 |
| 不敏感 | 二 | 三 | 三 |

（1）地下水环境影响评价项目类别：根据《环境影响评价技术导则地下水环境》（HJ610-2016）附录A，本项目属于Ⅱ类。

（2）建设项目场地的地下水环境敏感程度：本项目在新乡化纤股份有限公司现有厂区场内建设，距最近的集中式饮用水水源地古固寨镇地下水饮用水源保护区7.12km。本项目东南方向1818m大杨庄村有集中式饮用水源（供水人口＞1000人，未划定准保护区），大杨庄村集中式饮用水源不在本项目下游，不在评价范围内。项目场地不在饮用水水源准保护区、特殊地下水资源保护区范围内，不在饮用水水源补给径流区范围内，项目场地属于不敏感区。

对照《环境影响评价技术导则地下水环境》（HJ610-2016）建设项目评价工作等级分级表可知，本项目地下水评价工作等级为三级。

评价范围

本项目厂址位于黄河冲积平原，水文地质条件相对简单。本次评价范围确定先根据导则推荐公式计算出理论范围值，然后根据厂址区域地下水环境保护目标分布情况以及导则地下水环境现状调查评价范围参照表进行调整。

L=а×κ×I×T/ne

式中：L－下游迁移距离，m；

а－变化系数，а≥1，一般取2；

κ－渗透系数，m/d，常见渗透系数表见导则附录B表B1；评价区含水层主要为细砂，根据附录B取值为10 m/d；

I－水力坡度，无量纲；

T－质点迁移天数，取值不小于5000d；

ne－有效孔隙度，无量纲。

水力坡度根据区域村庄水平距离和地下水水面高程差计算确定，计算情况见下表。

表 6.3-2 地下水水力坡度计算情况一览表

| 水井 | 方向 | 直线距离 | 地下水水面高程差 | 水力坡度 | 平均值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 北张兴庄－水花堡村 | 西南－东北 | 5566 m | 3.0 m | 5.39×10-4 | 5.78×10-4 |
| 姚庄－十八里庄 | 西南－东北 | 6490 m | 4.0 m | 6.16×10-4 |  |

不同地质孔隙度经验值一览表见下表，评价区含水介质主要为细砂，有效孔隙度取0.4。

表 6.3-3 孔隙度经验值一览表

| 岩石名称 | 砾石（粗） | 砾石（细） | 砂（粗） | 砂（细） | 黏土 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 孔隙度变化区间 | 24%—36% | 25%—38% | 31%—46% | 26%—53% | 34%—60% |

根据上述公式及参数计算，L=144.5m，考虑评价范围应包含主要地下水环境保护目标，结合地下水环境现状调查评价范围参照表中的相关要求（评价等级为三级，调查评价面积不大于6 km2），本项目综合考虑确定评价范围为6 km2。由于地表水和中深层含水层间无明显的水力联系，中深层含水层和深层含水层无明显的水力联系，因此本次预测层位定为预测评价区域的潜水层。项目地下水评价范围如下：

北

图6.3-3  本项目地下水调查评价范围示意图

预测因子及预测内容

运营期正常工况地下水环境影响分析

根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016），一般情况下，建设项目需对正常状况和非正常状况的情景分别进行预测，但已依据GB16889、GB18597、GB18598、GB18599、GB/T50934设计地下水污染防渗措施的建设项目，可不进行正常状况情景下的预测。

项目正常运营条件下，产生的主要废水包括生产废水及降雨条件下形成的初期雨水，其中生产废水主要蒸发回收废水、废气处理装置废水、清洗废水、清下水，主要污染物为COD、BOD5、SS、氨氮、TN、TP；生活污水主要是厂区工作人员日常生产生活及食堂、厕所等产生的废水；初期雨水主要为降雨前15min污染厂区收集的雨水。

正常工况下，生产废水及初期雨水进入厂区调节池调节水质水量后进入化纤厂新厂区污水处理站处理，之后排往小店污水处理厂。厂区各场地均设置了防渗措施及事故应急措施，正常工况条件下不会对地下水环境造成明显不利影响，不再对正常工况下进行预测。

运营期非正常工况地下水环境影响分析

（1）事故情景设置

本项目生产过程中产生的废水中含有COD及氨氮等污染物，这些污染物一旦进入地下水，会对地下水环境造成污染，为提前预知污染可能的运行途径及污染程度，必须对可能的污染进行预测分析，并提出污染防治措施。本项目各生产环节均可能对地下水环境造成污染，本着风险最大的原则，本次预测只针对污染风险较大的节点进行预测分析，并提出防治措施。

如果是装置区或罐区等可视场所发生硬化路面破损，即使有物料或污水等泄漏，建设单位必须及时采取措施，不可能任由物料或污水漫流渗漏，使其渗入地下水。因此，只在污水管道、污水站池体等地下/半地下非可视部位因腐蚀或硬化路面破损等原因发生小面积渗漏时，可能有少量物料或污水通过漏点，逐步渗入包气带并可能进入地下水。通过工程分析，全厂废水最复杂的节点为废水调节池，由于其处理的废水种类多，且水量较大，很可能由于防渗不当或破损导致污染物污染地下水，并且难以发现。本项目调节池废水浓度最高，泄漏造成污染也最为严重。因此综合以上分析，厂区溶质运移模拟以调节池底部防渗系统破裂废水泄漏进行预测。

（2）模拟条件概化

本次模拟将厂区调节池设置为点源浓度边界，污染源位置按实际位置概化。由于污染物在地下水系统中的迁移转化过程十分复杂，包括扩散、吸附、解吸、化学反应及生物降解等作用，这些作用都可能会对污染物在地下水系统的运移造成影响。本次预测本着风险最大原则，只考虑污染物在地下水系统中的对流、弥散作用，不考虑地层的吸附、解吸作用，不考虑化学反应及生物降解等作用，同时，不考虑包气带的阻滞作用。

（3）泄露时间

由于泄露量跟每天的废水量相比小很多，每天的泄露很难被发现，根据跟踪监测计划，地下水长期监测点的监测频率为半年1次，泄露时间定为180天。

（4）预测因子及标准

根据现状调查，区内浅层孔隙水主要以农业开采为主，本次评价从严要求，故本次地下水以《地下水质量标准》（GB/T14848—2017）III类水为标准。根据工程的主要污染物情况，主要污染因子为COD、氨氮等，本项目废水进入调节池后，废水调节池COD（废水浓度1716.14mg/L）、氨氮（废水浓度19.77mg/L）作为预测因子进行模拟预测。根据《BOD\COD与高锰酸盐指数的理论内涵及倍率关系研究》（[文章编号]1002-0624（2009）08-0061-02），COD是高锰酸盐指数（CODMn）的2.7倍，因此COD折算成CODMn浓度为635.61mg/L，氨氮源强为19.77mg/L。

本次COD浓度预测以耗氧量（CODMn法，以O2计）3 mg/L为超标界线，氨氮以0.2 mg/L为超标限。

预测模型及参数选取

（1）预测模型本项目采用地下水溶质运移解析法中的一维稳定流动一维水动力弥散模式进行预测及评价，预测模型如下：

式中：x—预测点至污染源强距离（m）；

C—t时刻x处的地下水浓度（mg/L）；

C0—废水浓度（mg/L）；

DL—纵向弥散系数（m2/d）；

t—预测时段（d）；

u—地下水流速（m/d）；

erfc（）—余误差函数。

（2）参数选取

A.纵向弥散系数是表征流动水体中污染物在沿水流方向（或纵向）弥散的速率系数，本项目含水层地质沉积类型为细砂，为细颗粒介质，参考《地下水弥散系数的测定》（宋树林等，1998）中表3经验系数中细砂的纵向弥散系数为0.05~0.5 m2/d，本次取值为0.2m2/d。

B.地下水流速

地下水流速可以利用水力坡度及渗透系数求出，具体计算公式为：

U=K×I/n

式中：u——地下水流速（m/d）；

K——渗透系数（m/d），常见渗透系数表见附录B表B1；评价区含水层主要为细砂，根据附录B取值为10m/d；

I——水力坡度，无量纲；根据区域村庄水平距离和地下水水面高程差进行计算得出水力坡度为5.78×10-4；

n——有效孔隙度。评价区含水介质主要为呈中密－密实的细砂，有效孔隙度取0.4。

根据地下水流速计算模型及水力坡度、渗透系数，可计算出，建设项目所在区域地下水流速为0.0145m/d。

综上所述，本次评价模型计算参数取值详见下表。

表 6.3-4 地下水预测参数选取一览表

| 参数 | C0（mg/L） |  | D(m2/d) | u(m/d) | 泄漏时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 耗氧量 | 氨氮 |  |  |  |
| 废水调节池 | 635.61 | 19.77 | 0.2 | 0.0145 | 180 |

预测结果

（1）特征因子迁移预测

根据预测模型，预测不同时段地下水环境影响，预测结果见下表。

表 6.3-5 项目污水泄漏对区域地下水贡献值预测结果一览表   单位：时间为d，距离为m，浓度为mg/L

| 因子 | 距离 | 10d | 50d | 100d | 200d | 300d | 400d | 500d | 1000d |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 耗氧量 | 10 | 0.00 | 22.91 | 102.15 | 233.35 | 184.14 | 120.51 | 84.43 | 26.08 |
|  | 20 | 0.00 | 0.01 | 2.01 | 31.93 | 79.22 | 97.76 | 94.55 | 49.48 |
|  | 30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.43 | 10.87 | 28.24 | 43.73 | 53.45 |
|  | 40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.66 | 3.82 | 10.33 | 39.02 |
|  | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.27 | 1.38 | 20.37 |
|  | 60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.11 | 7.81 |
|  | 70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 2.23 |
|  | 80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.48 |
|  | 90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.08 |
|  | 100 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 |
|  | 120 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 140 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 160 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 180 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 200 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 250 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 300 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 350 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 400 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 450 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 500 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 氨氮 | 10 | 0.00 | 0.71 | 3.18 | 7.26 | 5.73 | 3.75 | 2.63 | 0.81 |
|  | 20 | 0.00 | 0.00 | 0.06 | 0.99 | 2.46 | 3.04 | 2.94 | 1.54 |
|  | 30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.04 | 0.34 | 0.88 | 1.36 | 1.66 |
|  | 40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.12 | 0.32 | 1.21 |
|  | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.04 | 0.63 |
|  | 60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.24 |
|  | 70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.07 |
|  | 80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.02 |
|  | 90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 100 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 120 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 140 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 160 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 180 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 200 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 250 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 300 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 350 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 400 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 450 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 500 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

图6.3-4  耗氧量影响范围示意图

图6.3-5  氨氮影响范围示意图

表 6.3-6 非正常工况下污染物对地下水的影响范围

| 时间 | 耗氧量 |  |  | 氨氮 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 最远超标距离/m | 贡献浓度 mg/L | 标准 mg/L | 最远超标距离/m | 贡献浓度 mg/L | 标准 mg/L |
| 泄漏发生后50d | 10 | 22.91 | 3.0 | 10 | 0.71 | 0.5 |
| 泄漏发生后100d | 10 | 102.15 | 3.0 | 10 | 3.18 | 0.5 |
| 泄漏发生后500d | 40 | 10.33 | 3.0 | 30 | 1.36 | 0.5 |
| 泄漏发生后1000d | 60 | 7.81 | 3.0 | 50 | 0.63 | 0.5 |
| 背景值 | 0.75 mg/L |  |  | 0.123mg/L |  |  |

根据预测结果可知，如果发生调节池污水池连续渗漏非正常状况下，泄漏发生后50d、100d、500d和1000d后，下游耗氧量最远超标距离分别为10m、10m、40m和60m，氨氮最远超标距离分别为10m、10m、30m和50m，由此可以看出，随着泄漏发生时间越长，下游最远超标范围就越大，至1000d时地下水污染最远距离为下游60m，仍控制在现有厂区内。泄漏发生后50d、100d、500d和1000d，耗氧量和氨氮在下游的贡献浓度能够满足《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）III类标准限值的要求。随着时间的推移，污染带未超出厂界范围，因此项目单位应加强监管和日常重点防渗区的养护，避免发生非正常泄漏情况。

（2）厂界浓度预测

项目废水调节池下游100m处为项目北厂界、1350m处为项目东厂界，其他厂界均不属于其下游区域，因此评价仅对项目北厂界、东厂界外地下水水质进行预测评价，详见下表。厂界浓度预测：根据计算结果，各个厂界处的浓度叠加值如下：

表 6.3-7 地下水预测北厂界叠加值一览表

| 厂界名称 | 时间 | 北厂界 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 排放源至厂界的距离 | 预测值 浓度mg/L | 现状背景值浓度mg/L | 叠加值 浓度mg/L | 超标情况 |
| 耗氧量 | 100d | 100 m | 0 | 0.75 | 0.75 | 达标 |
|  | 500d |  | 0 |  | 0.75 | 达标 |
|  | 1000d |  | 0.01 |  | 0.76 | 达标 |
| 氨氮 | 100d | 100m | 0 | 0.123 | 0.123 | 达标 |
|  | 500 d |  | 0 |  | 0.123 | 达标 |
|  | 1000d |  | 0 |  | 0.183 | 达标 |

注：耗氧量预测值以检出限0.5mg/L为界，氨氮以0.025mg/L为界，低于检出限的预测值以0计。

由上表可知，项目废水调节池发生泄漏，北厂界外耗氧量未出现超标；北厂界外氨氮浓度未出现超标。

表 6.3-8 地下水预测东厂界叠加值一览表

| 厂界名称 | 时间 | 东厂界 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 排放源至厂界的距离 | 预测值浓度mg/L | 现状背景值浓度mg/L | 叠加值浓度mg/L | 超标情况 |
| 耗氧量 | 100d | 1350 m | 0 | 0.75 | 0.75 | 达标 |
|  | 500 d |  | 0 |  | 0.75 | 达标 |
|  | 1000d |  | 0 |  | 0.75 | 达标 |
|  | 2000d |  | 0 |  | 0.75 | 达标 |
| 氨氮 | 100d | 1350 m | 0 | 0.123 | 0.123 | 达标 |
|  | 500 d |  | 0 |  | 0.123 | 达标 |
|  | 1000d |  | 0 |  | 0.123 | 达标 |
|  | 2000d |  | 0 |  | 0.123 | 达标 |

注：耗氧量预测值以检出限0.5mg/L为界，氨氮以0.025mg/L为界，低于检出限的预测值以0计。

由上表可知，项目废水调节池发生泄漏，东厂界外耗氧量浓度未出现超标；东厂界外氨氮浓度未出现超标。

（3）对敏感点的预测

项目评价范围内下游没有地下水环境敏感点，项目生产对厂界地下水的影响可以接受。

综上所述，评价建议污水处理站各构筑物周边应按要求进行防渗，同时制定严格的巡检制度并落实到责任人，杜绝项目厂区地面及各类废水池防渗措施出现渗漏现象，在落实以上各项防渗措施和巡检制度后，基本可杜绝非正常泄漏的发生，因此本项目地下水环境影响是可以接受的。

地下水评价结论

（1）正常工况

正常情况下，项目建设均按照GB16889、GB18597、GB18598、GB18599、GB/T50934的要求进行了地下水分区防渗，正常工况下污水不会渗漏进入地下造成污染。

（2）非正常工况

综合分析，在非正常工况下，该工程对厂址周围的地下水环境有一定的影响。但从泄漏概率、地面破损概率综合考虑，废水调节池渗入地下是概率很小的事件，如果采取适当的预防措施和应急处理措施，可以把对地下水环境的影响控制到地下水环境容量可以接受的程度。

建议

（1）地下水污染具有不易发现和一旦污染很难治理的特点，因此，防止地下水污染应遵循源头控制、防止渗漏、污染监测及事故应急处理的主动及被动防渗相结合的原则。

（2）项目建成后，应加强对厂址浅层地下水的动态监测工作，以实时掌握项目排放污染物对浅层地下水水质的影响。

地下水环境保护措施

为减少和防止本项目生产过程中产生的废水污染物对地下水造成污染影响，项目在建设过程中应对生产车间、道路采用水泥硬化，对厂区项目生产车间，输送管道等采取防渗处理，以防止各种构筑物渗漏对区域地下水造成污染。

一、防渗原则

采取源头控制、末端防治、污染监控相结合的原则，具体如下：

（1）源头控制措施主要为在工艺、管道、设备、污水存储及处理构筑物处采取防泄漏和防渗措施，将污染物泄露污染地下水的环境风险降低到最低程度；

（2）末端防治措施主要包括厂区防渗措施、污水收集措施，防止洒落地面的污染物渗入地下，同时对渗入地下的污染物及时收集，防止污染地下水；

（3）污染监控措施主要包括建立完善的监测制度、配备先进的监测仪器和设备，科学合理地设置地下水监控井，同时加强车间和各用排水单元的管理，避免跑冒滴漏现象的发生，增强员工的环境保护意识，及时对员工进行宣传教育。

（4）项目设置的固废全密闭暂存间应严格按照一般固废和危险固废全密闭暂存间建设要求，设置相应的围堰、排水设施等，并对厂区地面进行硬化。

二、厂区防渗要求

整个厂区划分为重点污染防渗区、一般污染防渗区、非污染防渗区：

重点污染防渗区：位于地下或半地下的生产功能单元，污染地下水环境的物料或污染物泄漏后，不易及时发现和处理的区域或部位。本项目的重点污染防治区为：本项目车间一层和二层车间及仓库。

一般污染防渗区：裸露于地面的生产功能单元，污染地下水环境的物料或污染物泄漏后，可及时发现和处理的区域或部位。本项目的一般污染防治区为：冷却水池及动力站。

非污染防渗区：没有物料或污染物泄露，不会对地下水环境造成污染的区域或部位。本项目无非污染防治区。

图6.3-6  项目厂区分区防渗图

针对不同的防渗区域，采取不同的污染防渗措施，具体如下：

（1）重点污染防渗区：

a.防渗性能应与6.0m厚黏土层（渗透系数1.0×10-7cm/s）等效；

b.第一层采用底层粘土，采用0.3m压实黏土层；

c.第二层采用GCL（纳基膨润土防水毯），抗渗等级不小于P10，厚度宜为2.0mm；

d.第三层采用HDPE土工膜，厚度宜为1.5mm；

e.第四层采用长丝无纺土工布保护，其规格不宜小于600g/m2。

f.第五层采用抗渗钢筋混凝土结构，混凝土强度等级不宜小于C30；钢筋混凝土水池的抗渗等级不应小于P8；结构厚度不应小于250mm；最大裂缝宽度不应大于0.2mm，并不得贯通；钢筋的混凝土保护层厚度应根据结构的耐久性和环境类别选用，迎水面钢筋的混凝土保护层厚度不应小于50mm；防渗钢筋混凝土水池所有缝应设置止水带，止水带可选用塑料止水带和橡胶止水带，缝内应填置填缝板和嵌缝密封料，接缝处等细部构造应采取防渗处理。

防渗层应由中心坡向四周，坡度不宜小于1.5%。

（2）一般污染防渗区：

a.对一般污染防治区，防渗性能应与1.5m厚黏土层（渗透系数1.0×10-7cm/s）等效；

b.第一层基地土采用粘土夯实；

c.第二层垫层采用碎石垫层；

d.第三层防渗层采用混凝土防渗；混凝土防渗层的强度等级不应小于C20，水灰比不宜大于0.50；抗渗混凝土的抗渗等级不宜小于P8，其厚度小于100mm；

e.抗渗混凝土地面设置缩缝和变形缝，接缝处等细部构造进行防渗。

（3）非污染防渗区：

a.第一层基地土采用原土夯实；

b.第二层垫层采用60厚C15混凝土垫层，抗渗等级P6；

c.第三层20厚1：3干硬水泥砂浆结合层。

d.第四层铺地砖。

各污染防治区在满足上述防渗要求的前提下，厂区地面除绿化区外均要进行硬化处理；工程产生的固废必须堆放在固废贮存场内，贮存场必须有防雨、防渗、防流失的“三防”措施。

三、跟踪监测计划与应急响应

制定地下水环境影响跟踪监测计划，设置地下水跟踪监测点，数量不少于3个，至少在建设项目场地，上、下游各布设1个。结合区域地下水流向，评价建议利用区域现状夏庄村（背景监测点）、厂区内（污染扩散监测点）以及十八里庄村（环境影响监测点）作为跟踪监测点，监测因子包括项目排放废水中的常规因子和特征因子。同时应配备相应的地下水监测仪器和设备，监测人员应经过专业技术培训和考核，具备相应的分析化验工作能力。制定地下水污染应急响应预案。一旦发现项目造成地下水污染事故，应立即根据地下水污染监控特征污染因子，对厂区内可能导致该特征污染因子泄漏的污染源进行全面排查，及时找到泄漏源，对泄漏源进行堵漏处理，尽快切断污染途径；同时根据现场污染情况开展地下水污染调查、修复治理工作；此外，对受影响区域的居民通过供应桶装水或备用水源的方式以免造成社会恐慌。

声环境影响预测

预测范围

根据厂址及周围环境特点，并结合声环境评价等级，确定本次评价声环境质量的预测范围为工程四周厂界外200m范围内。

噪声源强及预测方式

项目高噪声源主要为泵、风机等设备，经类比《环境噪声与振动控制工程技术导则》（HJ2034-2013）附录A常见噪声源及其声功率级，本项目主要生产设备声功率级在90～100dB（A）之间，其噪声源强拟采取设备减振、隔声、距离衰减等降噪措施。根据《环境影响评价技术导则声环境》（HJ2.4-2021），工业声源应按照室内声源计算。

声源位于室内，室内声源可采用等效室外声源声功率级法进行计算。设靠近开口处（或窗户）室内、室外某倍频带的声压级或A声级分别为Lp1和Lp2。

计算某一室内声源靠近围护结构处产生的倍频带声压级或A声级公式如下：

式中：Lp1——靠近开口处（或窗户）室内某倍频带的声压级或A声级，dB；

Lw1—点声源声功率级（A计权或倍频带），dB；

Q—指向性因数；通常对无指向性声源，当声源放在房间中心时，Q=1；当放在一面墙的中心时，Q=2；当放在两面墙夹角处时，Q=4；当放在三面墙夹角处时，Q=8；本项目Q值取8。

R——房间常数；R=Sα/（1-α），S为房间内表面面积，m2；α为平均吸声系数，取平均吸声系数0.4；车间内表面面积25000m2，则R=16666。

r——声源到靠近围护结构某点处的距离，m

然后按下式计算出所有室内声源在围护结构处产生的i倍频带叠加声压级：

式中：Lp1i（T）——靠近围护结构处室内N个声源i倍频带的叠加声压级，dB；

Lp1ij——室内j声源i倍频带的声压级，dB；

N——室内声源总数。

在室内近似为扩散声场时，按下式计算出靠近室外围护结构处的声压级：

Lp2i（T）=Lp1i（T）-（TLi+6）

式中：Lp2i（T）——靠近围护结构处室外N个声源i倍频带的叠加声压级，dB；

Lp1i（T）——靠近围护结构处室内N个声源i倍频带的叠加声压级，dB；

TLi——围护结构i倍频带的隔声量，dB；

然后按下式将室外声源的声压级和透过面积换算成等效的室外声源，计算出中心位置位于透声面积（S）处的等效声源的倍频带声功率级：

Lw2=Lp2（T）+10lgS

式中：Lw2——中心位置位于透声面积（S）处的等效声源的倍频带声功率级，dB；

Lp2（T）——靠近围护结构处室外声源的声压级，dB；

S——透声面积，m2。（车间S=50）

如果声源处于半自由声场，则预测点处声压级计算公式如下：

Lp（r）=Lw-20lgr-8

式中：Lp（r）——预测点处声压级，dB；

Lw——由点声源产生的倍频带声功率级，dB；

r——预测点距声源的距离，m。

根据工程噪声源在厂区的分布和源强，以及其与四周厂界的距离及建筑物的衰减状况，计算出室内声源和室外声源对四周厂界的噪声贡献值，项目对厂界贡献值见下表。

表 6.4-1 年产1000吨DT溶剂法再生纤维素纤维中试研发项目厂界噪声贡献值

| 站位 | 噪声源 | 处理后源强声功率级dB（A） | 与噪声源距离（m） | 贡献值声压级dB（A） | 贡献值声压级dB（A） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 东 厂 界 | 车间 | 80.17 | 1267 | 10.11 | 18.01 |
|  | 水洗塔风机 | 82 | 1267 | 11.94 |  |
|  | 1#冷却塔 | 80 | 1303 | 9.70 |  |
|  | 2#冷却塔 | 80 | 1303 | 9.70 |  |
|  | 冷却水泵 | 80 | 1303 | 9.70 |  |
|  | 冷冻水泵 | 80 | 1303 | 9.70 |  |
| 西 厂 界 | 车间 | 80.17 | 298 | 22.69 | 31.72 |
|  | 水洗塔风机 | 82 | 288 | 24.81 |  |
|  | 1#冷却塔 | 80 | 252 | 23.97 |  |
|  | 2#冷却塔 | 80 | 252 | 23.97 |  |
|  | 冷却水泵 | 80 | 252 | 23.97 |  |
|  | 冷冻水泵 | 80 | 252 | 23.97 |  |
| 南 厂 界 | 车间 | 80.17 | 307 | 22.43 | 30.39 |
|  | 水洗塔风机 | 82 | 307 | 24.26 |  |
|  | 1#冷却塔 | 80 | 317 | 21.98 |  |
|  | 2#冷却塔 | 80 | 307 | 22.26 |  |
|  | 冷却水泵 | 80 | 317 | 21.98 |  |
|  | 冷冻水泵 | 80 | 307 | 22.26 |  |
| 北 厂 界 | 车间 | 80.17 | 598 | 16.64 | 24.69 |
|  | 水洗塔风机 | 82 | 608 | 18.32 |  |
|  | 1#冷却塔 | 80 | 588 | 16.61 |  |
|  | 2#冷却塔 | 80 | 598 | 16.47 |  |
|  | 冷却水泵 | 80 | 588 | 16.61 |  |
|  | 冷冻水泵 | 80 | 598 | 16.47 |  |

厂界预测结果及评价

根据工程噪声源在厂区的分布和源强，以及其与四周厂界的距离及建筑物的衰减状况，计算出各声源对四周厂界的噪声贡献值，结合新乡化纤股份有限公司委托洛阳市绿源环保技术有限公司2024年4月7-8日对企业厂界噪声现状进行监测，对本工程完成后各厂界噪声值进行预测，预测结果见下表。

表 6.4-2 四周厂界噪声预测结果

| 点位 | 现状背景值 dB(A) |  | 贡献值 dB(A) | 预测结果 dB(A) |  | 评价标准 | 预测达标情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 东厂界 | 昼 | 53 | 18.01 | 昼 | 53.00 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准：昼间65dB(A)，夜间55dB(A) | 达标 |
|  | 夜 | 45 | 18.01 | 夜 | 45.01 |  |  |
| 西厂界 | 昼 | 51 | 31.72 | 昼 | 51.05 |  | 达标 |
|  | 夜 | 43 | 31.72 | 夜 | 43.31 |  |  |
| 南厂界 | 昼 | 52 | 30.39 | 昼 | 52.03 |  | 达标 |
|  | 夜 | 45 | 30.39 | 夜 | 45.15 |  |  |
| 北厂界 | 昼 | 52 | 24.69 | 昼 | 52.01 |  | 达标 |
|  | 夜 | 46 | 24.69 | 夜 | 46.03 |  |  |

由上表可以看出：项目建设完成后，本项目东、西、南、北厂界昼间、夜间噪声预测值均能满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类昼间65dB(A)、夜间55dB(A)标准的要求，项目周边200m范围内无敏感点，不会出现噪声扰民现象，该项目建设对区域声环境影响较小，可接受。

声环境影响评价小结

项目营运期噪声经消声、隔声、减振及距离衰减后，项目各厂界昼间噪声值均可以满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类标准要求。综上所述，项目噪声对周围声环境影响可接受。

表 6.4-3   声环境影响评价自查表

| 工作内容 |  | 自查项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 评价等级与范围 | 评价等级 | 一级□ 二级□ 三级 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 评价范围 | 200 m 大于 200 m□ 小于 200 m□ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 评价因子 | 评价因子 | 等效连续 A 声级 最大A 声级□ 计权等效连续感觉噪声级□ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 评价标准 | 评价标准 | 国家标准 地方标准□ 国外标准□ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 现状评价 | 环境功能区 | 0类区□ | 1类□ |  |  | 2类区□ |  | 3类区 | 4a类区□ |  |  | 4b类区□ |
|  | 评价年度 | 初期□ |  | 近期□ |  |  |  | 中期□ |  | 远期□ |  |  |
|  | 现状调查方法 | 现场实测法 现场实测加模型计算法□ 收集资料□ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 现状评价 | 达标百分比 |  |  | 100% |  |  |  |  |  |  |  |
| 噪声源调查 | 噪声源调查方法 | 现场实测□ 已有资料 研究成果□ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 声环境影响预测与评价 | 预测模型 | 导则推荐模型 其他□ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 预测范围 | 200 m 大于 200 m□ 小于 200 m□ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 预测因子 | 等效连续A声级 最大A 声级□ 计权等效连续感觉噪声级□ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 厂界噪声贡献值 | 达标 不达标□ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 保护目标处噪声值 | 达标 不达标□ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 环境监测计划 | 排放监测 | 厂界监测 固定位置监测□ 自动监测□ 手动监测 无监测□ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 声环境保护目标处噪声监测 | 监测因子：（ ） |  |  |  |  | 监测点位数（ ） |  |  |  | 无监测 |  |
| 评价结论 | 环境影响 | 可行 不可行□ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：“□” 为勾选项 ，可√ ；“（ ）” 为内容填写项。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

固体废物环境影响分析

本项目营运期产生的各类废物产排情况见工程分析。

本项目依托厂区现有TS004一般固废暂存间，面积500平方米，依托厂区现有TS003危险废物暂存间，面积264平方米，并对项目固废分类分区存放。

厂区内一般工业固废暂存间已按照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）的相关要求进行建设，设置有相关标志及管理制度，并且有防渗、防风、防晒、防雨淋措施。工程产生的一般固废应及时清运，尽量缩短在厂区内的堆存时间。

厂区内危废暂存间地面已按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2023）中进行防渗处理，危险废物的贮存严格相关规定进行，危废间设置有相关标志及管理制度；在危废的转移处置过程中，严格按照《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》和《危险废物转移联单管理办法》有关规定执行。为了避免危险固废在厂区贮存过程中对环境的影响，工程已将其全部装入密闭容器中后临时存放于危废储存间内，定期送至有资质的危废处理单位（生产厂家）安全处置。

综上所述，项目固废均能实现综合利用和安全处置。

土壤环境影响分析

评价等级及范围

根据《环境影响评价技术导则  土壤环境（试行）》（HJ 964-2018）附录A，本项目属于化学纤维制造业，为II类项目。本项目为污染影响型项目，在新乡化纤股份有限公司厂区内进行建设，占地面积1.3公顷，属于小型建设项目。本项目位于工业园区内，最近的敏感点为西南860m处的夏庄村，项目周边的土壤环境敏感程度为不敏感。根据土壤环境影响评价项目类别、占地规模与敏感程度判定土壤评价工作等级为三级。评价范围为西厂区占地范围及厂界外0.05km范围内评价范围内无土壤环境敏感目标。

土壤环境影响分析

影响途径及因子

本项目原辅料及废水、废气污染物不涉及GB15618、GB36600中规定的基本项目。危险废物主要为废滤渣、废滤芯、废包装桶。

污染土壤的途径主要为：纺丝油剂、溶剂发生跑冒滴漏，渗入土壤对土壤产生影响。

本项目对土壤环境的影响途径及因子识别分别见下表。

表6.6-1    本项目土壤环境影响途径表

| 不同时段 | 污染影响型 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 大气沉降 | 地面漫流 | 垂直入渗 | 其他 |
| 建设期 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 运营期 | 无 | 无 | √ | 无 |

表6.6-2   本项目土壤环境影响源及影响因子识别表

| 污染源 | 工艺流程/节点 | 污染途径 | 特征因子 |
| --- | --- | --- | --- |
| 车间 | 上油 | 垂直入渗 | 石油烃 |

土壤环境保护措施

（1）源头控制措施

生产车间采用重点防渗措施，厂区内危废暂存间地面已进行硬化防渗处理，并且有防风、防雨及防渗的“三防”措施；危险废物的贮存严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2023）中相关规定进行，切断其对土壤环境的影响源。厂区生产区地面全部硬化，做好雨水收集工作，雨污分流，初期雨水排入污水站处理，其他雨水经雨水管道排入市政雨水系统，避免雨水下渗到土壤中。

（2）过程控制措施

项目占地范围内裸露地面须采取必要的绿化措施，其他生产区及办公区路面全部硬化，落实厂区“分区防渗”。

土壤环境影响分析

根据《环境影响评价技术导则土壤环境（试行）》（HJ 964-2018），评价工作等级为三级的建设项目，可采用定性描述或类比分析法进行预测。本项目采用定性描述进行分析。

项目对土壤的影响主要为垂直入渗，项目原料皆为密闭桶装，且企业在生产车间及危废间进行防渗处理，如果发生泄漏，能及时发现并及时清理，防止泄露进入土壤对土壤造成污染；同时企业应加强巡视、适当增加巡检次数，保证防渗措施正常有效，如发现防渗层裂缝等特殊状况，及时进行处理及修复，防止物料进入土壤。综上，项目发生泄露入渗影响土壤的可能性较小，发生泄露可以及时处理，本项目对土壤造成影响可接受。

土壤环境影响评价结论

本项目对各类污染物采取了相应的污染治理措施，正常工况下可确保污染物渗漏不会发生。非正常工况下，及时发现问题并采取措施阻隔污染源，防止进一步污染；同时，定期对附近土壤进行跟踪监测，及时掌握了解土壤变化状况，以便及时发现问题并及时采取措施。在上述各措施落实到位的情况下，本项目对土壤造成影响可接受。

表6.6-3   土壤环境影响评价自查表

| 工作内容 |  | 完成情况 |  |  |  |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 影响 识别 | 影响类型 | 污染影响型☑;生态影响型口；两种兼有口 |  |  |  |  |  |  |
|  | 土地利用类型 | 建设用地☑;农用地口；未利用地口 |  |  |  |  |  | 土地利用类型图 |
|  | 占地规模 | （1.3）hm2 |  |  |  |  |  |  |
|  | 敏感目标信息 | 敏感目标（/）、方位（）、距离() |  |  |  |  |  |  |
|  | 影响途径 | 大气沉降口;地面漫流口；垂直入渗☑;地下水位口；其他() |  |  |  |  |  |  |
|  | 全部污染物 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 特征因子 | / |  |  |  |  |  |  |
|  | 所属土壤环境影响 | Ⅰ类口;Ⅱ类☑；Ⅲ类口；Ⅳ类口 |  |  |  |  |  |  |
|  | 敏感程度 | 敏感口；较敏感口；不敏感☑ |  |  |  |  |  |  |
| 评价工作等级 |  | 一级口；二级口；三级☑ |  |  |  |  |  |  |
| 现状 调查 内容 | 资料收集 | a）口；b）口；c）口；d）口 |  |  |  |  |  |  |
|  | 理化特性 |  |  |  |  |  |  | 同附录C |
|  | 现状监测点位 |  | 占地范围内 |  | 占地范围外 | 深度 |  | 点位布置图 |
|  |  | 表层样点数 | 3 |  | 0 | 0.2m |  |  |
|  |  | 柱状样点数 | 0 |  | 0 | 0~3m |  |  |
|  | 现状监测因子 | 砷、镉、铬（六价）、铜、铅、汞、镍、四氯化碳、氯仿、氯甲烷、1,1-二氯乙烷、1,2-二氯乙烷、1,1-二氯乙烯、顺-1,2-二氯乙烯、反-1,2-二氯乙烯、二氯甲烷、1,2-二氯丙烷、1,1,1,2-四氯乙烷、1,1,2,2-四氯乙烷、四氯乙烯、1,1,1-三氯乙烷、1,1,2-三氯乙烷、三氯乙烯、1,2,3-三氯丙烷、氯乙烯、苯、氯苯、1,2-二氯苯、1,4-二氯苯、乙苯、苯乙烯、甲苯、间二甲苯+对二甲苯、邻二甲苯、硝基苯、苯胺、2-氯酚、苯并[a]蒽、苯并[a]芘、苯并[b]荧蒽、苯并[k]荧蒽、䓛、二苯并[a,h]蒽、茚并[1,2,3-cd]芘、萘、石油烃 |  |  |  |  |  |  |
| 现状 评价 | 评价因子 | 砷、镉、铬（六价）、铜、铅、汞、镍、四氯化碳、氯仿、氯甲烷、1,1-二氯乙烷、1,2-二氯乙烷、1,1-二氯乙烯、顺-1,2-二氯乙烯、反-1,2-二氯乙烯、二氯甲烷、1,2-二氯丙烷、1,1,1,2-四氯乙烷、1,1,2,2-四氯乙烷、四氯乙烯、1,1,1-三氯乙烷、1,1,2-三氯乙烷、三氯乙烯、1,2,3-三氯丙烷、氯乙烯、苯、氯苯、1,2-二氯苯、1,4-二氯苯、乙苯、苯乙烯、甲苯、间二甲苯+对二甲苯、邻二甲苯、硝基苯、苯胺、2-氯酚、苯并[a]蒽、苯并[a]芘、苯并[b]荧蒽、苯并[k]荧蒽、䓛、二苯并[a,h]蒽、茚并[1,2,3-cd]芘、萘、石油烃 |  |  |  |  |  |  |
|  | 评价标准 | GB15618口；GB36600☑；表D.1口；表D.2口；其他（） |  |  |  |  |  |  |
|  | 现状评价结论 | 本项目所在地土壤各项指标检测结果均低于《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）中表1建设用地土壤风险筛选值（第二类用地） |  |  |  |  |  |  |
| 影响 预测 | 预测因子 | 石油烃 |  |  |  |  |  |  |
|  | 预测方法 | 附录E口；附录F口；其他（定性分析） |  |  |  |  |  |  |
|  | 预测分析内容 | 影响范围（厂界外0.05km） 影响程度（较小） |  |  |  |  |  |  |
|  | 预测结论 | 达标结论：a）☑；b）口；c）口 不达标结论：a）口；b）口 |  |  |  |  |  |  |
| 防治 措施 | 防控措施 | 土壤环境质量现状保障口；源头控☑；过程防控☑；其他（） |  |  |  |  |  |  |
|  | 跟踪监测 | 监测点数 |  | 监测指标 |  |  | 监测频次 |  |
|  | 信息公开指标 |  |  |  |  |  |  |  |
| 评价结论 |  | 影响不大 |  |  |  |  |  |  |
| 注1：“□”为勾选项，可√；“（）”为内容填写项；“备注”为其他补充内容注2：需要分别开展土壤环境影响评级工作的，分别填写自查表。 |  |  |  |  |  |  |  |  |

生态环境影响分析

本项目运营期生态环境影响主要包括土地功能变化以及对动植物的影响等。

（1）土地功能变化

项目在原有占地范围内改扩建，拟新增占地本次无工程内容。本次改扩建不会改变区域土地功能。

（2）对动植物的影响

本项目利用本公司厂区内现有空地建设，因此，本项目的建设不会对周边动物的种群及数量带来明显不利影响。

工程排放的粉尘以及道路运输产生的扬尘在扩散过程中可自然沉降，附着于植物叶片上，阻塞气孔，若截留在叶片上的粉尘量多时，会造成波长为400～700nm的太辐射光反射量增加，从而降低植物的呼吸作用和光合作用，影响植物的正常生长。同时，植物表面覆盖的颗粒物对波长750～1351nm的辐射光吸收量大大增加，形成了叶组织内的高温胁迫，增加了植物对尘的敏感性。本工程粉尘的排放量较小，所以对周围植被的影响也较小。

环境风险影响分析评价

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018），环境风险评价应以突发性事故导致的危险物质环境急性损害防控为目标，对建设项目的环境风险进行分析、预测和评估，提出环境风险预防、控制、减缓措施，明确环境风险监控及应急建议要求，为建设项目环境风险防控提供科学依据。

环境风险评价应把事故引起厂（场）界外人群的伤害、环境质量的恶化及对生态系统影响的预测和防护作为评价工作重点。

评价工作程序

环境风险评价的工作程序见下图：

图6.8-1 环境风险评价工作顺序图

风险调查

风险物质调查

项目使用的原辅料及产生的危险废物可能存在风险物质，评价对其成分和理化性质进行调查。项目主要原辅料见下表。

表 6.8-1 项目主要原辅料一览表

| 序号 | 名称 | 单位 | 用量 | 来源 | 最大储存量（t） | 包装方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | * | * | * | * | * | * |
| 2 | * | * | * | * | * | * |
| 3 | * | * | * | * | * | * |
| 4 | * | * | * | * | * | * |
| 5 | * | * | * | * | * | * |
| 6 | 油剂 | t/a | 15 | 外购 | 1.5 | 桶装（25kg） |

项目原辅料成分及理化性质如下：

1）废旧棉纺织品

以棉纤维为主体的废旧纺织品，本项目所以用的废旧棉纺织品来源于酒店，原料质量比较稳定。纤维素可达到97.84%，剩余为灰分等杂质。

2）纤维素浆粕

本项目使用的纤维素浆粕由木材制造而成。其纤维素浆粕的成分如下。

表 6.8-2 本项目浆粕成分一览表

| 序号 | 检测项目 | 测试数值 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 粘度 | 17.8CP |
| 2 | ISO 亮度 | 92.30% |
| 3 | S18 | 4.40% |
| 4 | R18 | 95.60% |
| 5 | S10～S18 | 3.60% |
| 6 | 甲种纤维素 | 91.60% |
| 7 | 灰份 | 0.06% |
| 8 | 铁含量 | 2.8mg/Kg |
| 9 | 钙含量 | 0.01% |
| 10 | 硅含量 | 0.01% |
| 11 | 铜含量 | 0.5mg/Kg |
| 12 | 钠含量 | 0.09% |
| 13 | 锰含量 | 0.1mg/Kg |

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

。

主要原辅料经对比《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B得下表。

表 6.8-7 本项目原辅料风险物质分析一览表

| 序号 | 名称 | 是否在（HJ169-2018）附录B名单（或急性毒性指标） | 对比结果 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | * | * | 不属于危险物质 |
| 2 | * | * | 不属于危险物质 |
| 3 | * | * | 由急性毒性指标得二甲基亚砜不属于健康危险急性毒性物质（类别1，类别2，类别3）以及危害水环境物质（急性毒性类别1）；二甲基亚砜不属于危险物质 |
| 4 | * | * | 不属于危险物质 |
| 5 | * | * | 不属于危险物质 |
| 6 | * | * | 属于危险物质 |

本项目危险物质数量和分布情况见下表。

表 6.8-8 本项目危险物质储存情况及分布一览表

| 序号 | 名称 | 储存方式 | 最大储存量（t） | 白油含量（t） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 纺丝油剂 | 桶装 | 1.5 | 0.3 |

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录C中的要求，Q值计算分两种情况：

①当只涉及一种危险物质时，计算该物质的总量与其临界值比值，即为Q；

②当存在多种危险物质时，则按照则按下式计算Q值：Q=q1/Q1+q2/Q2+…+qn/Qn式中：q1，q2，…，qn-每种危险物质的最大存在总量；

Q1，Q2，…，Qn-每种危险物质的临界量。当Q＜1时，环境风险潜势为I。

本项目危险物质储存情况及储存临界量见下表。

表 6.8-9 风险物质最大存在量

| 序号 | 危险物质名称 | CAS号 | 最大存在总量/t | 临界量/t | 该种危险物质Q值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 白油 | 7647-01-0 | 0.3 | 2500 | 0.00012 |

根据上表数据及《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2018）附录C计算得出，本项目物质总量与临界量比值：Q=0.00012，Q值＜1时，环境风险潜势为I。

环境敏感目标调查

图6.8-2         本项目四周环境敏感点示意图

表 6.8-10 评价区域敏感点情况

| 序列 | 保护目标 | 相对坐标 |  | 相对方位 | 距项目距离(m) | 人口 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | X | Y |  |  |  |
| 1 | 沙门村 | 2859 | 74 | 东 | 2820 | 1100 |
| 2 | 大杨庄 | 1595 | -390 | 东南 | 1818 | 1300 |
| 3 | 姚庄 | -522 | -1028 | 西南 | 1020 | 856 |
| 4 | 夏庄 | -778 | -693 | 西南 | 860 | 1100 |
| 5 | 北张兴庄 | 570 | 1892 | 东北 | 1762 | 412 |
| 6 | 贾堤社区 | 1307 | 1855 | 东北 | 2218 | 600 |
| 7 | 榆林新村 | 2258 | -443 | 东南 | 2187 | 1200 |
| 8 | 龙王庙村 | 3361 | -1069 | 东南 | 3214 | 1050 |
| 9 | 获小庄村 | -1593 | -1320 | 西南 | 2059 | 600 |
| 10 | 贾李庄村 | -2832 | -1736 | 西南 | 3360 | 400 |
| 11 | 张兴庄村 | -1410 | 852 | 西北 | 1450 | 398 |
| 12 | 魏堤社区 | -1645 | 654 | 西北 | 1126 | 280 |
| 13 | 冯堤社区 | -1473 | 638 | 西北 | 1263 | 320 |
| 14 | 樊李社区 | -1620 | 1526 | 西北 | 2010 | 560 |
| 15 | 格林小镇北区 | -950 | 1842 | 西北 | 1633 | 1900 |
| 16 | 新联学院 | -364 | 1842 | 北 | 1438 | 19000 |
| 17 | 新城花园 | -326 | 2324 | 北 | 1930 | 240 |
| 18 | 小杨庄村 | 208 | 3091 | 北 | 2660 | 650 |
| 19 | 李胡寨村 | -1537 | 2467 | 西北 | 2654 | 1200 |
| 20 | 郑庄村 | -1131 | 3324 | 西北 | 3451 | 600 |
| 21 | 樊庄村 | -2689 | 2467 | 西北 | 3455 | 1180 |
| 22 | 孟电观澜壹号 | -1319 | 1850 | 西北 | 1936 | 8100 |
| 23 | 润华美丽谷 | -1492 | 1865 | 西北 | 2139 | 3100 |
| 24 | 建业春天里 | -1756 | 1850 | 西北 | 2236 | 4000 |
| 25 | 格林小镇南区 | -973 | 1594 | 西北 | 1520 | 2000 |
| 26 | 靖业云溪九里 | -499 | 2000 | 西北 | 2654 | 5000 |
| 27 | 紫东上院 | -1086 | 1865 | 西北 | 1810 | 1100 |
| 28 | 太行堤遗址公园 | 1089 | -136 | 东 | 1030 | / |
| 29 | 小王庄村 | 928 | 4330 | 东北 | 3990 | 8100 |
| 30 | 东屯镇 | 1545 | 4861 | 东北 | 4480 |  |
| 31 | 水花堡村 | 2585 | 3528 | 东北 | 4010 | 600 |
| 32 | 汲津铺村 | 3647 | 3583 | 东北 | 4750 | 1550 |
| 33 | 第五疃村 | -3915 | 225 | 西 | 3868 | 4200 |
| 34 | 邢庄村 | -4067 | -1064 | 西南 | 4090 | 240 |
| 35 | 小三王庄 | -3135 | -3252 | 西南 | 4288 | 120 |
| 36 | 王连屯村 | -2377 | -3209 | 西南 | 3707 | 14640 |
| 37 | 张庄 | -2171 | -3989 | 西南 | 4320 |  |
| 38 | 崔井村 | -2583 | -4065 | 西南 | 4760 |  |
| 39 | 西娄庄村 | 427 | -3433 | 南 | 3211 | 3300 |
| 40 | 张河村 | 1202 | -2839 | 东南 | 2860 | 1920 |
| 41 | 枣园村 | 2613 | -4646 | 东南 | 4928 | 2400 |
| 42 | 大韩庄村 | 2556 | -3479 | 东南 | 3950 | 800 |
| 43 | 小韩庄村 | 3707 | -3275 | 东南 | 4560 | 1200 |
| 44 | 刘景屯村 | -3190 | 3434 | 西北 | 4480 | 5000 |
| 45 | 大屯村 | -1911 | 4370 | 西北 | 4450 | 800 |
| 46 | 小屯村 | -975 | 4573 | 西北 | 4350 | 4000 |
| 47 | 新远实验学校 | 2934 | 258 | 东 | 2610 | 900 |
| 48 | 新乡职业技术学院 | -2069 | 208 | 西 | 1720 | 12000 |
| 49 | 新乡工业园区中心学校 | -2127 | 1882 | 西北 | 1481 | 700 |
| 50 | 延津县人民医院 | 2834 | 528 | 东北 | 2550 | 1700 |
| 51 | 西屯村 | 585 | 4916 | 北 | 4675 | 5000 |
| 52 | 宋屯 | -4594 | 938 | 西北 | 4440 | 2700 |
| 53 | 三王庄 | -4220 | -2119 | 西南 | 4600 | 7100 |
| 54 | 地表水 | 大沙河 |  | 北 | 1826 | / |
| 55 | 地下水 | 古固寨镇地下水饮用水源 |  | 西南 | 7120 | / |
|  |  | 大杨庄村地下集中饮用水源 |  | 西南 | 1818 | / |

评价等级及评价范围

评价等级及评价范围

本项目风险潜势为Ⅰ，根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018），工作等级为简单分析。具体判定标准见下表。

表 6.8-11 建设项目环境风险评价工作等级划分标准

| 环境风险潜势 | Ⅳ+、Ⅳ | Ⅲ | Ⅱ | Ⅰ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 评价工作等级 | 一级 | 二级 | 三级 | 简单分析 |

环境风险识别

物质危险性识别

根据风险物质调查及理化性质分析，本项目涉及风险物质为纺丝油剂，其主要成分为白油，大白鼠经口1.25g/kg未见异常，对水生生物有毒，可能对水体环境产生长期不良影响。

生产系统危险性识别

本项目危险单元主要为储存油剂的原料库，各单元危险性识别如下：

项目纺丝油剂为桶装，在物料装卸过程中，如管理、操作不当，就可能会发生泄漏，引发地下水及土壤环境污染。

向环境转移的途径

项目纺丝油剂为桶装，在生产及物料装卸过程中，如管理、操作不当，就可能会发生泄漏，引发地下水及土壤环境污染。

环境风险防范措施

根据有关要求，本项目应制定突发环境事件应急预案，设立厂内急救指挥小组，并和当地有关化学事故应急救援部门建立正常的定期联系。

（1）严格遵照国家有关的法令、法规、设计规范、操作规程进行设计、施工、安装、建厂。项目建设完成后，须经劳动安全、消防、环保等有关部门全面验收合格后方可开工。

（2）装备配置方面，车间、库房配置的消防器材应满足消防规范的要求；供电系统应设置双电源，并配备UPS系统，使关键性电气设备可通过瞬间电源的切换来维持正常的工作；防爆危险区应采用防爆电器。工艺输送泵均采用密封防泄漏驱动泵以避免物料泄漏，特别是废水、废气处理装置的提升、引风等动力设施应配置必要的应急备用系统。

（3）原料储存区域的地面设置防渗层，设置托盘。厂区建设消防事故废水池，万一火灾发生时，可消防废水排入废水池中。调节池及其管道设置防渗及其收集装置，严格执行地下水自主监测，发现渗漏及时处理。

（4）各建构筑物之间、建构筑物与道路之间要按火灾危险类别和环境情况保持足够的安全距离。

（5）公司应建立科学、严格的生产操作规程和安全管理体系，做到各车间、工段生产、安全都有专业人员专职负责。

（6）加强设备、管道、阀门等密封检查与维护，发现问题及时解决，防止跑、冒、滴、漏。

（7）建立健全的组织管理网络。管理人员和操作人员在事故预防中应通力合作，每个生产岗位配备必要的安全管理和责任人员。

项目北侧现有1座容积为1000m3的水池，拟做为本项目应急事故池，现有生产车间按重点防渗区域进行防渗。

表 6.8-12 建设项目环境风险防范措施

| 类别 | 项目 | 建设内容 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 环境风险防范措施 | 生产车间 | 地面按重点防渗区域要求进行防渗 | 现有 |
|  | 应急事故水池 | 1座，1000m3 | 现有 |

建设项目环境风险简单分析内容汇总表如下：

表 6.8-13 建设项目环境风险简单分析内容表

| 建设项目名称 | 新乡化纤股份有限公司年产1000吨DT溶剂法再生纤维素纤维中试研发项目 |
| --- | --- |
| 建设地点 | 河南省新乡市经开区新乡化纤股份有限公司厂区内 |
| 地理坐标 | 114.058970°E，35.278471°N |
| 主要危险物质分布 | 生产车间：纺丝油剂； |
| 影响途径及危害后果 | 车间使用纺丝油剂为桶装，在物料装卸及使用过程中，如管理、操作不当，就可能会发生泄漏，引发地下水及土壤环境污染。 |
| 风险防范措施要求 | 生产车间已按要求进行分区防渗，并设置导流、收集设施。 设置事故池1座，并按要求防渗。 |

企业现有工程风险防范措施

根据企业现有2023年突发环境事件应急预案得：企业环境风险防控与应急措施情况对照《企业突发环境事件风险评估指南（试行）》附录 A，从生产装置、储运系统、公用系统、辅助生产设施及环境保护设施方面评估企业涉及环境风险物质的环境风险单元及其环境风险防控措施的实施和日常管理情况，如下：

1.废水各处理工艺池、事故应急池设防渗漏、防腐蚀、防淋溶、防流失措施，初期雨水收集池设置防渗漏措施，固废堆场防渗漏、防腐蚀、防淋溶、防流失措施，周围设置导流沟道；储罐区设置围堰，正常情况下处于关闭状态，若发生泄漏，产生的废水污染物经导流沟道排至事故应急池；以上各设施有专人负责检查、维护，保证紧急情况下能立即投入使用。

2.企业厂区内有污水处理站，配套有事故应急池；雨水经雨水沟道排入厂区污水处理站；厂内污水处理工艺、设备均能满足非正常状态下符合要求，厂内事故废水通过提升泵或自流方式送至事故应急池。

3.厂内事故应急池用于收集受污染的初期雨水和消防水功能的清净下水，池内日常保持足够的事故排水缓冲容量，由提升泵能将事故池中污水送至场内污水处理设施处理，总排口有监视及关闭设施，有专人负责在紧急情况下关闭清净下水总排口，防止受污染的雨水、清净下水、消防水和泄漏物进入外环境。

4.厂区内雨水均进入污水处理站，经过一系列处理，达到排放标准后排放。

5.企业涉及的有毒有害气体为二硫化碳，二硫化碳密度比水大，因此储罐都在地下，用水封，灌区有气体泄漏报警仪，罐上有压力表、流量计，一旦发现泄漏能及时发现，泄露的二硫化碳在水中，不会逸散至空气中，待后续处理。

6.企业每月对生产区进行有毒有害气体检测；每季度对厂界有毒有害气体检测。

7.各项环保设施均按环评及批复文件的要求落实。

环境风险评价结论

本项目在生产及储运过程中涉及的主要物质为纺丝油剂，存在一定的环境风险，在按照环评提出的防范与防控措施后，项目环境风险是可防控的，从环境风险影响角度来看，本项目建设可行。

环境保护措施及其可行性分析

施工期治理措施分析

施工期排放的污染物主要是扬尘、废水、固废、噪声及水土流失，其特点是施工期较短，施工完成后随之消失。

施工期废气污染防治措施分析

施工期大气污染源主要为施工扬尘、施工机械和运输车辆排放的尾气。

（1）施工扬尘

在整个施工过程期间，施工产生的扬尘主要集中在土建施工阶段。扬尘的大小与施工现场条件、管理水平、施工季节及天气等诸多因素有关。施工期扬尘来源主要有以下几方面：

土方挖掘、低洼处回填土时产生的扬尘；土方及建筑材料堆放过程产生的扬尘；施工垃圾的清理及堆放过程产生的扬尘；土方运输、建筑材料的运输途中产生的扬尘。施工扬尘的大小随施工季节、气象条件、工程内容和施工管理不同差别较大，影响范围可达100m～300m。因此，在建设期应对运输的道路及时清扫和浇水，并加强施工管理，控制施工期间的粉尘，避免对周围环境产生较大的影响。施工单位应加强管理，按进度、有计划地进行文明施工，并进一步采取以下措施：

1）施工区域四周建设2.5m高围挡，减少扬尘对周边环境敏感点的影响，围挡上方设置水雾降尘装置。

2）严格控制车辆超载，尽量避免沙土撒漏，减少二次扬尘产生的来源。

3）施工过程的渣土、垃圾、土堆必须有防尘措施并及时清运；建筑材料应存放在临时仓库内，或加盖苫布，防止风致扬尘。

4）基建完成应及时清理和平整场地，并立即着手项目绿化工作，绿化应与主体工程同步设计、建设和验收。

5）施工现场严禁焚烧各类废弃物。

6）根据《新乡市人民政府办公室关于进一步加强大气污染防治工作持续改善大气环境质量的通知》（新政办明电〔2015〕422号文），建设单位应积极推进绿色工地创建，实施施工工地封闭管理，做到七个100%，即施工现场100%围挡，工地沙土100%覆盖或围挡，工地路面100%硬化，拆除工程100%洒水，出工地运输车辆100%冲净；车轮车身且密闭无洒漏，暂不开发的场地100%绿化，以及外脚手架密目式安全网100%安装。

7）实施扬尘污染防治守信联合激励、失信联合惩戒，将扬尘管理不到位的不良信息纳入建筑市场信用管理体系，情节严重的，列入建筑市场主体“黑名单”。严格渣土运输车辆规范化管理，实行建筑垃圾从产生、清运到消纳处置的全过程监管。严格落实城市建成区内“两个禁止”（禁止现场搅拌混凝土和禁止现场配置砂浆）要求，加快“两个禁止”综合信息监管平台建设，实施动态监管。施工现场出入口应标有企业名称或企业标识，主要出入口明显处应设置工程概况牌，大门内应有施工现场总平面图和安全生产、消防保卫、环境保护、文明施工等制度牌。四级以上大风天气或市政府发布空气质量预警时，严禁进行土方开挖、回填等可能产生扬尘的施工，同时覆网防尘。施工现场的材料和大模板等存放场地必须平整坚实。水泥和其他易飞扬的细颗粒建筑材料应密闭存放或采取覆盖等措施。建筑垃圾清运全部实现自动化密闭运输，统一安装卫星定位装置，并与主管部门联网。

（2）车辆尾气

施工阶段，频繁使用机动车辆运输建筑原材料、施工设备及器材、建筑垃圾等排出的机动车尾气，主要污染物是NOx、CO、THC等。由于机动车尾气的排放量较小，且燃油机械和运输车辆均在室外进行作业，其排放的机动车尾气能够迅速扩散，对周围大气环境影响较小。

总之，只要加强管理，切实落实好上述这些措施，施工扬尘对环境的影响将会大大降低，不会对区域大气环境产生明显的影响，其对周围环境的影响会随着施工期的结束而结束。

施工期废水污染防治措施分析

本项目施工期间产生的废水主要为施工废水和施工人员的生活废水。施工期间生产用水主要为场地内洒扫抑尘用水和水泥管道设置时混凝土养护用水、施工车辆清洗用水等，施工场地道路将采用硬化路面，场地四周将铺设排水沟管，修建临时沉淀池，含SS的雨水以及进出施工场地的车辆清洗废水排入沉淀池进行沉淀澄清处理后回用。施工场地不设食堂和厕所，施工人员依托厂区现有食堂和卫生间，产生的生活污水进入厂区污水处理站进行处理，处理达标后排入小店污水处理厂。因此施工期产生的污水对周围环境影响较小。

施工期噪声污染防治措施分析

施工期的噪声主要分为机械噪声、施工作业噪声和施工车辆噪声。机械噪声主要由施工机械所造成，如挖土机械、打桩机械、混凝土搅拌机、升降机等，多为点声源；施工作业噪声主要指一些零星的敲打声、装卸车辆的撞击声、拆装模板的撞击声等，多为瞬间噪声。在这些噪声中对声环境影响最大的是机械噪声，经调查，典型施工机械开动时噪声源强较高，噪声源强约在75~95dB(A)，具有噪声源相对稳定和施工作业时间不稳定、波动性大的特点。

为减小施工噪声对周围环境敏感点的影响，评价建议应采取适当的措施来减轻其噪声的影响。主要包括：

（1）尽量采用低噪声机械，工程施工所用的施工机械设备应事先对其进行常规工作状态下的噪声测量，超过国家标准的机械应禁止其入场施工。施工过程中还应经常对设备进行维修保养，避免由于设备性能差而使噪声增强现象的发生。

（2）施工区域四周建设2.5m高围挡，作为隔声墙。

（3）做好施工期的噪声监理工作。应注意合理安排施工物料的运输，在途经村镇、学校时，应减速慢行、禁止鸣笛。

（4）需要进行夜间连续施工时，建设单位应责成施工单位在施工现场张贴通告和投诉电话，建设单位在接到报案后应及时与当地环保部门取得联系，以便及时处理各种环境纠纷。

通过加强管理，采取评价建议措施，切实落实好各项噪声防治措施，施工噪声不会对周围环境产生较大影响，同时其对环境的影响也将随着施工的结束而消失。

施工期固体废物污染防治措施分析

施工期产生的固体废物主要为：生活垃圾和建筑垃圾。

（1）生活垃圾：施工期高峰期施工人员10人，生活垃圾按0.5kg/人•d计算，经计算，生活垃圾产生量约为0.04t/d，项目施工期约为15天，合计固废产生量为0.075t/a。评价提出：生活垃圾应集中堆放，由厂区环卫车送至园区垃圾中转站，最终由环卫部门统一处置。

（2）建筑垃圾：施工期建筑垃圾主要包括多余泥土、混凝土、残砖断瓦、破残的瓷片、玻璃、钢筋头、金属碎片、塑料碎粒、抛弃在现场的破损工具、零件、容器甚至报废的机械、装修垃圾等。建筑垃圾若长期堆存，会产生大量扬尘，影响周围环境，建议定期由有资质专业的建筑垃圾清运单位和城市环境卫生部门按照新乡市的有关要求进行处理。

施工过程中，固体废物经过以上措施处理后，不会对环境质量造成影响。

运营期污染防治措施分析

废水污染防治措施分析

工程废水特点及适合的处理工艺

本项目进入厂区废水处理站主要喷丝组件清洗水、蒸发回收冷凝水、化验废水、地面清洗水和有机废气处理设施废水。本项目废水排入氨纶废水处理单元，处理工艺为“调节+混合池+沉淀+水解酸化+氧化沟+二沉池”本项目废水源强与该套污水处理系统中现有污水源强基本一致，混合后水质不会恶化，因此本项目建成后不会对该套污水处理系统的出水水质产生不利影响。因此评价认为本项目建成后对该污水处理系统的水质不会产生明显影响，本项目利用该污水处理系统处理可行。

本项目废水水质主要污染因子为pH、COD、BOD和SS，且B/C值约为0.164，可生化性较低，水解酸化工艺可以增加其可生化性。“氨纶废水处理单元”处理工艺为“调节+混合池+沉淀+水解酸化+氧化沟+二沉池”，沉淀池可有效去除SS并维持pH满足排放标准要求。水解酸化可将大分子有机物分解为小分子有机物，提高曝气池中活性污泥对有机物的去除率。氧化沟将曝气、沉淀和污泥稳定等处理过程集于一体，具有推流特性，使得溶解氧浓度在沿池长方向形成浓度梯度，形成好氧、缺氧和厌氧条件，通过对系统合理的设计与控制，可以取得较好的处理效果，并可取得较好的脱氮除磷效果。因此，本项目废水采用“氨纶废水处理单元”进行处理可行。

厂区污水处理站及处理工艺情况介绍

本项目废水处理设施依托公司新厂区的现有污水处理站进行处理，污水处理能力为3.8万t/d。针对厂区各类废水特点，采取废水分质处理的方式，同类项目的废水采取相应的处理工艺，污水处理站共分为4个处理单元，分别为“粘胶废水处理单元”“长丝酸性废水处理二区”“氨纶废水处理单元”和“长丝酸性废水处理二区”，各单元处理后再进行混合，最后经管网进入新乡市小店污水处理厂。各单元处理工艺及处理能力情况如下表：

表 7.2-1 各污水处理单元处理工艺及富余处理能力

| 单元名称 | 处理工艺 | 处理规 模m3/d | 已接收废水水量m3/d | 富余处理能力m3/d |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 粘胶废水综合处理单元 | * | * | * * * | * * * |
| 长丝酸性废水处理一区 | * | * |  |  |
| 长丝酸性废水处理二区 | * | * |  |  |
| 氨纶、绿纤废水处理单元 | * | * | * | * |
| 清净下水 | * | * | * | * |

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

。

。

达标分析

- 现有工程

根据新乡化纤股份有限公司提供厂区废水总排口2023年份在线数据及新乡化纤股份有限公司提供的2023年12月检测报告，出水中污染物浓度分别为：COD81.097mg/L、NH3-N2.5mg/L、TP0.098mg/L、TN17.717mg/L，能够满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4二级、与小店污水处理厂收水协议标准及小店污水处理厂的收水标准的要求COD 300mg/L、NH3-N 15mg/L、TP 1.0mg/L、TN 40mg/L。

根据公司年产3×2万吨超细旦氨纶纤维项目（二期工程）验收监测报告中相关数据，厂区污水处理站外排废水中DMAC的检测值为未检出。新乡化纤厂化验室对厂区污水处理站总排口废水监测结果，DMAC浓度为2.16mg/L~3.12mg/L，平均值为2.78mg/L，满足前苏联（1975）水体中二甲基甲酰胺有害物质最高允许浓度10mg/L的标准。

（2）在建工程建成后

根据在建项目的环评，在建项目主要为超柔软氨纶纤维项目、菌草项目。企业设计将超柔软氨纶纤维项目、菌草项目生产工艺废水送入现有厂区污水处理站“氨纶处理单元”进行处置，污水处理站处理工艺为“调节+混合池+沉淀+水解酸化+氧化沟+二沉池”，将长丝工程废水采用分质分类处理，其中粘胶废水先进入酸化池内与少量酸性废水混合降低有机物浓度，经“调节+中和+沉淀+氧化沟+二沉池”处理，长丝酸性废水经“中和+沉淀”处理，处理后同厂区其他处理后的废水以及脱盐水产生的废水混合，外排进入厂外污水管网，最终进入小店污水处理厂进行处置；根据环评预测结果，外排废水水质可以满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4二级、与小店污水处理厂收水协议标准及小店污水处理厂的收水标准。

（3）本工程建成后

根据厂区污水处理站总排口2023年在线数据及新乡化纤股份有限公司提供的2023年12月检测报告，本项目建成后生产废水排入厂区废水处理站出水水质，可以认为本项目建成后对新乡化纤股份有限公司新厂区3.8万t/d污水处理站总排口的出水水质基本没有影响，总排口的水质基本不变。

综上，本项目厂区污水处理站氨纶废水处理单元处理是可行的。

项目新增废水进入小店污水处理厂可行性分析

小店污水处理厂位于新长北线以北、东三干渠以西，紧邻规划区西边界，设计处理规模为10万m3/d，分两期建设。一期5万m3/d目前已运行多年，目前接近满负荷运营，二期工程已于2018年1月开始调试运行。小店污水处理厂的收水范围为小店新城生活污水、新乡市经济技术开发区的工业和生活污水，本项目属于小店污水处理厂的收水范围。

本项目废水经厂区污水处理系统处理后排入小店污水处理厂进一步处理，处理后排入大沙河。本项目新增外排废水产生量为750.31m3/d，满足项目处理的需要，不会对污水处理厂造成冲击，可以稳定达标排放。

小店污水处理厂管网铺设已完善并运行良好，本工程废水进入小店污水处理厂不存在管网制约因素。

综上所述，评价认为本项目废水经厂内污水处理站处理后经市政管网排入小店污水处理厂处理是可行的。

废气污染防治措施可行性分析

粉碎废气防治技术分析

本项目粉碎废气采用粉碎系统自带脉冲袋式除尘器处理，处理效率可达99%，处理后颗粒物排放浓度和排放速率均能够满足《新乡市生态环境局关于进一步规范工业企业颗粒物排放限值的通知》其他涉气工业企业10mg/m3（有组织）和《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中要求二级标准20m排气筒最高允许排放速率5.9kg/h。系统自带脉冲袋式除尘器收集效率100%，节约占地。根据《排污许可证申请与核发技术规范 化学纤维制造业》（HJ 1102-2020）附录A浆粕生产工序产生的颗粒物使用袋式除尘器是可行技术，本项目使用脉冲袋式除尘器性能优于普通袋式除尘器，即本项目粉碎废气采用脉冲袋式除尘器处理技术可行。

有机废气防治技术分析

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

。

。

噪声污染防治措施可行性分析

工程高噪声源主要为风机、泵类等，噪声源声级值在85~90dB（A）之间，声源强度不高，多数属中低频稳态噪声，为保证厂界噪声值达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》中3类标准的要求，项目拟采取的噪声防治措施主要是对小体积噪声源根据噪声种类的不同，分别采取消声、吸音、加隔声罩等措施；对大体积噪声源采取局部消声、吸音及隔声等措施，具体措施如下：

（1）高噪声设备在招标过程中提出设备噪声要求，进行噪声源头控制。

（2）泵类噪声主要来源于泵电机自身运行产生的噪声，泵轴液物料而产生的空化和气蚀噪声，泵内物料的波动而激发泵体辐射噪声、脉冲压力不稳定而产生的噪声以及机械噪声。这些噪声以泵电机自身运行产生的噪声为最强，可采取使用低噪音电机、设备基座、基础减振降噪。

（3）风机在运转时产生的噪声主要有空气动力性噪声（即气流噪声）、机械噪声等，其中强度最高、影响最大的则是空气动力性噪声，尤其进出气口产生的噪声最严重，可采取在进气口安装阻抗复合消声器和对进排气管道作阻尼减振等措施来降低风机噪声、设置专用设备间、低噪音风机、基础减振降噪、各连接部位设置软结构连接。

（4）合理进行厂区总体平面布置，尽可能将主厂房等噪声源集中的构筑物布置于厂区中央，并利用其他辅助建筑物的屏蔽作用，减轻噪声对厂区外的环境影响。

（5）送风机、引风机设置隔声罩；其他高噪声设备布置在室内，高噪声设备厂房的建筑结构将起到一定的隔声降噪效果，同时主厂房等高噪声车间采取隔声门、隔声窗。集控室采用隔声窗和隔声门等措施。

（6）其他噪声源应首先考虑设备选型，使其达到规定的要求，必要时对设备基础采取减振处理。

（7）提高厂区绿化系数，利用植被吸声减噪作用，进一步降低电厂噪声对周围环境的影响。

采取上述防治措施后，预测工程东、南、西、北厂界昼间、夜间噪声预测值均能满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准，工程噪声对周围声环境影响不大，可接受。

固体废物防治措施可行性分析

本项目固体废物主要有废包装桶、废滤料等，本项目固体废物产排放情况和处理措施见下表。

表 7.2-2 固体废弃物产生及处置情况

| 序号 | 污染物 | 产生量（t/a） | 固废性质 | 产生位置 | 处置措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | * | * | * | * | 依托现有TS004一般固废暂存间（500m2）暂存后，定期回用于生产 |
| 2 | * | * | * | * | 依托现有TS004一般固废暂存间（500m2）暂存后，定期回用于生产 |
| 3 | * | * | * | * | 依托现有TS004一般固废暂存间（500m2）暂存后，与现有工程处置方式一致，定期交由山西晟鼎再生资源有限公司处理 |
| 4 | * | * | * | * | 依托现有TS004一般固废暂存间（500m2）暂存后，定期厂家回收 |
| 5 | * | * | * | * | 依托现有TS003危险废物暂存间（264m2），定期交由有资质的单位进行处置 |
| 6 | * | * | * | * | 依托现有TS003危险废物暂存间（264m2），定期交由有资质的单位进行处置 |
| 7 | * | * | * | * | 依托现有TS003危险废物暂存间（264m2），定期交由有资质的单位进行处置 |
| 8 | * | * | * | * | 依托现有TS003危险废物暂存间（264m2），定期交由有资质的单位进行处置 |

通过采取以上措施，工程完成后全厂产生的固废都有相应的处置措施，评价认为工程在认真落实以上措施的前提下，不会对区域环境造成不利影响。

本项目依托厂区依托厂区现有TS004一般固废暂存间，面积 500 平方米，依托厂区现有TS003危险废物暂存间，面积264平方米，对项目固废分类分区存放。经现场勘察，本项目依托厂区现有一般固废间及危废暂存间空间充足，地面干净，都采用分区存放方式储存，本项目依托厂区现有一般固废间及危废暂存间可行。

一般工业固废暂存间已按照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）的相关要求进行建设，暂存间地面已硬化，并且有防渗、防风、防晒、防雨淋措施。评价要求工程产生的一般固废及时清运，尽量缩短在厂区内的堆存时间，并严格按照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）的相关要求进行管理。

危险废物暂存间按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2023）对危险废物的相关要求进行改造，现有危废暂存间地面已硬化，并且有防渗、防风、防晒、防雨淋措施。为了避免危险固废在厂区贮存过程中对环境的影响，评价要求企业及时将危废送至有资质的危废处理单位安全处置，在危废的转移处置过程中，应严格按照《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》和《危险废物转移管理办法》（部令23号）有关规定执行。

综上所述，项目固废均能实现综合利用和安全处置。

地下水污染防治措施

项目所在的区域地下水水位埋深较浅，约为4.5m左右，土壤为沙质土，因此地下水污染防治措施显得尤为重要。本项目地下水污染防治按照“源头控制、分区防渗、污染监控、应急响应”的原则，防止本工程建设及运营中对地下水环境造成污染。

源头控制措施

工程设计管道、阀门、设备均采用国内质量可靠的管道、阀门、设备；安排专人负责设备、阀门、管道日常巡视工作，发现跑、冒、滴、漏，立即采取措施补救，尽量杜绝物料及废水跑、冒、滴、漏而下渗污染地下水；废水均采用管道输送；生产车间、原料储存库、废污水管线管道均应严格按照要求做好防渗处理，避免出现裂纹而导致废水下渗污染地下水。

项目生产废水排入厂区内的污水处理站进行处理，达标后通过园区管道进入新乡市小店污水处理厂，处理达标后排入大沙河，不得有任何形式的渗井渗坑存在。

分区防渗措施

本项目划分为重点污染防渗区、一般污染防渗区、非污染防渗区：

重点污染防渗区：位于地下或半地下的生产功能单元，污染地下水环境的物料或污染物泄漏后，不易及时发现和处理的区域或部位。本项目的重点污染防治区为：溶剂回收区域、废污水管道、原辅料堆放处。

一般污染防渗区：裸露于地面的生产功能单元，污染地下水环境的物料或污染物泄漏后，可及时发现和处理的区域或部位。本项目的一般污染防治区为：无溶剂参与生产工序。

非污染防渗区：没有物料或污染物泄露，不会对地下水环境造成污染的区域或部位。本项目无非污染防治区。

针对不同的防渗区域，采取不同的污染防渗措施，具体如下：

（1）重点污染防渗区：

a.防渗性能应与6.0m厚黏土层（渗透系数1.0×10-7cm/s）等效；

b.第一层采用底层粘土，采用0.3m压实黏土层；

c.第二层采用GCL（纳基膨润土防水毯），抗渗等级不小于P10，厚度宜为2.0mm；

d.第三层采用HDPE土工膜，厚度宜为1.5mm；

e.第四层采用长丝无纺土工布保护，其规格不宜小于600g/m2。

f.第五层采用抗渗钢筋混凝土结构，混凝土强度等级不宜小于C30；钢筋混凝土水池的抗渗等级不应小于P8；结构厚度不应小于250mm；最大裂缝宽度不应大于0.2mm，并不得贯通；钢筋的混凝土保护层厚度应根据结构的耐久性和环境类别选用，迎水面钢筋的混凝土保护层厚度不应小于50mm；防渗钢筋混凝土水池所有缝应设置止水带，止水带可选用塑料止水带和橡胶止水带，缝内应填置填缝板和嵌缝密封料，接缝处等细部构造应采取防渗处理。

防渗层应由中心坡向四周，坡度不宜小于1.5%。

（2）一般污染防渗区：

a.对一般污染防治区，防渗性能应与1.5m厚黏土层（渗透系数1.0×10-7cm/s）等效；

b.第一层基地土采用粘土夯实；

c.第二层垫层采用碎石垫层；

d.第三层防渗层采用混凝土防渗；混凝土防渗层的强度等级不应小于C20，水灰比不宜大于0.50；抗渗混凝土的抗渗等级不宜小于P8，其厚度小于100mm；

e.抗渗混凝土地面设置缩缝和变形缝，接缝处等细部构造进行防渗。

（3）非污染防渗区：

a.第一层基地土采用原土夯实；

b.第二层垫层采用60厚C15混凝土垫层，抗渗等级P6；

c.第三层20厚1：3干硬水泥砂浆结合层。

d.第四层铺地砖。

各污染防治区在满足上述防渗要求的前提下，厂区地面除绿化区外均要进行硬化处理；工程产生的固废必须堆放在固废贮存场内，贮存场必须有防雨、防渗、防流失的“三防”措施。

污染监控

本工程位于新乡经济技术开发区，根据工程分析内容，正常状况下，本项目无地下水污染源存在，对区域地下水环境影响较小，评价建议建立地下水污染监控制度和环境管理体系，制定监测计划，以便及时发现问题，采取措施。制定地下水风险事故应急预案，明确地下水风险事故状态下应采取封闭、截流等措施。

为了在发生污染物泄漏后及时发现地下水的污染程度，应在项目厂区上游、项目用地范围内、地下水流向下游布设监测井，拟布设3个监测井监测污染物迁移程度。监测井每半年取样一次，若发生污染物地下渗漏事故或发现地下水中污染物超标，应加强监测频次。

风险事故应急响应

建设单位应严格按照相关要求制定地下水风险事故应急响应预案，在事故状态下，应紧急启动应急预案，查明污染源所在位置，并及时采取措施进行污染源处理，并制定行之有效的地下水污染防治措施和实施方案。

评价认为，在严格落实上述措施的基础上，本工程投产后不会对区域地下水环境造成大的不利影响，措施可行。

土壤防治措施及可行性分析

本项目生产车间、危废间、污水站按要求进行分区防渗，正常工况下原辅料、废液、废水不会直接渗入土壤进而造成土壤污染。

厂区污水输送采取地上管道，若发生管道污水泄漏，可及时发现并修复，厂区地面均采用混凝土硬化，一般情况下不会造成污水渗漏地下而污染土壤。

以上措施也均为目前成熟、普遍使用的土壤污染防治措施和技术，因此项目的土壤污染防治措施在技术上、经济上也是可行的。

风险防治措施分析

项目环境风险主要为生产车间二甲基亚砜、季铵盐类离子液泄漏对土壤和地下水环境造成影响。

项目北侧现有1座容积为1000m3的水池，拟做为本项目应急事故池，

生产车间按重点防渗区域进行防渗。

表7.2-3  建设项目环境风险防范措施

| 类别 | 项目 | 建设内容 | 可行性 |
| --- | --- | --- | --- |
| 环境风险防范措施 | 生产车间 | 地面按重点防渗区域要求进行防渗 | 可行 |
|  | 应急事故水池 | 1座，1000m3 | 可行 |

建设单位在认真落实环境风险评价提出的各项风险防范措施的基础上，泄漏液体可及时收集处理，不会直接进入包气带对土壤和地下水环境造成不利影响，本项目的环境风险防治措施可行。

工程污染防治措施汇总

本项目总投资6400万元，其中环保投资约161万元，占总投资的2.52%。工程污染防治措施及投资概算见下表。

表 7.3-1 工程污染防治措施及投资概算

| 项目 | 产污环节 | 污染因子 | 治理措施 | 投资 （万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 废水 | 生产废水、废气处理设施、清洗废水、清下水 | COD、BOD5、SS、NH3-N、TP、TN、色度 | 厂区废水连接管网，依托厂区内3.8万t/d污水处理站 | 6 |
| 废气 | 粉碎废气 | 颗粒物 | 粉碎系统自带脉冲袋式除尘器处理 | 5 |
|  | 脱泡、干燥、蒸发回收 | 非甲烷总烃 | 两级水洗塔串联+活性炭吸附 | 80 |
| 固废 | 除尘器收集 | 颗粒物 | 依托TS004一般固废暂存间（500m2）暂存后，定期回用于生产 | 依托现有 |
|  | 生产 | 生产废丝 | 依托TS004一般固废暂存间（500m2）暂存后，定期回用于生产 |  |
|  | 化验 | 化验废丝 | 依托TS004一般固废暂存间（500m2）暂存后，定期回用于生产 |  |
|  | 厂区污水处理站 | 污泥 | 依托TS004一般固废暂存间（500m2）暂存后，定期委托处理 |  |
|  | 生产过滤、化验过滤 | 滤渣、废滤芯 | 依托现有TS003危险废物暂存间（264m2），定期交由有资质的单位进行处置 | 依托现有 |
|  | 原料 | 废包装桶 | 依托现有TS003危险废物暂存间（264m2），定期交由有资质的单位进行处置 |  |
|  | 废气治理设施 | 废活性炭 | 依托现有TS003危险废物暂存间（264m2），定期交由有资质的单位进行处置 |  |
| 噪声 | 设备噪声 | 噪声 | 减振、隔音设施 | 10 |
| 地下水防护措施 |  | 对生产车间、废污水收集管道，一般固废全密闭暂存间和危险固废全密闭暂存间，按设计要求分区进行防渗。 |  | 依托现有 |
| 风险防范措施 |  | 1、加强运行管理和应急措施建设管理； 2、依托现有事故应急废水收集池，拦截措施等。 3、依托应急救援器材、监测仪器；定期进行安全教育培训、事故应急演练。 |  | 50 |
| 厂区绿化 |  | 植树、种草 |  | 10 |
| 合计 |  |  |  | 161 |

环境保护竣工验收设施详见下表。

表 7.3-2 拟建工程环保竣工验收一览表

| 项目 | 产污环节 | 治理措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 废水 | 生产废水、废气处理设施、清洗废水、清下水 | 厂区废水连接管网，依托厂区污水处理站氨纶废水处理单元 | 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4二级、与小店污水处理厂收水协议标准及小店污水处理厂的收水标准：COD 300mg/L、BOD5 100mg/L、NH3-N 15mg/L、SS 150mg/L、TN40mg/L、TP 1.0mg/L |
| 废气 | 粉碎原料 | 粉碎设备自带脉冲袋式除尘器 | 《新乡市生态环境局关于进一步规范工业企业颗粒物排放限值的通知》其他涉气工业企业10mg/m3（有组织）和《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中要求二级标准20m排气筒最高允许排放速率5.9kg/h。 |
|  | 脱泡、干燥、蒸发回收工序 | 两级水洗塔串联+活性炭吸附 | 《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办（2017）162号）其他行业80mg/m3（有组织）和《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中要求二级标准20m排气筒最高允许排放速率17kg/h。 |
| 固废 | 除尘器收集颗粒物 | 依托现有TS004一般固废暂存间（500m2）暂存后，定期回用于生产 | 《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020） |
|  | 废丝 | 依托现有TS004一般固废暂存间（500m2）暂存后，定期回用于生产 |  |
|  | 污泥 | 依托现有TS004一般固废暂存间（500m2）暂存后，与现有工程处置方式一致，定期交由山西晟鼎再生资源有限公司处理 |  |
|  | T溶剂废包装桶 | 依托现有TS004一般固废暂存间（500m2）暂存后，定期厂家回收 |  |
|  | 滤渣、废滤芯 | 依托现有TS003危险废物暂存间（264m2），定期交由有资质的单位进行处置 | 《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2023） |
|  | D溶剂、油剂废包装桶 | 依托现有TS003危险废物暂存间（264m2），定期交由有资质的单位进行处置 |  |
|  | 废活性炭 | 依托现有TS003危险废物暂存间（264m2），定期交由有资质的单位进行处置 |  |
| 噪声 | 设备噪声 | 减振、隔音设施 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类 |
| 地下水防护措施 |  | 对生产车间、废污水收集管道，一般固废全密闭暂存间和危险固废全密闭暂存间，按设计要求分区进行防渗。 | / |
| 风险防范措施 |  | 1、加强运行管理和应急措施建设管理； 2、依托现有事故应急废水收集池，拦截措施等。 3、依托应急救援器材、检测仪器；定期进行安全教育培训、事故应急演练。 | / |
| 厂区绿化 |  | 植树、种草 | / |

综上，评价认为项目在采取工程设计和评价提出的废气、废水、噪声、固废污染防治措施后，废气、废水污染物均能做到稳定达标排放，噪声污染做到有效控制，固废全部综合利用和合理处置，措施可行。

环境影响经济损益分析

环境经济损益分析的目的

《中华人民共和国环境影响评价法》规定，要对项目的环境影响进行经济损益分析，本次评价通过对工程建设的社会效益、经济效益和环境效益进行分析，揭示三者之间依存关系，综合评价其社会，经济及环境效益，整体评价项目环境措施的合理性，确定适当的环保投资，为工程建设和项目决策提供依据，为企业的长远发展及社会整体协调起到积极作用。

环境经济损益分析是建设项目环境影响评价的一个重要组成部分，它是综合评价判断建设项目的环保投资是否能够补偿或多大程度上补偿了由此可能造成的环境损失的重要依据。环境经济损益分析采用定量、定性分析相结合的方式，综合评价建设项目的社会效益和环境效益，并重点对项目环境保护措施效益进行分析论证，从而评价整个项目实施后对环境的总体影响及环保措施方案的经济合理性，为项目建设提供可靠依据。

工程社会效益分析

本次项目建设完成后，根据本项目环境影响预测结果，本次项目运行后对环境影响包括两方面具体体现在以下几个方面：

①本项目的建设，在为企业创造经济效益的同时，还可增加当地财政收入，带动当地经济发展和产业结构调整。

②项目投产后，公司既满足了市场需求，又为当地经济发展做出了贡献；还能拉动了周边相关产业的发展，对当地的社会经济发展起到积极作用；生产需要各种辅助原料，以及产品的流通，可带动和促进当地相应的工业、交通运输业的发展，更能促进区域经济多方面的交流发展。因此，项目的建设社会效益显著。

③工程的建设可稳固当地居民的就业需求，同时促进社会的稳定发展，增加当地居民收入，提高居民的整体生活水平，有利于社会的安定，为企业的发展提供良好的群众基础。

综上所述，项目的建设可有效地促进当地社会和经济的协调发展，具有良好的社会效益。

工程环境效益分析

本项目在生产过程中会产生废气、废水，本工程废水废气均采取可行的处理措施，实现了污染物的达标排放。

项目主要污染物COD、氨氮、颗粒物实行区域总量替代，因此项目不会影响区域地表水环境质量、环境空气质量改善目标的实现。

虽然本项目采用了先进的技术和生产装置，并采取了可靠有效的环保措施，确保了污染物达标排放，最大限度减少了污染物的排放量，但每年仍然向环境中排放一定的污染物。根据评价的预测结果，这些污染物虽然不会对评价区域产生明显的不利影响，但其潜在的负面影响是不可避免的，负面的影响具有累积效应，负面影响对环境造成的累积影响将会或多或少地对周边环境及居民产生一定的危害，因此，该项目对环境的影响还需要长期的监测和关注。

环境管理与监测计划

环境管理

环境管理是企业管理中的一项重要内容，加大环境管理力度是实现企业环境效益、社会效益协调发展和走可持续发展道路的重要措施，是企业生存和发展的重要保障之一，环境监测是工业污染防治的依据和环境管理的基础，加强污染监控工作是了解和掌握排污特征、研究污染发展趋势、开展环保技术研究和综合利用能源的有效途径。随着人民生活水平的不断提高和环保意识的不断增强，对于建设项目所引起的环境质量影响日益受到普遍关注，这就要求企业领导者能够及时地掌握本企业的生产和排污状况，制定并落实严格的环境管理与监控计划，最大限度地减少污染物的产生与排放。

环境管理的原则

根据工程特点及国家环境保护发展要求，环境管理应遵循如下原则：

①经济、社会和环境三效益统一，坚持可持续发展的原则。

②预防为主，管治结合的原则。在生产运行过程中，坚持设备“大修大改、小修小改和逢修必改”的环保原则。

③环保优先的原则。主要工艺设施的改进，新工艺、新技术的采用，企业发展规划的制定，坚持统筹规划、合理布局、清洁生产、集中控制和治理污染。

④依靠科技进步，推进清洁生产，节能降耗，降低污染的原则。

⑤专业环保管理与公众参与相结合的原则。加强环保宣传，提高全体员工的环保意识，推动本工程的环境保护工作。

环境管理体制

（1）公司现有环境管理体制

合理的环境管理体制是保证环境管理能否顺利实施的有力保证。目前，新乡化纤股份有限公司环境保护体系健全，设有安全环保部，配有专职的环境保护管理人员，环保管理组织机构图见图9.1-1。

图9.1-1  新乡化纤股份有限公司环境管理体制图

（2）本项目环境管理体制

考虑本工程机构设置的情况，评价建议本工程投产运行后实施“总经理—副总经理—各职能科室”三级环境管理体制：

①总经理作为环境保护工作的领导者，负责全厂的环境保护工作；

②在总经理的领导下，由生产副总经理主管本企业的环境保护工作，其他副总经理各自负责分管范围内的环境保护工作，总工程师对企业环保防治技术负领导责任；

③各个职能科室按照其业务范围明确环境保护的职责，并在车间和班组建立健全环境保护岗位责任制，将环境管理落实到岗位及个人。

环境管理机构的设置

根据《建设项目环境保护设计规定》，新建、扩建企业应设置环境保护管理机构，负责组织、落实、监督本企业环保工作。目前，新乡化纤股份有限公司环境管理机构基本情况见下表。

表 9.1-1 环境管理机构的基本情况

| 序号 | 企业名称 | 环境管理机构 | 环境管理人员（人） | 环境监测站 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 新厂区 | 安全环保处 | 30 | 1个 |

公司新区环保机构安全环保处现有30人，受总公司安全环保部领导，负责新区环保管理工作。根据拟建工程情况，评价建议本项目的环保工作纳入新区安全环保处统一管理。

环境管理应贯穿于建设项目从筹备到运行的整个过程，并针对建设项目的不同阶段制定相应的环保条例，规定不同阶段的环保内容，明确不同阶段的工作职责，本项目环境管理机构各阶段的主要职责如下：

表 9.1-2 环境管理机构职责一览表

| 运行时段 | 主 要 职 责 |
| --- | --- |
| 项目 筹备期 | 熟悉环保法律法规 ·审核项目准入条件，确定项目是否符合国家产业政策和环保准入条件 ·向环保管理部门申报建设项目，包括产品规模、生产工艺、采用设备、建设地点等 ·请有资质的正规单位进行可行性研究和初步设计，进行建设项目环境影响评价，待管理部门批准后进行建设 |
| 项目 建设期 | ·请有资质的正规单位按照设计图纸进行规范施工和全过程的施工监理、环境监理，认真执行环评提出的建设期污染治理措施 ·根据环评及批复的污染防治措施和“三同时”原则落实环保设施的建设 |
| 项目竣工 验收期 | ·建设项目竣工后，建设单位应当如实查验、监测、记载建设项目环境保护设施的建设和调试情况，编制验收监测报告 ·监测环保设施运行效率与效果 |
| 项目 运行期 | ·制定切实可行的环保管理制度和条例。组织开展环保宣传教育培训。 ·把污染源监督和“三废”排放纳入日常管理工作，并落实到车间班组和岗位，进行全方位管理。 ·实施有效的“三废”综合利用开发措施。收集整理和推广环保技术经验，及时解决运行中出现的环保问题。 ·按照责、权、利实施奖罚制度，对违反法规和制度的行为根据情节给予处罚，对有功者给予奖励。 ·配合当地和上级环保主管部门，认真落实国家环保法规和行政主管部门的规定。接受环保管理部门的监督检查和管理。 ·经常性地组织对企业职工进行清洁生产教育和培训，根据企业发展状况，推进清洁生产审计 ·按照环评及批复要求制订全厂环境监测计划，定期进行污染源和环境监测，整理分析各项监测资料，填报环境监测统计报表、环境指标考核资料，建立环保档案，掌握污染排放情况，分析变化规律。 |

根据工程特点，公司制定了一系列行之有效的环境保护管理规章制度和《突发环境事件应急预案》，建立了环境监测报表、台账等。评价建议每年制定环境保护资金计划，拨付足额的资金，确保全厂各项环境保护设施和措施的建设、运行及维护能稳定运行。

环境保护管理规划和制度

建设单位安环科将结合企业发展规划和工程特点，制定适合不同时期的环保管理和年度规划。结合生产工艺管理和操作管理制定各车间、岗位的环境保护管理制度。制定明确的环境管理目标，并逐项分解到各个部门、岗位。

针对企业运行及排污情况，确定企业安环科的具体责任及任务，主要有：①贯彻执行国家及地方环境保护的法律、法规和方针、政策。并督促、检查本企业的执行情况。

②结合本项目生产特点，编制并实施本企业环境保护的计划，开展环境污染防治工作。

③实施上级主管部门和地方政府下达的环境保护任务。

④负责对企业各污染源环境监测的领导和组织工作，建立和健全日常环境保护管理及环境污染防治设施、设备运行管理制度，对环保设施的运行情况及治理效果进行监控，及时了解存在的问题并给予解决，确保污染防治设施的正常运行并达到设计指标要求，为公司环境保护数据资料统计、各污染源治理提供基础数据，建立本项目环境管理台账。

⑤负责组织本企业环境管理考核、环境监督监测和环境保护统计。结合本厂年度监测项目进行各项监测项目定期监测，按时提交监测分析报告。

⑥负责环保排污缴费管理、审定工作，处理本企业环境污染事故、污染纠纷，及时向上级部门报告情况。

⑦组织开展环境保护宣传、教育和培训等。将员工的环保考核纳入到生产考核之中并作为其重要组成部分，以提高员工的环保意识。便于环境管理工作的开展。

⑧制定本企业的环境事故应急计划，发现事故及其隐患应及时处理并记录在案及时上报有关部门。

⑨加强从领导到职工的清洁生产意识教育，提高企业领导和职工推行清洁生产的自觉性，对生产实施全过程环境管理，使污染防治贯穿到生产的各个环节。

⑩根据《排污许可证申请与核发技术规范 化学纤维制造业》(HI1102-2020)要求，建立环境管理台账记录制度，落实环境管理台账记录的责任部门和责任人，明确工作职责，包括台账的记录、整理、维护和管理等，并对台账记录结果的真实性、完整性和规范性负责：按许可证规定落实自行监测、台账记录、执行报告、信息公开等环境管理要求。

环境监测计划

环境监测的目的

环境监测的目的是准确、及时、全面地反映环境质量现状及发展趋势，对该厂主要污染物排放进行定期监测，为环境管理、污染源控制、环境规划等提供科学依据。因此，环境监测是环境管理工作必不可少的手段，是科学管理企业环保工作的基础。通过监测计划的制定与实施，及时发现环保措施的不足，进行修正和改进，确保环保设施长期高效稳定地进行。

监测任务

环境监测是环境管理的基础，并为企业制定污染防治对策和规划提供依据。根据工程污染物排放的实际情况和就近方便的原则，该项目具体监测工作建议委托有资质的环境监测机构完成。主要任务如下：

①定期监测建设项目排放的污染物是否符合国家所规定的排放标准；

②分析所排污染物的变化规律，为制定污染控制措施提供依据；

③负责污染事故的监测及报告；

④环境监测对象主要有两个方面，即污染源监测和企业环境质量监测。

监测要求

（1）根据《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）及《固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法》（GB/T16157-1996）要求，在废气治理设施前、后分别预留监测孔，设置明显标志。

（2）根据《环境保护图形标志 排放口（源）》（GB15562.1-1995）标准要求，分别在废气排放口和噪声排放源设置环境保护图形标志，便于污染源的监督管理和常规监测工作的进行。

（3）污染监控应严格按照国家有关标准和技术规范进行。

运行期监测计划

根据本工程废气、废水和噪声等污染源的产、排情况，同时参照《排污许可证申请与核发技术规范 化学纤维制造业》（HJ 1102 -2020）要求，评价建议工程环境监测的具体内容和频率见下表。监测方法参照国家有关技术标准和规范。

表 9.2-1 环境监测计划表

| 监测类别 |  | 监测指标 | 监测点位 | 监测频率 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 污染源监测 | 废水 | 流量、COD、NH3-N | 总排口 | COD、NH3-N每小时一次（自动监测）其余项目每天1次 | 依托厂区现有监测计划 |
|  |  | SS、BOD5、TN、TP |  | 1次/半年 | 依托厂区现有监测计划 |
|  | 废气 | 非甲烷总烃（无组织） | 四周厂界 | 1次/季 | 依托厂区现有监测计划 |
|  |  | 非甲烷总烃（有组织） | 排气筒DA030 | 1次/半年 | 新增 |
|  |  | 颗粒物（无组织） | 四周厂界 | 1次/季 | 依托厂区现有监测计划 |
|  |  | 颗粒物（有组织） | 排气筒DA029 | 1次/季 | 新增 |
|  | 噪声 | 等效声级 | 高噪声车间、主要设备、厂界 | 每季一次，每次两天，昼、夜各一次 | 依托厂区现有监测计划 |
|  | 固废 | 滤渣、废包装桶等 | 加强管理，统计登记，统一处理 | 每月一次 | 新增 |
| 环境质量监测 | 地下水 | 耗氧量（CODMn）、NH3-N | 夏庄村（上游）、项目东北侧空地（下游）、十八里村（下游） | 每半年1次 | 依托厂区现有监测计划 |
|  | 环境空气 | 非甲烷总烃 | 贾李村、安康社区 | 每年一次 | 依托厂区现有监测计划 |

应急监测计划

当企业发生非正常工况或污染防治设施运行不正常时，大量未经处理的污染物排放可能对环境产生严重的污染，本公司环境监测站应对该情况下可能产生的污染源及时分析，并立即委托地方环境监测站同时监测，以便采取应急措施，将产生的环境影响控制在最低程度。应急监测计划见下表。

表 9.2-2 应急监测计划表

| 序号 | 事故类型 | 监测位置 | 监测项目 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 污水处理设施运行出现问题 | 污水处理设施各单元进出口 | 流量、COD、NH3-N、SS、TP、TN |

监测分析方法

样品采集及分析采用国标（或推荐）方法，对目前尚无国标方法的项目，则采用《空气和废气监测分析方法》（第四版）中的分析方法。

环境管理台账

企业应当按照排污许可证证中环境管理台账建立环境保护台账，台账主要包括生产设施运行记录表、废水处理设施运行记录表、废气处理设施运行记录表等相关内容。环境管理台账表格样式参见表8.2-3。

表 9.2-3 环境管理台账

| 序号 | 设施类别 | 操作参数 | 记录内容 | 记录频次 | 记录形式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 生产设施 | …… | …… | …… | …… |
|  |  | …… | …… | …… | …… |
|  | 污染防治设施 | …… | …… | …… | …… |

信息公开内容

一、项目概况

新乡化纤股份有限公司拟投资6400万元建设“新乡化纤股份有限公司年产1000吨DT溶剂法再生纤维素纤维中试研发项目”。该项目已经新乡经济技术开发区管理委员会备案（备案编号：2403-410772-04-02-585568），项目建设符合国家产业政策。

二、针对项目运营期产生的环境影响，项目拟采取的防治措施：

（1）废气

本项目废气主要为粉碎工序产生的颗粒物废气；脱泡、蒸发回收工序产生的非甲烷总烃废气。

粉碎废气拟采取措施：采用粉碎设备自带脉冲袋式除尘器处理，收集效率100%，处理效率99%，处理达标后由20m高排气筒排放。

脱泡、干燥、蒸发回收废气拟采取措施：共用一套处理设施，采用两级水洗塔串联+活性炭吸附处理，处理效率94%，处理达标后由20m高排气筒排放。

（2）废水

本工程废水主要是蒸发回收废水、废气处理设施废水。

本项目新增废水产生量为750.31m3/d，废水厂区污水处理站处理，污水处理站出口以及总排口废水各项水质均能满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4二级、与小店污水处理厂收水协议标准及小店污水处理厂的收水标准，进入新乡市小店污水处理厂处理。

（3）噪声

工程将对高噪声设备采取减振、隔声等措施，经距离衰减后，各厂界均可以满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类昼间65dB(A)、夜间55dB(A)的标准要求。

（4）固废

工程产生的固废主要有除尘器收集颗粒物、废丝、滤渣、废滤芯、废包装桶、废活性炭等。其中滤渣、废滤芯、D溶剂、油剂废包装桶、废活性炭为危险废物，在危废暂存间暂存后定期交由有资质单位处置；除尘器收集颗粒物、废丝、T溶剂废包装桶、污泥为一般固废，在一般固废暂存间暂存，定期会用生产。各种固废均能实现合理处置。

企业在运营期内，应自行开展污染物排放监测或者委托有资质的检测单位对企业的排污情况进行监测，并通过多种渠道向社会公开相关信息。

排污口标志管理

根据《环境保护图形标志 排放口（源）》（GB15562.1-1995）、《环境保护图形标志 固体废物贮存（处置）场》（GB15562.2-1995）标准要求，本项目应在废气、废水排放口、固废贮存场所和噪声排放源分别设置环境保护图形标志牌，便于污染源监督管理及常规监测工作的进行。根据规定要求各排污口（源）提示标志形状采用正方形边框，背景颜色采用绿色，图形颜色采用白色。标志牌应设在与之功能相应的醒目处，并保持清晰、完整。具体标志牌示意详见下图。

图9.4-1  环境保护图形

排污口标志牌设在醒目处，设置高度为上边缘距地面约2m。建议每年对标志牌进行检查和维护一次，确保标志牌清晰完整。

“三同时”竣工验收内容

按照国家有关要求，建设项目必须严格执行“三同时”制度，环保竣工验收也有相应的“三同时”验收内容。本项目环保设施竣工验收内容见下表。

表 9.5-1 环保设施竣工验收内容一览表

| 产污环节 |  | 污染物 | 处理措施 | 标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 粉碎原料 | 颗粒物 | 粉碎设备自带脉冲袋式除尘器 | 《新乡市生态环境局关于进一步规范工业企业颗粒物排放限值的通知》其他涉气工业企业10mg/m3（有组织）和《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中要求二级标准20m排气筒最高允许排放速率5.9kg/h。 |
|  | 脱泡、干燥、蒸发回收工序 | 非甲烷总烃 | 两级水洗塔串联+活性炭吸附 | 《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办（2017）162号）其他行业80mg/m3（有组织）和《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中要求二级标准20m排气筒最高允许排放速率17kg/h。 |
| 废水 | 生产废水、废气处理设施、清洗废水、清下水 | COD、BOD5、SS、NH3-N、TP、TN | 厂区废水连接管网，采用厂区污水处理站氨纶废水处理单元处理 | 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4二级、与小店污水处理厂收水协议标准及小店污水处理厂的收水标准 |
| 固废 | 除尘器收集颗粒物 | 一般固废 | 依托现有TS004一般固废暂存间（500m2）暂存后，定期回用于生产 | 《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）中防渗漏、防雨淋、防扬尘等环境保护要求 |
|  | 生产废丝、化验废丝 |  |  |  |
|  | 污泥 |  | 依托现有TS004一般固废暂存间（500m2）暂存后，与现有工程处置方式一致，定期交由山西晟鼎再生资源有限公司处理 |  |
|  | T溶剂废包装桶 |  | 依托现有TS004一般固废暂存间（500m2）暂存后，定期厂家回收 |  |
|  | 过滤废渣 | 危险废物 | 依托现有TS003危险废物暂存间（264m2），定期交由有资质的单位进行处置 | 《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2023） |
|  | 废滤芯 |  |  |  |
|  | D溶剂、油剂废包装桶 |  |  |  |
|  | 废活性炭 |  |  |  |
| 噪声 | 设备噪声 | 噪声 | 减振、隔音设施 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类 |
| 地下水防护措施 |  | 对生产车间、废污水收集管道，一般固废全密闭暂存间和危险固废全密闭暂存间，按设计要求分区进行防渗。 |  | / |
| 风险防范措施 |  | 1、加强运行管理和应急措施建设管理； 2、依托现有事故应急废水收集池，拦截措施等。 3、依托应急救援器材、监测仪器；定期进行安全教育培训、事故应急演练。 |  | / |

评价结论与建议

评价结论

工程建设符合国家产业政策

该项目属于《产业结构调整指导目录（2024年本）》中鼓励类“二十、纺织”第10项“利用棉纺织品回收生产的再生纤维素纤维产品，废旧纺织品回收再利用技术、设备的研发和应用”，符合国家产业政策要求。该项目已经新乡经济技术开发区管理委员会备案，备案编号：2403-410772-04-02-585568。

工程选址符合规划要求，厂区平面布置较为合理

本项目厂址位于新乡经济技术开发区，符合园区总体发展规划要求，根据《新乡经济技术开发区发展规划（2009-2020）》用地规划图，本项目用地属于工业用地，符合新乡经济技术开发区总体发展规划和土地性质规划。根据《新乡经济技术开发区发展规划（2009-2020）》产业布局图（见附图4），拟建项目厂址所在地块属于化纤纺织用地，符合产业布局要求。本项目位于新乡市经济技术开发区，属于重点管控单元。符合《河南省生态环境分区管控总体要求》（2023 年版）及《新乡市“三线一单”生态环境准入清单》（2023年）的要求。

根据预测，本项目不需设置大气防护距离，项目对敏感点影响不大，对区域环境空气、地表水、地下水声及土壤环境无显著影响，从环保角度看工程选址可行。工程生产车间、辅助工程等设施在总体平面布置上可满足工艺流程合理、物料输送顺畅的原则，厂区平面布置较为合理。

评价区域内的环境质量现状

大气：评价区基本污染物（SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO、O3）环境质量现状监测结果显示，PM10、PM2.5和O3均不能够满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准要求，根据《环境影响评价技术导则  大气环境》(HJ2.2-2018)，本项目所在区域属于未达标区。非甲烷总烃1小时平均值满足《大气综合污染物排放标准详解》第四章标准值说明限值。

地表水：大沙河水环境质量正在逐步改善。项目所在区域地表水水质有出现超过《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅳ类标准的情况，根据大沙河水花堡桥断面的监测资料可以看出，大沙河水质已逐步改善，水环境质量整体现状良好。

声环境质量：目前项目各厂界处的噪声环境现状可以满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类标准的要求，厂址区域声环境质量现状较好。

地下水环境质量：地下水水质调查统计结果表明，本次水质调查点位的各监测因子均满足《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类水质标准要求；说明项目所在区域地下水水质较好。

土壤环境质量：由土壤监测及其统计结果可知，项目厂址区域土壤中各监测点位的各监测因子均能满足《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）第二类用地筛选值要求。

现有工程污染物排放达标情况

废气

现有工程已建项目锅炉1#、2#、3#75t/h煤粉炉废气污染物排放能够满足《燃煤电厂大气污染物排放标准》（DB41/1424—2017）颗粒物10mg/m3、SO2 35mg/m3、NOX50mg/m3、汞及其化合物0.03mg/m3及《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）林格曼黑度1级的要求，锅炉4#、5#170t/h煤粉炉废气污染物排放能够满足《燃煤电厂大气污染物排放标准》（DB41/1424—2017）颗粒物10mg/m3、SO2 35mg/m3、NOX50mg/m3、汞及其化合物0.03mg/m3及《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）林格曼黑度1级的要求，其中颗粒物执行《新乡化纤股份有限公司新建2×170t/h蒸汽锅炉项目环境报告书》批复中限值5mg/m3更严要求；已建项目锅炉废气中氨能够满足新乡市建材行业、燃煤锅炉深度治理方案中氨≤8.0mg/m3的要求。粘胶长丝项目及生物质纤维素项目废气污染物硫化氢、二硫化碳均能满足《恶臭污染物排放标准》（GB 14554-93）许可排放速率硫化氢21kg/h、二硫化碳97kg/h，非甲烷总烃均能满足豫环攻坚办（2017）162号《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》许可排放浓度80mg/m3；氨纶项目废气非甲烷总烃均能满足豫环攻坚办（2017）162号《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》许可排放浓度80mg/m3，破碎系统及灰库等辅助设施颗粒物均能满足新乡市生态环境局2020年7月31日印发《关于进一步规范工业企业颗粒物排放限制的通知》颗粒物10mg/m3排放标准；污水处理站废气污染物硫化氢、氨均能满足《恶臭污染物排放标准》（GB 14554-93）许可排放速率硫化氢0.33kg/h、氨4.9kg/h。污染物厂界浓度均能满足相应排放标准。

废水

现有工程废水总排口污染物COD、NH3-N、TN、TP、BOD5、SS、硫化物、总锌均能满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4二级（化纤浆粕工业）、小店污水处理厂收水标准及与小店污水处理厂收水协议：COD300mg/L、NH3-N15mg/L、TP1.0mg/L、TN40mg/L、总锌5.0mg/L、SS 150mg/L和BOD5 100mg/L的标准，同时满足排污许可证废水污染物最高允许排放浓度硫化物1.0mg/L的要求。

噪声

新乡化纤股份有限公司委托洛阳市绿源环保技术有限公司2024年4月7-8日对企业厂界噪声现状进行了监测。根据监测结果可知现有工程声环境质量满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类标准，即昼间65dB(A)，夜间55dB(A)。

固废

一般固废：现有工程厂区内一般固废间按照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）的相关要求进行建设，暂存间地面已硬化，并且有防渗、防风、防晒、防雨淋措施。一般固废定期回用或妥善处置。

危险废物：现有工程厂区内危废暂存间地面已进行硬化防渗处理，并且有防风、防雨及防渗的“三防”措施；危险废物的贮存已严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2023）中相关规定进行；在危废的转移处置过程中，严格按照《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》和《危险废物转移联单管理办法》有关规定执行。为了避免危险固废在厂区贮存过程中对环境的影响，现有工程已将其全部装入密闭容器中后临时存放于危废储存间内，定期送至有资质的危废处理单位（生产厂家）安全处置。

现有工程固废均能实现综合利用和安全处置。

环境影响预测及评价结论

（1）大气环境影响评价结论

本项目新增污染源：排气筒DA029颗粒物的Pmax=0.31%，Pmax<1%。排气筒DA030的非甲烷总烃的Pmax=0.04%，Pmax<1%，无组织非甲烷总烃的Pmax=0.41%，Pmax<1%。本工程大气评价等级为三级。

本项目排放的非甲烷总烃厂界最大浓度能够满足《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》(豫环攻坚办[2017]162 号)2mg/m3的厂界标准限值要求；颗粒物厂界最大浓度能够满足《新乡市生态环境局关于进一步规范工业企业颗粒物排放限值的通知》无组织0.5mgm3的标准限值要求。

根据估算模式预测，本项目大气环境影响评价等级为三级，项目污染物占标率较低，不需设置大气防护距离，项目运行对周边大气环境的影响可以接受，不会对周围村庄带来明显不利影响。在保证评价要求和工程设计的防治措施正常运行的条件下，本工程建设对周围大气环境影响可接受。

（2）地表水环境影响评价结论

本项目建成后全厂废水排放量为31220.14m3/d，经氨纶废水污水处理单元处理后主要污染物的排放浓度为COD 81.20mg/L、NH3-N2.64mg/L、SS86.01mg/L、BOD 32.29mg/L、TN17.61mg/L、TP 0.13mg/L，各污染因子均能满足小店污水处理厂的收水水质要求，且项目排放废水量占其处理负荷量比例较小、总处理量未超出设计处理负荷量，不会对小店污水处理厂的出水水质产生影响。因此评价认为：项目废水经处理后，对地表水环境的影响可接受。

（3）地下水环境影响预测与评价结论

在非正常工况下，该工程对厂址周围的地下水环境影响较小。但从泄漏概率、地面破损概率综合考虑，废水池渗入地下是概率很小的事件，如果采取适当的预防措施和应急处理措施，基本可杜绝非正常泄漏的发生。根据预测，本项目地下水环境影响是可以接受的。

（4）声环境影响预测与评价结论

工程完成后，由于厂区内高噪声设备均采取了有效的降噪措施，工程噪声对厂界及周围敏感点的影响不大，各厂界噪声预测值均不超标。评价认为，工程建成后其噪声对周围声环境的影响可以接受。

（5）土壤环境影响预测与评价结论

本项目对各类污染物采取了相应的污染治理措施，正常工况下可确保污染物渗漏不会发生。非正常工况下，及时发现问题并采取措施阻隔污染源，防止进一步污染；同时，定期对附近土壤进行跟踪监测，及时掌握了解土壤变化状况，以便及时发现问题并及时采取措施。在上述各措施落实到位的情况下，本项目对土壤造成影响可接受。

工程完成后，各项污染防治措施可行，固废采取了有效的处置措施，全厂废水、废气、噪声污染物能够做到达标排放。

废气

本项目颗粒物排放浓度和排放速率均能够满足《新乡市生态环境局关于进一步规范工业企业颗粒物排放限值的通知》其他涉气工业企业10mg/m3（有组织）和《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中要求二级标准20m排气筒最高允许排放速率5.9kg/h。非甲烷总烃排放浓度和排放速率均能够满足《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办（2017）162号）其他行业80mg/m3（有组织）和《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中要求二级标准20m排气筒最高允许排放速率17kg/h。

废水

本项目进入废水总排口污染物COD、BOD5、SS、NH3-N、TN、TP均能够满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）二级（化纤浆粕工业）标准、与小店污水处理厂收水协议及小店污水处理厂收水要求：COD 300mg/L、NH3-N 15mg/L、TP 1.0mg/L、TN 40mg/L、SS 150mg/L和BOD5 100mg/L的标准。

噪声

根据预测结果项目建设完成后，本项目噪声预测值均能满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类昼间65dB(A)、夜间55dB(A)标准的要求。

固废

一般固废：除尘器收集颗粒物、废丝、T溶剂废包装桶、污泥为一般固废，在一般固废暂存间暂存，定期回用生产或利用。厂区内一般工业固废暂存间已按照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）的相关要求进行建设，暂存间地面已硬化，并且有防渗、防风、防晒、防雨淋措施。

危险废物：废滤渣、废滤芯、D溶剂及油剂废包装桶、废活性炭为危险废物，在危废暂存间暂存后定期交由有资质单位处置。厂区内危废暂存间地面已进行硬化防渗处理，并且有防风、防雨及防渗的“三防”措施；危险废物的贮存已严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2023）中相关规定进行；在危废的转移处置过程中，严格按照《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》和《危险废物转移联单管理办法》有关规定执行。

本项目固废均能实现综合利用和安全处置。

污染防治措施

工程完成后，各项污染防治措施可行，固废采取了有效的处置措施，全厂废水、废气、噪声污染物能够做到达标排放

（1）废气

本项目废气主要为粉碎工序产生的颗粒物废气；脱泡、干燥、蒸发回收工序产生的非甲烷总烃废气。

粉碎废气拟采取措施：采用粉碎设备自带脉冲袋式除尘器处理，收集效率100%，处理效率99%，处理达标后由20m高排气筒排放。

脱泡、干燥、蒸发回收废气拟采取措施：共用一套处理设施，采用两级水洗塔串联+活性炭吸附处理，处理效率94%，处理达标后由20m高排气筒排放。

（2）废水

本项目共产生废水750.31m3/d。其中循环系统冷却水和脱盐水站清下水共326.64m3/d，水质较好直接排入厂区废水总排口进入新乡市小店污水处理厂处理，最终排入大沙河；喷丝组件清洗水、蒸发回收冷凝水、化验废水、地面清洗水和有机废气处理设施废水423.67m3/d进入厂区污水处理站氨纶废水处理单元处理，污水处理站出口以及总排口废水各项水质均能满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4二级、与小店污水处理厂收水协议标准及小店污水处理厂的收水标准，进入新乡市小店污水处理厂处理。

（3）噪声

工程将对高噪声设备采取减振、隔声等措施，各厂界均可以满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类昼间65dB(A)、夜间55dB(A)的标准要求。

（4）固废

工程产生的固废主要有除尘器收集颗粒物、废丝、滤渣、废滤芯、污泥、废包装桶、废活性炭。其中废滤渣、废滤芯、D溶剂及油剂废包装桶、废活性炭为危险废物，在危废暂存间暂存后定期交由有资质单位处置；除尘器收集颗粒物、废丝、T溶剂废包装桶、污泥为一般固废，在一般固废暂存间暂存，定期回用生产或利用。

环境风险

本项目风险物质为纺丝油剂，在按照环评提出的防范与防控措施后，本项目环境风险是可防控的，环境风险影响可接受。

为了提高环境风险事故的影响，建议企业定期安排环境风险应急演练，提高职工防范环境风险的素质，另外加强与区域应急预案衔接，进一步减少项目环境风险可能造成的影响。

工程环保投资

本项目总投资6400万元，其中环保投资约161万元，占总投资的2.5%。建设单位应认真落实评价提出的各项污染防治措施，确保落实到位，严格执行环保“三同时”制度。

工程建成后将具有较好的社会效益和经济效益

由环境经济效益分析可知，项目采取的各种污染防治措施合理可行，可使项目生产过程中产生的污染物得到较大程度的削减，同时项目的建设将会促进当地经济发展，增加就业机会，具有较好的经济效益和社会效益。

公众参与调查结果表明，公众普遍支持该项目的建设

新乡化纤股份有限公司按照《环境影响评价公众参与办法》的要求，于2024年3月29日在新乡生活网上进行了第一次公示；并于2024年4月17日—2024年4月30日在全国建设项目环境信息公示平台上进行了征求意见稿全文公示并征求公众意见，根据建设单位反馈，公示期间没有收到关于本项目建设有关的意见和建议。

建设单位的公参真实性、有效性、代表性、公正性符合相关环保要求。

总量控制指标建议

评价建议将项目污染物排放量纳入总量指标进行控制：

本项目建成后新增颗粒物0.05t/a、VOCs0.2898/a、COD9.9041t/a、NH3-N0.495t/a。大气污染物排放总量需双倍替代，水污染物总量需单倍替代，替代量为颗粒物0.1t/a、VOCs0.2898/a、COD9.9041t/a、NH3-N0.495t/a。

其中颗粒物0.1t/a、COD9.9041t/a、NH3-N0.495t/a总量替代从新乡化纤股份有限公司新厂区关停淘汰“年产4万吨高品质差别化粘胶短纤维项目”产生的削减量中替代，该项目于2022年停产，并已拆除。根据《新乡化纤股份有限公司年产4万吨高品质差别化粘胶短纤维项目环境影响报告》，该项目拆除后废气污染物颗粒物剩余削减量为233.608t/a；该项目拆除后废水污染物剩余削减量为：COD169.4749t/a，氨氮8.4738t/a。VOCs0.5796t/a总量替代来自河南东海复合材料有限公司挥发性有机物治理剩余的3.2002吨。

总结论

新乡化纤股份有限公司年产1000吨DT溶剂法再生纤维素纤维中试研发项目属于《产业结构调整指导目录（2024年本）》中鼓励类“二十、纺织”第10项，符合国家产业政策要求。该项目已经新乡经济技术开发区管理委员会备案，备案编号：2403-410772-04-02-585568。的鼓励类，符合国家产业政策；项目用地为工业用地，符合园区总体发展规划要求；根据环境影响预测结果：在保证评价要求和工程设计的防治措施正常运行的条件下，本项目对周围大气环境、地表水环境、地下水环境以及声环境的影响可接受；工程环境风险可接受；工程完成后，各项污染防治措施可行，全厂废水、废气、噪声污染物能够做到达标排放，固废采取了有效的处置措施；公众参与调查结果表明，公众对项目的建设无反对意见。从环保角度而言，该项目建设可行。

建议

（1）建设单位应严格执行环保“三同时”制度，确保环保资金落实到位。

（2）建立健全安全生产和管理制度，积极消除事故隐患，杜绝事故发生。

（3）加强公司清洁生产工作，认真实施各项清洁生产措施，提高原料利用率，减少污染物的排放量。

（4）加强厂区及周围的环境绿化，利用绿色植物阻滞粉尘、吸音降噪作用，有效降低噪声对外环境的影响。

（5）加强环境保护机构建设，健全环保规章制度，加强对各种污染防治设施的运行管理，定期维护检修，确保其正常稳定运行。

（6）规范员工的岗位操作章程制度、增强员工的安全意识。